第四章 采购需求

一、相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书复印件并加盖投标人公章）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

    - 合同履行期限：合同签订生效后，60日历天内供货完毕。

    - 供货（服务）地点：武陟县客运总站院内。

    - 质量标准： 符合国家相关要求

    - 质量保证期：整车质保1年，电机、电控、电池质保8年。

    - 付款方式：验收合格后，支付中标价的95%，质保期满后支付剩余的5%。

    - 中标企业需提供车辆全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证，并协助办理相关车辆证照及营运手续。

- 采购内容及技术要求

| 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新能源公交车 | - 一、整车 - ★1.车型基本要求：车辆基本参数和技术性能，均符合国家汽车产品目录公告；车辆必须在《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中 。 ★2.车长：≥8100mm 车宽≥2350mm 车高≤3300mm - 二、新能源三电系统 - ★1.电池：采用磷酸铁锂电池，电量≥130KWh，电池防护等级≥IP68，电池能量密度≥ 155Wh/kg。 2.电机：电机峰值功率≥160KW，防护等级≥IP68 3.控制系统:采用集成式控制器，防护等级≥IP68 - 三、底盘 - 1.悬架:少片簧结构 - 2.ABS:安装ABS系统或EBS系统 3.集中润滑 - 四、安全设施 - 1.灭火器:2 个 4kg 干粉灭火器 2.灭火弹:电机设备舱、电池舱自动灭火弹 3.安全锤:防盗警报安全锤(带拉绳) 4.自动破窗器:4个自动破窗器 5.倒车雷达:1个倒车雷达 6.轮胎:公交专用真空轮胎，提供3年或者15万公里质保政策，先到为准。胎压报警系统。 7.一键应急开门阀:一键应急开门阀。 8、前、后，右侧可编辑侧路牌。 9、全车安全标示。 10、安全高性能投币机 - 四、智能辅助配置 - 1.电子驻车:司机左侧副仪表台电子选档器，控制气路实现驻车制动或驻车制动解除 2.上坡辅助（HSA） :坡道驻车及坡道辅助起步系统, 车辆停稳后智能识别坡道并保持制动 3s 3.驱动防滑（Y-ASR）:动态调整车辆输出扭矩值，防止低附路面车辆打滑 4.复合制动（CBS） :动态调整气、电制动比例，缩短制动距离 5.停车制动（AutoHold）:刹车踏板集成停车制动功能 6.电池 24h 监控系统 :电池 24h 监控系统 - 五、空气调节系统 1.电动空调:电动冷暖空调（制冷量≥24000Kcal／h，制热量≥ 22000Kcal／h） - 2.气扇天窗:带换气扇天窗 - 六、司机座椅 - 1.辅助功能:按摩、通风、加热功能。 2. 座位数:≥23+1 - 七、智能调度，语音通话，自动/手动语音报站，短信息及声光等调度指示，GPS/BDS定位、CAN总线接口、4G无线数据传输、视频监控及传输，支持带后门、倒车监控功能、支持5路D1视频输入，500G硬盘存储，与现使用的车载智能调度平台、监控系统平台无缝对接；能够直接与河南省运营补贴申请补平台对接。 - 八、司机疲劳驾驶终端 - 通过面部特征识别对驾驶员的驾驶行为进行分析。主要具有疲劳驾驶报警、打哈欠报警、抽烟报警、接打电话报警、分神报警、设备失效报警、人脸识别等功能。人脸识别数据能够与岗前检测系统数据对接。岗前检测结果超标的驾驶员上车驾驶车辆时，通过人脸识别对驾驶员进行提醒，实现数据联动。 - 九、未说明部分必须符合国家相关标准。 | 30辆 | - 工业 |

四、需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

4.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。

  - 节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附扫描件）。