采购需求

一、相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书复印件并加盖投标人公章）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

    - 商品包装要求：

4.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

4.2商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

二、商务要求：

    - 合同履行期限：60天

    - 供货（服务）地点：河南省武陟县武怀食品有限公司

    - 质量标准：符合国家现行及行业标准。

    - 质量保证期：1年

    - 付款方式：项目结束且验收合格后支付至合同金额的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后一次性无息付清余款。

    - 履约保证金：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的 1 %作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还。

三、其他要求：

1.售后服务：质保期内因设备缺陷造成的设备故障，免费维修或更换。非正常原因造成的设备故障，免费进行系统故障的排查，如需更换零部件，只收成本费用。质保期满后,对设备终身以优惠价格提供服务。接到故障通知后半小时内给予甲方电话答复，2小时内给出处理意见，复杂及疑难问题12小时内给出处理意见；需现场处理的，保证24小时内派专业维修人员到达现场，先抢修恢复生产。

2.培训要求：免费提供系统操作级和系统维护级培训，确保人员能够熟练操作该套设备。

3.验收要求：采购人将按国家现行标准、行业标准、技术要求对供货商所供成套设备进行验收。

四、采购内容及技术要求

本项目的核心产品为： 多效浓缩器 （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

水苏糖生产线

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 提升上料机 | - 材质：SUS304材质，50*50不锈钢框架。 - 配套：不锈钢料斗，调速输送电机。食品级刮板。 - 功率：1.5KW。380V 50Hz. | 1台 | 工业 |
| - 2 | 果蔬破碎机 | - 不锈钢材质。 - 配进料料斗、阻挡板、回流板、破碎引导槽。 - 设备功率4.5KW | 1台 | 工业 |
| - 3 | 破碎机操作台 | 不锈钢框架结构。不锈钢护栏。不锈钢踏步。 | 1套 | 工业 |
| - 4 | 带式对辊压榨机 | - 处理量2T/小时。 - 对辊压榨形式、自动过滤、自动排渣、连续进料，、连续出料、自动清洗设备、气动调压。 - 设备功率5.5KW | 1台 | 工业 |
| - 5 | 料渣输送机 | - 不锈钢输送机，PU平面输送带。 - 功率1.5KW | 1台 | 工业 |
| - 6 | 缓冲槽 | - 方形结构，配电子高低液位控制器。 - 容积120升。 | 1台 | 工业 |
| - 7 | 双联过滤器 | - 卧式结构。 - 过滤精度300目。 - 流量5T/小时。 | 1台 | 工业 |
| - 8 | 液体缓冲罐 | - 设备有效容积5000升，单层立式结构。 - 配常压人孔，顶部双玻璃视镜，防护爬梯，防尘透气帽。 - 进料口360度旋转喷淋装置。 | 1台 | 工业 |
| - 9 | 生地专用输送 | - 不锈钢框架，封闭料斗刮板。 - 提升高度2.2米。 - 配套：不锈钢接料斗、不锈钢护板、防尘封闭罩、倒流槽、调速电机。 - 设备功率：1.5KW 。 | 1台 | 工业 |
| - 10 | 地黄制粒机 | - 与物料接触为SUS304材质。 - 颗粒可调节3~12毫米。制粒直径可选。 配防尘滤袋。 - 处理量：1T/小时。 - 设备功率：5.5KW。 | 1台 | 工业 |
| - 11 | 颗粒槽 | 全封闭结构，容积500升，配套螺旋绞龙输送机。 | 1个 | 工业 |
| - 12 | 垂直输送 | - 垂直绞龙输送，垂直提升形式。 - 全封闭结构，调频电机，提升高度2.5米。 - 功率2.5KW。 | 1台 | 工业 |
| - 13 | 酶解罐 | - ☆有效容积：5000L，三层保温加热立式结构。 - ☆封头配置：椭圆型封头，配调速搅拌电机，三层搅拌桨叶，喷淋清洗装置，顶部玻璃视镜，备用口，进料口，透气帽，安全泄压阀，压力人孔，进水数字流量计。 - ☆下排渣口配置：气动大口径球阀，PT100温度传感器，等压冷凝器。 - ☆下锥底30度锥，配搅拌轴支撑座。聚四氟轴承套。 - ☆PT100温度传感器。四角不锈钢304支撑座。 | 2台 | 工业 |
| - 14 | 酶解平台 | 双组并联平台，不锈钢踏步，不锈钢护栏。不锈钢防滑台面，简易式操作台，接料台。 | 1台 | 工业 |
| - 15 | 温控系统 | - 材质:SUS304,数字温控系统。 - 外循环管式换热器，进水气动阀。流量控制器。 - 管道视镜，压力表。 - 不锈钢框架，不锈钢套管组合。 | 1台 | 工业 |
| - 16 | 高温泵 | - 材质:SUS304,食品级标准。 - 高机械密封:硬质合金。 - 温输送＞125度。 - 扬程:35 米。 - 进/出口:卡箍标准,可进行 CIP 在线清洗。 - 电机功率:2.2KW,高温型电机。 | 1台 | 工业 |
| - 17 | 板式换热器 | - 材质:SUS304,镶嵌式结构。 - 两端压板不锈钢包板,密封垫:三元乙丙。 - 换热面积8平方米 - 采用蒸汽隔板加热,工作压力:0.5Mpa。 - 热水进/出口:活接标准,蒸汽进/出口:法兰标准。 | 1台 | 工业 |
| - 18 | 温度自控系统 | - ☆智能型控制系统,在线检测与控制。 - ☆全自动蒸汽比例阀组。多组PT100温度传感器,精度:±1℃。 - ☆蒸汽疏水阀,耐震型金属压力表及缓冲弯管。配备压力表、温度表； | 1套 | 工业 |
| - 19 | 组合电控柜 | - 综合电控柜， - PLC控制， - 10寸触摸屏显示系统。 | 1台 | 工业 |
| - 20 | 隔膜泵 | - 材质:SUS304,食品级标准。 - 接口方式:法兰接口, - 扬程:245米。 - 配套汽水分离器。 - 出料口：DN85 配回流调压阀。 - 设备最大输送压力16公斤。 - 输送量：5T/小时 | 2台 | 工业 |
| - 21 | 固液分离器 | - 高压密封式过滤机。 - 过滤精度120目。 - 过滤压力不小于16公斤。 - 不锈钢框架结构。 - 功率17.5KW | 1台 | 工业 |
| - 22 | 缓冲罐 | 单层，200升方形结构。上开盖形式。配电子高低液位 | 1台 | 工业 |
| - 23 | 萃取罐 | - ☆有效容积：5000L，三层保温加热温控结构。 - ☆封头配置：椭圆型封头，配搅拌电机，三层搅拌桨叶。双喷淋清洗装置，双玻璃视镜。进料口，透气帽，安全泄压阀，压力人孔，数字流量计，备用接口。管式冷凝器。压力机械密封，温度检测。 - ☆下排渣口配置：气动大口径球阀。 - ☆PT100温度传感器。四角不锈钢304支撑座。 | 3台 | 工业 |
| - 24 | PH在线检测 | PH值在线检测装置。数字远程控制系统。 | 1台 | 工业 |
| - 25 | 萃取操作台 | 组合平台。不锈钢台面，不锈钢护栏，不锈钢防滑踏步。高强度碳钢支撑做双层防锈处理。 | 1台 | 工业 |
| - 26 | 电控柜 | - 不锈钢电控柜， - 10寸彩色触摸屏 - PLC控制系统。 | 1台 | 工业 |
| - 27 | 转子泵 | - 材质:SUS304,食品级标准。 - 机械密封:硬质合金, - 扬程:24 米。 - 进口:螺旋推进，方形进料口，配进料料斗。 - 出料口：DN65 配回流调压阀。 - 电机功率:4.5KW,可调节频率， - 设备最大输送压力16公斤。 - 输送量：5T/小时 | 3台 | 工业 |
| - 28 | 回流控制器 | 全自动回流控制器，气动阀门，压力传感器。压力表。 | 1台 | 工业 |
| - 29 | 三相卧式螺旋离心机 | - 三相卧式螺旋离心机主要由差速器，螺旋，转鼓、罩壳、机座、润滑系统、电机等部分组成。 - 工作原理：悬浮液经进料管、螺旋出料口进入转鼓。在高速旋转产生的离心力作用下，比重较大的固相颗粒沉积在转鼓内壁上，与转鼓作相对运动的螺旋叶片不断地将沉积在转鼓内壁上的固相颗粒刮下并推出排渣口，不同比重的液相会在转鼓内形成两道液环，经大端盖的两个不同的出口流出。螺旋与转鼓之间的相对运动是由差速器实现的，差速器的外壳与转鼓相接，输出轴与螺旋相接。 - 转股直径φ350mm，长度1000mm， - 主电机功率15kw，辅电机功率11kw。 - 机器重量1900kw左右 - 离心转速3300转/分钟。处理量5T/小时。带在线润滑系统。 | 1台 | 工业 |
| - 30 | 缓冲罐 | 单层，100开放式罐体。上开盖形式。配电子液位。 | 1台 | 工业 |
| - 31 | 离心泵 | 食品级，扬程24米，5T/小时。 | 4台 | 工业 |
| - 32 | 滤液储罐 | - 设备有效容积5000升，单层立式结构。 - 配常压人孔，顶部双玻璃视镜，防护爬梯，防尘透气帽。进料口360度旋转喷淋装置。 | 2台 | 工业 |
| - 33 | 组合分离器 | - 不锈钢SUS304材质。 - 配套清洗喷淋装置，反冲洗装置。不锈钢框架结构。配套一体化操作台。不锈钢框架，不锈钢台面，不锈钢护栏，不锈钢防滑踏步。 - 设备总容积：900升。 - 配套：离心泵功率4.5KW - 内置高低电子液位。下配气动球阀。 - 暂存罐封头配圆形玻璃视镜，视镜灯。 | 2台 | 工业 |
| - 34 | 液体储罐 | - 材质:SUS304,全封闭无需保温罐,锥型封头。 - 设备容积：5000L - 罐顶置:快开人孔,旋转清洗器,进水口,呼吸器。 - 罐侧置:玻璃视镜三组,数显温度表口。 - 罐底置:防旋流出水口,可调型支脚。 - 四脚高度可调，下配大口径出料口，出料球阀。 | 4个 | 工业 |
| - 35 | 回流还原系统 | 不锈钢框架结构，配套化工清洗泵两套。调速电机。清洗液储罐。反冲洗缓冲槽。 | 1台 | 工业 |
| - 36 | 储罐 | - 单层立式结构，设备有效容积：5000L - 罐顶置:快开常压人孔,360度旋转清洗器,进水口,备用扣，防尘呼吸器。 - 罐侧置:玻璃液位计， - 罐底置:防旋流出水口,可调型支脚。 - 四脚高度可调，下配大口径出料口，出料球阀。 | 2个 | 工业 |
| - 37 | 卧式过滤 | 不锈钢支撑架，卧式清理形式。过滤精度300目。配前接接水盘。 | 1套 | 工业 |
| - 38 | 多效浓缩器 | - ★材质:SUS304。 - ★手动控制系统, - ★蒸发能力(水):≥2200Kg/h,浓缩比:1.05～1.15。 - ★加热装置:一效循环加热器,二效循环加热器。 - ★加热器最高工作压力:0.6Mpa。 - ★蒸发装置:一效蒸发器,二效蒸发器,聚氨酯保温。 - ★机械抛光:内表面 Ra0.4μm,外表面 Ra0.6μm。 - ★冷凝装置:管型冷凝器,集液罐。 - ★冷凝器:多冷凝器串联形式,采用塔水冷却。 - ★配套:金属温度表,真空表及防爆视灯。 - 系统内部连接所需:管道,管件,阀门等。 - ★带视镜孔,视灯孔,清冼器,真空表口。 - ★配多位置PT100温度传感器，远传数据接口； - ★配有操作平台及护栏； | 1台 | 工业 |
| - 39 | 物料循环泵 | - 材质:SUS304,食品级标准。 - 机械密封:硬质合金,扬程:24 米。 - 进/出口:卡箍标准,可进行 CIP 在线清洗。 - 电机功率:1.5KW,防爆型电机。 | 2台 | 工业 |
| - 40 | 物料循环泵 | - 材质:SUS304,食品级标准。 - 机械密封:硬质合金,扬程:36 米。 - 进/出口:卡箍标准,可进行 CIP 在线清洗。 - 电机功率:2.2KW,防爆型电机。 | 1台 | 工业 |
| - 41 | 成品储罐 | - 材质:SUS304,全封闭无需保温罐,锥型封头。 - 设备容积：3000L - 罐顶置:快开人孔,旋转清洗器,进水口,呼吸器。 - 罐侧置:玻璃液位计带刻度,数显温度表口。 - 罐底置:防旋流出水口,可调型支脚。 | 1台 | 工业 |
| - 42 | 浓缩电控柜 | - 不锈钢电控柜，采用低压电器， - 7寸彩色触摸屏， - PLC控制器。 | 1个 | 工业 |
| - 43 | 喷雾干燥机 | - ★离心式喷雾干燥机，蒸发量220升/小时，设备高度小于9米。采用二级旋风分离器分离过滤。 - ★配套：不锈钢温控电控柜，变频风机，天然气空气加热换热器，离心雾化器，震荡器，蒸发器全不锈钢结构，直径3.1米（根据需要定制）。采用不锈钢框架式结构。 - 设备功率：45.0KW。 | 1台 | 工业 |
| - 44 | 收集罐 | 全不锈钢304材质，容积50升，大口径卡箍接口。两侧不锈钢提手。 | 6台 | 工业 |
| - 45 | 自动粉末灌装机 | - 粉剂包装机由一台螺旋计量机和一台立式充填包装机组成，用于较大粉尘的超细粉状物料的计量包装、采用高品质304不锈钢外饰，耐腐蚀。符合GMP规范要求。 - 采用PLC与伺服系统、气动控制系统构成控制核心，整机运行精准可靠， - 采用智能温控器，温度控制准确 - 本机与计量配置可自动完成计量.送料,充填制袋、日期打印、充气(排气)、封口、成品输送的全部包装过程，并自动完成计数。 - 设有故障显示系统出现故障,帮助及时排除故障。 - 可根据需要制成枕形袋，打挂孔袋等。 - 单皮带运膜,快速平稳，摩擦小，损耗少。 - 计量范围：1-500g - 制袋尺寸：长50-260mm,宽30-170mm, - 包装速度：30-60bag/min - 切断方式：锯齿刀平刀任选 - 气源：400L/min,0.4*105pa - 电源：220V,1.8，50-60HZ - 14. 整机重量：400kg左右 | 1台 | 工业 |
| - 46 | 喷码机 | 手持式小字符喷码机，充电形式。可喷条码，日期，生产批号，单色图案。 | 1个 | 工业 |
| - 47 | CIP清洗系统 | - PID 控制系统,温度在线检测与控制。 - 温度传感器,进口蒸汽调节阀。 - 三罐组合式CIP系统，3000L*3 - 材质:SUS304,全封闭圆柱型罐体,锥型封头。 - 浓酸/碱桶:半封闭单层结构,斜底封头。 - 浓酸/碱输送泵:特氟龙膜片,进口品牌。 - 清水罐:全封闭单层结构。 - 热水/碱液/酸液罐:全封闭保温罐。 - 聚胺脂保温,外部包 2B 板。 - 清洗液输送泵:硬质合金密封,扬程:36M。 - 板型换热器:采用蒸汽隔板加热,温升↑25℃。 - 优质蒸汽疏水阀,过滤器,柱塞阀等组件。 - 清洗液回收配在线管路过滤器装置。 - 浓酸/浓碱材质:SUS 316L,管路/阀门/管件等。 - 供液采用集中输出,回液采用集中回收。 | 1套 | 工业 |
| - 48 | 二级反渗透 | 含水罐、碳滤、沙滤、保安过滤器等，反渗透主机及附属设备，水泵、恒压供水等，出料泵，自带控制柜。 | 1台 | 工业 |
| - 49 | 水环真空泵 | - 真空泵:水环型结构,极限压力:-0.098Mpa。 - 系统内部的阀门及管道等组件。 - 真空泵电机总功率11.5KW。 | 1套 | 工业 |
| - 50 | 塔水冷却装置 | - 高温型塔体,采用方型落地结构 - 外壳:玻璃纤维强化塑胶,内衬材质:玻璃纤维。 - 塔顶置强流型换气扇,塔内置淋水型分布器。 - 热水温度45℃,冷水温度:32℃。 - 配有防水型电机,单台电机功率:4.7KW。 - 冷却塔流量：120T/小时， | 1台 | 工业 |
| - 51 | 塔水输送泵 | - 过流部件材质:SUS304,供水级标准。 - 机械密封:硬质合金,扬程:22m。 - 进/出口:法兰标准,电机功率:7.5KW。 | 1台 | 工业 |
| - 52 | 塔水循环泵 | - 过流部件材质:SUS304,供水级标准。 - 机械密封:硬质合金,扬程:20m。 - 进/出口:法兰标准,电机功率:3.0KW。 - 输送冷却水去制冷型冰水机,进行降温用。 | 1台 | 工业 |
| - 53 | 整线 管路材料 | 整线配套数据线，电源线，阀门，管架支撑。密封件，传感器线。活接，卡箍。单边。弯头。球阀，蝶阀，三通阀。配套管线连接用各种管材。 | 1批 | 工业 |
| - 54 | 动力能源 管路材料 | - 设备安装方负责所有提供的设备动力能源管路系统 - 例:自来水,冷却塔水,冷冻冰水,压缩空气。 - 管道采用热镀锌处理,水管材质:碳钢,空气管材质:不锈钢。 - 现场管道连接所需:阀门,管件,支架及仪表等。 - 需方负责外围各管路的主管道接到指导端处。 | 1批 | 工业 |

五、需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附复印件或扫描件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

4.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。

  - 节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附复印件或扫描件），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附复印件或扫描件）。