采购需求

一、相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书复印件并加盖投标人公章）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

    - 商品包装要求：

4.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

4.2商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

二、商务要求：

    - 合同履行期限：60天

    - 供货（服务）地点：武陟县农友种植专业合作社，河南乾人康生物科技有限公司，河南省武陟县武怀食品有限公司

    - 质量标准：符合国家现行及行业标准。

    - 质量保证期：1年

    - 付款方式：项目结束且验收合格后支付至合同金额的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后一次性无息付清余款。

    - 履约保证金：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的 1 %作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还。

三、其他要求：

1.售后服务：质保期内因设备缺陷造成的设备故障，免费维修或更换。非正常原因造成的设备故障，免费进行系统故障的排查，如需更换零部件，只收成本费用。质保期满后,对设备终身以优惠价格提供服务。接到故障通知后半小时内给予甲方电话答复，2小时内给出处理意见，复杂及疑难问题12小时内给出处理意见；需现场处理的，保证24小时内派专业维修人员到达现场，先抢修恢复生产。

2.培训要求：免费提供系统操作级和系统维护级培训，确保人员能够熟练操作该套设备。

3.验收要求：采购人将按国家现行标准、行业标准、技术要求对供货商所供成套设备进行验收。

四、采购内容及技术要求

- 本项目的核心产品为： 蓄能式生地烘干机  （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

- 生地初加工项目（蓄能式烘干机）

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗提升机 | 1、材质：不锈钢； 2、外形尺寸：(L*W*H)5.5m（±0.2cm）*1.3m（±0.2cm）*1.25m（±0.2cm）； 3、产能： ≥2 吨/h； 4、整机功率：10 kw； | 1台 | 工业 |
| 2 | 平行毛刷清洗机 | 1、材质：不锈钢； 2、外形尺寸：(L*W*H)3m（±0.2cm）*1.1m（±0.2cm）*1.05m（±0.2cm）； 3、产能：≥2 吨/h； 4、整机功率：4.5 kw； | 1台 | 工业 |
| 3 | 滚杠提升机 | 1、材质：不锈钢； 2、外形尺寸：(L*W*H)2.6m（±0.2cm）*1.2m（±0.2cm）*1.3m（±0.2cm）； 3、产能：≥2 吨 /h； 4、整机功率：0.75 kw； | 1台 | 工业 |
| 4 | 分级机 | 1、材质：不锈钢； 2、分级数量：4 个等级； 3、外形尺寸：(L*W*H)4.5m（±0.2cm）*2m（±0.2cm）*1.1m（±0.2cm）； 4、产能：≥2 吨/h； 5、整机功率： 3.7 kw； | 1台 | 工业 |
| 5 | 切片机 | 1、材质：不锈钢； 2、外形尺寸：(L*W*H)0.4m（±0.2mm）*0.52m（±0.2mm）*0.7m（±0.2mm）； 3、产能：≥500 吨 /h； 4、切片厚度：4-5mm； 5、整机功率：0.75kw； | 4台 | 工业 |
| 6 | 提升机 | 1、材质：不锈钢； 2、外形尺寸：(L*W*H)2.6m（±0.2cm）*0.9m（±0.2cm）*1.65m（±0.2cm）； 3、产能：≥2 吨 /h； 4、整机功率： 0.75 kw； | 1台 | 工业 |
| 7 | 蓄能式生地烘干机 | - 材质：接触物料的材质为 304 不锈钢或食品级材质； - 整机尺寸：(L*W*H)≥32m（±0.2cm）×7m（±0.2cm）×4.9m（±0.2cm）； - 烘室尺寸：(L*W*H)≥20m（±0.2cm）×5m（±0.2cm）×4.2m（±0.2cm）； - 有效干燥面积 ：≥375 ㎡； - ★输送网带：12 目 304 食品级不锈钢网（具防粘功能）； - 链条规格：边导轮技术及链条活动档，链条节距 63.5mm，链条链销Ф7.9mm，链条活动挡板材质为 304 不锈钢； - 网带层数：≥7 层； - 烘干时间：10-40h； - ★产能：≥5 吨干料（烘折比：4.5）； - 热源：蓄能式供热机组≥5 组，使用环境零下 20°及以上温度； - ★烘干温度≥75℃； - 保温板：厚度≥50mm，防火等级为 A1 级，具防变形功能（单块材料四周布设轮毂）； - ★送风方式：分层分段双侧静压箱主动脉冲送风模式 - ★整机功率：≤600KW； - ★控制系统：PLC 控制，触摸屏操作，程序与设备运行工艺相匹配（具软件著作权）（投标文件中提供证书复印件或扫描件，加盖投标人公章）； - ★故障自动检测系统； - ☆输入链自动润滑系统； - ☆温湿度自动控制调节系统。 | 1台 | 工业 |

生地初加工项目（蓄能式烘干机）

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗提升机 | 1、材质：不锈钢； 2、外形尺寸：(L*W*H)5.5m（±0.2cm）*1.3m（±0.2cm）*1.25m（±0.2cm）； 3、产能： ≥2 吨/h； 4、整机功率：10 kw； | 1台 | 工业 |
| 2 | 平行毛刷清洗机 | 1、材质：不锈钢； 2、外形尺寸：(L*W*H)3m（±0.2cm）*1.1m（±0.2cm）*1.05m（±0.2cm）； 3、产能：≥2 吨/h； 4、整机功率：4.5 kw； | 1台 | 工业 |
| 3 | 滚杠提升机 | 1、材质：不锈钢； 2、外形尺寸：(L*W*H)2.6m（±0.2cm）*1.2m（±0.2cm）*1.3m（±0.2cm）； 3、产能：≥2 吨 /h； 4、整机功率：0.75 kw； | 1台 | 工业 |
| 4 | 分级机 | 1、材质：不锈钢； 2、分级数量：4 个等级； 3、外形尺寸：(L*W*H)4.5m（±0.2cm）*2m（±0.2cm）*1.1m（±0.2cm）； 4、产能：≥2 吨/h； 5、整机功率： 3.7 kw； | 1台 | 工业 |
| 5 | 提升机 | 1、材质：不锈钢； 2、外形尺寸：(L*W*H)2.6m（±0.2cm）*0.9m（±0.2cm）*1.65m（±0.2cm）； 3、产能：≥2 吨 /h； 4、整机功率： 0.75 kw； | 1台 | 工业 |
| 6 | 布料机 | 1、材质：不锈钢； 2、外形尺寸：(L*W*H)2.82m（±0.2cm）*1m（±0.2cm）*1.42m（±0.2cm）； 3、产能：≥2 吨 /h； 4、整机功率： 0.75 kw； | 1台 | 工业 |
| 7 | 蓄能式生地烘干机 | - 材质：接触物料的材质为 304 不锈钢或食品级材质； - 整机尺寸(L*W*H)：≥25.3m（±0.2cm）×5m（±0.2cm）×4.48m（±0.2cm）； - 烘室尺寸(L*W*H)：≥18.3m（±0.2cm）×5m（±0.2cm）×3.2m（±0.2cm）； - 有效干燥面积 ：≥238 ㎡； - ★输送网带：12 目 304 食品级不锈钢网（具防粘功能）； - 链条规格：边导轮技术及链条活动档，链条节距 63.5mm，链条链销Ф7.9mm，链条活动挡板材质为 304不锈钢； - 网带层数：≥5 层； - 烘干时间：10-40h； - ★产能：≥5 吨干料（烘折比：4.5）； - 热源：蓄能式供热机组≥5 组，使用环境零下 20°及以上温度； - ★烘干温度≥75℃ - 保温板：厚度≥50mm，防火等级为 A1 级，具防变形功能（单块材料四周布设轮毂）； - ★送风方式：分层分段双侧静压箱主动脉冲送风模式★整机功率：≤600KW； - ★控制系统：PLC 控制，触摸屏操作，程序与设备运行工艺相匹配（具软件著作权）（投标文件中提供证书复印件或扫描件，加盖投标人公章）； - ★故障自动检测系统； - ☆输入链自动润滑系统； - ☆温湿度自动控制调节系统。 | 1 台 | 工业 |

生地初加工生产线（蒸汽式烘干机）

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗提升机 | 1、材质：不锈钢； 2、外形尺寸：(L*W*H)5.5m（±0.2cm）*1.3m（±0.2cm）*1.25m（±0.2cm）； 3、产能： ≥2 吨/h； 4、整机功率：10 kw； | 2台 | 工业 |
| 2 | 平行毛刷清洗机 | 1、材质：不锈钢； 2、外形尺寸：(L*W*H)3m（±0.2cm）*1.1m（±0.2cm）*1.05m（±0.2cm）； 3、产能：≥2 吨/h； 4、整机功率：4.5 kw； | 2台 | 工业 |
| 3 | 滚杠提升机 | 1、材质：不锈钢； 2、外形尺寸：(L*W*H)2.6m（±0.2cm）*1.2m（±0.2cm）*1.3m（±0.2cm）； 3、产能：≥2 吨 /h； 4、整机功率：0.75 kw； | 2台 | 工业 |
| 4 | 分级机 | 1、材质：不锈钢； 2、分级数量：4 个等级； 3、外形尺寸：(L*W*H)4.5m（±0.2cm）*2m（±0.2cm）*1.1m（±0.2cm）； 4、产能：≥2 吨/h； 5、整机功率： 3.7 kw； | 2台 | 工业 |
| 5 | 切片机 | 1、材质：不锈钢； 2、外形尺寸：(L*W*H)0.4m（±0.2cm）*0.52m（±0.2cm）*0.7m（±0.2cm）； 3、产能：≥500 吨 /h； 4、切片厚度：4-5mm； 5、整机功率：0.75kw； | 8台 | 工业 |
| 6 | 提升机 | 1、材质：不锈钢； 2、外形尺寸：(L*W*H)2.6m（±0.2cm）*0.9m（±0.2cm）*1.65m（±0.2cm）； 3、产能：≥2 吨 /h； 4、整机功率： 0.75 kw； | 2台 | 工业 |
| 7 | 布料机 | 1、材质：不锈钢； 2、外形尺寸：(L*W*H)2.82m（±0.2cm）*1m（±0.2cm）*1.42m（±0.2cm）； 3、产能：≥2 吨 /h； 4、整机功率： 0.75 kw； | 2台 | 工业 |
| 8 | 蓄能式生地烘干机 | - 材质：接触物料的材质 304 不锈钢或食品级材质； - 整机尺寸(L*W*H)：≥32m（±0.2cm）×7m（±0.2cm）×4.9m（±0.2cm）； - 烘室尺寸(L*W*H)：≥20m（±0.2cm）×5m（±0.2cm）×4.2m（±0.2cm）； - 有效干燥面积 ：≥375 ㎡； - ★输送网带：12 目 304 食品级不锈钢网（具防粘功能）； - 链条规格：边导轮技术及链条活动档，链条节距 63.5mm，链条链销Ф7.9mm，链条活动挡板材质为 304不锈钢； - 网带层数：≥7 层； - 烘干时间：10-40h； - ★产能：≥5 吨干料（烘折比：4.5）； - 热源：蒸汽换热器； - ★烘干温度≥75℃ - 保温板：厚度≥50mm，防火等级为 A1 级，具防变形功能（单块材料四周布设轮毂）； - ★送风方式：分层分段双侧静压箱主动脉冲送风模式★整机功率：80KW； - ★控制系统：PLC 控制，触摸屏操作，程序与设备运行工艺相匹配（具软件著作权）（投标文件中提供证书复印件或扫描件，加盖投标人公章） - ★故障自动检测系统； - ☆输入链自动润滑系统； - ☆温湿度自动控制调节系统。 | 1台 | 工业 |

五、需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附复印件或扫描件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

4.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。

  - 节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附复印件或扫描件），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附复印件或扫描件）。