采购需求

一、相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书复印件并加盖投标人公章）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

    - 商品包装要求：

4.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

4.2商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

二、商务要求：

    - 合同履行期限：120天

    - 供货（服务）地点：焦作市绿洲怀药生物科技有限公司

    - 质量标准：符合国家现行及行业标准。

    - 质量保证期：1年

    - 付款方式：项目结束且验收合格后支付至合同金额的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后一次性无息付清余款。

    - 履约保证金：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的 1 %作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还。

三、其他要求：

1.售后服务：质保期内因设备缺陷造成的设备故障，免费维修或更换。非正常原因造成的设备故障，免费进行系统故障的排查，如需更换零部件，只收成本费用。质保期满后,对设备终身以优惠价格提供服务。接到故障通知后半小时内给予甲方电话答复，2小时内给出处理意见，复杂及疑难问题12小时内给出处理意见；需现场处理的，保证24小时内派专业维修人员到达现场，先抢修恢复生产。

2.培训要求：免费提供系统操作级和系统维护级培训，确保人员能够熟练操作该套设备。

3.验收要求：采购人将按国家现行标准、行业标准、技术要求对供货商所供成套设备进行验收。

四、采购内容及技术要求

本项目的核心产品为： 冻干机主体 （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

冻干仓及配套设备

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冻干机主体 | - ★干燥仓：卧式圆筒型结构，材质Q235-B。干燥罐与捕水器罐采用分体式结构，中间联通管联通，干燥罐外形尺寸φ2300mm（±0.2mm）×13000mm（±0.2mm）,板厚10mm，捕水器罐外形尺寸φ2300mm（±0.2mm）×6800mm（±0.2mm）,板厚10mm。加工完成后罐体内外整体喷砂处理，喷砂应连续进行直至工件表面达到GBT 8923.1-2011中Sa3级所规定要求的金属外观和均匀纹理，内表面以及罐内的热媒分配管路按GB/T9793-2012热喷涂Zn99. 99，涂层平均厚度100μm，最小局部厚度≧80μm。罐壁厚度10mm（国标）, 配置足够的加强筋和密封设施以保证罐体具有足够的强度能承受物料吊车和产品重量以及高真空带来的负压, 长期使用不变形。联络管直径满足水汽流通需要。每仓制品脱水率≥95%。 - ★干燥仓加热板：采用工业纯铝6063材质，模具一次性拉伸成型结构，表面阳极化处理，加热板总厚度≥20mm，板壁厚度≥2.5mm，能承受1Mpa工作压力，长期使用不变形,不得有任何漏点导致热媒泄漏，圆孔式热媒通道，4进4出。加热板连接形式采用法兰连接。托盘有效干燥面积: 不低于200㎡（以物料盘装料总面积为准）。加热方式：双面辐射加热，工作温度：常温至120℃。 - ★捕水器采用Φ32mm×3.5mm无缝钢管，10#钢材质，加工完成后整体热浸锌处理。列管总长度不低于2000米。捕水器保温采用现场聚氨酯发泡方式，保温厚度100mm，外护0.5mm彩钢板。采用一次性捕水形式，不可采用交替捕水，在工作真空度条件下, 每罐最大捕水量不低于3000kg，工作温度-30℃—-50℃，融冰形式：水喷淋+热氨（氟）冲霜。 | 1套 | 工业 |
| 2 | 真空系统 | - ★真空度：13~130pa, 发货之前必须进行真空度检测，空罐最低真空度≤13pa，带料最低真空度≤20pa。空载情况下开始抽真空到133pa的时间不超过15分钟，系统保压1小时，压力回升速率小于20Pa/h。 - ☆预抽机组：干燥仓内真空度真空15分钟内预抽达到133pa以下 - ☆维持真空组：预抽结束后，单独开维持模块，维持干燥仓内真空度100pa以下 - 真空计：采用皮拉尼形式真空计，带数据远传功能。 - 罐体配置真空调节阀，可实时调节罐体真空度。 - 真空管道采用SUS304卫生级不锈钢材质。 - 真空阀门采用真空蝶阀。 | 1套 | 工业 |
| 3 | 物料运输系统 | - ☆物料托盘：采用工业纯铝6063材质，直角焊接式，表面阳极化处理，板材厚度2mm（国标），外形尺寸（长*宽*深）：680mm（±0.2mm）×550mm（±0.2mm）×32mm（±0.2mm）。物料盘数量共计1088个。 - ☆物料架车：悬挂式，吊轮整体采用SUS304不锈钢材质，物料车主框架为SUS304不锈钢材质，物料盘支撑角铝厚度≥4mm，与框架之间采用插接式，每层必须配置8块四氟乙烯物料盘防撞块。物料车数量共计16台。 - 轨道采用SUS304不锈钢材质，16#工字钢导轨，与滑轮接触面为斜面，导轨吊架全部采用碳钢热浸锌工艺制作。 | 1套 | 工业 |
| 4 | 气路系统 | - ★风冷螺杆模块：排气量约13/min, 排气压力1.0MPa。配置冷干机、干燥过滤器、油过滤器、储气罐等必要辅助设备，产出的压缩空气干燥、洁净、卫生。 - 其他：压缩空气主体管路采用卫生级内外抛光不锈钢管。 | 1套 | 工业 |
| 5 | 热媒系统、除霜系统 | - ★流量、扬程满足使用需求。 - ★换热器采用板式换热器，换热面积满足升温要求（升温速率≥3.5℃/min），板片材质316L，控温精度≤±0.5℃。 - 热媒管路采用镀锌管材，蒸汽管道采用无缝钢管。 - 蒸汽控制阀门采用气动球阀+控制阀形式。 - ☆融冰时间≤40分钟/批次。 | 1套 | 工业 |
| 6 | 速冻库 | - ★配置一台单体库，每库可装8台物料车，蒸发温度-30℃，冻结时间6-8小时。 - ☆库体：墙板面板采用单面不锈钢板单面彩钢板，钢板厚度0.5mm，底板1.0mm厚不锈钢板，中间配置防滑铝板，库板厚度150mm，聚氨酯发泡，密度38~42kg/m³。 - ☆库门及冷风幕：库门厚度150mm，双面0.8mm SUS304不锈钢外护。库门包边采用不锈钢隔热断桥形式，同时自带电加热功能，防止冷库运行时密封条结冰，库门自带装逃生装置，双扇平开，150mm厚聚氨酯。 - 冷库架台：采用落地架台形式，风机落于架台之上，不再另行搭建风机吊梁。冷库架台整体热浸锌处理，架台螺栓全部SUS304材质，在低温、潮湿环境下有效防腐。 - 冷风机：铝管铝片，外壳不锈钢。 - 其他：冷库风机排水管采用食品级SUS304材质不锈钢管。 | 1套 | 工业 |
| 7 | 制冷系统 | - ★冷媒采用氟R507制冷剂。冻干仓、速冻库采用桶泵式供液。 - ☆制冷量不低于250kw，采用双级螺杆模块。 - 蒸发式冷凝器，蒸发面积满足使用要求。 - 制冷系统所有保温采用聚氨酯发泡或聚氨酯管壳，外护彩钢板。 - 制冷系统所有管道、管件采用酸洗磷化处理。 - ☆冷阱温度从室温降到-40℃的时间不超过30分钟。 | 1套 | 工业 |
| 8 | 自控系统 | - ☆自控软件选用WINCC系统编写。 - ☆采用Intel i5或AMD同级别处理器、512G内存工控机， 17寸显示器，一用一备。 - 工控模块：各运行监控点具备计时、计数功能。 - 系统真空度、热媒温度、冷媒温度、蒸汽压力、水压等均配置声光报警功能。 | 1套 | 工业 |

五、需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附复印件或扫描件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

4.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。

  - 节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附复印件或扫描件），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附复印件或扫描件）。