采购需求

一、相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书复印件并加盖投标人公章）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

    - 商品包装要求：

4.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

4.2商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

二、商务要求：

    - 合同履行期限：30天

    - 供货（服务）地点：武陟县沁怀四大怀药研究所

    - 质量标准：符合国家现行及行业标准。

    - 质量保证期：1年

    - 付款方式：项目结束且验收合格后支付至合同金额的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后一次性无息付清余款。

    - 履约保证金：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的 1 %作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还。

三、其他要求：

1.售后服务：质保期内因设备缺陷造成的设备故障，免费维修或更换。非正常原因造成的设备故障，免费进行系统故障的排查，如需更换零部件，只收成本费用。质保期满后,对设备终身以优惠价格提供服务。接到故障通知后半小时内给予甲方电话答复，2小时内给出处理意见，复杂及疑难问题12小时内给出处理意见；需现场处理的，保证24小时内派专业维修人员到达现场，先抢修恢复生产。

2.培训要求：免费提供系统操作级和系统维护级培训，确保人员能够熟练操作该套设备。

3.验收要求：采购人将按国家现行标准、行业标准、技术要求对供货商所供成套设备进行验收。

四、采购内容及技术要求

本项目的核心产品为： 实验室超纯水机 （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

组培设备

| 序号 | 标的名称 |  | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗涤间 | 化验水池柜 | 1.采用腐蚀PP材料，耐腐蚀、不变形、耐刮刻、抑菌、易清洁 2.水龙头：采用实验室高级台式龙头，加厚铜质，出水口可拆卸铜质水嘴，方便连接各种特殊用水管件 3.实心理化板 黑色、灰色12.7mm 不能直接接触火焰 抗化学试剂、抗菌、不导电、易清洁，耐腐蚀 4.水槽外尺寸：550mm（±2mm）*450mm（±2mm）*310mm（±2mm）(长*宽*深)/鹅颈内芯三联全铜 | 4个 | 工业 |
|  |  | 实验室超纯水机 | 1、★微电脑全自动控制，人性化操作显示系统，中文和图形结合的显示系统，液晶屏（注：不是指示灯）上显示电源、制水、缺水、冲洗、备用、检测等各种运行状态； 2、★系统开机自检功能，开机RO膜防垢自动冲洗功能； 3、★一机两用功能，系统开机自检功能；系统定时自动冲洗功能，内置RO系统定期灭菌功能；内置RO膜防垢定时冲洗功能； 4、★系统制水液晶指示功能，系统缺水液晶指示功能，纯水备用液晶指示功能，系统漏水液晶指示功能，系统缺水报警功能； 5、★进水水源：城市自来水，水温5-40℃，水压1-5kg，TDS<200ppm； 6、★RO水水质：电导率≤1us/cm@25℃；电阻率≥1MΩ•cm@25℃，水质达到中国国家实验室用水（GB/T 6682-2008）三级水标准；优于普通蒸馏水； 7、★制水量：10-15 L/H； 8、电压220V，功率30-80W； 9、储水桶配置：配压力储水桶。 | 1个 | 工业 |
| 2 | 准备室更衣室 | 三防接种服无尘服 | - 采用专用涤纶长丝， - 经特殊工艺织造而成及特殊的加工工艺，5mm条纹导电纤维；有效阻隔静电；制成摩擦电压值在1000至20内不同性能的布料，三针线缝制，全部透气耳网设计；先进的结构设计精密的专业缝制能高效阻挡人体发尘并具有优良的防静电防尘性能有多种颜色规格适应于不同的防静电 - 黑色掉电纤维表面导电阴值10^7-10^8Ω | 10套 | 工业 |
|  |  | 实验室护士服大褂 | 正穿式，大中小号，加厚面料设计，耐洗、易洗耐磨、抗菌版型好、透气性强、美观舒适、不起球。 | 10套 | 工业 |
|  |  | 防静电靴 | - 产品名称：防静电四孔鞋(白色帆布/藏青色帆布/白色皮革) - 通过穿防静电鞋及防静电地面（防静电地垫、地毯等）等，使人体的静电荷从人体导向大地，从而消除人体静电 - PVC鞋底电阻：105-8Ω SPU鞋底电阻：105-8Ω PU鞋底电阻：106-9Ω 鞋底通过注塑工艺注塑而成 | 10双 | 工业 |
|  |  | 更衣室条登 | 38*38mm的202不锈钢方管，40*40方钢外喷塑。座面为不锈钢皮包密度板 | 2个 | 工业 |
|  |  | 全钢更衣柜 | 1.外尺寸规格 ：900mm（±2mm）*450mm（±2mm）*1800mm（±2mm）（长*宽*高） 2.其主体板材实厚为1.0MM，喷涂后厚度1.2MM左右， 3.柜体：采用优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化前期处理，外壳通过模具一体成型，内设前后加强立柱，以增加柜体承载力及抗冲击的能力。 4.柜体结构：每柜配柜桶，带锁 | 4个 | 工业 |
|  |  | 风淋室（双人双吹） | 风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环以达到风淋除尘的目的。 1.尺寸：1400mm（±2mm）*1000mm（±2mm）*2100mm（±2mm）(外尺寸：宽*深*高） 2.内径尺寸：800mm（±2mm）*900mm（±2mm）*1980mm（±2mm）（宽*深*高 3.外壳材质：304不锈钢 4.最大功耗：2.2KW 5.照明灯：LED节能5W*1 6.过滤器规格：对于粒径≥0 ．5μm 尘埃应≥99.97%( 钠焰法) 7.风淋时间：0～99S 可调 8.喷嘴口出口风速：20m/s 9风淋风机：2台（风淋专用） 10.喷嘴规格：双侧喷嘴，口径30mm | 1个 | 工业 |
| 3 | 配药实验室 | 万分之一精密分析天平 | - 精度：0.1mg - 量程0-120g - 白光大屏幕液晶显示器 - 高灵敏度轻触按键 - 内藏式下称吊钩 - 过载保护秤盘 - 玻璃移门运输保护锁 - 电源输入:100–240V~200mA，50–60Hz，12–18VA - 电源输出:12V DC 0.5A - 通讯接口：RS232 | 1个 | 工业 |
|  |  | 千分之一精密分析天平 | - 精度:1mg - 量程：0-210g - 秤盘尺寸：120mm - 前置式水平调节泡 - 多组合式风罩-5片组合式 - 白光大屏幕液晶显示器 - 高灵敏度轻触按键 - 内藏式下称吊钩 - 过载保护秤盘 - 玻璃移门运输保护锁 - 通讯接口：RS232 | 1个 | 工业 |
|  |  | 十分之一天平 | - 中文操作面板－使操作更加简单便捷 2.背亮液晶显示屏－使屏幕更加清晰明亮，方便读取称量结果 3.前置式水平调节泡－方便对天平进行水平调节 4.运输保护装置－保护传感器在运输过程中免受损害 5.校正锁定开关－防止未经授权的设置修改 - 电池或者交流电源－用4节AA电池在自动关机模式下可使用25小时，也可使用电源适配器 7.动态温度补偿功能－即时修正环境温度波动对称量结果的影响 - 8.多种应用模式－包括基础称量、计件称量和密度称量. - 量程（g） 0-6000 - 可读性（g） 0.1 - 重复性（g） 0.1 - 线性误差（g） 0.1 - 电池工作时间（小时） 60 - 校准 自动外部校准 - 量程校正砝码（g） 300 - 线性校正砝码（g） 300/600 - 秤盘尺寸（cm） 直径 12 - 外形尺寸（宽×高×长）14.9cm（±2mm）×7.3cm（±2mm）×22.4cm（±2mm） - 净重（kg） 0.7 | 1个 | 工业 |
|  |  | 称量天平 | - 精度:0.1g - 量程（g）：0-5000g - 尺寸：300mm（±2mm）*330mm（±2mm）*115mmmm（±2mm）(宽*深*高) - 显示：LCD液晶黑体显示 - 电池续航：内置蓄电池，交直流两用。 | 1个 | 工业 |
|  |  | 全钢药品柜 | 1.柜体：采用1.0mm冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐腐蚀、韧性强等特点。柜门：四周采用1.0mm优良冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，内部镶嵌5mm厚安全玻璃，线条优美，外形美观。900mm（±2mm）*450mm（±2mm）*1850mm（±2mm）（长*宽*高） 2.层板：1.0mm冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，四周加强处理，可任意调节高度。 3.铰链：防腐合金材料铰链或不锈钢合页。 4.拉手：PP内嵌式暗拉手或不锈钢C型拉手。 | 4个 | 工业 |
|  |  | 器皿柜 | - 全钢结构；采用优质冷轧钢板折弯而成；表面环氧树脂静电粉沫喷涂，防酸碱，耐腐蚀；柜体内部配置可调节层板，层板带孔，方便存储； - 外形尺寸：L900mm（±2mm）×W450mm（±2mm）×H1800mm（±2mm） | 1个 | 工业 |
|  |  | 危险品安全柜 | - 配置：双锁设计机械三点联动锁，双人控制，安全系数高；材质：整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有绝缘层。柜体采用优质冷轧钢板经点焊接处理，防火、防爆、耐腐蚀；底部5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；装设有防避火装置的双透气孔，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气；柜体外部专业规范的警示标签显而易见，分类存放各类物品； - 尺寸：1650mm（±2mm）*600mm（±2mm）*460mmm（±2mm）；（高*宽*深） | 1个 | 工业 |
|  |  | 全钢边台实验台(实验室） | 规格尺寸：长5000mm（±2mm）*宽750mm（±2mm）*高800mm（±2mm） 1、材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。全钢实验台以标准尺寸柜体组合而成。台面厚：12.7mm实芯理化板，耐酸碱，耐腐蚀。(边沿下挂镶边加厚至25.4mm厚) 2、配件：滑轨：16寸滑轨，静音顺滑 合页：采用D15度打开。采用直径φ10mm，着地部分外六角尼龙，总高为20mm，可调高度为10mm。 拉手：一字型与门一体，折弯液压而成。柜门及抽屉面为双层钢板结构 3、钣金加工工艺： 焊接：点焊和氩弧焊。 4、柜体结构：每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。 5、组装：规格多，组合灵活 | 1个 | 工业 |
|  |  | 全钢边台实验台(检测室） | 规格尺寸：45000mm（±2mm）*750mm（±2mm）*800mm（±2mm）（长*宽*高） 1、材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。 全钢实验台以标准尺寸柜体组合而成。台面：厚：12.7mm实芯理化板，耐酸碱，耐腐蚀。(边沿下挂镶边加厚至25.4mm厚) 2、配件：滑轨：16寸专用滑轨，静音顺滑 合页：采用铰链可115度打开。采用直径φ10mm，着地部分外六角尼龙，总高为20mm，可调高度为10mm。 拉手：一字型与门一体，折弯液压而成。柜门及抽屉面为双层钢板结构 3、钣金加工工艺： 焊接：点焊和氩弧焊。 4、柜体结构：每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。 5、组装：规格多，组合灵 | 1个 | 工业 |
|  |  | 边台试剂架 | - 试剂架：长*宽5000mm（±2mm）*250mm（±2mm） 玻结构 - 层板：优质钢化玻璃层板，不锈钢栏杆。 - 电源配置：万用仪器防水插座、五孔专用插座，照明、电源开关等插座采用实验室专用安全产品。 - 有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能。 - 立柱采用80mm*42mm*1.2-2mm(长*宽*厚)的铝镁合金专用型材，支撑件采用1.8mm厚的冷轧钢板冲压成型，边实验台用的宽度为240mm | 8个 | 工业 |
|  |  | 中央实验台 | - 35000mm（±2mm）*1500mm（±2mm）*800mm（±2mm）(长*宽*高) 钢木结构， - 台面采用12.7mm厚黑色实芯理化板台面，柜体宝蓝色 柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强 三节导轨：可承受30公斤的压力，模具成型，伸缩自如 | 1个 | 工业 |
|  |  | 中央试剂架 | - 3500mm（±2mm）*250mm（±2mm）(长*宽) 玻结构 - 层板：优质钢化玻璃层板，不锈钢栏杆。 - 电源配置：万用仪器防水插座、五孔专用插座，照明、电源开关等插座采用实验室专用安全产品。 - 有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能。 - 立柱采用80mm*42mm*1.2-2mm(长*宽*厚)的铝镁合金专用型材，支撑件采用1.8mm厚的轧钢板冲压成型，边实验台用的宽度为240mm | 1个 | 工业 |
|  |  | 化验水池柜 | 1.采用腐蚀PP材料，耐腐蚀、不变形、耐刮刻、抑菌、易清洁 2.水龙头：采用实验室高级台式龙头，加厚铜质，出水口可拆卸铜质水嘴，方便连接各种特殊用水管件 3.实心理化板 黑色、灰色12.7mm 不能直接接触火焰 抗化学试剂、抗菌、不导电、易清洁，耐腐蚀 4水槽外尺寸：.550mm（±2mm）*450mm（±2mm）*310mm（±2mm）(长*宽*深) 内芯三联全铜 | 3个 | 工业 |
|  |  | 实验灌装系统 | 1.具专用可360度旋转灌装支架，加厚底座 2.不锈钢专用灌装手柄，可实现固定和手持移动灌装 3.备手柄防烫硅胶防护套 4.配备不锈钢沉头，齿形设计防堵 5.流量范围：0.007-6000ml/min 6.转速范围：0.1-600rpm正反转可逆 7.速度分辨率：0.1rpm 8.显示方式：触摸显示屏控制调节 9.适用电源：220v 50HZ 10.流速误差：小于0.5% 11.分配次数：0-999分钟 12.分配时间：0.1秒钟-999分种 13.回吸角度：10-720度 14.回吸速度：10-300rp 15.能耗功率：50W | 1套 | 工业 |
|  |  | 母液冷藏柜 | 1.容积：390L-400L；功率：220V，180W；存放培养基母液 2.制冷方式：风冷 3.产品容积：400L 4.温度范围：2-20℃ 5.额定功率：180W 6. 内置式三套置物架放置母液 7. 双层中空钢化玻璃门，顶部上吹风口，改善凝露 8参考尺寸：长*宽*高：600mm（±2mm）*575mm（±2mm）*1900mm（±2mm） | 1个 | 工业 |
|  |  | 天平称量台 | 1.柜体：1.0mm厚镀锌钢板激光切割下料，数控折弯焊接而成，柜体纯环氧树脂静电喷涂高温固化 2.具有较高耐性能。内置减震装置。 3.台面：12.7mm厚实芯理化板+60mm厚花岗岩台面 4.电源：配1个10A透明多功能实验室专用防溅插座 万分之一级天平设计 5.具有二级避震装置，更广泛的吸收环境中绝大部分震动。避震装置之一 6.采用85度避震橡胶压制成型的调节垫；能消去环境中18-32赫兹震动；避震装置之二 7.采用60mm厚花岗岩台面，能消去环境中3-10赫兹震动 | 1个 | 工业 |
|  |  | 培养基加热炉 | - 结构：黑色微晶面板 培养基加热快热煮沸 2.重量 5kg 3.防水 4.功率/耗电量/W 3000w 5.操作方式 按键式或触摸式 6.加热尺寸： 圆形328mm 7.线控式 | 1个 | 工业 |
|  |  | 培养基蒸煮锅 | 2.0mmm厚无磁不锈蚀钢，32*32cm加厚材料 全身砂光拉丝工艺 | 1个 | 工业 |
|  |  | 数字指针ph值检测仪 | 1 材质：ABS工程塑料 多点校正 2 测量范围：-2.00~16.00 pH 3 分辨率：0.01 pH 4 精确度：±0.01 pH 5 温度范围：0~50℃/32~122℉ 6 温度补偿：自动温度补偿 7 电极：CS1930平面电极 8 保护等级：IP67 9 单节AAA电池使用寿命达500小时 10 自我诊断电极的效率 11 1-5点自动识别标准溶液，校正更加方便 12 特殊平头电极，适于更多场合和接触面使用 | 1个 | 工业 |
|  |  | 便携笔式PH计 | 1 材质：ABS工程塑料 三点校正 2 测量范围：-2.00~16.00 pH 3 分辨率：0.01 pH 4 精确度：±0.01 pH 5 温度范围：0~50℃/32~122℉ 6 温度补偿：自动温度补偿 7 电极：CS1930平面电极 8 保护等级：IP67 9 单节AAA电池使用寿命达500小时 10 自我诊断电极的效率 11 1-5点自动识别标准溶液，校正更加方便 12 特殊平头电极，适于更多场合和接触面使用 | 1个 | 工业 |
|  |  | 磁力搅拌器 | （1）使用环境条件：温度0-40℃；相同温度85％。 （2）工作电压：AC220V±10％；50HZ。 （3） 搅拌容量：20-2000ml。 （4） 搅拌速度：0-1250转/分（无级调速）。 （5）加热温度：室温-150℃（可调）。 （6）加热功率：0-350W（可调）。 （7）定时时间：0-120分。 （8）体积：185×185×140（mm）(长*宽*高) （9）重量：3.8kg | 1个 | 工业 |
|  |  | 移液器 | 量程范围：20-200ul，100-1000ul，500-5000ul ，10ml | 5个 | 工业 |
| 4 | 培养基灌装 | 高压灭菌锅 | - ☆材质：锅体外壳，内腔均采用SH优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀； 2、☆压力安全保护装置 连锁装置/罗盘式手轮； 3、内胆直径：￠440mm； 4、实用容积：100L； 5、☆温度范围：0℃-135℃；时间范围：0-120min；额定工作温度：135℃；额定工作压力：0.22MPa； 6、独有的冷凝器缩短冷却时间； 7、☆医疗器械品牌产品，具有医疗器械生产许可 - 8、两个提篮 (全自动，数显)外循环，下排气式； 9、自涨式密封圈，确保不漏气；自动排放冷空气；灭菌终了蜂鸣器提醒； 10、☆微电脑智能控制，可定时 0-120分钟，气体为外循环，下排气。 11、功率：4.5KW，电源：220V±10%/50Hz±2% 12、外形尺寸：540mm（±2mm）*550mm（±2mm）*1250mm（±2mm）（长*宽*高），内腔尺寸：Ф460mm（±2mm）*620mm（±2mm），提篮尺寸：430mm（±2mm）*240mm（±2mm）（直径*高）2个 | 1个 | 工业 |
|  |  | 培养基自动定量灌装机 | 1.工作容量65L-70L 2.具有电加热恒温控制系统，0-100℃线性温度控制，液晶显示屏实时显示在线温度，具有恒温保温功能，保温回差精度小于5度 3.高精度灌装设计，蠕动泵，克服在灌装过程中造成的堵塞情况 5.具有电加热，缺水报警，正反转，全速功能。 6.转速分辨率大于0.1，精度高于0.2%，流量实时显示 6.具有校正功能灌装彻底无管道残留 7.具有反向止流功能，特定反向止回流装置，能截留反向滴漏培养基，防止滴溅瓶口或者桌面 8.适用于添加马铃薯 香蕉 等多种复杂有机物培养基 9.工作量：100ml—25瓶/分钟 10.外型尺寸：760mm（±2mm）*470mm（±2mm）*1020mm（±2mm）（长*宽*高） 11.总功率：4.31KW 12.电源：AC220v 50HZ 13.具有手持耐高温硅胶把手，无须单独穿戴防烫伤手套 14.手持式灌装手柄45-50cm，加长灌装连接管 15.水电分离式控制箱及一体式的防水结构 | 1个 | 工业 |
|  |  | 培养基灌注操作台 | - 不锈钢工作台尺寸：180mm（±2mm）×80mm（±2mm）×80mm（±2mm）(长*宽*高) - 采用 2.35mm冷轧钢板，；付调整脚设计，可改变地面不平整所造成的晃动现象。 - 承重：（重型）200kg以上 | 2个 | 工业 |
|  |  | 传递窗 | - 不锈钢机械互锁 - 尺寸：800mm（±2mm）*800mm（±2mm）*800mm（±2mm）(长*宽*高) | 1个 | 工业 |
|  |  | 培养瓶运送车 | - 承重量：400KG - 静音，可折叠 车板材质：高性能树脂（塑料），灵活方便、经久耐用、磨损少、噪音低， - 外观尺寸910mm（±2mm）*620mm（±2mm）*930mm（±2mm）（长*宽*高） | 2个 | 工业 |
| 5 | 无菌接种室 | 水平流接种操作台 | 1.集成式接种器械灭菌器(内置接口)尺寸 :1500mm（±2mm）*750mm（±2mm）*1450mm（±2mm）(长*宽*高)气流流型：水平层流(从对面水平吹风,进风口在底端,初,中,高效三级过滤); 2.净化等级：100级 3.菌 落 数：≤0.55m/s±20%；过滤效率对于粒径≥0.3um尘埃为≥99.995%（钠焰法）; 4.平均风速：≥0.5m/s±20%(可调)； 5.噪 音：≤62dB（A）; 6.振 动：≤3um(X、Y、Z方向)； 7.照 明：≥300LX； 电 源：220V 50HZ； 8.灯 具：照明灯具20W×①; 紫外线灯具: 2 | 4个 | 工业 |
|  |  | 防静电专用接种椅 | 将导电PU材料一体成型，内含冲压成型钢板镶件，符合人体曲线要求，靠背与坐垫间由优质锰钢连接，结实，美观，其舒适的坐靠效果及可靠的防静电性能是净化车间，特别是组培接种室的必备产品，其绝佳的防静电功能，可防止尘埃离子在净化车间座椅上的聚集，有效降低组培接种过程中造成的污染 1.凳面：软包厚度不低于5cm，凳面材料为耐磨皮革质地。 2.凳面下部为厚度为3mm厚钢托加固； 3.升降结构：气杆式升降；升降距离为45cm-60cm 4.中管：直径不小于50mm，电镀处理； 5.脚：直径不小于25mm，圆管弯制电镀处理； 6 脚轮：ABS材质万向活动轮或不锈钢脚垫 | 3个 | 工业 |
|  |  | 实验凳 | - 具气压升降功能 - 凳面：皮革定型海绵 - 凳杆：气杆 - 升降高度50-58cm - 净重:5kg | 6个 | 工业 |
|  |  | 接种器具杀菌器 | 1.350度高温灭菌该消毒器采用干式传热原理进行高温消毒，比传统加热安全、寿命长、省电、升温快等特点，利用自动温控技术和高温材料，使消毒芯内的温度能在0-350度之间无级调节，温控器探头安置在消毒芯内，能够全程控制消毒芯内的温度，适合生物，育苗接种，无菌操作； 2.温度：0-350℃度无级可调；杀菌温度285℃-320℃； 3.电源：AC220V/50Hz；额定功率100w；（配保险丝两个） 4.立式；（保护类型1型） 5.外形尺寸：170mm（±2mm）×100mm（±2mm）×170mm（±2mm）（长*宽*高）；净重：1.85kg 6.采用独特氩弧焊技术，外壳采用纯不锈钢材质，结实耐用；耐高温陶瓷消毒槽；耐高温石英玻璃珠保证对器械消毒均匀彻底； 7.不锈钢器具搁置架； | 3个 | 工业 |
|  |  | 接种专用盘 | - 不锈钢，接种切割 - 0.8mm厚 - 直径17mm | 20个 | 工业 |
|  |  | 接种枪状镊 | - 材料——使用优质不锈钢（防酸、防腐、不生锈、弱磁） 2.外观高档，表面螺纹有致，边缘均匀圆滑； 3.尖端牙纹清晰光亮，做工精细，齿口吻合良好 4.长度：26CM | 10个 | 工业 |
|  |  | 接种弯剪 | - 手术剪 医用剪 手术工具 - 材质：不锈钢 - 尺寸：18cm长度 | 10个 | 工业 |
|  |  | 医用手术刀 | - 不锈钢, - 21厘米长 - 特级医用级（兼容可配套21#22#23#刀片） | 10个 | 工业 |
|  |  | 接种不锈钢酒精灯 | 1、容量200ML， 2、材质：全不锈钢制造，满足食品、化工等领域的卫生要求；耐冲击，不会受温度影响而炸裂烫伤操作人员，安全可靠；灯芯使用时间可长达1年之久，不需要更换灯芯；酒精灯整体高度低、底部宽大，从而杜绝因酒精灯倾倒溢出而造成的严重事故。酒精加注口为螺纹设计，直径大，灌装安全、简便。 | 3个 | 工业 |
|  |  | 酒精喷洒壶 | - 瓶身（装配喷嘴后）高17.5CM - 瓶底直径 7 CM - 容量 260ml | 10个 | 工业 |
|  |  | 接种小推车 | 1.不锈钢，三层，实用3层 2.材料:碳钢，镀铬处理，防腐防锈 3.外型尺寸：675mm（±2mm）*495mm（±2mm）*900mm（±2mm）长*宽*高 4.重量：约10kg优质不锈钢材质，表面光滑，不易生锈，易消毒擦洗，美观大方。框架为实板焊接，结实牢固。底部安置万向脚轮，操作灵活方便，承重力强，耐用。 5.层数可选，两层、三层设计。 | 3个 | 工业 |
|  |  | 高分子PC培养瓶 | 1.整体采购高分子PC材料 2.透光率达到95%以上，具有无菌透气膜 3.124度耐高温，瓶盖100%耐高温聚丙烯(PP)原料生产，透光率97% 有效保证光照穿透性 透明， 含PTFE医用级透气过滤膜和透气管，高压锅灭菌重复使用 | 1200个 | 工业 |
| 6 | 培养室设备 | 精密型光照培养架 | - 设备输入电压：220v AC 50HZ 组培专用植物生长灯光质：双通道 红光光谱范围 - 660-680nm 峰值区间 - 培养架尺寸：(长×宽×高)：1360mm（±2mm）×530mm（±2mm）×2000mm（±2mm） - 实用层数：5层，共6层，每一层层高40cm底部离地面20cm - 光照强度：3000-5000l-8000ux LED光谱专用生长灯：12支 - 电源：220v 50HZ - LED符合大多数植物生长，红光660-80nm )与植物光合成和光形态建成的光谱范围吻合；集中特定波长的光均衡地照射作物；可以调节作物的生长周期，控制株高和植物的营养成分；系统发热少，省电节能，独立开关，可根据培养需要任意调节开灯数量 - 层高调节：以5cm为节距任意调节，独立开关高效全光谱组培灯，适合植物生长，。暗式布线。 - 主体：35*35mm封闭式碳钢结构，厚度不低1.0mm,承重能力强，结构稳固，额定承载80KG/层， - 多孔搁板厚度0.6-0.8mm碳钢折弯，孔径不小于6-8mm使结露现场达到最小，主体表面采用静电喷塑处理，酸洗磷化，防腐防锈、坚固耐用，结构简单、外形美观、安装拆卸方便； - 原厂安装服务：承诺签订合同前提供原厂专业服务承诺 - 售后服务务承诺：签订合同前提供产品原制造厂商1年7*24的售后服务承诺 - 模拟太阳光 - 可进行自动定时设置 | 60个 | 工业 |
|  |  | 连续变倍体式显微镜 | - 总放大倍数：7-45X变倍比：6:5:1目距调节范围：55mm-75mm - 园型载物台直径：95mm - 广角目镜：WF10X - 广角目镜: 5X,12.5X,15X,20X,25X | 1个 | 工业 |
|  |  | 医用超声波清洗机 | 1、仪器尺寸:W320mm（±2mm）×D264mm（±2mm）×H320mm（±2mm）,清洗槽内尺寸W300mm（±2mm）×D240mm（±2mm）×H150mm（±2mm）； 2、容量10L； 3、超声功率40KHz可调，可选20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz任意频率； 4、超声功率250W，功率40%-100%可调； 5、加热功率600W，温度20℃-80℃可调； 6、超声时间1-480min可调，累计可达999999h； 7、网架采用不锈钢网筛氩弧焊成形，可控排水阀； 8、内槽采用优质304不锈钢冲压成型； 9、数字显示、记忆和设定超声工作时间、超声功率、进水液位和容器内的加热温度，数字显示容器内的实际液位和容器内的实际温度。 | 1个 | 工业 |
|  |  | 温湿度计 | - 度测量范围：-10℃~+50℃(-58℉~+158℉) 2.温度测量精度：±1℃(1.8℉) 3.温度分辨率：0.1℃(0.2℉) 4.湿度测量范围：10%RH~99%RH 5.湿度测量精度：±5%RH 6.湿度分辨率：1%RH 7.集成内温、外温探头 | 2个 | 工业 |
|  |  | 臭氧发生器 | 1、臭氧产量:2000 mg/hr @普通空气；适用面积100-120平方 2、适用面积：200（㎡）； 3、氧产生方式：管状电晕放电； 4、电压/功率：220V/50Hz-120V/60Hz, 200W, 5、出风风量： 5 m3/min, 6、时间控制：0-30min机械定时、ON常开； 7、外壳材料:碳钢/不锈钢； 8：其他：采用手提方式，双层箱体设计，循环自动定时器 | 1个 | 工业 |
|  |  | 全自动量程照度计 | - 测量范围：1 Lux~50,000Lux - 准 确 度：±4%rdg±0.5%f.s | 2个 | 工业 |
| 7 | 新风空调机组 | 新风空调机组 | 单机冷量：QL=2.8KW | 2 台 | 工业 |
|  |  | 新风空调机组 | 单机冷量：QL=5.0KW | 1 台 | 工业 |
|  |  | 新风空调机组 | 单机冷量：QL=6.3KW | 1 台 | 工业 |
|  |  | 新风空调机组 | 单机冷量：QL=7.1KW | 1 台 | 工业 |
|  |  | 新风空调机组 | 单机冷量：QL=9.0KW | 4 台 | 工业 |
|  |  | 新风空调机组 | 单机冷量：QL=6.5KW | 1 台 | 工业 |

五、需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附复印件或扫描件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

4.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。

  - 节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附复印件或扫描件），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附复印件或扫描件）。