采购需求

一、相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书复印件并加盖投标人公章）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

    - 合同履行期限：合同签订后30日历天供货并安装调试完毕；

    - 供货（服务）地点：采购人所指定的地点；

    - 质量标准：达到国家相关规定质量验收合格标准；

    - 质量保证期：一年；

    - 付款方式：：以实际发放安装货物数量进行结算，所有货物供货安装完成并验收合格后，支付至所供货物合同价款的95%，剩余5%作为质保金，待一年后无质量、服务问题一次性无息付清质保金。

- 6.履约保证金：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的 5 %作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还。

三、其他要求：

供应商应为采购人提供售后服务，投标文件中需有具体的售后服务措施。

四、采购内容及技术要求

1.本项目的核心产品为：      橱柜       （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人床 | 1.单人床：整体尺寸：2000mm（长）*1200mm（宽）*810mm（高）。 2．立柱采用45mm*57mm扇形管壁厚1.5MM。床头横拉撑采用33mm*37mmD型管壁厚1.2MM，床头立柱采用20mm*25mmD型管壁厚1.0mm。 3.床边采用40mm*60mmL型管壁厚1.5mm(不允许开口型材)，与床头立管采用插入式连接，以起到产品安全性，钢管为L型以起到床板可放置到床沿上面，增加床板的安全性。床屉横撑25mm*30mmD型管壁厚1.2MM，床撑为5根。 4.床板采用优质实木多层床板16mm厚，坚固耐压，不变形。 5.工艺流程要求：钢材厚度采用国标A一级钢管。经过抛丸机打沙处理或酸洗磷化，表面平整、光滑、耐磨、美观。焊接流畅，无焊渣、焊瘤、穿焊、假焊。经流水线静电高温喷涂，颜色：象牙白。整套床人性化设计，整体外型圆润无锐角设计避免磕伤 | 320张 | 工业（制造业） |
| 2 | 办公桌 | 规格：1600*600*760mm 要求：钢木结构，桌面25mm厚。 表面经酸洗磷化处理后，高压静电环氧聚酯粉末喷涂。 | 160张 |  |
| 3 | 办公椅 | 规格：坐板400*380*25mm,坐高440mm背板400*250*25mm，背高820mm - 椅架、背架采用30*15*1.2mm椭圆钢管 - 座背板采用优质中空吹塑，原材料为HDPE高密度聚乙烯，绿色环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。 - 钢架与地面接触部分加装塑料胶套及脚垫。制作工艺：所有钢材符合国家相关标准，保证焊缝平整光滑，无漏焊、假焊，经去油除锈处理，静电喷塑，高温固化。喷塑后外表光滑，整洁，焊接后，保证整体平稳，椅架无倾斜等不良现象，放置平稳，无晃动。 4、椅架颜色为象牙白色。 | 320把 |  |
| 4 | 橱柜 | 规格：700*800*420mm 要求：1、用料：采用≥0.8mm优质冷轧钢板。 2、生产质量标准：焊接表面均匀，保证焊接处无夹渣、气孔、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好，所有焊接口打磨光滑。所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等工序后静电喷环氧型树脂粉末涂料，经200℃高温固化而成，表面达到耐磨，防腐蚀，美观等功能，颜色为象牙白色。 3、产品表面喷涂前进行无毒害防腐处理，选用优质静电环保塑料粉末喷涂，表面光滑，硬度达到≥4N/m，塑模厚度≥50μm。另配备洗菜池、水龙头、下水管。柜子表面加装15厚人造大理石，结实耐用，美观大方。 | 400米 |  |
| 5 | 窗帘 | 规格2000mm*1800mm 要求：采用优质布料自打孔珠，白色罗马杆，白梅花，选用优质五金配件，结实耐用，美观大方。 | 288米 |  |
| 6 | 电磁炉 | 功率：2100W 控制方式：触摸屏控制 电源性能：220V/50Hz 电源线：2*1.0mm² 产品颜色：黑色 尺寸：350*280*450mm(允许有±2mm偏差) 其它性能：火力档位：8档 具有定温定时辅助功能 | 160台 |  |
| 7 | 抽烟机 | 产品尺寸：896*575*460(允许有±5mm偏差) 排烟管外径：200mm 电机输入功率：200W 最大静压：300Pa 风压：≥220 油脂分离度：≥85% 气味减低度：≥96% 照明：1Wx3 风速：二挡 风量：15m³/min 噪音：69dB（A） 延时关机：3分钟 | 160台 |  |

五、需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

4.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。

  - 节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附扫描件）。