第四章 采购需求

一、相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书，投标文件中附扫描件或复印件）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

    - 商品包装要求：

4.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

4.2商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

二、商务要求：

    - 合同履行期限：90日历天

    - 供货安装地点：武陟县区域内

    - 质量标准：合格，符合国家及行业相关标准。

    - 质量保证期：两年

    - 付款方式：根据适老化改造内容、设施设备的安装和维护等进行据实结算。中标机构完成适老化改造并通过验收评估后，向县民政局递交申请，并提供每户实施对象的服务协议、建设投入清单和凭证等材料，县民政局审核通过后给予50%的改造补助，验收之日起满3个月后，县民政局给予剩余50%改造补助。

- 三、采购内容及技术要求

- 为进一步完善我县居家养老服务体系，提升老年人居家生活品质和生活自理能力，根据《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）、《民政部 国家发展改革委 财政部 住房和城乡建设部 国家卫生健康委 银保监会 国务院扶贫办 中国残联 全国老龄办关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》（民发〔2020〕86号）、《河南省民政厅加快推进养老服务重点任务落实的通知》（豫民文〔2021〕124号）、《河南省家庭养老床位试点建设工作指导意见》《焦作市老年人家庭适老化改造工作方案》等文件要求，通过改善老年人的居家生活环境，降低在家庭发生意外的风险，同时通过提供居家照护服务，破解老年人居家养老难题，增强老年人居家生活的安全性和便利性，提升老年人的幸福感、获得感、安全感。

- 1.服务对象

- 本次适老化改造数量为500户，家庭适老化改造的老年人，应为60周岁以上，在我县行政区域内居住，具有武陟县户籍或常住武陟辖区，对所改造的房屋拥有产权或长期居住权，且具备下列条件之一：1.城乡特困老年人家庭；2.低保老年人家庭；3.低收入老年人家庭；4.计划生育特别扶助对象老年人家庭；5.年满80周岁高龄老年人家庭；6.特殊贡献等老年人家庭。

- 凡是已列入政府征收、拆迁计划范围和不具备改造条件的危房，以及已享受过残疾人无障碍设施进家庭工程的，不再纳入本次实施范围。

- 2.补贴标准

- 本次家庭适老化改造政府补助最高标准为2000元/户（包括上门评估、产品设备、工程施工、售后服务等费用），改造低于2000元/户标准的家庭据实结算；超过2000元/户标准的，超过部分由改造家庭自负。

3.适老化改造项目内容

根据老年人照护需求和居住空间条件，对老年人居家环境进行必要的适老化改造。改造项目分为基础类和可选类，其中基础类项目是政府予以补助支持的改造项目及老年用品，是改造及设备配置的基本内容，可选类项目是根据老年人家庭意愿，由家庭自付、政府适当补贴的适老化改造项目及老年用品，改造范围主要包括室内地面、墙体、居室、卫生间等。重点满足助行、助力、助浴、助洁、防滑等需求，具体项目需求清单如下：

- （1）本项目的核心产品为：  上翻U型扶手  （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

- （2）技术要求

| 序号 | 类别 | 标的名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 最高限价 （元） | 项目类型 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一） 地面改造 | 防滑地垫 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑地垫，避免老年人滑倒。PVC材质，约300*300mm。 | 1 | ㎡ | 168 | 基础 | 工业（制造业） |
| 2 |  | 防滑地胶 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑地胶，避免老年人滑倒。聚氯乙烯，PVC环保材料，抗菌防霉易清洗 | 1 | ㎡ | 168 | 基础 | 工业（制造业） |
| 3 |  | 可移动式坡道 | 保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。 尺寸：高100-200mm 宽度：800mm 长度：500mm 1、材质：橡胶； 2、天然橡胶材质，耐水防滑、承重力不低于500kg； 3、产品稳定性高，长期使用不变形； 4、表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。 | 1 | 个 | 340 | 基础 | 工业（制造业） |
| 4 |  | 可移动式坡道 | 保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕 碰跌倒，方便轮椅进出。 尺寸：（三种可选） 100*25*4cm, 100*25*5cm,100*25*6cm 1、材质：橡塑； 2、耐水防滑、承重力不低于500kg； 3、产品稳定性高，长期使用不变形； 4、表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。 | 1 | 个 | 132 | 基础 | 工业（制造业） |
| 5 |  | 可移动式坡道 | 保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕 碰跌倒，方便轮椅进出。 尺寸：（两种可选） 100*30*7cm, 100*30*8cm 1、材质：橡塑； 2、耐水防滑、承重力不低于500kg； 3、产品稳定性高，长期使用不变形； 4、表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。 | 1 | 个 | 176 | 基础 | 工业（制造业） |
| 6 |  | 可移动式坡道 | 保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕 碰跌倒，方便轮椅进出。 尺寸：（三种可选） 100*5*1cm, 100*8*2cm,100*10*3cm 1、材质：橡胶； 2、耐水、承重力不低于500kg； 3、产品稳定性高，长期使用不变形； 4、表面光面设计。 | 1 | 个 | 150 | 基础 | 工业（制造业） |
| 7 | （二） 卧室改造 | 床边护栏1 | 尺寸：约470*500*570mm,扶手架为高碳钢，底座为扁铝。扶手架180折叠,配储物袋。 | 1 | 个 | 300 | 基础 | 工业（制造业） |
|  |  | 床边护栏2 | 1、底座：表面烤漆，厚度不低于3mm。 2、不锈钢扶手,不锈钢内衬,外面套管为ABS材质。表面防滑设计。 | 1 | 个 | 860 | 基础 | 工业（制造业） |
| 8 | （三） 如厕洗浴设备改造 | 一字扶手 | 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.外层材料：ABS或者尼龙原装环保材料，防滑处理。 3.颜色：黄色/白色可选 | 1 | 个 | 137 | 基础 | 工业（制造业） |
| 9 |  | 上翻U型扶手 | 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.外层材料：ABS或者尼龙原装环保材料，防滑处理。 3.颜色：黄色/白色可选 | 1 | 个 | 350 | 基础 | 工业（制造业） |
| 10 |  | 淋浴L型扶手 | 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.外层材料：ABS或者尼龙原装环保材料，防滑处理。 3.颜色：黄色/白色可选 | 1 | 个 | 210 | 基础 | 工业（制造业） |
| 11 |  | 淋浴T型扶手 | 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.外层材料：ABS或者尼龙原装环保材料，防滑处理。 3.颜色：黄色/白色可选 | 1 | 个 | 225 | 基础 | 工业（制造业） |
| 12 |  | 135°扶手 | 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.外层材料：ABS或者尼龙原装环保材料，防滑处理。 3.颜色：黄色/白色可选 | 1 | 个 | 200 | 基础 | 工业（制造业） |
| 13 |  | 助浴椅 | 带靠背，带扶手，可以调节高低 铝合金管材主架，坐板和靠背板采用PE材料，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。四只脚腿高度5档可调节，脚底配用橡胶防滑脚垫。 | 1 | 个 | 300 | 基础 | 工业（制造业） |
| 14 | （四）物理环境改造 | 自动感应 小夜灯 | 人体感应灯，工作电流：30MA; 电池类型：锂充电电池； 感应距离：不低于3米 | 1 | 个 | 55 | 可选 | 工业（制造业） |
| 15 |  | 防撞护角 | 在家具尖角或墙角处安装防护条，防止老年人磕碰划伤。NBR材质，35mm宽12mm厚55mm | 1 | 个 | 5 | 可选 | 工业（制造业） |
| 16 |  | 防撞条 | 在家具尖角或墙角处安装防护角，防止老年人磕碰划伤。材质：优质环保软塑胶PVC，防水防晒防抠破，安装简便无需打孔，安全耐用，结实不易变形。规格：外宽40mm*40mm厚9mm | 1 | 米 | 40 | 可选 | 工业（制造业） |
| 17 | （五）老年用品配置 | 三脚手杖 | 三脚手杖：主架上支铝合金管，下支钢质管，脚架钢质管，塑料手把，高度可调，配耐橡胶防滑脚垫。 | 1 | 个 | 105 | 基础 | 工业（制造业） |
| 18 |  | 四脚手杖 | 四脚手杖：主架上支铝合金管，下支钢质管，脚架钢质管，四支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，高度可调节。 | 1 | 个 | 110 | 基础 | 工业（制造业） |
| 19 |  | 轮椅 | 手动轮椅，自推或由家人、护理人员辅助推行，方便老年人出行。钢制或铝合金车架，固定扶手，固定脚托，PVC一体轮，实心后轮，带刹车和护板，自锁式后把手连刹车。 | 1 | 台 | 800 | 可选 | 工业（制造业） |
| 20 |  | 框式助行器 | 铝合金架，框式梯型，可折叠，高度可调节。辅助老年人站立和行走。 | 1 | 个 | 270 | 可选 | 工业（制造业） |
| 21 |  | 放大镜 | 方便老年人阅读。材质：高品质光学镜片、树脂。带LED灯，加强光线，便于清晰阅读，倍数：不低于3倍。 | 1 | 个 | 50 | 可选 | 工业（制造业） |
| 22 |  | 弯柄勺 | 辅助老年人用餐。材质：不锈钢/聚丙烯柄，耐热≥130度，金属勺柄部分可按手型自由弯曲。 | 1 | 个 | 185 | 可选 | 工业（制造业） |
| 23 |  | 弯柄叉 | 辅助老年人用餐。材质：不锈钢/聚丙烯柄，耐热≥130度，金属勺柄部分可按手型自由弯曲。 | 1 | 个 | 185 | 可选 | 工业（制造业） |
| 24 |  | 防洒碗（盘） | 辅助老年人用餐。材质∶聚丙烯，耐热≥140度，内侧倒角方便勺子取食，底部有四个防滑撑脚，方便单手进食。微波炉、洗碗机可用。 | 1 | 个 | 200 | 可选 | 工业（制造业） |
| 25 |  | 防走失手环 | 4G手环。健康监测（血压、心率、血氧、睡眠、运动），极速定位，一键呼救（SOS），双向通话，运动计步，行动轨迹。 | 1 | 个 | 400 | 基础 | 工业（制造业） |
| 26 |  | 防走失胸卡 | 按键：机械按键 网络制式：4G全网通+移动2G 定位方式：GPS+BD+WiFi+LBS+AGNSS 支持计步，支持VoLTE，支持震动提醒。 电池：1000mA聚合物锂电池 待机时长：约5天 | 1 | 个 | 378 | 基础 | 工业（制造业） |
| 27 |  | 智能养老网关 | 保证智能安全保护改造设备数据网络实时传输 无线类型：2.4GHz 工作温度：0℃-45℃工作湿度：≤90%HR 接收灵敏度：≤-100dBm 发射功率：＜20dBm 支持三网通，含一年通信费 | 1 | 个 | 550 | 可选 | 工业（制造业） |
| 28 |  | 紧急呼叫器 | 紧急呼叫，状态指示，智能联动设备，遇险一键告警，手机、服务中心接收信息，快速反应，联动智能，含一年通信费 | 1 | 个 | 250 | 可选 | 工业（制造业） |
| 29 |  | 红外探测器 | 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中安装并实时传输数据感应人体活动、采集行动数据、滤除误报、低功耗设计。 探测角度：≥110°探测距离：≥2m需配合网关使用。 | 1 | 个 | 185 | 可选 | 工业（制造业） |
| 30 |  | 门磁感应器 | 安装在室内外出入主门口处并实时传输数据感应出入情况、感应入户门、冰箱开启情况、采集行动数据、隐藏式安装、低功耗设计。工作频率：2.4GHz，需配合网关使用。 | 1 | 个 | 185 | 可选 | 工业（制造业） |
| 31 |  | 燃气泄漏报警器 | 发生燃气泄漏意外时响铃提醒，老年人及时处理并实时传输数据。实时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。需配合网关使用。 | 1 | 个 | 185 | 可选 | 工业（制造业） |
| 32 |  | 溢水报警器 | 发生溢水意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时漏水监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。工作频率：2.4GHz，需配合网关使用。 | 1 | 个 | 190 | 可选 | 工业（制造业） |
| 33 |  | 视频摄像头 | 1/4英寸Progressive Scan CMOS 有效像素 ≥200万 镜头参数 4mm@F2.0，对角视场角82° 电子快门 快门自适应 其它参数 镜头接口类型：M12 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 分辨率 ≥1920×1080 | 1 | 个 | 400 | 可选 | 工业（制造业） |
| 34 |  | 烟雾报警器 | 发生浓烟意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时烟雾火情监控、遇险告警推送、高精准离子式探测、独立声光告警、低功耗设计。需配合网关使用。 | 1 | 个 | 190 | 可选 | 工业（制造业） |
| 35 |  | 智能床垫 | 监测心率、呼吸率、体动、在床、离床、温度等数据；监测入睡时间、起床时间、睡眠质量、翻身次数、起夜时间，生成睡眠报告，发生异常可及时推送报警消息。保护套材质为PU，设备外壳材质为PC材质。 | 1 | 个 | 1260 | 可选 | 工业（制造业） |

- 注：1.以上报价包含由中标单位负责改造对象的入户调查、评估和设计，提出改造方案；根据改造方案制定施工计划；按照国家和地方有关工程施工标准和技术规范施工，确保工程质量以及施工过程中的安全生产；负责施工结束后场地的卫生清理工作；负责施工项目的质量维护改造；负责建立完整的改造档案，保留完成的改造信息，将竣工图、安装成果说明、改造前后对比图片等资料录入信息管理系统等与之相关的一切费用。

- 2.中标单位需与老年人家庭签署设施改造维护维修和安全使用协议。

四、需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 中小企业认定：

1.本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策。

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

4.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该供应商是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。

  - 节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附扫描件或复印件）。