采购需求

一、相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书，投标文件中附扫描件或复印件加盖投标人公章）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

    - 商品包装要求：

4.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

4.2商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

二、商务要求：

    - 合同履行期限：2个月

    - 供货安装地点：武陟县公安局。

    - 质量标准：符合国家及行业相关标准。

    - 质量保证期：一年

    - 付款方式：设备安装调试完毕后付95%，剩余5%作为质保金。

三、采购内容及技术要求

1.本项目的核心产品为： 物证保全管理子系统、档案管理子系统 （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 全生命周期物证保全系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数及性能配置要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| 系统软件 |  |  |  |  |  |
|  | 物证保全管理子系统 | 1.按照《公安机关现场物证保管规则》，提供物证的登记、入库、借出、检验、移交、销毁、盘点、出入库清单输出等功能，实现完备的移交手续；与物证检验鉴定系统连起来，实现物证信息共享，实现物证保全、物证送检、物证鉴定等完整的物证链管理。 2.*系统主程序须为B/S版本，保证在有公安网的地方都可以随时登录IE浏览器查看、监管； 3.系统需提供物证十二种类区分物证保管的六大分区功能（另可自定义）、支持按物证的十二种分类（另可自定义）进行数量统计； 4.需实现物证在全县公安机关的全流程管理与有效溯源，其中，物证包括送检与不送检的物证，涉及场所上包括物证保管室以及鉴定机构的实验室，管理要求上要实现具有唯一标识（如电子标签ID号）的物证在公安机关不同单位和内部流转时来源清晰、去向明确、责任具体、全程记录，保障侦查和诉讼活动的顺利进行； 5.登记环节需实现多重物证信息保存：可以给物证上传附件，附件的类型包括word、excel、声音文件、图像文件以及文件压缩包rar文件等； 6.需实现完备的移交手续，加快物证的移交，减少手工数据输入的工作量，增加处理的准确性和方便性； 7.系统需自动为每个物证建立台账，台账中除了显示物证信息外，还可显示物证当前所处位置、物证状态和鉴定进度； 8.*系统需提供图形化物证存放位置选择界面，模拟物证室实际物证存放情况，包括存放的容器（如柜子、货架等）、每个位置的状态等； 9.通过视频监控和RFID技术，实时记录进入物证流转过程及物证保管室的人员进出信息，确保物证流转的通畅和安全； 10.物证出物证保管室时，超高频设备自动感应识别物证是否具有流出权限，当存在非法流出物证室时，报警器自动报警； 11.可以根据案件类别，物证类别，出库用途、时间对物证进行统计查询，查询的结果可以导出Excel，以便进一步分析利用，并以柱状图进行直观显示； 12.▲需实现与现勘系统对接，从现勘系统调取物证进行登记（投标文件中需提供承诺书）； 13.*需实现多级灵活管理模式，对物证保全采用市局、分县局多级管理模式，支持物证在各库之间的流转； 14.*需提供在物证保全系统中直接委托送检功能；送检归还的物证，能直接在物证保全系统入库； 15.▲需与市局刑事技术实验室管理系统进行对接，实现物证信息的一致性，避免二次录入；提供在物证保全系统中直接委托送检功能；送检归还的物证，能直接在物证保全系统入库；实现现有刑事技术实验室管理系统中的物证管理的部分优化，以适合新系统的对接要求；（投标文件中需提供承诺书） 16.*投标人所投物证保全系统可实现在系统中直接向市局刑事技术实验室管理系统委托送检；市局鉴定完毕归还的物证，能直接在物证保全系统直接入库(投标文件中需提供系统送检、归还入库功能界面截图复印件) 17.*投标人所投物证保全系统需提供市局刑事技术实验室管理系统原生产厂家的调试对接完成证明； 18.*投标人所投物证保全系统需具有省级及以上高新技术产品认定证书 (投标文件中需提供证书复印件加盖厂家公章)； 19.*投标人所投物证保全子系统（智能物证保全系统）需获得过部级以上创新大赛金奖(投标文件中需提供证书复印件加盖厂家公章)； 20.*投标文件中需提供制造商针对本项目的授权书和售后服务承诺书加盖公章。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 档案管理子系统 | 鉴定流程完成后，自动生成一份完整的鉴定档案打印归档和完整的电子化鉴定档案卷宗。按照“一档一码”、“一箱一码”原则，对档案保管箱实行条码标注，计算机系统统一管理，确保了每个档案位置明确、去向清晰、签发有序；实现电子档案及纸质档案的借阅申请与审批等。包括鉴定档案、物证保全档案、勘验档案、日常办公档案等档案的管理。 1、档案归档 1.1▲需与市局刑事技术实验室管理系统对接，实现案件、档案信息共享；（投标文件中需提供承诺书） 1.2*市局刑事技术实验室管理系统完成鉴定流程后，自动生成一份完整的鉴定档案打印归档和完整的电子化鉴定档案卷宗。鉴定档案主要包括鉴定过程产生的检验报告副本、鉴定文书审批表/审批稿、鉴定委托书、鉴定事项确认书、鉴定事项记录表、检验记录表、图谱、照片等(投标文件中需提供系统功能界面截图复印件)； 1.3档案可分为暂存和长期入库。支持资质档案和电子档案批量入库，入库之前可针对每个案件纸质档案进行RFID芯片卡标记操作。入库档案柜采用图形化的界面操作模式，智能物证柜可通过电脑控制直接展开对应的列，定位灯直接标识该位置。入库分为首次入库、借用归还入库等。系统可根据不同的入库模式，调用不同的入库，操作简单易行。 2、借调返还管理 包含电子档案的线上借阅和纸质档案的线下借调申请审批流程。针对借调需返还的需要选择返还日期，超过日期未返还的，系统自动发送催还提醒。 2.1借阅申请：电子鉴定档案的查阅申请，审批通过后系统自动分配线上阅档权限，到期自动收回； 2.2借调申请：纸质鉴定档案的出库申请，审批通过后管理员可进行出库操作； 2.3延期申请：已经出库需要延长返还日期的申请，审批通过后，自动延长档案返还日期； 2.4返还确认：已经出库的档案再次入库。 3、出库管理 档案管理员根据出库申请审批单对档案进行出库处理，并记录档案出库相关信息。 3.1根据填写信息生成《出库交接单》，提供打印功能； 3.2在首页有超期催还提醒。提醒对象：管理员、借调人； 3.3提醒内容：给管理员的提醒：xxx借调xx物品已逾期xx天未还；给借调人的提醒：您借调xx物品已逾期xx天未还。 4、档案销毁管理 4.1系统根据档案保管年限，对即将到期的档案进行销毁处理提醒，即经过领导审批确认后即可从档案库中记录，同时在系统日志中记录销毁信息包括申请人、审批人、销毁原因、销毁日期等。便于对从前销毁记录的操作进行检索； 5、档案盘点管理 5.1借助档案盘点机，实现在库档案的快速盘点，并生成对应的盘点表、统计报表； 6、档案安全管理 6.1RFID识别技术判断出、入库档案是否非法，对于非法出、入库档案，感应器监测到后即发出警报，并抓拍； 6.2对各类档案出库操作进行审批流程设置，可以根据档案重要性对档案进行分级控制，多层审批流程。 7、档案流转管理 7.1可根据查询条件对档案进行快速索引，查看档案详细信息，存放位置，借调记录等； 7.2对档案所有历史操作记录和流转记录进行追溯。 8、档案提醒管理 8.1对于档案借调逾期未还系统自动提醒；保存期超期档案提醒等。 9、档案统计管理 9.1对在库档案定时进行盘点导出到文档进行保存备案； 9.2对单位所有在库、出库等所有状态的档案进行统计，图形化分析输出；9.3对所有档案的历史出入情况进行统计，报表输出； 9.4对存储设备使用情况进行统计，报表输出。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 服务器 | 1.2x4110 CPU； 2.2x16GB DDR4内存； 3.SR450C 2GRAID卡； 4.4x1200G10K硬盘； 5.2x550W电源； 6.滑轨。 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 智能档案柜 | 1.与档案管理子系统对接，实现柜体的自动打开、通风、关闭等；通过定位灯，能实现档案的行、列定位； 2.架体按照GB/T 13667.4-2003《电动密集架书架技术条件》；Q/NBY04-1999《电脑控制多功能档案密集架》等标准要求制作设计而成； 3.每节995mmx550mmx2200mm,每列4节，共4列。 | 21 | 立方米 | 工业 |
| 5 | 电子物证柜 | 1.双层防磁钢板； 2.柜体外壁施加6000高斯超强磁场，柜内磁感应强度仅为3至6高斯；3.525Wx480Dx1300H，六屉，单门。 | 2 | 个 | 工业 |
| 6 | 贵重物品柜 | 1.低碳钢或低碳合金钢； 2.门板厚度10mm，箱体厚度6mm； 3.520Wx590Dx1200H，两把机械锁，一个液晶电子锁。 | 2 | 个 | 工业 |
| 7 | 超大型物证架 | 1.优质冷轧钢板； 2.每组2000x800x2300，共4个。 | 4 | 个 | 工业 |
| 8 | 生物物证柜 | 1.温区：单温区； 2.定频类型：医用阴凉柜； 3.控温方式：电子控温； 4.制冷方式：风冷； 5.开门方式：侧开门； 6.放置方式：立式； 7.容量：151-220L。 | 2 | 个 | 工业 |
| 9 | 法医物证柜 | 1.双温；使用温度：0到10度之间冷藏和0到-18度之间冷冻； 2.冰柜容积：≥270升，冷冻室：≥131升 冷藏室：≥139升； 3.耗电量：0.71kw.h/24h 2级； 4.产品外形尺寸：长宽高：1385x560x920mm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 10 | 温湿度监控系统 | 1、除湿机2台 1.1产品尺寸: 480x400x950MM； 1.2功率：≥1150W； 1.3使用面积：90~200平方米； 1.4除湿量：90L/天。 2、温湿度传感器 8个 2.1分辨率：0.1℃或0.1%RH； 2.2工作温度：-20~+60℃（精度±0.3℃）； 2.3工作湿度：1~99.9%RH（精度±2%RH）； 2.4采样周期：外电2s，内置电池5s；记录点数：12800（最大）。 3、温湿度传感采集模块 3.1温湿度传感采集模块，实时采集并形成监控图表，物证管理员或领导通过监控大屏幕，一眼了解物证室的物证室温湿度情况。 | 1 | 套 | 工业 |
| - 1 | 视频监控系统 | 1、视频监视器 1.1六十英寸4K高清智能语音网络平板液晶电视。 2、POE主机 2.1内置4/8/8个直连POE网络接口； 2.2支持200万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 2.3支持HDMI与VGA同源输出，HDMI与VGA输出分辨率均可达1920x1080；2.4支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持8路4CIF实时同步回放和多路同步倒放；支持硬盘配额存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量；支持4T硬盘存储,1个SATA接口。 3、POE摄像头 3.1网络摄像机性能≥ 200万； 3.2红外1080P 半球8个。 4、POE交换机 4.1网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，I…端口结构非模块化； 4.2产品类型：快速以太网交换机； 4.3应用层级：二层8个10/100Mbps/1000Mbps自适应端口。 | 1 | 套 | 工业 |
| 12 | RFID射频安全监控系统 | 1、RFID超高频主机 1个 1.1射频芯片：PHY：Impinj R2000 MAC: AT91SAM7S-256； 1.2工作频率：US：902 MHz～928MHz(默认)，EU：865 MHz～868MHz，CN：920MHz～925MHz，其它标准可定制； 1.3工作模式：定时、触发、被动模式； 1.4读写距离：5m～8m（与标签及天线配置有关， 8dBi天线）； 1.5天线端口：4个50欧姆外接TNC天线接口。 2.RFID超高频天线 4个 2.1频率范围：902-928MHz； 2.2驻波比：≤1.3； 2.3极化方式：圆极化；输入阻抗：50 Ω。 3.FRID标签 5000张 3.1超高频标签； 3.1芯片：IMPINJ M4E/ALIEN H3/NXP G2XM； 3.2频率：860-960MHz； 3.3协议：ISO 18000-6C EPC CLASS 1 GEN2； 3.4 EPC内存：496bit 96bit 96bit； 3.5TID内存：96bit 64bit 64bit； 3.6表面基材：铜牌纸或PET； 3.7工作环境：-40℃ to 85℃存储环境：-5℃t to 30℃； 3.8数据有效期：10万次。 | 1 | 套 | 工业 |
| 13 | 物证保全受理一体工作台 | 1、专用物证保全系统工作台 1个 1.1钢木结构，可拆解。预留RFID物证标签打印机、A4纸打印机、受理终端、可升降物证拍摄仪、RFID感应设备等空间，集成电源，符合人体工学设计； 1.2 1600Wx700Dx750H。可根据各单位需求定制。 2、专用系统工作站 1台 2.1 CPU型号: Intel 酷睿i5 四核；三级缓存: 6MB；内存容量: 4GB；内存类型: DDR3；硬盘容量: 1TB； 2.2显存容量：独立1GB；显示器尺寸：21.5英寸；标配DVD刻录机。 3、RFID桌面读写器 1台 3.1射频芯片: PR9200； 3.2协议标准: ISO18000-6C(EPC C1 GEN2)； 3.3频率范围：860 MHz～960MHz； 3.4工作频率：US：902MHz～928MHz，EU：865MHz～868MHz，CN：920MHz～925MHz，其它标准可定制； 3.5接口: USB； 3.6存储湿度: 5%～95%无凝露。 4、高拍仪 1台 4.1图片格式：YUY2、JPEG针对物证即拍即导并将照片上传到系统,拍摄尺寸 A4、A5、A6 纸幅面； 4.2成像速度≤3 秒； 4.3物理分辨率≥ 200 万像素,图像质量无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等常规光线变化不影响图片质量,即插即用，直接插到管理工作站任意 USB 接口既可以使用。 5、激光打印机 1台 5.1产品类型：黑白激光打印机； 5.2最大打印幅面：A4； 5.3最高分辨率：600x600dpi； 5.4黑白打印速度：A4：达到14ppm；Letter：15ppm；内存：2MB；打印速度：14PPM；分辨率：600x600DPI；内存：2M。 6、条码扫描枪 1台 6.1产品性能：手持近距虹光条码阅读器/内置解码器；准确识读各种一维条码； 6.2产品特点：多个内置接口；抗震性能卓越；可承受1.5米高度坠落至水泥地面； 6.3光源：660nm虹色LE； 6.4光学系统：2048 pixel CCD； 6.5扫描距离：0-50mm。 7、标签打印机 1台 7.1打印方式：热敏或热转印； 7.2打印速度：≥127mm/s； 7.3最大打印宽度：≥104mm；最大打印长度：≥991mm；分辨率：≥203dpi（8点/毫米）；介质宽度：19.5-114mm；碳带宽度：33.8-110mm；碳带长度：300米；内存：8MB；通信接口：USB，串行接口，并行接口。 8、天平一体化集成 1台 8.1设备材料：坚固的铝合金底座，塑料外壳，简单易清理，不锈钢秤盘，带透明防风罩； 8.2产品描述：具有3种称重单位：克，克拉，金衡盎司；全称量去皮；自动校准功能； 8.3产品性能：测量精度达0.01g，最大量程500g；秤台尺寸：Φ135mm。 9、办公椅 2张 9.1可自动转动的现代办公靠背椅； 10、受理凳 4张 10.1三百六十度可转动的摆台，自动升降，圆形吧台凳。 | 1 | 套 | 工业 |
| 14 | 物证保全专用纸箱 | 1.规格：高33cm,长53cm,宽43cm等； 2.材质：高强度5层瓦楞纸板；其他：带箱盖，箱体两侧配手扣。 | 400 | 个 | 工业 |
| 15 | 毒品物证柜 | 1.体积：100L； 2.温度范围：-5~10度； 3.耗电量：0.35Kwh/24h； 4.能效等级：1级；带机械锁； 5.规格尺寸：宽深高:475x475x852mm。 | 1 | 个 | 工业 |
| 16 | 晾晒架 | 1.主材质: 不锈钢； 2.类型: 落地伸缩式； 3.展开尺寸：最大 180x55x116cm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 17 | 声光报警器 | 1.板载高性能微控制芯片； 2.板载PL2303 USB控制芯片； 3.板载电子开关模块 具有过流保护和二极管续流保护功能。 | 2 | 台 | 工业 |
| 18 | 手持盘点机 | 1.CPU类型：Qualcomm 8225(兼容8625)； 2.操作系统：andriod4.0；CPU频率：1.2G 双核； 3.RAM：1G；ROM：4G；存储卡：SD卡； 4.屏幕尺寸(英寸)：7； 5.屏幕色彩：1600万色。 | 1 | 台 | 工业 |
| 19 | 烟雾报警器 | 1.外型尺寸:Φ107X34mm独立式吸顶安装； 2.内置专用IC； 3.能对报警器进行模拟报警测试； 4.自带蜂鸣器； 5.低电压报警功能，当电池电压低于6.8V后，发出提示音提醒用户换电池； 6.报警响度：响度大于等于85dB； 7.环境条件：温度 -10℃～ 60℃，相对湿度 小于等于95%RH（40±2℃）。 | 6 | 套 | 工业 |
| 20 | 电磁驱虫、鼠器 | 1.电源电压：AC220V/50HZ； 2.消耗功率：小于10W，可连续使用； 3.频率范围：极低频电磁波0.8HZ--8HZ 间歇：160秒； 4.超声波：20-55KHZ/55-110KHZ 间歇80秒。 | 6 | 台 | 工业 |
| 21 | 紫外消毒车 | 1.采用电子镇流，增设定时功能，配套反光辐射装置和电源线插头，热阴极启动； 2.规格:30W.灯管直径20mm，波长253.7nm，强度在1米测得120-160μw/cm，是普通型紫外线灯辐射强度的两倍，使用寿命长，可达8000小时。 | 2 | 台 | 工业 |
| 22 | 暂存物证柜 | 常温暂存物证柜：1个；冷藏暂存物证柜：1个；根据现场尺寸定制。 | 1 | 套 | 工业 |
| 23 | 物证室改造及背景墙 | 1.打通两个物证室，封闭一个物证室门，新开一个物证室门； 定制设计，使用警徽及“武陟县公安局物证保管中心”字样。 | 1 | 套 | 建筑业 |
| 24 | 施工辅料 | 电线、线缆及配料包 | 1 | 套 | 工业 |
| 25 | 远程示证系统 | 系统支持电子白板、文档共享、屏幕共享、点名签到、文件发送、会议录制、文字交流、音视频互动等功能。 1、专用系统工作站 1台 1.1CPU型号: Intel 酷睿i5 四核；三级缓存: 6MB；内存容量: 4GB；内存类型: DDR3；硬盘容量: 1TB； 1.2.显存容量：独立1GB；显示器尺寸：≥21.5英寸；标配DVD刻录机 - 麦克风 1台 2.1一个USB：USB2.0以上； 2.2音频接口：6.5mm音频接口，卡侬头接口适配器可选； 2.3内置电池供电，智能省电模式，简易USB充电； 2.4支持音频输出，可以连接耳机，有源音箱； 2.5第二代AUCTOPUS智能回音消除技术； 2.6内置回音消除，噪音消除，自动增益控制等算法。 3、POE摄像头 1套 3.1超清晰的图像质量—207百万像素HD CMOS传感器； 3.2 1/2.8英寸 CMOS传感器（总有效像素达到207百万）； 3.3通过USB2.0可直接与PC端进行高质量图像传输； 3.3RS232C/422远程控制（VISCA协议）； 3.4 10倍变焦：快速稳定的自动聚焦镜头，可进行10倍变焦操作。 | 1 | 套 | 工业 |
| 26 | 人脸识别门禁一体机 | 1、门禁系统 1.1非接触，自动人脸识别，自动验证、鉴别出入人员的身份，完成人员的出入控制，限制无关人员的进入； 1.2外人闯入触发门禁报警，系统自动向安保人员示警； 1.3具有活体检测功能，安全； 1.4具有安保图片功能，无论是否识别都可以保留人脸图片，实时上传，无一漏网，方便事后分析； 1.5支持报警联动、强制关门、紧急开门、非法报警、实时监控等门禁常规功能； 1.6具有强大的统计和报表功能，用户可根据自己的实际情况自定义报表； 1.7系统可以通过管理软件按门、按时间、按人员设置有效开门区域、有效开门的权限；随时查看人员出入的历史记录； 1.8能自动验证人员的进出权限，记录出入人员的基本信息和时间信息，包括进出的日期、时间、姓名等人员出入信息； 1.9可通过管理软件设置、修改人员的出入权限； 1.10门禁权限可自动根据部门信息设置，方便管理。 2、人脸识别机 3台 3、IC发卡器 1台 4、门禁开关电源 3个 5、磁力锁 3个 6、门禁-开门按钮 3个 7、门禁-安全模块 3台 8、液压(自动)闭门器 3台 9、钢化玻璃门：长2540mmx宽2000mm 1套 | 1 | 套 | 工业 |

四、需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 中小企业认定：

1.本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策。

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

4.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。

  - 节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附扫描件或复印件）。