武陟县2019年5.66万亩高标准农田项目区农业用水计量设施提升改造所需设备采购项目采购需求

一、相关说明

本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

1.合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成所有供货、安装、调试，并与省、县、乡水价改革信息平台完成对接，交付农户使用。

2.供货地点：武陟县西陶镇、大虹桥乡、北郭乡、谢旗营镇等4个乡镇36个行政村，其中，西陶镇1.03万亩项目区涉及王顺村、东张计村、张武村、郭庄村、大南张村、周家庄村、小南张村等7个村，大虹桥乡1.26万亩项目区涉及大虹桥村、岳庄、东小虹、西小虹、小高山、寺王庄、大高山等7个村，北郭乡0.75万亩项目区涉及岳马蓬村、东草亭村、西草亭村、涧沟村、马后庄村、李后庄村、任后庄村、解封村、东安村、城子村等10个村，北郭乡0.86万亩项目区（黄河滩区）涉及解封村、东安村等2个村，北郭乡0.45万亩项目区（黄河滩区）涉及高余会村、索余会村、小司马村、韩余会村、镇南庄村等5个村）、谢旗营镇1.31万亩项目区涉及谢旗营村、北大段村、北小段村、南大段村、陈堤村、杨堂村、小寨村等7个村。

3.质量标准：符合国家及行业质量标准合格要求。

4.质量保证期：自安装交付投入使用起一年内，如发现质量问题，供货方收到需方函、电后应在24小时内及时派人到现场处理，一切责任损失由供货方承担。

5.付款方式：乙方供货、安装、调试，并与省、县、乡水价改革信息平台完成对接后，经甲方验收合格后付至合同总额97%，余3%待一年后无质量问题时一次性付清。

6.服务要求：负责完成每个项目区的农业用水计量设施信息登记汇总和用水户信息登记工作。同时，还要对用水户或用水组织开展计量设施使用技术培训，确保用水户能正常使用计量设施进行灌溉。

7.商品包装要求：

7.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

7.2商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

- 三、采购内容及技术要求：

本项目的核心产品为：云智能物联网一体机。

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云智能物联网一体机 | 1.集成控制模组（主板）：根据CPU卡指令执行负载端（水泵）开启、关闭动作；根据刷卡动作执行扣费、查询功能；根据用电监测数据发起用电保护动作功能；集成GPS定位模块（实时定位）；集成语音模块；具备芯片加密防破解；支持多个RS485通讯,提供通讯协议；支持USB接入、支持本地系统升级。（集成控制模组连接通讯模组、刷卡板、屏幕、空开及外接传感器，通过控制程序实现对各组件采集数据的解析处理及集中控制，禁止使用电表、空开等电器件）。 2..通讯模组：多模联网：GSM/WCDMA/TD-LTE(根据数据传输量选一）；加密通讯，支持卡槽。（集成多模通讯芯片、加密芯片，实现多模通讯及主板与云服务端数据的双向加密传输，无需外接DTU设备）。 3.供电模组：工作环境：380V/50HZ；额定线电流：80A；额定功率限定（过载）保护动作时间：4-6s；短路保护动作时间：0.03-0.05s；过压保护控制值：输入>456V；过压保护动作时间：8-12s；电压、电流、漏电数值监测。（供电模组为高度集成式模块）。输入端子：4P ，输出端子：3P（智能电动空开，具备用电计量及安全防护功能，通过485接口实现用电数据的实时监测与采集，并通过阈值设置实现自动报警，保护灌溉设备，提升用电安全性） 4.独立防拆卸式外壳：定制，标准电器外壳，接线区外壳可拆卸。 5.显示屏：3-5英寸液晶，并有永久性高压提示标识。 6.指示灯：红：通电/绿：运行/黄：故障。 7.外接设备接口：插拔式航空插头3芯*1；插拔式航空插头5芯*1；USB接口*1（支持485接口及USB接口，485接口通过扩展可支持多个传感器的接入）。 | 台 | 1006 | 制造业 |
| 2 | 金属安装挂件 | 滑动式套装等 | 套 | 1006 | 制造业 |
| 3 | 流量卡 | 每月 30mb，一次性三年费用。物联网卡使用中移动，信号源稳定 。 | 张 | 1006 | 制造业 |
| 4 | 充值仪 | 数字汉显，LED 屏；实现用户卡的开卡、充值，单价的设置，用户卡锁卡解卡等功能。 | 台 | 36 | 制造业 |
| 5 | 充值卡 | 射频卡 | 张 | 10060 | 制造业 |

四、需要落实的政府采购政策

- （一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。

- （二）节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。

- （三）信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附扫描件或复印件）。