# 2022年度武陟县西陶镇斯美特食品有限公司卤鸡蛋加工设备采购项目采购需求

一、项目概况：2022年度武陟县西陶镇斯美特食品有限公司卤鸡蛋加工设备采购项目，采购内容为1万枚蒸煮剥壳线（含光检、清洗部分）、3000L卤制锅、风干线、全自动双层杀菌锅、洗袋风干线、电气控制系统

二、商务要求

1.合同履行期限：80日历天

2.供货安装地点：河南斯美特食品有限公司（河南省焦作市武陟县西陶镇西滑封村）

3.质量标准：合格

4.质量保证期：1年

5.付款方式：签订合同后支付合同金额的30%，设备到达采购方指定地点后再支付合同金额的60%，剩余的10%在设备安装调试完毕并验收合格后付清。

6.商品包装要求：

6.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

6.2商品包装环保要求

6.2.1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

6.2.2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

6.2.3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

6.2.4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

6.2.5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.2.6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

6.2.7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、采购内容及技术要求

本项目采购内容、数量及其有关技术要求如下：

本采购项目的核心产品为：1万枚蒸煮剥壳线（含光检、清洗部分）

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1万枚蒸煮剥壳线（含光检、清洗部分） | - 一、水箱上蛋： - 本机水箱上蛋，6排输送，材质SUS304，板材厚度 3.0mm，机体支撑管为50*50*2.0mm，电机功率：380v/200w，速比：1：120。该设备有1个排污口，方便清洁排污。 2、鸡蛋通过水箱里面水的浮力，将鸡蛋投入水中，确保鸡蛋无磕碰撞击。鸡蛋爬坡的上蛋率达到99%以上。 | 台 | 1 | 工业 |
|  |  | - 二、光检清洗： - 1、清洗：鸡蛋在输送轨道上360°旋转，毛刷左右摇摆，仿效人工手洗的方式清洗，同时水泵水浴式冲洗，确保鸡蛋表面干净。 2、光检：通过LED的强光直射，挑选出类似血丝蛋、黑蛋等。 |  |  |  |
|  |  | 三、摊开： 鸡蛋输送到整列输送带上，均匀的摊开在防滑的网链上，缓慢的输送到预煮定心机上。本机钣金件SUS304 3.0mm，支撑架为50*50*2.0mm的方管，电机功率：380v/200w，速比：1：40,网链速度可调。 |  |  |  |
|  |  | 四、定心： 1、主架体及所有面板材料全部采用食品级SUS304不锈钢制作，厚3.0mm,密封保温厚度50mm，外包装板厚1.0mm盖板为1.5mm，支撑管为100*50*2.0mm和50*50*2.0mm，整机平整无毛刺。 2、鸡蛋输送到预煮机滚轴上，鸡蛋呈360°旋转向前，起到蛋黄定心作用，增加鸡蛋出品率，预煮机增加齿轮齿条，采用半浴式预煮，从而使蛋均匀受热。温度控制在±1°，预煮时间6～8分钟可调。该设备有4个排污口，方便清洁排污。 3、电机功率：380v/400w，速比：1:600。 |  |  |  |
|  |  | 五、蒸煮： 1、主架体及所有面板材料全部采用食品级SUS304不锈钢制作，箱体内侧板为3.0mm，保温层为50mm，密封保温，外包装板为1.0mm，盖板为1.5mm，支撑管为100*50*2.0mm和50*50*2.0mm，整机平整无毛刺。 2、预煮好的鸡蛋采用链条输送到煮蛋机，所有鸡蛋都是同一蒸煮时间，不存在浮蛋长时间蒸煮造成口感不一致。设定温度97°。煮蛋机溢水口引流至剥壳机水箱，保证废水二次利用，节约能源。该设备有4个排污口，方便清洁排污。 3、电机功率：380v/400w，速比：1:1800。 4所有盖板采用气弹簧顶杆结构，方便一个人打扫操作。 |  |  |  |
|  |  | 六、冷却 1、主架体及所有面板材料全部采用食品级SUS304不锈钢制作，内板为3.0mm，侧板厚6.0mm和4.0mm。支撑管为100*50*2.0mm和50*50*2.0mm，整机平整无毛刺。 2、煮熟的鸡蛋进入冷却槽，进蛋口300mm没有螺旋叶片，鸡蛋不会撞击叶片而造成二次破损，进蛋口底部设有倾斜底板，确保鸡蛋自然滑入指定位置，减少破损。内置2根螺旋绞笼输送，方便打扫卫生。该设备有2个排污口，方便清洁排污。 3、电机功率：380v/400w，速比：1:1800。 |  |  |  |
|  |  | 七、剥壳： 1、主架体及所有面板材料全部采用食品级SUS304不锈钢制作，内板为3.0mm，侧板厚6.0mm和4.0mm。支撑管为100*50*2.0mm和50*50*2.0mm，整机平整无毛刺。 2、冷却后的蛋品通过上蛋部分提升到碎壳部分，通过碎壳板充分碎壳后进行剥壳；剥壳胶管采用天然乳胶，使用寿命在4个月以上（按8H/天计算）；剥壳采用强水喷柱；用水循环过滤利用，整机剥壳效率和剥净率高、破损率低，故障率小；出成率在97%以上。 |  |  |  |
|  |  | 八、剥壳后冲洗输送装盘装置： 1、主机为SUS304材质，主机架板厚4mm，板材厚度2mm，配备水浴式喷淋清洗，尺寸2000*500*750mm,该设备将剥好的鸡蛋进行水浴喷淋，冲洗掉部分残留鸡蛋表面的小蛋渣，冲洗后输送至装卤盘的水箱接槽后，直接进入卤制槽进行卤制。 2、电机功率200W。 |  |  |  |
| 2 | 3000L卤制锅 | - 采用吊篮式摇摆卤制，每锅配备80个卤盘，材质为SUS316L，卤盘尺寸为500*600*60mm，共计配备480个卤盘。 - 机架采用6mm厚度板材制作。 - 加热方式为夹套加热，夹套设计压力/最高工作压力：0.35 Mpa/0.3Mpa。 - 材质：锅体和封头材质SUS316L ,卤制盘材质为SUS316L； - 设备保温层外表面温度为室内温度+5°以内，即确保了保温效果，又避免烫伤操作工。 | 台 | 3 | 工业 |
| 3 | 风干线 | - 1、主架体全部采用食品级SUS304不锈钢制作，整机板厚SUS304 2.0mm板材，机体支撑管为50*50*2.0mm，整机平整无毛刺。 - 2、物料通过前道输送进入该机输送装置，让物料在输送装置均匀受热，确保物料颜色的均匀度和受热面的均匀度。 - 3、加热方式为蒸汽加热，蒸汽进入散热片后再通过风机对散热片吹风，让物料均匀烘干，温差控制范围在2°左右。 4、配备12台涡轮风机，整机功率12KW。 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 全自动双层杀菌锅 | - 1、水浴循环流动热水杀菌，通过循环水泵带动水流动。 - 2、直接升温（升温时蒸汽直接进入锅内），直接降温（降温时直接向锅内注入凉水），产品升温快，穿透能力强。 - 3、PLC程序全自动控制，触摸屏指令输入。运行稳定，温度压力控制精确，故障率低。 - 4、杀菌工艺自动存储功能。 - 5、温度、压力、水位异常报警。 - ① 保温阶段：当温度偏差超出设定范围，触发声光报警系统，并在屏幕上显示。 - ② 压力偏差超出设定范围，触发声光报警系统，并在屏幕上显示。 - 6、电子超温度自动保护。温度偏差超过上限时：自动关闭蒸汽入口阀和冷凝水出口阀；偏差低于下限时：自动打开蒸汽入口阀。 - 7、电子、机械双超压保护。压力超过上限时： 压缩空气出口阀自动关闭。压力低于下限时：压缩空气入口阀自动打开。当压力超出安全压力范围时 (最大3.0 bars 或者高于限定值)，泄压阀打开，确保设备安全性。 - 8、接近开关、安全气缸、机械连锁装置三重连锁，安全可靠。 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 洗袋风干线 | - 主架体及所有面板材料全部采用食品级SUS304不锈钢制作，板材厚度 3.0mm，整机平整无毛刺。 - 本设备适用于各种物料的清洗，入料导入槽内，通过输送网带输送出去，槽内配有增氧泵气泵鼓气，使水达到“沸腾”状态产生震荡超声波，物料在“沸水”作用下不断的翻滚，清洗彻底洁净且不伤物料。 - 振动沥水机采用全不锈钢制造，由激振器产生振动源，使物料在筛网上抛起并规律输送而起到振动沥水的作用。 - 对肉制品、卤蛋等制品冲洗风干使表面水份得到烘干处理后可直接装箱。 5、外形尺寸：5800*1500*1480mm | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 电气控制系统 | 1.电气控制系统的总体要求：电气控制系统必需具有集中监控的特点；由屏上控制PLC（主要实现工艺段联锁控制和设备顺序控制）及智能仪表等组成；能实现直观、简便的个人操作，系统功能完备，技术先进；系统工作性能稳定可靠，故障率低。 2.控制电器 （1）、配电柜和配电箱采用304不锈钢材质，双层门(IP55); （2）、PLC控制器温度控制采用摸拟信号控制； 3.程序控制 （1）、系统具有10个以上程序设置保存和调用功能； （2）、系统可以去读取和监控设备的运行状态。 4.五金配件 （1）、蒸汽水混合加热，减噪等； （2）、全不锈钢气动角座蒸汽阀； （3）、水阀件采用不锈钢材质；螺栓、螺栓帽、垫片等采用不锈钢材质； （4）、水泵材质为304不锈钢泵。 | 套 | 1 | 工业 |