# 采购需求

一、商务要求

1.合同履行期限：合同签订之日起15日历天

2.供货安装地点：育才学校新校区和育才学校远创校区

3.质量标准：符合国家现行及行业标准

4.质量保证期：六年

5.履约担保：中标人与采购人签订合同前，需向采购人提交中标金额  3  %的履约担保。

履约担保的形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函，非现金形式提交。

6.付款方式：全部供货完毕，经第三方验收（验收所需费用由中标人承担）合格后付合同款95%，剩余5%一年后无质量问题后一次性付清。本合同项下所有款项均以人民币支付。

7.商品包装要求：

7.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

7.2商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

二、采购内容及技术要求

本项目采购内容、数量及其有关技术要求如下：

本采购项目的核心产品为：1.5匹空调

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹空调 | 1、大1.5匹冷暖变频分体挂机 2、≥2级能效 3、APF≥4.73 4、制冷量：3500W（150-4310W） 制热量：4600W(150-5800W)+1000W(PTC) 5、制冷功率：930W（75-1550W） 制热功率：1160W（90-2130W） 6、循环风量：710m³/h - 7、室内机噪声：21-41dB（A） - 室外机噪声：50dB（A） | 台 | 36 | 工业 |
| 2 | 2匹空调 | 1、大2匹冷暖变频分体挂机 2、≥2级能效 3、APF≥4.26 4、制冷量：5000W(500-6450W) 制热量：6650W(700-8280W)+1200W(PTC) 5、制冷功率：1340W（170-2200W） 制热功率：1850W（190-2845W） 6、循环风量：1000m³/h - 7、室内机噪声：28-44dB（A） - 室外机噪声：54dB（A） | 台 | 22 | 工业 |
| 3 | 3匹空调 | 1、大3匹冷暖定频分体柜机(三相四线) 2、≥2级能效 3、APF≥3.26 4、制冷量：7350W 制热量：8210W+1900W(PTC) 5、制冷功率：2170W 制热功率：2260W 6、循环风量：1210m³/h - 7、室内机噪声：36-46dB（A） - 室外机噪声：56dB（A） | 台 | 39 | 工业 |
| 4 | 5匹空调 | 1、大5匹冷暖定频分体柜机 2、≥2级能效 3、APF≥3.26 4、制冷量：12000W 制热量：13000W+3200W(PTC) 5、制冷功率：3600W 制热功率：3500W 6、循环风量：2050m³/h - 7、室内机噪声：46-52dB（A） - 室外机噪声：59dB（A） | 台 | 2 | 工业 |

三、其他要求：

(1)售后服务要求：

①故障响应时间：7×24×365全年实施故障响应，接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修并解决问题。

③产品质量保证期从产品验收合格之日起计算，易损件及消耗品不在质保范围内。

在质保期内，维修、保养、配件供应(消耗品除外)免费。

④乙方对设备进行终身维修，只收取人工和零部件成本费。施工期内如有设备故障，乙方在接到甲方通知后2天内派人至甲方现场维修(本市范围内24小时到达)。

⑤如货物经乙方两次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

⑥在甲方未完全掌握设备使用技术前，乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

⑦甲方负责设备的安全施工管理。

⑧质保期外的售后服务按招标文件和乙方投标文件执行，如招标文件没有规定，可由甲乙双方另行约定。

(2)培训要求：乙方负责对甲方操作、维修人员和有关技术人员进行培训，使之完全掌握全部使用技术。

(3)验收要求：符合国家现行及行业标准。