采购需求

1.本项目的核心产品为： 高清全彩 LED显示屏

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清全彩LED显示屏 | 一、高清全彩LED显示屏 规格P1.8室内表贴节能全彩LED屏 显示屏尺寸 1、像素点间距 1.8mm 2、像素构成 1R、1G、1B 3、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度 4、驱动方式 恒流驱动 5、控制方式 同步控制系统 6、供电方式 支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电 7、模组平整度 ≤0.05mm 8、套件材质 采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 9、模组结构 灯驱合一 10、单元板分辨率 172*86=14792Dots 11、驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 12、调节软件设置项 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 13、亮度 ≥600Cd/m² 14、亮度调节 0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能 15、色温 1000-18000K 16、水平视角 ≥170° 垂直视角 ≥170° 17、灰度等级 采用14bit技术 18、低亮高刷 亮度为10%时，刷新率达到3000Hz 19、刷新率 刷新率达到3000Hz 20、画面延时 ≤500ns（纳秒级） 21、衰减率 ≤10%（工作3年） 22、噪声 1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB 23、换帧频率 60HZ，支持120HZ等3D显示技术 24、供电电源 在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 25、工作频率 60Hz 26、输入电压 4.2±0.1V 27、模组表面绝缘 绝缘电阻应为5000MΩ 28、数据备份 数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数 29、自检技术 实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 30、智能节能 产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启节能功能比没有开启节能45%以上 31、盐雾 符合盐雾10级，试验溶液盐溶液：采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为（5±0.1）%盐雾工作试验空间内温度：35℃ PH值：6.5～7.2；盐雾工作试验空间内放置时间：48h 试验前样品干净，无油污，无临时性的保护层和其他弊病，样品放置试验样品表面与垂直方向成倾斜角，相互不重叠，接触试验结束后，清洗样品表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h，试验结束后，产品能正常工作。 32、阻燃 PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级，符合GB/T5169.16要求 33、抗震实验 符合抗震10级要求 以上技术参数指标，必需提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的检测报告的复印件或扫描件，并加盖制造厂商公章。 | ㎡ | 60 | 制造业 |
|  |  | 二、控制接收系统（118个） 1.集成HUB75，无需再配转接板； 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6.支持14bit精度逐点校正； 7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10.单卡支持32组RGB信号输出； 11.支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； 12.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 14.为保证信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧（并提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的检测报告的复印件或扫描件，否者视为不满足要求。） 15.为使画面显示效果更加完美，保持整屏一致性，控制系统具有修缝、十字修复功能，并提供供应商盖章的LED显示屏十字修复软件著作权证书及LED显示屏专业修缝软件著作证书两种证明文件，否者视为不满足要求。 |  |  |  |
|  |  | 三、控制发送系统（13台） 1.专业主控是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备；具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备6个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高4096像素的LED显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。 支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； 2.最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3.最大带载390万像素，最宽8192或最高4096像素； 4.支持视频源任意切换，任意缩放； 5.支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 6.支持HDCP1.4； 7.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8.支持亮度和色温调节； 9.支持低亮高灰； 10、视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的检测报告的复印件或扫描件） 11、在-20°C-60°C下，控制器所有功能打开且参数设置到最大依然能正常工作，一直连续开 断电处理，控制器依然可以正常启动工作， 机箱结构配合散热风扇达到很好的扇热效果（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的检测报告的复印件或扫描件） 12、通过该发送卡可调试显示屏的色域坐标显 示不同坐标值色温，进行精确颜色管理;可 任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示 并进行任意调节;色温调整精度在 100K 以 内 （提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的检测报告的复印件或扫描件） |  |  |  |
|  |  | 四、显示屏开关电源(13个） 1、防伪功能 具备logo、产品型号 2、外形结构 楞缘及拐角均充分倒圆和磨光 3、丝印标示 丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示 4、泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA 5、接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ 6、保护功能 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能 7、抗电强度 输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min 8、平均无故障时间 MTBF≥10000H 9、输入电压范围 180VAC～264VAC |  |  |  |
|  |  | 五、配电柜(13个） 1、防伪功能 具备logo、产品型号 2、安全性 内部线材均采用4平方厘米国标纯铜导线； 3、双重开关控制 具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭； 4、多组输出回路 每组可独立控制，如照明输出、风机/空调输出分路、显示屏输出分路分开控制 5、上电保护功能 具有延时启动、浪涌保护、防雷、过流、短路等保护功能； 6、功能性检测 具有电源状态指示、运行状态指示、风机、空调指示、检修多功能插座及检修照明开关； 7、额定工作电压 380V/220V |  |  |  |
|  |  | 六、结构(120米） 1.边框规格50*100 壁厚1mm 2.中间锁屏管：镀锌方管 规格2*4 3.包边：黑钛拉丝不锈钢 壁厚0.6mm（±0.1） |  |  |  |
| 2 | 计算机 | 1、机箱：考虑到散热空间，要求机箱容量≤18L，标配顶置提手， 2、处理器：CPU采用国产处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz 3、内存：配置内存≥8GB DDR4，最高工作频率≥2666MHz； 4、显卡：配置独立显卡，GPU频率≥905MHz，显存≥1GB GDDR5，显存频率≥5000MHz； 5、硬盘：配置≥1块 256GB M.2 NVME SSD硬盘 6、机箱前置：≥1个DVD RW光驱，≥2个USB 3.1 GEN1接口，≥2个USB 3.1 GEN2接口 7、机箱后置：≥2个USB3.1 GEN1接口、≥2个USB2.0接口，≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口，≥1个 LAN 1000M网口 8、电源：配置≤180W 200-240V宽压单路电源，电源通过80PLUS白牌认证，提供证明或出货电源铭牌照片 9、可靠性：主机MTBF 平均无故障时间≥150000小时，响应文件中提供证明材料的复印件或扫描件。 10、操作系统：支持麒麟操作系统、UOS操作系统。 11、服务：主机三年保修，主机三年上门、产品厂商具有计算机专属服务团队，全面支持客户使用过程中遇到的各类问题，并且建立有专属400服务热线。 12、键鼠：配置≥1套防水键盘及抗菌鼠标 13、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，IPS屏幕，分辨率1920*1080，响应时间≤4ms。 | 台 | 50 | 制造业 |
| 3 | 针式打印机 | 1、具有超强的纸张适应能力，支持链式走纸功能，用纸厚度0.05-3.0mm 2、全面兼容国产化操作系统，可适应用户多种业务系统 3、采用长寿命色带，达1200万字符，平均无故障时间达到30000小时 4、轮换断针补偿功能，打印头寿命高达5.5亿次/针，拷贝能力：1+6P 5、全程自动纠偏，自动调节纸厚，自动对边，自动压缩 6、打印头针数：24针，寿命≥5.5亿次/针，材质耐磨损，断针补偿 7、字体：中文字体宋体，西文字体HSD、 Draft、 Roman> Sans Serif、 Italic、 OCR-A、 OCR-B、E13B (可选） 8、打印字距：中文5CPI、6CPI、6.9CPI、7.5CPI、8.3CPI、8. 5CPI、9CPI、 10CPI，英文10CPI、12CPI、13.8CPI、15CPI、16.6CPI、17.1CPI、18CPI、 20CPI 9、打印速度：汉字 (汉字/秒）超高速265高速185信函80，ASCII (字符/秒)超高速520高速370 信函130 10、进纸速度：48cm/秒（最快），对齐时间：自动对齐，小于0.3s 11、换行间距：1/5″、 1/6″、 1/8″、n/60″、 n/72″、 n/120″、 n/180″、 n/216″、 n/240″、 n/360″，行间距可调节 12、接口：IEEE1284并口、USB接口、串口，字符属性：正常字体、倍高、倍宽、倍高倍宽、黑体、下划线 13、色带：≥1200万字符，诊断程序：十六进制打印，仿真方式：支持Olivetti, OKI仿真方式。 14、电源：可在AC(198～264)V、（46～52）Hz范围内正常工作 15、噪音水平：在IS07779模式下，小于53dBA，可靠性：平均无故障时间MTBF＞30,000小时，接口缓冲：128K（最大可支持512K） 16、最大打印厚度：3.0mm（自动调节），多层拷贝：1+6层 17、功耗：静态睡眠状态下功耗< 5W，动态功耗< 60W | 台 | 10 | 制造业 |
| 4 | 多功能复合机 | 1、基本要求 自主国产，全面兼容国产化操作系统 支持自动双面打印，支持多种复印功能，支持黑白复印，复印模式包含文本、文本/照片、照片、图形；支持多页合一复印、逐份复印。支持静音打印，低噪音不打扰，支持高负荷打印量，支持高打印分辨率。 接口：高速： USB2.0，有线网络：10/100/1000 base-TX 2、打印功能 打印速度： 25ppm 处理器盘数： 1 处理器主频： 800MHz 内存 ：4GB 面板： 7英寸彩色触摸屏 打印语言 ：PCL5 / PCL6 纸张尺寸： 最大：A3, 11 x 17"（最大297 x 432 mm）; 最小：A5 [明信片（100 x 148毫米）和信封（191 x 98毫米） 纸张重量 ：纸盒：60 to 256 gsm; 手送纸盘：60 to 216 gsm 3、复印功能 首页复印时间： 黑白：4.5s 复印速度： 25ppm 连续复印份数： 1-999份 复印比例 ：25%-400% 纸盒容量 ：标配：500页; 手送纸盘：96页 出纸容量： 250页 4、扫描功能 类型： 彩色扫描 扫描类型 ：平板+DADF ADF容量： 110页 扫描速度 ：黑白：55ppm; 彩色：55ppm 输出格式 ：JPEG，PDF，PNG，OFD 扫描输出功能 ：支持扫描到PC/邮箱/FTP | 台 | 5 | 制造业 |
| 5 | 多功能一体机 | 1、基本要求：自主国产，全面兼容国产化操作系统；具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能。支持网络打印，支持自动双面打印，PC端打印状态监控 打印速度 ≥26ppm(A4)、≥40ppm(A5横向进纸) 首页打印时间 ≤4.1秒 分辨率(dpi) 物理≥600x600dpi，仿真≥1200dpi 打印语言 GDI 处理器 ≥525MHz 内存 ≥512MB 控制面板 LED数字显示、中文电容触控背光按键、人体接近感应 有线网络打印 支持 双面打印 自动双面 复印速度 ≥26ppm(A4) 复印分辨率 ≥600x600dpi 首页复印输出时间 ＜15秒 缩放比例 25%-400% 扫描元件 彩色CIS 光学分辨率 ≥1200dpi 最大分辨率 ≥4800dpi 纸张输入容量 自动纸盒：≥150页 纸张输出容量 ≥50页 介质类型 普通纸张、再生纸、厚纸(90-105g/㎡)、标签 介质尺寸 Letter、A4-A6 介质重量范围 ≥70-105g/㎡ 操作系统 Windows, Linux(国产操作系统) 接口类型 高速USB2.0, 10/100BASE-TX 以太网 | 台 | 50 | 制造业 |
| 6 | 网络运营维护升级 | 对现有信息网络设备更换、升级，线路改造以及运行维护，建设零工市场信息网络 | 项 | 1 | 其他未列明行业 |

2.商务要求

1.合同履行期限：合同签订之日起20日历天。

2.供货安装地点：采购人指定地点。

3.质量标准：符合国家及行业有关标准。

4.质量保修期：两年。

5.付款方式：全部供货完毕后付合同款95%，剩余5%验收合格无质量问题后一次性付清。本合同项下所有款项均以人民币支付。

3.其他要求

1.售后服务：中标人提供设备保修电话服务；可以提供应急维修调配服务，在接到正式通知后2个小时内响应，24小时内到达现场进行检修。

2.商品包装要求：

2.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

2.2商品包装环保要求

2.2.1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.2.2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

2.2.3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

2.2.4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

2.2.5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

2.2.6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

2.2.7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。