- 采购需求

1.本项目的核心产品为： 救护车

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车 | 一、车辆技术参数 1、★整车尺寸mm:长：5000-5200，宽：1700-2000，高：2000-2200 2、★轴距mm:3000-3200 3、★车辆满载总质量Kg:2200-2400 4、▲车辆整备质量Kg:1600-1800 5、悬挂系统：双横臂式扭杆弹簧独立前悬/钢板弹簧非独立后悬 6、最小高地间隙mm:≥130 7、燃油种类：汽油 8、油箱容积（L):≥55 9、发动机工作方式：直列四缸、自然吸气 10、▲排气量ml:1600-1800 11、★排放标准：国VI 12、功率kw：≥90 13、驱动方式：前置后驱 14、变速器：5速手动 15、最高时速km/h:≥150 16、轮胎规格型号：205/65R15 17、制动系统：前盘后鼓 18、额定载客： 5-6人 19、胎压报警:有 20、▲主动安全配置：车辆加装行车记录仪，设备适应高温、低温、恒定湿热、振动、冲击等环境，具备抗车辆点火干扰性能，响应文件中附设备抗车辆点火干扰性能的相关证明材料（限评测资料或加盖生产厂家公章的印刷品产品说明书或印刷品图册等证明材料） 二、车辆主要配置 1、承载式车身 2、ABS+EBD 3、前排电动门窗＋遥控钥匙+中控锁 4、前后空调 5、高位刹车灯 6、备胎和备用工具 三、医疗舱内外配置 1、车身涂装： 1.1白色车身＋红十字标识1套 2、警报系统： 2.1 100W警报器 1套 2.2车顶前部LED蓝色长排爆闪警灯1套 3、医疗舱配置： 3.1驾驶室与医疗舱安装分隔墙：带可推拉窗户1套 3.2 医疗舱顶部输液挂钩2个 3.3 4L便携式固定供氧器及固定支架1套 3.4▲医疗舱左侧前部医药柜1套，柜体板材使用新型环保复合材料制作，抗菌、抗霉菌、甲醛含量≤0.02g/kg，响应文件中附柜体板材抗菌、抗霉菌、甲醛含量符合要求的相关证明材料（限评测资料或加盖生产厂家公章的印刷品产品说明书或印刷品图册等证明材料） 3.5医疗舱分隔墙后部、医药柜右侧朝后监护座椅1套：带舒适背、软座垫及配安全带 3.6医疗舱右侧单人座椅 ，含安全带，座椅和安全带技术要求： 3.6.1▲座椅须符合国家标准《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》 的要求，响应文件中附相关证明材料（限评测资料或加盖生产厂家公章的印刷品产品说明书或印刷品图册等证明材料） 3.6.2▲安全带须符合国家标准《机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和 ISOFIX 儿童约束系统》的要求，响应文件中附相关证明材料（限评测资料或加盖生产厂家公章的印刷品产品说明书或印刷品图册等证明材料） 3.7医用防静电高分子防滑地板，医疗舱地板技术要求： 3.7.1▲地板下层采用具有阻燃性质竹胶地板，响应文件中附改装车铺竹胶地板的工艺实车照片； 3.7.2▲地板上层采用石英砂彩粒耐磨地板革，响应文件中附地板革符合国家标准《汽车内饰材料的燃烧特性》的相关证明材料（限评测资料或加盖生产厂家公章的印刷品产品说明书或印刷品图册等证明材料） 3.8医疗舱原车内饰1套 3.9推抬担架1套 3.10 污物桶1件 3.11★驾驶舱加装专用杀菌除尘系统1套，杀菌率≥99%，响应文件中附设备杀菌率的相关证明材料（限评测资料或加盖生产厂家公章的印刷品产品说明书或印刷品图册等证明材料） 3.12▲整车改装线束要求：改装线束耐短期老化，耐电池液腐蚀，耐柴油、发动机油、变速器油腐蚀，耐刮磨，响应文件中附改装线束耐短期老化，耐电池液腐蚀，耐柴油、发动机油、变速器油腐蚀，耐刮磨的相关证明材料（限评测资料或加盖生产厂家公章的印刷品产品说明书或印刷品图册等证明材料） 四、其他要求 1、质保期：整车产品质保期自用户购车发票开具之日起36个月内且行驶里程不超过60000.00公里，医疗舱内外配置质保期限自用户购车发票开具之日起12个月。质保期满后终身提供成本价配件及售后维修服务技术支持。 2、★供货期：签订合同之日起7日历天内。特别说明：由于当前疫情情况严重，县政府紧急决定购买该批救护车，用于各乡镇人员（阳性）转运，该批车辆关系重大，采购人和成交供应商须在成交通知书发出之日起7日历天内签订书面合同，成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其成交资格。 3、★所提供车辆须提供国家工信部已发布的道路机动车生产企业及“救护车”产品公告截图。 备注：带“★”的为实质性指标，负偏离将导致无效投标；带“▲”的为重要指标、未带“▲”的为一般指标，如有“负偏离”的，磋商小组将按照评审方法和评审标准要求进行扣分。 | 辆 | 12 | 工业行业 |

2.商务要求

1.合同履行期限：7日历天。

2.供货安装地点：采购人指定地点。

3.质量标准：符合国家及行业有关标准。

4.质保期：自用户购车发票开具之日起36个月内且行驶里程不超过60000.00公里，医疗舱内外配置质保期限自用户购车发票开具之日起12个月。质保期满后终身提供成本价配件及售后维修服务技术支持。

5.付款方式：签订合同后预付合同总价的50%，车辆生产完毕发车前付清剩余款项。

3.其他要求

1.售后服务：在接到用户维修要求后24小时内立即响应。

2.商品包装要求：

2.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

2.2商品包装环保要求

2.2.1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.2.2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

2.2.3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

2.2.4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

2.2.5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

2.2.6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

2.2.7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。