采购需求

一、相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

1.服务内容：为全面掌握焦作市武陟县自然资源和人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化情况，支撑国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作，按照《河南省2022年城市国土空间监测实施方案》要求，开展武陟县2022年城市国土空间监测工作。

2.合同履行期限：按照河南省实施方案要求，2023年3月30日前完成；如遇国家政策调整，按国家、省、市要求的时间节点完成。

3.服务地点：武陟县境内。

4.质量标准：符合国家、省、市相关实施方案和技术规程要求。

5.付款方式：将合格成果提交甲方后一次性支付。

三、采购内容及技术要求

一、标的名称：武陟县2022年城市国土空间监测项目；所属行业：其他未列明行业

二、技术要求：

（一）空间信息细化与补充

空间信息细化与补充应遵循以下要求：

1.应采用2021年度国土变更调查成果中的地类图斑数据作为底图数据，其它监测成果作为参考数据。

2.与监测影像对比，地类未发生变化，且属于需要细化与补充相关信息的，以2021年度国土变更调查数据为底图数据，在新图层细化其位置和范围，并标注相关属性。

3.与监测影像对比，地类发生变化，且现地类属于需要细化与补充相关信息的，以2021年度国土变更调查数据为底图数据，在新图层细化其位置和范围，并标注相关属性。

4.与监测影像对比，实地发生变化，且原地类属于需要细化与补充相关信息，现地类变为不需要细化和补充相关信息的，对其范围进行标注。

5.与监测影像对比，实地发生变化，且变化前后地类均属于不需要细化和补充相关信息的，无需进行处理。

6.空间信息细化时，应按要求在全域范围或城区范围采集监测对象，不受国土变更调查图斑地类的限定。

7.细化城镇住宅用地图斑时，若房屋建筑处于在建状态，无法明确房屋属性时，可不采集。

8.以单体形式采集建筑物时，若房屋密度较高，基于遥感影像等资料难以识别是否为单体建筑时，楼间距在5m以内的多个房屋建筑，可视为整体采集。

（二）交通网络数据更新

1.道路时以实体形式进行采集，须正确表示道路的类别、等级、位置，反应道路网的结构特征、通行状况、分布密度以及与其他要素特别是居民地的关系。

2.交通网络数据应注意与2021年度国土变更调查地类图斑之间的合理关联性，道路中心线、附属设施与交通运输用地图斑范围的关系合理。

3.公路穿过城市的，需要保证公路贯通联通，公路和城市道路两个图层完全重合。

4.城区监测范围外的公路不采集立交桥及构成立交桥的匝道。

（三）水域网络数据更新

水域网络数据应注意与2021年度国土变更调查图斑之间的合理相关性，采集的常年河结构线与水域及水利设施用地图斑范围的关系合理。

采集河流与渠道实体信息时，应保证同一条河流、支流、渠道的连通性。

（四）外业调查

对于内业难以准确判定监测内容的图斑，也无法通过影像特征、专题资料确定属性信息的监测要素，应开展外业调查。

外业调查时，应及时规范记录、整理核查结果，不应采用事后回忆的方式形成调查核查结果。调查核查成果应与内业工作紧密对接，确保外业调查成果完整无误传递到内业环节。

外业调查核查点应从不同位置和角度拍摄至少三张地面实地照片，照片应能完整反应监测对象全景、局部及所需采集属性的特征，能清晰反映加测对象的倾斜摄影截图可作为实地照片提交。

（五）元数据

生产元数据必须在生产过程中的各个环节中与数据同步采集，根据各项生产记录整理生成，不宜在数据采集结束后再进行元数据信息汇编。

部分元数据如果没有响应的内容，可不采集，提交时保留空层。

四、提交成果

1.正射影像成果

2.监测数据成果

（1）城市空间信息数据集

（2）交通网络数据集

（3）水域网络数据集

3.生产元数据

4.实地照片

5.文字成果

（1）项目技术总结

（2）质量检查报告

（3）项目验收报告

四、需要落实的政府采购政策

（一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。