- 我县部分农村采购安装分质供水站采购项目

- 采购需求

本项目的核心产品为： 分质供水站

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分质供水站 | 1、设备基本参数 *设备外观尺寸：长2.76米，宽1.76米，高2米。 *额定水压:0.1-0.3MPa。适合水温:5-40℃。 适用水源水：自来水。 *出水质量:符合饮用标准。冲洗方法:自动冲洗。电压:380V/50hz。 机器功率:2200w。 *2、数字化温控系统，加厚保温净化板，耐-25度低温。 *3、RO反渗透净化技术、臭氧及紫外线双重杀菌。 4、大流量多级泵，4040过滤膜，脱盐率高、通水量、膜寿命更长。 5、配置不锈钢取水口，杜绝生锈。 6、采用优质电磁阀，压力表。 7、配置不锈钢水箱，不锈钢材质高压泵。 8、自动预处理系统、自动控制阀。 9、要求包括免费提供水费充值管理设备，每户配发一个15升水桶，一张水卡； 10、包含设备连接管道、电缆等； 11、含1年托管维护费（包括更换配件、设备耗材等费用） 12、要求设备具备夜间照明灯具（方便村民夜间取水照明使用）； 13、设备必须配备冬季保暖措施，防止设备冻坏； 14、每套设备配置两个取水水龙头； | 13台 | 制造业 |

注: 带*技术性能要求为本次招标实质性要求和条件，需提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。