采购需求

一、相关说明

    - 采购文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为供应商选择所投产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，供应商可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。采购技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

    - 合同履行期限：75日历天

    - 供货（服务）地点：武陟县木栾大道5129号

    - 质量标准：符合国家现行及行业标准

    - 质量保证期：整机质保贰年；核心零部件（压缩机、主板、风扇电机）质保叁年。

5.付款方式：交货并安装完毕后付合同款的80%，剩余20%经验收合格后一次性付清。

6.商品包装要求：

6.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

6.2商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

- 其他要求：无

四、采购内容及技术要求

1.本项目的核心产品为：中央空调（核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见供应商须知）

| 中央空调 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
|  | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机（模块组合式） 2.规格:KT1-1 3.规格:制冷量：197.5kW；制冷额定功率：60.1kW，制热量：219.0kW；制热额定功率：57.1kW | 1台 | 制造业 |
|  | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机（模块组合式） 2.规格:KT2-1、KT3-1、KT4-1、KT5-1 3.规格:制冷量：160.0kW；制冷额定功率：48.94kW,制热量：180.0kW；制热额定功率：47.34kW | 4台 | 制造业 |
|  | 多联机室内机 | 1.名称:多联机室内机 2.规格:N-28 3.规格:制冷量：2800W，制热量：3200W； 风量：288m3/h，静压：10/30Pa， 功率：28W, 标配冷凝水提升水泵,纯热泵 | 24台 | 制造业 |
|  | 多联机室内机 | 1.名称:多联机室内机 2.规格:N-40 3.规格:制冷量：4000W， 制热量：4500W；风量：330m3/h，静压：10/30Pa，功率：35W,标配冷凝水提升水泵，纯热泵 | 2台 | 制造业 |
|  | 多联机室内机 | 1.名称:多联机室内机 2.规格:N-45 3.规格:制冷量：4500W，制热量：5000W； 风量：330m3/h， 静压：10/30Pa， 功率：35W,标配冷凝水提升水泵，纯热泵。 | 6台 | 制造业 |
|  | 多联机室内机 | 1.名称:多联机室内机 2.规格:N-50 3.规格:制冷量：5000W， 制热量: 5600W； 风量：330m3/h，静压：10/30Pa，功率：35W,标配冷凝水提升水泵，纯热泵 | 51台 | 制造业 |
|  | 多联机室内机 | 1.名称:多联机室内机 2.规格:N-56 3.规格:制冷量：5600W， 制热量：6300W；风量：462m3/h， 静压：10/30Pa，功率：50W,标配冷凝水提升水泵，纯热泵 | 44台 | 制造业 |
|  | 多联机室内机 | 1.名称:多联机室内机 2.规格:N-63 3.规格:制冷量：6300W， 制热量：7100W；风量：522m3/h， 静压：10/30Pa，功率：65W,标配冷凝水提升水泵，纯热泵 | 14台 | 制造业 |
|  | 多联机室内机 | 1.名称:多联机室内机 2.规格:N-112 3.规格:制冷量：11200W， 制热量：12500W；风量：1170m3/h， 静压：60Pa，功率：100W，纯热泵 | 9台 | 制造业 |
|  | 多联机室内机 | 1.名称:多联机室内机 2.规格:N-125 3.规格:制冷量：12500W， 制热量：14000W；风量：1440m3/h， 静压：60Pa，功率：140W，纯热泵 | 7台 | 制造业 |
|  | 多联机室内机 | 1.名称:多联机室内机 2.规格:N-160 3.规格:制冷量：16000W， 制热量：18000W；风量：1440m3/h， 静压：60Pa，功率：230W，纯热泵 | 1台 | 制造业 |
|  | 直流式送风机 | 1.名称:直流式送风机 2.规格:风量：1200m3/h， 静压：360Pa，功率：280W, 噪声：41DB（A） | 32台 | 制造业 |
|  | 复合型风管 | 1.名称:空调送风风管 2.材质:酚醛彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:500*200 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:与设备连接采用柔性连接 | 29.15㎡ | 制造业 |
|  | 复合型风管 | 1.名称:空调送风风管 2.材质:酚醛彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:530*130 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:与设备连接采用柔性连接 | 46.16㎡ | 制造业 |
|  | 复合型风管 | 1.名称:空调送风风管 2.材质:酚醛彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:570*150 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:与设备连接采用柔性连接 | 21.44㎡ | 制造业 |
|  | 复合型风管 | 1.名称:空调送风风管 2.材质:酚醛彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:630*200 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:与设备连接采用柔性连接 | 29.17㎡ | 制造业 |
|  | 复合型风管 | 1.名称:空调送风风管 2.材质:酚醛彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:750*130 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:与设备连接采用柔性连接 | 49.92㎡ | 制造业 |
|  | 复合型风管 | 1.名称:空调送风风管 2.材质:酚醛彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:780*150 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:与设备连接采用柔性连接 | 83.02㎡ | 制造业 |
|  | 复合型风管 | 1.名称:空调送风风管 2.材质:酚醛彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1000*130 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:与设备连接采用柔性连接 | 154.15㎡ | 制造业 |
|  | 复合型风管 | 1.名称:空调送风风管 2.材质:酚醛彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1000*150 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:与设备连接采用柔性连接 | 95.2㎡ | 制造业 |
|  | 复合型风管 | 1.名称:空调送风风管 2.材质:酚醛彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1040*200 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:与设备连接采用柔性连接 | 26.14㎡ | 制造业 |
|  | 复合型风管 | 1.名称:空调送风风管 2.材质:酚醛彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1040*250 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:与设备连接采用柔性连接 | 17.26㎡ | 制造业 |
|  | 复合型风管 | 1.名称:空调送风风管 2.材质:酚醛彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1340*200 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:与设备连接采用柔性连接 | 30.64㎡ | 制造业 |
|  | 复合型风管 | 1.名称:空调送风风管 2.材质:酚醛彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1340*250 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:与设备连接采用柔性连接 | 18.7㎡ | 制造业 |
|  | 复合型风管 | 1.名称:空调新风风管 2.材质:酚醛彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:200*120 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:与设备连接采用柔性连接 | 285.6㎡ | 制造业 |
|  | 复合型风管 | 1.名称:空调新风风管 2.材质:酚醛彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:300*200 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:与设备连接采用柔性连接 | 363.82㎡ | 制造业 |
|  | 复合型风管 | 1.名称:空调新风风管 2.材质:酚醛彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:400*200 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:与设备连接采用柔性连接 | 324.6㎡ | 制造业 |
|  | 复合型风管 | 1.名称:空调新风风管 2.材质:酚醛彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:500*200 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:与设备连接采用柔性连接 | 225.98㎡ | 制造业 |
|  | 复合型风管 | 1.名称:新风风管 2.材质:酚醛彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:300*200 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:与设备连接采用柔性连接 | 1320㎡ | 制造业 |
|  | 控制器 | 1.名称:液晶控制器 2.规格:86*86 | 158台 | 制造业 |
|  | ABS风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:250*250 | 24个 | 制造业 |
|  | ABS风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:300*300 | 84个 | 制造业 |
|  | ABS风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:350*350 | 19个 | 制造业 |
|  | ABS风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:550*220 | 6个 | 制造业 |
|  | ABS风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.规格:800*220 | 42个 | 制造业 |
|  | ABS风口、散流器 | 1.名称:单层百叶送风口 2.规格:500*250 | 24个 | 制造业 |
|  | ABS风口、散流器 | 1.名称:单层百叶送风口 2.规格:700*250 | 59个 | 制造业 |
|  | ABS风口、散流器 | 1.名称:单层百叶送风口 2.规格:750*250 | 44个 | 制造业 |
|  | ABS风口、散流器 | 1.名称:单层百叶送风口 2.规格:1000*250 | 14个 | 制造业 |
|  | ABS风口、散流器 | 1.名称:单层百叶送风口 2.规格:1000*300 | 9个 | 制造业 |
|  | ABS风口、散流器 | 1.名称:单层百叶送风口 2.规格:1300*300 | 8个 | 制造业 |
|  | ABS风口、散流器 | 1.名称:新风送风口 2.规格:200*200 | 128个 | 制造业 |
|  | 弯头导流叶片 | 1.名称:风管软接头 2.材质:帆布 | 118.76㎡ | 制造业 |
|  | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试（系统） | 1项 | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:国标紫铜管 2.规格:φ6.35 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验 | 608.83m | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:国标紫铜管 2.规格:φ9.53 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验 | 403.8m | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:国标紫铜管 2.规格:φ12.7 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验 | 444.16m | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:国标紫铜管 2.规格:φ15.88 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验 | 678.33m | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:国标紫铜管 2.规格:φ19.05 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验 | 138.66m | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:国标紫铜管 2.规格:φ22.2 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验 | 314.16m | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:国标紫铜管 2.规格:φ25.4 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验 | 146.25m | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:国标紫铜管 2.规格:φ28.6 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验 | 79.08m | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:国标紫铜管 2.规格:φ31.75 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验 | 27.08m | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:国标紫铜管 2.规格:φ38.1 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验 | 22.75m | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:国标紫铜管 2.规格:φ41.3 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验 | 237.25m | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:国标紫铜管 2.规格:φ50.88 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验 | 62.83m | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.名称：分歧器 2.规格：HFQ-102F | 102个 | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.名称：分歧器 2.规格：HFQ-162F | 19个 | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.名称：分歧器 2.规格：HFQ-242F | 8个 | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.名称：分歧器 2.规格：HFQ-302F | 18个 | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.名称：分歧器 2.规格：HFQ-562F | 4个 | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管 | 1.名称：分歧器 2.规格：HFQ-682F | 1个 | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称：分歧器 2.规格：MF56 | 5个 | 制造业 |
|  | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称：分歧器 2.规格：MF68 | 1个 | 制造业 |
|  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC De25 4.连接形式:粘接 | 388.61m | 制造业 |
|  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC De32 4.连接形式:粘接 | 357.57m | 制造业 |
|  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC De40 4.连接形式:粘接 | 176.47m | 制造业 |
|  | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1橡塑保温 2.绝热厚度:20mm | 7.08m³ | 制造业 |
|  | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.刷油除锈要求：轻度除锈，刷防锈漆两遍 | 432.56kg | 制造业 |
|  | 制冷剂 | 1.类型:R410a | 200kg | 制造业 |
|  | 空调水工程系统调试 | 空调水工程系统调试 | 1项 | 制造业 |
|  | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:φ20 | 5711m | 制造业 |
|  | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:砖、混凝土结构内 3.规格:RVVP2ⅹ0.75 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 | 3800m | 制造业 |
|  | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:砖、混凝土结构内 3.规格:BV2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 | 5733m | 制造业 |
|  | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:300*200 3.材质:钢制 | 36m | 制造业 |
|  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV3X16+2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内敷设 | 23m | 制造业 |
|  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV3X25+2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内敷设 | 5m | 制造业 |
|  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV3X35+2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内敷设 | 33m | 制造业 |
|  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV3X50+2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内敷设 | 9m | 制造业 |