2023年度武陟县西陶镇众盛肉制品加工项目采购需求

1.本项目的核心产品为： 制冷系统机组1

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷系统机组1 | - （1）压缩机头：单级低温螺杆压缩机 - （2）组合方式：4 并联 - （3）机组装机功率（KW）：≤596 - （4）冷凝方式：蒸发式冷凝 - （5）蒸发温度（℃）/冷凝温度（℃）：-42/+35（可调节） - （6）冷量（KW)：≥556 - （7）输入功率（KW）：≤341.6 - （8）能效比 COP：≥1.63 | 套 | 1 | 工业 |
| 2 | 制冷系统机组2 | - （1）压缩机头：单级低温螺杆压缩机 - （2）组合方式：3并联 - （3）机组装机功率（KW）：≤447 - （4）冷凝方式：蒸发式冷凝 - （5）蒸发温度（℃）/冷凝温度（℃）：-42/+35（可调节） - （6）冷量（KW)：≥417 - （7）输入功率（KW）：≤256.2 （8）能效比 COP：≥1.63 | 套 | 1 | 工业 |

2.商务要求

1.合同履行期限：自合同签订之日起30日历天。

2.供货安装地点：焦作市武陟县西陶镇华孟路农场西侧焦作市众盛食品有限公司

3.质量标准：符合国家及行业有关标准。

4.质量保修期：三年。

5.付款方式：签订合同后预付合同总价的30%，项目全部完成并验收合格后付清剩余款项。

3.其他要求

1.售后服务：中标人提供设备保修电话服务；可以提供应急维修调配服务，在接到正式通知后2个小时内响应，24小时内到达现场进行检修。

2.商品包装要求：

2.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

2.2商品包装环保要求

2.2.1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.2.2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

2.2.3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

2.2.4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

2.2.5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

2.2.6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

2.2.7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。