- 采购需求

1.采购内容及技术要求

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 |  | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六列打条机 | 包装主机 | 1.填充重量：15g/袋，误差±0.01g； 2.包装速度：70-100包/分钟(单列）； 3.电源规格：50HZ/AC220V/5.5KW； 4.尺寸：≥1685mm*1300mm*2005mm（长*宽*高）； 5.机身物料：304#不锈钢； 6.纵封易撕口滑动。 | 1台 | 工业 |
|  |  | 激光打码机 | - 输出功率≥10W/30W,双微高速扫描振镜,激光波长≤10.6微米； - 标刻范围≤50mm*500mm-175mm*175mm，定位精度≤0.01mm； - 标刻焦距≤160mm，标刻速度≤14000mm/s； - 4.≥10英寸触摸显示屏，标刻内容：中英文，数字图形日期时间序列号等，标识格式：CAD标准字体近30种二位代码和条形码等。 |  |  |
|  |  | 真空上料机 | 1.输送量：≥100-500Kg/hg； 2.耗气量：≤360L/min； 3.供气压力：≥0.4-0.6Mpa； 4.材料：304不锈钢。 |  |  |
|  |  | 成品提升机 | 1.尺寸：≥900mm*400mm*600mm（长*宽*高）； 2.机身材质304材料； 3.功率：≥0.75KW； 4.输送量：≥1-60m/min。 |  |  |

2.商务要求

1.合同履行期限：30日历天

2.质量标准：符合国家及行业有关标准。

3.质量保修期：一年。

4.付款方式：签订合同后预付合同总价的60%， 供货完成且设备调试运行正常，并验收合格后，无质量问题一次性付清剩余合同价款。

3.其他要求

1.售后服务：成交人提供设备保修电话服务；可以提供应急维修调配服务，在接到正式通知后2个小时内响应，24小时内到达现场进行检修。

2.商品包装要求：

2.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

2.2商品包装环保要求

2.2.1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.2.2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

2.2.3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

2.2.4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

2.2.5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

2.2.6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

2.2.7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。