采购需求

- 一、相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

- 二、商务要求：

1.合同履行期限：合同签订之日起25日历天。

2.供货、安装（服务）地点：武陟县区域内。

3.质量标准：符合国家现行及行业标准。

4.质量保证期：三年。

5.付款方式：全部供货、安装完毕，经第三方验收（验收所需费用由中标人承担）合格后付合同款95%，剩余5%一年后一次性付清。

6.商品包装要求：

6.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

6.2商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、其他要求：

售后服务要求：

1.故障响应时间：7×24×365全年实施故障响应，接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修并解决问题。

2.产品质量保证期从产品验收合格之日起计算，易损件及消耗品不在质保范围内。在质保期内，维修、保养、配件供应(消耗品除外)免费。

3.供应商对设备进行终身维修，只收取人工和零部件成本费。施工期内如有设备故障，供应商在接到采购人通知后2天内派人至现场维修(本市范围内24小时到达)。

4.如货物经供应商两次维修仍不能达到约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

5.在采购人未完全掌握设备使用技术前，供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

6.乙方负责设备的安全施工管理。

7.质保期外的售后服务按招标文件和供应商的投标文件执行，如招标文件没有规定，可由双方另行约定。

8.培训要求：供应商负责对采购人操作、维修人员和有关技术人员进行培训，使之完全掌握全部使用技术。

四、采购内容及技术要求

本项目的核心产品为： 触控一体机 （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 班班通多媒体部分 |  |  |  |  |
| 1 | 触控一体机 | 一、硬件要求： A.屏体规格 1.★尺寸≥75英寸,采用LED背光,液晶A规屏; 全屏显示比例16:9。 2.屏幕物理分辨率≥3840*2160。 3. ★色域覆盖率不低于NTSC 90%，显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高。（投标文件中提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） B.整机外观 1.采用＜4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体，硬度≥莫氏7级。 2.整机具备抗强光干扰性能，在强光照下保证正常触控、书写。 C.触控性能 1. ★采用红外触控技术，Windows和安卓系统中均支持20 点触控，触摸精度≤±1mm，书写延迟＜30ms,触摸分辨率≥32767*32767。（投标文件中提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 2.具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响教学进程顺利进行。 D.内置电脑配置 1.★采用插拔式模块化电脑，采用OPS-C 标准的80pin针口设计，屏体与插拔式电脑无单独连接线。 2、★内置电脑CPU不低于Intel第10代i5或以上配置；内存：≥8G DDR4或以上配置;硬盘：≥256G固态硬盘或以上配置，具备4个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）。 E.硬件系统 1.具备OPS系统还原，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 2．只需部署一根网线，即可满足实现Windows、Android双系统有线网络连通。 3. 内嵌安卓系统，CPU≥四核，具备ROM不小于8G，RAM不小于2G，内嵌安卓系统版本不低于8.0。 4.★整机内置非独立的高清摄像头，不低于1300万像素；视场角≥120°；内置非独立外扩展的不低于4路的阵列麦克风；（投标文件中提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 5. ★整机具备不低于2.0声道音响，总功率大于30W，且距离一体机扬声器10米处声压级不低于70dB。（投标文件中提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 6. 支持手势识别熄屏，可通过多指长按屏幕实现熄屏及唤醒功能。 7. 整机具备窗口下移功能，且可通过不少于2种方式恢复显示窗口。 8. ★整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求。（投标文件中提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） F.硬件面板 1. 前置多键合一功能，包含设备的开机、节能熄屏、关机操作； 2. 整机前置物理功能按键不少于6个，至少包括电源、音量+、音量-、主页、护眼等功能。 G.硬件接口 1.★整机前置接口：USB≥2，HDMI≥1 ，Type-C≥1，且前置接口具备防撞挡板设计。（投标文件中提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 2. 整机后置接口：USB≥2，VGA≥1，RJ45≥1，HDMI≥1等。 H.师生护眼 1. ★触控一体机具有物理防蓝光功能，符合GB 40070-2021视力防护标准，蓝光危害为RG0豁免级。（投标文件中提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 2. 面板玻璃表面防眩光效果明显。 二、智慧软件模块 A.主界面与登录 1.提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统，将教师授课常用应用放至主界面，单击即可打开应用，方便教师快捷调用软件。 2. 支持账号密码、扫码等多种登录方式，支持应用登录联动功能，教师登录系统后打开其他应用，可进行快捷登录，无需再次输入账户密码。 B教学云平台 1．教学资源需覆盖小初高全学段，能够按学科、版本、章节自动筛选，提供与当前课程相匹配的所有课件、教案、试题、素材、可交互式网络画板等教学资源。 2．为方便教师快速查找所需资源，教学课件、教案、试题、素材、可交互式网络画板等教学资源支持智能搜索。 3．★老师个人账号无需完成特定任务，提供免费云存储空间，教师可以分类管理个人的教学资源，提供资源上传、分享、等功能，可以直接将云盘资源加入备课，可以直观查看云盘空间资源占用情况，且支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 C备授课功能。 1.老师可以更换课件背景颜色；应有多种图片背景模板，并支持自定义图片背景;提供五线谱、田字格、等学科背景； 2.学科工具：提供多门学科教学工具。 3.具备书写工具功能;提供翻页、擦除、聚光、放大等功能,提供手势擦除功能。 4.擦除工具：软件提供多种擦除方式，包括点擦除和擦除全部内容。 5.具备PPT课件功能：满足老师在软件中使用PPT课件功能,并可将批注嵌入至PPT中做注释保存。 6. 提供预置的高质量课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查。 D资源中心：提供海量网络教学资源，包括课件、微课视频、题库、音视频图片等，并可根据年级、学科、版本进行分类检索，教师可根据需要免费使用。 E多屏互动软件系统 1. 支持手机移动端与PC端通过智能搜索或扫描二维码方式连接, 支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 2. 可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注。 3. 软件具备课件播放功能，可以一键打开电脑桌面课件并播放，课件支持播放列表，可快速选择PPT或白板课件进行播放。 | 107台 | 工业 |
| 2 | 视频展台 | 1.★摄像头≥1300万像素；采用USB五伏电源直接供电，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，有效防止积尘，方便布线和返修。 2.支持A4大小拍摄幅面，整机壁挂式安装。 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4.支持展台拍照后，对成像画面进行批注、旋转、缩放等功能。 | 107台 | 工业 |
| 3 | 推拉绿板 | 1、★结构：左右推拉结构，支持电子产品偏置或居中镶嵌式安装。分内外双层，内层为固定书写板采用无固定件安装，与电子产品正面平齐；外层为滑动书写板，可左右推拉。 2、规格：外径≥4000mm×1250mm，确保与电子产品尺寸的有效对接，并可根据学校实际情况进行调整。 3、★书写面板：材质采用优质烤漆钢板，板面厚度≥0.30mm，涂层为丙烯酸树脂漆；颜色：墨绿色；硬度：涂层硬度≥9H；光泽度：光泽度＜12%，无明显眩光；板面书写流畅，笔记均匀。 4、衬板：采用防潮、吸音、挺度好的聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，写字时手感好，板面不颤动。 5、★粘结剂：采用黑板专用无苯万能胶，粘合强度高，不易脱胶；游离甲醛释检测结果≤0.015g/kg。（投标文件中提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 6、边框：材质采用高档亚光香槟色铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；其色泽柔和、不反光，在灯光下无明显眩光，有效保护学生视力；书写边框：内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；外框：横（立）框均采用双层加强结构，确保牢固安全轨道与边框一体化设计，隐藏式U型双凹槽吊轨，支持滑动板T型垂直吊装；轨道外有护板，可有效保护轨道。 7、包角：采用抗疲劳ABS工程塑料插角，模具注塑一次成型，圆角无毛刺。 8、滑轮：每块滑动板安装4组滑轮（滑轮数量≥12个），滑轮组隐形安装；上轨采用减震消音双吊滑轮2组（8个），下轨采用单滑动平移轮（4个），确保滑动板推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 9、除尘装置：粉尘刷与定位滑轮组一体化设计，安装于滑动板下方，方便清扫粉笔头、粉笔灰；下框两侧配置抽拉式粉尘盒，可拆卸清洁。 10、★安全性：各相对运动部件之间预留安全距离，保证使用者安全，不会挤手；黑板固定要考虑到墙体的特殊性，保证黑板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 | 107套 | 工业 |
| 4 | 集控系统 | - 常见的操作系统都可登陆平台，比如Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆进行操作。 - 实时监测互联网中已连接的触控一体机设备使用状态，可远程监测设备开关机状态、CPU使用率、系统盘使用状况、内存使用率等相关设备数据。 - 学校可控制联网的触控一体机整机的关机。 - 支持信息发布功能，包括文字、视频等格式。 - 可通过管理平台对设备进行远程管理。支持按照年级、班级自定义触控一体机名称，方便管理员对应管理。 - 集控系统软件终身免费使用及免费升级。（投标文件中提供承诺书并加盖生产厂家公章，格式自拟） | 107套 | 软件和信息技术服务业 |
| 录播教室录播设备部分 |  |  |  |  |
| 5 | 高清录播主机 | 一.整体设计 1.主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式架构设计，非PC、服务器架构。主机为标准1U机架式设备，便于安装部署，并要求录播主机为非壁挂式架构，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力。 2.功能设计：要求主机功能高度集成化，需具备录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能功于一体，无需额外增加跟踪主机、互动主机等其他主机。 3.节能环保：应具有嵌入式低功耗环保特性，需采用不高于DC36V安全电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过40W。 4.平台对接：要求支持无缝对接视频资源管理应用平台，实现主机录制生成的视频文件自动上传平台归档。 二.主机性能 1.视频输入输出：具备高清视频输入接口3G-SDI in≥4、HDMI in≥2；高清输出接口HDMI out≥3；且采集和输出分辨率均支持1080P@30fps。 2.视频编解码：支持标准H.264视频编解码协议，要求支持1080P30fps、720P30fps分辨率格式编解码。 3.★POC一线通：支持连接摄像机与主机之间通过一根SDI线进行供电、控制、视频信号同传，不接受使用转接器的方式。 4.音频输入输出：具备数字音频输入接口Digital mic≥6、线性音频输入接口Line in≥2；线性音频输出接口Line out≥2。 5.音频编解码：采用AAC音频编解码协议标准，并支持音频处理功能。 6.网络接入：具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应。并要求支持IPv4、IPv6双协议栈。（投标文件中提供双协议栈网络配置界面截图并加盖生产厂家公章） 7.★存储容量：内置不少于2T存储空间，用于录制视频文件的本地存储。 8.主机控制：具备Console控制接口≥2，支持RS232/422协议。 9.外设连接：具备USB 2.0接口≥2，可用于连接U盘等外设。 三.其它要求： 1）为确保产品质量，所投高清录播主机通过CCC国家强制性产品认证，申请人、生产厂商为同一厂家。（投标文件中提供证书复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 2）高清录播主机整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥200000小时。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告的复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 3）为方便教师设计与制作精品课，所投录播主机生产厂家具有与国家级精品课程团队联合编写过针对“精品课”活动的立体化教材。(投标文件中提供图书在版编目（CIP）数据截图并加盖生产厂家公章) 4）录播主机提供厂家对此项目的参数证明函。（投标文件中提供证明函并加盖生产厂家公章，格式自拟） | 4台 | 工业 |
| 6 | 录播导播软件 | 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 9.所投录播导播软件生产厂家通过知识产权管理体系认证。（投标文件中提供证书的复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 10.所投流媒体导播功能取得计算机软件著作权登记证书。（投标文件中提供证书的复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） | 4套 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 录播管理软件 | 1）★系统安装在终端内，支持远程和本地导播模式，远程导播兼容多种内核的浏览器。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告的复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 2）★系统支持实时显示录制信息，包括录制时长、视频分辨率、主机IP 等信息并能够显示硬盘容量。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告的复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 3）支持全自动、半自动、手动三种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 4）支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。 5）支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 6）支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 7）支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 8）★导播预览通道，支持视频通道名称的编辑，在输入源通道窗口内可切换选择输入的SDI信号。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告的复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 9）录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机。采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。 10）支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。 11）支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 12）所投录播管理软件生产厂家通过知识产权管理体系认证。（投标文件中提供证书复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） | 4套 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 录播在线互动软件 | 1.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。 2.★互动创建：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 3.互动方式：提供“授课”和“会议”两种互动模式，其中“授课”模式贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 4.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080P@30FPS画质，支持网络自适应功能。 5.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。（投标文件中提供上述功能软件界面截图并加盖生产厂家公章） | 4套 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 高清摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素≥207万 4.焦距：≥22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：≥254 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.★电源支持：支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告的复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 18.★整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告的复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） | 16台 | 工业 |
| 10 | 高清摄像机管理软件 | 1. 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2. 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3. 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 9. 所投高清摄像机管理软件取得相关计算机软件著作权登记证书。（投标文件中提供证书的复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） | 16套 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 教师定位摄像机 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H）×1080（V) 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7. 产品无故障运行时间MTBF＞60000小时。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告的复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） | 4个 | 工业 |
| 12 | 学生定位摄像机 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H)×1080（V) 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7. 产品无故障运行时间MTBF＞60000小时。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告的复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） | 4个 | 工业 |
| 13 | 教师定位摄像机软件 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 7. 所投教师定位分析相关软件取得著作权登记证书（投标文件中提供证书的复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） | 4套 | 软件和信息技术服务业 |
| 14 | 学生定位摄像机软件 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 4. 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 5. 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 6. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 7. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 8. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 9. 所投学生定位分析相关软件取得著作权登记证书（投标文件中提供证书的复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） | 4套 | 工业 |
| 15 | 数字音频矩阵 | 1.48K采样率，高速DSP处理芯片。 2.★内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。 3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。 4.频率响应：20-20KHz。 5.THD+N：≤0.003 。 6.动态范围：≥100dB。 7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。 8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。 9.支持全功能矩阵混音功能。 10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。 11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 | 4台 | 软件和信息技术服务业 |
| 16 | 数字音频处理软件 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.直观、图形化软件控制界面。 3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息； 4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围； 5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； 6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变； 7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。 | 4套 | 软件和信息技术服务业 |
| 17 | 指向性话筒 | 1. 单体：背极式驻极体 2. 指向性：超心型 3. 频率响应：40Hz—16kHz 4. 低频衰减：内置 5. 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 6. 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 7. 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 8. 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） 9. 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） 10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA | 24支 | 工业 |
| 18 | 录制面板 | 1. 采用物理按键，在讲台上镶嵌式安装方式； 2. 控制接口：RS232； 3. 信号指示灯：支持； 4. 支持一键式系统电源开关控制； 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式； 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面； 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室； 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式； | 4个 | 软件和信息技术服务业 |
| 19 | 电源管理器 | 1. 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2. 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3. 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 4台 | 软件和信息技术服务业 |
| 20 | 视频资源管理平台 | 1.信息管理功能 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。（投标文件中提供平台首页公告截图并加盖生产厂家公章） （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限，可设置高标清转码清晰度码流。 （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。（投标文件中提供添加和修改的功能界面截图并加盖生产厂家公章） （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。（投标文件中提供S-T功能界面、编辑界面截图截图并加盖生产厂家公章） （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （13）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。（投标文件中提供功能界面截图并加盖生产厂家公章） （14）★存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。（投标文件中提供功能界面截图并加盖生产厂家公章） （15）所投录播设备的智能教学信息处理系统取得相关自主知识产权。（投标文件中提供证明文件的复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 2.直播点播功能 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。（投标文件中提供转发高标清设置功能界面截图并加盖生产厂家公章） （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理功能 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）★提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。（投标文件中提供微课软件客户端在平台下载界面截图并加盖生产厂家公章） （3）★微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。（投标文件中提供软件界面截图并加盖生产厂家公章） （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 （5）微课制作软件相关软件取得著作权证书。（投标文件中提供证书的复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 4.移动APP应用服务 （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持Android系统，可与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）★移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。（投标文件中提供APP功能界面截图并加盖生产厂家公章） （5）移动学习软件相关软件取得著作权证书。（投标文件中提供证书复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） （6）教学视频资源管理系统相关软件取得著作权证书。（投标文件中提供证书复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） | 4套 | 软件 和信息技术服务业 |
| 21 | 无感扩音麦克风 | 1.类型：360°全指向数字阵列麦克风。 2.内置嵌入式软件和音频处理模块，免配置即插即用；无需使用额外的音频处理主机。 3.拾音距离：不小于3米拾音距离。 4.支持本地扩音，无需通过调音台、音频处理器等设备即可直接连接扬声器进行麦克风扩音。 5.音频输出接口：line out（3.5mm）≥1。 6.USB接口：USB 2.0≥1。 7.灵敏度：不低于-26dBFS。 8.信噪比：不小于64dB(A计权)。 9.频率响应：20Hz-16kHz。 10.采样率：不小于32K采样的宽带音频采样。 11.系统最大声压级：不小于110dB SPL。 12.总谐波失真（THD）：≤3%。 13.供电：USB DC5V。 | 4个 | 工业 |
| 22 | 扩声音频处理软件 | 1.具备音频效果自适应校准能力，在不同场地均能实现自动校准，无需配手工配置。 2.具备自动混响抑制算法，有效抑制教室混响时间，提升音质效果。 3.具备自动增益功能，在拾音范围内，无论演讲者距离麦克风的距离远或近，均能实现音量恒定输出。 4.具备反馈抑制功能，有效抑制啸叫现象。 5.具备智能噪声抑制功能，抑制量不低于35dB。实现智能识别和抑制背景常态噪音的应用，如空调等噪声实现自动检测和消除。 6.音频端到端延时≤18ms，扩声听感无回声。 | 4套 | 软件和信息技术服务业 |
| 23 | 有源互动音箱 | 1.有源音箱，无需额外配置功放设备。 2.标准3.5mm音频接口，连接麦克风无需其他设备协议转换。 3.功率不小于8W+8W。 4.信噪比不小于85dB。 5.频响范围不小于70Hz-20kHz。 | 4对 | 工业 |
| 录播教室多媒体部分 |  |  |  |  |
| 24 | 导播电脑 | ★1、处理器：国产处理器≥ 8核主频2.7GHz； 2、内存：≥8G DDR4 内存； 3、硬盘：≥256G SSD； 4、显卡：独立显卡≥2G； 5、网卡：≥1个10/100/1000Mbps以太网口； 6、电源：≥200W节能电源； 7、机箱：≥标准立式机箱，静音设计，体积≥13L，机箱具备硬盘减震结构设计； 8、键鼠：USB有线光电抗菌键盘及鼠标，键盘具备IPX7级及以上防水功能； 9、显示器：23.8英寸或以上尺寸，分辨率1920*1080； 10、操作系统：国产操作系统； | 4台 | 工业 |
| 25 | 无线领夹话筒 | 1、采用UHF超高频段，全新音频电路构架，数字静音、数字音量调节； 2、先进的自动对频技术，仅需一键操作即可自动同步接收、发射工作频率，方便客户使用； 3、独特ID码设计，具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象； 4、采用真分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关： 6、接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作； 7、高端液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 技术参数： 1、射频范围: UHF537-587.3MHZ 2、可调范围 :约50 MHz 3、信道数目：200个 4、频率间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%（-10℃—﹢50℃） 6、综合T.H.D. :<1% @1kHz 7、音频响应 : 50Hz-15kHz 8、天线接口：TNC/50Ω 9、发射器拾音头：电容式 10、发射器供电方式：两节AA电池 11、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率） | 4台 | 工业 |
| 26 | 音箱 | 1、额定/峰值功率：60W/120W； 2、额定阻抗：8Ω； 3、特性灵敏度：88dB/w/m； 4、输出声压级：107dB/W/m(Continues)； 113dB/W/m(Peak)； 5、额定频率范围（-3dB）：80Hz－18KHz； 6、辐射角度（H×V）：90°×50°； 7、扬声器单元：LF：6.5"×1，HF：2"×1； 8、箱体材料：中密度纤维板； 9、输入接口：接线盒； 10、吊挂点：专用壁挂； | 4对 | 工业 |
| 27 | 交互黑板 | 一、显示及触控参数要求： 1. ★屏幕采用86英寸UHD 超高清液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，可视角度≥178°。 2.★交互黑板液晶屏显示部分屏幕贴合方式采用全贴合工艺，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。（投标文件中提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 3.屏幕图像分辨率达≥3840*2160。 4. 屏幕色彩覆盖率不低于120%，屏幕最高灰阶 256 灰阶。 5. ★整机在Windows与Android系统下均支持不少于20点同时触控及书写，触控书写延迟＜20ms。（投标文件中提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 6. 智能交互黑板表面玻璃厚度小于4mm，硬度不低于莫氏7级； 二、嵌入式系统参数要求： 1.内置嵌入式安卓系统版本不低于11.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2.整机在任意通道下通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容。 3. ★通过多指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。（投标文件中提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 4.能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 5.在同一局域网环境下，支持通过移动端扫描二维码的方式实现整机文件共享及板书内容共享。 三、内置电脑参数： 1. ★采用抽拉内置式模块化电脑，采用Intel通用OPS标准80pin接口，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2. ★内置电脑CPU不低于Intel第十代i5或以上配置；内存：≥8G DDR4或以上配置;硬盘：≥256G固态硬盘或以上配置，具备5个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）。 四、整机要求： 1. 整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机前朝向面板支持教师用作黑板书写板书，黑板可支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写；两侧普通黑板采用工业级黑色金属材质纳米镀膜，为方便使用教学教具，两侧黑板支持磁性材质教具吸附功能。 2.为方便教师使用，常用按键均为前置设计，且具备电脑还原物理按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 3.★整机内置2.1声道扬声器，前置15W中高音扬声器2个，后置20W低音扬声器1个，可单独对高音、低音、平衡音进行调整，谐振频率低于300Hz。（投标文件中提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 4.智能交互黑板具有物理防蓝光功能。 5.设备支持录屏及简易录播功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 6.为方便不同身高的老师课堂使用，可通过不少于3种方式实现屏幕显示窗口下移，方便快捷，并可进行触控批注。 7.具备≧1路VGA;≧1路Audio;1路HDMI2.0;≧1路Android USB;≧1路RS232;≧1路RJ45接口。 8. ★ 为充分满足用户实际使用需求，前置面板需具有以下输入接口：不少于1路标准HDMI接口、2路双通道USB3.0接口及1路USB全功能Type-C接口。（投标文件中提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 9.★智能交互黑板须整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求，屏幕功率不高于350W。（投标文件中提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 五、白板教学系统： 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2. 软件具备页面参考辅助线、辅助线，移动单个素材时，可以提示水平、垂直对齐位置，方便课件排版。 3. ★具有教育云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于200GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用。 4.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 5. ★支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 6.书写：支持多笔同时书写，可自由选择笔颜色及粗细，支持手势擦除。 7.文件导入：支持授课时本地导入并打开图片、音频、视频等多媒体文件。 8.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足不同演示需求。 9. ★PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，支持工具菜单收起与打开，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件； 六、微课工具系统： 1.桌面录制、桌面及摄像头录制等不少于2种录制方式；在桌面及摄像头录制场景下，任意界面下均能自动侦测摄像头，可识别出展台摄像头，同时支持摄像头画面的切换、移动及大小的调整； 2. ★录制的视频本地自动存储，可上传至云端本支持云端管理，并实现删除、剪辑、添加知识点说明等，同时可进行分享，结束录制即生成回看视频，可快速浏览录制情况； 3.扫码分享即可开通直播，支持手机端、pc 端观看，同时可进行课堂评论，极享视听体验；开通直播后生成直播海报、直播码，易于分享，多人观看无压力 | 4套 | 工业 |
| 28 | 多媒体讲桌 | 1.材料要求：金属木纹水转印桌面、冷轧钢板桌体、主构架和前双U型塑钢桌脸,塑钢扶手； 2.外观要求：正前方采用双U型设计，双色套印，方便印校徽/LOGO。前后桌体采用“树杈”造型，并与“树叶”型散热孔相呼应。扶手采用ABS塑胶材质，分层设计，即美观结实，又加固强度；整体外观立体感强，层次分明，流线型设计,无菱角，保护师生安全； 3.尺寸要求：长宽高（CM），1100*590*1010 ； 4.安装：桌体采用拆装设计,桌体柜门左右开启。 | 4套 | 工业 |
| 29 | 讲桌显示器 | 21.5英寸，显示比例16:9，LED背光，分辨率1980*1020，灰阶响应时间2ms，亮度250 nits，配套键盘鼠标，配合黑板同步显示。 | 4套 | 工业 |
| 30 | 桌椅（含观摩室） | 根据教室人数定制（50+30） 学生桌椅： 桌凳底脚用25mmx50mm管厚1.2mm的方管，书斗横梁桌椅横梁用25mmx25mm管厚1.2mm的方管，升降滑道用1.2mm厚冷轧钢板，用25mmx25mm管厚1.2mm的方形/圆管铁管，放书包台铁斗用一次成型0.6mm厚铁板做成。台面板 用18mm厚的中纤板注塑封边板，凳面240mm*340mm*18mm厚的中纤板注塑封边板。钢材表面经过除锈，静电喷涂等工艺，灰白色。 观摩室座椅： 1、 背(海绵最厚点厚度8CM)：聚氨脂高回弹一次成型海绵外覆专业座椅面料，内衬精压胶合板，背壳为ABS工程塑料一次成型，采用独特的吸音气孔设计，具有完美的全场吸音效果。 2、 座垫(海绵最厚点厚度8.5C：聚氨脂高回弹定型海绵外覆专业座椅面料，使座椅在长时间使用下不变形，坐垫塑壳为ABS工程塑料一次成型，采用独特的吸音设计，具有完美的全场吸音效果。 3、坐垫翻起可采用缓冲慢回弹也可采用双弹簧回复，座板回复时无杂音，复位精准，也可采用双扭簧回弹设计，复位准确，底噪音。 4、 扶手：实木板表面油漆处理，还可采用一体成型的聚氨脂自结皮扶手，或采用菠萝格实木、橡胶木等制作（表面可喷制成红胡桃色，黑胡桃色、本色，韩国红或其它任何颜色）。 5、 扶手框与脚采用优质A级冷扎板模压成型，扶手框铁皮厚1.5MM，脚部主架方管为40*80*1.5MM，脚片厚度为1.5MM。表面经过抛光，磷化处理，后经静电喷塑而成，不易生锈。 6、排椅尺寸：每座椅面内宽480mm，扶手宽80mm，地面到座面高420mm，地面到背高990mm，横侧面宽700mm，单独脚片距离250mm，两个脚片之间的对中的尺寸为570mm，一般排距为900—1000mm | 4套 | 工业 |
| 31 | 观摩室电视 | ≥60寸，含壁挂架或吊架，带HDMI高清接口，支持4K超高清 | 8台 | 工业 |
| 32 | 空调 | 立式柜机，3匹冷暖空调（听课教室用） | 4台 | 工业 |
| 33 | 空调 | 天井机（吸顶式），5匹冷暖空调（主讲教室用） | 4台 | 工业 |
| 34 | 交换机 | 16口千兆网络交换机 | 4台 | 工业 |
| 35 | 机柜 | 1.2米标准网络机柜 | 4个 | 工业 |
| 36 | 笔记本电脑 | 国产自主品牌 4核芯片 8G内存 256G固态硬盘 集成显卡 | 4台 | 工业 |

五、需要落实的政府采购政策

- （一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。

- （二）节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。

- （三）信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附扫描件或复印件）。