采购需求

- 一、相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

- 二、商务要求：

1.合同履行期限：合同签订之日起25日历天。

2.供货、安装（服务）地点：武陟县区域内。

3.质量标准：符合国家现行及行业标准。

4.质量保证期：三年。

5.付款方式：全部供货、安装完毕，经第三方验收（验收所需费用由中标人承担）合格后付合同款95%，剩余5%一年后一次性付清。

6.商品包装要求：

6.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

6.2商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、其他要求：

售后服务要求：

1.故障响应时间：7×24×365全年实施故障响应，接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修并解决问题。

2.产品质量保证期从产品验收合格之日起计算，易损件及消耗品不在质保范围内。在质保期内，维修、保养、配件供应(消耗品除外)免费。

3.供应商对设备进行终身维修，只收取人工和零部件成本费。施工期内如有设备故障，供应商在接到采购人通知后2天内派人至现场维修(本市范围内24小时到达)。

4.如货物经供应商两次维修仍不能达到约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

5.在采购人未完全掌握设备使用技术前，供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

6.乙方负责设备的安全施工管理。

7.质保期外的售后服务按招标文件和供应商的投标文件执行，如招标文件没有规定，可由双方另行约定。

8.培训要求：供应商负责对采购人操作、维修人员和有关技术人员进行培训，使之完全掌握全部使用技术。

- 四、采购内容及技术要求

本项目的核心产品为 生物显微镜（500倍）（核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）。

| 小学数学教学仪器 注：本表所列配备数量为2套的总数量，供货时每套配备数量为下表所列配备数量除以2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 1 | 计算器 | 小学简易型。符合《电子计算器通用标准》（GB/T4967–1995），符合国家教育部颁布的《课程标准》要求，可完成课程标准提出的教学任务和教学内容。 | 台 | 70 | 工业 |
| 2 | 卷尺 | 长度：20m；尺带塑胶制造，尺盒由硬塑料制造。 | 个 | 46 |  |
| 3 | 软尺 | 1.规格：2000mm，最小分度值为1mm，宽度13mm。2.尺面光洁，刻度线清晰，无断线、无污迹。3.软尺能承受20N拉力不断裂。 | 个 | 46 |  |
| 4 | 托盘天平 | 1．演示用，最大称量：500g，最小分度值1g。2.双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。3.配五等砝码及镊子一套。4.标尺光洁平直，连接部位紧固，分度线均匀，游码起点对零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时游码不移位，刀子垂直紧固。 | 台 | 4 |  |
| 5 | 简易天平 | 适用于小学数学教学用。等臂双吊桶非自动天平，最大载荷200g，分度值1g，槽码用金属制：10g：16个，5g：8个。允许误差：分别0.5g和0.3g。吊桶容积为200mL，可称量液体。吊桶能自动调整方向，保持垂直与水平面。 | 台 | 46 |  |
| 6 | 弹簧度盘秤 | 1.适用于小学数学教学用。2.规格：指针式。3.最大称量1kg，最小称量50g，分度值5g。4.其它技术要求符合国家相关规定。 | 台 | 4 |  |
| 7 | 弹簧秤 | 规格：质量单位，2.5kg。使用方便，使用时，取出内藏式上环，转动调零罗母，使指针对准零位，将重物挂在秤钩上，待指针稳定后，读被称物重。 | 个 | 4 |  |
| 8 | 电子停表 | 1.读数分辩率：0.1s，液晶显示。2.表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖配合紧密，无明显的缝隙。3．有防震、防水功能，电池更换周期1.5年。 | 块 | 24 |  |
| 9 | 三角板 | 1.工程塑料制品，教师演示用，60°、45°各1。2.三角板由两块直角三角板组成，其中一块为等腰直角三角板。3.三角板由工程塑料一次性成型制作而成，带把手。4.不等腰直角三角形其一内角为30°，三角板刻线均匀、清晰、无断线。 | 套 | 24 |  |
| 10 | 圆规 | 演示作图用，附橡皮脚。工程塑料制品，圆规长度500mm，圆规两脚张开松紧可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位，采用橡胶摩擦定位，便于演示。 | 套 | 8 |  |
| 11 | 量角器 | 演示用；塑料制，直角度分度线为0°～180°和180°～0°双向标度，最小分度值为1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边有直尺，直尺的最小分度值为1cm；半圆直径为500mm～510mm。 | 套 | 4 |  |
| 12 | 专用直尺 | 适用于小学数学教学用。木质，规格：1m，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位。漆层均匀、整洁，表面无伤痕、无毛刺。经干燥处理，无节疤、无裂纹、无变形。 | 枝 | 46 |  |
| 13 | 标杆 | 1.适用于小学数学实验教学。2.规格：1.6m。3.塑料制品。 | 套 | 48 |  |
| 14 | 测绳 | 适用于小学数学教学用。全长50米，每一米都带有刻度长度，刻度清晰。 | 条 | 16 |  |
| 15 | 塑料球 | 1.三种颜色，外径15mm，配不透明袋，袋口有伸、缩拉绳。2.结构外观：平整清洁，无划痕、溶迹、缩迹，无毛刺、变形、破边和凹凸不平，无明显的浇口飞边。 | 套 | 46 |  |
| 16 | 塑料小球 | 1.塑料制品，无毒无味，并配有不透明袋。2.圆形球体，由五种颜色制作，每种10个，小球外径为5mm。3.满足小学数学教学需求。 | 套 | 46 |  |
| 17 | 竖式计数器 | 适用于小学数学教学演示用。三档，标明“个位”“十位”“百位”。能够满足小学数学教学的要求，其它技术要求符合国家相关规定。 | 个 | 4 |  |
| 18 | 竖式计数器 | 适用于小学数学教学演示用。五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位”“万位”。能够满足小学数学教学的要求，其它技术要求符合国家相关规定。 | 个 | 4 |  |
| 19 | 竖式计数器 | 适用于小学数学教学学生用。五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位”“万位”。能够满足小学数学教学的要求，其它技术要求符合国家相关规定。 | 个 | 180 |  |
| 20 | 计数棒 | 适用于小学数学教学演示用。由100根棒组成，每10根一捆，10捆。截面形状为正方形，圆形或正多边形。能够满足小学数学教学的要求。 | 套 | 8 |  |
| 21 | 钉板 | 本产品供小学数学教学用，配有橡皮筋，可演示各种几何图形。规格：390mm×590mm。 | 套 | 8 |  |
| 22 | 钉板 | 本产品供小学数学教学用，配有橡皮筋。学生用，塑料制品，规格：140mm×140mm。 | 套 | 180 |  |
| 23 | 数字骰子 | 1.外形尺寸12mm×12mm×12mm，每个侧面上有不同的数字，3个装一小袋。2.结构及外观的一般要求分别符合JY 0001的相关要求。3.产品满足小学数学教学的要求。 | 套 | 46 |  |
| 24 | 空白骰子 | 1.外形尺寸12mm×12mm×12mm，2个装一小袋，可用铅笔书写并可擦除。2.结构及外观的一般要求分别符合JY 0001的相关要求。3.产品满足小学数学教学的要求。 | 套 | 46 |  |
| 25 | 数字转盘 | 1.由底座、立桩、转盘片、指针组成。2.塑料制成，转盘侧面均匀分布齿凸，增加拨动转盘的摩擦力。3.以圆心为中心将转盘分区，每区内有不同的数字。转盘表面均匀分为10个区，每区上分别印有0--9的数字，字体清楚、清晰、美观大方。整个转盘转动灵活。 | 套 | 46 |  |
| 26 | 色块转盘 | 1.由底座、立桩、转盘片、指针组成。2.塑料制成，转盘侧面均匀分布齿凸，增加拨动转盘的摩擦力。3.以圆心为中心将转盘用不同颜色分区。转盘表面均匀分为12个区，每区涂色，红、蓝、白相间，色泽均匀、鲜艳。整个转盘转动灵活。 | 套 | 46 |  |
| 27 | 空白转盘 | 1.由底座、立桩、转盘片、指针组成。2.塑料制成，转盘侧面均匀分布齿凸，增加拨动转盘的摩擦力。3.转盘表面为白色，可用水笔填写。整个转盘转动灵活。 | 套 | 46 |  |
| 28 | 几何图形片 | 适用于小学数学教学用，引导学生巩固几何图形的概念。本产品由塑料注塑而成。包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形 | 套 | 90 |  |
| 29 | 集合圈 | 仪器采用塑料制作，可折叠，每套可由四根塑料条拼接成圆环。 | 套 | 180 |  |
| 30 | 七巧板 | 适用于小学数学教学学生实验用。环保塑料制成，有七种颜色，所组成的正方形80mm×80mm，厚1mm。 | 套 | 180 |  |
| 31 | 角操作材料 | 塑料材质，适用于小学低年级数学教学中建立角、角度、直角、锐角、钝角等概念，学习使用量角器，可以在量角器上观察不同角度的变化。 | 套 | 180 |  |
| 32 | 图形变换操作材料 | 适用于小学数学教学学生实验用，学习图形的平移、旋转、对称等内容。产品由平行四边形、梯形、三角形塑料片各2片组成。 | 套 | 180 |  |
| 33 | 面积测量器 | 适用于小学数学教学中测量不规格图形的面积用，用塑料片制成。规格：透明，100mm×100mm。 | 个 | 180 |  |
| 34 | 探索几何图形面积计算公式材料Ⅰ | 1.仪器由各有色图形透明塑料片及面积器等组成。2.有色图形透明塑料片由正方形1块、长方形1块、等边三角形1块、直角三角形1块、平行四边形1块、梯形1块、圆形1块。 | 套 | 180 |  |
| 35 | 探索几何图形体积计算公式材料Ⅰ | 适用于小学数学中学生实验用。仪器为塑料制，由长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等组成。 | 套 | 180 |  |
| 36 | 口算练习器 | 1.由面板和数字卡片、符号卡片等组成。2.支脚为可拆卸式，固定于面板下方后可使面板竖立。3.数字可翻动或可转。 | 套 | 4 |  |
| 37 | 分数片 | 1.适用于小学数学实验教学，引导学生巩固分数问题概念。2.产品由塑片印刷而成。由1/1-1/12的等分圆图形组成，共12片。 | 套 | 180 |  |
| 39 | 塑料量杯 | 1.适用于小学数学实验教学中盛量液体用。2.规格：透明，圆柱形，2L。3.用无毒无味的塑料制成。4.表面平整光洁、无划痕、溶迹、缩迹，边缘无毛刺和凹凸不平。 | 个 | 46 |  |
| 40 | 塑料量杯 | 1.适用于小学数学实验教学中盛量液体用。2.规格：透明，棱柱形，1.5L。3.用无毒无味的塑料制成。4.表面平整光洁、无划痕、溶迹、缩迹，边缘无毛刺和凹凸不平。 | 个 | 46 |  |
| 41 | 塑料量杯 | 1.适用于小学数学实验教学中盛量液体用。2.规格：透明，水杯形，1L。3.用无毒无味的塑料制成。4.表面平整光洁、无划痕、溶迹、缩迹，边缘无毛刺和凹凸不平。 | 个 | 46 |  |
| 42 | 小学低年级数学磁性教具 | 磁性教具，100枚。产品包括背景图（如学生用价目表，20以内加、减法演示图，20以内加法计算表，乘法计算表，钟表图，方格图，百以内的认识图，百以内认数与计算背景图，整数数位顺序表，除法初步认识背景，自编应用题背景图）、数字符号“0”八块，“1～9”各2块，“＋、－、×、÷”各2块，“＝、”4块，“＞、＜”各2块。“米、分米、厘米、克、千克、时、分、秒、元、角”各2块，实物板块（小兔12块、苹果12块、小花10块、圆形卡片红黄两色各10块、方形卡片20块、小棒红黄两色各10块、飞机10块、男孩2块、女孩2块、轿车2块、公交车2块、货车1块、摩托车1块、自行车1块、角度演示器1个，10数字棒15根，100数字块10块，另有各种几何图卡片。）。能演示小学数学100以内数数以及＋、－、×、÷的运算。 | 套 | 2 |  |
| 43 | 小学中年级数学磁性教具 | 磁性教具，100枚。产品包括背景图（如方格图，半圆仪，自编应用题背景图，学习用品价格表，整数、小数数位顺序表，整数数位顺序表，数位顺序表）、数字符号“0”八块，“1～9”各3块，“＋、－、×、÷”各3块，“＝、”4块，小数点3块。“＞、＜”各1块，“≈、（）、[]”各2块。“米、分米、厘米、毫米、吨、千克、克、亿、万、X”各2块，实物板块（黑白小兔各6块、苹果12块、圆形卡片红黄两色各10块、方形卡片10块、小棒红黄两色各10块、飞机2块、男孩2块、女孩2块、轿车2块、公交车2块、货车1块、摩托车1块、自行车1块、角度演示器1个，另有各种几何图板，如半圆、四分之一圆、十六分之一圆、长方形、正方形、三角形、梯形等。）。能演示小学数学100以内数数以及＋、－、×、÷的运算。 | 套 | 2 |  |
| 44 | 小学高年级数学磁性教具 | 磁性教具，100枚。产品包括背景图（如方格图、半圆仪，株距行距计算演示图，整数、小数位数顺序表）、数字符号“0”八块，“1～9”各3块，“＋、－、×、÷”各3块，“＝、.”各4块，“＞、＜、≈、：、……”各2块。实物板块（兔子12块、苹果12块、飞机10块、圆形卡片红黄两色各10块、方形卡片10块、小棒红黄两色各10块、男孩2块、女孩2块、轿车2块、公交车2块、货车1块、摩托车1块、自行车1块、角度演示器1个，另有各种几何图板，如半圆、四分之一圆、十六分之一圆、长方形、正方形、三角形、梯形等。）、符号图板（a、b、c、d、s、v、h、r、x、%、∏）个2块。能演示小学数学100以内数数以及＋、－、×、÷的运算。 | 套 | 2 |  |
| 45 | 钟表模型 | 适用于小学数学教学演示用。两针，非联动，12时表示。能够满足小学数学教学的要求，其它技术要求符合国家相关规定。 | 套 | 4 |  |
| 46 | 钟表模型 | 适用于小学数学教学演示用。三针，联动，12时表示。能够满足小学数学教学的要求，其它技术要求符合国家相关规定。 | 套 | 4 |  |
| 47 | 钟表模型 | 适用于小学数学教学演示用。三针，联动，24时表示。能够满足小学数学教学的要求，其它技术要求符合国家相关规定。 | 套 | 4 |  |
| 48 | 钟表模型 | 适用于小学数学教学学生用。两针，非联动，12h表示。能够满足小学数学教学的要求，其它技术要求符合国家相关规定。 | 套 | 180 |  |
| 49 | 钟表模型 | 适用于小学数学教学学生用。三针，联动，12h/24h表示。能够满足小学数学教学的要求，其它技术要求符合国家相关规定。 | 套 | 180 |  |
| 50 | 几何形体模型 | 适用于小学数学教学用。包括长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等。能够满足小学数学教学的要求，其它技术要求符合国家相关规定。 | 套 | 46 |  |
| 51 | 厘米立方块 | 1.适用于小学数学实验教学，让学生了解厘米立方块的空间概念。2.用塑料压制成型，每块为单色，颜色种类2种，10mm×10mm×10mm，30个。 | 套 | 46 |  |
| 52 | 几何形体表面积展开模型 | 仪器由塑料制成的长方体、正方体、圆柱体及它们的表面积展开图形组成。展开图形由硬纸片印刷而成。 | 套 | 46 |  |
| 53 | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | 1.适用于小学数学教学实验演示用。2.由面板扇形分解块组成的圆面和圆盘等组成。3.规格：φ200mm。4.满足小学数学实验教学要求。 | 套 | 4 |  |
| 54 | 物品卡片 | 适用于小学数学教学中购物游戏用，产品为硬纸板上印有物品的彩色图案，共10种。 | 套 | 46 |  |
| 55 | 小学数学数与代数部分教学挂图 | 29幅面对开所有挂图均为国家正式出版物。规格：对开；128克铜版纸；彩色胶印。符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的有关规定。 | 套 | 2 |  |
| 56 | 小学数学空间与图形部分教学挂图 | 23幅面对开所有挂图均为国家正式出版物。规格：对开；128克铜版纸；彩色胶印。符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的有关规定。 | 套 | 2 |  |
| 57 | 小学数学统计与概率教学挂图 | 10幅面对开所有挂图均为国家正式出版物。规格：对开；128克铜版纸；彩色胶印。符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的有关规定。 | 套 | 2 |  |
| 58 | 圆柱形塑料杯 | 1.形状为圆柱形。2.材质为优质塑料，受挤压后不会出现裂纹。 | 套 | 46 |  |
| 59 | 方形塑料杯 | 1.形状为长方体型，容积500ml。2.材质为优质塑料，受挤压后不会出现裂纹。 | 套 | 46 |  |
| 60 | 白卡纸（带四方格）、双面胶、线绳、细沙等 | 白卡纸(带四方格)、双面胶、线绳、细沙等 | 套 | 46 |  |
| 小学科学教学仪器 注：本表所列配备数量为2套的总数量，供货时每套配备数量为下表所列配备数量除以2 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 1 | 计算器 | 小学简易型。符合《电子计算器通用标准》（GB/T4967–1995），符合国家教育部颁布的《课程标准》要求，可完成课程标准提出的教学任务和教学内容。 | 个 | 46 | 工业 |
| 2 | 打孔器 | 一、适用范围、规格型号： 1．适用于初中理化生学科及小学科学实验中给橡胶塞（软木塞）打孔时使用。2．手持式。 二、技术要求： 1．产品性能、外观、结构还应满足JY0001标准第4、6、7章的有关规定。 2．为四件成套打孔器，材质为不锈钢，1、2、3、4，刀口直径分别为10、8、6、4mm，刀刃硬度不低于HRC55，空心结构，刃口平整刃口锋利，无卷刃、缺口等缺陷。，刀管直径分别为12、10、8、6mm，捅条长105mm，直径3.5mm。刀管与刀柄、桶条表面镀铬。 3.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。其表面粗糙度(Ra)最大允许值为3．2um，空管与手柄焊接牢固，金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 4 |  |
| 3 | 打气筒 | 一、适用范围、规格型号： 1．适用于中学物理及小学科学教学实验用。 2.多功能手动充气筒。 二、技术要求： 1.质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。 2.气筒外管用铝合金、工程塑料或其他同等强度的材质制成。 3.充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。 4.气筒配有多功能气筒气嘴两个，气嘴为夹持式一个，插入式一个，适用于自行车胎、摩托车车胎及球类等不同情况下充气需要。 5．最低打气压力≥2.9×105Pa。 6．其余符合SB/T10205 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 24 |  |
| 4 | 显微镜 | 1.规格：500倍。2.技术要求符合GB/T2985-2008。3.木箱包装，显微镜定位于木箱内，箱体表面涂漆。4.见‘总则’第24条” | 台 | 2 |  |
| 5 | 生物显微演示装置 | 一、适用范围： 适用于初中生物和小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1.放大倍数：40～1500倍。 2.成像元件：PAL彩色CCD，尺寸≥1/3。 3.分辨率：≥450TV线。 4.信噪比：≥50db。 5.白平衡：自动。 6.AGC控制：低增益/高增益。 7.逆光补偿：自动/手动。 8.输出接口：AV端子。 9.可以接驳中小学按配备标准装备的显微镜。 10.符合JY/T0376生物显微镜演示装置标准相关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 学生显微镜 | 一、适用范围： 小学科学科学生分组观察用。 二、技术要求： 1．由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成，单目直镜筒。 2．最大放大倍数：200×。 3．消色差物镜：12.5×。玻璃镜片，光学部件均镀膜。 4．目镜：16×。玻璃镜片，光学部件均镀膜。 5．反光镜一面为平面，一面为凹面。 6．整机机架、底座为金属铸铝制造，坚固稳定，弯臂支架可45°倾斜、目镜外壳、目镜筒、物镜筒、载物台、粗微动调焦部件、切片夹、平台托架均为金属铸铝制造。 7．载物台：单层金属平台，防腐蚀84mm×88mm，切片夹，平台与托架为一体结构，纯金属铸铝制造。 8．粗调范围20mm。 9．调焦机构（齿条）为纯铜Hpb59-1材料制造，稳定、牢固、耐用、抗磨损、无自行下滑现象。 10.镜头无明显脱胶，霉斑，窜动等缺陷。 11.镜架、镜座、准调可由金属制涂以黑色无光漆或由优质塑料制，各部结构紧凑，调节灵活，镜筒无自由下滑等缺陷。木箱包装，显微镜定位于木箱内，箱体表面涂漆 12.符合GB/T2985标准相关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 台 | 24 |  |
| 7 | 放大镜 | 一、适用范围： 小学科学课学生分组观察用。 二、技术要求： 11.规格：5×，外径Φ115mm，长205mm，手柄长90mm，厚度25mm。放大镜镜片Φ103m/m，采用进口PmmA（亚克力）注塑成形，放大倍率为5倍。耐冲击力30公斤（cm2），不易碎，透明度好。 2.镜框：采用工程塑ABS加色注塑而成，R角接缝，手柄圆度均为完美，无毛刺，光洁度好，色泽艳丽，美观。镜框上加有可撑开的装置。放大镜撑开时，可独立工作，方便学生观察动植物标本和微小物体。。 8．其它要求应符合JY/T0378-2004《手持放大镜》有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 8 | 放大镜 | 一、适用范围： 小学科学课教学学生分组观察用。 二、技术要求： 1．产品有效通光孔径不小于φ60mm，放大倍数为3倍的单倍数玻璃放大镜。 2．放大倍数误差不大于5%。 3．成像要求清晰，在F550焦距仪上通过放大镜镜片，应能观看到波罗板刻线的像，且能看到不少于3对刻线。 4．透镜表面应低于透镜框所形成的平面。 5．透镜的2/3有效通光孔径范围内，不允许有大于0.5mm的气泡和明显的条纹及划痕。 6．镜框材质不能用再生材料制作。 7．透镜框应能牢靠地夹持透镜。手柄长不小于60mm。 8．其它要求应符合JY/T0378-2004《手持放大镜》有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 9 | 酒精喷灯 | 一、适用范围、规格型号： 1．供小学科学教学演示用。 2．座式。 二、技术要求： 1．有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分。 2．用不锈钢材料加黄铜制成，美观大方，表面平整光滑。壶体容积200mL，使用时，在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止。 3.火苗调节杆能自如的调节火焰大小， 4．壶体焊缝紧密，不得漏酒精和漏气， 5．喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而溶化焊接处。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 2 |  |
| 10 | 听诊器 | 一、适用范围： 适用于中学生物和小学科学教学。 二、技术要求： 1.产品为插入式或旋扣式听诊器。 2.产品各部件外形对称美观，接合牢固，无松动、裂纹、凹陷、镀层脱落、和焊接残留堆积等表面缺陷；金属件电铳应达到光亮镀络二级外观要求。 3.工作状态要求： 3.1听诊器传声清晰。 3.2耳环的弹簧片采用优质弹簧钢，(硬度HR15N82.9-88.4)。弹性良好，带用舒适。 3.3三通管用聚氯乙烯管或乳胶管制成，长度为480～580㎜。 3.3听诊器的内腔无裂痕、砂眼等缺陷，膜片无松动现象。 4.产品应符合GN-89-YY-91035-1999听诊器标准要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 24 |  |
| 11 | 水槽 | 一、适用范围 小学科学实验用 二、技术要求： 1．产品用无毒透明硬质塑料制成。有一定耐腐蚀性及柔韧性，不易破碎。 2．1.外形尺寸Φ300*150mm,壁厚2mm，上口对角附有2个半园挖手，搬动方便、水槽用优质、环保透明塑料注塑成型 3.产品自1m高度处自由下落于水泥地面后无破损。 4．产品口部方正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。 5．应符合原教育部JY53－80《塑料水槽技术条件》标准的要求。 6．安全、结构及外观的要求应分别符合JY0001标准的第5、8章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 12 | 方座支架 | 一、适用范围、规格型号： 1．适用于中学物理、化学、生物和小学科学实验教学用。 2.型号规格：J1102型。 二、技术要求： 1.方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只。 2.底座尺寸210×135mm，立杆直径12mm,一端有M10×18mm螺纹。 3.大铁环内径90mm,柄长105mm。小铁环内径50mm，柄长125mm.。圆环120处有一开口，宽约20mm。 4.烧瓶夹闭合间隙≤0.1mm,最大开口≥35mm,杆径10mm,蝶形螺帽为M5。 5.垂直夹、平行夹夹体为S形，顶部有M6紧固螺钉，夹持直径范围为6～14mm。 6.所有紧固件应同心对称，螺钉旋动松紧适度。螺纹公差按GB197-63三组精度要求。底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 7．符合原教育部标准《方座支架》JY167-84的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 13 | 三脚架 | 一、适用范围： 适用于初中物理、化学、生物和小学科学实验用。 二、技术要求： 1.可拆卸型三脚架。三脚架由圆环、支撑脚构成，三脚架总高156mm，圆环内径φ84mm,外径φ113mm,圆环上与支撑脚连接的固定部分尺寸≥8.5mm×12mm×20mm,间距相等，并向外倾斜22°，用于加固三只脚，铸铁一体成型；支撑脚采用φ6.5mm圆钢制作,立放后圆环面与台面平行，不平行度误差≦0.5mm，三脚架整体镀镍或镀铬处理 4.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面喷漆或涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 14 | 试管架 | 一、适用范围： 适用于初中化学、生物和小学科学实验中用。 二、技术要求： 1.产品为木质或塑料制品，木质制品所用木材需经脱脂干燥处理；塑料制品为无毒硬质塑料制成。产品外观无明显扭曲、变形现象。 2.底座厚≥12mm，孔板厚≥8mm。 3.产品为12孔型式，φ22±1mm孔径8孔，φ26±1mm孔径4孔，各孔中心间距30±1mm。 4.试管柱12个，直径φ10±1mm，长65±5mm。 5.孔板与底座上表面间距70±5mm。 6.底座上表面对应孔板上的各孔大小，刻有便于试管放置的凹槽，槽深约3mm。 7.试管柱与底座上表面的垂直度不大于2mm。 8.塑料制品的试管架，底座应做配重处理。产品在工作台面上放置，应稳定可靠。 9.仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 15 | 旋转架 | 一、适用范围、规格型号： 1.初中物理和小学科学教学使用。 2.可折式，成对配置。 二、技术要求： 1.仪器由底座、支杆、旋转体构成。 2.底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。 3.底座直径Φ不小于60mm，杆高约95mm。 4.支杆上嵌有钢针以支撑旋转体。 5.旋转体由透明塑料制成，倒立口杯型，下口直径约82mm，上底约50mm，高100mm。上端嵌有放条形磁铁和玻棒，胶棒的凹槽，下端附有配重环。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 16 | 百叶箱支架 | 一、适用范围： 适用于初中地理和小学科学实验教学。 二、技术要求： 1.四柱支撑，支撑柱采用宽40mm，厚3mm的金属角铁或直径≧60mm，壁厚3mm的金属园管制做。 2.平合距地面高度1200mm～1600mm，地埋深度应≧400mm，并有明确标识。 3.平台面积尺寸应符合与之配套百叶箱规格要求。 4.支架稳定牢靠，表面做防锈处理。 3.支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。 4.百叶箱支架牢固的埋入地下，顶端约高出地面1200mm，埋入地下的部分，要涂防腐油。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 2 |  |
| 17 | 百叶箱 | 1.规格与技术参数： 百叶箱外型尺寸：宽720×深780×高880(mm) 百叶箱箱内尺寸宽470×深465×高615(mm) 顶盖尺寸：长780×宽720×厚22(mm) 通风口距顶盖距离：10mm 撑架：外型尺寸：底盘Φ500，高1230mm 2.底角螺栓安装尺寸：3—Φ13,120°三等分，Φ410、材料选用导热系数低、热容量小、防腐、抗裂、反辐射力强的玻璃钢制造，玻璃钢百叶箱在阴雨、酸雨、潮湿环境下不腐烂，在干旱烈日下不开裂、寿命长。 3.技术要求符合QX/T5-2001。 | 个 | 2 |  |
| 18 | 教学电源 | 1.交流2～12V,5A,每2V一档。直流1.5～12V,2A。最大电流40A，8S自动关断。 2.输入:交流220V,50Hz-60Hz、智能化数控。 3.直流稳压输出:0.1V～30V,当输入电压从198V～242V变化时,满载电压变化量不大于设置电压的2%+0.1V。 4.直流输出电流2A,最大2.5A。 5.电压稳定性：各档不大于2%u标+0.1V。 6.负载稳定性：各档不大于2%u标+0.1V。 7.纹波电压：各档不大于0.1%u标。 8.标称电流压：1V～30V,每1V一档。 9.输出电流额定：额定5A。 10.空载电压：各档不大于1.05×u标+0.3V。 11.满载电压：各档不小于0.95u标-0.3V。 12.保护：自动保护。 13.直流大电流短时输出： 13.1输出电流大于10A,8S±2S自动关断。 13.2输出短时电流为40A±10A。 14.工作条件： 14.1环境温度：0～+40℃。 14.2相对湿度：≤90%（40℃）。 14.3电源电压：198V～242V，50Hz±2.5Hz。 14.4工作时间：直流稳压、交流连续（40A除外）。 | 台 | 2 |  |
| 19 | 电池盒 | 一、适用范围、规格型号： 1.适用于初中物理和小学科学实验教学用电池盒。 2.2374型，和1号电池（共4节）相配。做串连或并联使用。 二、技术要求： 1.整体式，盒体有不小于2mm厚的ABS工程塑料注塑成型。 2.磷铜电极。外形尺寸不小于155×72×26mm，采用5个连接线驻连接。 3.盒体两端分别为凹、凸插口和中心连接片定位筋。 4.表面应平整光滑，无明显毛刺、缩迹，＋—极表注清晰。 5.接插件用铜质制作。 6.接插件用Φ4×5mm空芯铜铆钉铆合。 7.压簧铆合在负极。 8.电池盒应能容纳1号电池一节，4只为一组，可串联，并联。 9.并联或串联都应接触良好，接插方便。 10.主要用途：电池盒主要用于小学科学和中学物理教学，学生分组实验时作电源用。。 11.电池盒导电部分为铜质，额定工作电压DV6V，额定工作电流为1A。 12.电池盒弹簧夹持应稳定，其夹持力应≥2.5N，装卸电池应松紧适当。 13.盒内电池卡无锈蚀，应光洁明亮。盒体应无裂缝、表面平整。 14.电池盒夹持电池其寿命≥1000次。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 92 |  |
| 20 | 直尺 | 一、适用范围、规格型号： 1.中小学实验教学用。 2.500mm。 二、技术要求： 1.有机玻璃制成。直尺漆层均匀、整洁，表面无伤痕、无毛刺。 2.全长500mm，尺宽≥25mm。尺面两侧均有刻度，是测量面。尺面最小刻度1mm、刻线长度较短，每10mm一小格、刻线长度中等，每100mm一大格、刻线长度较长。 3.尺面刻线均匀清晰，垂直尺边、无断线。 4.尺面平整挺直，平面度≤3mm，尺边直线度≤2mm。 5.500mm全长示值允差≤±1.5mm。 6.0.01m示值允差≤±0.5mm。 7．产品参考符合JY168-84《演示米尺》的有关规定。 8．结构及外观的一般要求应分别符合JY0001第4、5、6、7章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 只 | 46 |  |
| 21 | 软尺 | 一、适用范围、规格型号： 1.适用于小学数学实验测量用。 2.规格：长度不小于1500mm。 二、技术要求： 1.规格：1500mm,最小分度值：2mm。 2.示值误差：±2mm。 3.材料：布制涂漆，宽度15mm，表面印有从0～1500mm的标志。 4.刻度线清晰，刻线宽度应≦0.5mm。 5.尺面光洁，刻度线清晰，无断线、无污迹。 6.软尺应能承受20N拉力不断裂，试验后应符合示值误差要求。。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 22 | 托盘天平 | 一、适用范围、规格型号： 1.初中物理、化学及小学科学实验教学称量用。 2.规格：500g、0.5g。 二、技术要求： 1．最大称量：500g，最小分度值0.5g。 2.外形尺寸：300㎜×120㎜×175mm,托盘直径120mm。 3.双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。 4.配五等砝码及镊子一套。 5．天平配备砝码为6级，其质量应能满足天平全量值的要求，组合形式应符合JJG99第4条的要求。 6．标尺光洁平直，连接部位紧固，分度线均匀，游码起点对零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时游码不移位，刀子垂直紧固。 7．平天灵敏度、重复性、最大安全载荷，以及天平的刀子、工艺、硬度等要求，天平的偏载误差，装配，外观的要求应符合《架盘天平》QB/T2087标准的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 台 | 24 |  |
| 23 | 金属钩码 | 一、适用范围 供中、小学演示实验和分组实验用。 二、技术要求： 1．每套10只，每只50g。 2．钩码尺寸为φ27×17.2mm，上钩高10mm，底呈半球形，下钩位于底槽内，上下钩方向垂直。 3．材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均现象。 4．底部凹槽，凹槽深度大于钩的高度。 5．应符合原教育部JY105－82《钩码》标准的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 24 | 体重计 | 一、适用范围、规格型号： 1.小学学生监测体重用。 2.规格：附测身高装置。 二、技术要求： 1.由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成。最大称量值：120Kg，最小分度值0.5Kg。附测身高装置。 2.体重计回零误差不大小1/2分度。 3.体重计任一点的平均示差不大小1个分度。 4.脚踏面和底座用厚度不小于2mm的金属板制成，稳定、牢靠，无变形现象。 5.脚踏面上的观察面用有机玻璃制成，透明度良好，应能清楚的观察到刻度盘上的任一数字和刻度。 6.刻度盘标有0～120kg的字迹和相应的刻度线，刻度线及字迹应清晰、均匀、工整。 7.调零旋钮运用灵活，无卡滞现象。 8.体重计的使用寿命不少于10000次。 9.可参考GB/T11884《弹簧度盘秤》标准执行。 10.其余应符合QB2065的有关要求. 10．性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 台 | 24 |  |
| 25 | 电子停表 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学使用。 二、技术要求： 1．有石英谐振器，分辨率为0.1S，以标称电压为DC1.5V或DC3.0V的扣式电池为能源，液晶显示。 2．具有计时（含累加计时）、定时闹响及其它附加功能。 3．表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖配合紧密，不得有明显的缝隙。 4．使用可靠，各功能显示及相互转换正常。零部、组件不得自行脱落，字段显示清晰、无误。 5．其它应符合QB/T1908《液晶数字式石英秒表》标准等有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 块 | 46 |  |
| 26 | 温度计 | 一、适用范围： 实验教学温度计量用。 二、技术要求： 1．温度测量范围红液0℃～100℃，分度值为0.2℃。 2．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0.8mm。标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5。 3．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直。标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固。不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象。 4．感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象。下降时不应在管壁上留有液滴或挂色。 5．玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷。玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象。 6．感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 支 | 90 |  |
| 27 | 温度计 | 一、适用范围： 实验教学温度计量用。 二、技术要求： 1．感温物质：水银。 2．测量范围：0℃～100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 支 | 2 |  |
| 28 | 体温计 | 一、适用范围： 小学科学实验测量温度用。 二、技术要求： 1．棒式，测量范围35℃－42℃。 2．体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm。 3．标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。 4．水银柱能恒定到准确度数，用后回到液泡里，液泡内不得有明显的气泡，水银柱不中断、不自流、不难甩，玻璃管不得有爆裂现象。 5．产品应符合GB-1588-2001《体温计》的要求 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 支 | 46 |  |
| 29 | 寒暑表 | 一、适用范围： 中学物理、地理和小学科学教学演示实验用。 二、技术要求： 1.由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。 2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏-10℃～50℃；华氏-20℃～120℃的标志。 3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 4.温度准确度：±1℃（0℃～30℃）。 5.最小分度值：1℃。 6.储藏条件：-30℃～60℃。 7.尺寸：不小于250mm×49mm×9mm。 8.性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 只 | 2 |  |
| 30 | 最高温度表 | 一、适用范围： 初中地理和小学科学教学测量空气的最高温度用。 二、技术要求： 1．最高温度表感应部分内有一玻璃针，伸入毛细管，使感应部分和毛细管之间形成一窄道。当温度升高时，感应部分体积膨胀，挤入毛细管；当温度下降时，毛细管中的水银，由于通道窄，却不能缩回感应部分，因而能指示出调整后的最高温度计。 2．最高温度计玻璃管上刻有-16℃～+81℃的标志，刻度清晰，字迹清楚。不应有酒精柱中断现象。 3．玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。 4．温度计各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。 5．其它应符合ZBY270的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 支 | 2 |  |
| 31 | 最低温度表 | 一、适用范围： 初中地理和小学科学教学测量空气的最低温度用。 二、技术要求： 1．最低温度计的毛细管内有一哑铃形游标。当温度下降时，酒精柱便相应下降，由于酒精柱顶端表面张力作用，带动游标下降；当温度上升时，酒精膨胀时，酒精柱经过游标周围慢慢上升，而游标仍停在原来位置，因此它能指示上次调整以来这段时间内的最低温度。 2.最低温度计玻璃管上刻有-52℃～+41℃的标志，刻度清晰，字迹清楚。不应有酒精柱中断现象。 3.玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。 4.温度计各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。 5.其它应符合ZBY270的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 支 | 2 |  |
| 32 | 条形盒测力计 | 一、适用范围： 用于小学科学分组实验。 二、技术要求： 1．本产品为压力量程5.0N的条形盒测力计；产品的分度值为1/20；零点平均示差不大于1/4分度。 2．条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度。 3．条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差不大于1/4分度。 4．刻度尺长为125mm±2%；主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm；主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm；刻度线及字迹清晰、均匀、工整。 5．在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4。 6．外壳：金属制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。 7．本产品应有零位校准机构。 8．使用寿命应不少于10000次。 9．产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 33 | 条形盒测力计 | 一、适用范围： 用于小学科学分组实验。 二、技术要求： 1．本产品为压力量程2.5N的条形盒测力计。产品的分度值为1/20。零点平均示差不大于1/4分度。条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差不大于1/4分度。 2．刻度尺长为125mm±2%。主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm。主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4。 3．外壳：金属制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。 4．本产品应有零位校准机构。 5．使用寿命应不少于10000次。 6．其他应符合JY-127-91的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 34 | 条形盒测力计 | 一、适用范围： 用于小学科学分组实验。 二、技术要求： 1．本产品为压力量程1.0N的条形盒测力计。产品的分度值为1/20。零点平均示差不大于1/4分度。条形盒测力计任一点的平均示差不大于1/2分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大元差不大于1/4分度。 2．刻度尺长为125mm±2%。主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm。主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4。 3．外壳：金属制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。 4．本产品应有零位校准机构。 5．使用寿命应不少于10000次。 6．其他应符合JY-127-91的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 35 | 多用电表 | 一、适用范围： 用于小学科学教学实验。 二、技术要求： 1．精度：不低于交流5级，直流2.5级。功能：直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻等 2．外壳为胶木制，成型美观光滑，上有三个调节旋钮和四个接线柱孔。 3．指针灵活，测量准确，表面清晰，分格均匀。 4．配测笔一套。可测量范围：交流电压：0-10-50-250-500V，2500V直流电压：0-2.5-10-50-250-500V2500V直流电流：0-50uA-1-10-100-500mA电阻：0-2K-20K-200K-2MΩ-20MΩ音频电平：-10~5±22db。 5．技术要求应符合JB/T9283的相关规定。。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 2 |  |
| 36 | 湿度计 | 一、适用范围、规格型号： 1.初中物理和小学科学实验教学用。 2.规格：指针式 二、技术要求： 1.由不锈钢表盘、玻璃镜面、游丝、指针、刻度盘组成。 2.铁皮外壳、外壳上装有悬挂装置。 3.刻度盘为圆形，130×130×17mm3。标有计量仪器标志。 4．刻度盘的漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和露底。 5.盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。指针转动灵活，无卡滞现象。 6.结构、外观应符合JY0001第6、7的有关要求执行。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 2 |  |
| 37 | 指南针 | 1.指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合。2.塑料圆盒直径72mm。3.方位盘印有八个方向标志线，分度线及字迹应均匀清晰，无断线。4.指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针为蓝红两色，分别标志南北极。5.有机塑料盖透明度良好，表面清洁无划痕、无溶迹、无缩迹、无毛刺破边等现象。6.见‘总则’第24条。 | 个 | 46 |  |
| 38 | 雨量计 | 一、适用范围： 适用于初中地理和小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1.滤网。 2.不锈钢外筒。 3.不锈钢安装支架组件。 4.引水管。 5.引水管固定卡子。 6.储水瓶。 7.装有水平泡的上盖组成。 8.承雨口尺寸：直径：Φ200（0～0.6）mm。 9.刃口角度：40～450。 10.储水瓶刻度示值：1mm降水量。 11.引水管尺寸：通径Φ10mm，长度（标配）5m。 12.雨量筒尺寸：Φ208mm×300mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 2 |  |
| 39 | 风杯式风速表 | 一、适用范围、规格型号： 1.小学科学课分组实验用。 2.有直读装置。 二、技术要求： 1.LCD液晶显示屏，可同时测量瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级和对应浪高5项参数。 2.采用3节5#干电池（4.5V）供电。 3..测量风速范围：1m/s～30m/s。 4.风向0°～360°（分16个方位）。 5.旋杯启动风速0.8m/s。 6.测量精度：修正后小于0.4m/s，读取方位时误差不大于1个方位。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 16 |  |
| 40 | 肺活量计 | 一、适用范围、规格型号： 1.适用于小学科学教学用。 2.规格型号：5500ml单浮筒式肺活量计。 二、技术要求： 1.产品由底座、水槽、浮筒、重力平衡器、伸缩标尺、水位观察管、排水装置、吹嘴及软管等组成。 2.底座、水槽、浮筒均采用工程塑料制作，底座外径φ300mm；水槽内空尺寸为φ210×280mm，容积为6升；浮筒外形尺寸约φ210×280mm，壁厚0.8mm。 3.重力平衡器用于减少浮筒重力产生的测试误差；伸缩标尺伸缩灵活、示值准确，测量范围：0～6升，分度值：0.1升。 4.软管长度约1000mm；吹嘴横向口径约60mm。 5.产品表面应细致、光滑，不应有毛刺，接合紧密、牢固，无渗漏。 6.产品还应符合JY0001-2003中第4、5、6、7章的有关要求。 7．YY/T0288-1996《质量体系医疗器械GBT19002-ISO9002应用》的专用要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 台 | 46 |  |
| 41 | 斜面 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1.由斜面板、摩擦块、砝码桶、支撑杆等组成；采用优质木材或优于木材的其它材料制作。 2.斜面板：尺寸：815㎜×100㎜×20㎜，刻度0～80㎝。 3.摩擦块尺寸：100㎜×80㎜×40㎜。两个，木制品。 4.摩擦块100㎜×80㎜、100㎜×40㎜两个摩擦面不涂漆。 5.摩擦块另外两个摩擦面配有砝码槽。 6.砝码桶质量≦6g。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 42 | 压簧 | 一、适用范围： 适用于初中和小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1．.压簧采用直径1.5mm弹簧钢丝绕制而成。表面应做防锈处理，不得有尖端、毛刺及锈蚀现象。 2.非加载，受重力影响竖直时总长度应≧60mm,每圈间距6±1mm，绕制直径30mm。 3.压力试验：经20次加载，压至总长度1/2试验后，压簧应能自然恢复；总长度形变量小于试验前的5% 4．采用优质钢材，防锈电镀处理。 5．符合JY123－82《螺旋弹簧》的有关规定。 6．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 43 | 拉簧 | 一、适用范围： 适用于初中和小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1．采用直径1.5mm弹簧钢丝绕制而成。表面应做防锈处理，不得有尖端、毛刺及锈蚀现象。 2.受重力影响竖直时总长度≧60mm,绕制直径30mm。 3.拉簧两端带挂钩。 4.压力试验：经20次加载，压至总长度1/2试验后，压簧应能自然恢复；总长度形变量小于试验前的5%。。 5．采用优质钢材，防锈电镀处理。 6．符合JY123－82《螺旋弹簧》的有关规定。 7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 44 | 沉浮块 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 沉浮块由三种不同材料的长方体组成。 1.铁的外形尺寸分别为：30mm×20mm×10mm和20mm×10mm×10mm。 2.塑料的外形尺寸分别为：70mm×20mm×10mm和30mm×20mm×10mm。 3.木材的外形尺寸分别为：150mm×20mm×10mm和30mm×20mm×10mm。 4.整套采用塑料定位包装 5．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 45 | 杠杆尺及支架 | 一、适用范围： 适用于小学科学分组。 二、技术要求： 1.塑制，由杠杆尺、调节螺帽、销轴、蝶形螺帽、支架及底座组成。底座采用优质304不绣钢成型，四角ABS有护角。 2.规格：180×100×20(mm)，底座中心应带有支杆固定锁孔，锁孔边有高出座面5mm的固定卡位，锁夹应安放在底座背面。底座置于水平面时无摇晃，倾斜现象。支架规格：208mm×25mm×10mm，支架上应钻有可改变杠杆安装高度位置的孔径，孔径不少于三个。 3.杠杆为塑件规格：420mm×35mm×6mm，杠杆中心有Φ4mm的销轴孔，用于跟支架连接。 4.杠杆尺正面以销轴孔为中心为零点，向两边印有重量标示值。每5g标示有数值，最小数值为1g。应带有等距且两边对称的挂孔各4个。杠杆尺两端均带有镀锌调节平衡螺母。 5．杠杆尺两端装有镀锌调平螺母，尺端包头加固。杠杆应平衡。 6．产品应符合JY172-84《杠杆》的要求。 7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 46 | 滑轮组及支架 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1．由定滑轮、动滑轮、支杆、底座等组成。 2.滑轮直径40mm±0.5mm，支杆、支架表面镀铬或喷塑。 3．手摇柄呈“Z”字型。 4．组装后的滑轮组组及支架应能完成动滑轮、定滑轮及移动轮子实验。 5．塑料制品表面应平整光滑、色泽均匀。 6．塑料产品选用全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 47 | 轮轴及支架 | 一、适用范围 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1.由底座、立杆、大小圆轮组成。 2.底座应平稳，立杆为镀铬处理，表面光滑。 3.轮子为胶木材质，表面无痕 4．组装后的轮轴及支架应能完成轮轴实验。 5．塑料制品表面应平整光滑、色泽均匀。 6．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 48 | 齿轮组及支架 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1.由定滑轮、动滑轮、支杆、底座等组成。 2.滑轮直径40mm±0.5mm，支杆、支架表面镀铬或喷塑。 3．螺钉应能固定各个齿轮，固定后的齿轮应转动灵活。 4．摇手与齿轮配合应转动灵活。 5．组装后的齿轮及支架应转动灵活，实验效果明显。 6．塑料制品应表面平整、光滑。 7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 49 | 弹簧片 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1．不锈钢片，长不小于100mm，宽不小于15mm，厚不小于0.3mm。 2．产品性能满足小学科学实验教学的要求。 3．结构及外观的一般要求应分别符合JY0001的相关要求。 4．物体弹性振动发声实验。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 50 | 小车 | 一、适用范围： 适用于小学科学分组实验。 二、技术要求： 1．四轮转动灵活，外形尺寸应≧120mm×80mm×30mm 2．小车一端面中心设置挂钩，另一端设纸带夹。 3．小车轮距≥40mm，轴距≥60mm，车轮直经≥24mm，车轴总质量≤40g，车轴应按教学要求教学设置。 4．小车自重≧200g。 5．小车在700mm长平面内，直线运动偏差≤5mm。 6．小车能在1：35斜面上自由下滑。 7．其余应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》中相关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 90 |  |
| 51 | 三球仪 | 一、适用范围： 初中地理和小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1.材料：底座采用铸铁制成，金属支杆，铜、铁、齿轮，太阳，地球，月球为塑料ABS。 2.规格尺寸：太阳直径100mm，地球直径70mm，月球直径14mm，旋转半径447mm（太阳中心到月球中心），总高度280mm，总长度573mm，总宽度173mm，使用两节5号电池供电，电压3V。 3．有日球、地球、月球、节气盘、月相盘、月球轨道等部分，月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等。地轴倾斜角度为23.5°。月球绕地球转动应呈25°左右。 4．各部比例应协调，转动灵活，稳定性好。 5．产品参考执行JY58－80《地球仪技术条件》的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 台 | 2 |  |
| 52 | 太阳高度测量器 | 一、适用范围： 小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1.仪器由铝制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体坐标中高度。 2.仪器底座应装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。 3.旋转测量架十字孔与投影屏十字线的同轴度≤0.1mm。 4.其余应符合JY0001第4、5、6、7章要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 53 | 风的形成实验材料 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验用。 二、技术要求： 1.其材料由箱体、蜡烛、蚊香、火柴组成。 2.箱体由不小于2mm的采用不绣钢或铁皮制成，箱体尺寸不小于300mm×200mm×150mm。 3.观察面用玻璃或有机玻璃制成，玻璃应符合JY0001表4的有关要求，有机玻璃透明度良好，表面无划痕、气泡。 4.箱体内部漆色与烟雾颜色有显明对比。 5.箱体顶侧开有圆形小孔，小孔直径约20mm。好。 6.结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 54 | 组装风车材料 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1..由注塑成形的风车叶轮和手持轴柄组成（也可配不少于20份的方型纸板或其它材料供学生自制风车叶轮)。 2.风车叶轮直径应≧60mm。 3.轴柄端与风车叶轮配合转动灵活，迎风即可转动，无卡滞现象 4.转轴、转轴帽为塑料制成，手持柄为空心塑料管。 5.风车叶与转轴间转动顺畅，迎风即可转动，无风时用嘴吹风也可以转动。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 55 | 组装水轮材料 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验用。 二、技术要求： 1．由注塑成形的水轮和手持轴柄组成，或采用满足实验要求的其它材料。 2.手持轴柄与水轮中轴配合转动灵活，在水流作用下即可转动，无卡滞。 3.水轮直径应≧50mm。 4．塑料产品选用全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 5．金属件采用优质钢材，防锈电镀处理。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 56 | 太阳能的应用材料 | 一、适用范围： 小学科学教学演示实验用。 二、技术要求： 1.产品为插接式组合，由太阳能电池板、小电机带风叶、蜂鸣器、LED灯、连线插线等组成。 2.太阳能电池板尺寸60×60mm，厚度3.2mm，最大开路电压3V，最大短路电流70mA 3.小电机工作电压：DC3V，电流50mA；风叶外径φ25mm。 4.蜂鸣器工作电压：DC3V，自带音频振荡器，LED灯为φ5mm白发红，连线插线为香蕉插头，插线长80mm。 5.仪器外形尺寸260mm×150m×50mm 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 57 | 音叉 | 一、适用范围、规格型号： 1.适用于中学物理和小学科学教学演示实验用F256音叉（F512音叉）。 2.J2204型。 二、技术要求： 1．本音叉的频率为256Hz，频率误差不大于0.5Hz(20℃时)。 2．音叉叉股宽为8.5mm，两叉股内间距为9mm,圆柄φ8mm，音叉全长约200mm。 3．叉股厚5.5mm，两叉股的厚度差不大于0.05mm。 4．两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，表面镀铬，并有F256的频率标志。 5．其余应符合JY227-82的有关要求。 6．结构外观应符合JY0001第6、7章有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 支 | 46 |  |
| 58 | 小鼓 | 一、适用范围 适用于小学科学实验用。 二、技术要求： 1．两鼓面平整，无气眼、虫蛀等小孔缺陷。 2．结构牢固，可靠。 3．耳环、背带牢固，不容易脱落、断裂。 4．鼓锤与鼓配对、协调。 5．打击鼓声清脆，无杂音。 6．木制外壳，羊皮纸鼓面。附鼓棒 7．直径不小于150mm， 8．配二根木棒。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 59 | 组装土电话材料 | 一、适用范围 适用于小学科学教学演示实验用。 二、技术要求： 1．由塑料外套、土电话筒、薄膜、导线等组成，导线长度可在5-20米之间。 2．话筒规格Φ50mm×35mm，壁厚1mm；塑料振动膜2张，直径46mm×0.2mm；中心有直径1mm的穿线孔一个。 3．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 60 | 热传导实验材料Ⅰ | 一、适用范围： 小学科学教学演示实验用。 二、技术要求： 1.由木片，金属片，玻璃片，陶瓷片、棉花、石棉等材料组成，应配有腊块，镀锌铁丝或铜丝，塑料盒。 2.规格：木片、金属片、塑料片、陶瓷片、石棉等各两片，长≧200mm，宽≧15mm，厚0.5～4mm；腊块不少于20g；金属丝直径≧1mm，长≧500mm。 3．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 61 | 物体热胀冷缩实验材料Ⅰ | 一、适用范围 适用于小学科学实验用。 二、技术要求： 1．产品为组合式，由金属球1个、塑料球1个、金属圈1个组成； 2．1.由铜球、塑料球、实验环组成。 3.铜球、塑料球直径不小于Ф19mm。 4.铜球、塑料球、均应带有悬挂链及手柄。 5.实验环与铜球，塑料球直径相配套，带有手柄，实验效果明显。 6．金属球在常温下不能穿过金属圈，用酒精灯将金属圈加热约1分钟，金属球能穿过金属圈。 7．塑料球在常温下能穿过金属圈，塑料球在热水中浸泡1～2分钟，塑料球不能穿过金属圈。 8．塑料产品选用进口ABS全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。金属件采用优质钢材，防锈电镀处理。 9．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 62 | 灯座及灯泡 | 一、适用范围 适用于小学科学实验用。 二、技术要求： 1．由螺口灯座,底部电极,连接片,接线柱和底板组成。 2．底板胶木（电木粉）制作，螺丝口由有色金属（铜）制作。正、负由（红、黑）接线柱帽组成。 3．底座：75mm×35mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A，配2.5V小灯泡1个。 4．执行JY116-82标准。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 90 |  |
| 63 | 开关 | 一、适用范围 适用于小学科学实验用。 二、技术条件： 1．由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。 2．最高工作电压36V，3.额定电流：10A。接触电阻：≤20mΩ。 3．闸刀与接线柱及垫片为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm，接线柱直线4mm，有效行程不小于4mm。开关应具有足够的强度。 4．抗电强度不小于500V，寿命应不小于10000次。 5．底座：黑色塑料，75mm×25mm×10mm闸刀，刀座用δ=0.8mm磷铜片制，闸刀长50mm，宽8mm。开关接通，电阻不大于0.01Ω，开关断开电阻100MΩ，工作电压不超过36V，工作电流不超过6A，执行JY116标准。 6．应符合JY0117－91《教学用闸刀开关》标准的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 90 |  |
| 64 | 物体导电性实验材料 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验用。 二、技术条件： 1.由电极，插座卡，发光二极管，电池盒及测试片组成，塑料盒装。 2.测试片由铜片、铁片、铝片、塑料片、木片、陶瓷、纸板、橡皮、布、丝绸、皮毛、钢管、玻璃、铅笔、铅丝、铝丝、铁丝等材料组成。 3.使用5#电池两节。 （b）发光灯泡选用DC1.5V-3V、1.5W发光二极管。 （c）插片座用金属制作，防锈处理。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 65 | 条形磁铁 | 一、适用范围、规格型号： 1.适用于中学物理和小学科学实验教学用。 2.D—CG—LT—180型。 二、技术要求： 1.结构外观应符合JY0001第6、7章有关规定。 2.磁铁的外形尺寸为170mm×20.5mm×10mm。 3.磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值应不小于60mT。 4.铝铁碳、铁氧体材料磁钢的磁特性(室温磁化到饱合后的最小值)应不小于下表规定： 材料牌号型号剩磁矫顽力最大磁能积 BrWb/㎡HcKA/m(BH)maxKJ/㎡ 铝铁碳LTT3.60.5011.22.8～3.6 铁氧体Y10T0.20128～1606.4～9.6 Y150.28～0.36128～19214.3～17.5 5.其它技术要求应符合JY0057第6章要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 2 |  |
| 66 | 条形磁铁 | 一、适用范围、规格型号： 1．适用于小学科学实验教学用。 2.学生用，条形。 二、技术要求： 1．材质：磁钢制品。 2．铁氧体材料，磁铁长36㎜，宽9㎜，厚6㎜，成对配置。 3．磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值不小于60mT。 4.一对产品有一个纸盒包装。 5．产品符合JY0122-91《小学磁铁性质实验盒》中有关条形磁铁的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 67 | 蹄形磁铁 | 一、适用范围、规格型号： 1．适用于小学科学实验教学用蹄形磁铁。 2．D—CG—LU—80型（D—CG—LU—100型）。 二、技术要求： 1．材质：磁钢制品。 2．铝铁碳、铁氧体材料磁钢的磁特性(室温磁化到饱合后的最小值)应不小于下表规定： 材料牌号剩磁矫顽力最大磁能积 BrWb/㎡HcKA/m(BH)maxKJ/㎡ 铝铁碳LTT3.60.5011.22.8～3.6 铁氧体Y10T0.20128～1606.4～9.6 Y150.28～0.36128～19214.3～17.5 3．磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值应不小于55mT。 4．结构外观应符合JY0001第6、7章的有关规定。 5．其它技术要求符合JY0057第4章的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 2 |  |
| 68 | 蹄形磁铁 | 一、适用范围、规格型号： 1.适用于小学科学实验教学用蹄形磁铁。 2.D—CG—LU—80型（D—CG—LU—100型）。 二、技术要求： 1.铝铁碳、铁氧体材料磁钢的磁特性(室温磁化到饱合后的最小值)应不小于下表规定： 材料牌号剩磁矫顽力最大磁能积 BrWb/㎡HcKA/m(BH)maxKJ/㎡ 铝铁碳LTT3.60.5011.22.8～3.6 铁氧体Y10T0.20128～1606.4～9.6 Y150.28～0.36128～19214.3～17.5 2.磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值应不小于55mT。 3.结构外观应符合JY0001第6、7章的有关规定。 4.其它技术要求符合JY0057第4章的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 69 | 磁针 | 一、适用范围、规格型号： 1.适用于小学科学教学演示实验用磁针。 2.J2405型。翼形磁针，每组2支。 二、技术要求： 1.磁针体长140±2.0㎜、宽8±0.7㎜。 2.支座底径71±1.5㎜，总高112±1.7㎜。 3.磁针平均剩磁不小于9mT。 4.其余应符合JY0012第5章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 70 | 环形磁铁 | 一、适用范围、规格型号： 适用于小学科学教实验教学用。 二、技术要求： 1．由两只厚度为5.5mm，Ф16mm×5mm的环形强力磁铁组成。 2．材质：磁钢制品。 3．每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示N、S两极。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 71 | 电磁铁组装材料 | 一、适用范围： 适用于小学科学教实验教学。 二、技术要求： 1.电磁铁组装材料由以下配件组成：2个铁芯、1个线圈骨架、1米和2米导线各1根、小垫片10个。 2.铁芯直径8㎜。 3.采用1号电池一节提供1.5V电源。 4.其余应符合JY0012第5章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 72 | 电磁铁 | 、适用范围： 适用于小学科学教实验教学用。 二、技术要求： 1.由一个线圈、铁芯、小垫片组成。 2.铁芯上端可悬挂，线圈有3个接线柱,中间为绕组抽头，线圈表面有明显的绕向标志。 3.小垫片数量不少于100片。工作电压1.5～3V。 4.其余应符合JY0012第5章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 2 |  |
| 73 | 手摇发电机 | 一、适用范围： 供小学科学教学中学生实验探究简单发电机的结构原理。 二、技术要求： 1.由U形磁铁、转动线圈、电刷机构、发光管显示、手摇传动机构组成。 2.空载输出电压≥6.0V，输出电流≥0.2A。 3.磁块应有N极S极标志，Ｎ极为红色，Ｓ极为白色或蓝色。 4.各部件无明显缺陷，配合良好。 5.整机结构紧凑，效果明显。 6．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 24 |  |
| 74 | 激光笔 | 一、适用范围、规格型号： 1.中学物理和小学科学实验用。 2.一套三个。 二、技术要求： 1.激光笔由三个激光头，支架、钮扣电池组成。 2.光笔镭射距离100m，波长650nm。 3.电池功率5mw。 4.性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 75 | 小孔成像装置 | 一、适用范围： 适用于小学科学教实验教学用。 二、技术要求： 1.由烛台、小孔板、毛玻璃、投影屏及底座组成 2．小孔板一个，黑色，尺寸：≥60mm×80mm×1mm，中心有一个2mm的小孔。 3．光屏一块，白色，尺寸：≥60mm×80mm×1mm。 4．小烛台一个，由塑料或者金属制成，配蜡烛。 5．底座三个，为多用插座，尺寸：≥64mm×24mm×22mm，底座上有与平面镜配合的插槽，侧面应有中心线标志。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 76 | 平面镜及支架 | 一、适用范围 适用于小学科学实验用。 二、技术要求： 1.产品由平面镜片、镜框、镜座等组成，成对配置。镜片厚度为3mm，尺寸为90×60mm，镜框与镜座采用优质塑料制作，镜座与镜框配合可调节镜面的高度范围不小于45mm。 2．平面镜普通玻璃，无气泡、结石、条纹。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 77 | 透镜\棱镜及支架 | 一、适用范围： 适用于小学科学教实验教学用。 二、技术要求： 1.由由柱形凹、凸透镜、三棱镜固定的实验平台组成。 2.材质为中部色散NF-NC≥0.008的玻璃，表面无划痕、砂眼、缺角等现象。磨边、倒角处理。 3.透镜直径不小于50㎜，三棱镜边长不小于25㎜。 4.中间立柱高大于40㎜，立柱中间有一个M4的注塑止紧螺丝。底座应有足够的稳定度，不影响实验的操作。 5．三棱镜应符合JY142-82《三棱镜》的有关规定。 6．玻璃材料要求符合GB903-65《无色光学玻璃》中的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 78 | 成像屏及支架 | 一、适用范围： 适用于小学科学教实验教学用。 二、技术要求： 1.由成像屏及支架组成。 2．成像屏为1mm厚的塑料白屏和1mm厚的塑料毛玻璃，要求平整无划痕。 3．支架为65mm×25mm×20mm塑料制成，共2个，组装方便。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 46 |  |
| 79 | 昆虫观察盒 | 一、适用范围、规格型号： 1.小学科学教学课内外观察各种昆虫形态用。 2.带放大镜盖。 二、技术要求： 1.外形呈圆筒形，盒体、盒盖、手柄等组成。 2.尺寸不小于￠88mm×56mmmm。 3.盒盖装有3×凸透镜，透光孔径50mm, 4.手柄按压后底部能撑开用以捕捉昆虫，手柄尺寸不小于70mm×20mm×30mm. 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 90 |  |
| 80 | 生物饲养用具 | 一、适用范围 适用于小学科学实验用 二、技术要求： 1.箱体由1.5cm方管制成，烤漆、1内1窗1托盘、整体规格尺寸：600mmmm×420mm×500mm、刹车万向轮4个。 2.金属件应符合JY0001的7.7和7.2条的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 16 |  |
| 81 | 塑料注射器 | 一、适用范围： 小学科学教学演示实验用。 二、技术要求： 1.医用，30ml一次性注射器，注射器头应配置相应的橡皮帽 2．密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。 3．符合GB15810-2001《注射器》的有关规定。 4．应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 90 |  |
| 82 | 儿童骨骼模型 | 一、适用范围、规格型号： 1.小学科学课演示用 2.少年体型 二、技术要求： 1.产品应采用复合材料制成，为男性少年体型骨骼模型，串制成正常直立姿势立于支架上，模型高420mm。 2.直立的骨骼模型从生理弯曲和骨的颜色上应突出少年型的特征。 3.骨的形态特征应明显清晰，软骨和骨在质感和颜色上应有明显区分。 4.在同一模型上，同一种颜色的另件，不得有目视上的色差。 5.骨的比例应正确，胸腔各径应准确，骨盆各角度应近似实际。 6.支架底座应有足以稳定模型的质量，连接物应为不锈钢丝或铜丝。 7.模型各部位应贴名签或号签，如贴号签应作注解，贴在适当位置。 8.产品应执行JY159的全部要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 台 | 16 |  |
| 83 | 儿童牙列模型 | 一、适用范围： 1.小学科学教学演示用。 2.儿童牙列模型（附牙刷） 二、技术要求： 1.模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。 2.产品采用优质复合树脂制作成型后经高档漆喷漆绘色而成。 3.外形尺寸为：上颌部分：不小于160mm×130mm×60mm；下颌部分：不小于160mm×130mm×55mm。 4.附牙刷。 5.蛇形管由金属材料制成，外表面镀铬处理，可使上下颌闭合、张开。 6.模型上下颌的牙齿形状、大小、排列顺序应符合儿童的生理特点。 7.符合JY0354-1999《牙列解剖模型》的有关规定。 8．上下颌及牙齿颜色符合JY0001第9章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 台 | 16 |  |
| 84 | 少年人体半身模型 | 一、适用范围、规格型号： 1.小学科学实验教学演示用。 2.应为少年体型。 二、技术要求： 1.产品为复合树脂制作成型为少年体型，并配有底座。 2.模型应正确展示人体内脏器官的位置和左半身浅层肌肉。 3.胸腔内各器官：心脏、左右肺、气管、食道等结构清楚、正确；左肺做切面，显示支气管及肺血管的结构。肺、心脏可拆装。 4.腹腔内各器官：肝、胃、肠、膀光等结构清楚、正确。胃及肠可拆装。 5.各器官形态及色彩应正确，比例应适当，纹理清晰，定位准确牢固，拆装方便，松紧适度。 6.底座为木材制成，木材应经脱脂处理，不变形，表面涂漆，漆层均匀、光亮。 7.各部结构着色应准确、鲜明，颜色不应溶出分界。 8.头颈部应作正中矢状切面，颈部作水平切面。 9.胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，在其断面上示肋骨和胸腹壁肌。 10.心脏、两肺、气管和支气管、食管与胸主动脉、膈、肝、胃、肠和脾均可拆下，归位应方便。 11.金属另件和嵌件均应作表面处理，定位准确牢固，松紧适度，拆装方便。 12.模型上各部位或器官均应贴名签或号签，如贴号签必须有对应的注解，贴在合适位置。 13.产品应执行JY158的全部规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 台 | 2 |  |
| 85 | 眼构造模型 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1.模型置于底座上，产品采用优质玻璃钢树脂材料制作成型后经高档油漆喷漆绘色而成。 2.眼球模型1:7，直径不小于150mm。各项技术规格均符合JY164－84《眼球解剖放大模型技术要求》的相关规定 3.性能、结构、外观应符合JY0001-2003第4、6、7章的相关规定。 4．产品性能满足小学科学实验教学的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 台 | 2 |  |
| 86 | 啄木鸟仿真模型 | 一、适用范围： 适用于小学科学课教学、陈列。 二、技术要求： 1.模型应为自然大小、居于一段树干上，用喙捉虫的仿真模型，整体固定在底盘上。 2.模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。 3.应显示喙直坚硬，末端尖锐的特征。 4.应符合JY0001中9.7～9.8的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 件 | 2 |  |
| 87 | 猫头鹰仿真模型 | 一、适用范围： 适用于小学科学课课堂教学、陈列。 二、技术要求： 1.本模型仿照猫头鹰制成。用羽毛制作。 2.猫头鹰体长为自然大。整体模型座落于优质304不绣钢拉丝板大底座上、大底座四角用蓝色ABS护角、规格不小于300×200×20(mm)。 3.形态逼真，自然色 3.应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，向下钩曲，趾端有长而锐利的钩爪。 4.应符合JY0001中9.6～9.7的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定 | 件 | 2 |  |
| 88 | 平面政区地球仪 | 一、适应范围： 用于初中地理和小学科学教学使用。 二、技术要求： 1.产品由球体、支架和底座组成，比例尺为1:40000000。 2.球体为Φ32cm正圆形，地轴倾角为66.5°。 3.球体表面应作防潮处理，不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落等缺陷。 4.必须使用地图出版社最新地球仪图片并在球上注明参考图出版年月。在嵌贴时不得有压字、重字、国界线不得压盖、间断和错位。 5.其余应符合JY0058的规定。 6.符合GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 2 |  |
| 89 | 平面地形地球仪 | 一、适应范围： 用于初中地理和小学科学教学使用。 二、技术要求： 1.产品由球体、支架和底座组成，比例尺为1:40000000。 2.球体为Φ32cm正圆形，地轴倾角为66.5°。 3.球体表面应作防潮处理，球体表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落等缺陷。 4.必须使用地图出版社最新地球仪图片并在球上注明参考图出版年月。，在嵌贴时不得有压字、重字、国界线不得压盖、间断和错位。 5.其余应符合JY0058的规定。 6．符合GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 12 |  |
| 90 | 地球构造模型 | 一、适用范围： 适用于小学科学课演示地球构造及结构用。 二、技术要求： 1.产品为球体模型，球体直径不小于32cm。 2.模型用无毒材料制成，色泽美观、颜色搭配协调、合理。各地球构造、位置排列分布内容正确。 3.产品表面无破损、裂纹及脱色现象。 4.模型应能演示：地表的基本面貌、地球的内部圈层、地壳结构、折皱、断裂等小学科学课课程标准所规定的演示内容。 5.产品外观、结构、性能等要求应符合JY0001标准第4、5、6、7、9章的有关技术要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 件 | 12 |  |
| 91 | 月相变化模型 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1．本模型能演示月亮圆缺的各种形状。 2．产品设置的中心天体是地球，在地球的外围显示月球的公转轨道，并能演示出“新月—娥眉月—上弦月—凸月—满月—凸月—下弦月—娥眉月—新月”的月相周期性更造。 3．机械结构和产品工艺应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 4．结构及外观的一般要求应分别符合JY0001的相关要求。 5．产品性能满足小学科学实验教学的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 件 | 2 |  |
| 92 | 蟾蜍浸制标本 | 一、适用范围： 适用于小学科学课堂演示。 二、技术要求： 1.用大形蟾蜍或青蛙制作。 2.标本一般应牢固地绑缚在衬板上，装于无色透明的容器内，并固定衬板，使之不能串动。 3.容器的口与盖应密合。容器应无色透明、形态端正，无破损及妨碍观察标本的各种缺陷。 4.浸制标本的各器官、部位用阿拉伯数字的号签标注，号签一般粘贴在该器官上，位置应准确端正，不得影响观察。 5.产品不得倒置或横位存放，也不得在0℃以下的环境中运输。产品保管的环境温度为0℃～40℃，并应避免阳光直射。 6.符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 瓶 | 24 |  |
| 93 | 河蚌浸制标本 | 一、适用范围： 适用于小学科学课堂演示。 二、技术要求： 1.标本应选用前后端长度不小于80mm的河蚌制作。 2.标本一般应牢固地绑缚在衬板上，装于无色透明的容器内，并固定衬板，使之不能串动。 3.容器的口与盖应密合。容器应无色透明、形态端正，无破损及妨碍观察标本的各种缺陷。标本一般应牢固地绑缚在衬板上，装于无色透明的容器内，并固定衬板，使之不能串动。 4.浸制标本的各器官、部位用阿拉伯数字的号签标注，号签一般粘贴在该器官上，位置应准确端正，不得影响观察。 5.产品不得倒置或横位存放，也不得在0℃以下的环境中运输。产品保管的环境温度为0℃～40℃，并应避免阳光直射。 6.符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 瓶 | 24 |  |
| 94 | 爬行类动物浸制标本 | 一、适用范围： 适用于小学科学课堂演示。 二、技术要求： 1.用体长不小于100mm蜥蜴制成。 2.标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前、后肢体自然伸展。 3.口呈张开状示舌，头基两侧的耳孔和背部的鳞片保持完整。 4.标本一般应牢固地绑缚在衬板上，装于无色透明的容器内，并固定衬板，使之不能串动。 5.容器的口与盖应密合。容器应无色透明、形态端正，无破损及妨碍观察标本的各种缺陷。 6.浸制标本的各器官、部位用阿拉伯数字的号签标注，号签一般粘贴在该器官上，位置应准确端正，不得影响观察。 7.产品不得倒置或横位存放，也不得在0℃以下的环境中运输。产品保管的环境温度为0℃～40℃，并应避免阳光直射。 8.其它技术要求应符合JY143第3章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 瓶 | 24 |  |
| 95 | 蛙发育顺序标本 | 一、适用范围： 适用于小学科学课堂演示。 二、技术要求： 1.产品由蛙的下列八个发育期组成： ①单细胞期； ②尾芽期（已能区分头尾）； ③具外鳃的蝌蚪； ④具内鳃蝌蚪； ⑤具后肢的蝌蚪； ⑥具前后肢的蝌蚪； ⑦尾缩期的蝌蚪 ⑧幼蛙。 2.①～③期在容器中不定位，④～⑧期以腹面向下定位。再按发育顺序自左向右排列。 3.①～②期中的每一个标本应具透明、清晰和膨胀的卵胶膜。 4.①～③期的标本应各不少于五个。 5.③期的标本应能目见不少于一对外鳃。 6.④期的标本一个腹面向下，一个腹面向上，互相平行。 7.⑤期与⑦期的尾长应有明显区别。 8.⑦期与⑧期所显示的色泽和斑纹应基本相似。 9.应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 瓶 | 24 |  |
| 96 | 昆虫标本 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学用。 二、技术要求： 1.用于生物实验使用的昆虫标本(常见益虫、害虫各6-7种)。 2.标本一般应用昆虫针插，体小者微针重插或三角纸粘，软体者浸制，软体而小者装片。 3.标本必须选用同一种材料，一般应浸制，也可干制。 4.标本均应整姿或展翅，体完整、姿态自然和色泽正常。 2．标本一般应装在无色透明面的标本盒内， 3．其他要求：应符合JY26-79《教学仪器产品一般质量要求（试行）》中的规定。 4．浸制部分应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 24 |  |
| 97 | 桑蚕生活史标本 | 一、适用范围： 小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1.标本应由卵、四龄幼虫、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝绸及桑叶。按生活史顺序排列。 2.卵、幼虫和蛹浸制或干制,成虫干制,浸制标本定位封装在安瓿内。蚕体清洁，桑叶应作保色或染色处理展平。茧两个，大小、色泽应相似，不应变形，一个示完整的外形，另一个纵剖示茧内的蛹和脱下的皮，蛹体完整，不变形，呈棕黄色、背面向下定位。雌雄成虫体形正常，易于区分，针插，展翅，鳞片和触角应完整。蚕丝成束色白，丝绸品应洁净，不小于50mm×50mm。 3.各部应有名签，贴在各标本的下部，排列整齐。 4.其余应符合JY0325第4.1－4.10条要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 24 |  |
| 98 | 兔外形标本 | 一、适用范围： 适用于小学科学课教学演示用。 二、技术要求： 1.标本为成年家兔剥制标本，配有底座。底座规格不小于300×250×20(mm) 2.体毛鲜艳、清洁、完整、自然。 3.标本体态自然，造型逼真。 4.产品应作防腐、防虫处理。 5.结构、外观应符合JY0001中第6、7章的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 件 | 24 |  |
| 99 | 植物种子传播方式标本 | 一、适用范围： 小学科学教学了解植物种子的传播方式用。 二、技术要求： 1.标本由四种以上常见植物植株及种子组成,装入透明标本盒内。 2.显示植物种子的发育至传播全过程:动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播方式流程图。 3.标本保色、清洁、完整、美观、定位牢固。 4.植物植株和种子应作防腐、防虫处理。 5．其余技术要求应符合JY0001第10章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 盒 | 24 |  |
| 100 | 矿物标本 | 一、适用范围： 小学科学地理知识教学观察用。 二、技术要求： 1．金属矿物标本由方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿、铝土矿等组成。 2.选用的标本必须特征显著、清晰、易于辨识，表面应清洁无尘或粘附其它杂质。 3.块状标本应选用未经风化的原产矿物，至少有一个新鲜断面。 4.应符合中华人民共和国专业标准JY0005-90《矿物岩石标本》的有关规定。 5.其余应符合JY0001和JY156有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 24 |  |
| 101 | 岩石标本 | 1.适用小学科学教学使用。 2.矿物岩石应符合JY0005-90《矿物岩石标本》中的相关规定。 3.其矿物外形要求、包装要求应符合JY0005-90中的相关规定。 | 套 | 24 |  |
| 102 | 金属矿物标本盒 | 一、适用范围： 小学科学地理知识教学观察用。 二、技术要求： 1..矿物标本由方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿、铝土矿等组成。 2.金属标本由铜、铁、铝、钨、锡等组成。 3.选用的标本必须特征显著、大小适当、标注齐全、完整、正确，表面应清洁无尘或粘附其它杂质。 4.块状标本应选用未经风化的原产矿物，至少有一个新鲜断面。 5.符合JY0005-1990《矿物岩石标本》要求的晶体标本。 6.性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 24 |  |
| 103 | 土壤标本 | 一、适用范围： 小学科学地理知识教学观察用。 二、技术要求： 1土壤标本由红壤土、黄壤土、黑钙土、紫色土、水稻土、砂土、白粘土等组成,小瓶（袋）密封后，装入透明标本盒内 2.性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 24 |  |
| 104 | 矿物提炼标本 | 一、适用范围： 小学科学地理知识教学观察用。 二、技术要求： 1．石油提炼物4种、金属冶炼物4种。。 3．符合JY0005-1994《矿物岩石标本》要求的晶体标本。 4．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 24 |  |
| 105 | 洋葱表皮装片 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学观察用。 二、技术要求： 1.取材为新鲜的洋葱鳞片叶的表皮，每片取材不小于2×2㎜，四周剪切整齐。 2.取材平铺装片，不带表皮下的组织，可轻度染色。 3.在80×和200×显微镜下可清楚观察到排列整齐的许多小长方体（小格），同时可观察到细胞壁、细胞膜、细胞质及数个液泡。 4．玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 5.应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 片 | 26 |  |
| 106 | 叶片横切 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学观察。 二、技术要求： 1．标本取材为木樨科迎春花的叶片。 2．切片厚度在20um以内，每张玻片应放材料不少于二片。标本用番红、固绿染色，使表皮、叶脉呈红色，其他绿色。 3．在80X和200X镜下可清楚观察叶子的内部结构、排列紧密的叶表，表皮细胞外壁有一层不易透水的角质层。表皮下有保卫细胞组成的气。 4．玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 5.产品性能满足小学科学实验教学的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 片 | 26 |  |
| 107 | 叶片气孔装片 | 一、适用范围： 适用于小学科学分组观察。 二、技术要求： 1．标本取材为新鲜的气孔开放在蚕豆叶。 2．材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。 3．标本为平铺装片，每片材料不小于2mm×2mm，四周剪切整齐。 4．显示正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、细胞核、叶绿体。 5．标本应在80X和200X学生显微镜下清楚观察叶子表皮和气孔结构。 6．玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 片 | 26 |  |
| 108 | 动物表皮细胞装片 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学观察。 二、技术要求： 1．标本取材为两栖动物的表皮，每次取材不小于2mm×2mm，四周剪切整齐，标本应平铺装片染色。 2．标本在80X和200X显微镜下观察清晰。 3．玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 4.符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 5.其它技术要求应符合JY92的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 片 | 26 |  |
| 109 | 蛙卵细胞切片 | 一、适用范围： 适用于小学科学课显微镜观察用。 二、技术要求： 1.标本应选用32～64细胞之间的卵裂期。 2.在50×学生显微镜下观察蛙卵裂期的结构。 3.作过动物极和植物极的中部纵切，卵黄处不应有破裂，切片厚度不大于10μm，每张玻片放材料1～2片，动物极向上。 4.能看清分裂时期细胞的界线，动物、植物极能明显区分，动物极细胞体小，植物极细胞体大，且多卵黄粒。 5.玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 6．应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 7．其它技术要求应符合JY85的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 片 | 26 |  |
| 110 | 骨细胞切片 | 一、适用范围： 适用于小学科学课显微镜观察用。 二、技术要求： 1．选用小鼠小腿骨细胞或大型哺乳动物的股骨。 2．标本在200X和400X显微镜下观察骨细胞的形态结构。 3．能看清骨细胞、骨基质、骨细胞突起及核仁。 4．标本用能显示骨细胞结构但又不退色的方法染色。 5．切片厚度在10um以内，材料面积不小于4mm×3mm。 6．染色协调，无杂质，无余色，脱蜡干净。 7．标本无色变形、收宿、破裂现象。 8．玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 9．应符合JY67的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 片 | 26 |  |
| 111 | 口腔黏膜细胞装片 | 一、适用范围： 适用于小学科学课显微镜观察用。 二、技术要求： 1.选用清洁的口腔粘膜细胞。 2.标本应平铺装片，用碘液轻染色。 3.在200×学生显微镜下观察口腔粘膜细胞的结构。 4.能看清复层扁平上皮和固有层及固有层中的小唾液腺。 5．玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 6.应符合JY67的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 片 | 26 |  |
| 112 | 人血细胞装片 | 一、适用范围： 1.适用于小学科学课堂观察。 2.型号：J4257型。 二、技术要求： 1.取材为人的新鲜血液，血细胞变形者不宜使用。 2.血膜应涂布均匀，无污染；血细胞不重叠，无变形和自溶现象。 3.用苏木精、曙红双重染色。 4.在400×生物显微镜下清楚观察血液血细胞的形态。 5.符合JY67中2.4的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 片 | 26 |  |
| 113 | 中国政区地图 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学用。 二、技术要求： 1．全开，中国地图出版社印制。 2．印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。 3．能够满足小学科学实际实验教学需求。 4．应符合教育部标准JY0001-2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 张 | 2 |  |
| 114 | 中国地形地图 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学用。 二、技术要求： 1．全开，中国地图出版社印制。 2．印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。 3．能够满足小学科学实际实验教学需求。 4．应符合教育部标准JY0001-2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 张 | 2 |  |
| 115 | 小学科学安全操作挂图 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学用。 二、技术要求： 1．17幅、对开（人教版）四色胶印、纸张不低于128克铜板纸。 2．印刷质量：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书一本。 3．能够满足小学科学实际实验教学需求。 4．应符合教育部标准JY0001-2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 2 |  |
| 116 | 植物分类图谱 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学用。 二、技术要求： 1．大16开128克铜板纸、四色胶印。 2．印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。 3．能够满足小学科学实际实验教学需求。 4．应符合教育部标准JY0001-2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 24 |  |
| 117 | 动物分类图谱 | 一、适用范围： 适用于小学科学教学用。 二、技术要求： 1．大16开128克铜板纸、四色胶印。图形逼真，色彩鲜明，线条清晰 2．印刷质量：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。 3．能够满足小学科学实际实验教学需求。 4．应符合教育部标准JY0001-2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 24 |  |
| 118 | 小学科学教学素材库 | 1、符合新课标要求。2、光碟无划痕、印刷清晰。3、具有正规电子音像出版号。 | 套 | 2 |  |
| 119 | 量筒 | 一、适用范围、规格型号： 1.适用于小学实验教学中盛量液体。 2.规格：500ml。 二、技术要求： 1.容量：500mL 2.最小分度值：5ml。 3.分度线宽度不应超过0.4mm。 4.分度线清晰、完整。刻线宽不大于0.4mm。长度：长线大于周长的1/4，短线大于周长的1/8。 5.表面应平整光洁、无划痕、溶迹、缩迹，边缘无毛刺和凹凸不平。 6.表面和内层不允许有薄皮气泡、积水条纹、密集小气泡存在，其它外观缺陷也不能造成影响计量读数及仪器强度。 7.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 8．符合GB/T15724.1玻璃仪器总体要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 120 | 量杯 | 一、适用范围、规格型号： 1.小学实验教学中盛量液体用。 2.规格：250ml。 二、技术要求： 1.容量：250mL。 2.外形尺寸要求：全高350±15mm，底部直径大于85mm，壁厚大于1.2mm，底厚大于4mm。 3.最小分度值：5ml。 4.示值允差：标准温度20℃时≤±0.8ml。 5.分度线宽度不应超过0.5mm。 6.分度线清晰、完整。刻线宽不大于0.4mm。长线长度大于周长的1/4，中线长度大于周长的1/6，短线大于周长的1/8。 7.表面应平整光洁、无划痕、溶迹、缩迹，边缘无毛刺和凹凸不平 8.表面和内层不允许有薄皮气泡、积水条纹、密集小气泡存在，其它外观缺陷也不能造成影响计量读数及仪器强度。 9.内应力试验：在偏光仪下呈紫红色。 10．符合GB/T15724.1玻璃仪器总体要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 121 | 甘油注射器 | 一、适用范围： 小学实验教学用。 二、技术要求： 1.规格：30mL。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 122 | 试管 | 一、适用范围、规格型号： 1.小学实验教学加热、反应及盛存液体试剂用。 2.规格：φ15mm×150mm。 二、技术要求： 1.用料：钠钙或硅硼玻璃。 2.外形尺寸：全管长150±5mm，壁厚≥1mm。 3.急冷温差＞200℃。 4.造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 5.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 6．符合GB/T15724.1玻璃仪器总体要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 支 | 192 |  |
| 123 | 试管 | 一、适用范围、规格型号： 1.小学实验教学加热、反应及盛存液体试剂用。 2.规格：φ20mm×200mm。 二、技术要求： 1.用料：钠钙或硅硼玻璃。 2.外形尺寸：全管长200±5mm，壁厚≥1mm。 3.急冷温差＞200℃。 4.造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 5.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 6．符合GB/T15724.1玻璃仪器总体要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 支 | 90 |  |
| 124 | 烧杯 | 一、适用范围、规格型号： 1.小学实验教学加热用。 2.规格：50mL。 二、技术要求： 1.用料：硼硅或钠钙玻璃制造。 2．壁厚≥0.8mm。满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm。 3．急冷温差不小于200℃。 4.造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 5.应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 6．符合GB/T15724.1玻璃仪器总体要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 90 |  |
| 125 | 烧杯 | 一、适用范围、规格型号： 1.小学实验教学加热实验用。 2.规格：100ml。 二、技术要求： 1.用料：硼硅或钠钙玻璃制造。 2．壁厚≥0.9mm。满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm。 3．急冷温差不小于200℃。 4．应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 5．符合GB/T15724.1玻璃仪器总体要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 24 |  |
| 126 | 烧杯 | 一、适用范围、规格型号： 1.小学实验教学加热实验用。 2.规格：250mL。 二、技术要求： 1.用料：硼硅或钠钙玻璃制造。 2．壁厚≥1.1mm。满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm。 3．急冷温差不小于200℃。 4．应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 5．符合GB/T15724.1玻璃仪器总体要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 24 |  |
| 127 | 烧杯 | 一、适用范围、规格型号： 1.小学实验教学加热或盛存溶液用。 2.规格：500ml 二、技术要求： 1.用料：硼硅或钠钙玻璃制造。 2.壁厚≥1.2mm。满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm。 3．急冷温差不小于200℃。 4．应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 5．符合GB/T15724.1玻璃仪器总体要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 24 |  |
| 128 | 烧瓶 | 一、适用范围、规格型号： 1.小学实验做反应物多、加热时间长的反应时用。 2.规格：250ml。 二、技术要求： 1.用料：硼硅或钠钙玻璃制造。 2.瓶外径85±2mm，瓶颈外径35±1.5mm，烧瓶全高140±3mm，瓶底直径40±2mm，壁厚≥0.9mm。 3．造型规整，壁厚偏差小于0.6mm。 4.底部无结石、节瘤存在。φ0.5mm以下可目测到的微小气泡，每10cm2范围内不多于3个。 5．其它玻璃缺陷应符合ZBN64001标准4.4条的要求。 6.应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 7．符合GB/T15724.1玻璃仪器总体要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 90 |  |
| 129 | 烧瓶 | 一、适用范围、规格型号： 1.适用于小学科学课实验教学。 2.规格：100ml 二、技术要求： 1.用料：硼硅或钠钙玻璃制造。 2.容量100ml,壁厚不小于0.8mm。 3.成型规整，颈高高为颈外经的1～1.25倍。 4.玻璃缺陷应符合ZBN64001标准4.4条规定要求。 5.应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 6．符合GB/T15724.1玻璃仪器总体要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 24 |  |
| 130 | 酒精灯 | 一、适用范围、规格型号： 1.加热实验用。 2.规格：150mL 二、技术要求： 1.由钠钙玻璃制造。 2.外形尺寸：全高80±5mm，灯肩直径90±2mm，灯肚高55±5mm，灯底直径52±2mm，灯塞直径22±2mm，灯塞高25±5mm，灯帽直径24±2mm，帽高62±2mm，厚度＞1mm。 3.造型规整、灯塞插、取方便。 4.应力消除：在偏光仪下呈紫红色。厚度在2.7mm以上处可成红色或橙红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 131 | 漏斗 | 一、适用范围、规格型号： 1.教学实验过滤、分液、滴液用。 2.规格：60mm。 二、技术要求： 1.外形尺寸：斗径60±1.5mm，斗高51±1mm，斗柄长60±5mm，外径7—8mm，出水角度60±1°。 2.漏斗口圆正，焊接牢固。玻璃缺陷要求：气泡不超过2个（最大直径Φ3mm），砂粒不超过1个（最大直径Φ1mm）。 3.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 90 |  |
| 132 | Y形管 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学。 二、技术要求： 1.产品选用钠钙玻璃制成Y形，用于导管分流。 2.不小于管外径5mm，全长100mm，支管长50mm。 3．熔解部位平滑、均匀、无气泡。 4.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 5．符合GB/T15724.1玻璃仪器总体要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 90 |  |
| 133 | 滴管 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1.产滴管全长120～150mm，管直径7～8mm,管口直径2～3mm,壁厚1±0.2mm。 2.玻管部分上口呈喇叭形翻边，与橡皮头配合严密。口沿处径熔光处理，灯工拉伸部位无明显扭曲现象。橡皮头无破损和老化现象。 3.应力要求：在偏光应力仪下观察呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 90 |  |
| 134 | 集气瓶 | 一、适用范围、规格型号： 1.小学实验教学收集气体用。 2.规格：125ml 二、技术要求： 1.外形尺寸要求：全高100±2mm，瓶身高61±4mm，瓶肩高21±2mm，，瓶颈高22±2mm，瓶身径56±2mm，瓶颈直径34±2mm，壁厚≥1.2mm，底厚≥2mm。 2.毛玻片：边长50×50mm，厚2—3mm。 3.玻片须经单面磨制，表面平整，无破损、砂粒、光斑等存在。瓶口也须磨制平整，盖上毛玻片后有良好的气密性。 4.玻璃缺陷：砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个，最大允许面积3×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 90 |  |
| 135 | 镊子 | 一、适用范围： 中学物理、化学及小学科学实验中称量或夹持微小物品用。 二、技术要求： 1.产品用不锈钢制成，表面作镀铬处理。由一只尖头镊子，一只圆头镊子组成。表面无锈蚀，无漏底，无气泡。 2.夹持端为尖嘴形，两夹片弹性适宜，夹持物品方便可靠。 3.长度为120mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 90 |  |
| 136 | 试管夹 | 一、适用范围： 中学化学、生物及小学科学课实验中夹持试管用。 二、技术要求： 1.手柄为木质、夹持部份为优质铜、夹子最小直径1.5cm 2．所附毡块应粘接牢固，不得脱落。 3．试管夹试管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。 4．夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 137 | 石棉网 | 一、适用范围： 中学理化生及小学科学课实验中加热过程中垫衬加热物品用。 二、技术要求： 1.产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。 2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。 3.金属网尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 138 | 燃烧匙 | 一、适用范围： 中学化学及小学科学课实验中作燃烧实验或焰色反应使用。 二、技术要求： 1.铜勺：材料采用厚度为0.5mm的Ｈ62铜板制做。 2.手柄：材料为长度约为Φ300mm镀锌铁丝，直径Φ2mm。 3.铜勺与手柄焊接牢固。 4.铜勺成形外圆直径为20mm，窝孔深度不小于3.5mm 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 139 | 药匙 | 1.供中学化学实验和小学自然教学实验用。 2.材质：塑料。 3.药匙由大、中、小三把为一组，每组药匙规格应符合下面附表。 组件名称规格极限尺寸 大号全长147大勺长48，宽19，深10，小勺Φ9，深2±1 中号全长141大勺长45，宽18，深9，小勺Φ9，深2±1 小号全长125大勺长40，宽17，深5，小勺Φ9，深2±1 | 个 | 46 |  |
| 140 | 玻璃管 | φ5~φ6mm | 公斤 | 4 |  |
| 141 | 玻璃棒 | 一、适用范围： 适用于小学科学实验做玻璃加工操作练习、搅拌及实验装置连接材料用。 二、技术要求： 1.玻璃棒直径φ5～6mm。 2.玻璃棒长度：300±30mm。 3.玻璃缺陷要求：节瘤最大直径小于2mm，结石最大直径小于1.5mm。 4.应力消除：在偏光应力仪下呈紫红色。 5．符合GB/T15724.1玻璃仪器总体要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 90 |  |
| 142 | 橡胶管 | 一、适用范围： 中学化学、生物及小学科学实验中组装实验装置用。 二、技术要求： 1.橡胶制，与仪器配套使用。 2．产品弹性良好，无发硬、发粘等老化现象。 3.管径为3～4mm。 4．包装规格：1kg／包装。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 公斤 | 2 |  |
| 143 | 橡胶塞 | 一、适用范围： 小学科学教学演示实验用。 二、技术要求： 1.规格：φ5～φ6mm。 2.材料：橡胶。 3.无砂眼，有弹性，厚薄均匀。。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 公斤 | 4 |  |
| 144 | 试管刷 | 一、适用范围： 中学化学及小学科学课实验中清洗试管、烧瓶用。 二、技术要求： 1.产品用铁丝或钢丝拧制而成，刷端嵌夹致密毛发。 2.猪鬃被镀锌铁丝绞夹紧固，无脱落。 3.规格/每套：Φ7×70～Φ40×150mm。 4.刷柄具备一定的强度和弹性，刷顶不得裸漏金属部分。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 145 | 烧瓶刷 | 一、适用范围： 中学化学及小学科学课实验中清洗试管、烧瓶用。 二、技术要求： 1.由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被镀锌铁丝绞夹紧固，无脱落。 2.规格/每套：Φ12×18mm，Φ34×50mm,Φ31×50mm，Φ60×90mm。。 3．刷柄具备一定的强度和弹性，刷顶不得裸漏金属部分。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 146 | 培养皿 | 一、适用范围： 1.小学科学课实验教学用。 2.规格：100mm。 二、技术要求： 1.用透明硅酸盐玻璃制成。应力消除良好。 2.外形尺寸：盖径103±1.5mm，盖高：18±2mm，底径：100±1mm，底高：20±1.5mm，厚度1.5±0.5mm。 3.皿的边缘平整、光滑，盖、底配合良好。 4.玻璃无严重缺陷。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 90 |  |
| 147 | 蒸发皿 | 一、适用范围： 实验教学蒸发液体用。 二、技术要求： 1.产品为高溢瓷制品。 2.外形尺寸：口径60±5㎜。 3.皿壁薄厚均匀，表面光滑无疵点，无明显凹凸不平现象。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 148 | 塑料量杯 | 一、适用范围： 1.适用于小学科学实验教学中盛量液体用。 2.规格：500ml 二、技术要求： 1、该品须用无毒无味的塑料制成 1.外形尺寸要求：全高350±15mm，底部直径大于85mm，壁厚大于1.2mm，底厚大于4mm。 2.最小分度值：5ml。 3.示值允差：标准温度20℃时≤±0.8ml。 4.分度线宽度不应超过0.5mm。 5.分度线清晰、完整。刻线宽不大于0.4mm。长线长度大于周长的1/4，中线长度大于周长的1/6，短线大于周长的1/8。 6.表面应平整光洁、无划痕、溶迹、缩迹，边缘无毛刺和凹凸不平现象。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
|  | 药品 |  |  |  |  |
| 149 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 斤 | 2 |  |
| 150 | 工业酒精 | 工业 | 斤 | 10 |  |
| 151 | pH广范围试纸 | 一、适用范围： 小学科学实验中作指示剂用。 二、技术要求： 1.性状：1—6试纸范围指示酸性。7为中性。8—14的试纸范围指示碱性。 2.比较板上的示值色泽，应与标准色明显差异。 3.外观、包装、运输、贮存、应符合JY0001标准要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 本 | 20 |  |
|  | 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |
|  | 实验材料 |  |  |  |  |
| 152 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒等塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球等 | 套 | 46 |  |
| 153 | 载玻片 | 一、适用范围、规格型号： 1.适用于小学科学课实验教学作玻片标本用。 2.规格：50片/盒。 二、技术要求： 1.产品为钠钙玻璃制品。 2.产品尺寸应为25.4×76.2mm，厚度应为0.8～1.2mm。 3.玻片应表面平整，薄厚均匀，无破损、砂粒、光斑等存在。 4．符合GB6272要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 盒 | 20 |  |
| 154 | 盖玻片 | 一、适用范围、规格型号： 1.适用于小学科学课实验教学作玻片标本用。 2.规格：100片/盒。 二、技术要求： 1.产品为钠钙玻璃制品。 2.产品尺寸应为18×18mm或20×20mm，厚度应为0.13～0.17mm。 3.玻片应表面平整，薄厚均匀，无破损、砂粒、光斑等存在。 4．符合GB6273要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 包 | 100 |  |
|  | 工具 |  |  |  |  |
| 155 | 测电笔 | 一、适用范围： 初中物理、生物和小学科学实验教学用。 二、技术要求： 1.由测电头、绝缘手柄组成。 2.采用数字显示；采用数字显示及氖光感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显 3.测量范围：交流12V—220V。 4.手柄绝缘性能良好。 5.通过ISO2002国际标准体系质量认证，通过国家“CCC”认证。 6.安全、结构、外观应符合JY0001第5、6、7的有关要求执行。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 156 | 一字螺丝刀 | 一、适用范围、规格型号： 1.适用于初中物理、化学、生物和小学科学实验室用。 2.型号规格：230mm 二、技术要求： 1旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54。 2.旋杆应经镀铬防锈处理。 3旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固， 4.其它技术要求按GB10635的规定执行。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 157 | 十字螺丝刀 | 一、适用范围、规格型号： 1.适用于初中物理、化学、生物和小学科学实验室用。 2.型号规格：230mm 二、技术要求： 1.旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54。 2.旋杆应经镀铬防锈处理。 3旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固， 4.其它技术要求按GB10635的规定执行。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 158 | 尖嘴钳 | 一、适用范围、规格型号： 1．初中物理和小学科学实验室用。 2．型号规格：160mm。 二、技术要求： 1．载荷F≥550N。 2．嘴顶缝隙：不小于3mm的区域内，尖嘴钳的嘴顶缝隙最大值就不超过0.08mm。 3．其他技术要求应符合GB6290-86《夹扭钳和剪切钳通用技术条件》的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 24 |  |
| 159 | 木工锯 | 一、适用范围： 初中物理和小学科学实验室用。 二、技术要求： 1.规格尺寸：不小于300mm。。 2.其它技术要求应符合SG241第2章的技术要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 160 | 钢丝钳 | 一、适用范围、规格型号： 1.初中物理、化学、生物和小学科学实验室用。 2.型号规格：160mm。 二、技术要求： 1.规格尺寸应符合GB6295.2表格1的有关要求。 2.技术要求应符合GB6295.2的第2章有关要求。 3.其它技术要求应符合GB6290夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 161 | 手锤 | 一、适用范围、规格型号： 1.初中物理、化学、生物和小学科学实验室用。 2.型号规格：0.5kg（圆柱形）。 二、技术要求： 1.手锤的材料，用45～55＃优质碳素结构钢制成。 2.手锤的表面不应有裂纹、折迭、毛刺、凹痕、气孔、砂眼、黄锈。 3.手锤敲击面为凸圆弧形，边缘倒角应均匀。 4.手锤把应为空心钢质，手柄应为橡胶材料。 5.手锤把与手锤连接牢固，手锤把与橡胶接触紧密。 6.其它技术要求应符合SG227第2章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 2 |  |
| 162 | 活动扳手 | 一、适用范围、规格型号： 1．初中物理、生物和小学科学实验室用。 2．型号规格：200mm。 二、技术要求： 1．材质：优质碳素。 2．硬度：HRC≥45。 3．结构钢活板手的尺寸应符合GB4440表1的有关要求。 4．技术条件按GB4440第4章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 163 | 剪刀 | 一、适用范围、规格型号： 1.初中化学和小学数学、科学实验室用。 2.型号规格：180mm。 二、技术要求： 1.材料为45#钢，表面镀铬，表面光洁无锈蚀、无毛刺、砂眼。 2.剪口工作部硬度不低于HRC54。 3.剪子的连接销与剪体的连接松紧适度。 4.剪刀刃锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。 5.其它要求应符合JY0001-2003有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 164 | 花盆 | 一、适用范围： 用于学生科学实验用。 二、技术要求： 1．用环保塑料材料制。 2．高不得小于120mm、高≧10cm，应加配提环。。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 165 | 小刀 | - 适用范围： 小学科学实验用。 二、技术要求： 1.全不锈钢材料制作。 2.刀刃长度≦60mm。 - 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 个 | 46 |  |
| 166 | 塑料桶 | 一、适用范围： 小学科学实验用。 二、技术要求： 1．用环保材料制；无毒无味。 2．圆型，带盖，开口直径不小于200mm，高度不小于2500mm，壁厚大于5mm，带提手、提把配合稳固。 3．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 167 | 手摇铃 | 一、适用范围： 小学科学教学演示实验用。 二、技术要求： 1．手摇铃柄、铃体均为黄铜制、木色抛光处理。高不小于200mm、口径不小于110mm、重量不小于0.65KG 2．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 16 |  |
| 168 | 手持筛子 | 一、适用范围： 小学科学教学演示实验用。 二、技术要求： 1.不锈钢圈及丝网,直径不小于20cm,深不小于5cm。 2．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 169 | 喷水壶 | 一、适用范围： 小学科学实验供喷水用。 二、技术要求： 1．喷壶为塑料制产品，不小于1L，壶体形状为圆柱，棱形或动物形状。 2．喷壶嘴孔大小一致，出水济流畅，呈莲蓬状。 3．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 16 |  |
| 170 | 吹风机 | 一、适用范围： 小学科学实验用。 二、技术要求： 1．本品材质：为ABS、PVC、PP。 2.额定功率：1000W。电源电压：220V，频率50HZ。 3.电抗试验：1.5kV、3KV；1min无击穿。 4.绝缘电阻：≥20M。 5.通过国家“CCC”质量认真，符合国家相关安全标准要求。额定电压220V，50Hz，1000W，应带有防过热保护装置，冷热风双项选择，配缩吹直头。 6．符合标准JB/T5880-1991《日用吹风机》的有关规定。 7．应符合GB21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 16 |  |
| 171 | 采集捕捞工具 | 1．由标本夹、捕虫网、水网、小铁铲或三齿耙、枝剪等组成。 2．标本夹：①用木板或木条制成，用铁钉钉成，尺寸应为350mm×250mm两块为一套；②长条四块≥350mm×30mm×5mm；短条二块≥250mm×30mm×5mm，有一定的厚度和强度。 3．捕虫网：网兜用人造纤维材料，网圈直径φ不小于300mm，网深不小于400mm，底成尖形，网柄为ABS工程塑料制成，网圈用直径φ3.5～3.8mm的镀锌铁丝。 4．水网：用密织纱布，网圈直径φ不小于200mm，网柄为ABS工程塑料制成，网圈用直径φ3.5～3.8mm的镀锌铁丝。 5．小铁铲用来挖掘植物地下根茎，采用钢板制成，具有一定的硬度，手柄安装牢固。 6．枝剪用于剪取树枝及修整标本，钢质，表面镀铬，表面光洁无锈蚀。剪子的连接销与剪体的连接松紧适度。剪刀刃锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。 7．性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章有关规定。 8.标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 172 | 榨汁器 | 一、适用范围、规格型号： 1．学生实验榨取物品用。 2.手动式。 二、技术要求： 1．手动压榨式。材质：优质304不绣钢、锥形过滤盘、压汁盘直径约100mm、长方形倒角加厚底座、底座厚度约30mm、压榨手臂长约140mm、榨汁器总高度约450mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 46 |  |
| 小学科学实验室设备(48座) 注：本表所列配备数量为2套的总数量，供货时每套配备数量为下表所列配备数量除以2 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×700 mm×850mm。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 （3）台面材料：采用国内12.7mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为圆管，直径50mm，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （6）桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （7）柜门铰链：采用优质不锈钢烟斗形定位铰链，铰链的壁厚为1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （8）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 （9）预留多媒体设备（实物展台、DVD、录音卡座）位置。 | 张 | 2 | 工业 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）1200mm×1200 mm×760mm，6人座。 （2）台面材料：与演示台相同。 （3）台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 （4）台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣。挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 （5）桌脚：与演示台相同。 （6）封边：与演示台相同。 | 张 | 16 |  |
| 3 | 教师电源 | 教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关 1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示，交流220V，采用多功能六孔10A带防护插座，并有短路过载保护； 2、学生用插座交流220V分四路输出，学生用光源交流220V分四路输出，分别用按钮开关操作，工作时由按钮内置指示灯显示，并有短路过载保护； 3、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护，安装锁具。电源主控台需与教师演示台一体化。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 学生电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能5A带防护六孔插座，镶装学生台侧身。 | 台 | 48 |  |
| 5 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 张 | 2 |  |
| 6 | 学生凳 | 与教师凳相同 | 张 | 96 |  |
| 7 | 电源布线系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 2 |  |
| 物理实验室成套设备(48座) 注：本表所列配备数量为2套的总数量，供货时每套配备数量为下表所列配备数量除以2 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构要求，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×700mm×850mm。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 （3）台面材料：采用国内12.7mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为圆管，直径50mm，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：用彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （6）桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （7）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，安全、牢固、防腐、耐用。 （8）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 （9）预留多媒体设备（实物展台、DVD、录音卡座）位置。 | 张 | 2 | 工业 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）240mm×600 mm×760mm，4人座。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×1040mm（单边） （3）台面材料：与教师演示台相同。 （4）台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 （5）台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣。挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 （6）桌脚：与演示台相同。 （7）封边：与演示台相同。 | 张 | 24 |  |
| 3 | 教师电源 | 教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关。 教师演示台设置抽屉式电源总控制台，其功能要求为： 1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示； 2、交流220V，采用多功能五孔10A带防护插座。 3、学生用交流220V分四路输出，分别用按钮开关操作，工作时由内置指示灯显示，每路设有过载短路保护； 4、教师用电源： （1）交流输出电压2-30V连续可调或分档连续可调，（2-18V）额定输出电流≥8A、（18-30V）额定输出电流≥4A； （2）直流稳压输出1.5-30V连续可调或分档连续可调，（1.5-18V）的额定输出电流≥6A，（18-30V）额定输出电流≥3A； （3）直流大电流短时输出40A，输出电流大于10A时20S±2S自动关断。 5、交、直流根据使用电压高低进行步进或连续可调调整，并有电压表显示；显示电表精度不低于2.5级。 6、教师演示台电源总控制台配套提供8根（一端插、一端夹）专用电源线，红色、黑色各4根。 7、低压输出接线柱采用可插可旋两种接线方式，导电部分采用全铜（本色），旋帽应有防脱功能，旋转行程不小于6㎜。 8、教师电源系统的性能应符合《 JY0374-2004》中的相关要求 9、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 学生电源 | 1.3+3/AC220V交流电源输出插座，带有控制开关及保险装置； 2、电源斜面安装于实验台上； 3、低压交流电源输出：2V-24V，额定电流2V-24V（每2V一档）2A，有短路过载保护，自动复位； 4、直流稳压输出1.5V-24V连续可调，额定电流1.5V-12V/2A,12V-24V/1A,有短路过载保护，自动复位； 5、配有直流电流/电压表及交流电压表，电压、电流均由电表读出，接线柱输出； 6、电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 台 | 48 |  |
| 5 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 张 | 2 |  |
| 6 | 学生凳 | 与教师凳相同 | 张 | 96 |  |
| 7 | 电源布线系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 2 |  |
| 通风化学实验室成套设备(48座) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×700 mm×850mm。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 （3）台面材料：采用国内12.7mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为圆管，直径50mm，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （6）水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 （7）桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （8）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，安全、牢固、防腐、耐用。 （9）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 （10）预留多媒体设备（实物展台、DVD、录音卡座）位置。 | 张 | 1 | 工业 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×600mm×760mm，4人座。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×1040mm（单边） （3）台面材料：与教师演示台相同。 （4）台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 （5）台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 （6）桌脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧 （7）边沿：实验台的前端应设置挡物边沿。 （8）水槽柜设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。 | 张 | 12 |  |
| 3 | 教师电源 | 教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关。 教师演示台设置抽屉式电源总控制台，其功能要求为： 1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示； 2、交流220V，采用多功能五孔10A带防护插座。 3、学生用交流220V电分四路输出，分别用按钮开关操作，工作时由按钮内置指示灯显示，每路设有过载短路保护； 4教师用电源： 直流稳压输出1.5-36V连续可调或分档连续可调，（1.5-18V）的额定输出电流≥6A，（18-36V）额定输出电流≥3A； 5、直流稳压输出根据使用电压高低进行步进或连续可调调整，并有电压表显示；显示电表精度不低于2.5级。 6、教师演示台电源总控制台配套提供8根（一端插、一端夹）专用电源线，红色、黑色各4根。 7、低压输出接线柱采用可插可旋两种接线方式，导电部分采用全铜（本色），旋帽应有防脱功能，旋转行程不小于6㎜。 8、教师电源系统的性能应符合《JY0374-2004》中的相关要求 9、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 学生电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能5A带防护六孔插座，镶装学生台侧身。 | 台 | 24 |  |
| 5 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 张 | 1 |  |
| 6 | 学生凳 | 与教师凳相同 | 张 | 48 |  |
| 7 | 教师演示台水槽 | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）380mm×270 mm×180mm。 （2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 （3）水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 （4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 （5）排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 1 |  |
| 8 | 学生实验台水槽 | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）380mm×270 mm×180mm。 （2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 （3）水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 （4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 （5）排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 12 |  |
| 9 | 水嘴 | 喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 | 套 | 13 |  |
| 10 | 水源总控阀 | 教室内设置水源总控阀。 | 个 | 1 |  |
| 11 | 给排水系统 | 给水管采用优质PPR管；排水管采用优质PVC耐蚀管。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管，直接接入排水管道中。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 电源布线系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 全室通风机 | 离心式通风机 材质采用PVC制作：带进出口消音器、防水帽、电机、电机防护罩、减震器等。电机动力5.5KW。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 室内地上及室外通风管道 | 系列高压PVC | 室 | 1 |  |
| 15 | 室内地下通风管道 | 系列高压PVC | 室 | 1 |  |
| 16 | 台面通风装置 | 隐蔽式吸风罩（PP材质、360度旋转） ABS铸塑件 噪声控制：0－55分贝 换气次数：20次/小时室。根据教室实际情况和施工要求进行设计安装，能够满足化学实验室的通风要求。 | 个 | 25 |  |
| 17 | 风量分布 消音控制器 | PVC | 个 | 1 |  |
| 生物实验室成套设备(48座) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×700 mm×850mm。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 （3）台面材料：采用国内12.7mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为圆管，直径50mm，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （6）水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 （7）桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （8）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，安全、牢固、防腐、耐用。 （9）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 （10）预留多媒体设备（实物展台、DVD、录音卡座）位置。 | 张 | 1 | 工业 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×600 mm×760mm，4人座。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×1040mm（单边） （3）台面材料：与教师演示台相同。 （4）台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 （5）台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 （7）边沿：实验台的前端及两侧应设置挡物边沿。 （8）水槽柜设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。 | 张 | 12 |  |
| 3 | 教师电源 | 教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关 1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示，交流220V，采用多功能六孔10A带防护插座，并有短路过载保护； 2、学生用插座交流220V分四路输出，学生用光源交流220V分四路输出，分别用按钮开关操作，工作时由按钮内置指示灯显示，并有短路过载保护； 3、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护，安装锁具。电源主控台需与教师演示台一体化。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 学生电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能5A带防护六孔插座，镶装学生台侧身。 | 台 | 24 |  |
| 5 | 观察光源 | 采用支架式18W电子日光灯，可调节角度，两人一组。 | 套 | 24 |  |
| 6 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 张 | 1 |  |
| 7 | 学生凳 | 与教师凳相同 | 张 | 48 |  |
| 8 | 教师演示台水槽 | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）380mm×270 mm×180mm。 （2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 （3）水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 （4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 （5）排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 1 |  |
| 9 | 学生实验台水槽 | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）380mm×270 mm×180mm。 （2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 （3）水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 （4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 （5）排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 12 |  |
| 10 | 水嘴 | 喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 | 套 | 13 |  |
| 11 | 水源总控阀 | 教室内设置水源总控阀 | 个 | 1 |  |
| 12 | 给排水系统 | 给水管采用优质PPR管；排水管采用优质PVC耐蚀管。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管，直接接入排水管道中。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 电源布线系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 1 |  |
| 初中物理教学仪器 1套 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 1 | 抽气筒 | 筒长200mm。 | 个 | 1 | 工业 |
| 2 | 打气筒 | 自行车用 | 个 | 1 |  |
| 3 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附钟罩 | 套 | 1 |  |
| 4 | ★放大镜 | 外径Φ115mm，长205mm，手柄长90mm，厚度25mm。放大镜镜片Φ103m/m，乘用进口PmmA（亚克力）注塑成形，放大倍率为5倍。耐冲击力30公斤（cm2），不易碎，透明度好。镜框：采用工程塑ABS加色注塑而成，R角接缝，手柄圆度均为完美，无毛刺，光洁度好，色泽艳丽，美观。镜框上加有可撑开的装置。放大镜撑开时，可独立工作，方便学生观察动植物标本和微小物体。 | 个 | 12 |  |
| 5 | 注射器 | 100mL | 个 | 1 |  |
| 6 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 个 | 1 |  |
| 7 | 透明水槽（圆形或方形） | φ270mm×高140mm， 或300mm×300mm×高150mm | 个 | 1 |  |
|  | 支架 |  |  |  |  |
| 8 | 方座支架 | 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹(2只)、平行夹等组成 | 套 | 12 |  |
| 9 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg | 台 | 1 |  |
|  | 电源 |  |  |  |  |
| 10 | 学生电源 | 直流1.5～9V，1.5A，每1.5V一档 | 台 | 12 |  |
| 11 | 蓄电池 | 6V，15Ah，封闭免维护式 | 台 | 1 |  |
|  | 测量仪器 |  |  |  |  |
|  | 长度 |  |  |  |  |
| 12 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 1 |  |
| 13 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 12 |  |
| 14 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 12 |  |
|  | 质量 |  |  |  |  |
| 15 | 托盘天平 | 500g， 0.5g | 台 | 1 |  |
| 16 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2 | 套 | 12 |  |
|  | 时间 |  |  |  |  |
| 17 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 12 |  |
|  | 温度 |  |  |  |  |
| 18 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 12 |  |
| 19 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 1 |  |
| 20 | 演示温度计 | 温度测量教具，供中学教学演示实验用。 | 只 | 1 |  |
| 21 | 体温计 | 水银，35℃～42℃ | 支 | 1 |  |
| 22 | 寒暑表 | 面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。 | 只 | 1 |  |
|  | 力 |  |  |  |  |
| 23 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 12 |  |
| 24 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 1 |  |
| 25 | 条形盒测力计 | 1N，分度值0.02N | 个 | 12 |  |
| 26 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 1 |  |
| 27 | 圆筒测力计 | 1N，分度值0.02N | 个 | 1 |  |
| 28 | 平板测力计 | 5N | 个 | 12 |  |
|  | 电 |  |  |  |  |
| 29 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 12 |  |
| 30 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 12 |  |
| 31 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 12 |  |
| 32 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 只 | 1 |  |
| 33 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 1 |  |
| 34 | 投影电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 1 |  |
| 35 | 投影检流计 | ±300μA | 只 | 1 |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 36 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 1 |  |
| 37 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 1 |  |
|  | 专用仪器 |  |  |  |  |
|  | 力学 |  |  |  |  |
| 38 | 圆柱体组 | 铜，铁，铝 | 套 | 12 |  |
| 39 | 立方体组 | 铜，铁，铝， 木材，不小于60cm3 | 套 | 12 |  |
| 40 | 运动和力实验器 | 长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布 | 套 | 12 |  |
| 41 | 惯性演示器 | 产品由底座、立柱、弹片、钢片、钢球组成 | 套 | 1 |  |
| 42 | 摩擦计 | 由磨擦板和磨擦块组成。 | 套 | 12 |  |
| 43 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 组 | 1 |  |
| 44 | 阿基米德原理演示器 | 由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成 | 套 | 12 |  |
| 45 | 连通器 | 本产品由玻璃连通器和底座两部分组成。 | 个 | 1 |  |
| 46 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成。 | 套 | 1 |  |
| 47 | 微小压强计 | J2114型 | 台 | 1 |  |
| 48 | 液体对器壁压强演示器 | 满足新课标要求 | 台 | 1 |  |
| 49 | 马德堡半球 | 产品由附有拉手的塑料半球组成 | 套 | 1 |  |
| 50 | 压力和压强演示器 | 有标准重物 | 盒 | 1 |  |
| 51 | 杠杆 | 适用于中学物理教学学生分组实验用杠杆平衡条件。 | 套 | 12 |  |
| 52 | 演示滑轮组Ⅱ | 单2，三并2，三串2，可卡2 | 组 | 1 |  |
| 53 | 滑轮组Ⅱ | 单4，二并2，二串2，可卡2 | 组 | 12 |  |
| 54 | 滚摆Ⅱ | 滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 |  | 1 |  |
| 55 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。 | 台 | 1 |  |
|  | 振动和波、热学 |  |  |  |  |
| 56 | 音叉 | 256Hz | 支 | 1 |  |
| 57 | 音叉 | 512Hz | 支 | 1 |  |
| 58 | 发音齿轮 | 规格:由三片齿板、转动轴等组成 | 个 | 1 |  |
| 59 | 声传播演示器 | 由声源发生器、媒介容器、声波放大器等组成。 | 套 | 1 |  |
| 60 | 内聚力演示器Ⅱ | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 1 |  |
| 61 | 空气压缩引火仪 | 能使白纸着火 | 个 | 1 |  |
| 62 | 气体做功内能减少演示器Ⅱ |  | 套 | 1 |  |
| 63 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω | 台 | 1 |  |
|  | 静电、电流 |  |  |  |  |
| 64 | 玻棒（附丝绸） | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对 | 1 |  |
| 65 | 胶棒（附毛皮） | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对 | 1 |  |
| 66 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 1 |  |
| 67 | 指针验电器 | 产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由底座、外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。 | 对 | 1 |  |
| 68 | 感应起电机 | 由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。 | 台 | 1 |  |
| 69 | 小灯座 | 小灯座由黑色底座，红色和黑色接线柱，灯座组成。 | 个 | 12 |  |
| 70 | 单刀开关 | 由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。 | 个 | 12 |  |
| 71 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；或10Ω，2A | 个 | 12 |  |
| 72 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 个 | 1 |  |
| 73 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A | 个 | 1 |  |
| 74 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω | 组 | 12 |  |
| 75 | 电阻定律演示器 | 教师用 | 台 | 1 |  |
| 76 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 台 | 12 |  |
|  | 电磁、电子 |  |  |  |  |
| 77 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 对 | 12 |  |
| 78 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 个 | 1 |  |
| 79 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 12 |  |
| 80 | 翼形磁针 | 每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸140×8mm；支座底径71mm，总高112mm。 | 对 | 1 |  |
| 81 | 演示原副线圈 | 1.演示原副线圈由演示原线圈、演示副线圈、软铁芯三部分组成。 2．外形尺寸：70xl06xll3mm。 | 套 | 1 |  |
| 82 | 原副线圈 | 与条形磁铁、电流计、滑动变阻器等一起配合使用。 | 套 | 12 |  |
| 83 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线，稀绕粗线 | 组 | 1 |  |
| 84 | 电铃 | 立式 | 个 | 1 |  |
| 85 | 磁场对电流作用实验器 | 本产品主要由U形磁铁、导电管、接线柱、支架等组成。导电管为铜质材料制成，磁铁有明显的极性标志。 | 套 | 12 |  |
| 86 | 左右手定则演示器 | 产品为组合式，由底座、撑杆、接线板、方形线圈组成。 | 个 | 1 |  |
| 87 | 小型电动机实验器 | 卧式，由定子、转子、电刷、转子支架和底座组成。 | 套 | 12 |  |
| 88 | 手摇交直流发电机 | 磁铁两极有明确的表示色,红色为N极,蓝色为S极。 | 个 | 1 |  |
| 89 | 能的转化实验器 | 势能→动能,机械能→电能→热能→光能；化学能→电能→机械能→热能 | 套 | 12 |  |
| 90 | 磁悬浮演示器 | 由带控制旋钮的通电螺线管、永久性强磁铁底壳、U型框架、方形框架和隔板组成。U型框架的规格为：130mm×50mm×165mm。 | 套 | 1 |  |
|  | 光学、原子物理 |  |  |  |  |
| 91 | 凹面镜 | 直径为100±2mm。 | 个 | 1 |  |
| 92 | 凸面镜 | 直径为100±2mm。 | 个 | 1 |  |
| 93 | 玻璃砖 | 玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°。 | 块 | 12 |  |
| 94 | ★光具座 | 1.铝轨长100cm，具有刻度尺，每1mm有一刻度线。 2.可沿铝轨移动的滑块4只。 3.LED彩色光源屏1个，内部装有2节5号干电池，并具有当做物体的光源屏尺寸标示，用以快速比较成像的尺寸比例。 4.具有尺寸标示的大型白色像屏，尺寸为15*15cm。 5.开孔直径是光源屏二分之一的孔经光栅1个，用以史影像清晰并可清除透镜周边的球面像差。 6.不同焦距的凸透镜3个，凹透镜2个。 | 套 | 12 |  |
| 95 | 三棱镜 | 产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 | 个 | 12 |  |
| 96 | 白光的色散与合成演示器 | 产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 | 套 | 1 |  |
| 97 | 平面镜成像实验器 | 由平面镜、平面镜支架、直角尺、蜡烛组成。 | 套 | 12 |  |
| 98 | 光的传播、反射、折射实验器 | 由黑色塑料底座带光源支架（158*99*15mm）、半导体激光光源、玻璃砖（45*25*17mm）、平面镜（40*17*2mm）、塑料水槽（75*35*20mm）及光盘（塑料制品直径不小于95mm）组成。 | 套 | 12 |  |
|  | 实验材料 |  |  |  |  |
| 99 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 12 |  |
| 100 | 颜料的三原色 | 品红、黄、蓝 | 套 | 12 |  |
| 初中化学仪器1套 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
|  | 一般 |  |  |  | 工业 |
| 1 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1 |  |
| 2 | 打孔夹板 | 1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2． 产品长不小于175mm，宽不小于40mm。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 打孔器刮刀 | 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。 | 个 | 1 |  |
| 4 | 手摇钻孔器 | 本产品由手柄轴、衬套筒、螺母、连接板、螺钉、螺杆、钻头、夹板、底座等组成。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 |  |
| 6 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1 |  |
| 7 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 |  |
| 8 | 注射器(塑料) | 10mL，塑料 | 只 | 12 |  |
| 9 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 1 |  |
| 10 | 试剂瓶托盘 | 不小于300mm×250mm×70mm塑料制。 | 个 | 12 |  |
| 11 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 12 |  |
| 12 | 碘升华凝华管Ⅱ | 密封式 | 个 | 12 |  |
|  | 支架 |  |  |  |  |
| 13 | 万能夹 | 产品由夹杆、夹头组成。 | 个 | 1 |  |
| 14 | ★三脚架 | 由铁环,酒精灯托盘和3只脚组成。酒精灯托盘可以上下自由调节。 1. 圆环内径8.5cm外径11.5cm材质为铸铝、支撑脚用料为宽 1.3cm，厚0.15cm钢材质，表面镀铬防锈处理。 2. 圆环平面与放置台面平行，高150mm。 3. 三支撑脚与圆环间用螺丝连接，分布均匀、平稳。 4，酒精灯托盘9cm，可调节自由高度。 | 个 | 12 |  |
| 15 | 泥三角 | 由3截素烧瓷管组成。由3根铁线串接，呈三角形。 | 个 | 1 |  |
| 16 | 试管架 | 产品由顶板、底板、插杆组成6孔、6插。 | 个 | 12 |  |
| 17 | 漏斗架 | 产品由支承板、底板、立柱等组成 | 个 | 1 |  |
| 18 | 滴定台 | 产品由滴定夹、底板、立杆等组成。 | 个 | 1 |  |
| 19 | 滴定夹 | 滴定夹是滴定台的组成部份，供化学实验用。由铝合金制成，蝶式结构，外形尺寸约为200mm×110mm。 | 个 | 1 |  |
| 20 | 多用滴管架 | 塑料制品，20孔，放滴管用。 | 个 | 12 |  |
|  | 质量 |  |  |  |  |
| 21 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 12 |  |
| 22 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 1 |  |
|  | 温度 |  |  |  |  |
| 23 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 12 |  |
| 24 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 1 |  |
|  | 电 |  |  |  |  |
| 25 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 个 | 1 |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 26 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 1 |  |
| 27 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 1 |  |
|  | 化学 |  |  |  |  |
| 28 | 水电解演示器 | 30mL,铂电极 | 台 | 1 |  |
| 29 | 水电解实验器 | 电源电压：DC16－24V。 | 台 | 12 |  |
| 30 | 原电池实验器 | 本仪器由：塑料槽一个、铜电极一个、锌电极一个、辅助电极二个、发光二极管一只、导线二极。 | 个 | 12 |  |
| 31 | 贮气装置 | 1． 制作材料不与贮存气体发生任何反应。2．用透明材料制作。3．进气及出气装置操作方便，整个系统密封良好，不漏气。 | 台 | 1 |  |
| 32 | 分子间隔实验器Ⅱ | 演示用，透明。 | 件 | 12 |  |
| 33 | 溶液导电演示器 | 产品由示教电路板、电极电线、容器、隔板等组成。 | 台 | 1 |  |
| 34 | 溶液导电实验器 | 主要由溶液盒、电极、电池盒开关、灯座、灯泡、导线等组成。 | 套 | 12 |  |
|  | 计量 |  |  |  |  |
| 35 | 量筒 | 10mL | 个 | 12 |  |
| 36 | 量筒 | 50mL | 个 | 12 |  |
| 37 | 量筒 | 100mL | 个 | 1 |  |
| 38 | 量筒 | 500mL | 个 | 1 |  |
| 39 | 量杯 | 250mL | 个 | 1 |  |
| 40 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 1 |  |
| 41 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 1 |  |
| 42 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 1 |  |
| 43 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 1 |  |
|  | 加热 |  |  |  |  |
| 44 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 25 |  |
| 45 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 25 |  |
| 46 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 25 |  |
| 47 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 25 |  |
| 48 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质 | 支 | 10 |  |
| 49 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 10 |  |
| 50 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 10 |  |
| 51 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 10 |  |
| 52 | 烧杯 | 25mL | 个 | 25 |  |
| 53 | 烧杯 | 50mL | 个 | 25 |  |
| 54 | 烧杯 | 100mL | 个 | 25 |  |
| 55 | 烧杯 | 250mL | 个 | 25 |  |
| 56 | 烧杯 | 500mL | 个 | 1 |  |
| 57 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 1 |  |
| 58 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 个 | 12 |  |
| 59 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 1 |  |
| 60 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 10 |  |
| 61 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |
| 62 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 1 |  |
|  | 一般 |  |  |  |  |
| 63 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 12 |  |
| 64 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 1 |  |
| 65 | 抽气管 | 玻璃制 | 个 | 1 |  |
| 66 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1 |  |
| 67 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 1 |  |
| 68 | 冷凝器 | 直固，300mm | 支 | 1 |  |
| 69 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 1 |  |
| 70 | 漏斗 | 60mm | 个 | 12 |  |
| 71 | 漏斗 | 90mm | 个 | 1 |  |
| 72 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 1 |  |
| 73 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 1 |  |
| 74 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 个 | 1 |  |
| 75 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 个 | 1 |  |
| 76 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 1 |  |
| 77 | T形管 | φ7mm～8mm | 个 | 1 |  |
| 78 | Y形管 | φ7mm～8mm | 个 | 1 |  |
| 79 | 滴管 | 上部套有吸液用的橡皮头。 | 支 | 25 |  |
| 80 | 离心管 | 10mL | 支 | 10 |  |
| 81 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 1 |  |
| 82 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支 | 1 |  |
| 83 | 活塞 | 直形 | 支 | 1 |  |
| 84 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 1 |  |
| 85 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个 | 1 |  |
| 86 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 1 |  |
|  | 容器 |  |  |  |  |
| 87 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 25 |  |
| 88 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |
| 89 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 1 |  |
| 90 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 25 |  |
| 91 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 12 |  |
| 92 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 12 |  |
| 93 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 1 |  |
| 94 | 广口瓶 | 茶，60mL | 个 | 12 |  |
| 95 | 广口瓶 | 茶，125mL | 个 | 1 |  |
| 96 | 广口瓶 | 茶，250mL | 个 | 1 |  |
| 97 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 25 |  |
| 98 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 25 |  |
| 99 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |
| 100 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 1 |  |
| 101 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 1 |  |
| 102 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 1 |  |
| 103 | 细口瓶 | 茶，60mL | 个 | 1 |  |
| 104 | 细口瓶 | 茶，125mL | 个 | 12 |  |
| 105 | 细口瓶 | 茶，250mL | 个 | 1 |  |
| 106 | 细口瓶 | 茶，500mL | 个 | 1 |  |
| 107 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 个 | 1 |  |
| 108 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 10 |  |
| 109 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 25 |  |
| 110 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 1 |  |
| 111 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 12 |  |
|  | 材料和配套用品 |  |  |  |  |
| 112 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 1 |  |
| 113 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 12 |  |
| 114 | 烧杯夹 | 具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。 | 个 | 1 |  |
| 115 | 镊子 | 1. 夹持端为尖嘴形，两夹片弹性适宜，夹持物品方便可靠。2. 长度为100±5mm。 | 个 | 10 |  |
| 116 | 试管夹 | 1. 产品为木质或竹质材料制成。夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm。2. 夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 个 | 1 |  |
| 117 | 止水皮管夹 | 用钢丝拧制而成，弹性良好，夹持牢靠，表面作镀铬处理。 | 个 | 10 |  |
| 118 | 螺旋皮管夹 | 用于调整夹持强度的螺旋转动顺畅，并能有效调节不同的夹持强度。 | 个 | 10 |  |
| 119 | 石棉网 | 尺寸不小于125mm×125mm | 个 | 10 |  |
| 120 | 燃烧匙 | 产品由半圆面和金属丝结合制成。 | 个 | 10 |  |
| 121 | 药匙 | 药匙采用硬质塑料制成。药匙三个为一套，其宽度分别为：6mm、10mm、12mm，长度为125±5mm。 | 个 | 10 |  |
| 122 | 玻璃管 | φ5～φ6mm | 千克 | 1 |  |
| 123 | 玻璃管 | φ7～φ8mm | 千克 | 1 |  |
| 124 | 玻璃棒 | φ3～φ4mm | 千克 | 1 |  |
| 125 | 玻璃棒 | φ5～φ6mm | 千克 | 1 |  |
| 126 | 软胶塞 | 1、产品用天然橡胶制造，白色。2、每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，搭配合理。3、产品每包重量不少于1kg。 | 千克 | 1 |  |
| 127 | 橡胶管 | 1、产品用优质天然橡胶制造。2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm。3、产品每整根之重量不少于1kg。 | 千克 | 1 |  |
| 128 | 乳胶管 | 1、产品用优质乳牛胶制造。2、产品内径为5～6mm，壁厚1mm。 | 米 | 10 |  |
| 129 | 试管刷 | 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 | 个 | 10 |  |
| 130 | 烧瓶刷 | 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 | 个 | 12 |  |
| 131 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 1 |  |
| 132 | 表面皿 | 60mm | 个 | 12 |  |
| 134 | 表面皿 | 100mm | 个 | 1 |  |
| 135 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 12 |  |
| 136 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 1 |  |
| 137 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 12 |  |
| 138 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 1 |  |
| 139 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 12 |  |
| 140 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 12 |  |
| 141 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 12 |  |
| 142 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 25 |  |
| 143 | 药品 |  |  |  |  |
|  | 一般无机 一 |  |  |  |  |
| 144 | 铝片 | 教育部标准 | 100克 | 1 |  |
| 145 | 铝箔 | 教育部标准 | 100克 | 1 |  |
| 146 | 铝丝 | 教育部标准 | 100克 | 1 |  |
| 147 | 锌粒 | 工业 | 500克 | 2 |  |
| 148 | 还原铁粉 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 149 | 铁丝 | 教育部标准 | 100克 | 3 |  |
| 150 | 锡粒 | 教育部标准 | 500克 | 1 |  |
| 151 | 铅粒 | 教育部标准 | 500克 | 1 |  |
| 152 | 紫铜片 | 教育部标准 | 100克 | 3 |  |
| 153 | 铜丝 | 教育部标准 | 100克 | 1 |  |
| 154 | 碘 | 试剂 | 250克 | 1 |  |
| 155 | 活性炭 | 颗粒状 | 500克 | 1 |  |
| 156 | 二氧化锰 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 157 | 三氧化二铁 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 158 | 氧化铜 | 工业 | 500克 | 1 |  |
| 159 | 氯化钾 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 160 | 氯化钠 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 161 | 氯化钠 | 工业 | 500克 | 2 |  |
| 162 | 氯化钙 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 163 | 无水氯化钙 | 工业 | 500克 | 1 |  |
| 164 | 氯化镁 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 165 | 三氯化铁 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 166 | 氯化铵 | 工业 | 500克 | 1 |  |
| 167 | 碘化钾 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 168 | 硫酸钾 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 169 | 硫酸铝 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 170 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） | 工业 | 500克 | 2 |  |
| 171 | 硫酸铵 | 工业 | 500克 | 1 |  |
| 172 | 硫酸铝钾（明矾） | 工业 | 500克 | 2 |  |
| 173 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
|  | 一般无机 二 |  |  |  |  |
| 174 | 碳酸钾 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 175 | 碳酸钠 | 工业 | 500克 | 2 |  |
| 176 | 碳酸氢钠 | 工业 | 500克 | 1 |  |
| 177 | 大理石 | 试剂纯 | 500克 | 4 |  |
| 178 | 碳酸氢铵 | 工业 | 500克 | 1 |  |
| 179 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 180 | 硝酸银 | 试剂 | 100克 | 1 |  |
| 181 | 乙酸铅 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 182 | 氨水 | 试剂 | 500毫升 | 1 |  |
| 183 | 氧化钙（生石灰） | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 184 | 氢氧化钙（熟石灰） | 试剂 | 500克 | 2 |  |
| 185 | 碱石灰 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
|  | 一般有机、指示剂 |  |  |  |  |
|  | 一般有机 |  |  |  |  |
| 186 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 187 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 188 | 葡萄糖 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 189 | 蔗糖 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 190 | 酒精 | 95% | 500克 | 12 |  |
| 191 | 煤油 | 工业 | 500毫升 | 1 |  |
|  | 指示剂 |  |  |  |  |
| 192 | 石蕊 | 指示剂 | 10克 | 1 |  |
| 193 | 酚酞 | 试剂 | 25克 | 1 |  |
| 194 | 品红 | 染料 | 25克 | 1 |  |
| 195 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 10 |  |
| 196 | 蓝石蕊试纸 | 教育部标准 | 本 | 5 |  |
| 197 | 红石蕊试纸 | 教育部标准 | 本 | 5 |  |
| 198 | 定性滤纸 | 圆形 | 盒 | 5 |  |
|  | 易燃液体 |  |  |  |  |
|  | 低闪点易燃液体 |  |  |  |  |
| 199 | 汽油 | 工业 | 毫升 | 1 |  |
| 200 | 丙酮 | 试剂 | 500毫升 | 1 |  |
|  | 易燃固体、自燃物品 |  |  |  |  |
|  | 易燃固体 |  |  |  |  |
| 201 | 红（赤）磷 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 202 | 硫粉 | 工业 | 500克 | 1 |  |
| 203 | 镁条 | 试剂 | 25克 | 1 |  |
| 204 | 铝粉 | 工业 | 500克 | 1 |  |
|  | 自然物品 |  |  |  |  |
| 205 | 黄（白）磷 | 教育部标准 | 250克 | 1 |  |
|  | 氧化剂 |  |  |  |  |
| 206 | 过氧化氢 | 试剂，30% | 500毫升 | 3 |  |
| 207 | 氯酸钾 | 工业 | 500克 | 1 |  |
| 208 | 高锰酸钾 | 试剂 | 500克 | 3 |  |
| 209 | 硝酸铵 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 210 | 硝酸钾 | 试剂 | 500克 | 3 |  |
| 211 | 硝酸钠 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
|  | 毒害品 |  |  |  |  |
| 212 | 草酸 | 试剂 | 500毫升 | 1 |  |
|  | 腐蚀品 |  |  |  |  |
|  | 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |
| 213 | 硝酸 | 试剂 | 500毫升 | 1 |  |
| 214 | 硫酸 | 试剂 | 500毫升 | 2 |  |
| 215 | 硫酸 | 工业 | 500毫升 | 4 |  |
| 216 | 盐酸 | 试剂 | 500毫升 | 3 |  |
| 217 | 盐酸 | 工业 | 500毫升 | 6 |  |
| 218 | 甲酸 | 试剂 | 500毫升 | 1 |  |
| 219 | 乙酸 | 试剂 | 500毫升 | 1 |  |
|  | 碱性腐蚀品 |  |  |  |  |
| 220 | 氢氧化钠 | 试剂 | 500克 | 1 |  |
| 221 | 氢氧化钠 | 工业 | 500克 | 4 |  |
|  | 安全防护用具 |  |  |  |  |
| 222 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 48 |  |
| 223 | 防护面罩 | 产品由透明有机玻璃和帽架组成。 | 个 | 1 |  |
| 224 | 防毒口罩 | 1．直接式防毒口罩。2．由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。 | 个 | 1 |  |
| 225 | 耐酸手套 | 产品为外覆PVC材料，内为棉质材料制成 | 双 | 1 |  |
| 初中生物教学仪器1套 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
|  | 一般 |  |  |  | 工业 |
| 1 | 生物显微镜Ⅱ | 1000倍 | 台 | 1 |  |
| 2 | 生物显微镜 | 500倍 | 台 | 9 |  |
| 3 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 9 |  |
| 4 | ★放大镜 | 外径Φ115mm，长205mm，手柄长90mm，厚度25mm。放大镜镜片Φ103m/m，乘用进口PmmA（亚克力）注塑成形，放大倍率为5倍。耐冲击力30公斤（cm2），不易碎，透明度好。镜框：采用工程塑ABS加色注塑而成，R角接缝，手柄圆度均为完美，无毛刺，光洁度好，色泽艳丽，美观。镜框上加有可撑开的装置。放大镜撑开时，可独立工作，方便学生观察动植物标本和微小物体。 | 个 | 9 |  |
| 5 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1 |  |
|  | 长度 |  |  |  |  |
| 6 | 软尺 | 1500mm | 个 | 9 |  |
| 7 | 测微尺 | 显微镜用，台式 | 个 | 4 |  |
|  | 时间 |  |  |  |  |
| 8 | 电子停表 | 0.1s |  | 9 |  |
|  | 温度 |  |  |  |  |
| 9 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 12 |  |
| 10 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 5 |  |
| 11 | 干湿球温度计 | -36℃～+46℃ | 付 | 9 |  |
|  | 生物 |  |  |  |  |
| 12 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 2 |  |
| 13 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 9 |  |
| 14 | 解剖盘 | 蜡盘，140mm×250mm | 个 | 9 |  |
| 15 | 骨剪 | 130mm，不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 16 | 接种环 | 微生物实验教室器材。手柄长不小于75mm | 把 | 9 |  |
|  | 玻片标本 |  |  |  |  |
|  | 植物玻片标本 |  |  |  |  |
| 17 | 植物根尖纵切 | 长7.2cm,宽2cm | 片 | 12 |  |
| 18 | 顶芽纵切 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 12 |  |
| 19 | 南瓜茎纵切 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 12 |  |
| 20 | 木本双子叶植物茎横切 | 材质：玻璃；规格：25.4*76.2*1.2mm | 片 | 12 |  |
| 21 | 洋葱根尖纵切 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 12 |  |
| 22 | 迎春叶横切 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 12 |  |
|  | 藻类霉菌类生物玻片 |  |  |  |  |
| 23 | 青霉装片 | 观察青霉的形态 | 片 | 12 |  |
| 24 | 细菌三型涂片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 12 |  |
| 25 | 曲霉装片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 12 |  |
|  | 动物玻片标本 |  |  |  |  |
| 26 | 动物细胞有丝分裂（马蛔虫受精卵切片） | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 12 |  |
| 27 | 水螅带芽整体装片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 12 |  |
|  | 组织与生理玻片标本 |  |  |  |  |
| 28 | 单层扁平上皮装片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 12 |  |
| 29 | 纤维结缔组织装片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 12 |  |
| 30 | 疏松结缔组织装片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 12 |  |
| 31 | 人血涂片 | 标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态。 | 片 | 12 |  |
| 32 | 骨骼肌分离装片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 12 |  |
| 33 | 平滑肌纵横切 | 切片厚度均匀，无污物。 | 片 | 12 |  |
| 34 | 心肌切片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 12 |  |
| 35 | 运动神经元装片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 12 |  |
| 36 | 动静脉血管横切 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 12 |  |
| 37 | 小肠切片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 12 |  |
|  | 其它玻片标本 |  |  |  |  |
| 38 | 字母“e”装片 | 观察整体字母“e” | 片 | 12 |  |
| 39 | 正常人染色体装片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 12 |  |
| 化学仪器 1套 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 1 | 灭火毯 | 符合国家及行业标准 | 个 | 1 | 工业 |
| 2 | 简易急救箱 | 急救箱内配备以下药品及器材：苏打粉100g；硼酸100g；创可贴10条；紫药水50ml；红药水50ml；碘酒50ml；3％双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支 | 个 | 1 |  |
| 3 | 实验服 | 产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。 | 台 | 52 |  |
| 4 | 防护面罩 | 产品由透明有机玻璃和帽架组成。 | 台 | 1 |  |
| 5 | ★仪器车 | 仪器车长600mm×400mm×800mm，底部是直径Φ63mm的四只万向轮，仪器车分两层：底层距地面25.5cm,是一个长56.3cm、宽40.5cm、高3cm、厚1mm顶部敞开的不锈钢方盘；顶层方盘距地面64cm。仪器车的结构件为直径18mm不锈钢圆管，在仪器车两顶端，呈“u”状，底部焊接万向轮；圆管和方盘通过四只M6螺栓固定。 | 个 | 2 |  |
| 6 | 试剂瓶托盘 | 不小于300mm×250mm×70mm塑料制。 | 个 | 12 |  |
| 7 | ★实验用品提篮 | 篮体为优质塑料制成，带加强筋，内径不小于：390*250*100mm，把手为不锈钢材质。 | 个 | 2 |  |
| 8 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸 | 个 | 1 |  |
| 9 | 酸度计 | 测量范围：pH值0～14，分辨率:0.1 | 个 | 1 |  |
| 10 | 漏斗架 | 产品由支承板、底板、立柱等组成 | 个 | 1 |  |
| 11 | 多用滴管架 | 塑料制品，20孔，放滴管用。 | 个 | 25 |  |
| 12 | 量筒 | 10mL | 个 | 25 |  |
| 13 | 量筒 | 25mL | 个 | 25 |  |
| 14 | 量筒 | 50mL | 个 | 25 |  |
| 15 | 烧杯 | 50mL | 个 | 75 |  |
| 16 | 烧杯 | 100mL | 个 | 75 |  |
| 17 | 烧杯 | 250mL | 个 | 50 |  |
| 18 | 烧杯 | 500mL | 个 | 3 |  |
| 19 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 3 |  |
| 20 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 25 |  |
| 21 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |
| 22 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 2 |  |
| 23 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 100 |  |
| 24 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 20 |  |
| 25 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5 |  |
| 26 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 25 |  |
| 27 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 2 |  |
| 28 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 20 |  |
| 29 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 100 |  |
| 30 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |
| 31 | 细口瓶 | 500mL | 把 | 5 |  |
| 32 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 2 |  |
| 33 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 2 |  |
| 34 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 2 |  |
| 35 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 把 | 2 |  |
| 36 | 试管夹 | 1. 产品为木质或竹质材料制成。夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm。2. 夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 个 | 25 |  |
| 37 | 止水皮管夹 | 用钢丝拧制而成，弹性良好，夹持牢靠，表面作镀铬处理。 | 个 | 25 |  |
| 38 | 螺旋皮管夹 | 用于调整夹持强度的螺旋转动顺畅，并能有效调节不同的夹持强度。 | 个 | 5 |  |
| 39 | 燃烧匙 | 产品由半圆面和金属丝结合制成。 | 个 | 25 |  |
| 40 | 药匙 | 药匙采用硬质塑料制成。药匙三个为一套，其宽度分别为：6mm、10mm、12mm，长度为125±5mm。 | 个 | 25 |  |
| 41 | 玻璃弯管 | 管口应打磨或烧结 | 千克 | 1 |  |
| 42 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 3 |  |
| 43 | 玻璃棒 | Φ 7 mm ～8mm | 千克 | 3 |  |
| 44 | 橡胶管 | 1、产品用优质天然橡胶制造。2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm。3、产品每整根之重量不少于1kg。 | 千克 | 3 |  |
| 45 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 25 |  |
| 47 | 铁粉 | 试剂 | 克 | 50 |  |
| 48 | 碘 | 试剂 | 克 | 100 |  |
| 49 | 红(赤)磷 b | 试剂 | 毫升 | 50 |  |
| 50 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 250 |  |
| 51 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 250 |  |
| 52 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 250 |  |
| 53 | 氧化钙 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 54 | 过氧化氢 b | 试剂 | 克 | 1000 |  |
| 55 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 250 |  |
| 56 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 250 |  |
| 57 | 氯化钡 b | 试剂 | 克 | 25 |  |
| 58 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 250 |  |
| 59 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 250 |  |
| 60 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 | 500 |  |
| 61 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 克 | 100 |  |
| 62 | 硫酸铵 | 工业 | 克 | 250 |  |
| 63 | 硫酸铝钾 | 工业 | 克 | 500 |  |
| 64 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 | 1000 |  |
| 65 | 碳酸钙 | 工业 | 克 | 500 |  |
| 66 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 500 |  |
| 67 | 硝酸银 b | 试剂 | 克 | 25 |  |
| 68 | 氯酸钾 b | 工业 | 克 | 500 |  |
| 69 | 高锰酸钾 b | 试剂 | 毫升 | 1500 |  |
| 70 | 硝酸钡 b | 试剂 | 克 | 25 |  |
| 71 | 硝酸钾 b | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 72 | 硝酸铵 b | 试剂 | 克 | 250 |  |
| 73 | 氢氧化钡 b | 试剂 | 克 | 50 |  |
| 74 | 氨水 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 75 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 250 |  |
| 76 | 蔗糖 | 试剂 | 克 | 250 |  |
| 77 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 10 |  |
| 78 | 酚酞 | 试剂 | 克 | 5 |  |
| 79 | 品红 | 染料 | 台 | 5 |  |
| 80 | 蓝石蕊试纸 | 教育部标准 | 套 | 5 |  |
| 81 | 红石蕊试纸 | 教育部标准 | 套 | 5 |  |
| 物理仪器1套 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 1 | 数字温度计 | -30℃～+200℃ | 个 | 1 | 工业 |
| 2 | 三通连通管 | 玻璃制 | 个 | 13 |  |
| 3 | 陶土网 | 符合行业标准 | 个 | 13 |  |
| 4 | 磁悬浮原理实验器 | 由底座和磁铁组成。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电子天平 | 100g，0.1g | 台 | 1 |  |
| 6 | 食用色素 | 符合行业标准 | 个 | 10 |  |
| 7 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 13 |  |
| 8 | 数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能 | 个 | 1 |  |
| 9 | 重锤 | 金属材质 | 个 | 1 |  |
| 10 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 套 | 1 |  |
| 11 | 潜水艇浮况演示器 | 产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成 | 套 | 1 |  |
| 12 | 压力作用效果演示器 | 有标准重物 | 套 | 1 |  |
| 13 | 旋片真空泵 | 2XZ－0.5型，单相 | 台 | 1 |  |
| 14 | 电磁实验用旋转架 | 由一对底座、转台组成 | 对 | 2 |  |
| 15 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。 | 个 | 1 |  |
| 16 | ★放大镜 | 外径Φ115mm，长205mm，手柄长90mm，厚度25mm。放大镜镜片Φ103m/m，乘用进口PmmA（亚克力）注塑成形，放大倍率为5倍。耐冲击力30公斤（cm2），不易碎，透明度好。镜框：采用工程塑ABS加色注塑而成，R角接缝，手柄圆度均为完美，无毛刺，光洁度好，色泽艳丽，美观。镜框上加有可撑开的装置。放大镜撑开时，可独立工作，方便学生观察动植物标本和微小物体。 | 个 | 13 |  |
| 17 | 工作服 | 产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。 | 件 | 2 |  |
| 18 | 简易急救箱 | 急救箱内配备以下药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；硼酸100g；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50g；紫药水50ml；红药水50ml；碘酒50ml；3％双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支 | 个 | 1 |  |
| 19 | 吹风机大于1000W | 1000W | 个 | 1 |  |
| 20 | 透明塑料尺50cm | 塑料材质.50cm | 套 | 13 |  |
| 21 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等 | 个 | 13 |  |
| 22 | 机械秒表 | 0.1s | 个 | 13 |  |
| 23 | 电子停表 | 0.1s | 个 | 1 |  |
| 24 | 尖嘴钳 | 160mm，硬度高，包胶套柄 | 个 | 15 |  |
| 25 | 一字螺丝刀 | 1.外形尺寸：183mm±1mm。2.手柄直径21mm ,长84mm，柄上有防滑凹槽。 | 个 | 15 |  |
| 26 | 羊镐 | 符合行业标准 | 个 | 1 |  |
| 27 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工) | 个 | 2 |  |
| 28 | 小托盘 | 金属材质 | 台 | 1 |  |
| 29 | 大托盘 | 金属材质 | 台 | 1 |  |
| 30 | 提盒 | 塑料或木制 | 个 | 1 |  |
| 31 | 剥线钳 | 电工工具 | 个 | 2 |  |
| 32 | 钢丝钳 | 250mm | 个 | 1 |  |
| 33 | 平口钳 | 80mm，台钻上用 | 个 | 1 |  |
| 34 | 斜口钳 | 国标 | 个 | 1 |  |
| 35 | 砂纸 | 1000目 | 张 | 10 |  |
| 36 | 民用剪刀 | 180mm | 个 | 1 |  |
| 37 | 电洛铁套装 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 38 | 焊锡丝 | 符合行业标准 | 克 | 1 |  |
| 39 | 松香 | 符合行业标准 | 克 | 450 |  |
| 40 | 打孔器 | 四件 | 个 | 1 |  |
| 41 | 打孔夹板 | 1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2． 产品长不小于175mm，宽不小于40mm。 | 个 | 1 |  |
| 42 | 锥子 | 国标 | 个 | 1 |  |
| 43 | 水准器 | 产品由水准泡及其主体组成。 | 个 | 1 |  |
| 44 | 焊锡膏 | 符合行业标准 | 盒 | 1 |  |
| 45 | 小托盘 | 金属材质 | 个 | 12 |  |
| 46 | 大托盘 | 金属材质 | 个 | 12 |  |
| 47 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 2 |  |
| 48 | 橡胶塞 | 符合行业标准 | 套 | 13 |  |
| 49 | 试管φ15mm×150mm | φ15mm×150mm | 个 | 60 |  |
| 50 | 试管φ30mm×200mm | φ32mm×200mm，硬质 | 个 | 5 |  |
| 51 | 圆底烧杯500ml | 500ml | 个 | 5 |  |
| 52 | 烧杯100ml | 100mL | 个 | 30 |  |
| 53 | 漏斗 | 60mm | 个 | 5 |  |
| 54 | 透明水槽 | 400mm×80mm×100mm | 个 | 1 |  |
| 55 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 1 |  |
| 56 | ★酒精灯 | 1.主体尺寸：φ74mm*70mm。附优质ABS工程塑料把手，便于移动。 2.灯帽尺寸：φ31mm*31mm。金属卡扣式灯帽，一次冲压成型。 3.铝合金防风罩，底口直径40mm，3*5通风口设计，可实现无需三脚架支撑直接加热的功能。 | 个 | 23 |  |
| 57 | 注射器100ml | 100mL | 个 | 13 |  |
| 58 | 凹面镜 | 直径为100±2mm。 | 块 | 1 |  |
| 59 | 凸面镜 | 直径为100±2mm。 | 块 | 1 |  |
| 60 | 透镜及其应用演示室 | 符合jy-2003《教学仪器一般质量要求》的有规定 | 盒 | 1 |  |
| 61 | 激光光学演示仪 | 几何光学和物理光学实验 | 套 | 1 |  |
| 62 | 擦拭镜纸 | 符合行业标准 | 张 | 1 |  |
| 63 | 方形线圈 | 符合行业标准 | 套 | 13 |  |
| 64 | 手摇直流发电机 | 磁铁两极有明确的表示色,红色为N极,蓝色为S极。 | 个 | 1 |  |
| 65 | 数字演示电表 | 直流电压、电流，检流；四位半 | 个 | 1 |  |
| 66 | 滑动变阻器5欧3A | 5Ω，3A | 个 | 1 |  |
| 67 | 滑动变阻器20欧2A | 20Ω，2A | 个 | 13 |  |
| 68 | 滑动变阻器50欧1.5A | 50Ω，1.5A | 个 | 1 |  |
| 69 | 家庭电路试教板 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 70 | 安全用电试教板 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 71 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω | 套 | 13 |  |
| 72 | 演示电磁继电器 | 本产品主要由电磁系统和触点系统两部分组成。 | 个 | 1 |  |
| 73 | 方形线圈 | 国标 | 套 | 13 |  |
| 74 | 接线导线 | 红黑各一 | 套 | 100 |  |
| 75 | 接线叉导线 | 红黑各一 | 套 | 100 |  |
| 76 | 组合接头导线 | 红黑各一 | 套 | 100 |  |
| 77 | 十字螺丝刀 | 1.外形尺寸：183mm±1mm。2.手柄直径21mm ,长84mm，柄上有防滑凹槽。 | 个 | 1 |  |
| 78 | 红液温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 20 |  |
| 生物仪器1套 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 1 | 打孔器 | 四件 | 套 | 3 | 工业 |
| 2 | 生物显微镜 | 500倍 | 台 | 12 |  |
| 3 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 3 |  |
| 4 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个 | 8 |  |
| 5 | 试管架 | 产品由顶板、底板、插杆组成6孔、6插。 | 个 | 25 |  |
| 6 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 3 |  |
| 7 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 60 |  |
| 8 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 1 |  |
| 9 | 肺活量计 | 一次性吹嘴 | 台 | 1 |  |
| 10 | 徒手切片器 | 材质为金属。螺旋刻度尺的分度值：0.01mm。 | 个 | 1 |  |
| 11 | 桃花模型 | 1.产品为放大的桃花模型，直径约35cm，示盛开形态。2．花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。 | 件 | 1 |  |
| 12 | 膈肌运动模拟器 | 电动式 | 件 | 1 |  |
| 13 | 青霉装片 | 观察青霉的形态 | 片 | 60 |  |
| 14 | 曲霉装片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 60 |  |
| 15 | 水螅带芽整体装片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 60 |  |
| 16 | 单层扁平上皮装片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 60 |  |
| 17 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 60 |  |
| 18 | 疏松结缔组织装片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 60 |  |
| 19 | 人血涂片 | 标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态。 | 片 | 60 |  |
| 20 | 骨骼肌纵横切 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 60 |  |
| 21 | 运动神经元装片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 60 |  |
| 22 | 动静脉血管横切 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 60 |  |
| 23 | 小肠切片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 60 |  |
| 24 | 正常人染色体装片 | 材质：玻璃；适用于初中生物学课堂观察 | 片 | 60 |  |
| 25 | 生物体的结构层次 | 对开7幅 | 套 | 1 |  |
| 26 | 中学生物显微图谱 | 符合新配标标准 | 本 | 1 |  |
| 27 | 量筒 | 10mL | 个 | 30 |  |
| 28 | 量筒 | 100mL | 个 | 30 |  |
| 29 | 量筒 | 500mL | 个 | 30 |  |
| 30 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 60 |  |
| 31 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 120 |  |
| 32 | 烧杯 | 50mL | 个 | 60 |  |
| 33 | 烧杯 | 100mL | 个 | 60 |  |
| 34 | 烧杯 | 250mL | 个 | 60 |  |
| 35 | 烧杯 | 500mL | 个 | 60 |  |
| 36 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 30 |  |
| 37 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 60 |  |
| 38 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30 |  |
| 39 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1 |  |
| 40 | 漏斗 | 60mm | 个 | 30 |  |
| 41 | Y形管 | φ7mm～8mm | 个 | 30 |  |
| 42 | 滴管 | 上部套有吸液用的橡皮头。 | 支 | 300 |  |
| 43 | 离心管 | 10mL | 支 | 30 |  |
| 44 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2 |  |
| 45 | U形管 | 玻璃材质 | 个 | 30 |  |
| 46 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 120 |  |
| 47 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 120 |  |
| 48 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |
| 49 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 10 |  |
| 50 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 150 |  |
| 51 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 150 |  |
| 52 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 150 |  |
| 53 | 试管夹 | 1. 产品为木质或竹质材料制成。夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm。2. 夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 个 | 25 |  |
| 54 | 水止皮管夹 | 用钢丝拧制而成，弹性良好，夹持牢靠，表面作镀铬处理。 | 个 | 25 |  |
| 55 | 石棉网 | 尺寸不小于125mm×125mm | 个 | 25 |  |
| 56 | 药匙 | 药匙采用硬质塑料制成。药匙三个为一套，其宽度分别为：6mm、10mm、12mm，长度为125±5mm。 | 个 | 25 |  |
| 57 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 1 |  |
| 58 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 千克 | 1 |  |
| 59 | 软胶塞 | 1、产品用天然橡胶制造，白色。2、每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，搭配合理。3、产品每包重量不少于1kg。 | 千克 | 3 |  |
| 60 | 橡胶管 | 1、产品用优质天然橡胶制造。2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm。3、产品每整根之重量不少于1kg。 | 千克 | 3 |  |
| 61 | 培养皿 | 60mm | 个 | 20 |  |
| 62 | 培养皿 | 100mm | 个 | 20 |  |
| 63 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 30 |  |
| 64 | 棉纱缸 | 不锈钢 | 个 | 5 |  |
| 65 | 碳酸氢钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 66 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 67 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 68 | 琼脂 | 试剂 | 克 | 250 |  |
| 69 | 甘油 | 试剂 | 克 | 250 |  |
| 70 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 71 | 酚酞 | 试剂 | 毫升 | 250 |  |
| 72 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 10 |  |
| 73 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 74 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 500 |  |
| 75 | 钢丝钳 | 180mm | 把 | 1 |  |
| 76 | 手锤 | 0.5kg （圆柱形） | 把 | 1 |  |
| 77 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 6 |  |
| 78 | 工作服 | 产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。 | 件 | 1 |  |
| 79 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 50 |  |

五、需要落实的政府采购政策

- （一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。

- （二）节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。

- （三）信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附扫描件或复印件）。