采购需求

- 一、相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

- 二、商务要求：

1.合同履行期限：合同签订之日起25日历天。

2.供货、安装（服务）地点：武陟县区域内。

3.质量标准：符合国家现行及行业标准。

4.质量保证期：三年。

5.付款方式：全部供货、安装完毕，经第三方验收（验收所需费用由中标人承担）合格后付合同款95%，剩余5%一年后一次性付清。

6.商品包装要求：

6.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

6.2商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、其他要求：

售后服务要求：

1.故障响应时间：7×24×365全年实施故障响应，接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修并解决问题。

2.产品质量保证期从产品验收合格之日起计算，易损件及消耗品不在质保范围内。在质保期内，维修、保养、配件供应(消耗品除外)免费。

3.供应商对设备进行终身维修，只收取人工和零部件成本费。施工期内如有设备故障，供应商在接到采购人通知后2天内派人至现场维修(本市范围内24小时到达)。

4.如货物经供应商两次维修仍不能达到约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

5.在采购人未完全掌握设备使用技术前，供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

6.乙方负责设备的安全施工管理。

7.质保期外的售后服务按招标文件和供应商的投标文件执行，如招标文件没有规定，可由双方另行约定。

8.培训要求：供应商负责对采购人操作、维修人员和有关技术人员进行培训，使之完全掌握全部使用技术。

四、采购内容及技术要求

本项目的核心产品为 钢琴  （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 美术器材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 1 | 衬布 | 100cm×200cm；棉、麻、丝、绒 | 块 | 140 | 工业 |
| 2 | 写生凳 | 高度不低于40cm，可升降 | 个 | 140 |  |
| 3 | 写生灯 | 高度不低于60cm，照射角度可调，可升降 | 只 | 14 |  |
| 4 | 工作台 | 不小于160cm×80cm×70cm | 个 | 14 |  |
| 5 | 美术教学用品柜 | 不小于80cm×45cm×180cm | 个 | 14 |  |
| 6 | 磁性白黑板 | 600mm*900mm，锌背白板，表面PET 附带磁扣板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹。 | 块 | 14 |  |
| 7 | 展示画框 | 60cm×45cm | 个 | 140 |  |
| 8 | 展示画框 | 60cm×90cm | 个 | 140 |  |
| 9 | 小学美术教学挂图 | 不少于130张，彩色胶印，对开，不小于128g铜版纸。内容必须体现教育性、科学性、艺术性原则。画面色彩柔和，构图应严谨，布局合理，主次分明。符合GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》的有关规定。以上挂图均为正式出版物。HY-00796 | 套 | 14 |  |
| 10 | 初中美术教学挂图 | 不少于130张，彩色胶印，对开，不小于128g铜版纸。内容必须体现教育性、科学性、艺术性原则。画面色彩柔和，构图应严谨，布局合理，主次分明。符合GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》的有关规定。以上挂图均为正式出版物。 | 套 | 4 |  |
| 11 | 写生画板 | 2#图板；材质：双面椴木三合板，四周实木边框； | 块 | 280 |  |
| 12 | 人体结构活动模型 | 高不低于40cm，木质 | 个 | 35 |  |
| 13 | 云台 | 直径不小于18cm，高3cm | 台 | 105 |  |
| 14 | 泥工工具 | 泥塑刀6把、环形刀3把、刮刀2把、切割线1套、刮板1件、拍板1件、型板1块、喷壶1个、海绵1块 | 套 | 140 |  |
| 15 | 写生画箱 | 箱体：47cm×33cm×8cm | 只 | 14 |  |
| 16 | 写生教具（1） | 配备不少于七种人物石膏像，石膏像大小应符合中小学美术教学需要，比例适当。 | 套 | 35 |  |
| 17 | 写生教具（2） | 配备不少于二十种几何石膏形体。石膏形体应符合中小学美术教学需要，比例适当。 | 套 | 35 |  |
| 18 | 画架 | 材质为优质樟子松，可折叠；要求倾斜角度可调，画板托板高度可调。梯形画架外观尺寸：高1400mm；边框宽40mm;边框厚20mm。 | 个 | 35 |  |
| 19 | 画板 | 2#图板；材质：双面椴木三合板，四周实木边框； | 块 | 28 |  |
| 20 | 版画工具 | 木刻刀5把、笔刀1把、笔刀片3件、电烙铁1把、木蘑托1只、胶滚1套（大中小各1件）、油石1件、刮刀2-3把、6B中华绘图铅笔2支 | 套 | 28 |  |
| 21 | 绘画工具 | 水粉笔1～12#各1支，水彩笔1～12#各1支、大白云毛笔1支、小狼毫1支、勾线笔1支、斗笔1支、扁笔1支、调色盒1个、调色盘1个毛笔符合QB/T 2293—1997、画笔符合QB/T 1749—1993 | 套 | 14 |  |
| 22 | 制作工具 | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件 | 套 | 14 |  |

| 音乐器材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 1 | 钢琴 | 立式，88键，带琴凳（可调节高度）、琴罩 | 台 | 6 | 工业 |
| 2 | 手风琴 | 80贝司 | 架 | 8 |  |
| 3 | 音乐凳 | 规格：400×300×270mm。可单独使用，也可组合成为合唱台使用。材质：高密度彩色三聚氰胺双面板，采用磨具成型塑料边条及齿合式防滑脚。颜色随机配(可选颜色不低于3种) | 个 | 120 |  |
| 4 | 音乐节拍器 | 机械式 | 个 | 6 |  |
| 5 | 音叉 | 钢制，440Hz | 个 | 6 |  |
| 6 | 音乐教育教学相关图书及杂志 | 音乐基本理论、音乐教育学、心理学、音乐教学设计以及各种音乐专业杂志等 | 本 | 100 |  |
| 7 | 小学音乐教学挂图 | 适合小学音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，需涵盖《义务教育音乐课程标准（2011年版）》规定及教材所涉及的内容。应为国家正式出版物。 | 套 | 6 |  |
| 8 | 小学音乐教学软件 | 具备小学音乐课堂教学、资料检索、学生自主学习等功能 | 个 | 13 |  |
| 9 | 小学音乐欣赏教学曲库 | 小学阶段音乐欣赏教学资料（CD），应为国家正式出版物 | 套 | 14 |  |
| 10 | 小学音乐欣赏教学影像库 | 各类小学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料（VCD、DVD等），应为国家正式出版物 | 套 | 13 |  |
| 11 | 初中音乐教学挂图 | 适合初中音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，需涵盖《义务教育音乐课程标准（2011年版）》规定及教材所涉及的内容。 | 套 | 2 |  |
| 12 | 初中音乐教学软件 | 具备小学音乐课堂教学、资料检索、学生自主学习等功能 | 个 | 4 |  |
| 13 | 初中音乐欣赏教学曲库 | 初中阶段音乐欣赏教学资料（CD），应为国家正式出版物 | 套 | 4 |  |
| 14 | 初中音乐欣赏教学影像库 | 各类初中音乐教学音像、歌舞剧等影像资料（VCD、DVD等），应为国家正式出版物 | 套 | 4 |  |
| 15 | 小堂鼓 | 1. 供中小学音乐教学用，由鼓及击槌组成。 2.鼓面用牛皮蒙制。鼓体直径不小于300mm，高度不小于 200mm。 3.击槌用硬杂木制成，尺寸约中12×300mm。 | 个 | 16 |  |
| 16 | 小锣 | 青铜材料铸造，由1个锣面和击锤组成。小锣外观直径不小于220mm，厚度不小于1mm，小锣边应有穿吊绳的孔2个。 | 个 | 12 |  |
| 17 | 铙 | 铜制，直径27cm～55cm,铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副 | 副 | 12 |  |
| 18 | 小钹 | 响铜制，钵形，两面为一副。 小钹面直径12厘米——14厘米。 | 副 | 6 |  |
| 19 | 大军鼓 | 双面白皮不锈钢；鼓面直径不小于：56cm；高度不小于：38cm;配背带、鼓棒、鼓钥匙 | 个 | 12 |  |
| 20 | 小军鼓 | 双面白皮不锈钢；鼓面直径不小于：34cm；高度不小于：14cm；配背带、鼓棒、鼓钥匙 | 个 | 30 |  |
| 21 | 铝板琴 | 供小学音乐教学，25音，由铝合金配木质音箱构成。音锤用优质杂木制成，用音锤敲击铝板时，复合音节要求，无杂音。 | 套 | 8 |  |
| 22 | 木琴 | 1. 供小学音乐教学用。2、应具有低中高三组音节 | 架 | 7 |  |
| 23 | 成套打击乐器 | 响板、双响筒、碰钟、串铃、三角铁、沙锤、小锣、小堂鼓、小钹、吊钹等十四件。 | 套 | 8 |  |
| 体育器材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 1 | 打气筒 | 带储气罐/人工充气,适合给各种球类充气 | 个 | 22 | 工业 |
| 2 | 拔河绳 | 长30m,质量10kg左右,采用天然麻棕线绞制 | 根 | 29 |  |
| 3 | 标志杆 | 高1.2m～1.6m，立柱直径25mm，三角形红色旗面 | 根 | 170 |  |
| 4 | 标志筒 | 全塑料制品,高度为15cm～75cm，呈圆锥体状，有配重,放置平稳 | 个 | 177 |  |
| 5 | 布卷尺 | 50m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣.符合QB/T 1519-2011 | 个 | 2 |  |
| 6 | 大跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚100mm。在长度方向可对半折叠，两侧各有提手，四周加装粘扣。符合GB/T 19851.2-2005 | 块 | 40 |  |
| 7 | 单杠 | 杠面高度：1200mm～2000mm，两立柱支点中心距：2000mm～2400mm，横杠材料：弹簧钢，立柱材料：钢管 。符合GB/T 19851.2-2005 | 付 | 6 |  |
| 8 | 短跳绳 | 短跳绳，绳长度2800mm～3000mm，直径7mm～8mm，质量90g～120g，柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g。符合GB/T 19851.20-2007 | 根 | 809 |  |
| 9 | 多功能跳远长垫 | 材质外套牛津布，里面环保塑料泡沫板，由六块小垫子粘连拼接然后再装到一个大的牛津布外套里。外套一面印有六个相接的圆圈，圆圈里分别印有数字1-6；另一面印有表示距离的刻度线。 整体规格：300*150*5cm； 每个子垫子规格：100*75*5cm； 圆圈规格：直径47cm； 刻度最小单位：10cm。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 发令枪 | 可同时装2～5发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计 | 支 | 10 |  |
| 11 | 肺活量测试仪 | 1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。吹管不易产生积水，防补气功能，补气时自动锁定数据。2.测试仪采用一体化设计，液晶显示，具有锁定功能，读数方便。3. 符合GB/T19851.12-2005。适应频繁、大量人群集中测试。4.主要技术参数：量程：100～9999ml ，分度值：1ml，允差：±2.5% | 个 | 12 |  |
| 12 | 划线器 | / | 个 | 5 |  |
| 13 | 毽子 | 毽毛采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径30mm～32mm，厚度3mm～4mm，球高130mm～180mm，球重13g～15g。符合GB/T 19851.21-2007 | 个 | 230 |  |
| 14 | 接力棒 | 长280mm-300mm,直径30mm-42mm,质量不小于50g | 根 | 124 |  |
| 15 | 篮球 | 符合GB/T19851.4-2005标准7号比赛篮球合格品的要求。 | 个 | 436 |  |
| 16 | 篮球架 | 1.篮球架符合GB19851.3-2005和GB19272要求。2.篮球架型式：固定式单臂篮球架。加厚钢板.3.篮板：采用12mm厚有机玻璃、钢化玻璃的篮板四周有铝合金边框保护。4.五金件:螺钉,螺母为防锈钢件防锈级别与器材使用寿命相匹配,并加防盗帽。5.安全性能：框架与配重设计合理，符合力学和相关安全标准。 | 副 | 15 |  |
| 17 | 篮球网 | 篮网长400mm～450mm，网口直径450mm，网底直径350mm | 个 | 49 |  |
| 18 | 垒球 | 圆周长195mm±10mm,质量80g±5g，1000mm高度自由落体落下，回弹高度不小于300mm.符合GB/T 19851.19-2007 | 个 | 50 |  |
| 19 | 秒表 | 显示系统:能够计量50-100个时段，可以读出小时、分钟、秒、1/100秒，分段点时间、分段区时间和全部经过时间的二排显示；防水、防震、防磁。符合GB/T 22778-2008 | 块 | 29 |  |
| 20 | 爬竿或爬绳 | 绳2，杆2，绳杆的握持直径28mm~35mm，有效使用宽度≥600mm，有效使用高度≤3500mm，爬杆的下端若设置为非固定结构的悬空型式时，其下端至运动地面的离地高度应为200mm，且爬杆至其垂直轴线的单向摆动幅度应不大于8°爬绳和爬杆上端的连接部分应设置有防止绳杆断裂的防护装置 | 付 | 1 |  |
| 21 | 排球网 | 排球网长度9500mm～10000mm，宽度700mm±25mm.符合GB/T 19851.14-2007 | 个 | 18 |  |
| 22 | 排球网架 | 移动配重式，可调，网柱高度：1920mm±5mm，拉网中央高度1800mm±5mm。符合GB/T 19851.13-2007 | 付 | 10 |  |
| 23 | 乒乓球 | 直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂 | 个 | 1216 |  |
| 24 | 乒乓球拍 | 用来击球的拍面用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力4N。符合GB/T 23115-2008 | 付 | 195 |  |
| 25 | 乒乓球台 | 1.户外乒乓球台；能满足学校体育教学、训练需要应符合GB/T 19851.7- 2005的要求。球台长度2340mm；宽度1300mm；高度640mm 2.台面采用整张台面组成或由两个半张台面组成两种类型。3.球台面板选用除玻璃钢、水泥、石材、金属类材料以外的适宜室外使用的材料。 | 张 | 87 |  |
| 26 | 乒乓球网 | 球网高度≥145mm | 付 | 87 |  |
| 27 | 乒乓球网架 | 网架长度152.5mm±2mm，网架高度130mm±2mm，可夹厚度≥30mm | 付 | 87 |  |
| 28 | 起跑器 | 长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整. | 付 | 6 |  |
| 29 | 软式飞盘 | PU制成，质地柔软，圆型饼状外观，采用最外圈围度边沿厚，里圈薄的设计。 直径：225mm； 边沿厚度：20mm； 重量：120g。 | 个 | 40 |  |
| 30 | 软式练习标枪 | 枪身笔直，枪头为圆形弧状，里边为EVA，外边套有硅胶套，四片尾翼由XPE塑料发泡材料制成并呈十字形拼插，与枪身结合牢固，不易脱落，标枪的重心应在枪身中间偏后位置。枪身长800mm--900mm，直径45mm--50mm。 | 支 | 10 |  |
| 31 | 软式练习跨栏架 | 由底板横板和侧板构成，侧板与横板之间以及侧板与底座之间均为榫卯连接，拆卸组装方便。 栏架长700mm--800mm，底板宽200mm--250mm；，横版宽80mm--100mm，高度可三档调节为：300mm、500mm、600mm。 | 付 | 24 |  |
| 32 | 软式排球 | 5号：圆周长650mm～670mm,质量220g～310g。符合GB/T 19851.6-2005 | 个 | 60 |  |
| 33 | 软式铅球3kg | 质量3000g～3050g，直径100mm～110mm；塞子直径φ20mm。外胆由柔软塑胶材料制成。 | 个 | 2 |  |
| 34 | 山羊 | 山羊全高：680mm～1080mm；山羊头长：420mm～460mm；头宽：280mm±5mm；头高：180mm～220mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径30mm，山羊腿壁厚3mm。符合GB/T 19851.2-2005 | 台 | 3 |  |
| 35 | 身高体重计 | 身高：量程：90cm～210cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm体重：量程：5.0kg～150kg，分度值0.1kg，允差：±0.1kg （≤100kg） ±0.15kg （＞100kg）。符合GB/T 19851.12-2005 | 个 | 12 |  |
| 36 | 十字跳垫 | 5个正方形垫子呈十字形连接：每个垫子边长450mm--500mm，厚度10mm--15mm，分别标有数字0、1、2、3、4 | 个 | 10 |  |
| 37 | 实心球 | 圆周长350mm～780mm,质量1000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面有进行防滑处理,无颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，无破裂。符合GB/T 19851.18-2007 | 个 | 220 |  |
| 38 | 数字圆跳垫 | 每个垫子印有0-9不同数字。直径：φ470mm；厚度：5mm。 | 个 | 10 |  |
| 39 | 双杠 | 木制钢筋加固杠面或其他同等强度及性能的材料，杠高1000mm～1300mm，杠长2700mm～3000mm，两杠内侧距离320mm～520mm，纵向立轴中心距1800mm～2000mm，升降间距50mm | 副 | 5 |  |
| 40 | 塑料圈(呼啦圈) | 直径80cm，PVC管 | 个 | 50 |  |
| 41 | 体操棒 | 采用木质或塑料。塑料采用硬质塑料，壁厚不小于5mm。长1000mm，截面直径25mm～30mm | 根 | 101 |  |
| 42 | 跳 高 海 绵 包 | 3000mm*2000mm*300mm | 块 | 9 |  |
| 43 | 跳高横杆 | 长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,质量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，无采用金属材料，除两端外，横截面呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂小于20mm | 根 | 14 |  |
| 44 | 跳高架 | 立柱高度1600mm～2000mm；高度刻度500mm～1800mm；横杆托长60mm，宽40mm.符合GB/T 19851.17-2007 | 付 | 10 |  |
| 45 | 投掷靶 | 铁框架，木靶面。靶面600mm×600mm，中心孔直径为40mm，孔中心距地面1.1m～1.4m | 套 | 20 |  |
| 46 | 橡皮拉力带 | 天然橡胶材料制成，无缝连接呈圆环状，外表光滑。 宽度：45mm； 周长：2080mm； 厚度：2.5mm。 | 条 | 10 |  |
| 47 | 橡皮拉力带 | 天然橡胶材料制成，无缝连接呈圆环状，外表光滑。 宽度：20mm； 周长：4000mm； 厚度：2.5mm。 | 条 | 10 |  |
| 48 | 小沙包 | 帆布制作，质量150gZC-6318 | 个 | 248 |  |
| 49 | 小跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚50mm。在长度方向可对半折叠，两侧各有提手，四周加装粘扣.符合GB/T 19851.2-2005 | 块 | 100 |  |
| 50 | 小足球 | 4号，圆周长615mm～650mm；质量315g～405g。符合GB/T 22892-2008 | 个 | 70 |  |
| 51 | 羽毛球 | 球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片 | 个 | 490 |  |
| 52 | 羽毛球拍 | 总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g,握柄直径23mm～25mm | 付 | 111 |  |
| 53 | 羽毛球网 | 羽毛球网长度≥6100mm，宽度500mm±25mm | 付 | 16 |  |
| 54 | 羽毛球网柱 | 不锈钢支架，网柱高度为1340mm±8mm，拉网中央高度1314mm±5mm | 付 | 9 |  |
| 55 | 长跳绳 | 长跳绳，绳长度4000mm～6000mm，直径8～9mm，质量140g～235g；柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g。符合GB/T 19851.20-2007 | 根 | 253 |  |
| 56 | 助跳板 | 主要原材料采用木材，符合GB/T19851.2-2005中Ⅰ、Ⅱ型要求。 | 块 | 11 |  |
| 57 | 足球 | 5号，其重量为396-453g，周长为680-710mm。符合GB/T 22892-2008 | 个 | 126 |  |
| 58 | 足球门 | 2号足球门，门内口宽度5500mm±10mm，高度2000mm±10mm，门柱及横梁直径89mm。足球门能承受的水平拉力1000N，足球门横梁能承受2700N的静负荷.符合GB/T 19851.15-2007 | 副 | 5 |  |
| 59 | 足球网 | 根据选定的球门，选择符合相应标准要求的足球网 | 付 | 11 |  |
| 60 | 钻圈架 | 钻圈架两立柱及底座为30mm×30mm的方管，圈体为Φ20mm的圆管。圈体直径为600mm～750mm | 个 | 60 |  |
| 61 | 坐位体前屈仪 | 量程：-20cm～35cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm。符合GB/T 19851.12-2005 | 个 | 16 |  |

五、需要落实的政府采购政策

- （一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。

- （二）节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。

- （三）信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部国家质检总局国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附扫描件或复印件）。