采购需求

1.本项目的核心产品为：摄像机

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端考场监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | - ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； - 采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； - 可输出200万(1920*1080)@25fps； - 支持H.264、H.265、MPEG-4视频编码格式； - ★支持智能红外功能，红外夜视距目标轮廓可达50米； - 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； - 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； - 支持虚焦侦测，区域入侵，绊线入侵，场景变更，外部报警,音频检测，电压检测； - ★支持PS系统流和TS传输流的封装； - ★支持人脸区域自动曝光，根据场景和光照自动调节曝光参数，支持人脸增强功能； - 支持DC12V/POE电方式，方便工程安装； - 镜头焦距2.8mm或2.7mm~13.5mm可调。 - 13、以上加★项响应文件中需提供第三方检测报告复印件并加盖生产厂家公章扫描件。 | 65 | 台 | 工业 |
| 2 | 存储卡 | 64GB存储卡 | 65 | 个 |  |
| 3 | 摄像机支架 | 定制摄像机支架 | 65 | 个 |  |
| 4 | 拾音器 | 全向拾音器,国产高灵敏度，内置低噪音处理电路，拾音范围10-100平方米 | 65 | 只 |  |
| 5 | 电源模块 | 12V2A电源模块 | 65 | 只 |  |
| 6 | 配电箱 | 定制，用于安放集中电源、接线 | 65 | 个 |  |
| 二、试卷保密室监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 1、★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；2、采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；3、可输出200万(1920*1080)@25fps；4、支持H.264、H.265、MPEG-4视频编码格式；5、★支持智能红外功能，红外夜视距目标轮廓可达50米；6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；8、支持虚焦侦测，区域入侵，绊线入侵，场景变更，外部报警,音频检测，电压检测；9、★支持PS系统流和TS传输流的封装；10、★支持人脸区域自动曝光，根据场景和光照自动调节曝光参数，支持人脸增强功能；11、支持DC12V/POE电方式，方便工程安装；12、镜头焦距2.8mm或2.7mm~13.5mm可调。13、以上加★项响应文件中需提供第三方检测报告复印件并加盖生产厂家公章扫描件。 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 存储卡 | 64GB存储卡 | 2 | 个 |  |
| 3 | 摄像机支架 | 定制摄像机支架 | 2 | 个 |  |
| 4 | 拾音器 | 国产高灵敏度，内置低噪音处理电路，拾音范围10-100平方米 | 2 | 个 |  |
| 5 | 电源模块 | 12V2A电源模块 | 2 | 只 |  |
| 6 | 配电箱 | 定制，用于安放集中电源、接线 | 2 | 个 |  |
| 三、考务办公室监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 1、★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；2、采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；3、可输出200万(1920*1080)@25fps；4、支持H.264、H.265、MPEG-4视频编码格式；5、★支持智能红外功能，红外夜视距目标轮廓可达50米；6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；8、支持虚焦侦测，区域入侵，绊线入侵，场景变更，外部报警,音频检测，电压检测；9、★支持PS系统流和TS传输流的封装；10、★支持人脸区域自动曝光，根据场景和光照自动调节曝光参数，支持人脸增强功能；11、支持DC12V/POE电方式，方便工程安装；12、镜头焦距2.8mm或2.7mm~13.5mm可调。13、以上加★项响应文件中需提供第三方检测报告复印件并加盖生产厂家公章扫描件。 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 存储卡 | 64GB存储卡 | 2 | 个 |  |
| 3 | 摄像机支架 | 定制摄像机支架 | 2 | 个 |  |
| 4 | 拾音器 | 国产高灵敏度，内置低噪音处理电路，拾音范围10-100平方米 | 2 | 个 |  |
| 5 | 电源模块 | 12V2A电源模块 | 2 | 只 |  |
| 6 | 配电箱 | 定制，用于安放集中电源、接线 | 2 | 个 |  |
| 7 | 投影仪 | 3200流明以上,LED,支持无线、Wi-Fi连接，千兆网口，1080p以上，含配件、线缆及安装。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 音箱 | 含布线安装 | 2 | 个 |  |
| 9 | 电脑 | 8核处理器/8GB内存/128G+1TB硬盘/2G显卡/23.8寸屏/键盘鼠标 | 1 | 套 |  |
| 10 | 幕布 | 150吋以上，含配件、布线安装 | 1 | 套 |  |
| 四、视频巡查室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 1、★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；2、采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；3、可输出200万(1920*1080)@25fps；4、支持H.264、H.265、MPEG-4视频编码格式；5、★支持智能红外功能，红外夜视距目标轮廓可达50米；6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；8、支持虚焦侦测，区域入侵，绊线入侵，场景变更，外部报警,音频检测，电压检测；9、★支持PS系统流和TS传输流的封装；10、★支持人脸区域自动曝光，根据场景和光照自动调节曝光参数，支持人脸增强功能；11、支持DC12V/POE电方式，方便工程安装；12、镜头焦距2.8mm或2.7mm~13.5mm可调。13、以上加★项响应文件中需提供第三方检测报告复印件并加盖生产厂家公章扫描件。 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 存储卡 | 64GB存储卡 | 2 | 个 |  |
| 3 | 摄像机支架 | 定制摄像机支架 | 2 | 个 |  |
| 4 | 拾音器 | 国产高灵敏度，内置低噪音处理电路，拾音范围10-100平方米 | 2 | 个 |  |
| 5 | 电源模块 | 12V2A电源模块 | 2 | 只 |  |
| 6 | 配电箱 | 定制，用于安放集中电源、接线 | 2 | 个 |  |
| 7 | 视频监考考生定位系统软件 | 支持1、4、9分屏巡查、监看，支持用户 任意分组、支持普通高招、成人、研究生考试、计算机等级等不同考试模版设定，支持考生定位、考场定位，支持逻辑考场与物理考场对应关系，支持监控老师、考生数据系统管理。 | 1 | 套 |  |
| 五、巡查指挥室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标考高清 SIP 管理平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；2、具备实时操作系统Linux，支持国产嵌入式CPU，单颗CPU核心数在6核或以上，本身具有抗病毒和抗攻击能力；3、支持标准SIP 2.0，支持域、子域管理，可最多支持5级域、子域；4、支持SIP向上级的主动注册与多级注册的管理；5、支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE等网络协议；6、★支持以北斗/GPS/NTP为时间源对服务器进行自动校时，设备具有北斗外置有源天线接口；7、支持多转发分布式部署协同工作，支持媒体流分发，满足大路数高清视频流的转发需求；8、支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率；9、支持考场编排报表，并可打印考场编号；10、★支持根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化3D拓扑结构图，支持以3D形式展示系统实时运行状态，SIP工作状态、转发工作状态、平台间SIP注册状态、数据流状态等；11、支持根据考试类型进行视频图像上传控制；12、可设置SIP路由器的相关信息；13、★支持在拓扑图中添加存储服务器、摄像机等前端设备，可快速搜索摄像机信息并绑定到指定存储服务器，提供拖动方式调整摄像机对应的存储服务器通道功能；14、可设置分发服务器的相关信息；15、可设置客户端、巡查主机、控制器等账号权限；16、支持生成设备清单报表；17、支持报警信息查询及搜索；18、支持巡查方案管理，可将窗口通道、窗口分屏、轮巡列表等信息保存为方案；19、★支持巡检任务设置，可关联考试计划，巡检结果支持文件导出，设备作为上级平台时，可查看考点编号、故障点和故障原因，设备作为考点平台时，可查看设备连接状态、OSD设置、设备性能、硬盘信息、视频质量信息；20、★支持考场准备统计、考点巡检统计、考中事件统计，并支持以柱状图形式展示；21、★设备具有较好的适应性与安全性，支持加密狗防护、支持双机热备、支持多网卡、支持链路聚合功能；22、支持图像上墙准备列表显示，可将巡检截图自动筛选高清图像并提供人工二次优选后列入优选列表，并支持一键快速显示到大屏；23、★支持远程运维，可关闭和重启服务程序，支持对系统各服务模块进行一键式升级，支持将数据库备份的文件一键还原到数据库中。24、以上加★项响应文件中需提供第三方检测报告复印件并加盖生产厂家公章扫描件。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 标考高清媒体分发服务器 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；2、具备实时操作系统Linux，支持国产嵌入式CPU，单颗CPU核心数在6核或以上，本身具有抗病毒和抗攻击能力；3、★支持对关键业务提供向导式帮助功能，具备提示性帮助功能；4、支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE等网络协议；5、支持媒体流分发；6、在千兆网络条件下，转发吞吐量在600Mbps以上；7、支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求；8、支持点播、组播、广播；9、★支持访问控制功能，关闭不需要的服务和端口，设置网络地址范围等条件限制终端登录；10、支持网络拥塞控制等功能；11、支持视频多路复用；12、支持视频路由控制；13、支持视频传输优先级控制；14、★支持远程管理采用SSH、HTTPS等安全的远程访问管理手段；15、音/视频数据压缩及封装；16、★支持对数据库进行测试，验证数据库配置正确性与连通性，支持远维连接。16、以上加★项响应文件中需提供第三方检测报告复印件并加盖生产厂家公章扫描件。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 标考网络流媒体存储管理平台 | 1、★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；2、嵌入式设备，Linux操作系统；3、最大支持128路网络视频接入，最大存储码流为768Mbps；4、支持录像安全管理：支持录像加锁功能，加锁后录像不会被覆盖，并支持录像添加数字水印，支持九宫格图案密码解锁功能；5、支持数据备份功能：支持USB本地备份、USB DVD刻录机备份、eSata接口同步备份、Web端网络下载备份；6、运行稳定性：支持设备集群管理方式，当设备故障时备机可替换故障设备工作，故障恢复后可将存储的录像回传会原设备，同时支持双系统切换功能，当一个系统无法正常启动时，另一个操作系统能够正常工作；7、回放功能：支持秒级回放、即时回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放、日志回放等多种回放方式；8、智能检测功能：支持接入的画面绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移检测，并支持热度图和客流统计；9、支持16个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持不低于8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式;支持独立的eSATA扩展，支持录像和备份；10、支持断网续传功能，能将前端网络摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；11、支持视频质量诊断，并对条纹、偏色、噪声、失焦等异常现象发出报警；12、支持16路报警输入、8路报警输出；13、支持对主码流、子码流分别或同时进行录像，并支持对同一通道主码流、辅码流分配不同的存储空间；14、★支持全双工功能，当全部视（音）频通道处于满负荷记录状态时，仍能正常运行检索以及回放操作，且不丢帧；15、★支持视频浓缩功能：在特定条件下，支持对固定场景中的录象进行智能分析，提取同一场景中不同时段、符合规则的多个运动目标叠加到同一背景中，同时回放支持手动选择单个运动目标联动原始录象播放，既可以支持Smart IPC,也可以支持第三方普通IPC；16、★支持报警预录功能：当收到报警联动触发信号时，能启动设备相应的通道进行联动记录，能够预录报警触发前最大600s的音视频；17、以上加★项响应文件中需提供第三方检测报告复印件并加盖生产厂家公章扫描件。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 存储硬盘 | 企业级服务器硬盘6T | 16 | 块 |  |
| 5 | KVM切换器 | ≥8路数字KVM切换器，配置视频口和USB口转网口模块； | 1 | 台 |  |
| 6 | 移动硬盘 | 4TB移动硬盘，USB3.0接口 | 16 | 块 |  |
| 7 | 电视墙管理机 | 8核处理器/8GB内存/128G+1TB硬盘/2G显卡/23.8寸屏/键盘鼠标 | 1 | 台 |  |
| 8 | 网络视频解码器 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；2、支持4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K音视频采集），提供9路HDMI解码输出接口；3、本地采集信号和网络信号在融合屏上墙，整体图像完整，无错位；4、输出接口支持3840x2160,2560x1600，1920x1080，1280x1024,1280x720,1024x768六种显示分辨率，其中6个输出接口最大支持3840x2160；5、支持H.265/ H.264/ MPEG4/ MPEG2 /MJPEG/SVAC标准网络视频流解码，支持各种码流混合解码显示，H.265解码性能与H.264相同；6、支持144个通道同时解码，支持通道任意开窗、漫游、图层叠加等功能，支持预案轮巡设置；7、支持1/4/6/8/9/16画面分割；8、支持主动解码模式；9、★任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层≥18层。10、支持2*2，2*3，3*2，3*3电视墙拼接；11、支持通过串口控制屏幕开关，亮度，饱和度，对比度调节；12、支持远程录像文件的解码输出；13、支持跨浏览器的WEB 3.0，同时对WEB上的配置进行调整；14、★支持web端解码信息显示，包含每个通道的通道状态、分辨率、帧率、数据和解码流量；15、支持底色选择；16、支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口；17、★支持远程回放功能，能通过网络获取存储设备的音视频数据并解码输出。18、采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通。19、以上加★项响应文件中需提供第三方检测报告复印件并加盖生产厂家公章扫描件。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 电视墙管理软件 | 支持电视墙服务器和电视墙管理平台控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示和编码通道上墙显示；控制电视墙服务器和电视墙管理平台。支持分屏模式包括1分屏、4分屏、9分屏、16分屏。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 电视机 | ≥55寸，屏幕比例16:9，亮度：≥300nit | 4 | 台 |  |
| 13 | 电视墙支架 | 定制电视墙拼接支架 | 4 | 套 |  |
| 14 | 电脑 | 8核处理器/8GB内存/128G+1TB硬盘/2G显卡/23.8寸屏/键盘鼠标 | 1 | 台 |  |
| 15 | 控制台 | 定制控制台 | 1 | 套 |  |
| 16 | 服务器机柜 | 42U标准服务器机柜，前后网孔门设计，前门单开，后门双开，带2个8位5孔PDU插座； | 2 | 台 |  |
| 六、基础网络及线缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥19Tbps，包转发率≥1440Mpps，业务槽位≥3；2、实际配置主控板≥1个，交流电源模块≥2个，千兆电口≥24，千兆光口≥24；3、端口支持200ms大缓存，整机MAC地址≥1M；4、支持G.8032环网保护技术，可与其他生产厂家设备混合组网；5、支持BFD/OAM，遵循协议标准，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换,保证设备高可靠性；6、支持CPU保护技术，支持5级H-QoS，支持能效以太网功能，IEEE 802.3az；支持核心、接入、AC、AP虚拟成一台设备; | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 楼宇汇聚交换机 | 1、交换容量≥336Gbps ，包转发率≥108Mpps ，支持24个千兆电口，4个千兆光口；2、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；3、支持MAC地址≥16k；4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、BGP等；5、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台*支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；6、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法；7、支持G.8032以太环保护协议；8、支持SNMPv1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理。 | 4 | 台 |  |
| 3 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块 | 8 | 个 |  |
| 4 | 光纤 |  | 1000 | 米 |  |
| 5 | 线缆 | 电源线缆（主干）RVV3*2.5 | 4000 | 米 |  |
| 6 | 线缆 | 电源线缆（支线）RVV3*1.5 | 4000 | 米 |  |
| 7 | 广播音箱线 | RVVP2*1.5 | 1000 | 米 |  |
| 8 | 广播音箱线 | RVVP2*2.5 | 1800 | 米 |  |
| 9 | 网线 | 国标六类 | 60 | 件 |  |
| 10 | 桥架 | 20CM金属桥架 | 300 | 米 |  |
| 11 | 壁挂机柜 | 12U壁挂网络机柜，用于安装交换机 | 4 | 台 |  |
| 12 | 理线架 | 24口金属理线架 | 20 | 个 |  |
| 13 | 辅料 | 布线管、线槽、水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等 | 1 | 批 |  |
| 七、考点网络安全 |  |  |  |  |  |
| 1 | 考点防火墙 | 1、三层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥1G，并发连结数≥100万，新建连接数CPS≥2.5万。2、标准机架式设备，内存≥4GB，SSD硬盘≥64GB，≥8个千兆电口；≥2个千兆光口。3、具有路由、网桥、单臂、旁路、虚拟网线以及混合部署方式。4、具备多链路出站负载均衡功能，应提供基于网络对象（源/目的IP、源/目的端口）、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 终端安全管理系统 | 1、应能与安全控制中心通信，提供控制中心管理所需的相关数据信息；执行最终的木马病毒查杀、漏洞修复等安全操作。2、应能通过部署在考试专网中的全市统一的管理控制中心实现考点设备的分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能。3、能设置终端保护密码，设置密码后，终端退出或卸载杀毒或安装控制中心，都需要输入正确的密码方可执行。4、具有网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告。5、能自定义时间/扫描频率/扫描类型，对终端进行定时查毒，并且可以自定义查杀病毒后的处理方式。6、能按病毒、木马、终端等维度统计全网病毒感染状况。7、支持对网内未知文件云查询的控制，可以选择直接连接互联网云查询中心查询，也可以选择采用私有云查杀引擎完成未知文件查询。8、具有漏洞利用防御功能，尤其对通过文件漏洞（尤其是0day漏洞）的攻击行为进行有效检测与防御。9、能对文件解压缩病毒查杀，应具有对zip、rar、7z等多种格式的压缩文件查杀能力。 | 1 | 套 |  |
| 八、考点身份验证系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 身份验证服务器 | 1、应支持从省端通过下发的账号信息拉取本考点的考生编排数据；2、支持通过省端发放的考点考生照片，导入考生照片；3、应支持通过WEB界面对身份验证信息打包成身份验证终端设备可直接使用的数据包；4、应支持通过WEB界面操作，在管理系统界面利用网络或者打包完成后下载到本地通过U盘导入到身份验证终端设备；5、支持实时回收身份验证终端设备上的考生验证数据;6、≥4核处理器，主频≥3.2GHz，≥2块480GB固态硬盘（RAID1），≥16GB,DDR4内存，≥2个USB2.0，≥2个千兆网口。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 人脸识别身份验证终端 | 1、设备硬件：电池容量6500毫安；处理器4核，2g内存；8英寸IPS硬屏，800x1280。2、设备接口：内置1个USB接口、1个mini-USB接口、1个RJ45网口、1个TF扩充卡槽，1个3.5mm耳机插口，1个Micro HDMI接口。3、一体化设计：由居民身份证ID模块、指纹模块、拍照模块，一体化封装、无需外接任何设备即可独立完成验证工作。4、操作标识：身份证读取区和指纹采集区均采用正面前置设计，身份证读卡区有显著图文标识。5、工作模式：支持考生和验证数据通过介质和网络（有线和WIFI）导入、导出和实时上传；支持脱机工作方式即不接PC、不接电源。6、指纹模块传感器类型：半导体电容式传感器，符合GA/T-1011-2012标准，支持活体识别，支持360度采集。能有效杜绝指纹膜作弊替考行为。7、双摄像头：前、后置500万像素摄像头，可切换，便于多种情景下由监考老师拍照或考生自拍。8、可在验证终端上进行实时人脸比对，通过现场考生人像与其报名采集照片或身份证芯片内照片进行人脸比对。9、多种调取考生信息方式：刷身份证、输入身份证号、准考证号或者点击考生座次图等方式快速的读取到考生个人信息（包括准考证号、身份证号、姓名、考生身份证照片、报名照片等）。10、内置数据存储容量：指定的身份信息数据存储格式，可存储大于10000枚指纹信息，可存储大于10000条考生数据（考生基本信息、报名照片、身份证照片等），可存储大于100000条验证记录。 | 80 | 台 |  |
| 3 | 打印机 | A4 高速黑白激光网络打印机，每分钟打印速度不低于40页 | 1 | 台 |  |
| 4 | 网络跳线 | 3米网络连接跳线 | 80 | 条 |  |
| 九、考点电源保障系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | 20KAV UPS电源 | 2 | 套 | 工业 |
| 2 | 电池 | 12V 100AH铅酸密封蓄电池，含电池柜 | 64 | 块 |  |
| 3 | 电池柜 | 用于存放UPS电池 | 4 | 套 |  |
| 4 | UPS电源线 | UPS电源输入输出线缆 | 1 | 项 |  |
| 5 | 配电箱 | 定制配电箱，配置断路器 | 1 | 套 |  |
| 十、英语听力系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 模拟调音台 | 1、10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入；2、每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器；3、2编组输出 +2组AUX输出（包括FX)；4、1组返回，1组监听耳机输出；5、内置48V幻象电源供电；6、24种DSP数字效果器；7、内置USB音频播放MP3；8、USB录音、也可连电脑播放音乐；9、内置蓝牙接收模块；10、LED大显示屏清淅显示播放状态；11、十段三色电平灯显示信号状态；12、XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大；13、适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 播放器 | 1.CD/MP3/VCD/DVD/WAV 播放功能：高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目；2.具有曲目直选功能；3.具有通电后自动播放功能；性能规格：1.频率响应 20Hz-20kHz（±3dB）；2.信噪比 90dB；3.动态范围 90dB；4.谐波失真 0.005%；抖晃 可测极限之下；5.输出电平 0dBV；6.保护 AC 保险丝；7.电源 AC220V/50Hz | 1 | 台 |  |
| 3 | 时序电源控制器 | 1.按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。2.可以通过定时器自动控制或人工控制。3.插座总容量达 3.5kVA。性能规格：1.电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A；2.定时器控制信号 交流220伏，0.01A；3.动作间隔时间 0.4秒-0.5秒；4.保护 AC保险丝；5.耗电 AC220V/50Hz/16A | 1 | 台 |  |
| 4 | 广播寻呼话筒 | 操作便捷，适应不同；支持终端即插即用；具有延时自动关闭功能；可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）；钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10%；出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1- 频率范围100Hz-15kHz；失真度MIC：≤1% | 2 | 只 |  |
| 5 | 微型智能广播媒体矩阵 | 集播放、智能定时控制、音频矩阵、分区控制、等功能于一身的公共广播控制器；有5套定时方案，每套定时方案有500个定时点，按7天循环。每个定时点可控制分区的音源选择、钟声、内部MP3、内置AM/FM、2路电源、外部4种周边音源（CD、调谐器、卡座、MP3节目播放器）。5套定时方案可方便切换；八路普通音源输入，内置MP3、AM/FM收音，一路本机航空话筒输入（有第一优先功能），一路警报信号输入（有第二优先功能），多路远程寻呼话筒信号输入（有第三级优先功能），二十路输出的大型音频矩阵；二十路消防紧急输入（短路信号），一路消防联动输出（短路信号，用于扩展，可连接语音报警器、电源时序器等）。消防信号触发每一路紧急输入可以触发分区可编程，可以触发任意分区；通过局域网接口能外接电脑通过软件对主机进行控制。（实现电脑远程设置定时、定点、定节目自动播发）（需配套远程控制软件使用）；能通过9针口连接扩展远程寻呼话筒；所有定时程序可随时简易的手动干预；可实时监听各分区，带音量调节功能；（数字音量调节）采用高性能DSP处理器、数字矩阵、数字音量控制、数字均衡器，7英寸触摸彩屏控制；有USB接口，USB口可将U盘的歌曲直接拷贝到主机里播放；100米范围无线遥控，有12个可编程按键，可定制一键打开/关闭分区，选音源，选曲等；带3种钟声信号输出功能（机械音量调节）；带警报信号输出功能（机械音量调节）；带电话分区寻呼功能（机械音量调节，可修改密码、全区寻呼、自选寻呼、编组寻呼等功能）；可定时控制外部音源的播放状态；具有触摸屏触摸点校准功能；20路输入信号数字音量调节功能，可远程控制；20路分区输出数字音量调节功能，可远程控制； | 1 | 台 |  |
| 6 | 远程控制软件 | 支持window9x/2000/xp操作系统。人性化主机界面设计。 控制软件使用Java语言编写，安全可靠。辅助主控系统广播操作，实现配置、控制、编程、检测等功能。支持程序上传下载，远程升级和故障解决 | 1 | 套 |  |
| 7 | 壁挂扬声器 | 工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合；最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz;重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰 | 132 | 只 |  |
| 8 | 主/备功放自动切换器 | 能自动发现声频功放故障并在“主功放”和“ 备用功放”之间实现自动切换。具有4个完全相同的独立通道，每个通道均能完成主/备功放之自动检测与切换。兼有手动主/备切换之功能。一目了然的工作状态指示。性能规格：可控通道组数 4组；工作组态 （4主4备）或（4主1备）；通道工作容量 100V/10A（音频信号）；功放增益要求 >20dB；输入检测电压阀值 <500mV；30k检测信号输出电压 20mV-50mV；故障切换时间 200ms；通道检测时间 40ms；保护 AC 保险丝；电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 |  |
| 9 | 广播分区器 | 2路输入（A和B）， 10通道输出。有强行插入功能。便捷的全开全关功能控制。当有警报信号输入时，相应通道自动切换到通道B。性能规格：通道数 10，可任意选通；输入容量 70-100V，10A；输出容量 每个通道70-100V，5A；警报信号 0/+24V，0V（短路）有效；保护 AC 保险丝；电源 AC 220-240V/50-60Hz。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。各通道独立音量控制。高音和低音音调控制。自动默音（有强插功能）。性能规格：最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV；输出电平 0dBV；频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） ；总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）；信噪比 Aux input：≥66dB；音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz）；保护 AC保险丝；电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 |  |
| 11 | 纯后级数字广播功放 | 高效率的开关电源。高效率的 CLASS D 功放。100V、70V 定压输出（共用输出端），支持 100V/70V 输出实时切换。具有完善可靠的直流输出保护、短路保护、过热保护，提高本机的安全性能。5 单位 LED 指示灯，作状态显示。 6.35mm 插口和 XLR 插口可方便地实现环接。输出短路保护并可自动恢复；额定输出功率(100V) 1500W；额定输出功率(70V) 750W；最小源电动势 ≤1000mV；信噪比 ≥80dB；频率响应 80Hz~16kHz (±3dB)；总谐波失真 ≤1% （1kHz，正常工作条件）；指示灯 “70V”、“信号”、“削顶”、 “保护” 、“超温” 保护 超温、直流、短路；电源 AC220V/50Hz；额定功耗 2700W | 2 | 台 |  |
| 12 | 号筒扬声器 | 工作电压70/100V，额定功率50W，多种功率选择，适应不同场合；重4.5kg，配有安装支架，安装便捷；尺寸（长×宽×高）：500×500×406mm；全天候设计，室内外均宜，灵敏度高（104±2dB），声音清晰、明亮;有效频率范围250Hz-15kHz，最大声压级达121±2dB.。 | 4 | 只 |  |
| 13 | 合并式数字广播功放 | 三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口,最宜于公共广播。100V, 70V定压输出和P1输出。有默音功能,便于插入优先广播。各通道独立音量控制。高音和低音音调控制。5单位LED 电平表,甚易监察工作状态。额定输出功率: 450W ；输出方式: 4~16欧，70V、100V定压输出；辅助输出电平: 1000 mV±100mV；话筒：≤5.5mV（不平衡）,线路：≤300mV（不平衡）；频率响应: 80Hz-15KHz（±3dB）；总谐波失真 ≤1% （1KHz，正常工作条件）；信噪比 线路输入：≥74dB（宽带）；音调调节范围:低音：±10dB（100Hz）,高音：±10dB（10kHz)；保护:交流保险丝, 直流输出，过载, 输出短路保护并告警。默音功能 Mic1 输入覆盖其它输入（衰减0 到 -30dB）；电源 AC 220V/50Hz；额定功耗: 600W ； | 1 | 台 |  |
| 14 | 电脑 | 8核处理器/8GB内存/128G+1TB硬盘/2G显卡/23.8寸屏/键盘鼠标 | 1 | 台 |  |
| 15 | 机柜 | 600mm*800mm*2000mm | 1 | 个 |  |
| 十一、作弊防控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属探测仪 | 高灵敏金属探测仪 | 80 | 台 | 工业 |
| 2 | 信号屏蔽仪 | 1.能有效屏蔽各运营商的2G/3G/4G/5G手机，2.4G（Wifi/Zigbee/Bluetooth）等无线通信信号。 2.安装方便，即插即用，无需软件设置。 | 80 | 台 |  |
| 十二、试卷流转通道设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外高清枪式摄像机 | 1、★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；2、采用高性能200万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；3、可输出200万(1920×1080)@25fps；4、支持H.264、H.265视频编码格式；5、最大红外监控距离50米；6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；8、支持虚焦侦测，区域入侵，绊线入侵，场景变更，外部报警,音频检测，电压检测；9、★支持PS系统流和TS传输流的封装；10、★支持断网续传、虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强、人脸区域自动曝光等功能；11、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装；12、镜头焦距3.6mm。 13、以上加★项响应文件中需提供第三方检测报告复印件并加盖生产厂家公章扫描件。 | 10 | 台 | 工业 |
| 2 | 存储卡 | 64GB存储卡 | 10 | 个 |  |
| 3 | 摄像机支架 | 定制摄像机支架 | 10 | 个 |  |
| 4 | 电源模块 | 12V2A电源模块 | 10 | 只 |  |
| 5 | 配电箱 | 定制，用于安放集中电源、接线 | 10 | 个 |  |

- 2.商务要求

- （1）为保证所投标准化考点产品能够满足与省市级考务管理平台互联互通，无缝对接，须提供无缝对接承诺，采购方有权对预中标供应商所投的标准化考点产品进行无条件互联互通测试，对测试不通过的投标商直接取消中标资格。

（2）交货时间：自双方签订合同后15日内。

（3）付款方式：项目验收合格后，2023年9月31日前支付成交金额95%，次年7月31日前支付成交金额5%。

（4）售后服务：

①自项目最终验收之日起，主要设备（红外高清半球摄像机、高清SIP管理平台、高清媒体转发平台、标考网络流媒体存储平台、网络视频解码器、电视墙管理软件、核心交换机等）质保三年，免费提供三年的上门设备维护服务、终身的技术服务支持，在每年举行的高考、中考及学业水平考试前一个月，中标商必须安排技术人员对本考点以上所有设备进行检测维修，在考试前3天至考试结束，为本考点至少派驻一名技术、业务过硬的技术员提供全程技术服务。

②设备符合国家三包规定的，应依据国家规定予以保修。

③自项目投入正式运行和在服务期内，对于设备出现的故障，供应商应提供导致有关问题的原因及解决问题时所要采取的措施。

④成交供应商完成本项目后要与所在学校做好相关交付工作，将本考点原有更换下的所有设备及线材交付投标方，并在系统正式投入运行前，为学校相关工作人员进行相应的系统操作、应用和维护等方面的培训。

3.其他要求

商品包装要求：

（1）适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

（2）商品包装环保要求

2.1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

2.3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

2.4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

2.5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

2.6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

2.7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。