第五章  采购需求

一、采购内容及技术要求：

本项目的核心产品为： 便携式健康一体机

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自理老人休息床 | 22 | 张 | 尺寸：≥2000*1000*450mm。材质：实木颗粒板。床头带软包，两侧实木扶手。E1级颗粒板，甲醛释放量≤0.124。 | 工业（制造业） |
| 2 | 手动升降护理床 | 97 | 张 | 1、规格尺寸： 外型尺寸:≥2050*1200*450mm(长*宽*床面高) 床头床尾木制品25cm厚 2、功能： 背部折起角度 0-75°±5°，腿部折起角度 0-35°±5°。 3、承载力 病床整体床体承载重量：≥260kg。 4、床头、床尾 ①实木颗粒板材质，床头带软包； ②采用挂式结构，强度高，稳定性强，拆卸方便； ③连接处使用金属不锈钢挂钩，长期使用不会出现生锈、磨损、断裂等现象； ④床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸，带一次成型病历卡座。 5、材质 1、床框采用1.2碳钢管、床腿使用1.0碳钢管,床脚部分有加固梁，底部选用高耐磨、静音单轮。 2、床板 ①采用优质≥0.8mm整体钢板焊接而成，采用二氧化碳保护焊接，抗裂性能好，焊接变形小；床板中部有加强筋，增加承载力； ②床板链接采用钢质连接片，耐磨，运作无噪音，防折断。 6、焊接、喷涂 病床床架及床部件焊接工艺均为人工焊接成型。表面为自动设备静电粉末喷涂，病床表面光滑细滑、美观防锈。 7、轮子 采用普通5寸的静音轮，静音万向轮，带独立刹车，具有防尘防缠绕功能。 8、垫子 6cm半棕半棉床垫，2cm海绵保证舒适度的同时，4cm的棕垫保证不易变形，结实耐用 9、护栏 铝合金折叠式护栏，护栏主管采用D型铝合金管，立柱采用不锈钢圆管；采用侧位钻孔安装方式，强度高，五立柱支撑防夹手模式，避免误操作发生安全隐患。 10、输液架 不锈钢输液架，可伸缩，满足使用者的需求 11、E1级颗粒板，甲醛释放量≤0.124（响应文件中提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章） - 床垫甲醛释放量≤0.05（响应文件中提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章） - 13、喷塑塑粉要求可溶性铅(PU)≤90，可性镉(Cd)≤75，可溶性铬(Cr)≤60，可溶性汞(Hg）≤60（响应文件中提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章） | - 工业（制造业） |
| 3 | 电动升降护理床 | 20 | 张 | 1、规格尺寸： 外型尺寸:≥2050*1200*450mm(长*宽*床面高) 2、功能： 背部折起角度 0-75°，腿部折起角度 0-35°。 3、承载力 病床整体床体承载重量：≥260kg。 1、床框采用1.2碳钢管、床腿使用1.0碳钢管,床头床尾护栏采用全实木材质，三挡提拉护栏，表面光洁，易于清理。 2、床板 ①采用优质≥0.8mm整体钢板焊接而成，采用二氧化碳保护焊接，抗裂性能好，焊接变形小；床板中部有加强筋，增加承载力； ②床板链接采用钢质连接片，耐磨，运作无噪音，防折断。 3、焊接、喷涂 病床床架及床部件焊接工艺均为人工焊接成型。表面为自动设备静电粉末喷涂，病床表面光滑细滑、美观防锈。 - 垫子6cm半棕半棉床垫，2cm海绵保证舒适度的同时，4cm的棕垫保证不易变形，结实耐用。 5、操作方式采用电动设置，可以使用一键电动操作各项功能，停电时也可以手动摇柄。 6、甲醛释放量≤0.124（响应文件中提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章） - 7、床垫甲醛释放量≤0.05（响应文件中提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章）。 - 8、喷塑塑粉要求可溶性铅(PU)≤90，可性镉(Cd)≤75，可溶性铬(Cr)≤60，可溶性汞(Hg）≤60（响应文件中提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章） | - 工业（制造业） |
| 4 | 床头柜 | 139 | 个 | ≥420*450*740cm | 工业（制造业） |
| 5 | 衣柜 | 45 | 组 | 双门柜子,≥900*420*185cm | 工业（制造业） |
| 6 | 全自动洗衣机 | 4 | 台 | - 全自动洗衣，支持中途添衣、自动断电、支持排水阀漏水保护、支持筒自洁 - 容量≥10KG | - 工业（制造业） |
| 7 | 烘干机 | 1 | 台 | 烘干容量：≥7KG | 工业（制造业） |
| 8 | 适老化椅子 | 170 | 把 | 前脚及扶手脚规格≥28mm*40mm，后脚≥28mm*35mm,靠背板≥23mm*100mm全橡木+软包，软包颜色可定制 | 工业（制造业） |
| 9 | 护理站吧台 | 3 | 个 | 1、护士站上台面，采用中纤板，板材厚度为≥20mm，专为医护人员研发，含天然抗菌元素，手感温润，具有耐酸耐碱，抗污染不渗透、不变形、不上色，美观，环保，做到无缝拼接，易清洁打理，抗紫外线，抗污垢等技术特点 ，符合医院高标谁的环境卫生要求 （1）台面物理性能：台面的弯曲强度≥50MPa,耐磨性≤0.6。 （2）台面耐高温性能：台面经高温测试表面无破裂、裂缝、鼓包、变色现象。 （3）护士站环保性能：建筑材料放射性核素限量日照射系数≤1.0，外照射系数≤1.3检测甲醛释放量(mg/m3)。 （4）防火性：耐火性可以达到“耐火性B级”指标； 2、柜体:采用国标E0级18mm中纤板 3、T脚线:采用1.0mm厚不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高130mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理 4、铰链:通体不锈钢，不生锈。机械设 计，偏心轮调节可靠性强，方便调节，飞机底座占面板，面积更大更牢固 5、滑轨:滑轨采用0.9MM不锈钢板模具冲压成形，承重力强，加 厚加宽防脱卡位，不脱落，双排实心钢珠设计，抽拉顺滑，平衡力强。 | 工业（制造业） |
| 10 | 适老化餐桌 | 34 | 张 | 带手抓孔，协助老人起身，放拐杖， 尺寸：≥1400*800*760mm | 工业（制造业） |
| 11 | 博古架 | 4 | 个 | 1.整体尺寸（高宽深）≥2000 mm×1200 mm×300mm，拆装设计框架用螺丝固定稳定不晃动无异响。 2.钢制材质：采用优质1.0mm厚钢管，木质材料，采用E1级环保板材，厚度为12mm。 3.外观：外观光滑平整，无划伤、开裂和明显变形，货物表面涂层应色泽一致，不允许有涂层脱落或露底。柜体表面经酸洗磷化，全封闭静电喷塑。 4.钢架颜色：黑色，木板颜色；黄色。 5.油漆涂层：表面涂层经300h人工老化后不应起泡、不脱落、不开裂、不粉化、不发霉、不生锈，变色≤1级，失光≤1级 。 | 工业（制造业） |
| 12 | 55寸拼接屏 | 4 | 块 | 1.物理拼接缝隙左右共≤3.5mm，屏幕比例：16:9，可视角度：178°。 2.屏体亮度：≥500cd/m²，采用工业级原装 A+规液晶模组。 3.所投产品依据GB/T 17618-2018规定，至少取4个点进行静电放电，正负极各100次，接触放电±6KV，空气放电±8KV。 4.所投产品按GB/T2423.2-2008的规定方法进行，将样品放置40℃环境试验箱，通电工作8h后恢复常温1h，试验前、中、后样品工作无异常。 5.所投产品能效等级一级，符合GB 21520-2015标准要求。 ★6.平均失效间隔时间MTFB≥120000小时，平均使用寿命≥120000小时，满足7*24小时工作。（响应文件中提供第三方检测机构出具的报告复印件并加盖生产厂家公章） 7.支持DVI、HDMI、VGA、CVBS等信号输入接口。 8.支持RS485、红外线控两种控制方式。 9.液晶拼接单元具备电击和能量危险的防护，符合GB4943.1-2011规范要求。 10.USB播放，内置USB解码模块，支持图片、电影、音乐、电子书的解码播放。音频：支持wma、mp3、wav、flac等文件视频：支持MP4、avi、mkv、rmvb、mov等文件；图片：支持jpg、bmp、png等文件文本：支持txt文件。 | 工业（制造业） |
| 13 | 大屏拼接专用控制软件 | 1 | 套 | 可实现视频信号、RGB信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示； 可以设定、存储和管理预案； | 工业（制造业） |
| 14 | 液压前维护 | 4 | 单元 | 重量轻、厚度簿、安装简便、维护方便、节约空间、节省线材、同时在价格方面还有一定的优势; 前维护支架安装方式只要轻轻按压屏幕的表面或边框，即能匀速缓慢的弹出任意屏; 前维护支架的厚度为120mm（没装拼接屏前），水平伸缩拉出后可维护的行程空间为180mm | 工业（制造业） |
| 15 | 配套电缆、视频线材及固件辅材 | 1 | 批 | 传导性很强，可有效减少数据传输流失，避免产生错误信号。 导体采用美观绞合镀锡铜，三基色信号线独立屏蔽结构，减少干扰，保证数据高速传输. 线材外层采用全屏蔽铝箔、高密度镀锡铜编织网和外层加入尼龙编积网保护，并且线材两端加入特制的射频截止器，有效隔离EMI/RFI电磁干扰，从而保证在不同工作环境中发挥其最佳清晰度影视效果 | 工业（制造业） |
| 16 | 理发台 | 1 | 个 | ≥100*40*80cm | 工业（制造业） |
| 17 | 换鞋凳 | 1 | 个 | 规格参数：长条凳，清漆框架+软包 尺寸：≥120*35*45cm | 工业（制造业） |
| 18 | 更衣凳 | 1 | 个 | 规格参数：长条凳，清漆框架+软包 尺寸：≥120*35*45cm | 工业（制造业） |
| 19 | 镜子 | 1 | 个 | 定制 | 工业（制造业） |
| 20 | 理发工具套装 | 1 | 套 | 平剪、专利齿牙剪、裁发梳、理发器、围单、工具箱 | 工业（制造业） |
| 21 | 搓背床 | 2 | 张 | ≥185*60*60cm | 工业（制造业） |
| 22 | 足浴床 | 2 | 张 | 电动+按钮控制+USB+配套木桶 | 工业（制造业） |
| 23 | 失能老人洗浴床 | 1 | 张 | 1、无骨架支撑，摊开成型，无障碍进入，体积小，重量轻，易折叠,高韧性环保聚氯乙烯制成。 2、耐温+80°-/10°，不易变型，不易老化，方便清洁消毒。 3、尺寸：长1900*宽600*高220mm 配置：浴槽+水浸式热水泵+花洒+电源适配器（直接插220V家用电源）。 电源：2600MA 24V特种水浸式热水泵 排水：可更具客户要求预制排水管接口，默认排水出口为浴槽两侧。排水管为扁软管。6L/分钟（1.5米处水头） 操作流程：护理人员先准备好热水，然后除去被浴者衣物将其翻入浴槽中，摆好桶回收污水，插上电源即可洗浴。 电机配有电源开关，在被浴者擦沐浴液时可关掉电机，避免浪费热水。 | 工业（制造业） |
| 24 | 开门浴缸 | 2 | 台 | 主材：亚克力材质； 适用水压范围：100-300KPA； 功能：老年开门浴缸针对老年人设计的一款产品，入浴者可毫不费力进出浴缸，缸内还配有多个操作简易方便的开关按钮。 | 工业（制造业） |
| 25 | 坐式淋浴器 | 4 | 台 | 不锈钢框架；恒温、坐式、带扶手、座位可折叠； | 工业（制造业） |
| 26 | 多功能沐浴屏 | 4 | 台 | 手提花洒：增压雨淋出水 软管：1.5米不锈钢软管 材质：SUS304不锈钢 龙头材质：铜主体 功能：智能恒温 | 工业（制造业） |
| 27 | 移动恒温坐便器 | 10 | 个 | 材质：PP 工作温度：32-37℃ 输出电压：12V 电源线长：≥1.1米 | 工业（制造业） |
| 28 | 多功能洗澡躺椅 | 1 | 台 | 高碳钢车架，机械档位调节全躺、半躺。六档位调节，可拆卸靠背，带坐便功能，辐条铝圈轮，防水皮革坐垫，抽拉便孔，附赠餐桌和便桶 | 工业（制造业） |
| 29 | 多功能助浴轮椅 | 1 | 台 | 铝合金主架，四档可调，适合不同身高。便桶内嵌设计，提手设计、加身设计。安全承重≥150kg。 | 工业（制造业） |
| 30 | 踏步台 | 1 | 个 | 产品尺寸：≥50*60*50cm（宽深高） 产品规格：红棕漆双层 | 工业（制造业） |
| 31 | 适老化桌子 | 1 | 张 | ≥100*100*75cm | 工业（制造业） |
| 32 | 评估方桌 | 1 | 张 | ≥100*100*75cm | 工业（制造业） |
| 33 | 认知评估工具 | 1 | 套 | 几何图形插板、模拟时钟、数字排列、手抓板拼图、仿真水果 | 工业（制造业） |
| 34 | 视力检测工具 | 1 | 套 | 2.5米视力灯箱、挡眼板、指挥棒 | 工业（制造业） |
| 35 | 听力检测工具 | 1 | 套 | 听力音叉套装 | 工业（制造业） |
| 36 | 适老化洗漱工具 | 1 | 套 | 长柄梳子、弯柄擦背刷、长柄洗澡刷、粗柄梳子、毛巾、漱口杯、牙刷、牙膏、梳子、剃须刀 | 工业（制造业） |
| 37 | 滑轮吊环 | 1 | 台 | 外形尺寸：≥70×16×150cm 升降支架调节范围：0～50cm 训练器额定承载：≥150N 拉手、绳索额定承载：≥300N | 工业（制造业） |
| 38 | 训练阶梯 | 1 | 台 | 外形尺寸（长×宽×高）：≥3350×855×780mm 扶手杆高度：最低780mm，最高1200mm | 工业（制造业） |
| 39 | 肩关节回旋训练器 | 1 | 台 | 圆盘式训练器，型钢钢架，≥60*100cm | 工业（制造业） |
| 40 | 上下肢康复车 | 1 | 台 | 称重≥120KG 尺寸：≥51*112*135cm 配有脚轮及可调式拉手杆，方便移动。 | 工业（制造业） |
| 41 | 手指训练桌 | 1 | 台 | 操作台≥190×103×94cm，左右操作台面44.5X36X2,后操作面板94.5X36X2;组件：上肢协调功能练习器（手指），分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽。 | 工业（制造业） |
| 42 | 系列哑铃 | 1 | 台 | ≥83×55×82cm，哑铃规格：质量，2.3kg，4个。1.8kg，4个。1.4kg，4个。0.9kg，4个。0.5kg，2个。 | 工业（制造业） |
| 43 | 平衡双杠 | 1 | 台 | 1）外形尺寸（长×宽×高）：≥3350×855×780mm 2）扶手杆高度：最低780mm，最高1200mm，分15档可调，每档调节尺寸为30 mm ； 3）两扶手杆中心调节范围：310mm～650mm 4）扶手杆直径：φ38mm5）脚踏板安全工作载荷：100 kg | 工业（制造业） |
| 44 | 中风偏瘫康复训练器 | 1 | 台 | 锻炼部位：上、下肢 锻炼模式：正反转训练 速度范围：0-10档可调节 模式切换：自动 电机总功率：≥250W | 工业（制造业） |
| 45 | 便携式健康一体机 | 1 | 台 | 功能：数据采集上传至平台，对社区老人做健康体检，生成健康评估报告支持PDF打印；便捷可随身携带，检测仪器，配置十二导联静态心电图、血压、血糖、血氧、体温、身份证识别、BMI、尿液分析仪 | 工业（制造业） |
| 46 | 轮椅 | 10 | 个 | 1、车架为Q235碳素钢管钢质材料，主车架钢管直径≧22mm、管壁厚度≧1.2mm；整体采用机器手臂焊接，要求焊口平整光滑美观无毛刺，不挂手。 2、表面采用电镀处理，美观耐用。 3、刹车：双刹车带钢式助刹， 4、软靠背、软座垫：采用600D牛津纺布阻燃材料，内置高密度、高弹性海绵，柔软舒适，长时间乘坐不塌陷，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 5、固定式皮革软扶手，手圈、脚踏、带腿垫； 6、ABS脚踏板，固定脚踏，脚踏支架长度可3档调节； 7、轮椅配有安全带和护腿带，安全系数高； 8、前轮为7寸实心PU万向轮，耐磨性、减震性好，前叉采用双压力轴承，转动灵活，无卡滞； 9、后轮为24寸免充气发泡实心轮胎，舒适度高，轮胎厚度≧25mm,采用13#的36根辐条铝合金轮圈，双波浪防滑塑料手圈采用工程PP材质，强度高，韧性好，不易断裂； 10、承重：≧100kg;净重量： ≧15kg； 11、产品主要技术参数： 1）外形尺寸：≧1050*670*900mm； 2）坐宽：≧460mm； 3）坐高:≧450mm； 4）坐深：≧430mm； 5）扶手高度：≧210mm； 6）靠背高：≧410mm； | 工业（制造业） |
| 47 | 老年人康乐三合一棋盘桌 | 1 | 张 | 材质：亚克力和木制 尺寸:≧800*800*750mm； - 1.棋子，棋子高度适中，棋子本身根据圆柱几何，深度与老年人身体结构结合而成，中间的凹槽设计方便老年人拿捏，不易掉落，即使患有脑血栓的老年人也可以轻松拿捏在手中。 - 2.大字扑克，可以直接放置于卡槽内，方便老人游戏使用、含麻将、象棋、纸牌 | - 工业（制造业） |
| 48 | 老年人康乐跳棋 | 1 | 张 | 材质：亚克力和木制 尺寸:直径≧560mm高≧750mm 棋子：棋子，棋子高度适中，棋子本身根据几何原理，深度与老年人身体结构结合而成，中间的凹槽设计方便老年人拿捏，不易掉落，即使患有脑血栓的老年人也可以轻松拿捏在手中。 | 工业（制造业） |
| 49 | 老年人康乐台球 | 1 | 张 | 材质：木制 尺寸:直径≧1170mm高≧820mm 功能：该产品需要不断的转身、提肩、俯身、抬头，对腰、颈、肩周疾病有很好的预防与治疗作用。台球需要不急不躁、情绪平和、心态淡定，也是防治高血压和心脑疾病的最佳情绪疗法。桌子、球、球杆 | 工业（制造业） |
| 50 | 失能老人升降移位机 | 1 | 台 | 尺寸：≧1050*1190*600mm； 升降速度：≧ 8.3mm/s； 承重：≧200kg； 吊臂上下升降范围：850mm-1850mm； 功能： 免抱、免扶、便携移动； | 工业（制造业） |
| 51 | 空气波压力理疗仪 | 4 | 台 | 1、电源：AC220V±10%、50Hz±2%； 2、工作方式：连续工作； 3、输入功率：≤130VA； 4、治疗时间设定：0～10小时 5、四腔叠加气囊设计； 6、可同时连接2个充气套筒； 7、治疗模式：1～4（4种模式）； 8、循环治疗压力设定范围：5～25kPa连续可调； 9、环境温度范围：5～40℃； 10、相对湿度范围：≤80%； 11、大气压力范围：86.0～106.0 kPa； 12、LED数码显示； 13、便携式设计，结构小巧，可悬挂于病床之上，节约空间，携带方便。 | 工业（制造业） |
| 52 | 肩颈按摩仪 | 4 | 台 | 双向夹揉按摩，4D仿真人手法，24°斜推黄金夹角，多种模式手法，智能温感热敷，充电无线便携，智能操控按键，智能定时设计，人体工学设计。 | 工业（制造业） |
| 53 | 足疗仪 | 2 | 台 | 负离子暖风按摩，冬暖夏凉，祛湿寒，仿生4D智能机械手，配合高频震动，按摩到小腿脚掌脚背，揉捏滚刮，9大仿真人按摩手法（滚揉、刮痧、震动、揉捏、夹捏、推拿、顶压、指压、热敷）。高清触控面板，简单易懂，操控灵敏，自动断电保护设计。 | 工业（制造业） |
| 54 | 行走辅助器 | 1 | 台 | 双轮助行器，辅助代步用具，铝合金材质 | 工业（制造业） |
| 55 | 椅子 | 80 | 把 | 前脚及扶手脚规格≧28mm*40mm，后脚≧28mm*35mm,靠背板≧23mm*100mm全橡木+软包，软包颜色可定制 | 工业（制造业） |
| 56 | 摄像机 | 12 | 台 | 具有400万像素 CMOS传感器。 最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005 lx。 补光距离≧30米。 动态范围≧106dB。 信噪比≧62dB。 需支持IP67防尘防水。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 工业（制造业） |
| 57 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 1.5U标准机架式4盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 满配8TB硬盘 2个HDMI接口、1个VGA接口，异源输出，可支持4K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：2路全双工485接口，1路标准RS-232接口 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P | 工业（制造业） |
| 58 | 监视器 | 1 | 台 | 1、55英寸显示器，支持3840*2160@60Hz超高清显示。 2、监视器需符合《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》及CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求。 3、具有调整γ曲线的功能。 ★4、监视器支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。（响应文件中提供第三方检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 5、图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。 6、监视器待机功耗≤0.3W。 7、监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 8、监视器可外接手势摄像头，根据手势动作，完成识别开关机、调用屏幕菜单、设置屏幕参数等显示单元控制操作。 9、可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时。 ★10、监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启动及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。（响应文件中提供第三方检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 11、显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。 12、具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 | 工业（制造业） |
| 59 | 交换机 | 6 | 个 | 配置：可用百兆POE电口数≥4，百兆电口≥1 交换容量≥1Gbps 转发性能≥0.75Mpps 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥60 W 支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 支持高优先级端口数量≥2 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x | 工业（制造业） |
| 60 | LED显示屏 | 1 | 组 | 1)、显示屏显示面积：≥14㎡； 2）、产品型号：户外P10单红； 3）、单元板规格：320mm*160mm； 4）、单元板分辨率：32*16dots； 5）、单元板构成：1R； 6）、单元板点间距：10 mm； 7）、单元板驱动：恒压； 8）、扫描方式：1/4扫； 9）、结构特点：灯驱合一； 10）、平均无故障时间≥10000小时，寿命≥100000小时； | 工业（制造业） |
| 61 | L型安全扶手 | 67 | 组 | 外管材质： ABS 材质，直径35mm； 内管材质：不锈钢内管，直径25mm； 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀 耐火材料，能对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄杆菌等细菌有效；扶手表面采用8条防滑浮点设计，厚度为 0.5毫米； | 工业（制造业） |
| 62 | 走廊安全扶手 | 400 | 米 | 产品规格：防撞扶手产品直径38mm，内衬铝合金厚度1.3mm 外管材质：高强度挤塑面板材质PVC 内管材质：弯头支架注塑材质PVC 圆形扶手，内衬铝合金为全包，颜色与门的颜色接近 | 工业（制造业） |
| 63 | 反渗透饮水机 | 4 | 套 | 1.出水方式：2个龙头；一开一常温或两开； 2.功率/电源：≥3KW，220V/50HZ 3.热胆容量：≥30升； 4.供水量：开水≥50L/H或常温水≥70L/H； 5.外形尺寸：≥600x400 x1750mm； 6.外观材质：不锈钢 7.过滤配置：≥4级反渗透过滤（PP棉+活性炭+活性炭+RO400反渗透），净水流量≥1L/min，额定总净水量≥3000L； ★8.加热要求： 采用步进式加热技术，防止热胆爆裂（响应文件中提供国家质监、科技或知识产权部门颁发的技术证明文件扫描件）； 9.电气要求：整机符合GB/T26572-2011、GB/T26125-2011要求； 10.活性炭滤芯采用阻垢活性炭棒滤芯，有效防止生成水垢，符合卫生安全要求； ★11.杀菌技术要求：采用自动开水消毒技术，管路及龙头采用高温消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用（响应文件中提供国家质监、科技或知识产权部门颁发的技术证明文件扫描件）； 12.采用智能保鲜功能：设备配置具有定时开关机功能；智能排放隔夜水，每天使用新鲜水质； 13.采用射频功能：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 14.采用微电压无腐蚀电极技术，无电极腐蚀； 15.采用蒸汽热能回收技术，节能省电； 16.采用聚氨酯发泡保温技术，减少热量散失，节能省电； | 工业（制造业） |
| 64 | 窗帘 | 1 | 套 | 1、≥3.65*2.8m，10套 2、≥2.36*2.8m，40套 3、≥1.4*2.8m，15套 4、≥3.3*2.8m，5套 5、≥1.45*2.8m，14套 6、≥1.77*2.8m，6套 7、≥2.36*2.8m，32套 | 工业（制造业） |
| 65 | 空气能热水器 | 1 | 套 | ≥10T容量，含水箱、循环泵、增压泵等。 | 工业（制造业） |
| 66 | 辅材 | 1 | 批 | 光纤、网线、电源线、屏体线材、控制卡、备用包、管材 | 工业（制造业） |

二、商务要求

1.合同履行期限：合同签订之日起30日历天内供货完成。

2.供货安装地点：武陟县辖区内。

3.质量标准：合格。

4.质量保修期：一年。

5.付款方式：签订合同后预付60%，验收合格后付清。

6.履约担保：本项目不收取履约保证金。

三、其他要求

1.售后服务：成交供应商提供设备保修电话服务；可以提供应急维修调配服务，在接到正式通知后2个小时内响应，24小时内到达现场进行检修。

2.商品包装要求：

2.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

2.2商品包装环保要求

2.2.1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.2.2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

2.2.3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

2.2.4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

2.2.5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

2.2.6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

2.2.7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。