采购需求

一、相关说明

    - 竞争性磋商文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为供应商选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，供应商可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。采购技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

    - 合同履行期限：90日历天

    - 供货（服务）地点：乔庙镇黄村

    - 质量标准：合格

    - 质量保证期：12个月

    - 付款方式：签订合同后预支付合同总价的60%，设备调试安装完成后支付剩余款项。

三、采购内容及技术要求

1.本项目的核心产品为：顺逆流烘干机。

2.本项目所属行业为：工业。

| 序 号 | 标的名称 | 所属行业 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 格栅 | 工业 | 3m×1.5m；轻型格栅 | 1 |
|  | 下粮调解机构 | 工业 | 压杆式 | 1 |
|  | 电动闸门 | 工业 | 3mm/Q235；N=0.37KW，与烘干机料位连锁 | 1 |
|  | 手动闸门 | 工业 | 3mm/Q235 | 1 |
|  | E1斗式提升机 | 工业 | Q=40t/h,V≤2.5m/s 1.配EP聚脂尼龙畚斗带； 2.配高分子聚乙烯塑料畚斗； 3.头轮覆胶，胶层采用天然橡胶制作的胶条，防滑防破碎，弹性好，使用寿命长，更换方便； 4.防破碎防打滑尾轮； 5.机筒采用装配结构形式； 6.提升机壳体为镀锌材质； 7.采用4kW电机和摆线针减速机。 | 1 |
|  | E1提升机钢架 | 工业 | 镀锌材质，装配式钢架，配竖直爬梯。 | 1 |
|  | 清理筛 | 工业 | Q=40t/h，N=2.2kW,单层结构，另配一套小麦筛网 | 1 |
|  | 圆通清理筛钢架 | 工业 | H=4m | 1 |
|  | 风选除杂系统 | 工业 | N=5.5+1.5kW 包括垂直吸风道、刹克龙、关风器、除尘风机、管道，废气进沉降室，风管选用镀锌螺旋风管。 | 1套 |
|  | E2斗式提升机 | 工业 | Q=40t/h，V≤2.5m/s 1.配EP聚脂尼龙畚斗带； 2.配高分子聚乙烯塑料畚斗； 3.头轮覆胶，胶层采用天然橡胶制作的胶条，防滑防破碎，弹性好，使用寿命长，更换方便； 4.防破碎防打滑尾轮； 5.机筒采用装配结构形式； 6.提升机壳体为镀锌材质； 7.采用7.5kW电机和摆线针减速机。 | 1 |
|  | E2、E3提升机组合钢架 | 工业 | H=25m 1.装配式钢架，配直爬梯 2.采用镀锌材质。 | 1 |
|  | 顺逆流烘干机 （含基础） | 工业 | H=23.5m，N=0.75kW，Q=200t/d 1.降水幅度35-14%； 2.排粮机构变频调速电机驱动； 3.进粮料位及排粮自动控制； 4.间隙可调式叶轮排料机构； 5.6级干燥6级缓苏； 6.含热风管3套，冷风管1套； 7.热风管和塔主体保温后外包0.5mm镀铝锌板； 8.顶盖采用镀锌材质； 9.储粮段带摄像头监控系统。 10.含钢筋混凝土基础及预埋铁。 | 1套 |
|  | 烘干机废气除尘系统 | 工业 | 1.从烘干机到沉降室，将收集过的烘干尾气输送至沉降室； 2.含钢构沉降室。 | 1套 |
|  | B1皮带输送机 | 工业 | L=4m，N=1.5kW 1.采用摆线针轮减速机和链条传动； 2.配防尘防雨罩； 3.采用镀锌材质。 | 1 |
|  | 手动三通 | 工业 | 3mm/Q235 | 1 |
|  | E3斗式提升机 | 工业 | Q=40t/h，N=11kW,V≤2.5m/s 1.配EP聚脂尼龙畚斗带； 2.配高分子聚乙烯塑料畚斗； 3.头轮覆胶，胶层采用天然橡胶制作的胶条，防滑防破碎，弹性好，使用寿命长，更换方便； 4.防破碎防打滑尾轮； 5.机筒采用装配结构形式； 6.提升机壳体为镀锌材质； 7.采用7.5kW电机和摆线针减速机。 | 1 |
|  | 电动三通 | 工业 | N=0.37kW | 1 |
|  | B2仓顶皮带输送机 | 工业 | L=9m，N=2.2kW 1.采用摆线针轮减速机和链条传动； 2.配防尘防雨罩； 3.采用镀锌材质。 | 1 |
|  | 仓顶栈桥 | 工业 | 1.5m×1.2m | 1 |
|  | 仓壁栈桥支架 | 工业 | 1.5m×3.5m | 2 |
|  | 钢板仓 （含基础） | 工业 | 500T，¢8.2*10C，N=2×7.5kW 1.单仓容积670立方米； 2.进口高度18.2米； 3.现场安装，采用热镀锌板，双面镀锌含量为275克每平米； 4.钢锥底钢支座； 5.包括上下料位器，通风系统； 6.含钢筋混凝土环形基础及预埋铁。 | 2 |
|  | 手动闸门 | 工业 | 3mm/Q235 | 2 |
|  | 电动闸门 | 工业 | 3mm/Q235；N=0.37KW | 2 |
|  | 热风机1 （含基础） | 工业 | N=30kW 1.外壳保温，外包镀铝锌钢板，配30kW电机。 2.含钢筋混凝土基础及预埋铁。 | 1 |
|  | 热风机2、3 （含基础） | 工业 | N=2×22kW 1.外壳保温，外包镀铝锌钢板，配22kW电机。 2.含钢筋混凝土基础及预埋铁。 | 2 |
|  | 冷却风机 （含基础） | 工业 | N=11kW 1.配11kW电机。 2.含钢筋混凝土基础及预埋铁。 | 1 |
|  | 料位器 | 工业 | 阻旋式 | 2 |
|  | 测温传感器 | 工业 | 一套高温0-1300℃，三套低温0-300℃ | 4套 |
|  | 粮温传感器 | 工业 | 0-300℃ | 3 |
|  | 废气温度传感器 | 工业 | 0-300℃ | 3 |
|  | 燃天然气热风炉 （含基础及热风室） | 工业 | Q=3000000kcal/h， 1.包括天然气燃烧器和燃烧器控制系统； 2.天然气要求压力稳定，能满足进燃烧器前的工况要求； 3.用户将气源接至燃烧器（软连接）。 4.含钢筋混凝土基础及预埋铁； 5.含砖砌热风室。 | 1套 |
|  | 溜管、平台等 | 工业 | 工艺图内的所有设备地面以上的支架和各设备之间的溜管。 | 1套 |
|  | 电气系统 | 工业 | 1.每台电机均采用过流和过热双重保护和声光报警装置； 2.主要元器件采用合格产品； 3.柜壳表面喷塑； 4.配彩色模拟屏； 5.大于15kW以上电机均采用降压启动； 6.炉温和热风温度自动调节控制。 | 1套 |
|  | 电缆、电线、线管 | 工业 | 1.从控制柜到各设备之间的连接电缆、电线、线管； 2.电缆、电线均购买国标产品； 3.线缆走桥架。 | 1套 |