- 采 购 需 求

1.本项目的核心产品为：户外大型滑梯组合

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内家具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 幼儿桌 | 1.尺寸：120*60*52cm 2.材质：桌面使用25mm橡胶木指接板，桌面边缘45度斜角处理。 3.固定件：桌腿与桌面采用拆装连接，桌腿采用实木方形桌脚上围56mm。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4.五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5.脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 7.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定 ▲8.产品成品至少包含耐液性、附着力、耐湿热、耐干热、耐磨性、抗冲击不低于 1 级，试验水平 2条件下的稳定性试验、强度和耐久性试验合格，木材含水率、有害物质含量检测合格，符合 GB 28007-2011 国家标准（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的幼儿桌检测报告）。 | 张 | 173 | 制造业 |
| 2 | 幼儿椅 | 1.尺寸：30*30*55cm（坐高28cm） 2.材质：椅子使用22mm橡胶木实木板，坐板为20mm 无外露螺丝件。 3.固定件：椅腿与椅面采用整体连接，椅腿采用实木长方形椅脚长40mm宽25mm。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4.五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5.脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 7.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定 ▲8.产品成品至少包含耐液性、附着力、耐湿热、耐干热、耐磨性、抗冲击不低于 1 级，试验水平 2条件下的稳定性试验、强度和耐久性试验合格，木材含水率、有害物质含量检测合格，符合 GB 28007-2011 国家标准（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的幼儿椅检测报告）。 | 把 | 840 | 制造业 |
| 3 | 单层床 | 1.尺寸：138cm×58cm×20cm（±1cm） 2.材质：材质：使用18mm实木指接板，一次开料而成，床腿为5.5cm×5.5cm实木 床板采用9mm实木条。 3.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4.五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5.脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 7.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定。 | 张 | 920 | 制造业 |
| 4 | 毛巾架 | 1.尺寸：100cm×40cm×90cm（±1cm），实木落地可移动 2.材质：使用18mm橡胶木指接板，板材一次开料而成，挂钩使用不锈钢材质制成。 3.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4.五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5.脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 7.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定。 | 个 | 27 | 制造业 |
| 5 | 保温桶柜 | 1．规格： 60×60×90CM。 2．材质：实木板，油漆，清水，带双门。可以放保温水桶，旁边可放30个水杯，板材厚度不小于2.0CM. ▲3.实木板的甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级甲醛标准，符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017标准（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的实木板检测报告） 4.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 5.五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 6.脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 7.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 8.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定 | 个 | 27 | 制造业 |
| 6 | 储物柜 | 1.尺寸：80cm×30cm×84.5cm（±1cm） 2.材质：使用18mm橡胶木指接板，板材一次开料而成。 3.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4.五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5.脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 7.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定。 | 个 | 282 | 制造业 |
| 7 | 书柜 | 1.尺寸：尺寸：60cm×60cm×60cm（±1cm） 2.材质：使用18mm橡胶木指接板，板材一次开料而成。 3.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4.五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5.脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 7.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定。 | 个 | 74 | 制造业 |
| 8 | 衣帽柜 | 1.尺寸：120cm×30cm×120cm（±1cm） 2.材质：使用18mm橡胶木指接板，一次开料而成。 3.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4.五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5.脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 7.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定。 | 个 | 72 | 制造业 |
| 9 | 消毒柜 | 幼儿园消毒口杯柜 1.双门图：黄色小鹿，一个双门专放42个口杯。另一个紫外线的毛巾柜。 2.消毒方式：放口杯是中温红外线+臭氧消毒，放毛巾是紫外线消毒。 3.消毒功能：口杯加热红外线中温+臭氧对耐温 80℃以上的器具，如不锈钢餐具，玻璃餐具进行消毒杀菌，消毒保洁。另一个门是针对干毛巾是紫外线消毒。 3.材质：柜身采用201全钢无磁不锈钢材质。层架也是201全钢无磁不锈钢材质。 4.面板材质：柜门钢化玻璃，采用铝合金门框，经久耐用。 5.外观：采用小鹿图案钢化玻璃。用黄金色木板面板制造的造型顶，既美观又能摆放物品。 6.收纳：单门设置七层层架，可放下42个茶杯。另一个门专放毛巾柜。 7．摆放：摆放私人杯子，最多可放置42个Ф7cm不锈钢幼儿园专用口杯。毛巾要放干毛巾柜。 8.外形尺寸：宽 1080mm×深280mm×高 1100mm（±5mm），消毒柜容量：220L按外形尺寸计算容量。 9.额定频率:50Hz；额定电压：220V~， 10.消毒时间：采用按建开关控制，一个开关键，一个操作键。轻轻一按一下，达到60分钟自动完成消毒工作。 11.后面装有可以固定到墙体挂勾，防止小朋友容易拉倒压坏小朋友特殊设计。 12.具有漏电保护功能，电源接入使用一体式漏电保护插头，漏电自动关机。 13.具有漏电保护功能，电源接入使用一体式漏电保护插头，漏电自动关机，安全耐用. 电源接入使用一体式漏电保护插头；消毒柜设防前倾倒装置，避免拉门时向前翻倒。 14.符合GB 4706.1-2005、GB 17988-2008试验项目要求。 | 个 | 27 | 制造业 |
| 10 | 移动黑板 | 120cm×75cm（±1cm） 一面白板，一面绿板，可以翻转360度。适用于各个教室自由移动。 板面：绿色、白色镀锌板。 边框：茶色铝合金边，厚度2厘米。 | 个 | 27 | 制造业 |
| 11 | 档案柜 | - 基材：采用品牌优质冷轧钢板制作。材料厚度 0.6mm； - 2、表面处理：采用老虎牌/阿克苏牌/立邦牌等同等级及以上品牌超细粉末涂装，高压静电喷塑前经过 13 道防锈前期处理无甲醛释放量，各零部件（含搁板、挂板、顶板、脚板等）、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为 60%～70%，耐冲击力大于 60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度 60-70um 色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤。 | 个 | 54 | 制造业 |
| 12 | 办公桌椅 | 桌子：140cm×70cm×75cm （±1cm） - 贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.8mm； - 基材：采用免漆板,优质绿色环保产品 - 粘合剂：乳胶； - 封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； - 5、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 椅子：产品总尺寸：580mm×600mm×920-1020mm，座高430-530mm。背尺寸：宽400mm×530mm。背框架上部宽390mm，下部宽450mm，以上尺寸±5mm。 产品配置说明：面料：背为加密网布，座为45高密度海绵， 久坐不塌，回弹快；功能特点：全尼龙椅身，背筐全包边，整体造型更符合人体工程学，确保安全牢固。 脚轮：PA尼龙脚，静态测压1136公斤。 | 套 | 65 | 制造业 |
| 13 | 数码钢琴 | 颜色:亮光烤漆(黑色/白色) 木纹（黑色/白色）共4种颜色 功能介绍： 88键重锤榔头键盘(又名重锤键盘) 法国dream梦幻音源 128复音数 8种音色，41首练习曲 音色/示范曲功能，用于选择8种音色、双音色、示范曲、录音和演奏功能 效果功能，用于选择混响、合唱和节拍 MIDI/变调功能，用于控制外接MIDI功能（外接电脑或者MIDI设备），以及键盘变调。 电源开关/主音量控制 三个踏板：延音弱音/持续音踏板 MIDI功能/音频输出/音频输入 双耳机音频输出 MP3播放/暂停/音量控制+/- USB接口，可以连接平板电脑，也可以可直接播放U盘、MP3歌曲 重量：38KG 电源：18V 2A 数码钢琴的限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚）含量检测合格，符合GB/T 26125-2011 电子电气产品标准（响应文件中提供第三方出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告的复印件或扫描件）。 | 架 | 27 | 制造业 |
| 14 | 会议室可折叠桌椅 | 1、椅背采用PP加玻纤工程塑料背框扪高强度弹性透气加密网 布，尼龙加纤连接件，倾仰功能。 2、座板采用高密度发泡PU定型棉扪优质加密弹性绒布，足 10mm厚密度定制定型夹板，配PP工程塑料防尘底壳可翻转； 3、椅架:采用1.4腰鼓管，横梁Ø 22×1.5mm圆管，激光开料， 机器人焊接，全处理防锈去油，高温静电喷涂配全新料尼龙 静音脚轮。 | 把 | 400 | 制造业 |
| 室外玩具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外大型滑梯组合 | 尺寸：1300cm×290cm×630cm（±1cm） 配置要求：平台不少于6个，太空顶不少于2个，帽帽顶不少于4个，飞碟顶不少于3个，单滑梯不少于2个，双滑梯不少于1个。小爬网不少于1个。钻网不少于1个，螺旋滑桶不少于1个。立柱不少于16个。 1、立柱：采用Φ114mm国标镀锌管，厚度2.0mm，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂。表面处理：室外聚脂系（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 2、平台材质：厚度2.0mm高强度冷轧钢板冲孔，经特殊工艺处理表面显微波浪状，安全美观防滑性好。表面处理：A、防滑型塑胶披覆 B、树脂烤漆。▲平台的抗拉强度、断后伸长率、屈服强度、洛氏硬度检测合格，符合GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018、GB/T10125-2021国家标准（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的平台检测报告的复印件或扫描件）； 4.护栏采用48mm×2mm、32mm×2mm镀锌钢管，整体汽车氟碳漆喷漆处理；▲护栏的抗拉强度、断后伸长率、屈服强度、洛氏硬度检测合格，符合GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018、GB/T10125-2021国家标准（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的护栏检测报告的复印件或扫描件）； 5、钢管配件：采用Ø60mm、Ø48mm、Ø38mm、Ø32mm、Ø28mm，壁厚为≧2.0mm热镀锌钢管（管材质量均符合GB/T10125-2012标准要求，技术标准符合GB/T10125-2012要求，焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊符合GB/T8110-2020要求），整体加工成型后经专业技术人员进行除油、除锈、磷化及抛砂处理，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。 6、塑料件材质：食品级有色塑料，滑梯类厚：6mm ,低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。 表面处理：模铸面。▲滑道的燃烧因素、易爆物质、可迁移元素、增塑剂、可触及的锐利尖端、乘骑玩具及座位的超载要求均符合GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014国家标准（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的滑道检测报告的复印件或扫描件） 7、柱盖材质：铸铝合金表面处理：室外聚脂系（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆 8、五金零件材质：316不锈钢半圆头，T型平头螺丝表面处理：机械抛光。▲膨胀螺丝、角铁、防松螺丝中性盐雾试验不低于8级，且抗拉强度、断后伸长率、屈服强度、洛氏硬度检测合格，符合GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018、GB/T10125-2021国家标准（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的的膨胀螺丝、防松螺丝检测报告的复印件或扫描件）。 9、立柱扣件材质：扣件采用不锈钢螺丝连接，并对扣与柱接接触点加以橡胶垫块，及机米紧固螺丝，更增强其安全性。立柱扣件的中性盐雾试验不低于8级，拉伸试验、洛氏硬度检测合格，符合GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018、GB/T10125-2021国家标准。 10、绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。 11、▲滑梯组合中的承载性能、耐拉力性能、成人可进入性、有害物质限量均符合GB/27689-2011标准，有限物质限量至少包含：银灰色涂层的增塑剂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）含量、可迁移元素（钡、铅、镉、锑、硒、铬、贡、砷）、铅含量；黑棕色涂层的增塑剂含量、可迁移元素、铅含量（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的滑梯组合检测报告的复印件或扫描件）。 | 套 | 6 | 制造业 |
| 2 | 安吉攀爬27件套 | 方箱75cm×75cm×75cm（±1cm） 平梯120cm×38cm×6cm 平板120cm×19cm×3.8cm 产品的燃烧因素、易爆物质、可迁移元素、可触及的锐利尖端、乘骑玩具及座位的超载要求均符合GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014国家标准。 | 套 | 9 | 制造业 |
| 3 | 大型碳化户外搭建玩具 | 户外碳化实心积木1560件/套，帮助幼儿发展数学能力。搭建或收拾积木过程。大型碳化积木的可迁移元素含量检测合格，符合GB6675.4-2014国家标准。 | 套 | 5 | 制造业 |
| 4 | 户外木质感统树桩荡桥 | 产品规格：280cm×130cm×80cm（±1cm） 1.立柱:主要支撑柱采用黄花梨木材质，柱子规格：80mm×80mm。 2.绳子:绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径12mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。网绳符合GB6675.4-2014标准。 3.五金件:所有五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 4.踩桩为≥12cm×12cm×12cm的黄花梨木墩，中间绳子连接防止摇晃。 5.木制工艺：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。 ▲6.产品的可迁移元素、塑料添加剂、材料质量、金属玩具边缘、外露螺栓、可触及的锐利尖端、木质玩具、突出物检测合格，符合GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014国家标准（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的荡桥检测报告的复印件或扫描件）。 | 套 | 6 | 制造业 |
| 5 | 户外游乐组合 | - 主要支撑柱采用黄花梨木材质，柱子规格： - 尺寸96mm×96mm，柱子四边中心位置刻画细微凹槽，增加表面美观度，并对木制的防裂起保护作用。 2.平台:平台采用黄花梨木材质，平台规格：1160mm×1160mm，平台板面板材厚度25mm，平台工艺为豪华平台配置，即平台采用120mm×60mm板材包边，增加产品美观度及牢固度。 3.钢管件:钢管件采用镀锌管材质，表面采用静电流水线粉末喷涂工艺，经高温烘烤均匀附着在管件表面，颜色鲜艳，防紫外线耐腐蚀能力强，不易褪色。 4.绳网:绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径16mm（纯网），户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。 5.塑料部分:采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。表面磨砂材质。 6.铁件部分:镀锌钢管 外径28/32/38/48，厚度2.0mm 镀锌钢管，表面处理后经专用进口塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新，镀锌材质在水中不易生锈。 7.五金件:相关部件之间的连接采用不锈钢7字角铁，点对点螺丝紧固采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易老化。角铁的中性盐雾试验不低于8级，且抗拉强度、断后伸长率、屈服强度、洛氏硬度检测合格，符合GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018、GB/T10125-2021国家标准（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的的角铁检测报告的复印件或扫描件）。 ▲8.产品的可迁移元素、塑料添加剂、材料质量、金属玩具边缘、外露螺栓、可触及的锐利尖端、木质玩具、突出物检测合格，符合GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014国家标准（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的户外游乐组合检测报告的复印件或扫描件）。 | 套 | 4 | 制造业 |
| 6 | 幼儿脚踏三轮车 | - 材质：镀锌钢管 厚度2.0mm 镀锌管管，经整体加工成形后除喷砂抛光处理，表面经双层户级喷涂处理，抗紫外光，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。 - 2、表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。实心橡胶轮胎。 | 辆 | 130 | 制造业 |
| 7 | 户外太空舱攀爬架 | 采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。表面磨砂材质。 ▲产品的可迁移元素、塑料添加剂、材料质量、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓、可触及的锐利尖端、木质玩具、突出物检测合格，符合GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014国家标准（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的太空攀爬架检测报告的复印件或扫描件）。 | 套 | 14 | 制造业 |
| 8 | 蜜蜂 | 168.5cm×67cm×2cm材质：E1级中密度纤维板，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品GB6675认证，通过ISO9001,2000国际质量体系认证。把单一的活动面板组合起来变成一节丰富色彩的小蜜蜂，装饰墙面的同时更让小朋友对活动板产生兴趣感，从而锻炼相应的能力。 | 套 | 5 | 制造业 |
| 9 | 小火车 | 尺寸≥180cm×40cm×2cm材质：E1级中密度纤维板，榉木，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品GB6675认证，通过ISO9001,2000国际质量体系认证。由4块智力版组成的小火车图案，每块智力板都能自主操作，让小朋友认知火车的同时通过玩乐学习接触相应的知识点，锻炼大脑的灵活机能。 | 套 | 5 | 制造业 |
| 10 | 音乐板 | 67cm×45cm材质：E1级中密度纤维板，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品GB6675认证，通过ISO9001,2000国际质量体系认证。1.两边的沙漏也可做模拟话筒使用、2.根据乐谱敲琴3.转动音量按钮可发出音乐4.模拟架子鼓和镲培养宝宝对乐器的认知，演奏表演，锻炼社交能力。 | 套 | 5 | 制造业 |
| 11 | 化学实验室 | 39cm×39cm×3cm材质：E1级中密度纤维板，榉木，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品GB6675认证，通过ISO9001,2000国际质量体系认证。1.用镊子在药瓶中夹出药品放进天平上称量2.试管可以取下装上3.酒精灯盖子可滑动4.烧杯转珠让孩子通过玩乐对一些器材的基本认知，以及正确的使用方法。 | 套 | 5 | 制造业 |

2.商务要求

1.合同履行期限：30日历天。

2.供货安装地点：武陟县。

3.质量标准：符合国家及行业有关标准。

4.质保期：1年。

5.付款方式：全部供货完毕，经第三方验收（验收所需费用由中标人承担）合格后一次性付清。

6.售后服务：成交供应商提供设备保修电话服务；可以提供应急维修调配服务，在接到正式通知后2个小时内响应，24小时内到达现场进行检修。