- 采 购 需 求

1.本项目的核心产品为：教学一体机

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学一体机 | 一、硬件功能 ★1.整机屏幕采用≥75英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕支持≥3840*2160分辨率；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） ★2.整机采用红外触控技术，可支持≥40点触控，便于多名孩子同时操作书写；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） ★3.整机采用内置非独立摄像头设计，像素≥1300W，支持拍摄4K视频，视场角≥120°；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） ★4.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m;（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） ★5.嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） ★6.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） ★7.支持护眼模式，可开启/关闭护眼模式。（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） ★8.具备标准，节能，多媒体，智能模式；在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） ★9.整机支持纸质护眼模式，可以在PC通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） ★10.整机支持画屏模式）（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） ★11.整机内置 ≥2.1 声道扬声器，前朝向中高音≥2*10W，背朝向低音≥20W，额定总功率≥40W；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） ★12.整机的内置扬声器采用覆盖式透声布，防止异物进入扬声器；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） ★13.最低书写高度≤3mm，书写延时≤30ms；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） ★14.在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，且能根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） ★15.整机支持版本Wi-Fi6，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax标准;（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 16.整机内置无线传输模块，无任何外接或转接天线,网卡，即可实现Wi-Fi无线上网连接，AP无线热点发射，WIFI支持2.4G/5G频段; 17.整机支持蓝牙 Bluetooth5.2标准； ★18.整机内置NFC读卡模块；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 19.整机支持识别带NFC芯片的资源卡片，当资源卡片贴合整机NFC读卡区域，可以实现与整机内置资源进行交互； 20.前置接口：USB3.0*2;Type-c*1；侧置接口：HDMIIN*2，Audio out*1，touch USB*1， RS232*1，USB2.0*1； 21.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） ★22.节能模式未开启后，当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，设备自动关机；当打开自动节能模式后，在设备处于有信号状态下，遮住光感 1 分钟后自动息屏；在设备处于无信号状态下，1分钟息屏，再过 2 分钟关机；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 23.整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，中控菜单具备声音、图像、设置、缩放以及亮度设置模块，其中支持开启/关闭自动节能和护眼模式； 24.支持无线智能遥控，人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、Win等快捷按键，可一键锁定/解锁触摸及整机实体按键，防止课间学生操作；（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂家公章） 25.采用抽拉内置式模块化电脑，≥ I5 CPU，内存≥8GB DDR4内存配置，硬盘≥256 GB SSD固态硬盘。 二、多媒体课件制作展示软件 1.为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； ★4.备授课软件获得SPCA软件过程及能力成熟度五级认证，提供证明文件复印件并加盖制造商公章。 5.支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作。录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除。支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。 6.具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 7.支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。 8.远程教学功能；一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂。在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动；课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 9.为教师提供对应的移动应用平台，实现备授课过程多终端多场景一体化。移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 ★10.备授课软件需通过CMMI5级软件能力成熟度模型集成认证（附带查询截图），提供证明文件复印件并加盖厂家公章。 三、资源软件 系统资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与 《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。 系统主要分为资源和应用两大特色教学功能： 资源包括：儿童普通读物动画和视频列表（300个以上）和动画视频资源列表（2600个以上）。 应用包括：“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”等。 系统提供相对成体系的课程，不仅仅是课件，老师授课一键调用资源及其方便简单。 系统提供的主题课程，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、快乐课堂和主题拓展。 系统提供的特色课堂，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、表演、诵读和拓展。 系统提供的电子白板支持白板软件教学，可调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义，且可保存、撤销白板教学内容和发布到班级。 系统提供：主题绘本，礼仪与安全，国学经典，幼儿才艺，剑桥主题英语，剑桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读12类五大领域教育资源。 系统资源涉及到flash、swf、jpg、png、mp3、mp4共计6种媒体类型。幼教系统包含2900条以上1080P高清视频和高清动画资源，资源大小在45GB以上。 软件具有白板软件功能，可以进行书写、擦除、重点标注等，且在重要知识点配备教参指导功能，方便老师教学。 软件应为单机安装版本，在无网情况下能正常使用。 13.软件安装便捷，可以一键式安装，用户完全可以实现自行安装 | 台 | 38 | 制造业 |
| 2 | 广播 | 1、具有3.0寸屏显示，中/英文菜单，内置MP3解码播放器及FM数码调谐器；4GB内存，支持SD卡播放；支持多种音频格式播放，HiFi级的音频解码性能，CD级的音质；具有春夏秋冬四套定时程序，可实现无人值守；自带6路功率分区输出和2路电源输出；设有1路消防信号接口输入；支持电脑联机和远程无线遥控控制。 2、高对比度128*64中文点阵显示屏,；支持蓝牙和U盘播放，FM收音功能；2路RCA莲花线路和2路话筒输入，2路RCA莲花混合输出；支持6分区功率输出；100V、70V定压，额定功率≥600W；短路、过流、过载、过热保护及LED警示，具有红外遥控功能。 3、真分集一拖二话筒，采用四天线组合双通道单接收系统，抗干扰能力强；自动搜索功能；采用IR红外对频技术,一键同步对码；SQ接收距离-65~-100dBm可调,空旷距离可达200米。 4、额定功率:≥45W；灵敏度:100dB；单元:≥4"全频×4+号角高音×1；材质：铝合金。 5、额定功率:≥10W；灵敏度:93dB；最大声压级:98dB；材质:ABS塑料外壳+金属面网。 6、优质抗老化工程专用线 | 套 | 4 | 制造业 |
| 3 | 电脑 | 1、技术规格要求：台式微型计算机 2、CPU：兆芯E U6780A，8核,主频 2.7GHz 3、BIOS：百敖V1.0 4、内存： 8G DDR4 5、硬盘：256GB SSD 6、显卡：集成显卡 7、光驱：DVD-RW 8、操作系统：预装UOS试用版 9、显示器：：标配24英寸 分辨率1920×1080 | 台 | 36 | 制造业 |
| 4 | 打印机 | 打印参数 打印速度 22ppm(A4) ；23ppm(Letter) 首页输出时间 小于 7.8秒 最大月打印量 10,000 页 打印分辨率 物理分辨率：600*600dpi ；软件增强分辨率：1200*600dpi 内存 128MB 双面打印 手动双面 显示屏 2行LCD 复印参数 复印速度 22cpm(A4) ；23cpm(Letter) 首页复印时间 小于 10 秒 连续复印页数 1-99页 缩放率 25%~400% 其他复印功能 身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印 扫描参数 扫描类型 平板 扫描速度 22ppm(A4) ；23ppm(Letter) 最大扫描尺寸 216×297mm 彩色扫描 支持 扫描输出功能 扫描到PC、邮件、FTP、ios/Android设备 纸张处理 纸张输入容量 150页 纸张输出容量 100页 介质类型 普通纸，厚纸，透明胶片，卡片纸，标签，信封、薄纸 介质尺寸 A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, 介质重量范围 60~163g/m² 一般特性 打印环境 最佳打印温度范围：10-32℃； 湿度范围：20% - 80% 电源电压 AC220~240V；50Hz/60Hz；3A 功耗 打印: 平均 370W；就绪45W ；休眠：小于3W 接口类型 高速 USB 2.0 ; 有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx ; 无线WiFi：IEEE 802.11b/g/n； | 个 | 27 | 制造业 |
| 5 | 空调 | 1.空调类型：大1.5匹变频冷暖挂机（制冷量：3500W、制热量：4600W） 2.额定电压:220V。 3.额定频率：50HZ。 4.≥2级能效。 5.循环风量：700立方米/小时。 6.室外机防水等级：IPX4 | 台 | 131 | 制造业 |
| 6 | 智能传菜机 | 推车式 1.轿厢尺寸：900mm*980mm*1200mm； 2.轿厢材质：发纹不锈钢； 3.操纵方式：门外手动； 4.层站显示形式：1层至4层； 5.开门方式：上下中分门； 6.控制方式：全智能CPU控制系统； 7.显屏:数码显屏，防水、防油污、防腐蚀； 8.功率：1.5千瓦。 | 套 | 2 | 制造业 |
| 7 | 条幅LED屏 | 像素间距:10mm； 像素构成：表贴封装单红色 成像原理：LED主动发光； 像素密度：≥10000 点/㎡； 亮度：≥2000 cd/m²； 水平视角：≥100°，垂直视角：≥50°； 模组功率≤20W/㎡； 扫描驱动方式:1/4扫描，恒压驱动； 工作环境温度：-40℃至+80℃； 工作环境湿度：40%～70% | ㎡ | 40 | 制造业 |
| 8 | 全彩LED屏 | ★1、投标产品LED像素点间距≤2mm;像素密度≥250000点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装； 2、投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换； ★3、亮度均匀性＞99%； 4、投标产品最大对比度：≥3000:1； ★5、投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡; ★6、投标产品水平和垂直视角≥170°； 7、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； ★8、投标产品整屏盲点率：≤0.00001，无常亮点； 9、灰度等级：14-16bits； 10、防护等级：IP4X； 11、LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能； 12、LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； 13、换帧频率（帧/秒）：50/60； ★14、按GB/T 5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求； 投标产品机械强度：≥5MP； | ㎡ | 10 | 制造业 |
| 9 | 全彩LED屏接收卡 | 1.单卡最大带载 512×384像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 2.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质（响应文件中需要提供第三方检测机构出具的具有CNAS或 CMA的标识检测报告的复印件或扫描件，并加盖生产厂家公章） 3.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 4.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 ★5.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可（响应文件中需要提供第三方检测机构出具的具有CNAS或 CMA的标识检测报告的复印件或扫描件，并加盖生产厂家公章） 6.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 ★7.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，（响应文件中需要提供第三方检测机构出具的具有CNAS或 CMA的标识检测报告的复印件或扫描件，并加盖生产厂家公章） 8.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 9.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 ★10.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全（响应文件中需要提供第三方检测机构出具的具有CNAS或 CMA的标识检测报告的复印件或扫描件，并加盖生产厂家公章） 11.为保证产品的智能化，需提供智能LED显示屏运行状态监控系统和监控方法相关证书复印件，加盖生产厂家公章； ★12.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性，（响应文件中需要提供第三方检测机构出具的具有CNAS或 CMA的标识检测报告的复印件或扫描件，并加盖生产厂家公章） ★13.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，（响应文件中需要提供第三方检测机构出具的具有CNAS或 CMA的标识检测报告的复印件或扫描件，并加盖生产厂家公章） ★14.为保证产品具备防火绝燃能力，所投产品需通过防火实验检测。（响应文件中需要提供第三方检测机构出具的具有CNAS或 CMA的标识检测报告的复印件或扫描件，并加盖生产厂家公章） ★15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全（响应文件中需要提供第三方检测机构出具的具有CNAS或 CMA的标识检测报告的复印件或扫描件，并加盖生产厂家公章） ★16.在软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题（响应文件中需要提供第三方检测机构出具的具有CNAS或 CMA的标识检测报告的复印件或扫描件，并加盖生产厂家公章） | 套 | 1 | 制造业 |
| 10 | 全彩LED屏视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括 2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路选配3G-SDI 2.支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 3.支持快捷配屏和高级配屏功能。 4.支持设备间备份设置。 5.视频输出最大带载高达 390 万像素，最大宽度 10240像素，最大高度8192 像素。 6.支持带载屏体亮度调节。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 9.支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm音频独立输入输出。 ★10.设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试（响应文件中需要提供第三方检测机构出具的具有CNAS或 CMA的标识检测报告的复印件或扫描件，并加盖生产厂家公章） ★11.保证产品安全使用，操作人员接触区无可接触的能量危险，无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域，设备内电容器的放电、Up=389Vp，1 秒后 0V（响应文件中需要提供第三方检测机构出具的具有CNAS或 CMA的标识检测报告的复印件或扫描件，并加盖生产厂家公章） ★12.为保证产品具备电气绝缘能力，绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在25℃,93%R.H的环境下经过,48h的湿热处理（响应文件中需要提供第三方检测机构出具的具有CNAS或 CMA的标识检测报告的复印件或扫描件，并加盖生产厂家公章） ★13.保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现（响应文件中需要提供第三方检测机构出具的具有CNAS或 CMA的标识检测报告的复印件或扫描件，并加盖生产厂家公章） | 台 | 1 | 制造业 |

2.商务要求

1.合同履行期限：30日历天。

2.供货安装地点：武陟县。

3.质量标准：符合国家及行业有关标准。

4.质保期：一年。

5.付款方式：全部供货完毕，经第三方验收（验收所需费用由中标人承担）合格后一次性付清。

3.其他要求

（1）售后响应时间：7*24*365全年实施故障响应，接到售后通知后2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内维修并解决问题，达到甲方满意。

（2）送货及安装：免费送货上门、安装。

（3）供应商所投设备及材料须为合格的全新产品，若国家及行业对所投设备及材料等有强制性要求的，中标人应予以满足。

（4）项目供货验收时，中标人须在武陟县城区内自行寻找仓库，以供采购人及第三方机构进行验收,合格后方可送货入校。