第四章 采购需求

一、相关说明

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

- 1.合同履行期限：自合同签订之日起40日历天

- 2.供货（服务）地点：武陟县区域内

- 3.质量标准：合格

- 4.质量保证期：1年

- 5.付款方式：货物验收合格后，甲方向乙方支付全部货款的 95％； 质保期满30天内，甲方向乙方支付剩余的全部货款。

三、采购内容及技术要求

1.本项目的核心产品为： P0.9室内小间距全彩LED屏（核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 所属行业： |
| 一、一楼大厅宣传显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距全彩LED | 平方米 | 4.05 | 产品类别：室内小间距全彩LED 像素结构：1R1G1B 封装方式：COB全倒装 像素间距：≤1.25mm 像素密度：640000点/㎡ 白平衡亮度：0-1200 cd/㎡ 可调 色温：3000-10000 K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：10000：1;18000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：98％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：16 bit ★符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。 ★通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。 ★LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T 17618-2015 4.2.1和抗盐雾GB/T 2423.17-2008 6标准的测试能力。 | 制造业 |
| 2 | 信息发布管理系统 | 项 | 1 | 提供可用于制作单面屏节目、双面屏节目、屏幕墙节目等功能并将内容发布到信息发布终端展示，支持素材管理、节目制作、播放日程管理、审核管理、发布管理、终端管理等功能。 支持内容快速发布功能，通过从本地或素材库上传图片、视频完成内容制作快速下发到设备； 支持模板发布功能，通过提供丰富的布局模板和内容模板，快速完成内容编辑下发； 支持节目页面播放特效和页面切换动画； 内容发布交互界面优化。 包含LED安装及显示所需的发送卡、支架、拼控单元、配电单元、音柱等。 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 二、一楼服务窗口显示屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼服务窗口显示屏 | 平方米 | 14 | P4.75 双色显示屏 | 制造业 |
| 2 | 屏显管理系统 | 项 | 1 | 提供内容发布到信息发布终端展示功能，支持素材管理、节目制作、播放日程管理、审核管理、发布管理、终端管理等功能。 支持内容快速发布功能； 支持模板发布功能，通过提供丰富的布局模板和内容模板，快速完成内容编辑下发； 包含控制卡、支架等 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 三、视频监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球型网络摄像机 | 台 | 47 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：112.2°~55.3°，垂直视场角：58.5°~30.9°，对角视场角：136°~62° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1个内置麦克风 防护：IP66，IK10 | 制造业 |
| 2 | 筒型网络摄像机 | 台 | 14 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：不小于2560 × 1440 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：2.7~8 mm 补光灯类型：红外灯 补光距离：≥30 m 防补光过曝：支持 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1个内置麦克风 防护：不低于IP66 | 制造业 |
| 3 | 电子门牌显示系统 | 项 | 1 | 为不低于25个房间提供门牌显示服务，门牌显示设备要求如下： 支持电容十点触控，支持屏幕本地会议预约 内置信息发布软件，支持会议信息管理，会议预约，人脸签到。 显示尺寸：21.5 inch | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 4 | 录像机 | 台 | 1 | 存储接口：9个SATA接口，已内置8块10T盘，总容量80TB 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 | 制造业 |
| 5 | 视频监控接入交换机 | 台 | 10 | 提供24个千兆电口和2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：机架式 浪涌防护：网口6 KV | 制造业 |
| 6 | 视频播放服务软件 | 项 | 1 | 支持主流码流的系统播放器，适用于录像文件的播放、鱼眼展开、编辑、串流发布以及RTSP、HLS协议网络流的预览。 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 四、综合布线（1-5层） |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | 项 | 1 | 提供线路布放、线路整理、网络面板对接、水晶头制作、网络调试以及相关辅材等服务 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 2 | 无线覆盖系统 | 项 | 1 | 提供系统接入、无线网络调测、无线控制等服务，满足1-5楼的无线上网需要 包含20个无线点位。 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 五、无人律所 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无人律所系统 | 套 | 1 | 提供 7*24小时视频法律咨询服务、视频远程调解、文书服务、诉讼服务、普法宣传、业务办理、便民查询、农民工欠薪求助绿色通道、法治课堂。 不低于2台设备，包含监控摄像头、高拍仪、身份证阅读器、打印机、显示器等硬件设施。 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 六、二楼无纸化会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 套 | 1 | 具备数字音频处理管理功能。 提供24 bit/48 kHz 的杰出音质 优化的前级增益，具有0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB多级调节，适用MIC和LINE电平 USB 3.0音频接口，支持接U盘录制和播放、升级 自适应反馈消除AFC，高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制，抑制系统啸叫 自动增益控制AGC，确保音响系统的输出音量平稳，不受演讲者距话筒忽远忽近而影响观众区的音量 即时响应的限幅器，可完美保护后级设备 增益分享型自动混音AM，轻松管理多支麦克组合输出 自适应回声消除AEC，快速消除视频会议中产生的回声 多种参量均衡类型可选，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP,可灵活应用于更多的场合 自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面 灵活多样的控制方式：以太网口轻松连接电脑及其他网络设备；支持网络中控 RS-232双向串行控制接口。 8路平衡式话筒／线路输入，具有48 V幻象供电软开关 8路平衡式线路输出 | 制造业 |
| 2 | 调音台 | 台 | 1 | 13路输入(8 MIC +插入点+ 1组TRACK + 1组立体声+ USB) 2组+ 48 V幻像电压 两组立体声输出（卡侬+大三芯（平衡输出）+插入点） 一路效果输出（AUX 2） 二路辅助（AUX 1，（AUX 2复用））输出 1组监听输出（耳机） 一组录音输出 效果可以发送至AUX 1，与立体声 多媒体可以发送至AUX 1、与立体声 支持蓝牙接收,USB声卡功能 内置99种DSP效果器 支持三段均衡，中频带参量EQ 采用70 mm衰减推子 支持通道监听。 音频 最大输入电平：≥ 16 dBu 总谐波失真：20 Hz~20 kHz ≤ 0.01 %@ + 4 dBu 信噪比：≥ 100 dB（A计权） 频率响应：20 Hz~20 kHz（+ 1，- 3 dB） 最大输出电平：≥ 10 dBu 串音：≤ - 50 dB 话筒增益：70 ± 2 dB | 制造业 |
| 3 | 主扩声功率放大器 | 台 | 1 | 分离度：≥70dB 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 阻尼系数：≥200@ 8 ohms 总谐波失真：≤ 0.1 %（1 kHz@10 % PO） 信噪比：≥ 100 dB 频率响应：20 Hz~20 kHz（± 1 dB） 输出功率：2 × 400 W/8 Ω；2 × 600 W/4 Ω；桥接：1 × 1200W/8 Ω 输入灵敏度：1.4 V/1 V/0.775 V（± 10 %）可选 输入连接座：XLR卡侬接口 电压增益：37dB(@1KHz) 输入阻抗：平衡20 kΩ，非平衡10 Kω | 制造业 |
| 4 | 主扩声全频音柱 | 只 | 2 | 峰值功率：2000W 高音扬声器：HF:1 × 3" 覆盖角度：90°× 50°（H×V） 额定功率：500W 灵敏度：98 dB 中低音扬声器：LF:1 × 15" 额定阻抗：8Ω 连续声压级：125dB 额定频率范围：48 Hz~20 kHz 最大声压级：131dB | 制造业 |
| 5 | 补声功率放大器 | 台 | 1 | 分离度：≥70dB 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 阻尼系数：≥200@ 8 ohms 总谐波失真：≤ 0.1 %（1 kHz@10 % PO） 信噪比：≥ 100 dB 频率响应：20 Hz~20 kHz（± 1 dB） 输出功率：2 × 400 W/8 Ω；2 × 600 W/4 Ω；桥接：1 × 1200W/8 Ω 输入灵敏度：1.4 V/1 V/0.775 V（± 10 %）可选 输入连接座：XLR卡侬接口 电压增益：37dB(@1KHz) 输入阻抗：平衡20 kΩ，非平衡10 Kω | 制造业 |
| 6 | 补声全频音柱 | 只 | 2 | 峰值功率：1200W 高音扬声器：HF:2 × 1.75" 覆盖角度：100°× 10°（H×V） 额定功率：300W 灵敏度：97 dB 中低音扬声器：LF:2 × 8" 额定阻抗：8Ω 连续声压级：121 dB 额定频率范围：80 Hz~19 kHz 最大声压级：127 dB | 制造业 |
| 7 | 电源时序管理器 | 套 | 1 | 具备电源时序控制功能 输出电源：AC 220 V± 10 % 50 Hz或60 Hz 输出通道：8路时序输出，2路直通输出 控制方式：RS 232 时间设置：支持 输入电源：AC 220 V± 10 % 50 Hz或60 Hz 场景设置：8组 输出通道延时：默认2 s（0~999 s可设置） 输出电流：4路10 A+ 4路16 A | 制造业 |
| 8 | 会议智慧显示单元 | 套 | 2 | 具备会议智慧显示管理功能。 ★智能音幕：支持智能音幕功能，有效解决噪音干扰问题；支持全双工语音通信，回声消除智能降噪和语音识别功能，对准设备麦克风发布命令， 可进行基本软件控制与硬件控制与文件检索。 ★声源定位：支持声源定位，配合摄像头可实现发言人追踪功能 ★全局交互设计：系统采用全屏应用框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，底部常驻系统操作栏，可手动向下滑动自动收起和底部向上滑动自动展开；底部栏各功能图标支持位置自定义调节； ★用户管理：支持用户管理功能，可将设备设置为私人、公共设备；提供USB权限、网络权限、蓝牙权限、应用管理权限、个性化权限设置含移动支架。 内置不低于4800W摄像头，3840*2160分辨率，60Hz高刷新率，4K超清防眩光显示； 采用8阵列麦克风，通过波束成型，拾取15米内的人声，支持回声消除，智能降噪； 显示尺寸：不低于86 寸 背光源类型：DLED 像素间距：0.164(H) × 0.493(V) mm 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz 亮度：350 cd/m² 色深度：10 bit 对比度：5000：1（Typ.） 响应时间：6 ms 色域：90% NTSC（CIE1931）（Typ.） 刷新率：60 Hz 可视角：178°(H)/178°(V) CPU：不低于主频2.4GHz 内存：不低于8 GB 内置存储：不低于128 GB 触摸方式：红外触控 玻璃：防眩光、防爆顺滑钢化玻璃 触控点：20点 触控响应速度：＜ 10 ms 触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm 触摸工艺：零贴合 内部喇叭：2.1声道，2×15W+25W | 制造业 |
| 9 | 会议桌 | 套 | 1 | 1、尺寸定制。 2、台面板材料：内部为实木颗粒板，表面覆盖层应采用耐热、耐烟灼、耐撞击、耐刻划、耐潮湿、耐腐蚀、防水、防静电、易清洁的的高强度高压耐磨HPL防火胶板，板材甲醛释放量均可达标。 3、主体框架：采用专用挤压铝合金型材与优质冷轧钢板相结合的结构设计； | 家具制造业 |
| 10 | 矛盾调解录音录像管理系统 | 套 | 1 | 系统支持矛盾调解过程的谈话内容录音录像功能；支持录音录像按照时间等条件进行查询检索的功能。录音录像范围满足实际需求。 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 七、三楼会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 套 | 1 | 具备数字音频处理管理功能。 提供24 bit/48 kHz 的杰出音质 优化的前级增益，具有0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB多级调节，适用MIC和LINE电平 USB 3.0音频接口，支持接U盘录制和播放、升级 自适应反馈消除AFC，高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制，抑制系统啸叫 自动增益控制AGC，确保音响系统的输出音量平稳，不受演讲者距话筒忽远忽近而影响观众区的音量 即时响应的限幅器，可完美保护后级设备 增益分享型自动混音AM，轻松管理多支麦克组合输出 自适应回声消除AEC，快速消除视频会议中产生的回声 多种参量均衡类型可选，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP,可灵活应用于更多的场合 自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面 灵活多样的控制方式：以太网口轻松连接电脑及其他网络设备；支持网络中控 RS-232双向串行控制接口。 8路平衡式话筒／线路输入，具有48 V幻象供电软开关 8路平衡式线路输出 | 制造业 |
| 2 | 调音台 | 台 | 1 | 13路输入(8 MIC +插入点+ 1组TRACK + 1组立体声+ USB) 2组+ 48 V幻像电压 两组立体声输出（卡侬+大三芯（平衡输出）+插入点） 一路效果输出（AUX 2） 二路辅助（AUX 1，（AUX 2复用））输出 1组监听输出（耳机） 一组录音输出 效果可以发送至AUX 1，与立体声 多媒体可以发送至AUX 1、与立体声 支持蓝牙接收,USB声卡功能 内置99种DSP效果器 支持三段均衡，中频带参量EQ 采用70 mm衰减推子 支持通道监听。 音频 最大输入电平：≥ 16 dBu 总谐波失真：20 Hz~20 kHz ≤ 0.01 %@ + 4 dBu 信噪比：≥ 100 dB（A计权） 频率响应：20 Hz~20 kHz（+ 1，- 3 dB） 最大输出电平：≥ 10 dBu 串音：≤ - 50 dB 话筒增益：70 ± 2 dB | 制造业 |
| 3 | 主扩声功率放大器 | 台 | 1 | 分离度：≥70dB 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 阻尼系数：≥200@ 8 ohms 总谐波失真：≤ 0.1 %（1 kHz@10 % PO） 信噪比：≥ 100 dB 频率响应：20 Hz~20 kHz（± 1 dB） 输出功率：2 × 400 W/8 Ω；2 × 600 W/4 Ω；桥接：1 × 1200W/8 Ω 输入灵敏度：1.4 V/1 V/0.775 V（± 10 %）可选 输入连接座：XLR卡侬接口 电压增益：37dB(@1KHz) 输入阻抗：平衡20 kΩ，非平衡10 Kω | 制造业 |
| 4 | 主扩声全频音柱 | 只 | 2 | 峰值功率：2000W 高音扬声器：HF:1 × 3" 覆盖角度：90°× 50°（H×V） 额定功率：500W 灵敏度：98 dB 中低音扬声器：LF:1 × 15" 额定阻抗：8Ω 连续声压级：125dB 额定频率范围：48 Hz~20 kHz 最大声压级：131dB | 制造业 |
| 5 | 补声功率放大器 | 台 | 2 | 分离度：≥70dB 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 阻尼系数：≥200@ 8 ohms 总谐波失真：≤ 0.1 %（1 kHz@10 % PO） 信噪比：≥ 100 dB 频率响应：20 Hz~20 kHz（± 1 dB） 输出功率：2 × 400 W/8 Ω；2 × 600 W/4 Ω；桥接：1 × 1200W/8 Ω 输入灵敏度：1.4 V/1 V/0.775 V（± 10 %）可选 输入连接座：XLR卡侬接口 电压增益：37dB(@1KHz) 输入阻抗：平衡20 kΩ，非平衡10 Kω | 制造业 |
| 6 | 补声全频音柱 | 只 | 4 | 峰值功率：1200W 高音扬声器：HF:2 × 1.75" 覆盖角度：100°× 10°（H×V） 额定功率：300W 灵敏度：97 dB 中低音扬声器：LF:2 × 8" 额定阻抗：8Ω 连续声压级：121 dB 额定频率范围：80 Hz~19 kHz 最大声压级：127 dB | 制造业 |
| 7 | 数字会议发言系统 | 套 | 1 | 具备数字会议发言管理功能。不少于1套网络型桌面式主席话筒单元，不少于11套网络型桌面式代表话筒单元，不少于1套会议主机。具体技术要求如下： （1）网络型桌面式主席话筒单元 具有全权控制会议秩序的优先功能、连接位置不受限制 可以在申请模式下短按功能按键同意代表单元开启话筒 可以在会议模式下长按功能按键关闭全部代表单元话筒，如有正在等待开启的代表单元⽴即开启 具有4种发言模式：普通模式、先进先出模式、自由模式、申请模式 具备签到功能，由上位机发起和查看签到情况 抗手机干扰咪芯，连接稳固，耐用可靠 独立调节话筒增益，可在话筒或电脑管理软件上调节，使不同发⾔者发⾔更顺畅 （2）网络型桌面式代表话筒单元 失真度：< 1 %@1 kHz 指向特性：全指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8字型 传声器类型：心型电容式 （3）会议主机 网络化协作管理，系统主机可设置IP地址，与控制PC电脑与主机间采用先进的TCP/IP网络化连接方式，如网络接入WIFI，可实现PC与主机网线控制管理，实现分布式应用及管理 支持线路“热拔插”，可随时增加话筒接入系统 可配合话筒实现指向性可调，支持5种模式：全指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8字型指向性等 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 8 | 电源时序管理器 | 套 | 1 | 具备电源时序控制功能 输出电源：AC 220 V± 10 % 50 Hz或60 Hz 输出通道：8路时序输出，2路直通输出 控制方式：RS 232 时间设置：支持 输入电源：AC 220 V± 10 % 50 Hz或60 Hz 场景设置：8组 输出通道延时：默认2 s（0~999 s可设置） 输出电流：4路10 A+ 4路16 A | 制造业 |
| 八、三楼会议室LED屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距全彩LED | 平方米 | 7.08 | 产品类别：室内小间距全彩LED 像素结构：1R1G1B 封装方式：COB全倒装 像素间距：≤1.25mm 像素密度：640000点/㎡ 白平衡亮度：0-1200 cd/㎡ 可调 色温：3000-10000 K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：10000：1;18000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：98％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：16 bit ★符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。 ★通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。 ★LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T 17618-2015 4.2.1和抗盐雾GB/T 2423.17-2008 6标准的测试能力。 | 制造业 |
| 2 | 信息发布管理系统 | 项 | 1 | 提供可用于制作单面屏节目、双面屏节目、屏幕墙节目等功能并将内容发布到信息发布终端展示，支持素材管理、节目制作、播放日程管理、审核管理、发布管理、终端管理等功能。 支持内容快速发布功能，通过从本地或素材库上传图片、视频完成内容制作快速下发到设备； 支持模板发布功能，通过提供丰富的布局模板和内容模板，快速完成内容编辑下发； 支持节目页面播放特效和页面切换动画； 内容发布交互界面优化。 包含LED安装及显示所需的发送卡、支架、拼控单元、配电单元、音柱等。 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 九、五楼指挥中心大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | P0.9室内小间距全彩LED屏 | 平方米 | 27.54 | 封装方式：倒装COB 像素结构：1R1G1B 像素间距：≤0.9375mm 箱体模组组成：2×4 白平衡亮度：600 nit 色温：9300 K 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：10000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：16 bit ★具备取晶-固晶算法，单板无色差。 ★符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。 ★支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。 ★支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。 ★具备自动关机节能功能，支持自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮；当无人时，一段时间后（可设置）屏幕自动调暗或黑屏。 | 制造业 |
| 2 | 视频图像解码拼控单元 | 台 | 1 | 标准机架式机箱，搭载双电源、智能调速风扇、液晶操作面板 插拔式模块化设计，具备不低于11个业务槽位，可热插拔 支持VGA、DVI、HDMI、DP信号源输入，VGA、DVI、HDMI信号源输出 支持1/4/6/8/9/16画面分割显示 支持开窗和漫游 支持底图轮询 支持电视墙回显 支持不低于18路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz 支持不低于8路HDMI信号输入，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz 支持不低于2路DP信号输入，单路分辨率≤4096 × 2160@60Hz ★单张输出板卡支持 4 路分辨率为 1920×1080图像或2路分辨率为4096×2160图像输出，支持 YUV444 ★单张输入板卡支持 4 路分辨率为 1920×1080图像或 2 路分辨率为 4096×2160 图像输入（数字接口），支持 YUV444 ★输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s ★支持对 16 路信号源输入的视频融合拼接，支持分辨率为 15360×8640 的信号源同步上墙显示，同步延时≤2ms | 制造业 |
| 3 | 高分辨率显示管理单元 | 台 | 1 | 具备高分辨率显示管理功能， 支持不少于1路HDMI（接显示器）+不少于4路DP1.2输出 支持拼接多画面拼接; 硬件解码能力：2路4K硬解码，支持多路2K硬解码； 窗口模式节目编辑； 支持自定义分辨率； 支持TCP/UDP协议网络命令； 支持画面任意角度旋转，适用于各种创意显示应用； LTC时间码同步; 支持HDR及模拟HDR 支持网页、流媒体、NDI、PPT播放 视频输出接口：不少于 4路DP CPU主频：不低于3.7GHz 硬盘容量：不低于512GB 内存容量：不低于DDR4 16GB ★支持自定义渲染帧率 ★支持超8K点对点超大分辨率无撕裂画面显示，支持8K解码 ★mpeg、M4V等编码媒体解码渲染，支持视频、图片、文字、PPT文档、采集卡、网络流、本机屏幕、NDI视频播放。 ★支持流媒体输入，最高支持32路网络流媒体输入采集。支持IP流输入任意电脑桌面、多屏电脑指定输出端口、电脑桌面上任意文件框、任意分辨率播放窗口。 | 制造业 |
| 4 | 视频播放控制管理单元 | 台 | 1 | 1、支持1路HDMI2.0 信号输入，1路HDMI1.2输出，1个USB2.0接口，1个USB3.0接口； 立体声输出 3.5mm接口，蓝牙BT 5.0； 2、2GBLPDDR4，32GB存储，支持千兆有线网络； 3、专用于多功能厅各种显示终端影音控制播放，替代电脑功能 ； 4、支持随意分屏，支持多图层多模板，支持视频开窗和最多10个窗口叠加； 5、支持多个视频窗口同步解码：最多1个2K全高清视频窗口+1个4K视频窗口； 6、支持自适应后端设备的特殊分辨率，如1850*540、750*1000等； 7、支持1路HDMI输入信号窗口，分辨率最大支持4K@30Hz，实现同时播放 8、支持手机、PAD、电脑投屏、播放投屏两不误 9、支持全功能编辑，操作，控制管理，集成专业的控制编辑软件及多平台控制编辑App支持. 10、支持多种播放模式，同时支持U盘即插即播，自动循环播放，自动导入 11、支持多种素材播控，如视频/图片/字幕/时钟/LOGO/输入信号/网页/流媒体/投屏等 12、支持局域网智能寻机，自动连接，自动显示局域网内的播控器； 13、支持同时连接WiFi和开启热点； 14、支持播放亮度一键调节，支持PLC电源一键开关 15、支持输入信号与本地视频、图片、字幕同时开窗显示 16、★投屏画面可与其它类型窗同屏组合显示，投屏画面大小可以任意调节，可与其它类型图层同屏组合叠加显示。融合显示，包括在投屏画面悬浮到其他画面之上，并支持增加会标。 17、支持通过遥控器、手机、平板控制PPT/PDF播放，切换，翻页播控。同样U盘下的文档播放也支持上述功能。文档即可导入播控器，也可在U盘下进行播放和显示。 | 制造业 |
| 5 | 信息发布管理系统 | 项 | 1 | 提供可用于制作单面屏节目、双面屏节目、屏幕墙节目等功能并将内容发布到信息发布终端展示，支持素材管理、节目制作、播放日程管理、审核管理、发布管理、终端管理等功能。 支持内容快速发布功能，通过从本地或素材库上传图片、视频完成内容制作快速下发到设备； 支持模板发布功能，通过提供丰富的布局模板和内容模板，快速完成内容编辑下发； 支持节目页面播放特效和页面切换动画； 内容发布交互界面优化。 包含LED安装及显示所需的发送卡、支架、配电单元、音柱等。 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 十、五楼指挥中心会议音频 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 套 | 1 | 具备数字音频处理管理功能。 提供24 bit/48 kHz 的杰出音质 优化的前级增益，具有0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB多级调节，适用MIC和LINE电平 USB 3.0音频接口，支持接U盘录制和播放、升级 自适应反馈消除AFC，高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制，抑制系统啸叫 自动增益控制AGC，确保音响系统的输出音量平稳，不受演讲者距话筒忽远忽近而影响观众区的音量 即时响应的限幅器，可完美保护后级设备 增益分享型自动混音AM，轻松管理多支麦克组合输出 自适应回声消除AEC，快速消除视频会议中产生的回声 多种参量均衡类型可选，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP,可灵活应用于更多的场合 自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面 灵活多样的控制方式：以太网口轻松连接电脑及其他网络设备；支持网络中控 RS-232双向串行控制接口。 8路平衡式话筒／线路输入，具有48 V幻象供电软开关 8路平衡式线路输出 | 制造业 |
| 2 | 调音台 | 台 | 1 | 13路输入(8 MIC +插入点+ 1组TRACK + 1组立体声+ USB) 2组+ 48 V幻像电压 两组立体声输出（卡侬+大三芯（平衡输出）+插入点） 一路效果输出（AUX 2） 二路辅助（AUX 1，（AUX 2复用））输出 1组监听输出（耳机） 一组录音输出 效果可以发送至AUX 1，与立体声 多媒体可以发送至AUX 1、与立体声 支持蓝牙接收,USB声卡功能 内置99种DSP效果器 支持三段均衡，中频带参量EQ 采用70 mm衰减推子 支持通道监听。 音频 最大输入电平：≥ 16 dBu 总谐波失真：20 Hz~20 kHz ≤ 0.01 %@ + 4 dBu 信噪比：≥ 100 dB（A计权） 频率响应：20 Hz~20 kHz（+ 1，- 3 dB） 最大输出电平：≥ 10 dBu 串音：≤ - 50 dB 话筒增益：70 ± 2 dB | 制造业 |
| 3 | 主扩声功率放大器 | 台 | 1 | 分离度：≥70dB 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 阻尼系数：≥200@ 8 ohms 总谐波失真：≤ 0.1 %（1 kHz@10 % PO） 信噪比：≥ 100 dB 频率响应：20 Hz~20 kHz（± 1 dB） 输出功率：2 × 400 W/8 Ω；2 × 600 W/4 Ω；桥接：1 × 1200W/8 Ω 输入灵敏度：1.4 V/1 V/0.775 V（± 10 %）可选 输入连接座：XLR卡侬接口 电压增益：37dB(@1KHz) 输入阻抗：平衡20 kΩ，非平衡10 Kω | 制造业 |
| 4 | 主扩声全频音柱 | 只 | 2 | 峰值功率：2000W 高音扬声器：HF:1 × 3" 覆盖角度：90°× 50°（H×V） 额定功率：500W 灵敏度：98 dB 中低音扬声器：LF:1 × 15" 额定阻抗：8Ω 连续声压级：125dB 额定频率范围：48 Hz~20 kHz 最大声压级：131dB | 制造业 |
| 5 | 补声功率放大器 | 台 | 2 | 分离度：≥70dB 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 阻尼系数：≥200@ 8 ohms 总谐波失真：≤ 0.1 %（1 kHz@10 % PO） 信噪比：≥ 100 dB 频率响应：20 Hz~20 kHz（± 1 dB） 输出功率：2 × 400 W/8 Ω；2 × 600 W/4 Ω；桥接：1 × 1200W/8 Ω 输入灵敏度：1.4 V/1 V/0.775 V（± 10 %）可选 输入连接座：XLR卡侬接口 电压增益：37dB(@1KHz) 输入阻抗：平衡20 kΩ，非平衡10 Kω | 制造业 |
| 6 | 补声全频音柱 | 只 | 4 | 峰值功率：1200W 高音扬声器：HF:2 × 1.75" 覆盖角度：100°× 10°（H×V） 额定功率：300W 灵敏度：97 dB 中低音扬声器：LF:2 × 8" 额定阻抗：8Ω 连续声压级：121 dB 额定频率范围：80 Hz~19 kHz 最大声压级：127 dB | 制造业 |
| 7 | 数字会议发言系统 | 套 | 1 | 具备数字会议发言管理功能。不少于1套网络型桌面式主席话筒单元，不少于11套网络型桌面式代表话筒单元，不少于1套会议主机。具体技术要求如下： （1）网络型桌面式主席话筒单元 具有全权控制会议秩序的优先功能、连接位置不受限制 可以在申请模式下短按功能按键同意代表单元开启话筒 可以在会议模式下长按功能按键关闭全部代表单元话筒，如有正在等待开启的代表单元⽴即开启 具有4种发言模式：普通模式、先进先出模式、自由模式、申请模式 具备签到功能，由上位机发起和查看签到情况 抗手机干扰咪芯，连接稳固，耐用可靠 独立调节话筒增益，可在话筒或电脑管理软件上调节，使不同发⾔者发⾔更顺畅 （2）网络型桌面式代表话筒单元 失真度：< 1 %@1 kHz 指向特性：全指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8字型 传声器类型：心型电容式 （3）会议主机 网络化协作管理，系统主机可设置IP地址，与控制PC电脑与主机间采用先进的TCP/IP网络化连接方式，如网络接入WIFI，可实现PC与主机网线控制管理，实现分布式应用及管理 支持线路“热拔插”，可随时增加话筒接入系统 可配合话筒实现指向性可调，支持5种模式：全指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8字型指向性等 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 10 | 电源时序管理器 | 套 | 1 | 具备电源时序控制功能 输出电源：AC 220 V± 10 % 50 Hz或60 Hz 输出通道：8路时序输出，2路直通输出 控制方式：RS 232 时间设置：支持 输入电源：AC 220 V± 10 % 50 Hz或60 Hz 场景设置：8组 输出通道延时：默认2 s（0~999 s可设置） 输出电流：4路10 A+ 4路16 A | 制造业 |
| 11 | 终端操作系统 | 套 | 1 | 具备办公、会议管理、音频管理、平台操作等功能，不少于5个席位的操作终端服务。 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 十一、大门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抓拍显示一体化道闸 | 套 | 2 | 支持400万像素高清摄像机 支持LCD显示 ★倾斜车牌识别功能：检查支持识别视频中机动车车牌水平倾斜程度45度范围内的车牌号码。 ★异常车牌识别功能检查：支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别。 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 一体化结构设计，布线简单，调试方便。 ★大角度车牌识别功能检查：支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。 ★防跟车功能检查：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可以实现跟车不落杆。 ★LCD屏幕功能检查：内置15.6寸LCD屏幕，支持过车信息显示、自定义无牌车扫码进出，支持二维码显示、图片视频广告播放。 道闸参数 杆子类型：直杆 运行噪音：≤65dB 遥控距离：40米内 杆子长度：3米 道闸方向：右向 运行速度：抬杆2s 机箱材质：2mm冷轧钢板 寿命：500W次 显示屏参数 显示分辨率：1080P 显示亮度：最大1000cd/m² 屏幕类型：LCD 显示屏尺寸：尺寸15.6inch | 制造业 |
| 2 | 触发雷达 | 台 | 2 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 制造业 |
| 3 | 伸缩门 | 套 | 1 | 9米。 | 制造业 |
| 4 | 停车出入管理控制系统 | 套 | 1 | 具备道闸控制管理功能。 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥1500万辆通行车辆信息 和 400万辆的过车通行图片 ； 平台功能：支持标准SDK对接协议，支持物联协议（云协议）对接； 本地管理：支持VGA、HDMI显示控制，配合鼠标键盘即可使用，无需额外配置电脑 远程管理：支持网页访问，简单易用；支持多用户、多权限控制，支持嵌入式加密认证机制，确保网络上安全使用； 车辆群组控制：支持对固定车划分不同群组，分配不同出入权限、收费规则等。 丰富的出入权限配置：支持自定义车辆类型配置出入权限，支持按照时间计划配置出入权限。支持对无牌车、新能源车、车牌颜色、特定字符车、自定义车辆类型单独配置出入权限。 灵活的收费配置：支持按次、停车时长、时间段、分时段、及多种混合配置收费规则，支持对群组车辆、自定义车辆类型配置不同的收费规则，支持自定义节假日免费。 完善的数据查询统计：记录完整的出入数据，能够灵活筛选统计数据，满足对停车场数据分析需求 安全备份机制：多设备级联，支持主从备份机制，全力保障数据安全。 视频录像：支持录像存储，支持录像计划，支持关联录像回放下载，保存完整数据链。 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 十二、机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 县域视频汇聚管理系统 | 套 | 1 | 平台门户： 1，支持用户自定义快捷入口； 2，支持自定义菜单内容，支持平铺及分类两种菜单展示模式； 3，支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 统一认证： 1，支持用户名密码认证方式及PKI认证方式； 用户管理： 1，支持用户管理、部门管理、角色管理； 2，支持设置用户登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等； 权限管理： 1，支持设置用户权限信息； 2，针对不同用户设置不同目录权限、资源权限、功能模块权限等。 资源目录管理： 1，支持区域目录管理及资源管理； 2，支持国标目录、模板导入目录、自定义目录等目录类型； 名单管理： 1，支持对车辆名单库、人脸名单库及库内名单进行管理； 2，支持新增、修改、删除名单库，也可以对库内名单进行新增、修改、删除等动作以及查看批量任务； 日志管理： 1，支持操作日志、系统日志的存储和查询； 时钟同步： 2，支持通过NTP服务对前端摄像机、平台服务器进行时间同步； 包含满足系统部署所需要的计算资源。 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 2 | 安全防护系统 | 套 | 1 | 【一】视频设备发现与控制功能 （1）支持实时发现视频终端IP、MAC、厂商、型号、类型、固件版本号等信息。 （2）支持实时对非法私接、非法替换的设备和数据进行识别、阻断和告警，并在平台上显示非法接入、非法替换设备的IP、MAC、厂商、型号、类型等信息。 （3）支持自定义资产接入策略，基于接入视频终端IP、MAC、厂商、型号等一种或多种组合的准入认证。 【二】视频业务识别与控制功能 （1）支持对GB/T28181、GB35114及主流安防厂商视频私有协议的精准识别，并能够对视频私有协议相关流量放行，其它协议流量全部阻断。 （2）支持识别SIP、RTSP及ONVIF等协议并能制定协议过滤规则。 （3）支持自定义特征字段的报文数据传输，对于不满足自定义特征字段的数据进行阻断，并产生告警日志。 （4）支持基于多种业务类型的安全防护，并实时记录防护日志。 （5）支持与综合管理平台、态势感知平台等第三方平台进行联动告警，推送相关日志信息。 【三】精细化的多维管控 （1）支持丰富的用户认证方式，包括TACACS+、RADIUS、LDAP 等外部服务器用户认证，以及本地认证、Web认证、802.1x认证等。 （2）支持针对用户实施精细化的访问控制、应用限制、带宽保证等管控手段。 （3）支持深度应用识别技术，可根据协议特征、行为特征及关联分析等准确识别数千种网络应用，为用户提供包括应用类别、应用风险等级、所用技术、应用特征分布等多维可视化信息。 （4）支持根据应用类型进行策略阻止、会话限制、流量管控、应用引流或时间限制等操作。 （5）支持针对SSL加密流量进行解密并对解密后的流量进行应用识别，支持对SSL解密流量开启安全防护功能，如IPS、AV、URL过滤、数据安全防护等功能。 （6）支持近百种主流文件类型的特征码及后缀名双重识别，并支持基于文件类型、文件大小、文件名称进行数据传输安全控制。 【四】全面的威胁检测与安全防护 （1）支持对ARP欺骗、IP地址欺骗、IP地址扫描、端口扫描攻击的防护，并支持设置边界流量过滤规则。 （2）支持对SQL 注入、跨站脚本、CC等攻击进行检测与过滤；支持外链检查防护和自定义外链特性，类型支持HTTP、HTTPS、FTP。 （3）具备百万级的病毒特征库规则列表，支持对RAR、ZIP、GZIP、BZIP2、TAR等压缩文件类型的病毒检测，并支持基于安全策略和安全域启用防病毒功能。 （4）具备僵尸网络特征库，支持通过监控C&C连接发现内网肉鸡，阻断僵尸网络/勒索软件等高级威胁进一步破坏。 【五】丰富的VPN接入能力 （1）支持常见的主流VPN技术，包括IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、PnPVPN、拨号VPN、GRE over IPSec VPN等VPN接入方式。 （2）支持国家商用密码算法SM2/SM3/SM4。 （3）支持IPsec VPN以预共享密钥、数字证书认证、XAuth扩展认证方式建立隧道，并支持多线路VPN隧道的智能选路功能，多线路VPN隧道间备份。 （4）支持SSL VPN客户端硬件特征码绑定认证，支持对登录的用户端系统进行端点安全检查，至少包括指定文件、指定进程、系统补丁、浏览器版本、杀毒软件等。 【六】全面支持IPv6 （1）支持基于IPv6的访问控制、攻击防护、IPv6路由、应用识别与管控。 （2）支持隧道、DNS64/NAT64、IPv6 OVER IPv4 GRE隧道等多种过渡技术。 【七】智能链路选择及负载均衡技术 （1）支持动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发。 （2）支持入站SmartDNS，能自动判断访问者的IP地址并解析出对应的IP地址，提升网站访问速度。 （3）支持基于应用协议的路由功能，根据应用类型进行路由选择，并支持在多个链路上实现负载分担。 （4）支持服务器的负载均衡，提供加权轮询、加权最小连接数、加权散列等多种负载均衡方式，并支持web界面实时显示所有服务器的状态和当前连接数。 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 3 | 核心交换机 | 台 | 1 | 支持双电源，双主控，6块业务板卡 交换容量：76.8Tbps/336Tbps 包转发率：8640Mpps/57600Mpps 支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术，为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方案 支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL 支持CPU保护技术 支持VRRP 支持RRPP、ERPS 支持虚拟化 不少于48千兆电，24千兆光，16万兆光。 | 制造业 |
| 4 | 视频综合处理系统 | 套 | 1 | 电视墙管理、信息发布管理、视频播放服务、视频格式转换服务等 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 5 | 电视墙管理系统 | 套 | 1 | 电视墙软件是解码拼控产品配套软件，可满足用户多种场景下电视墙管理需求，如LED墙，LCD墙，多墙管理，多种信号源预监和上墙操作，漫游和拼接，报警联动上墙，一键上墙分享，可视化运维，视频预览回放等，并支持环境控制和管理，如灯光，窗帘，电源控制等。 支持设备管理、事件和报警配置、账号安全、系统配置； 客户端墙操作界面交互视觉优化，更加方便用户理解和操作。 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 6 | 视频格式转换服务系统 | 套 | 1 | 支持多种文件格式转换，源文件格式如*.mp4，*.flv，*.avi，*.3gp，*.mp3，*.jpg，*.jpeg；输出文件格式如*.mp4，*.aac，*.jpg。 基本功能特性列举如下： 支持两种语言界面； 支持CPU状态显示； 支持转换参数设置； 支持转换视频参数复制； 支持设置输出文件路径； 支持批量视频添加； 支持视频预览。 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 十三、自动化办公系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动化办公系统 | 套 | 1 | 办公系统、纸质化一体平台、文本文档存储及展示系统，用于系统内重要文件展示，存档。加强提升内部文件管理能力。 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 十四、5G网络及云服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5G快线 | 套 | 10 | 5G流量不限量，月达400G限速至10M，1T限速至1M，提供Onecyber平台 基于OneCyber平台打造5G快线业务管理能力，提供业务统一入口，通过SDK统一接入、纳管、赋能网关等行业终端，构建5G专网业务底座平台，使能集团业务管控，方便运维管理。按年付费。 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 2 | 云服务 | 套 | 1 | 主机: ¦t2.2xlarge.2¦8CPU¦16¦1.2Gbit/s; 系统盘200G；公网IP:4Mbps。按年付费。 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 十五、系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成服务 | 项 | 1 | 提供所有系统的调测、对接、维护以及相关的配套辅材等服务 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 十六、配套改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内外改造服务 | 项 | 1 | 中心室内外改造服务，服务内容包含： 1、拆除服务：1至5层相关门窗的拆除、天花铝板拆除、原电器管线拆除、原墙体拆除、窗帘盒拆除、入口残疾人通道拆除、垃圾清理及清运等项目； 2、地面改造：包含自流平、改PVC木地板、地台加高服务等； 3、顶面改造：包含铝方通顶吊顶、拆除及修复、喷灰处理及上漆服务等； 4、门窗改造：部分门窗的移动、加装配件服务等； 5、接待台改造：130米接待台面改造升级服务； 6、墙面改造：包含打底、上漆、玻璃幕墙、基层处理、石材墙面、石膏板隔墙、墙面硬包、封双面铝单板、造型垭口基层改造服务等； 7、灯光及电路改造：包含吊顶灯、专用灯、灯带及配套的管线改造服务等。 | 建筑业 |
| 2 | 配套设施 | 项 | 1 | 一层各办公室配套桌椅127套； 二层各办公室及接待区配套桌椅、沙发、茶机106套； 三层各办公室、区配套桌椅、沙发、茶机202套 五层会议室、办公室配套桌椅、文件柜、沙发、茶机63套 | 家具制造业 |

五、需要落实的政府采购政策

- （一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策促进中小企业发展扶持政策：

- 1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。

- （二）节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。