# 第四章  采购需求

一、相关说明

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。采购技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求

- 1.合同履行期限：60日历天

- 2.供货（服务）地点：木栾街道大城村

- 3.质量标准：合格

- 4.质量保证期：一年

- 5.付款方式：

- 5.1、资金支付的时间：合同签订后支付合同价款30%的预付款，设备供货进场后支付到合同价的90%，设备安装、调试完成后，经试运行验收合格支付至合同金额的100%。

- 5.2、资金支付的方式：银行汇款。

- 5.3、资金支付的条件：提供等额的正规增值税发票，并办理资金支付申请手续。

三、其他要求：

- 1、售后服务：

- 1.1、设备安装以及调试现场：供方负责设备指导安装调试,在接到需方调试通知后，供方在24小时内将立即安排人员对设备进行接线、调试。

- 1.2、操作人员培训：设备自接线、调试起，需方操作人员将在供方的指导下，学习设备的机械工作原理和操作过程中的维修保养要素，掌握利用设备理论和实践经验，生产出合格产品。

- 1.3、设备保修：设备保修期一年，凡是保修期内因非人为因素引起的设备故障，供方根据故障做出判断进行视频指导或者安排售后服务人员现场维修。

- 1.4、技术服务：凡在使用中遇到的技术问题、供方免费提设备供技术服务。

- 1.5、保质期后的设备维修：凡保质期后设备出现的问题，供方将提供高质量的维修服务和原装配件，费用按统一优惠价格执行。供方专售后服务电话凡是上门服务将在24-36小时内做出解决方案。供方备有充足的备品备件，按用户需要4小时内特快发出。

四、采购内容及技术要求

本项目采购内容、数量及其有关技术要求如下：

本采购项目的核心产品为：多层隧道式烘干机

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能气泡清洗机 | 外形尺寸：4000＊1700＊1100（mm) 网带宽度：1000mm 电源：380v 电机功率：0.75kw 水泵功率：1.5kw 气泡泵功率：2.2kw 运行速度：变频调速 处理能力：400-700kg/小时 设备用途： 1.1用于豆角漂烫前的清洗。 1.2设备整体采用食品级不锈钢制作，鼓泡加喷淋双重清洗，循环水使用。 1.3.清洗机网带运行速度可调，用户可根据不同的清洗物调整运行速度。 1.4.槽体采用双胆结构，易于槽体卫生清理。 1.5.排污口位于槽体最低端，易于彻底排污。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 6工位人工挑选台 | 外形尺寸：3000*1100*800mm 输送带宽度：300mm 电源：380v 功率：0.37kw 设备用途： 2.1.用于蔬菜清洗后的人工挑选修剪整理。 2.2.设备主体采用不锈钢制作，输送带采用食品级pvc带,输送速度可调。 2.3.输送带左右两侧设计有食品级塑料案板和垃圾漏孔，方便工人修剪挑选操作。 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 多功能切菜机 | 外形尺寸：1180*530*1300mm 电源：380v 功率：3.0kw 产能：500-800kg/小时 设备用途: 用于叶菜的切段和根茎类蔬菜的切丝切丁切片。 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 提升上料机 | 设备主体采用不锈钢制作，输送带采用pvc带，输送带带刮板，防止物料爬坡过程中滑落。 外形尺寸：2500*900*1300（mm) 输送带宽度：600mm 电源：380v 功率：0.55kw 设备用途：用于物料自动提升至漂烫杀青机。可衔接切菜机和漂烫杀青机。 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 漂洗机 | 1.设备整体采用不锈钢制作，设备加鼓泡震荡装置冷却均匀，循环水使用。 2.网带运行速度可调。 3.槽体采用双胆结构，易于槽体卫生清理。 4.排污口位于槽体最低端，易于彻底排污。 外形尺寸：4000*1500*1100（mm) 网带宽度：1000mm 电机功率：0.75kw 气泡功率2.2kw 网带宽度：1000mm 运行速度：变频调速 设备用途：用于漂烫后的快速冷却 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 震动沥水机 | 1.设备筛板左右各使用一台振动电机，保证同频物料不跑偏。 2.设备整体采用不锈钢制作，筛板正下方加接水盘，减少地上滴水污染地面。 3.振动筛架体采用80*80*2方管，运行更稳定。 4.振动电机振幅可调。 外形尺寸：2000*1100*800（mm） 电源：380v/50hz 电机功率：0.15kw*2台 设备用途：用于漂烫冷却后的振动沥水，减少成品表面大水珠。 | 台 | 1 | 工业 |
| 7 | 不锈钢提升上料机 | - 设备整体采用304不锈钢制作，网带采用304不锈钢丝网网带，运行速度可调。 - 网带加不锈钢刮板，防止物料滑落。 外形尺寸：3500*1300*2200（mm) 网带宽度：1000mm 电压：380v 电机功率：0.75kw 设备用途：用于把豆角提升至烘干机最上层。 | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | 多层隧道式烘干机 | - 设备整体采用不锈钢制作，物料从最上层依次到最底下一层，连续式生产。 2.设备采用大功率循环风机连续吹热风，确保温度分布均匀，加快水分的蒸发，提高生产效率; 3.设备加热部分采用燃气热风炉１个（含１台40万大卡燃烧机），设备侧部带有PT100温控系统。提温速度和热效率远高于电加热和蒸汽加热。 4.外保温为硅酸铝棉，门子四周带有密封条。 外形尺寸:12000*3500*2000（mm) 烘干：五层 网带宽度:1200mm 电压:380V/50Hz; 传动电机功率:2.2kw*2台， 循环风机：5.5kw*２台， 排潮风机:0.75kw*４台， 燃气热风炉：直径1500mm 燃气发生器：40万大卡 烘干时间:变频调速 烘干温度:40℃-100℃可调 电器控制：PLC液晶屏 加热方式：燃气加热 烘干量：每天至少5-10吨 设备用途：用于蔬菜漂烫杀青后的低温烘干。 | 台 | 1 | 工业 |
| 9 | 撞击磨粉机 | 外形尺寸：4000＊1700＊1100（mm) 网带宽度：1000mm 电源：380v 电机功率：0.75kw 水泵功率：1.5kw 气泡泵功率：2.2kw 运行速度：变频调速 处理能力：400-700kg/小时 粉碎细度：800目以上 设备用途：用于蔬菜粉碎。 | 台 | 1 | 工业 |