# 第四章  采购需求

一、相关说明

1.本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。采购技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

2.本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求

1.合同履行期限：30日历天

2.供货地点：谢旗营镇冯李村

3.质量标准：符合国家及行业规范标准。

4.质量保证期：1年

5.付款方式：签订合同后付至合同金额的30%，工程量完成 90%后付至合同金额的80%，验收合格审计后付至合同金额的100%

三、其他要求：

1.质量保证及售后服务

（1）成交人应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品；

（2）成交人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，成交人应负责免费更换。

2.货物验收

成交人所交货物的各种质量指标不得低于该响应文件中所提供的质量指标要求，售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。交货时，如质量验收不合格，成交人负责赔偿采购人一切损失。

四、采购内容及技术要求

本项目采购内容、数量及其有关技术要求如下：

本采购项目的核心产品为：鹌鹑蛋剥壳线设备

| 序号 | 标的 名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 一 | 鹌鹑蛋剥壳线设备 | A、可升降式冲浪预煮槽 |  |  | 1、槽体板材采用2mm板材，槽体主骨架采用50x50x2方管焊接。 2、升降立柱采用3mm、5mm、6mm板材，升降链条采用12A不锈钢链条。升降电机采用2台0.75KW带刹车减速电机。立柱封板采用1mm板材。 3、槽体内部蒸汽加热管，蒸汽控制采用DM50角座阀DN50截至阀控制。 4、输送电机采用0.75KW减速电机，输送链条采用304不锈钢12A大滚子链。输送管采用直径¢28x1.5空心管，两端含不锈钢赛头。输送主体采用40x40x1.5方管及60x40x4矩形管焊接。板材采用1.5mm\3mm\5mm。 5、内部气浮冲浪，采用高压风机功率2.2KW,冲浪气管采用直径¢45x1.5+¢25x1.5空心管分布焊接。 6、功率：5.55kw 7、外形尺寸：4180*2553*2810mm |  | 台 | 1 | 制造业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B、可升降式缓冲槽 |  |  | 1、槽体板材采用2mm板材，槽体主骨架采用50x50x2方管焊接。 2、升降立柱采用3mm、5mm、6mm板材，升降链条采用12A不锈钢链条。升降电机采用2台0.75KW带刹车减速电机。立柱封板采用1mm板材。 3、槽体内部蒸汽加热管，蒸汽控制采用DN50角座阀DN50截止阀控制。 4、输送电机采用0.75KW减速电机，输送链条采用304不锈钢12A大滚子链。输送管采用直径¢28x1.5空心管，两端含不锈钢赛头。输送主体采用40x40x1.5方管及60x40x4矩形管焊接。板材采用1.5mm\3mm\5mm。 5、内部气浮冲浪，采用高压风机功率1.6KW,冲浪气管采用直径¢45x1.5+¢25x1.5空心管分布焊接。 6、功率：4.95kw 7、外形尺寸：4660*2107*2810mm |  | 台 | 1 |  |
|  |  | C、蒸煮槽 |  |  | 1、内部滚筒板材2mm，中心轴直径114x12t，滚筒支撑杆直径57x3t，滚筒直径1680。 2、槽体主骨架采用70x50x3t+50x50x2t管材焊接，槽体板材厚度3mm、5mm、10mm。外围封板采用1.0mm板材。 3、槽体内部蒸汽管3x¢19管焊接2路加热及¢51管循环水加热，内部清洗管¢51。 4、5路气浮冲浪管径25.4。风机采用高速高压风机功率5.5kw。 5、滚动驱动电机功率1.5KW。 6、副水箱循环加热系统蒸汽控制采用DN50比例调节阀及DN50截止阀，水泵功率1.5KW。 7、所有门板采用1.5mm板材。 8、所有板材及管材都采用SUS304不锈钢。 9、功率：8.5kw 10、外形尺寸：5966*3533*2468mm |  | 台 | 1 |  |
|  |  | D、可升降式冷却槽 |  |  | 1、输送电机采用0.75KW双级减速电机，输送采用304不锈钢10A板链，板链厚度1.5t。输送主体采用40x40x1.5方管及60x40x4矩形管焊接。板材采用3mm、5mm。 2、槽体板材采用2mm板材，槽体主骨架采用50x50x2方管焊接。 3、升降立柱采用3mm、5mm、6mm板材，升降链条采用12A不锈钢链条。升降电机采用2台1.1kw带刹车减速电机。立柱封板采用1mm板材。 4、所有板材及管材都采用SUS304不锈钢。 5、功率：2.95kw 6、外形尺寸:6891*1833*2743mm |  | 台 | 1 |  |
|  |  | E、碎壳机 |  |  | 1、主体采用50x50x2方管焊接，板材采用2mm。 2、滚筒采用8mm圆钢焊接。 3、水泵采用0.75KW自吸泵。 4、所有板材及管材都采用SUS304不锈钢。 5、功率：1.15kw。 6、外形尺寸：3605*740*1703mm |  | 台 | 1 |  |
|  |  | F、碎后提升 |  |  | 1、所有板材及管材都采用SUS304不锈钢。 2、水槽板材厚度2mm 3、输送板材厚度3mm 4、主体骨架采用40x40x2方管焊接 5、链条采用08B型，输送管采用直径25空心管 6、功率：0.2kw。 7、外形尺寸：2425*1455*1665mm |  | 台 | 1 |  |
|  |  | G、分蛋输送 |  |  | 1、主体板材采用3mm,主架采用50x50x2方管焊接。 2、输送采用皮带式。 3、所有板材及管材都采用SUS304不锈钢。 4、水泵采用1.5kw立式自吸泵 5、功率：0.4kw。 6、外形尺寸：4930*995*1402mm |  | 台 | 1 |  |
|  |  | H、剥壳机 |  |  | 1、主体板材采用1.5mm、3mm、8mm,主架采用40x40x2.0mm方管焊接。 2、所有板材及管材都采用SUS304不锈钢。 3、功率：0.4kw（每台）。 4、外形尺寸：1216*662*1150mm |  | 台 | 8 |  |
|  |  | I、白蛋输送 |  |  | 1、主体板材采用1.5mm、2mm、3mm、5mm,主架采用38x38x2方管焊接。 2、所有板材及管材都采用SUS304不锈钢。 3、链条采用08B型，输送管采用直径25空心管。 4、功率：0.4kw。 5、外形尺寸：6250*1295*993mm |  | 台 | 1 |  |
|  |  | J、蛋壳输送 |  |  | 1、主体板材采用1.5mm、2mm、3mm、5mm,主架采用38x38x2方管焊接。 2、所有板材及管材都采用SUS304不锈钢。 3、输送采用网带式。 4、功率：0.4kw。 5、外形尺寸：5380*840*500mm |  | 台 | 1 |  |
| 二 | 鹌鹑蛋剥壳线控制柜配置 | 负载断路器 |  |  |  |  | 只 | 1 | 制造业 |
|  |  | 相序继电器 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 断路器3P |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 断路器2P |  |  |  |  | 只 | 4 |  |
|  |  | 热磁断路器 |  |  |  |  | 只 | 30 |  |
|  |  | 接触器 |  |  |  |  | 只 | 23 |  |
|  |  | 变频器 |  |  |  |  | 只 | 8 |  |
|  |  | 24V电源 |  |  |  |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 柱灯 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | HMI |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 插座 220v |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 照明灯 100w |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 电柜门限位开关 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | ＰＬＣ |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 交换机 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 模拟量采集模块 |  |  |  |  | 只 | 2 |  |
|  |  | IO扩展模块 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 指示灯 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
| 三 | 鹌鹑蛋烘干线设备 | A、沥水输送 |  | 1、主体板材采用3mm、1.5mm,主架采用40x40x2方管焊接。 2、输送链条采用12A（304不锈钢链条）输送管采用直径25空心管两端焊不锈钢赛头。 3、所有板材及管材都采用SUS304不锈钢。 4、功率：0.75kw。 5、外形尺寸：8150*1034*1212mm |  |  | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | B、烘干机 |  | 1、主体板材采用1.5mm、8mm,主架采用50x50x2方管焊接，外部保温层封板1mm。 2、输送链条采用12A（304不锈钢链条）输送管采用直径28空心管两端焊不锈钢赛头。内部加热系统，采用6组蒸汽翅片换热器加热。通过24台风机吹出热风。 3、设备自带输送管清洗功能,内部定时抽湿功能 4、功率：22kw。 5、外形尺寸：20000*1995*1958mm |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  | C、挑选输送 |  | 1、主体板材采用1.5mm、4mm,主架采用38x38x2方管焊接。 2、输送链条采用10A（304不锈钢链条）输送管采用直径22空心管。 3、所有板材及管材都采用SUS304不锈钢。 4、功率：1.8kw 5、外形尺寸：3171*1200*960mm |  |  | 台 | 1 |  |
| 四 | 鹌鹑蛋烘干线控制柜配置 | 负荷断路器 |  |  |  |  | 只 | 1 | 制造业 |
|  |  | 断路器 |  |  |  |  | 只 | 4 |  |
|  |  | 热磁断路器 |  |  |  |  | 只 | 33 |  |
|  |  | 接触器 |  |  |  |  | 只 | 10 |  |
|  |  | 变频器 |  |  |  |  | 只 | 4 |  |
|  |  | 24V电源 |  |  |  |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 热磁断路器辅助触点 |  |  |  |  | 只 | 34 |  |
|  |  | 急停按钮 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  | HMI |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | DI采集模块 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | DO输出模块 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 串口服务器 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 模拟量采集模块 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 电磁阀组 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 交换机 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
| 五 | 夹层锅 | 容积（L）：600 |  |  |  | 内封头：SUS30408 | 套 | 8 | 制造业 |
|  |  | 内胆直径及厚度（mm）：1200*4 |  |  |  | 外封头：SUS30408 |  |  |  |
|  |  | 外胆直径及厚度（mm）：1300*3（1300*4） |  |  |  | 支架：SUS304 |  |  |  |
|  |  | 加热方式：蒸汽夹套加热 |  |  |  | 阀门、管件：标准件 |  |  |  |
|  |  | 设计压力（Mpa）：0.30 |  |  |  | 疏水阀：标准件 |  |  |  |
|  |  | 最高工作压力（Mpa）：0.29 |  |  |  | 安全阀：标准件 |  |  |  |
|  |  | 锅体材质：内SUS316L/外SUS30408 |  |  |  | 压力表：标准件 |  |  |  |
|  |  | 保温：恒温保温 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 视觉挑选机 | 机器参数 | 架设方式：在线检测 |  |  |  | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  |  | 操作系统：自主研发 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 图像精度：1mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源及温度：AC220V；0~40℃； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产品类型：鹌鹑蛋 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测节拍：1.8吨/小时 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术支持：远程调试 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 剔除类型：蛋壳、畸形蛋、破裂、黑点、蛋黄等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备尺寸：7500*1800*2100mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备标准：IP56（防水级） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 剔除方式：翻版剔除 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视觉检测 | 工业相机+线缆：500万像素 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高精度工业镜头：500万像素 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视觉光源+控制器：常量光源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测软件：自主研发 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 显示器：19寸显示器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工控机：I9代 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械运动控制终端 | 视觉运动控制系统：自主研发 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 剔除机构（多道气缸）：多道翻板 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 终端控制机（防水）：304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相机支架+护罩：304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他线缆+辅材：食品防水级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光电传感器：接触式触发 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 爬坡线+滚筒分级线：304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大小蛋分级滚筒（可调尺寸，精度1mm）：304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不良品分级机构：多道分流板 |  |  |  |  |  |  |

五、验收标准：

| 序号 | 项目 | 检测内容 | 检测条件 | 标准数量 | 精度 | 合格品掉蛋损伤率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白蛋外观检测 | 裂蛋 | 产品裂口阴影面积≥2mm | 100 | ≥99% | ≤0.01% |
| 2 |  | 漏黄 | 产品漏黄面积≥2mm² | 100 |  |  |
| 3 |  | 破皮 | 破皮在图像中区分≥2mm | 100 |  |  |
| 4 |  | 畸形蛋 | 产品变形 | 100 |  |  |
| 5 |  | 碎料 | 蛋不完整 | 100 |  |  |
| 6 |  | 蛋壳 | 蛋上有蛋壳面积≥1mm | 100 |  |  |
| 7 |  | 黑点 | 黑点面积≥1mm | 100 |  |  |

验收方式：

说明：测试检测数量、检测精度、合格率的含义。

测试数量/检测数量(100/100)：指测试数量100件，100%检出。

检测精度：指1000件不良品测出精度指标。

误测率：误测数/检测产品总数。

漏测率：漏测数/检测产品总数。

总误漏率：误测数+漏测数)/检测产品总数。

确定缺陷标准样品进行各项精度验收：

根据合同中涉及的SKU进行精度验收；

选取10件标准样品（标准样品须双方认可）；

生产线在正常生产时，将10件不良品标准样品一个接一个依次放入检测端，重复到满足10次（依样品数量定），即满足100件，通过检测机检测，并记录检测结果；

用不良品混合合格产品同上操作步骤进行测试，并记录检测结果；

自动检测机对各项缺陷样品的各项检测要求，根据配置精度要求表验收。

确定缺陷标准样品进行各项精度验收：

根据合同中涉及的SKU进行精度验收；

选取10件标准样品（标准样品须双方认可）；

生产线在正常生产时，将10件不良品标准样品一个接一个依次放入检测端，重复到满足10次（依样品数量定），即满足100件，通过检测机检测，并记录检测结果；

用不良品混合合格产品同上操作步骤进行测试，并记录检测结果；

自动检测机对各项缺陷样品的各项检测要求，根据配置精度要求表验收