- 采购需求

一、相关说明

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

- 1.合同履行期限：合同签订后 90 日历天内所有设备供货、安装、调试、验收完成。

- 2.供货（服务）地点：武陟县区域内沁河路、327国道等34处路口。

- 3.质量标准：合格，符合国家和行业相关规范、标准及采购人实际需求。

- 4.质量保证期：3年。

- 5.付款方式：安装完成验收合格后支付合同金额的20%，第二年支付合同金额的30%，第三年支付合同金额的30%，第四年支付合同金额的10%，第五年支付合同金额的10%。

三、其他要求：

3.1项目建设符合国家和行业相关规范、标准

- GA/T 496-2014 闯红灯自动记录系统通用技术条件

- GA/T 870-2017 闯红灯自动记录系统验收技术规范

- GA/T 497-2016 道路车辆智能监测记录系统通用技术条件

- GA/T 961-2020 道路车辆智能监测记录系统验收技术规范

- GA/T 1202-2022交通技术监控成像补光装置通用技术条件

- GA/T 832-2014 道路交通安全违法行为图像取证技术规范

- GA/T 833-2016 机动车号牌图像自动识别技术规范

- GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

- GA/T 1043-2013 道路交通技术监控设备运行维护规范

- GA/T 652-2017 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求

- GB25280-2016 道路交通信号控制机

- GB14887-2011 道路交通信号灯

- GA/T 489-2016 道路交通信号控制机安装规范

- GB 14886-2016 道路交通信号灯设置与安装规范

- GB/T 20999-2017 交通信号控制机与上位机间的数据通讯协议

- GA/T 920-2010 道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议

- GBT700-2006 碳素结构钢

- JGJ81 2002 建筑钢结构焊接技术规程

3.2所投道路交通信号控制机必须与武陟县现有信号灯控制平台实现联网联控，无技术壁垒，投标人须提供相应承诺（格式详见《第五章 投标文件格式》）。

提供以下证明材料：

①交通信号机符合国家强制性标准，以第三方专业机构出具的检测报告为准，报告中检测依据须为：《道路交通信号控制机》（GB25280-2016），各指标检测结果为符合。

②信号机与上位机间的通讯协议完全符合国家标准，以第三方专业机构出具的检测报告为准，检测依据为：《GB/T20999-2017交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》，各指标检测结果为符合。

四、采购内容及技术要求

1.本项目的核心产品为： 900万电子警察抓拍单元 （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

4.1信号灯技术要求

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路交通信号控制机 | - ★包含：控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器 - 相位：支持64个相位（主相位+跟随相位共64个） - ★灯控板：4块，每块支持11路 - 灯控输出：44路输出，单通道负载800W - 网络接口：1个RJ45接口 - 其他接口：1个RS232接口，2个RS485接口，1个USB接口 - 工作电压： AC220V±44V，50Hz±2Hz - 工作环境温度：－10～+70℃ - 相对工作湿度：20-95% - 绝缘强度：大于700MΩ - 具备防雷、防浪涌功能； - 绝缘电阻：≧10MΩ； - 设备消耗功率：< 100W - 防护等级：不低于IP54 - 控制机内连接恒温装置和维修灯，并能满足各种气候条件下的全时段长时间可靠运行。 - ▲支持自适应感应控制，在自适应感应控制方案中，动态调整最大绿时长； - ▲支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制； - ▲支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； - ▲可编程相位控制:信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作。 | 25台 | 工业 |
| 2 | φ400mm方向指示箭头灯 | - 机动车信号灯包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍 - ★信号灯三单元组成：红箭头+黄箭头+绿箭头。 - 采用高亮度发光二极管，基准轴上的亮度平均值满足红色：≥5000cd/㎡；黄色：≥5000cd/㎡；绿色：≥5000cd/㎡； - LED波长：红色624nm±5nm，黄色590nm±5nm，绿色503nm±6nm，色度指标符合交通信号灯灯色坐标的规定范围； - LED灯数量：≥90颗； - ▲信号灯色度、图案应符合GB14887-2011 道路交通信号灯国家标准； - 单灯功率：≤15W； - 可视距离：＞450m - 可视角度：＞30° - 单灯功率：≤20W - LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间＞20000小时 - 工作电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz - 工作湿度：5%-95%（无冷凝） - 工作温度：-40-+80℃ - ★为独立发光单元设计，拆卸维修方便 - ★灯具外壳采用优质铝合金型材或铝压铸成型，喷塑处理，灯具表面应作哑光或无光喷涂处理 - 灯具外壳防护等级：≥IP53 | 42组 | 工业 |
| 3 | φ400mm机动车信号灯 | - 机动车信号灯包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍 - ★信号灯三单元组成：红满灯+黄满灯+绿满灯 - 采用高亮度发光二极管，基准轴上的亮度平均值满足红色：≥5000cd/㎡；黄色：≥5000cd/㎡；绿色：≥5000cd/㎡； - LED波长：红色624nm±5nm，黄色590nm±5nm，绿色503nm±6nm,色度指标符合交通信号灯灯色坐标的规定范围； - ▲信号灯色度、图案应符合GB14887-2011 道路交通信号灯国家标准； - 可视距离：＞450m - 可视角度：＞30° - 单灯功率：≤20W - LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间＞20000小时 - 工作电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz - 工作湿度：5%-95%（无冷凝） - 工作温度：-40-+80℃ - ★为独立发光单元设计，拆卸维修方便 - ★灯具外壳采用优质铝合金型材或铝压铸成型，喷塑处理，灯具表面应作哑光或无光喷涂处理 - 灯具外壳防护等级：≥IP53 | 94组 | 工业 |
| 4 | LED倒计时信息屏 | - ★倒计时工作方式：跟随式、触发式 - ★倒计时显示范围: 红9～1，绿9～1，黄3～1；大于9显示设定文字或图象；(起始数字可设定) - ★可远程设定LED屏显示内容 - ★LED显示屏显示内容可根据信号灯的灯色变换自由切换 - 额定电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz - 工作温度 -20 ~ +85℃；湿度≤93% - ★灯具外壳采用高强度金属材料，喷塑处理，表面应作哑光或无光喷涂处理 | 28台 | 工业 |
| 5 | - φ400mm非机动车信号灯 | - 非机动车信号灯包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍 - 采用高亮度发光二极管，基准轴上的亮度平均值满足红色：≥5000cd/㎡；黄色：≥5000cd/㎡；绿色：≥5000cd/㎡； - LED波长：红色624nm±5nm，黄色590nm±5nm，绿色503nm±6nm，色度指标符合交通信号灯灯色坐标的规定范围； - ▲信号灯色度、图案应符合GB14887-2011 道路交通信号灯国家标准； - 单灯功率：≤15W； - 可视距离：＞450m - 可视角度：＞30° - 单灯功率：≤20W - LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间＞20000小时 - 工作电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz - 工作湿度：5%-95%（无冷凝） - 工作温度：-40-+80℃ - ★为独立发光单元设计，拆卸维修方便 - ★灯具外壳采用优质铝合金型材或铝压铸成型，喷塑处理，灯具表面应作哑光或无光喷涂处理 - 灯具外壳防护等级：≥IP53 | 53组 | 工业 |
| 6 | - φ300mm人行灯 | - 人行信号灯包含灯具、帽檐、横连杆抱箍 - 采用高亮度发光二极管，发光强度150cd~400cm/㎡； - 额定电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz； - 功率：功率≤15W - LED波长：红色624nm±5nm，绿色503nm±6nm，色度性能符合交通信号灯颜色坐标的规定范围； - LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间＞20000小时； - ★灯具外壳采用优质铝合金型材或铝压铸成型，灯具表面应作哑光喷涂处理； - 工作湿度：5%-95%（无冷凝）； - 工作温度：-40-+80℃； - 灯具外壳防护等级：≥IP53。 | 94组 | 工业 |
| 7 | - 信号灯杆件6米 | - L型（支臂6m）；立杆离地面不低于6m，立杆和悬臂为八角杆，杆体采用Q235热镀锌材质，角度误差控制在0.5度范围内。杆件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝光滑，无气孔，柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，表面喷塑，螺栓和紧固件采用镀锌或不锈钢。含杆体防雷接地、基坑开挖回填、地笼、基础浇筑、安装等。 | 39个 | 工业 |
| 8 | - 信号灯杆件8米 | - L型（支臂8m）；立杆离地面不低于6m，立杆和悬臂为八角杆，杆体采用Q235热镀锌材质，角度误差控制在0.5度范围内。杆件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝光滑，无气孔，柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，表面喷塑，螺栓和紧固件采用镀锌或不锈钢。含杆体防雷接地、基坑开挖回填、地笼、基础浇筑、安装等。 | 4个 | 工业 |
| 9 | - 信号灯杆件15米 | - L型（支臂15m）；立杆离地面不低于6m，立杆和悬臂为八角杆，杆体采用Q235热镀锌材质，角度误差控制在0.5度范围内。杆件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝光滑，无气孔，柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，表面喷塑，螺栓和紧固件采用镀锌或不锈钢。含杆体防雷接地、基坑开挖回填、地笼、基础浇筑、安装等。 | 16个 | 工业 |
| 10 | - 信号灯杆件18米 | - L型（支臂18m）；立杆离地面不低于6m，立杆和悬臂为八角杆，杆体采用Q235热镀锌材质，角度误差控制在0.5度范围内。杆件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝光滑，无气孔，柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，表面喷塑，螺栓和紧固件采用镀锌或不锈钢。含杆体防雷接地、基坑开挖回填、地笼、基础浇筑、安装等。 | 1个 | 工业 |
| 11 | - 人行灯杆件 | 人行灯杆高≥3m，立杆直径≥114mm，厚≥3mm，Q235热镀锌材质，表面喷塑，所有焊缝焊接牢固可靠，无夹缝，符合三级焊缝标准，含立杆基础及防雷接地。 | 96个 | 工业 |
| 12 | - 维护手井 | - 0.6*0.6*0.8穿线井，含井盖 维护井及专用井盖600mmX400mmX800mm（1.基础、垫层铺筑；2.井身砌筑；3.勾缝抹灰；4.井盖安装。 | 65个 | 工业 |
| 13 | - 顶管 | 110PE管，回填并恢复 | 2080米 | 工业 |
| 14 | - 信号灯线材 | 适用于挑臂式信号灯安装使用 | 13处 | 工业 |
| 15 | - 信号灯线材 | 适用于常规信号灯安装使用 | 12处 | 工业 |
| 16 | - 其他辅材 | 网线、水晶头、线缆等 | 25批 | 工业 |

4.2监控设备参数要求

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万电子警察抓拍单元 | - 1、电警抓拍单元由防护罩、电源、高清摄像机、安装支架、防雷器等组成，抓拍单元防护罩具有防尘、防水功能，防护等级应不低于IP66，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等； - ▲2.内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出 - ▲3.支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 - ▲4.支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。 - ▲5.支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。 - 6、视频分辨率：4096(H) × 2160(V)、帧率 1~25 帧可调、可采用H.265、H.264或MJPEG编码； - 7、镜头规格：根据现场实际情况确定； - ★8、红绿灯信号检测方式：支持IO信号、红绿灯检测器、视频检测、网络检测； - 9、支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台； - 10、可支持插入TF卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传； - 11、支持LED频闪灯同步补光； - ★12、抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)； - ★13、图片输出格式：JPEG； - ▲14、车辆抓拍捕获率：白天和晚上的车辆捕获率≥95%； - ▲15、号牌识别准确率：白天和晚上的号牌识别准确率均≥95%； - 16、异常号牌检测识别：可对故意遮挡及污损车牌进行检测和识别； - 17、光圈类型：手动光圈； - 18、抓拍类型：支持机动车辆、非机动车、行人抓拍； - ▲19、号牌识别：具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍九个设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 - 20、车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； - 21、车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； - 22、违法检测：支持闯红灯、压线、逆行、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁黄牌货车、禁蓝牌货车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为， - 23、通讯接口：具备RS-485接口、RS-232接口、RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 - 24、电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz - 25、工作温度：-30℃~70℃、工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结 - 26、防护等级：IP65 及以上； | 47台 | 工业 |
| 2 | 500万电子警察抓拍单 元 | - 1、电警抓拍单元由防护罩、电源、高清摄像机、安装支架、防雷器等组成，抓拍单元防护罩具有防尘、防水功能，防护等级应不低于IP66，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等； - ▲2、内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出 - ▲3、支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 - ▲4、支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99% - ▲5、支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。 - 6、视频分辨率：2448(H) × 2048(V)、帧率 1~25 帧可调、可采用H.265、H.264或MJPEG编码； - 7、镜头规格：根据现场实际情况确定； - ★8、红绿灯信号检测方式：支持IO信号、红绿灯检测器、视频检测、网络检测； - 9、支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台； - 10、可支持插入TF卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传； - 11、支持LED频闪灯同步补光； - ★12、抓拍图片分辨率：2448(H) × 2048(V)； - ★13、图片输出格式：JPEG； - ▲14、车辆抓拍捕获率：白天和晚上的车辆捕获率≥95%； - ▲15、号牌识别准确率：白天和晚上的号牌识别准确率均≥95%； - 16、异常号牌检测识别：可对故意遮挡及污损车牌进行检测和识别； - 17、光圈类型：手动光圈； - 18、抓拍类型：支持机动车辆、非机动车、行人抓拍； - ▲19、号牌识别：具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍九个设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 - 20、车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； - 21、车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； - 22、违法检测：支持闯红灯、压线、逆行、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁黄牌货车、禁蓝牌货车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为， - 23、通讯接口：具备RS-485接口、RS-232接口、RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 - 24、电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz - 25、工作温度：-30℃~70℃、工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结 - 26、防护等级：IP65 及以上； | 51台 | 工业 |
| 3 | - LED频闪灯 | - 1、光源类型：大功率LED； - 2、发光角度10°； - 3、覆盖范围：单车道环境补光灯； - 4、抓拍补光同步：支持抓拍同步补光功能； - 5、触发方式： 自动适应电平（高、低）、开关量（上升、下降），且与主流厂家相机无缝对接； - 6、触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US； - 7、电源供应：AC 176V-264V、额定频率：50Hz； - 8、平均功耗：≤35W； - 9、工作环境： -40℃～+70℃，10%～95%(非凝结)； - 10、防护等级：IP66； - 11、外壳金属铝材质； - ▲符合：GA/T 1202-2022交通技术监控成像补光装置通用技术条件，满足一级补光装置要求； | 225台 | 工业 |
| 4 | - 900万环保卡口抓拍单元 | - 1、环保卡口抓拍单元由防护罩、电源、高清摄像机、安装支架、防雷器等组成，抓拍单元防护罩具有防尘、防水功能，防护等级应不低于IP66，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等； - ▲2、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 - ▲3、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 - ▲4、支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。 - ▲5、支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 - 6、视频分辨率：4096(H) × 2160(V)、帧率 1~25 帧可调、可采用H.265、H.264或MJPEG编码； - 7、镜头规格：根据现场实际情况确定； - 8、支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台； - 9、可支持插入TF卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传； - ★10、抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)； - ★11、图片输出格式：JPEG； - ★12、车辆抓拍捕获率：白天和晚上的车辆捕获率≥95%； - ★13、号牌识别准确率：白天和晚上的号牌识别准确率均≥95%； - 14、异常号牌检测识别：可对故意遮挡及污损车牌进行检测和识别； - 15、光圈类型：手动光圈； - 16、抓拍类型：支持机动车辆、非机动车、行人抓拍； - ▲17、具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍九个设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 - ▲18、在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见；支持驾驶人脸部特征信息大于50×50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图。 - 19、车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； - 20、车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； - 21、违法检测：压线（白实线、单黄线、双黄线、虚实线）、逆行、闯禁令（禁黄牌货车、禁蓝牌货车）、主驾不系安全带、接打手持电话违法行为、机占非、未戴头盔、副驾不系安全带。 - ★22、支持白天用白光爆闪，晚上用红外气体爆闪补光，得到全彩的图片，解决夜间白光爆闪光污染。 - ★23、通讯接口：具备RS-485接口、RS-232接口、RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 - 24、电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz - 25、工作温度：-30℃~70℃、工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结 - 26、防护等级：IP65 及以上； | 34台 | 工业 |
| 5 | - 500万环保卡口抓拍单元 | - 1、环保卡口抓拍单元由防护罩、电源、高清摄像机、安装支架、防雷器等组成，抓拍单元防护罩具有防尘、防水功能，防护等级应不低于IP66，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等； - ▲2、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 - ▲3、抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 - ▲4、支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。 - ▲5、支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 - 6、视频分辨率：2448(H) × 2048(V)、帧率 1~25 帧可调、可采用H.265、H.264或MJPEG编码； - 7、镜头规格：根据现场实际情况确定； - 8、支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台； - 9、可支持插入TF卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传； - ★10、抓拍图片分辨率：2448(H) × 2048(V)； - ★11、图片输出格式：JPEG； - ★12、车辆抓拍捕获率：白天和晚上的车辆捕获率≥95%； - ★13、号牌识别准确率：白天和晚上的号牌识别准确率均≥95%； - 14、异常号牌检测识别：可对故意遮挡及污损车牌进行检测和识别； - 15、光圈类型：手动光圈； - 16、抓拍类型：支持机动车辆、非机动车、行人抓拍； - ▲17、具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍九个设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 - ▲18、在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。 - 19、车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； - 20、车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； - 21、违法检测：压线（白实线、单黄线、双黄线、虚实线）、逆行、闯禁令（禁黄牌货车、禁蓝牌货车）、主驾不系安全带、接打手持电话违法行为、机占非、未戴头盔、副驾不系安全带 - ★22、支持白天用白光爆闪，晚上用红外气体爆闪补光，得到全彩的图片，解决夜间白光爆闪光污染。 - 23、通讯接口：具备RS-485接口、RS-232接口、RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 - 24、电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz - 25、工作温度：-30℃~70℃、工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结 - 26、防护等级：IP65 及以上； | 21台 | 工业 |
| 6 | - 多合一补光灯 | - 支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式,可通过远程控制切换; - 可通过软件记录闪光灯闪光次数; - ★气体闪光次数：＞2000万次; - 可通过RS485进行远程升级; - ★支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复; - 覆盖范围：单车道; - 最佳补光距离：16米～30米; - 最小回电时间小于等于50ms气体光源回电时间小于67ms; - 工作温度：温度-30℃~70℃; - 电源：220VAC±10%; - 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结; - 防护等级：IP66; - 外壳材质：压铸铝; - ▲符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》,补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源 | 96台 | 工业 |
| 7 | - 交通信号灯检测器 | - ★支持16路信号灯交流信号输入接口，可扩展22路； - 4路RS485输出接口； - ★1路100M网口输出，支持网络模式检测信号灯状态； - 5路拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率； - 实时输出交通灯信号状态； - 电源：AC220V±10%； - 工作温度：温度-30℃~70℃； - 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结。 | 34台 | 工业 |
| 8 | - 终端服务器 | - ★采用高可靠、低功耗、无风扇设计的嵌入式工业计算机，在户外高污染、多尘、高低温的恶劣环境下长时间可靠工作； - ★支持不低于16路IPC接入，内置不低于1块3.5寸4T硬盘； - 网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口，支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；不低于16个10/100/1000M自适应以太网接口；具备2个光口（SFP）； - 支持RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道； - 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、目标、人体以及其他事件结构化图片数据; - 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； - 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像； - ★支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一； - 支持区间测速、区间限停和区间变道功能； - 支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选； - 支持多种字符叠加、图片合成模式； - 支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配； - 支持LED屏，音柱对接发布，发布条件和内容可自定义； - 硬盘接口：4个SATA接口 - 音频接口：1个音频输入接口、1个音频输出接口； - IO报警接口：2路报警输入接口、2路报警输出接口； - 工作温度-40℃～70℃、工作湿度10%～90%. - ▲支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。 - ▲支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值； - ▲支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式； | 25台 | 工业 |
| 9 | - 400万全景摄像机 | - ★全景摄像机采用全彩级高灵敏度传感器，大光圈镜头 - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同使用环境 - 传感器类型：CMOS - 补光灯类型：柔光灯 - 补光距离：不低于30 m - 防补光过曝：支持 - ★图像尺寸：2560 × 1440 - ★视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 - 子码流：H.265/H.264/MJPEG - ★音频：1个内置麦克风 - 网络接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 - 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 - 工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） - 防护标准：IP66 | 129台 | 工业 |
| 10 | - 800万黑光双目结构化枪机 | ▲设备具有不少于3个镜头，4个图像传感器。 ▲上通道图像传感器靶面尺寸为1/1.2英寸、下通道2个图像传感器靶面尺寸均为1/1.8英寸。上通道为细节通道，具有1个电动镜头，支持镜头变焦和聚焦；下通道为全景通道，具有左右2个镜头，2路视频画面水平拼接成全景画面。 ▲采用金属外壳，下置藏线盒。 - 内置GPU芯片。 - 通道2具有图像拼接功能，拼接后主码流分辨率不小于4976×1452@25fps，子码流分辨率不小于2560×748@25fps。 - ★支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 - 在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99% - 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。 - 在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 - ★支持检出两眼瞳距13像素以上的人脸图片。 - 人脸检出率不小于99%。 - 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 - 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 - 支持同时对检测区域内不小于120个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。 - ★可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车； - ★可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况。 - 采用金属外壳，下置藏线盒。 - 采用AC24V供电。 - 外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口） - 防护等级不低于IP66、防暴等级不低于IK10 | 23台 | 工业 |
| 11 | - 千兆光纤收发器 | - 光口：1个千兆光口 - 传输距离：20公里 - 接口：1个SC口单模单纤，1个千兆网口 - 安装方式：工业导轨式； - 工作温度：0℃～40℃ - 工作温度：10%～95%，无冷凝 | 55对 | 工业 |
| 12 | - 8口千兆交换机 | - 高强度金属外壳、无风扇设计，高可靠性 - 提供8个千兆电口 - 交换容量：16 Gbps - 包转发率：11.90 Mpps - 包缓存：1.5 Mbit - 浪涌防护：网口6 kV - 工作温度：0℃～40℃ - 工作温度：5%～95%，无冷凝 - 安装方式：桌面式可壁挂 | 55台 | 工业 |
| 13 | - 落地机箱 | - 机箱材料采用冷轧钢板，机箱表面镀锌后喷塑，厚度不低于 1.5mm； - 机箱具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗的结构； - 机箱安装在立杆的适当位置，内置电气安装导轨；机箱内安装配电设备、安装支架和线槽、接地铜排、接地线，并提供维护电源插座。 - 箱体内部布局合理利于散热，接线有序整齐； - 具有防鼠功能：机箱安装好后，各种电缆可自如从箱体外手井管进入机箱，但应 采取有效的防范方法，使老鼠无法进入机箱； - 具有防雷、防静电保护功能； - 机箱外壳防护等级不低于IP55。 | 30个 | 工业 |
| 14 | - 抱杆机箱 | - 机箱材料采用不锈钢材质，，壁厚≥1.0mm； - 具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗的结构； - 安装高度≥2800mm，内置电气安装导轨，有电源插座和空气开关； - 箱体内部布局合理利于散热，接线有序整齐，锁孔钥匙必须一致； - 设备箱的底部要求留有穿线孔，直径不小于 40mm，用橡胶塞封堵； - 箱体防护等级不低于IP55； | 58个 | 工业 |
| 15 | - 监控立杆6米 | - L型（支臂6m）；立杆离地面不低于6m，立杆和悬臂为八角杆，杆体采用Q235热镀锌材质，角度误差控制在0.5度范围内。杆件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝光滑，无气孔，柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，表面喷塑，螺栓和紧固件采用镀锌或不锈钢。含杆体防雷接地、基坑开挖回填、地笼、基础浇筑、安装等。 | 8个 | 工业 |
| 16 | - 监控立杆8米 | - L型（支臂8m）；立杆离地面不低于6m，立杆和悬臂为八角杆，杆体采用Q235热镀锌材质，角度误差控制在0.5度范围内。杆件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝光滑，无气孔，柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，表面喷塑，螺栓和紧固件采用镀锌或不锈钢。含杆体防雷接地、基坑开挖回填、地笼、基础浇筑、安装等。 | 18个 | 工业 |
| 17 | - 监控立杆8+3米 | - T型（支臂8m+3m）；立杆离地面不低于6m，立杆和悬臂为八角杆，杆体采用Q235热镀锌材质，角度误差控制在0.5度范围内。杆件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝光滑，无气孔，柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，表面喷塑，螺栓和紧固件采用镀锌或不锈钢。含杆体防雷接地、基坑开挖回填、地笼、基础浇筑、安装等。 | 8个 | 工业 |
| 18 | - 监控立杆9米 | - L型（支臂9m）；立杆离地面不低于6m，立杆和悬臂为八角杆，杆体采用Q235热镀锌材质，角度误差控制在0.5度范围内。杆件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝光滑，无气孔，柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，表面喷塑，螺栓和紧固件采用镀锌或不锈钢。含杆体防雷接地、基坑开挖回填、地笼、基础浇筑、安装等。 | 18个 | 工业 |
| 19 | - 监控立杆10米 | - L型（支臂10m）；立杆离地面不低于6m，立杆和悬臂为八角杆，杆体采用Q235热镀锌材质，角度误差控制在0.5度范围内。杆件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝光滑，无气孔，柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，表面喷塑，螺栓和紧固件采用镀锌或不锈钢。含杆体防雷接地、基坑开挖回填、地笼、基础浇筑、安装等。 | 7个 | 工业 |
| 20 | - 监控立杆11米 | - L型（支臂11m）；立杆离地面不低于6m，立杆和悬臂为八角杆，杆体采用Q235热镀锌材质，角度误差控制在0.5度范围内。杆件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝光滑，无气孔，柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，表面喷塑，螺栓和紧固件采用镀锌或不锈钢。含杆体防雷接地、基坑开挖回填、地笼、基础浇筑、安装等。 | 4个 | 工业 |
| 21 | - 监控立杆12米 | - L型（支臂12m）；立杆离地面不低于6m，立杆和悬臂为八角杆，杆体采用Q235热镀锌材质，角度误差控制在0.5度范围内。杆件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝光滑，无气孔，柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，表面喷塑，螺栓和紧固件采用镀锌或不锈钢。含杆体防雷接地、基坑开挖回填、地笼、基础浇筑、安装等。 | 1个 | 工业 |
| 22 | - 监控立杆12+5米 | - T型（支臂12m+5m）；立杆离地面不低于6m，立杆和悬臂为八角杆，杆体采用Q235热镀锌材质，角度误差控制在0.5度范围内。杆件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝光滑，无气孔，柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，表面喷塑，螺栓和紧固件采用镀锌或不锈钢。含杆体防雷接地、基坑开挖回填、地笼、基础浇筑、安装等。 | 3个 | 工业 |
| 23 | - 监控立杆13+5米 | - T型（支臂13m+5m）；立杆离地面不低于6m，立杆和悬臂为八角杆，杆体采用Q235热镀锌材质，角度误差控制在0.5度范围内。杆件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝光滑，无气孔，柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，表面喷塑，螺栓和紧固件采用镀锌或不锈钢。含杆体防雷接地、基坑开挖回填、地笼、基础浇筑、安装等。 | 2个 | 工业 |
| 24 | - 监控立杆18米 | - L型（支臂18m）；立杆离地面不低于6m，立杆和悬臂为八角杆，杆体采用Q235热镀锌材质，角度误差控制在0.5度范围内。杆件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝光滑，无气孔，柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，表面喷塑，螺栓和紧固件采用镀锌或不锈钢。含杆体防雷接地、基坑开挖回填、地笼、基础浇筑、安装等。 | 2个 | 工业 |
| 25 | - 监控移杆 | - 对现有杆件利旧安装，含原杆拆除、杆体防雷接地、基坑开挖回填、地笼、基础浇筑、安装等。 | 26个 | 工业 |
| 26 | - 接线井 | - 600mmX400mmX800mm（1.基础、垫层铺筑；2.井身砌筑；3.勾缝抹灰；4.井盖安装。 | 97个 | 工业 |
| 27 | - 顶管 | - 110PE管，含回填恢复 | 4165米 | 工业 |
| 28 | - 架空走线 | 具备架空敷设线路的点位 | 10处 | 工业 |
| 29 | - 其他辅材 | 网线、水晶头、线缆等 | 34批 | 工业 |

五、需要落实的政府采购政策

- （一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。

- （二）节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。