采购需求

一、相关说明

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

- 1.合同履行期限： 60 日历天

- 2.供货（服务）地点：武陟县区域内

- 3.质量标准：合格

- 4.质量保证期：二年

- 5.付款方式：工程进度款： 进度款按实际完成工程量支付，项目完工验收合格后，支付至合同价款的90%。最终结算价款以审计部门出具的审计报告为准。质量保证期满两年（完工验收合格之日起）后无质量问题，支付至100%。

三、采购内容及技术要求

1.本项目的核心产品为： 潜水泵（200QJ32-52-7.5kw）含电缆 （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 宣传制度牌 | - 一套包含四个制度牌，尺寸60cm×90cm，制度牌底板为PVC板，表面材质为聚乙烯，工艺采用喷绘打印。边框采用铝合金材质。包含安装。 | - 40套 | - 制造业 |
| 2 | - 宣传条幅 | - 宣传条幅材质为条幅布，条幅带扣眼或吊耳；条幅尺寸为6*0.7m（长×宽），颜色为红底黄字或白字，字体采用黑体（可进行调整）；条幅采用热升华直喷，高温固色，防水防晒不掉色。含安装。 | - 80条 | - 制造业 |
| 3 | - 宣传栏 | - 外观尺寸315cm×260cm；画面尺寸120cm×240cm。画面位置采用5mm钢化玻璃、液压杆开启方式。宣传栏具体工艺如下：①120×120×1.5mm国际热镀锌方管等离子切割焊接。②Q235-1.2mm开平钢板激光切割。③1.2mm无纹镀锌板激光切割、折弯、焊接、打磨。④化学除磷，所有表面除油，钣金原子灰修补打磨。⑤氟碳环氧底漆高温喷涂2遍，氟碳中涂密封底漆高温喷涂一遍，氟碳汽车面漆高温喷涂2遍，标准清漆高温喷涂1遍。⑥文字高密pvc烤漆字机械电脑雕刻，刻绘模具粘贴或丝网印刷。 | - 8套 | - 制造业 |
| 4 | - 卷盘式自走喷灌机 | - ①、设备底盘、旋转平台、喷水行架均采用热镀锌钢件；②、设备卷盘采用链式传动；③、设备自带锚桩和千斤顶等，使设备可以固定，并在作业时保持稳定；④、设备自带直径75mmPe管，长度300m；⑤、设备质量保证期为2年。 | - 15台 | - 制造业 |
| 5 | - 潜水泵（200QJ32-52-7.5kw）含电缆 | - ①水泵电机功率为7.5kw；②水泵扬程为52m；③水泵流量为32m3/h。④水泵质量保证期2年。⑤含50米6平方电缆。 | - 80套 | - 制造业 |
| 6 | - 水电双计量设施 | - 包含充值管理设备及配套IC卡、超声波流量计、GPRS传输模块、水电双计控制器等。另包含项目区内所有计量设施安装调试费。①标准电压：Un=380V。②极限工作电压：0.7Un---1.3Un。③准确度：1.0级。④功耗：电流线路小于1VA，电压线路小于1.5w/6VA。⑤环境工作条件：温度：-22℃--55℃C:湿度0-100%（不凝露）、0--85%（年平均）。⑥使用寿命：＞10年。⑦显示方式：LED指示灯、液晶显示。⑧内部集成GPRS无线传输模块，永远在线，断线3分钟自动重连，自动数据纠错，最大上传速串85.6kbps。支持联通、移动、GPRS流量卡。⑨内部集成13.56M射频卡读卡器。⑩预留RS485接口、脉冲接口，可实现对用电量、用水量的实时采集及以电折水的数据采集分析方式。⑪可在联网的情况下实现远程充值功能。⑫二次开发后可实现与往年项目灌溉管理系统通用。⑬可对项目区起到计量用水到户双传平台的功能。 | - 20套 | - 制造业 |
| 7 | - 玻璃钢井房 | - 包含玻璃钢井房安装以及所涉及的老混凝土井堡拆除。①规格为860m*860m*1750mm,外箱体采用新型材料SMC玻璃钢树脂模压成型，全部为菱形模块。由8块三种不同面板和1块井堡顶组成：井堡面板厚5mm。②玻璃钢井堡分为三部分：顶部、中部、下部。顶部为红色可移动式斜瓦状顶，宽度为1002mm,高250mm,内部四角均有两枚固定螺栓，安装顶部时，用螺母固定。中、下部各由四块玻璃钢面板拼接而成，前门板上可以看到门锁、断路器窗口、观察窗、电表窗依次排列开孔。③中层为防水板，井房两个侧面的示意区可用来喷绘项目名称或警示语等。 | - 20套 | - 制造业 |

四、需要落实的政府采购政策

- （一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。

- （二）节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。