采购需求

一、相关说明

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

- 1.合同履行期限：60日历天。

- 2.供货（服务）地点：武陟县职业技术学校。

- 3.质量标准：符合国家技术标准及行业标准要求。

- 4.质保期：1年。

- 5.付款方式：供货方开具正规票据，财务对公转账。

三、其他要求：

- 项目实施方案：投标人提供项目实施方案，包含组织机构合理程度、安装调试、技术设计方案、保障措施等方面的内容，方案应科学、合理，投标人应按照招标文件要求认真编制投标文件，内容详细完整、方案合理。

- 售后服务：提供售后服务，包含投标人技术服务保证、培训计划、售后服务承诺、维修维护响应时间等方面的内容。

- 培训方案：投标人提供培训方案，包含项目管理、项目实施计划、项目培训计划和质量保证措施的合理性、高效性等方面的内容。

- 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。培训情况、验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

四、采购内容及技术要求

1.本项目的核心产品为：  数据交换设备   （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教赛一体化云平台 | 一、硬件配置 1.CPU≥2颗至强14核，内存≥256G；硬盘≥2T SSD，千兆电口≥2个，双电源。提供≥50人授权许可，支持授权扩容。 2.提供KVM、容器虚拟化融合功能，实现虚拟化的管理、调度、高可用。支持与同品牌同配置硬件环境集成构建虚拟资源池，依托资源池模块实现资源的智能管理与调度，为教学实训、实战竞赛提供虚机资源调度与分配服务，最大限度的提高设备利用率，保护学校资产投入。支持计算节点的动态扩容。 二、资源池模块 1.KVM资源池功能 （1）支持KVM资源池模块功能。KVM资源池是将一组虚拟机组合在一起，形成一个共享的资源池，以便更有效地管理和分配资源。 （2）基于KVM资源池模块功能，提供资源共享和管理、KVM资源池允许参赛队伍共享底层的物理服务器资源，如CPU、内存和存储。 （3）支持隔离和安全性：KVM资源池中的每个虚拟机都运行在独立的虚拟化环境中，与其它虚拟机隔离开来，这种隔离机制可以增强安全性，防止不虚拟机相互干扰或恶意攻击。 （4）支持监控和分析：KVM资源池模块可以提供对虚拟机资源的监控和分析功能，实时了解虚拟机的资源使用情况、性能表现以及可能的安全事件。 （5）支持灵活的配置：KVM资源池模块可以根据具体需求进行灵活配置，可以设置不同的虚拟机配置参数，如内存大小、CPU核心数等，以满足不同网络环境和测试工具的需求。 2.容器资源池功能 （1）支持容器资源池模块功能。支持服务器容器资源池模块环境集成构建虚拟资源池，内置服务接口。 （2）支持智能管理功能，当节点故障时自动迁移业务到正常节点。 （3）支持智能调度功能，自动筛选能够承载业务的最优节点。 （4）支持智能探针功能，自动检测业务功能是否正常，非正常时自动启用故障自愈合功能。 （5）支持故障自愈合功能，当探针检测到业务故障时，自动启用相同的业务进行修复，当探针检测到业务正常运行时，自动清理故障业务。 （6）支持安全防护功能，采用数据加密，保障用户访问、智能管理、智能调度、智能探针、故障自愈合、安全通信、业务数据的安全。 三、教学实训模块 ▲1.支持知识点管理功能。在知识点管理列表中可展示知识点名称、关联内容、操作等。支持添加知识点，支持关联课程与题目，支持对知识点进行查看、编辑、删除。投标文件中附截图证明的复印件或扫描件。 2.支持课程管理功能。实现对课程信息进行展示；支持对课程进行分类查询；支持对课程进行新建、编辑、删除、公开/私有设置。支持通过视频、实验手册、课堂练习等方式展示课程详情。 3.支持对课程中各个章节进行展示、新建、编辑和删除；支持对课程章节所属类型、所属大纲、课时、关联知识点进行设置；支持添加章节对应课程资料、拓扑图和随堂练习。 4.支持课程资源管理功能。教师可对所属课程资源进行是否公开设置，支持设置课程资源的发布状态，教师只对自己创建的课程资源具有管理和编辑权限。 5.支持课表管理功能。课表支持自定义排课，课表以周次或日历表的形式展示，支持查看课表教学任务详情。 6.支持教学任务管理功能。教学任务类型包括课程、随堂练习、考试，教师可根据实际情况进行常规授课和定向（学生/班级）授课，教师可自行设置教学任务的下发。 7.支持闯关式教学和自由学习模式功能。闯关式教学模式学生必须按照课程内容顺序逐一学习，完成当前任务后才能进入下一环节；系统还需支持一键式取消闯关模式，在取消闯关模式后学生可自由进行学习。 8.支持学习线路管理功能。支持教师自己创建学习线路并关联课程，支持对课程进行排序。 9.支持进度记忆功能。实现学生在线学习课程时能进行进度记忆。 ▲10.支持学习笔记管理功能。实现查看、编辑、删除，学生在学习过程中，可以针对学习内容做笔记。并可以设置笔记是否开放，并能实时统计阅读次数、回复笔记等。投标文件中附截图证明的复印件或扫描件。 11.支持讨论功能。学生和教师可以在讨论区发起讨论。教师可针对精彩的讨论或有重要意义的讨论做置顶的操作，也可对非法讨论进行删除。 12.支持学习动态功能。支持对学生竞赛记录、课程记录、训练记录等进行分类展示； 13.支持学习数据统计功能。数据分析根据不同的数据权限查看学生学习的数据分析结果。 14.支持个人主页功能。支持显示个人账户内容，包含头像、用户名称、性别、班级等；支持显示个人用户所在队伍，参与的竞赛、课程和训练；支持用户自定义修改登陆密码。 15.支持综合训练功能。根据近年省赛赛项规程总结的知识点，依据课程管理中的课程进行专项体系化训练。支持对综合训练课程进行新建、编辑和删除；支持对课程新建知识树，提高学习效率，支持对知识树中各个学习任务添加上传课件、设计拓扑等。 16.支持实训资源管理功能。采用虚实结合功能，将虚拟设备和物理设备加入到同一个网络拓扑中进行实验。支持网络设备组件，包含路由器、交换机、防火墙、无线控制器。支持操作系统组件，包含Windows、Linux、银河麒麟。 17.支持设计拓扑功能。支持自定义网络拓扑功能，编辑拓扑时支持以虚拟机拖拽形式进行组建，可配置虚拟机的CPU、内存、网口数量等参数信息。支持拓扑图居中显示、放大显示、全屏显示等功能。 18.支持对虚拟设备在线启动和查看功能。启动时可动态设置CPU数量及内存大小，平台支持对虚拟设备的快速克隆，并支持增量和完整两种克隆方式，平台支持对物理设备的当前占用详情查看、释放。 19.支持实训过程分屏展示功能。实训操作页面支持虚拟机桌面与操作手册分屏展示，左侧展示虚拟机桌面，右侧展示实训配套的手册、视频、随堂练习等内容，支持拓扑内虚拟机桌面快速切换访问，并显示虚拟机的登录用户名、密码。 20.支持实验报告管理功能。支持实验报告编辑，支持使用markdown进行实验操作记录，形成实验报告，支持多次保存草稿操作，一旦提交报告将无法再操作。 ▲21.支持实训过程进度断点保存功能。支持实验进度保存功能，支持自动/手动覆盖保存，学生启动实验环境时可选择在原进度继续实验，也可重新开始实验；支持单个虚拟机的启动/关闭、重置还原功能。投标文件中附截图证明的复印件或扫描件。 22.支持环境自动回收功能。支持环境倒计时自动释放，支持对倒计时的延时操作，倒计时还剩五分钟时平台会提醒用户是否需要延时关闭。 23.支持跨平台的文件传输功能。教师可通过远程桌面方式，将所需文件在本地电脑的和虚拟机中进行互传；教师可以将本地电脑中的文本复制至虚拟机桌面中。 四、实战竞赛模块 1.支持赛事管理功能。支持管理员创建赛事信息、赛事全过程管理和赛事信息维护。支持显示竞赛名称、方式、参数人数、竞赛状态和时间；支持对赛事进行编辑、删除、环境部署、赛中管理、竞赛结果查询。 2.支持赛事创建功能。支持对赛事名称、竞赛时间、竞赛封面、参赛方式、是否公开、裁判长和裁判进行设置；支持对竞赛规则进行自定义设置；支持对参赛人员进行添加，根据参赛方式自动配置是个人还是团队，并对参赛人员终端IP段进行编辑；支持对竞赛题目进行设置，竞赛题目分为理论赛、实训赛、解题赛。支持对竞赛计分规则进行设置，对各竞赛形式计分占比进行设置，支持设置答题后是否显示答案，考生交卷后是否显示得分。 3.支持赛事环境部署功能。针对实训赛中答题所需要的环境进行部署启动，根据实训赛拓扑图中组建的虚拟设备类型及数量进行虚拟机环境的启动；支持对赛事环境进行一键部署、启动环境和关闭环境；支持对赛事环境中虚拟机打开控制台、关闭、重启和还原。 ▲4.支持赛中管理功能。支持对竞赛的开始和暂停，对竞赛时间按需修改；支持对赛事题目的收回和下发；支持按队伍为单位对环境进行启动、关闭、还原、统计和管理；支持公告的新建、删除和下发，公告下发后选手端可看到，重要级别公告选手端会弹窗提示；支持对竞赛答题详情进行展示，从题目详情、队伍详情两个维度进行统计；支持统计所有得分、失分记录及原因；支持统计当前竞赛阶段的排行进行展示。投标文件中附截图证明的复印件或扫描件。 5.支持竞赛结果展示功能。支持对竞赛结果根据榜单的形式进行展示和导出；支持对竞赛选手或队伍的成绩明细进行展示和导出。 五、智能评分与智能组卷模块 ▲1.支持智能组卷功能。支持对题目内容、难度、可见性等进行设置；支持通过对Window、Linux、网络等资源节点设置变量，自动生成实训赛题目、题目脚本和题目答案；支持上传对应实训手册和评分细则；支持通过虚拟组件自定义组件拓扑，支持对虚拟组件进行参数配置，一键启动和关闭；支持对Window、Linux、网络等各个分类题目评分要点设置对应分值，支持对分值进行导入导出；组卷完成后由人工进行查看和审阅评分。组卷完成后进行智能评分。 2.支持试卷管理功能。提供试卷模板，教师可以编辑试卷，并支持设置试卷是否公开。实现对试卷的添加、编辑、删除、检索等功能，试卷选题支持基于知识点和基于分类两种方式。 ▲3.支持智能评分功能。支持通过智能组卷的赛卷进行智能评分；支持对各个选手或队伍的竞赛时长、理论赛得分、实训赛得分和竞赛总成绩进行展示；支持对评分明细进行展示，在明细中显示正确答案和解析；支持对总分和明细进行导出。投标文件中附截图证明的复印件或扫描件。 4.支持阅卷功能。裁判对竞赛中实训赛的队伍选手做题结果进行人工阅卷打分，裁判只可以看到自己所属的设备属性的数据，并且对这些设备的做题结果进行阅卷，负责同一类型的多个裁判可以互相看到共同的数据。 六、系统管理模块 ▲1.支持系统资源功能。平台采用B/S架构，提供资源概览，可显示题目数量、虚拟机数量、用户数量、竞赛数量等总体数量统计，支持显示当前平台知识点占比情况、题目类型分布情况、资源占用情况。投标文件中附截图证明的复印件或扫描件。 2.支持用户管理功能。平台具备教师管理、班级管理、学生管理、队伍管理。 （1）教师管理：支持通过教师列表查询教师用户信息，可查看用户名、教师姓名、所属专业、在线状态、账号状态、操作；支持教师用户的创建、编辑、删除与批量删除、重置密码、启用/禁用。 （2）班级管理：支持通过班级列表查询专业与班级名称；支持新建专业/班级，并能够进行专业/班级的删除。 （3）学生管理：支持通过学生列表查询学生用户信息，可查看用户名、学生姓名、队伍、学生分类、专业、班级、在线状态、账号状态、操作；支持学生用户的创建、编辑、删除与批量删除、重置密码、启用/禁用、导入与导出，提供下载导入模板。 （4）队伍管理：支持通过队伍列表查询队伍信息，可查看队伍名称、队伍logo、队伍成员、队伍人数、队伍状态、操作；支持队伍的创建、编辑、删除、启用/禁用、上传队伍logo、导入与导出，提供下载导入模板。 3.支持角色管理功能。平台支持内置超级管理员、裁判长、裁判、教师、普通用户、竞赛选手等六种角色，支持管理员可添加任一角色。功能包含：角色列表、新增角色、编辑、删除、配置菜单权限、启用/禁用。 4.支持系统信息功能。展示系统基础信息。支持上传单位LOGO，添加/修改单位名称、单位名称英文。 5.支持系统配置功能。平台具备节点管理、虚拟机管理、场景管理。 （1）节点管理：支持通过节点列表查看节点信息，可查看节点名称、节点总内存大小、可用内存大小、可调度内存大小、CPU核数、CPU使用率、磁盘总大小、磁盘已用大小、心跳上报时间、节点状态、节点地址；支持对可调度内存大小、节点状态、节点地址进修改。 （2）虚拟机管理：支持通过赛事模块和题目模块两种占用模块，分别查看对应赛事名称或题目名称的启动虚拟机数量和虚拟机总数量；支持对虚拟机的释放和详情查看。 （3）场景管理：支持通过赛事模块和题目模块两种占用模块，分别查看对应赛事名称或题目名称的启动场景数量和场景总数量；支持对场景的释放和详情查看。 6.支持日志管理功能。记录用户操作过程，可查看账号信息、角色信息、操作时间、用户状态。 7.支持菜单管理功能。支持通过菜单列表查看菜单信息，可查看菜单名称、图标、排序、权限标识、组件路径、状态、创建时间、操作；支持菜单的新增、修改、删除。 8.支持字典管理功能。支持通过字典列表查看字典信息，可查看字典编号、字典名称、字典类型、状态、备注、创建时间、操作；支持字典的新增、修改、删除、导出。 9.支持参数设置功能。支持通过参数列表查看参数信息，可查看参数主键、参数名称、参数键名、参数数值、系统内置、备注、创建时间、操作；支持参数的新增、修改、删除、导出。 10.支持文件管理功能。支持通过文件列表查看列表信息，可查看文件名、原名、文件后缀、文件展示、创建时间、上传人、服务商、操作；支持上传文件、上传图片、下载删除。 七、题库管理模块 1.支持题库管理功能。涵盖了理论题、实训题、解答题等功能，满足不同教学场景和竞赛场景需求。理论题支持单选题、多选题、判断题、填空题、问答题等。实训题支持基础技能题、专业技能题、综合应用题、竞赛真题等。解答题支持附件题、文本题、场景题等。 2.支持理论题管理功能。可通过题干内容、题目难度等进行理论题搜索。支持题目类型、题目分类、知识点、新增、导入、批量删除、列表展示、分页展示等。支持添加/编辑/删除题目分类。 3.支持理论题新增功能，题目类型包含单选题、多选题、判断题、填空题、问答题，题目难度分初级、中级、高级，支持知识点、题目分类、题干内容、选项或答案（可添加）、题目解析，支持返回、重置、保存。 4.支持理论题导入功能，提供下载模板，根据“理论题导入模板”要求填写，支持直接拖拽文件上传到理论题库，支持选择“点击上传”按钮上传文件到理论题库。 5.支持理论题列表展示功能，可通过题干内容、题目分类、知识点、题目类型、题目难度、创建时间、操作等进行展示。 6.支持实训题管理功能。可通过题目名称、题目描述等进行实训题搜索，并支持填写内容重置。 ▲7.支持实训题新增功能，包含题目名称、题目描述、上传实训手册、评分细则、上传脚本、生成细则等；支持通过虚拟组件自定义构建拓扑，支持对虚拟组件进行参数配置，一键启动和关闭；支持对Window、Linux、网络等各个分类题目评分要点设置对应分值，支持对分值进行导入导出。支持上传大小不超过500MB格式为 doc/docx/pdf/ppt/pptx的“实训手册、评分细则”文件；支持上传大小不超过 500MB 格式为py的脚本文件。投标文件中附截图证明的复印件或扫描件。 8.支持实训题列表展示功能，可通过题目名称、题目描述、创建时间、操作等进行展示。 9.支持解答题管理功能。可通过题目名称、题目难度、可见性、题目用途等进行解答题搜索。支持题目类型、题目分类、知识点、新增、批量删除、列表展示、分页展示等。支持添加/编辑/删除题目分类。 ▲10.支持解答题新增功能，包含题目类型（附件题，文本题，场景题）、题目名称，题目难度（初级，中级，高级）、可见性（公开、私有）、题目用途（竞赛、通用）、知识点、题目分类、答案、题目内容、附件等；支持附件上传大小不超过 500MB格式为zip/rar的文件；支持上传解题思路；场景题支持配置虚拟机。投标文件中附截图证明的复印件或扫描件。 11.支持解答题列表展示功能，通过题目名称、题目分类、知识点、题目类型、题目难度、可见性、创建时间、操作等进行展示。 12.支持批量删除功能，涵盖理论题、实训题、解答题，可选择“全选、多选、单选”等不同方式，进行批量删除。 13.支持分页展示功能，支持每页可选择展示“10条、20条、30条、50条”，可查看列表题总数量，涵盖理论题、实训题、解答题。 14.支持列表操作功能，可对列表中的题进行预览、修改、删除，涵盖理论题、实训题、解答题。 15.支持题库资源调度功能。依据题目管理中的题库资源，可被教学实训、实战竞赛调取使用。 八、资源管理模块 1.支持仿真资源管理。支持对物理设备、虚拟设备、镜像管理的分别管理，虚拟组件涵盖网络设备、操作系统等多种类型。 2.支持物理设备。采用虚实结合功能，将真实物理环境的安全设备、网络设备等联动到系统中，系统模拟出真实环境的仿真，实现虚实结合的配置设备。支持在物理设备中查看设备名称、设备类型；支持点击不同的设备类型可显示全部物理设备与不同类型的物理设备。 3.支持对所添加的物理设备的自定义管理功能，支持对所添加的真实设备的设备名称、设备类型、设备图标、设备描述等信息修改，支持端口对应，并支持对应关系的端口添加、端口修改、端口删除。 4.支持串口协议，实现对物理设备的前后台同时控制管理，既可以通过web页面配置设备参数，也可进入控制台进行底层操作。 ▲5.支持虚拟设备。根据镜像管理提供的镜像系统，创建各类虚拟设备，自行配置虚拟设备CPU、内存、磁盘的大小，生成各类虚拟设备。支持在虚拟设备中查看设备名称、设备类型、克隆数量、操作等；支持点击不同的设备类型可显示全部虚拟设备与不同类型的虚拟设备；支持通过克隆数量查看每个虚拟设备被拓扑引用的数量，且每个拓扑图中的同一个虚拟机的配置都是不同的。投标文件中附截图证明的复印件或扫描件。 6.支持对虚拟设备的添加、编辑、删除，虚拟设备的创建支持上传方式，支持对虚拟设备的信息编辑，包括设备图标、设备名称、设备类型、选择镜像、设备描述、登录用户名、登录密码、设备属性等信息的修改。 ▲7.支持镜像管理。支持在镜像管理中查看镜像名称、分类、操作；支持点击不同分类可显示全部镜像与不同分类镜像；支持通过操作可进行镜像的编辑与删除。支持网络设备组件，可上传路由器、交换机、防火墙、无线控制器等镜像组件。支持操作系统组件，可上传Windows（家庭版操作系统、服务器操作系统等）、Linux（CentOS全系列、Ubuntu全系统、Rocky全系列等）、银河麒麟等镜像组件。投标文件中附截图证明的复印件或扫描件。 8.支持工具管理功能。支持网络技术、网络安全工具上传，内置部分网络技术、网络安全工具。 九、网络建设与运维课程资源包 1.内置≥200个实训项目，包括：交换、路由、无线、安全、Windows、Linux，银河麒麟、专题训练、综合训练。资源包括：理论题≥2000道（单选、多选、判断），实训题：≥100道，提供近3年“网络建设与运维”省赛真题。 | 1/套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 云实训平台 | 1.硬件配置：标准2U云服务架构，配置≥1颗12核以上CPU，配置内存容量≥96G ，硬盘≥960G SSD，千兆电口≥2个。 ▲2.虚拟机模板：内置Rocky9、centos7、win7、win10、win2012、Win2016、win2019、win2022、银河麒麟等虚拟机模板，投标文件中附虚拟机映像模板截图证明的复印件或扫描件。 3.备份与恢复机制：提供备份、快照、还原等备份机制，确保数据的安全性和可恢复性。 4.资源监控：具备对CPU、内存、网络、磁盘等资源的监控功能，投标文件中附资源监控截图证明的复印件或扫描件，以展示实时监控效果。 5.镜像资源包更新：支持镜像资源包的自动化更新，简化管理操作，提升系统维护效率。 6.虚拟化技术：采用KVM虚拟化技术，QEMU-KVM版本不低于2.3.0版本，确保虚拟化性能与稳定性。 7.虚拟机批量操作：支持虚拟机实例批量生成功能，能至少批量生成5个虚拟机；支持虚拟机实例批量启动或关闭功能。投标文件中附批量启动虚拟机截图证明的复印件或扫描件。 8.虚拟机实例批量“秒级”启动：支持20台虚拟机（2CPU\2G MEM\40G HDD）能在30秒内启动完成，系统支持同时启动不小于20台虚拟机实例。 9.支持VLAN虚拟化网络，允许虚拟机同时接入多个虚拟化网络。 10.支持IPv6网络，投标文件中附IPv6网络地址截图证明的复印件或扫描，以证明IPv6功能的实现。 ▲11.提供云硬盘管理模块：系统支持创建云硬盘，并允许云硬盘动态接入虚拟机，实现存储资源的灵活调配。投标文件中附云硬盘截图证明的复印件或扫描件。 12.提供序列号认证模块：支持序列号认证功能，确保设备使用的合规性和安全性。投标文件中附序列号认证功能截图证明的复印件或扫描件。 ▲13.提供资源管理模块：提供“网络建设与运维”省赛赛项规程提供的知识点资源，包含课件资料、视频资料、实训手册、实训环境、题目练习。投标文件中附资源管理功能截图证明的复印件或扫描件。 | 1/套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 路由器 | 1.包转发率≥3Mpps。 2.提供同步串口≥2个；WAN口数量≥4个，其中Combo光电复用口数量≥2个。含配套电缆。 3.提供GE端口数量≥24个。 4.支持电源1+1冗余配置，且采用内置电源或模块化电源。 5.冗余电源模块为模块化电源，支持热插拔。 6.内存≥1G，Flash≥256MB。 7.为适应各种通风条件下的安装环境，产品采用静音无风扇设计。 8.支持业务扩展模块插槽≥4个，可扩展支持TDD/FDD LTE 全制式4G模块、5G模块，E1/CE1模块、同步/异步串口模块、国密局加密模块等。 9.USB接口≥1个，多功能复位键1个。 10.IPsec加密性能≥500Mbps。 11.支持应用阻断，应用限速，URL过滤。 12.支持HQOS且QoS优先级≥3种，QoS层级≥3层。 13.支持以太链路keepalive功能。 14.支持广域网传输优化。 15.为满足IPv4/IPv6网络路由需求，产品支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、策略路由、路由策略等。 16.支持IGMP，支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSSM等组播路由协议、支持组播静态路由。 17.为保障业务安全，产品内置防火墙功能，提供状态检测、攻击防御、URL过滤、报文过滤、应用过滤等多种安全特性。 18.支持多样化VPN技术，包括Ipsec VPN、GRE VPN、L2TP VPN、MPLS VPN等。 19.支持SNMP v1/v2c/v3、Telnet、RMON、SSH等多种网络管理方式；支持通过命令行、web管理界面等方式进行配置和管理。 | 4/台 | 工业 |
| 4 | 数据交换设备 | 1.交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥462Mpps 2.10/100/1000M自适应电口≥24个，1G/10G SFP+光口≥8个；支持线速转发。 3.设备可提供业务扩展槽≥1个，支持100G端口扩展。 4.整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤85W。 5.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6。 6.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议。 7.支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL。 8.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 9.支持基础网络保护策略：限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 10.支持基于流的采样功能：对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机。 11.支持虚拟化功能：可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级。 | 6/台 | 工业 |
| 5 | 多核防火墙 | 1.要求千兆电口数量≥8个；千兆光口数量≥1个；万兆光口数量≥1个。 2.支持可插拔1TB HDD\240G SSD\480G SSD企业级硬盘。 3.最大三层网络吞吐≥10Gbps；IPS吞吐量≥2.5Gbps。 4.最大并发连接≥50万；最大新建连接≥8.5万。 5.要求能够通过软件授权灵活控制防火墙性能；最大可支持扩展三层网络吞吐≥3Gbps ，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能。 6.支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略。 7.支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略。 8.支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息。 9.支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤。 10.基于首页设备图示，实现鼠标移动到相应接口，即可显示接口的加电状态、接口类型、接口IP和上下行速率等。 11.支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题。 12.支持防火墙故障排查后可一键跳转到对应的功能配置界面进行问题处置。 13.支持将设备添加到云平台进行管理，可实现把防火墙的系统状态在云平台进行监控和展示，用户可通过登录各自的云平台账号后对纳管的防火墙进行远程管理。 14.支持报文示踪，分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。 15.支持路由模式、透明模式、旁路模式。 16.支持快速上线向导功能，指导配置人员完成快速入网、模式选择、网络配置、连通性检查、授权导入等必要上线步骤。 17.支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能。 18.支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御。 19.支持对欺骗攻击、注入攻击、中间人攻击、跨站请求伪造、跨站脚本攻击、代码执行、释放重利用等多种类别的威胁进行检测和防御； 20.支持扩展防病毒功能，病毒库特征超过100万。 21.支持HTTP、FTP、POP3、SMTP协议病毒过滤，支持2层以上的文件压缩。 22.提供病毒库升级功能、入侵防御特征库升级功能、URL特征库升级功能、应用识别特征库升级功能≥3年。 | 4/台 | 工业 |
| 6 | 无线控制器 | 1.为保证设备使用安全，接触电流、保护导体电流、抗电强度均应符合GB 4943.1-2011安全标准。 2.默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理224个AP。单台设备最大可管理用户数≥7168。 3.千兆电口≥8个，SFP复用口≥2个。 4.802.11转发性能≥8G。 5.单台设备最大可配置AP数目≥2048。 6.支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证。 7.对Wall AP可支持的容量翻倍。 8.支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络。 9.要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求。 10.具备虚拟化功能，多台AC可以被虚拟化成一台AC，实现虚拟AC对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP接入虚拟AC中。 11.AC设备多账户分权管理功能，实现一台物理AC设备或多台物理AC设备虚拟成一台AC设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息。 12.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 13.为避免显示设备被抢占，设备应支持airplay投影防串流功能，实现正在投影的终端结束投影之前，其他终端无法抢占投影服务。 14.支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息，中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License。 15.设备应支持 802.11R快速漫游，提升漫游体验。 16.支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽。 17.为提高网络安全，应支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享WiFi密钥。 18.每台设备配置一台无线接入点。 | 2/台 | 工业 |
| 7 | 国产化服务器 | 1.2U国产化服务器，ARM架构。 2.CPU配置≥2颗，每颗处理器≥24核，主频≥2.6GHz。 3.支持ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM内存插槽，内存插槽≥16个内存插槽。 4.配置内存容量≥64G DDR4 RDIMM内存。 5.内存特性：支持故障DIMM标识隔离、单颗粒数据纠错、内存巡检、内存地址奇偶检测保护、内存过热调节、设备标记、数据加扰。 6.硬盘扩展性：可扩展≥25个热插拔2.5寸硬盘或≥12个热插拔3.5寸硬盘。 7.硬盘容量及数目：配置≥2块240G SATA/SAS SSD企业级。 8.阵列卡功能：配置阵列控制器，带2G高速缓存，带电池保护，可支持RAID 0,1,10,5,50,6,60。 9.PCIe I/O插槽：最大支持≥8个PCIe插槽。 10.配置≥4个千兆网口。 11.电源支持1+1冗余，≥2个，一个电源故障，不影响服务器使用。 12.单电源额定功率≥900W，并提供配套的电源连接线。 13.风扇≥4个冗余风扇模块，满配冗余风扇，支持单风扇失效，配置1个IPMI带外管理网口，带管理软件，使用统一的管理界面。 14.BMC模块支持Redfish协议。 15.服务器管理系统支持国产自研管理芯片。 16.支持中文BIOS界面。 17.支持ubuntu，CentOS，SLES操作系统。 18.支持国产化操作系统。 19.温度范围至少为5℃至40℃，湿度范围至少为8%至90%RH 无冷凝）。 20.USB口≥3个，≥1个VGA接口，采用静态滑轨套件。 | 1/台 | 工业 |
| 8 | 国产化PC | 1.ARM架构，CPU配置≥2颗，每颗处理器≥8核，主频≥2.7GHz。 2.配置≥1条8G DDR4内存，双通道最大支持32G。 3.配置≥512G SSD硬盘，可支持扩展HDD。 4.集成显卡。 5.配置≥1个千兆RJ45网口。 6.配置≥200W电源。 7.接口≥1个HDMI，1个VGA，1个DP，USB2.0≥8个，USB3.0≥4个。 8.标配USB有线键鼠套装。 9.机箱尺寸≥14L，带重启键。 10.显示器：≥21.5寸 LED屏。 11.支持主流国产芯片平台。 12.提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等，支持桌面右键刷新，提供夜间模式主题等。 13.支持火狐、奇安信浏览器、360浏览器；提供自研软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、语音助手和系统助手，具有图形化粉碎工具。 | 2/台 | 工业 |
| 9 | 实训终端 | 1.CPU：≥ i7 13700，主板：≥B760芯片组主板，主板原生带≥3个视频接口，其中VGA 1个、HDMI 1个、DP 1个。 2.内存：≥32G DDR4。 3.硬盘：≥1T M.2 SSD（PCIe NVMe）固态硬盘。 4.显卡：集成。 5.光驱：无。 5.网卡：≥2口10M/100M/1000M。 6.扩展槽：≥1个PCI-Ex16,2个PCI-Ex1,1个PCI。 7.键盘/鼠标：USB防水键盘/USB抗菌光电鼠标。 8.电源：≥300W静音电源。 9.显示器：≥21.5”LED宽屏 VGA+HDMI。 10.机箱：顶置机箱提手、主机前面板具有可拆卸防尘网、顶置开关、必须带重启键。 11.接口：≥10个USB接口，其中前置≥4个USB 3.2 Gen2，≥2个USB 3.2 Gen1 ，后置≥4个USB2.0。 | 2/套 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 智能可视化机柜 | 一、多功能综合实训机柜 1.尺寸：≥600mm*590mm*1700mm（侧布线仿真板：≥350mm）。 2.部件：底座*1；侧布线仿真墙*2；机柜上盖*1；布线面板*1；层板*3；仿真桥架*1。 3.多功能综合实训机柜工艺上采用镀锌钢板激光裁剪、冲压、折叠、焊机而成。在每个部件的连接处，均焊接有螺母，安装简单快捷。底座采用矩形设计，底部折弯，保证高强度需要。底座可以安装地脚，调节平衡度。两种侧布线仿真墙，开有中50、中22、55mm*10mm条形孔，支持安装多种设备。设备安装U孔处，使用两道折边工艺，提升设备强度。三道开孔层板设计，过线方便，安装牢固，支持多种设备的安装。上盖采用坡式顶盖设计，美观大方。活动式机柜U标、名称牌、工位牌设计，易于更换，维护方便。 4.阅读并能理解图纸及说明的能力。 5.学员根据图纸组装机柜、安装不同网络设备的能力。 6.学员根据图纸安装信息点底盒、铺设线管线槽的能力。 7.学员铺设双绞线、光缆链路的能力（包括桥架、管槽等布线方式）。 8.能够按照图纸完双绞线、光缆端接及安装操作，规范完成配线设备使用。 9.学员按照图纸完成缆线布线整理和缆线标记及配置操作。 10.学员按照图纸完成测试链路和大对数端接等操作。 11.学员完成网络中心机房机柜内部进线操作。 12.知道不同类型缆线及其端接器件的特性、用途，以及对网络其他方面的影响。 13.能够遵守安全和环境保护要求，并确保操作安全。 二、智能光电链路测试仪 1.尺寸：≥440mm*260mm*180mm。 2.构成部件：光电转换器、网卡接口、铜缆测试端口、光缆通断测试端口、光功率计端口、LED灯珠、触摸屏、光纤发/收、语音播报等模块。 3.智能光电链路测试仪工艺上采用镀锌钢板激光裁剪、冲压、折叠、焊机而成，可以单独使用，也可安装在标准19U机柜上。通过网络，与PC相连接，实现试题上传和自动评分功能。 4.教师上传实训、考核试题。 5.学员识别线序，按照T568A和T568B端接铜缆端接器的能力。 6.实现双绞线缆长度、连通性、线序测试功能。 7.学员根据题目完成各种线缆的连接与测试的能力。 8.实现光缆连通性、衰减测试功能。 9.学员按照图纸完成铜缆和光电通过光电转化器连接、测通的能力。 10.实现网络端口PING功能，测试结果自动上传。 11.实现实训机房网络连通，集中管理。 | 1/套 | 工业 |
| 11 | 网络布线工具箱 | 1.工具箱组成：综合实训工具箱采用复合板材、铝合金边框、金属把手、锁扣组成，扎实耐用。内部使用泡沫板定制开模，与配套工具完美匹配。根据一线工程师多年使用经验，选择知名品牌和型号的工具，可以满足技能大赛、教学实训、实际工程的具体需要，进一步提升工作效率。 2.满足各种网络设备的安装需要。 3.满足各种线管、线槽的铺设与安装。 4.完成铜缆铺设、理线、端接、标记的需要。 5.完成光缆铺设、理线、冷接、标记的需要。 6.满足各类技能大赛、实训教学的工具需要。 7.包含：网络压线钳、单口网络打线钳、水泵钳、剥线刀、线管剪、Φ20弯管器、锯弓、老虎钳，6寸、螺丝刀，Φ6X150、螺丝刀，Φ6X150、麻花钻头Φ6、丝锥M6、十字批头、十字批头、电动起子、多功能剪刀、光纤切割刀、光纤剥线钳、皮线光缆开剥器、光纤切割导轨条、光纤笔式切割刀、不锈钢角尺、钢卷尺、条形水平尺、铅笔、记号笔、红光笔、线缆测试仪、工具箱、室外光缆开缆刀、锯条、蛇形钳、光纤剪刀、尖嘴钳、水口钳、螺丝刀、镊子、网络模块、SC冷接头、水晶头、酒精棉、光纤跳线、标签。 | 1/套 | 工业 |
| 12 | 数据机柜 | 42U标准机柜，优质冷轧钢板材质 | 2/个 | 工业 |

五、需要落实的政府采购政策

- （一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。

- （二）节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。