第四章 采购需求

一、相关说明

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

- 1.合同履行期限：合同签订后90日历天

- 2.供货地点：武陟县第一中学

- 3.质量标准：合格

- 4.质量保证期：一年

- 5.付款方式：供货安装调试完毕经验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的95％，质保期满后一次性支付剩余的5%。

三、采购内容及技术要求

1.本项目的核心产品：数码液晶显微镜

| 化学上通风实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 标的 名称 | 技术参数、规格 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 尺寸：≥2400*700*1050㎜，全钢结构. 1、台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能≥130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、水杨酸、丁酮等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等≥16项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等≥ 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等≥6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 以上（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）项在投标文件中提供带CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件。 2、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度≥270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。 门铰：采用175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国家五金行业标准，使用寿命长。 滑轨：三节滑轨。达到国家五金行业标准，使用寿命长。 手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音； 4、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 3 | 张 | 工业 |
| 2 | 教师椅 | 规格：46*46*850,五轮升降转椅，椅面、椅背选用高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 3 | 张 | 工业 |
| 3 | 教师主控电源 | 教师直流： 1.25到24V输出，电流3A，过载自动保护，指示灯灯提示，手动复位，具有电压连续可调功能，2.5级电压表指示。 教师交流： 2到24V输出，电流6A，过载自动保护，指示灯提示，手动复位，分辨率为2V。 2.5级电压表指示。 教师大电流 9V大电流输出。8秒±2秒自动断开。 教师高压 “直流高压”选择，240V档，300档，高压输出。 控制学生低压 根据学生需求，按相应的档位叠加。对应的指示灯指示，教师监视。 学生高压 学生桌220V控制，“A组、B组、C组、D组220V”空开控制，系统具有漏电保护功能。 配置2组220V国标5孔插座。 电源的性能符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 3 | 套 | 工业 |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 一、尺寸：≥1150*600*780mm 二、台面规格：1150mm*600mm，一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防水等最佳物理性能和化学性能。 为保证产品质量，台面品质检测结果符合以下参数： 1、物理性能要求：参照T/CIQA 10-2020《实验室家具用陶瓷台面技术要求与实验方法》的技术要求，通过吸水率、破坏强度、抗球冲击、耐高温等相关物理性能检测，并在投标文件中提供带CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件。 ① 按照GB/T 3810.3-2016，吸水率平均值：≤0.02%，单个值：≤0.021%； ② 按照GB/T 3810.4-2016，破坏强度：达到13700N或以上； ③ 按照GB/T 3810.7-2016，耐磨性：达到3级/1500转或以上； ④ 按照GB/T 3810.11-2016，抗釉裂性：无釉裂； ⑤ 按照GB/T 3810.14-2016，耐污染性能：≥5级； ⑥ 按照GB/T 3810.15-2016，微量元素：铅、镉的溶出量均未检出； ⑦ 按照GB/T 26696-20116.6，抗球冲击：无裂纹和破损； ⑧ 按照GB/T 26696-20116.9，耐高温：达到1级； 2、耐液体介质：参照GB/T 9274-1988 （2004）中的点滴法，采用试剂滴涂样品表面16h(加盖玻璃表面皿)除去残留药物后再静止24h，检测以下试剂/溶液：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、85%磷酸、28%氨水、8%乙酸、丙酮、二氯甲烷、王水、70%高氯酸 、40%氢氧化钠、3%双氧水、甲苯、邻苯二甲酸二丁酯等40种表面无明显变化。投标文件中提供带CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件。 3、防静电要求：参照GB/T 26539-2011检测标准，表面电阻、点对点电阻、体积电阻均达到合格。投标文件中提供带CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件。 三、新型“工”桌腿由主承重立柱、横向连接梁、顶底支撑脚和可调地脚组成。1、主承重立柱：主承重立柱采用国标工业铝型材：外径110*50mm，壁厚≥1.5mm，“工”字设计，横截面前R5圆角，带内槽，四角圆边处理，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，配自锁式铝合金专用ABS连接件，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。2、桌身横向连接梁：采用95*14mm壁厚1.5mm的铝型材拉伸成型，四角90度直角造型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。3、支撑脚：采用4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。4、后横梁：采用30*30mm壁厚1.5mm的铝型材拉伸成型，一边R25圆弧造型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。5、后挡板：采用90*14mm壁厚1.5mm的铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切R13的弧形，顶端高出台面45mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。6、中部支撑梁：采用30*30mm壁厚1.5mm的铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。7、书包斗：规格（430*240*160mm）±2mm，采用ABS环保材料，模具一次成型，配置挂凳扣。8、专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，翻斗式电源盒开关。 | 84 | 张 | 工业 |
| 2 | 电源功能柱 | 功能柱：规格：宽300mm深170mm高745mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，两边带检修口。 | 84 | 只 | 工业 |
| 3 | 学生凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:40*20*1.9mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 168 | 个 | 工业 |
| 4 | 学生电源 | 1、ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。 2:学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中控制。 3:学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中控制 4:配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。系统具有漏电保护功能。 | 84 | 个 | 工业 |
| 三、给排水设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 3 | 个 | 工业 |
| 2 | 教师化验水槽 | 黑色，400×340×190mm，PP正体专用化验水槽，水封式，可防止废水气体回流和废渣堵塞。 | 3 | 个 | 工业 |
| 3 | 教师三联水嘴 | 1.金属材质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯：使用寿命开关50万次，静态最大耐压35巴 4.可拆卸水嘴，可加接防溅起泡器 5.开关按钮：高密度PP,符合人体工学设计，轻便快捷 6.可拆卸铜质水嘴 7.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适 | 3 | 个 | 工业 |
| 4 | 学生桌水槽柜 | 水槽台整体规格：长500*宽600*高845mm，分柜体和水槽两部分组成。柜体部分采用PP塑料一次模具成型，整个柜体除门之外就一个部件无需拼装和连接，确保柜体结构稳固；柜体背面设一个检修门，方便日后维修。水槽部分，采用PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴和洗眼器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 | 42 | 个 | 工业 |
| 5 | 学生三联水嘴 | 1.金属材质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯：使用寿命开关50万次，静态最大耐压35巴 4.可拆卸水嘴，可加接防溅起泡器 5.开关按钮：高密度PP,符合人体工学设计，轻便快捷 6.可拆卸铜质水嘴 7.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适 | 42 | 个 | 工业 |
| 四、通风设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 1.材质采用高密度PP组成，耐酸碱、耐腐蚀； 2.活动范围大，能以固定架为中心，以1440mm为半径360度的范围内旋转；高度行程可在720mm的范围内自由伸缩，任意定位； 3.装饰固定座与固定架底面距离可调，可调范围990mm~1450mm； 4.具有气流调节钮，可控制气体流量； 5.使用方便，易拆卸、重组及清洗。 | 87 | 套 | 工业 |
| 2 | 实验室通风机 | 5.5KW电机，风量可调，6#风机。 | 3 | 套 | 工业 |
| 3 | 室内外通风管道 | PVC材质，用于连接吸风罩与地埋部分管道的连接。 | 3 | 套 | 工业 |
| 4 | 通风机异径接口 | PVC软板（可以衰减管道共振音）; 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 3 | 套 | 工业 |
| 6 | 风机调速器 | 符合国家标准 | 3 | 套 | 工业 |
| 五、安装附件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电路系统 | 采用4平方、2.5平方国标线材，根据教学实验标准，连接好教师电源和学生电源正常使用。 | 3 | 套 | 工业 |
| 2 | 给排水系统 | 采用ф20mm金属供水软管； 使用国标专用排水管，连接至排水管道，密封完好；所有供排水管连接处确保密封完好，无漏水。 | 3 | 套 | 工业 |
| 3 | 安装调试 | 整间实验室的安装调试（不含土建施工） | 3 | 室 | 工业 |
| 化学危害品室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 易燃易爆品柜 | 规格186cm*90cm*52cm 柜体采用1.0mm冷轧钢板，底座采用2.0mm的冷轧钢板制作，经酸洗磷化后静电喷涂，高温固化处理。保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。 顶板有直径110mm出风口，风口内置一个AC2200V、50HZ、0.22A大风扇，最大风量≥300m³/h、转速2550转/min,控制开关置于柜体顶部右上角（当风机开机前要把柜门下方中间的进风口推置打开状态）。 内部（上、下、左、右）采用5mm抗强酸碱耐冲击的瓷白色PP板做内胆，隔层防火棉填充，采用PP螺丝与柜体连接.突破传统铁板易腐，易锈的诟病。同时还配置3块三层阶梯的PP活动层板，层板设有5MM的通气孔。柜体底部设置进风口及可调风阀，控制风量大小。内部最下层还留有可以存放≥120mm厚黄沙的填充腔（漏液槽），用于存放金属钠、黄磷（白磷）等易燃物品；挡板与柜体连为一体.底部加装4个16寸活动轮，便于储存柜的移动。 柜门采用连续平滑钢琴式铰链，确保门能开180度，配置锌合金拉手。柜门与柜体之间安装防火膨胀密封件，当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例1：5，以确保储存药品的安全性。 温湿度控制面板位于柜体右上角：柜体顶部配置温湿度传感器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V 50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0～99.9﹪（用户设定） 报警功能:VOC、温湿度超过设定值，报警提示，报警方式采用声光报警。 通 风：可自主设置每日的排气换气时间（可设6个时间）。 报警提示：当柜内温度，湿度和VOC浓度超标时，储存柜自身会发出强烈的声光报警提醒管理员，直至报警消除。 自主排风: 当储存柜内部监测值（温/湿度，VOC浓度）超标时，储存柜会自主发出报警并启动排风装置，及时降低内部温度，湿度和VOC浓度。 | 2 | 个 | 工业 |
| 2 | 危化品柜 | 规格186cm*90cm*52cm 柜体采用1.0mm冷轧钢板，底座采用2.0mm的冷轧钢板制作，经酸洗磷化后静电喷涂，高温固化处理。保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。 顶板有直径110mm出风口，风口内置一个AC2200V、50HZ、0.22A大风扇，最大风量≥300m³/h、转速2550转/min,控制开关置于柜体顶部右上角（当风机开机前要把柜门下方中间的进风口推置打开状态）。 内部（上、下、左、右）采用5mm抗强酸碱耐冲击的瓷白色PP板做内胆，隔层防火棉填充，采用PP螺丝与柜体连接.突破传统铁板易腐，易锈的诟病。同时还配置3块三层阶梯的PP活动层板，层板设有5MM的通气孔。柜体底部设置进风口及可调风阀，控制风量大小。内部最下层还留有可以存放≥120mm厚黄沙的填充腔（漏液槽），用于存放金属钠、黄磷（白磷）等易燃物品；挡板与柜体连为一体.底部加装4个16寸活动轮，便于储存柜的移动。 柜门采用连续平滑钢琴式铰链，确保门能开180度，配置锌合金拉手。柜门与柜体之间安装防火膨胀密封件，当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例1：5，以确保储存药品的安全性。 温湿度控制面板位于柜体右上角：柜体顶部配置温湿度传感器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V 50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0～99.9﹪（用户设定） 报警功能:VOC、温湿度超过设定值，报警提示，报警方式采用声光报警。 通 风：可自主设置每日的排气换气时间（可设6个时间）。 报警提示：当柜内温度，湿度和VOC浓度超标时，储存柜自身会发出强烈的声光报警提醒管理员，直至报警消除。 自主排风: 当储存柜内部监测值（温/湿度，VOC浓度）超标时，储存柜会自主发出报警并启动排风装置，及时降低内部温度，湿度和VOC浓度。 | 2 | 个 | 工业 |
| 3 | 通风柜 | 规格：1200*850*2350 主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0~1.2mm厚钢板，2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。内衬板、导流板采用5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP材质制作一体成型。移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。 台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。连接部分所有的内部连接装置都隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。水路配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）。 电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。 下柜门铰链采用110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。 | 1 | 个 | 工业 |
| 4 | 药品柜 | 1、PP仪器柜整体规格：1000×500×2000mm；整体为可拆装活动式设计耐腐蚀性好经久耐用。柜体：侧板.顶板、底板、层板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙光和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底板、层板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上柜柜门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下柜柜门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，整体颜色可选湛蓝或浅豆绿，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，配有加长机械锁。不锈钢材质固定、底部配有可调不不锈钢螺旋式地脚，本产品也可分体式存放。 | 6 | 个 | 工业 |
| 5 | 通风风机 | 轴流风机。 | 2 | 套 | 工业 |
| 6 | 通风系统（室内） | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； （实际管径视现场情况可适当调整） | 1 | 个 | 工业 |
| 7 | 通风系统（室外） | 室外风管采用直径为400mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 8 | 风机控制线 | 三相电缆、含线路管道 | 1 | 套 | 工业 |
| 化学准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 规格：2400*1200*780mm 台面:采用12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角。整体美观协调。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780四张框架对拼。 结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 主框架工字型结构： 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上腿规格：长595mm宽55mm高95mm，壁厚2.5mm。 下腿规格：长555mm宽55mm高95mm，壁厚2.5mm。 立柱：采用43×110mm，壁厚1.5mm。 前横梁采用37×40mm，壁厚1.2mm。 中横梁采用35×27mm，壁厚1.2mm。 后横梁：采用37×40mm，壁厚1.2mm。 大横梁采用23*80mm，壁厚1.2mm。 材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗：外规格430*310*120mm，采用PP材料，大型模具一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空造型，造型时尚。 产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 试剂架 | 1.尺寸：1600*200*550（±10）mm，双层； 2.立柱、挂片采用≥1.0mm厚镀锌钢板制作，采用自动化喷涂流水线喷涂喷，耐酸碱腐蚀；护栏采用1.0mm厚304不锈钢管； 3.层板：≥10mm浮法玻璃。 | 1 | 个 | 工业 |
| 3 | 教师椅 | 规格：46*46*850,五轮升降转椅，椅面、椅背选用高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 2 | 个 | 工业 |
| 4 | 仪器柜 | PP仪器柜整体规格：1000×500×2000mm；整体为可拆装活动式设计耐腐蚀性好经久耐用。柜体：侧板.顶板、底板、层板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙光和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底板、层板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上柜柜门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下柜柜门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，整体颜色可选湛蓝或浅豆绿，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，配有加长机械锁。不锈钢材质固定、底部配有可调不锈钢螺旋式地脚，本产品也可分体式存放。 | 10 | 个 | 工业 |
| 5 | 水槽柜 | 规格：约500*600*820mm 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格外径规格600×500×310mm，内径规格400×380×230mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 门板：前后门均带锁、内嵌式塑料扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面光面项结合处理。 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 三联水嘴（鹅颈型） | 采用全铜质精铸成型实验室专用水龙头（一高两低），阀芯采用通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理。 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 给、排水系统（地面以上部分） | 供水主管ф25、排水管ф50；采用PPR复合管敷设。 | 1 | 套 | 工业 |
| 化学仪器室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 有机分子模型 | 1．演示用，氢原子球直径≥23 mm，其他原子球直径≥30 mm； 2．可搭出化学教材中无机物和有机物各种分子的结构式。如中学教材中的石墨、金刚石、 氯化钠、烷烃、烯烃、炔烃、卤化物、醇、酚、醚、醛、酮、羧酸、酯等及大学教材中的 立体异构、光学异构以及它们之间的转化。 | 4 | 套 | 工业 |
| 2 | 胶头滴管 | 1．由玻璃滴管和胶头组成； 2．规格：150 mm；管身Φ7 mm～8 mm；管全长：150 mm±10 mm；喇叭口Φ10 mm±1 mm； 3．球距上管口长：50 mm±5 mm； 4．滴管喇叭口圆正、其圆度误差≤3％，滴管球厚薄均匀； 5．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 84 | 个 | 工业 |
| 3 | 碱式滴定管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．碱式，25 mL，最小分度值0．1 mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 壁厚1．3±0．3mm； 3．刻度标示清晰、均匀。 | 84 | 支 | 工业 |
| 4 | 橡胶管 | 1．产品用天然橡胶制造； 2．产品内径为7～8 mm，壁厚1mm； 3．产品每整根之重量≥1Kg； 4．产品符合国标GB1189～81《胶管外观质量》的规定。 | 2 | kg | 工业 |
| 5 | 弹簧夹 | 1．产品用直径Φ3mm的钢丝制成。作防锈处理； 2．产品制作光滑、平整、无缺陷； 3．产品的夹持角度≥60º，夹子的夹持可靠，吻合好，弹性好。 | 120 | 个 | 工业 |
| 6 | 激光笔 | 激光笔输出功率≤2mW，镭射距离100m，波长650 nm | 56 | 个 | 工业 |
| 7 | 铂丝 | 试剂 | 1 | kg | 工业 |
| 8 | 煤气灯 | 符合中华人民共和国教育部发布的《中华人民共和国教育行业标准》。 | 84 | 个 | 工业 |
| 9 | 砂纸 | 干磨砂纸，P36~P50、P150~P220、P1000~P2000 | 100 | 张 | 工业 |
| 10 | 球形干燥管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：单球，150 mm； 3．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》； 4．符合JY0001～2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 84 | 支 | 工业 |
| 11 | 牛角管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：Φ18 mm×150 mm； 3．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 84 | 支 | 工业 |
| 12 | 滴瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：30 mL。滴瓶全高：66±5 mm，滴瓶身高：51±5 mm，滴瓶外径：35±1．5 mm，滴瓶瓶口高：12±2 mm，滴瓶瓶口径：17±2 mm，滴瓶身厚：1．5 mm，滴管全长：80±5mm，滴管上部高：10±2 mm，滴管外径：3．5±0．5 mm，滴管厚：1 mm，滴管翻口外径：8 mm，滴管距底距离：2～5 mm； 3．瓶塞上口配合橡皮头下管正直； 4．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 120 | 个 | 工业 |
| 13 | （酸度计） | 1．笔式，测量范围：0．0～14．0pH； 2．分辨率：0．1pH； 3．精度：±0．1pH（20℃）； 4．工作环境：0～50℃RH〈95%； 5．校正：一点校正。 | 3 | 台 | 工业 |
| 14 | 蒸馏烧瓶 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．是一个具支管的圆底球体形烧瓶，支管与瓶颈的角度为75°，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置； 3．规格：250 mL。尺寸：全高：165 mm，瓶体外径：85mm±2 mm，瓶颈外径：33mm±1mm，支管外径：8 mm；壁厚：≥0．9 mm； 4．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 84 | 个 | 工业 |
| 15 | 滤纸 | 7cm | 80 | 盒 | 工业 |
| 16 | 碳酸钠 | 500克/瓶 | 4 | 瓶 | 工业 |
| 17 | 碳酸氢钠 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 18 | 铝片和铝粉 | 500克/瓶 | 1 | kg | 工业 |
| 19 | 铜丝 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 20 | 锌片 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 21 | 氯化铝 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 22 | 溴化钠 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 23 | 碘化钠 | 化学纯，250g | 2 | 瓶 | 工业 |
| 24 | 硫粉 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 25 | 铁粉 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 26 | 氯化钡 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 27 | 粗盐 | 500克/瓶 | 4 | 瓶 | 工业 |
| 28 | 绵白糖 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 29 | 石蕊 | 25克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 30 | 甲基橙 | 25克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 31 | 品红 | 25克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 32 | 淀粉碘化钾试纸 | 每本≥100张，每张尺寸≥8.5*45mm。 | 2 | 本 | 工业 |
| 33 | 碘单质 | 化学纯，250g | 2 | 瓶 | 工业 |
| 34 | 草酸 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 35 | 苯甲酸 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 36 | 苯酚 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 37 | 乙醛 | 化学纯，500mL | 2 | 瓶 | 工业 |
| 38 | 醋酸 | 化学纯，500mL | 2 | 瓶 | 工业 |
| 39 | 氯化铵 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 40 | 碱石灰 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 41 | 硼酸 | 化学纯，500mL | 1 | 瓶 | 工业 |
| 42 | 蒸馏水 | 化学纯，500mL | 20 | 瓶 | 工业 |
| 43 | 晶体模型 | 球直径约23mm，组装好 | 56 | 个 | 工业 |
| 44 | 石蕊试纸 | 酸性溶液使蓝色试纸变红，80张/本 | 80 | 本 | 工业 |
| 45 | 酚酞试纸 | 符合中华人民共和国教育部发布的《中华人民共和国教育行业标准》。 | 80 | 瓶 | 工业 |
| 46 | 小烧杯 | 1．高硼硅玻璃材质；2．规格：50 mL。尺寸：外径42．0±1．0 mm，全高60.0±2．0 mm，壁厚≥0.8 mm，急冷温差≥200 ℃；3．满容量超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm；4．烧杯上标志清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，有一块宜用铅笔做标记的记号面积；5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；7． 放在平台上不旋转或摇晃；8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不外溢，不沿壁外流。 | 60 | 个 | 工业 |
| 47 | 大烧杯 | 1000mL | 60 | 个 | 工业 |
| 48 | 大小量筒 | 50mL和500ml | 60 | 个 | 工业 |
| 49 | 试管 | φ15mm×150mm | 60 | 支 | 工业 |
| 50 | 试管架 | 1、试管架为组装式，由底板1块、立杆4支、挡板1块组成。 2、试管架用工程PP塑料制作，防腐性好。 3、底座正面有8个凹孔，8个凸柱。4角有4个固定立杆孔，外形尺寸≥245X145X14mm，摆放平稳。 4、立杆用PP材料制作，直径≥14mm，有效高度≥68mm，一端插入底座，另一端插入挡板结实坚固，无歪扭现象。 5、挡板用PP材料制作，规格尺寸≥245X145X8mm，正面有16个直径≥34mm的孔。 6、组装后的试管架能放置8支试管和可晾干8支试管。 以上1-6项在投标文件中提供带CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件。 | 56 | 个 | 工业 |
| 51 | 玻璃棒 | 1．小学实验用；2．实验用玻璃仪器； 玻璃棒组成； 玻璃棒长：500或1000mm； 玻璃棒外径Φ5～7±1mm；3．理化性能 耐水等级：1级 耐酸等级：1级 耐碱等级：2级4．应力：在偏光仪中呈兰色；5．玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀、无气泡，头部做熔光处理；6．符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。 | 80 | 个 | 工业 |
| 52 | 酒精灯 | 150mL,单头 | 80 | 个 | 工业 |
| 53 | 火柴 | 家用老式火柴 易燃 | 56 | 盒 | 工业 |
| 54 | NO2平衡球 | 玻璃制品。1.双球，成U型，内封NO2和N2O4。2.球体直径约28mm。 | 56 | 套 | 工业 |
| 55 | 酸式滴定管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．酸式，25 mL，最小分度值0．1 mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 壁厚1．3±0． 3mm； 3．刻度标示清晰、均匀； 4．管与活塞密合性好。 | 84 | 支 | 工业 |
| 56 | 滴定管夹 | 1、滴定夹产品为组装式，由固定块、固定螺钉、可调滑块、活动夹、弹簧组成。 2、滴定夹用铝合金材料制作，表面作磨砂处理。 3、固定块外形尺寸≥90*30*38mm上面有直径13mm的凸出点，中间M6的螺纹孔，下面有V形固定凹槽。 4、固定螺钉采用不锈钢材质，规格直径6*35mm，顶端手拧部位采用ABS工程塑料制作，手持部位尺寸≥28*14*8mm，拧入固定块螺纹孔后，结实坚固，无歪扭现象，上下拧动自如。 5、可调滑块采用铝合金材料制作，规格≥55*115*8mm，左右夹点高度≥15mm。 6、活动夹用铝合金制作，雌性和雄性各二个，雌性尺寸≥95*22*12mm，夹点高度≥15mm，雄性尺寸≥95*20*8mm，夹点高度≥15mm。 7、弹簧采用钢丝制作，规格≥直径14*6mm，钢丝直径≥1mm。 以上1-7项在投标文件中提供带CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件。 | 84 | 个 | 工业 |
| 57 | 烧杯 | 10mL | 120 | 个 | 工业 |
| 58 | 锥形瓶 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：锥形，100 mL。尺寸：瓶底直径：60±1 mm；瓶全高：103±3 mm；瓶身高79±2mm；小底径：42±1 mm；瓶颈内径：22±1 mm；颈高：24±2 mm；壁厚：≥1 mm； 3．底部没有结石、节瘤存在； 4．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 120 | 个 | 工业 |
| 59 | 铁架台 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成； 2． 方座支架的底座尺寸为210mm×135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm， 底座和立杆表面作防锈处理；质量≥1．5kg； 3．大铁环内径Φ90mm，柄长125mm；小铁环内径Φ50mm，柄长105mm，环上开口中心与环柄成120°±5°夹角，开口宽20mm；烧瓶夹闭合间隙≤0.1mm，最大开口≥35mm，杆径Φ10mm； 4．放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度≤3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度≤4mm。 | 84 | 套 | 工业 |
| 60 | 试管夹 | 1．产品为木制件； 2．所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感； 3．长度≥200 mm，宽度20 mm，厚度20 mm； 4．试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm。闭口时两块夹片相合无明显不齐； 5．试管夹所附毡块粘接牢固，不得脱落； 6．试管夹弹簧有足够弹性，并作防锈处理。 | 84 | 个 | 工业 |
| 61 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 120 | 个 | 工业 |
| 62 | 铁架台带铁圈 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成； 2． 方座支架的底座尺寸为210mm×135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm， 底座和立杆表面作防锈处理；质量≥1．5kg； 3．大铁环内径Φ90mm，柄长125mm；小铁环内径Φ50mm，柄长105mm，环上开口中心与环柄成120°±5°夹角，开口宽20mm；烧瓶夹闭合间隙≤0.1mm，最大开口≥35mm，杆径Φ10mm； 4．放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度≤3mm，铁环组装后与立杆垂 直，垂直度≤4mm。 | 84 | 套 | 工业 |
| 63 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 | 120 | 个 | 工业 |
| 64 | 玻璃导管 | Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口打磨或烧结，避免划伤事故 | 120 | 个 | 工业 |
| 65 | 乳胶管 | 1．产品用乳胶制造； 2．产品内径为5～6 mm，壁厚1 mm； 3．产品每根之长度≥10米； 4．产品符合国标GB1189～81《胶管外观质量》的规定。 | 30 | 米 | 工业 |
| 66 | 秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电 池更换周期≥1.5 年 | 84 | 个 | 工业 |
| 67 | U形管 | 玻璃仪器总体要求：无内应力，产品符合GB/T 12414-1997 《药用玻璃管》的标准。 | 120 | 个 | 工业 |
| 68 | 石墨棒 | 石墨 | 84 | 个 | 工业 |
| 69 | 3-6V的直流电源 | 3-6V | 120 | 个 | 工业 |
| 70 | 鳄鱼夹 导线和开关 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等。加一个开关 | 120 | 套 | 工业 |
| 71 | 100毫升容量瓶 | 100mL | 120 | 个 | 工业 |
| 72 | 坩埚钳 | 1．产品用不锈钢制造。总长度为200 ㎜； 2．钳子制作光滑、平整、无缺陷； 3．钳子的夹持端为弯头，端头有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 84 | 个 | 工业 |
| 73 | 漏斗 | 60ml | 84 | 个 | 工业 |
| 74 | 研钵 | 1．瓷，60 mm； 2．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 120 | 个 | 工业 |
| 75 | 三脚架 | 1．采用碳钢制造，表面经酸洗，磷化后喷塑； 2．三脚均布，高度≥156 mm，三脚内接圆直径≥120 mm，上支承环平整，直径≥100 mm，三脚及支承环钢材直径≥6 mm； 3．三只脚与铁环焊接紧固，焊点光滑、平整，脚距相等，立放台上时圆环与台面平行， 所支承的容器不得有滑动。 | 84 | 个 | 工业 |
| 76 | 蒸发皿 | 1．实验用加热仪器外径 61mm，陶瓷制造； 蒸发皿高：27mm；壁厚：2～2．5mm； 蒸发皿容积35mL；蒸发皿尺寸的偏差为：基本尺寸≤15mm时，极限偏差为±L；基本尺寸≥15mm且≤100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3．5%计算；基本尺寸≥100mm 时，极限偏差按基本尺寸的±3%计算； 2．口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3．蒸发皿的形状规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4．吸水率：≤0．3 %； 5．釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量≤0．01mg/cm2； 6．釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7．热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8．按使用温度可分为：带釉蒸发吡和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃ 。 | 120 | 个 | 工业 |
| 77 | 镊子 | 1．镊子用不锈钢板材制成，镊子的宽度≥9 ㎜，镊子的长度为160±5 ㎜； 2．镊子制作光滑、平整、无缺陷； 3．镊子的夹持端有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。 | 120 | 个 | 工业 |
| 78 | 铜片 | 100克/瓶 | 4 | 瓶 | 工业 |
| 79 | 铁丝 | 100克/瓶 | 4 | 瓶 | 工业 |
| 80 | 三氯化铁 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 81 | 氯化亚铁 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 82 | 重铬酸钾 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 83 | 氢氧化钠 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 84 | 硫酸铝 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 85 | 植物油 | 500ml/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 86 | 硫酸铜 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 87 | 硝酸银 | 25克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 88 | 氯化钠 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 89 | 乙醇 | 500ml/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 90 | 乙酸 | 500ml/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 91 | 乙酸乙酯 | 500ml/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 92 | 葡萄糖 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 93 | 蔗糖 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 94 | 淀粉 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 95 | 氨水 | 500ml/瓶 | 4 | 瓶 | 工业 |
| 96 | 二氧化锰 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 97 | 硫代硫酸钠 | 500克/瓶 | 4 | 瓶 | 工业 |
| 98 | 碘化钾 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 99 | 双氧水 | 500ml/瓶 | 6 | 瓶 | 工业 |
| 100 | 硫酸亚铁 | 500克/瓶 | 4 | 瓶 | 工业 |
| 101 | 硫酸钠 | 500克/瓶 | 4 | 瓶 | 工业 |
| 102 | 酚酞 | 500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 |
| 生物实验室 |  |  |  |  |  |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 尺寸：≥2400*700*1050㎜，全钢结构. 1、台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能≥130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、水杨酸、丁酮等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等≥16项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等≥ 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等≥6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 2、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度≥270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。 门铰：采用175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到五金行业标准，使用寿命长。 滑轨：三节滑轨。达到五金行业标准，使用寿命长。 手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音； 4、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 3 | 张 | 工业 |
| 2 | 教师椅 | 规格：46*46*850,五轮升降转椅，椅面、椅背选用高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 3 | 张 | 工业 |
| 3 | 教师主控电源 | 系统具有漏电保护功能 四组“220V”控制，且对应的发光管指示，具有开路指示功能。 四组灯光控制，且对应的发光管指示。 配置2组220V国标5孔插座。 电源的性能符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 3 | 套 | 工业 |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 一、尺寸：≥1150*600*780mm 二、台面规格：1150mm*600mm，一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防水等最佳物理性能和化学性能。 为保证产品质量，台面品质检测结果符合以下参数： - 1、物理性能要求：参照T/CIQA 10-2020《实验室家具用陶瓷台面技术要求与实验方法》的技术要求，其送检样品通过吸水率、破坏强度、抗球冲击、耐高温等相关物理性能检测， - ① 按照GB/T 3810.3-2016，吸水率平均值：≤0.02%，单个值：≤0.021%； ② 按照GB/T 3810.4-2016，破坏强度：达到13700N或以上； ③ 按照GB/T 3810.7-2016，耐磨性：达到3级/1500转或以上； ④ 按照GB/T 3810.11-2016，抗釉裂性：无釉裂； ⑤ 按照GB/T 3810.14-2016，耐污染性能：≥5级； ⑥ 按照GB/T 3810.15-2016，微量元素：铅、镉的溶出量均未检出； ⑦ 按照GB/T 26696-20116.6，抗球冲击：无裂纹和破损； ⑧ 按照GB/T 26696-20116.9，耐高温：达到1级； 2、耐液体介质：参照GB/T 9274-1988 （2004）中的点滴法，采用试剂滴涂样品表面16h(加盖玻璃表面皿)除去残留药物后再静止24h，检测以下试剂/溶液：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、85%磷酸、28%氨水、8%乙酸、丙酮、二氯甲烷、王水、70%高氯酸 、40%氢氧化钠、3%双氧水、甲苯、邻苯二甲酸二丁酯等40种表面无明显变化。3、防静电要求：参照GB/T 26539-2011检测标准，表面电阻、点对点电阻、体积电阻均达到合格。 三、新型“工”桌腿由主承重立柱、横向连接梁、顶底支撑脚和可调地脚组成。1、主承重立柱：主承重立柱采用国标工业铝型材：外径110*50mm，壁厚≥1.5mm，“工”字设计，横截面前R5圆角，带内槽，四角圆边处理，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，配自锁式铝合金专用ABS连接件，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。2、桌身横向连接梁：采用95*14mm壁厚1.5mm的铝型材拉伸成型，四角90度直角造型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。3、支撑脚：采用4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。4、后横梁：采用30*30mm壁厚1.5mm的铝型材拉伸成型，一边R25圆弧造型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。5、后挡板：采用90*14mm壁厚1.5mm的铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切R13的弧形，顶端高出台面45mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。6、中部支撑梁：采用30*30mm壁厚1.5mm的铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。7、书包斗：规格（430*240*160mm）±2mm，采用ABS环保材料，模具一次成型，配置挂凳扣。8、专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，翻斗式电源盒开关。 | 84 | 张 | 工业 |
| 2 | 电源功能柱 | 功能柱：规格：宽300mm深170mm高745mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，两边带检修口。 | 84 | 只 | 工业 |
| 3 | 学生凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:40*20*1.9mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 168 | 个 | 工业 |
| 4 | 学生电源 | 1、ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。 2:学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中控制。 3:学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中控制 4:配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。系统具有漏电保护功能。 | 84 | 个 | 工业 |
| 5 | 生物灯 | 1、采用不锈钢材质的灯座支架； 2、7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。 | 87 | 支 | 工业 |
| 三、给排水设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 3 | 个 | 工业 |
| 2 | 教师化验水槽 | 黑色，400×340×190mm，PP正体专用化验水槽，水封式，可防止废水气体回流和废渣堵塞。 | 3 | 个 | 工业 |
| 3 | 教师三联水嘴 | 1.金属材质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯：使用寿命开关50万次，静态最大耐压35巴 4.可拆卸水嘴，可加接防溅起泡器 5.开关按钮：高密度PP,符合人体工学设计，轻便快捷 6.可拆卸水嘴 7.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适 | 3 | 个 | 工业 |
| 4 | 学生桌水槽柜 | 水槽台整体规格：长500*宽600*高845mm，分柜体和水槽两部分组成。柜体部分采用PP塑料一次模具成型，整个柜体除门之外就一个部件无需拼装和连接，确保柜体结构稳固；柜体背面设一个检修门，方便日后维修。水槽部分，采用PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴和洗眼器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 | 42 | 个 | 工业 |
| 5 | 学生三联水嘴 | 1.金属材质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯：使用寿命开关50万次，静态最大耐压35巴 4.可拆卸水嘴，可加接防溅起泡器 5.开关按钮：高密度PP,符合人体工学设计，轻便快捷 6.可拆卸水嘴 7.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适 | 42 | 个 | 工业 |
| 四、安装附件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电路系统 | 采用4平方、2.5平方国标线材，根据教学实验标准，连接好教师电源和学生电源正常使用。 | 3 | 套 | 工业 |
| 2 | 给排水系统 | 采用ф20mm金属供水软管； 使用DN50国标UPVC专用排水管，连接至排水管道，密封完好；所有供排水管连接处确保密封完好，无漏水。 | 3 | 套 | 工业 |
| 3 | 安装调试 | 整间实验室的安装调试（不含土建施工） | 3 | 室 | 工业 |
| 生物组培准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 规格：2400*1200*780mm 台面:采用12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角。整体美观协调。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780四张框架对拼。 结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 主框架工字型结构： 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上腿规格：长595mm宽55mm高95mm，壁厚2.5mm。 下腿规格：长555mm宽55mm高95mm，壁厚2.5mm。 立柱：采用43×110mm，壁厚1.5mm。 前横梁采用37×40mm，壁厚1.2mm。 中横梁采用35×27mm，壁厚1.2mm。 后横梁：采用37×40mm，壁厚1.2mm。 大横梁采用23*80mm，壁厚1.2mm。 材料均采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗：外规格430*310*120mm，采用PP材料，大型模具一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空造型，造型时尚。 产品特点：零甲醛、零污染、易擦洗、耐老化、环保、回收率高。 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 试剂架 | 1.尺寸：1600*200*550（±10）mm，双层； 2.立柱、挂片采用≥1.0mm厚镀锌钢板制作，采用自动化喷涂流水线喷涂喷，耐酸碱腐蚀；护栏采用1.0mm厚304不锈钢管； 3.层板：≥10mm浮法玻璃。 | 1 | 个 | 工业 |
| 3 | 教师椅 | 规格：46*46*850,五轮升降转椅，椅面、椅背选用高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 2 | 个 | 工业 |
| 4 | 仪器柜 | PP仪器柜整体规格：1000×500×2000mm；整体为可拆装活动式设计耐腐蚀性好经久耐用。柜体：侧板.顶板、底板、层板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙光和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底板、层板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上柜柜门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下柜柜门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，整体颜色可选湛蓝或浅豆绿，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，配有加长机械锁。不锈钢材质固定、底部配有可调不不锈钢螺旋式地脚，本产品也可分体式存放。 | 10 | 个 | 工业 |
| 5 | 水槽柜 | 规格：约500*600*820mm 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格外径规格600×500×310mm，内径规格400×380×230mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。下水系统：采用共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 门板：前后门均带锁、内嵌式塑料扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面光面项结合处理。 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 三联水嘴 | 采用全铜质精铸成型实验室专用水龙头（一高两低），阀芯采用通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理。 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 给、排水系统（地面以上部分） | 供水主管ф25、排水管ф50；采用PPR复合管敷设。 | 1 | 套 | 工业 |
| 8 | 高压灭菌锅 | 手提式，18L | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | 高压灭菌锅 | 30L～50L，立式或卧式 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | 电冰箱 | ≥150L | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 恒温培养箱 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L | 2 | 台 | 工业 |
| 12 | 光照培养箱 | 容积：250L 光照强度：0lx～12000lx分级可调 控温范围：10℃～50℃(有光照) 温度波动性：±1℃ 温度均匀度：±2℃ | 1 | 台 | 工业 |
| 13 | 超净工作台 | 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置 | 2 | 台 | 工业 |
| 14 | 光照培养架 | 实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调 | 2 | 台 | 工业 |
| 15 | 精油提取器 | 功率500W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L | 3 | 台 | 工业 |
| 16 | PCR仪 | 仪器由CPU控制系统，温控系统，输入输出系统以及软件系统等组成。1.控温范围：0℃-99.9℃；2.升降温时间及速率：≥2℃/S；3.控温精度≤±0.2℃；显示精度：0.1℃；4.控温节数：6节；5.样本容量：标配32×0.2ml，其余规格可定制；6.适用试管：0.2ml、0.5ml（可选）；7.电源：220V；8.外形尺寸：195×220×200mm。 | 3 | 台 | 工业 |
| 生物仪器室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数码液晶显微镜 | - 为确保使用者人身安全，仪器为低压供电，标配19V低压供电电源适配器, 确保使用者人身安全； 2.一体化设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装； 3.自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，拆开包装，液晶屏与机身已完好链接，非分体式设计，液晶屏必须在仪器上方； 4.安全提手,为确保仪器挪动过程中的安全性，机身上方设置明确提手，提起时仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落； 5.为确保仪器使用的稳定性及安全性，所有数据接口以及电源接口设置在仪器背面； 6.数码功能 显微镜拍照像素：≥500万像素；录像分辨率：≥1080P/30FPS； 7.画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能； 8.液晶显示屏尺寸和参数：≥9寸高清触摸液晶屏，屏幕分辨率≥1920×1200；水平旋转性能；中轴旋转角度270°；顺时针可转动180°，逆时针旋转90°，屏幕转动时，双目观察部件及观察影像不变动，有自锁功能有限位,避免转动角度过大、失灵；上下翻转性能：上下翻转角度可达180°； 9. 一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能； 10.仪器为≥Android8.1.0操作系统，运行内存≥2G，存储内存≥8G；所拍摄的显微照片及视频可存储于仪器中；通过USB接口接入U盘时，数据优先存储于U盘中，便于实验数据保存及转移； 11.具有在观察画面上进行标注的功能，支持使用涂鸦、直线、圆形、文字等方式标注，并生成图片保存； 12.数据接口：IEEE802.3标准RJ45接口，USB接口，同时支持WIFI；搭配使用电脑端显微互动软件，同步传输显微观测画面至电脑端，以实现高清显微点播教学，方便教学指导； 13.有仪器坐标对比测量和定点测量功能、进一步加强对观察物体的了解。 14.配备外倾式三孔物镜转换器； 15.生物显微镜物镜：有限远消色差4×、有限远消色差10×、 消色差40×（弹簧）； 16.目镜：10X/Φ18mm； 17.调焦机构：粗微动同轴调焦，左右两侧均有粗调与微调手轮，调焦行程（载物台升降行程）≥50mm，有防滑装置；微调焦结构空回≤0.002mm； 18.双照明装置：内置LED底光源 、内置LED侧光源； 19.仪器底座设置一键式按压式无极旋钮开关，实现光源切换，亮度调整等功能。 20.载物台：双层移动平台；标本在5mm×5mm范围内移动时，调焦量≤0.010mm; - 以上第3、9、14项在投标文件中附具有CMA、CNAS认证标识的检验报告扫描件或复印件 | 56 | 台 | 工业 |
| 2 | 显微镜 | 1.为确保使用者人身安全，仪器为低压供电，标配19V低压供电电源适配器, 确保使用者人身安全； 2.一体化设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装； 3.自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，拆开包装，液晶屏与机身已完好链接，非分体式设计 4.安全提手,为确保仪器挪动过程中的安全性，机身上方设置明确提手，提起时仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落； 5.为减少仪器使用过程中，人工操作对仪器造成的晃动，所有操作按键集成设计在仪器底部； 6.为确保仪器使用的稳定性及安全性，所有数据接口以及电源接口设置在仪器底座背面，数据接口为HDMI接口； 7.数码功能 显微镜拍照像素：≥800万像素；录像分辨率：≥1080P/30FPS； 8.画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能。 9.液晶显示屏尺寸和参数：≥10.1寸高清触摸液晶屏，屏幕分辨率≥1920×1200；水平旋转性能：中轴旋转角度270°:顺时针可转动180°逆时针90°， 旋转有自锁功能有限位,避免转动角度过大、失灵；上下翻转性能：上下翻转角度可达180°； 10.一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能； 11.数据存储：机身内置TF卡槽，所拍摄的显微照片及视频可存储于TF卡上，用于数据存储移动；存储空间为16G。 12.多媒体输出：HDMI高清输出端口，同步传输显微观测画面至显示器，以实现高清图像共享； 13.有坐标对比测量、十字线、箭头指针定位，可根据不同背景进行十字线的黑、白颜色变换； 14.配备外倾式四孔物镜转换器； 15.生物显微镜物镜：无限远平场消色差4×、无限远平场消色差10×、无限远平场消色差40×（弹簧） 16.实体显微镜物镜：1×; 17.目镜：10X/Φ18mm； 18.调焦：粗微动同轴调焦；微调焦结构空回≤0.005mm； 19.照明装置：内置LED底光源 、内置LED侧光源； 20.仪器底座设置有液晶显示调光系统，可通过按压式旋钮实现光源切换，亮度调整以及开关机，指示屏支持亮度级别显示、中文光源提示等功能。 21.载物台：双层移动平台；标本在5mm×5mm范围内移动时，调焦量≤0.005mm; 22.聚光镜：插入式聚光镜； 以上第3和14项投标文件中附具有CMA、CNAS认证标识的检验报告扫描件或复印件 | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 长颈漏斗 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：直形。漏斗口径：40 mm±2 mm； 3．口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象； 4．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 50 | 个 | 工业 |
| 4 | 烧杯 | 500毫升 | 60 | 个 | 工业 |
| 5 | 蔗糖 | 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 6 | 玻璃纸 | 10张/包 | 30 | 包 | 工业 |
| 7 | 载玻片 | 玻璃制品，25．4×76．2mm(1″×3″)，1mm～1．2mm，50PCS/盒。 | 60 | 盒 | 工业 |
| 8 | 盖玻片 | 玻璃制品，18×18mm，0．13～0．17mm，10PCS。 | 60 | 盒 | 工业 |
| 9 | 镊子 | 不锈钢，圆嘴，全长160±2mm，厚1．5mm；符合GB4747．1—1989《医用镊通用技术条件》的 有关规定。 | 120 | 把 | 工业 |
| 10 | 手术刀刀片 | 刀片硬度不锈钢不低于650HV10,刀片弹性良好；能与20、21、22、23、24、25号普通刀柄配合使用。 | 60 | 把 | 工业 |
| 11 | 滴管 | 1．由玻璃滴管和胶头组成； 2．规格：150 mm；管身Φ7 mm～8 mm；管全长：150 mm±10 mm；喇叭口Φ10 mm±1 mm； 3．球距上管口长：50 mm±5 mm； 4．滴管喇叭口圆正、其圆度误差≤3％，滴管球厚薄均匀； 5．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 56 | 支 | 工业 |
| 12 | 吸水纸 | 100片/包 | 6 | 包 | 工业 |
| 13 | 生理盐水 | 500ml | 2 | 瓶 | 工业 |
| 14 | 染色液 | 100ml | 50 | 瓶 | 工业 |
| 15 | 大肠杆菌或细菌固定装片 | 28 | 60 | 个 | 工业 |
| 16 | 低等植物（水绵等） | 1L | 1 | 瓶 | 工业 |
| 17 | 上皮组织固定装片 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构； 2．能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形； 3．标本得材于动物的肠系膜等； 4．平铺装片，材料面积≥2×2mm，四周剪切整齐； 5．标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞； 6．标本上没有硝酸银的沉淀物；细胞界限也没有断续现象。 | 60 | 个 | 工业 |
| 18 | 结缔组织固定装片 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构； 2．能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形； 3．疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示； 4．标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中； 5．平铺的结缔组织中不得混入动物的毛； 6．标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等； 7．弹力纤维明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。 | 60 | 个 | 工业 |
| 19 | 肌肉组织固定装片 | 1．角质标本在400×生物显微镜下观察腱纵断面的结构； 2．能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形； 3．腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形； 4．标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，并保持其自然伸直状态； 5．作腱的纵断面切片，切片厚度在15um以内，材料长度≥4mm； 6．胶原纤维束伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象； 7．腱细胞核着色明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分； 8．纵向裂隙不得超过一处。 | 60 | 个 | 工业 |
| 20 | 神经组织固定装片 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察运动神经元的形态； 2．能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3．不要求显示尼氏体； 4．标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经元，作涂片或分离装片； 5．用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 6．神经元分布均匀，形态正常，无破碎现象；在80×镜下盖玻片中间部分的任一视野内≥五个运动神经元。 | 60 | 个 | 工业 |
| 21 | 叶片结构固定装片 | 1．适用于小学科学分组观察；2．标本取材为新鲜的气孔开放的蚕豆叶；3．材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩；4．标本为平铺装片，每片材料≥2mm×2mm，四周剪切整齐；5．显示正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、细胞核、叶绿体；6．标本在80×和200×学生显微镜下清楚观察叶子表皮和气孔结构。 | 60 | 个 | 工业 |
| 22 | 血涂片 | 1．标本在400×生物显微镜下观察血液中血细胞的形态； 2．能看清红细胞和白细胞，有时可见血小板； 3．标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用； 4．血膜涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象； 5．用苏木精、曙红双重染色； 6．染色要均匀，白细胞的胞核和血小板呈蓝紫色，白细胞的胞质和红细胞呈粉红色，血浆不着色。 | 60 | 个 | 工业 |
| 23 | 刀片 | 43mm×22mm | 10 | 包 | 工业 |
| 24 | 20ml试管 | 1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm；3、截面为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部基本为半球形。 | 120 | 个 | 工业 |
| 25 | 试管架 | 1．8孔，塑料质：底座厚度≥12mm，孔板厚度≥8mm；2．上孔板与底座上面距离70±5mm，与Φ15mm×150mm试管匹配，底座上平面对应孔板孔，加工有同孔径的凹坑深约3mm；3．试管柱与底座上平面的垂直度≤2mm。 | 60 | 个 | 工业 |
| 26 | 试管夹 | 1．供中学化学实验和小学教学实验用；2．本品由木料或竹子制作，由长臂和短臂及弹簧组成；3．外形尺寸180×20×11mm；4．弹簧由Φ1mm的弹簧钢丝制成；5．长短臂、头部，各有一半圆孔约为3mm，并贴上垫子；6．试管夹最大开度约为22mm。 | 60 | 个 | 工业 |
| 27 | 50ml烧杯 | 50ml | 60 | 个 | 工业 |
| 28 | 50ml量筒 | 50ml | 60 | 个 | 工业 |
| 29 | 酒精灯 | 1． 透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2． 规格：150 mL；尺寸：灯身高80 mm±10 mm；盖高：60 mm±3 mm；直径：灯肩82mm±2 mm；灯底50 mm±5 mm；灯盖22 mm±2 mm；厚度：约1.5 mm；3．玻璃仪器，正视无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4．玻璃仪器的口部都经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；6． 厚薄均匀，玻璃仪器的底部平整，放在平台上不旋转或摇晃；7． 酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 60 | 个 | 工业 |
| 30 | 三脚架 | 1．采用碳钢制造，表面经酸洗，磷化后喷塑；2．三脚均布，高度≥156 mm，三脚内接圆直径≥120 mm，上支承环平整，直径≥100 mm，三脚及支承环钢材直径≥6 mm；3．三只脚与铁环焊接紧固，焊点光滑、平整，脚距相等，立放台上时圆环与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 60 | 个 | 工业 |
| 31 | 火柴 | 家用老式火柴 易燃 | 60 | 盒 | 工业 |
| 32 | 毛笔 | 兼毫笔 | 60 | 个 | 工业 |
| 33 | 恒温水浴锅 | 1．采用不锈钢内胆，造型新颖美观，数字显示，微电脑控制，带定时功能； 2．温室温度范围：＋5-95℃；控温精度：±1℃； 3．加热功率：1．8kW； 4．工作室尺寸：280×280×300mm； 5．电源：220V50Hz。 | 8 | 个 | 工业 |
| 34 | NaOH | 试剂，500mL/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 35 | CuSO4 | 试剂，500mL/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 36 | 苏丹III | 试剂，500mL/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 37 | 50%酒精 | 试剂，500mL/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 38 | 蒸馏水 | 试剂，500mL/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 39 | 石棉网 | 1．产品由金属网和附在网上的石棉组成； 2．金属网由Φ0．1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距≤2 mm，金属网 为边长≥125 mm的正方形，边缘作卷边处理，不散网、不翘丝； 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径≥Φ100 mm，厚度为3 mm左右，要 求不散、不裂、不脱落； 4．整体平整、美观，不翘角。 | 60 | 个 | 工业 |
| 40 | 烧杯 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：500mL；尺寸：外径85．0±2．0mm，全高120．0±3．0mm，壁厚≥1．2mm，急冷温差≥200℃； 3．满容量超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm； 4．烧杯上标志清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，有一块宜用铅笔做标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；应力消除：在偏光仪下呈紫色。 | 60 | 个 | 工业 |
| 41 | 玻璃棒 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：Φ5 mm～Φ6 mm。尺寸：玻璃棒长：300 mm±30 mm；玻璃棒外径：5 mm～6mm±0．5 mm； 3．理化性能： 耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级； 4．应力：在偏光仪中呈蓝色； 5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6．玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 60 | 根 | 工业 |
| 42 | 塑料袋 | 2.5KG | 20 | 卷 | 工业 |
| 43 | 尼龙布 | 每米 | 20 | 米 | 工业 |
| 44 | 线绳 | 900g/卷 | 20 | 卷 | 工业 |
| 45 | 细铁丝 | 试剂 | 28 | 捆 | 工业 |
| 46 | 大头针 | 铁质 | 5 | 盒 | 工业 |
| 47 | 小刀 | 全不锈钢材料；小刀展开后总长度≤120mm。 | 80 | 把 | 工业 |
| 48 | 试管 | 1．高硼硅玻璃材质；厚薄均匀，不得有刺手现象；2．规格：试管外径Φ15 mm；试管高150 mm；壁厚1 mm，急冷温差＞200 ℃。3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；4．试管无影响其性能的缺陷。截面为适度的圆形；5．试管口部是熔光的平口。管口平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；6．试管的底部基本为半球形，半球形的最大直径不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66.7%，但不得超过166.7%。 | 200 | 根 | 工业 |
| 49 | 温度计 | 1．感温物质：水银； 2．测量范围：0～200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 3．相邻两标度线的间距、有机液体温度计≥0．8mm；标度线的宽度不超过相邻标度间距的1/5； 4．温度计的标度线与毛细管的中心线垂直；标度线、标度值和其他标志清晰，涂色牢固；没有脱色、污迹和其他影响读数的现象； 5．感温液柱不中断，不自流，上升时没有明显的停滞或跳跃现象；下降时没有在管壁上留有液滴或挂色； 6．玻璃棒和玻璃套管光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷；玻璃套管内清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象； 7．感温泡、中间泡、安全泡等要求符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。 | 60 | 个 | 工业 |
| 50 | 质量分数为3.5％的FeCl3溶液。 | 试剂 | 3000 | ML | 工业 |
| 51 | 5ml量筒 | 5ml | 120 | 个 | 工业 |
| 52 | 淀粉酶 | 试剂 | 100 | 克 | 工业 |
| 53 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 100 | 克 | 工业 |
| 54 | 碘液 | 试剂 | 3000 | ml | 工业 |
| 55 | 1mL带刻度滴管 | 1mL | 112 | 个 | 工业 |
| 56 | 卫生香 | 450支/捆 | 1 | 捆 | 工业 |
| 57 | pH=7的缓冲液 | 250ml/瓶 | 10 | 瓶 | 工业 |
| 58 | 橡皮球（或气泵） | 橡胶材质 | 56 | 个 | 工业 |
| 59 | 500ml锥形瓶 | 500ml | 120 | 个 | 工业 |
| 60 | 250ml烧杯 | 250ml | 120 | 个 | 工业 |
| 61 | 漏斗 | 1．实验用玻璃仪器，漏斗口径：60±2mm；漏斗高：50±1mm；斗柄外径：7～8mm；斗柄长：60±5mm；漏斗角度：60°；厚度：≈1．5mm；2．理化性能，耐酸等级：1级；热稳定性：耐热温差不低于80℃；3．应力：在应力仪下观察呈紫红色或扩散状兰色；4. 口边光滑平整，不允许存在毛边，缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆及不规则多边形，斗柄垂直，下口磨成45°角；5. 壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄偏离轴线不超过3－5mm。 | 120 | 个 | 工业 |
| 62 | 纱布 | 医用 | 112 | 个 | 工业 |
| 63 | 药匙 | 1．供中学化学实验和小学教学实验用；2．本产品每组由大、中、小三把药匙组成，药匙的两端各有一个药勺；3．药匙材质：塑料；4．每组药匙规格符合下面规格：大号药匙 ：全长147mm ，大勺长48mm，宽19mm，深10mm，中号药匙 ：全长141mm大勺长45mm，宽18mm，深 9mm，小号药匙 全长125mm，大勺长40mm，宽17mm，深 5mm。 | 180 | 个 | 工业 |
| 64 | 双孔塞 | 天然橡胶制造 | 112 | 个 | 工业 |
| 65 | 单孔塞 | 天然橡胶制造 | 120 | 个 | 工业 |
| 66 | 乳胶管30厘米 | 乳胶管是用橡胶质地材料做成的粗细不同的管子，可以弯曲，伸展；规格：5×7mm或5×9mm | 28 | 个 | 工业 |
| 67 | 90度短玻璃管 | Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口打磨或烧结，避免划伤事故 | 56 | 个 | 工业 |
| 68 | 90度长玻璃管 | Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口打磨或烧结，避免划伤事故 | 56 | 个 | 工业 |
| 69 | 剪刀 | 1．长度≥130mm；2．刀身采用不锈钢制作，表面光滑；刀刃锋利耐用，不变形。 | 60 | 个 | 工业 |
| 70 | 澄清石灰水 | 500ml | 56 | 瓶 | 工业 |
| 71 | 重铬酸钾 | 试剂，500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 72 | 溴麝香草酚蓝水溶液 | 指示剂 | 500 | ml | 工业 |
| 73 | 蒸馏水 | 500ml | 500 | ml | 工业 |
| 74 | 干燥的定性滤纸 | 9cm | 56 | 盒 | 工业 |
| 75 | 毛细吸管 | 一个 | 56 | 个 | 工业 |
| 76 | 称量纸 | 6*6cm | 50 | 包 | 工业 |
| 77 | 无水乙醇 | 试剂 | 3000 | ml | 工业 |
| 78 | 层析液 | 100ml/瓶 | 60 | 瓶 | 工业 |
| 79 | 二氧化硅 | 500g | 1 | 瓶 | 工业 |
| 80 | 碳酸钙 | 500g | 1 | 瓶 | 工业 |
| 81 | 直径为0.6cm的打孔器 | 1．产品为手持式打孔器，要求用钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2．8mm碳素钢丝制成； 2．空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3．空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 4 | 个 | 工业 |
| 82 | 50ml的注射器 | 50ml | 28 | 个 | 工业 |
| 83 | LED台灯 | 12W | 28 | 个 | 工业 |
| 84 | 250ml广口瓶 | 250ml | 20 | 个 | 工业 |
| 85 | 计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间≥二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 60 | 个 | 工业 |
| 86 | 黑色记号笔 | 双头，油性墨水 | 60 | 个 | 工业 |
| 87 | 体积分数为95%的酒精 | 工业 | 500 | ml | 工业 |
| 88 | 质量浓度为0.01g/ml或0.02g/ml的甲紫溶液（或醋酸洋红液） | 100ml/瓶 | 56 | 瓶 | 工业 |
| 89 | 小塑料桶 | 高≥200mm，直径≥180mm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 90 | 2种色彩的小球 | 大小、质地统一 | 60 | 个 | 工业 |
| 91 | 蝗虫细胞减数分裂装片 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； 2．能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期； 3．材料取自蝗虫精巢； 4．切片厚度为6～8μm。 | 60 | 个 | 工业 |
| 92 | 铅笔 | 2B | 28 | 个 | 工业 |
| 93 | 两种颜色的橡皮泥 | 超轻黏土 无毒 | 56 | 个 | 工业 |
| 94 | 烧杯 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：1000 mL。尺寸：外径105．0±2．0 mm，全高145．0±3．0 mm，壁厚≥1．3mm，急冷温差≥200 ℃； 3．满容量超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm； 4．烧杯上标志清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，有一块宜用铅笔做标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不外溢，不沿壁外流。 | 56 | 个 | 工业 |
| 95 | 冰箱 | 1．适用范围：适用于实验室设备，制取低温物品，保存生化制剂；2．双门有效容积≥200L； | 1 | 个 | 工业 |
| 96 | 卡诺氏液 | 50ml/瓶 | 56 | 瓶 | 工业 |
| 97 | 牛肉膏 | 500g | 2 | 瓶 | 工业 |
| 98 | 蛋白胨 | 500g | 2 | 瓶 | 工业 |
| 99 | 氯化钠 | 500g | 2 | 瓶 | 工业 |
| 100 | 琼脂 | 250g | 2 | 瓶 | 工业 |
| 101 | 电热炉 | 1．恒温密封式：发热体全封闭在绝缘耐热材料中，外壳烤漆能有效防止加热液体和电热丝受震动而跳出造成损坏；有恒温控制，炉面温度自动控制在330°～400°； 2．额定电压：220V，50Hz； 3．额定动率：1000W； 4．外形尺寸约：230×175×220mm； | 4 | 个 | 工业 |
| 102 | 棉塞 | 医用棉球 | 5 | 斤 | 工业 |
| 103 | 大肠杆菌菌株 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 30 | 个 | 工业 |
| 104 | 滤纸片 | 9cm | 56 | 盒 | 工业 |
| 105 | 某种抗生素（如青霉素） | 500ml/瓶 | 10 | 瓶 | 工业 |
| 106 | 直尺 | 1．用木制材料或有机玻璃制成；直尺漆层均匀、整洁，表面无伤痕、无毛刺；经干燥处理，无节疤、无裂纹、无变形； 2．全长500mm，尺宽≥25mm；尺面两侧均有刻度，是测量面；尺面最小刻度1mm、刻线长度较短，每10mm一小格、刻线长度中等，每100mm一大格、刻线长度较长； 3．尺面刻线均匀清晰，垂直尺边、无断线； 4．尺面平整挺直，平面度≤3mm，尺边直线度≤2mm； 5．500mm全长示值允差≤±1．5mm； 6．0．01m示值允差≤±0．5mm； | 28 | 个 | 工业 |
| 107 | 无菌棉签 | 医用 | 28 | 包 | 工业 |
| 108 | 酒精喷壶/酒精棉球 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 60 | 瓶 | 工业 |
| 109 | 护目镜 | 1．目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度，侧面完全遮挡； 2．镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷； 3．镜架具有一定的强度，且佩戴舒适； 4．其它性能指标符合国家及眼镜行业有关标准的规定； 5．配眼镜专用盒，并附擦镜布一块。 | 60 | 个 | 工业 |
| 110 | 料理机 | 电动 | 2 | 个 | 工业 |
| 111 | PH计（PH试纸） | 1．笔式，测量范围：0．0～14．0pH； 2．分辨率：0．1pH； 3．精度：±0．1pH（20℃）； 4．工作环境：0～50℃RH〈95%； 5．校正：一点校正。 | 30 | 个 | 工业 |
| 112 | 100ML量筒 | 100ML | 90 | 个 | 工业 |
| 113 | 100ML容量瓶 | 100ML | 90 | 个 | 工业 |
| 114 | 标签纸 | 不干胶 | 30 | 个 | 工业 |
| 115 | NAA | 试剂 | 300 | 个 | 工业 |
| 116 | 滤纸 | 15CM | 15 | 个 | 工业 |
| 117 | 粘胶带 | 卷 | 5 | 个 | 工业 |
| 118 | 橡皮泥 | 盒 | 20 | 盒 | 工业 |
| 119 | 长铁钉 | 15cm | 200 | 个 | 工业 |
| 120 | 无菌水 | 液体 | 28 | 瓶 | 工业 |
| 121 | 无菌马铃薯培养液或者肉汤培养液 | 250g/瓶 | 28 | 瓶 | 工业 |
| 122 | 锥形瓶（配备封口膜、皮筋） | 250mL | 84 | 个 | 工业 |
| 123 | 血细胞计数板 | 规格：1.计数池深度：0.1mm。2.计数池划格：1mm2 。3.白血球计数大方格：1/16 mm2。4. 红血球计数中方格：1/25 mm2。5.白血球小方格：1/400mm2。6.外型74×33×5mm。7.大方格每边长度允许误差为±1%。8.计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通。9.计数池的背面有凹窝，可保护背面。 | 60 | 个 | 工业 |
| 124 | 土壤取样器 | 直通长槽取样器 | 56 | 个 | 工业 |
| 125 | 诱虫器 | 塑料材质 | 56 | 个 | 工业 |
| 126 | 吸虫器 | 导管，胶塞及玻璃导管，玻璃瓶组成 | 56 | 个 | 工业 |
| 127 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 56 | 个 | 工业 |
| 128 | 吸管 | 一次性 塑料材质 | 56 | 个 | 工业 |
| 129 | 放大镜 | 1． 由凸透镜、透镜框及手柄组成；2． 凸透镜直径≥Φ40mm， 放大倍率≥：5×，放大倍数误差≤8%；3． 透镜无明显条纹；不允许有直径≥0.5mm气泡；4． 透镜框能牢靠地夹持透镜；透镜表面低于透镜框所形成的平面；5．成像要求清晰，在F550焦距仪上通过放大镜镜片，能观看到玻罗板刻线的像，且能看到≥3对刻线；6．透镜的2/3有效通光孔径范围内，不允许有≥0.5mm的气泡和明显的条纹及划痕；7．镜框材质不能用再生材料制作。 | 56 | 个 | 工业 |
| 130 | 标签 | 不干胶 | 56 | 个 | 工业 |
| 131 | 卷尺 | 1．量程20m，分度值1cm，盒装，纺布材料伸缩小，内有0.3mm钢丝，起点零刻度线；2．在尺带或尺盒上标明全长、制造厂名（或商标），数字和文字清晰、工整，有国家计量标志。 | 56 | 个 | 工业 |
| 132 | 捕虫网 | 1．网圈用4±0．5mm直径的镀锌铁丝卷制成，直径≥300±5mm； 2．网为尼龙纱，网深≥400mm；网沿用白的确良布条加固，网套织缝严密，无脱线漏缝； 3．网柄为外径30mm，厚3mm无毒塑料制成，与网圈连接牢固，φ25mm木杆或竹杆插接牢固，挥 动时不得脱落。 | 56 | 个 | 工业 |
| 133 | 烧杯 | 200ml | 80 | 个 | 工业 |
| 134 | 大纱布 | 医用 | 10 | 个 | 工业 |
| 135 | 网袋 | 250g/捆 | 28 | 捆 | 工业 |
| 136 | 烘箱 | 1．要求具有高效热风循环与水平垂直相结合，精度高，温差低，烘干效果可调节。加热系统采用远红外加热技术； 2．尺寸≥ 300mm×300mm×340mm，额定功率≥500W，控温范围：室温～200℃二次温差：≤8．0℃，温度波动允差：±0．5℃，对地漏电流：≤0．5mA，温度均匀允差：±1．0℃，工作电源：220V/50Hz。 3.30L | 2 | 个 | 工业 |
| 137 | 1cm厚玻璃 | 90cm✘42cm | 8 | 个 | 工业 |
| 138 | 1cm厚玻璃 | 100cm✘50cm | 8 | 个 | 工业 |
| 139 | 1cm厚玻璃 | 90cm✘50cm | 8 | 个 | 工业 |
| 140 | 1cm厚玻璃 | 50cm✘40cm | 8 | 个 | 工业 |
| 141 | 玻璃胶 | 310ml/支 | 10 | 个 | 工业 |
| 142 | 泡菜坛 | 5升 | 15 | 个 | 工业 |
| 143 | 发酵瓶 | 5升 | 15 | 个 | 工业 |
| 144 | 锥形瓶 | 200ml | 80 | 个 | 工业 |
| 145 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 60 | 个 | 工业 |
| 146 | 干热灭菌箱 | 小型高压灭菌器 | 2 | 个 | 工业 |
| 147 | 一次性手套 | 塑料材质 | 112 | 双 | 工业 |
| 148 | 小铁铲 | 铁制品 | 28 | 个 | 工业 |
| 149 | 纸袋 | 100个/包 | 56 | 包 | 工业 |
| 150 | 涂布器 | 玻璃制，形状为7字型。玻璃棒直径为5mm，柄长100mm，7字头长25mm。 | 60 | 个 | 工业 |
| 151 | 恒温箱 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥180L | 2 | 个 | 工业 |
| 152 | 封口膜 | 50张/包 | 5 | 包 | 工业 |
| 153 | 解剖刀 | 不锈钢材料 | 60 | 套 | 工业 |
| 154 | 体积分数为70%的酒精 | 试剂 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 155 | 质量分数为5%左右的次氯酸钠溶液 | 试剂 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 156 | MS培养基的配方所需试剂： | 附适用于月季或菊花生根发芽的相关激素 | 2 | 套 | 工业 |
| 157 | 离心机 | 1．电动离心机具有造型美观、容量大、体积小、功能齐全、性能稳定，速度可调并能自动调节平衡，以及适用性广等特点； 2．调速范围（rpm）：0～4000； 3．离心力（xg）：1430。 | 4 | 个 | 工业 |
| 158 | 棕色瓶 | 100ml | 60 | 个 | 工业 |
| 159 | 研钵 | 1．瓷，60 mm； 2．产品符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 60 | 个 | 工业 |
| 160 | 微量离心管 | 10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 50 | 个 | 工业 |
| 161 | 微量移液器 | 套（5支量程） | 30 | 个 | 工业 |
| 162 | 一次性吸液枪头 | 500支/包 | 28 | 包 | 工业 |
| 163 | 电泳仪 | 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能 | 4 | 个 | 工业 |
| 164 | 电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm | 4 | 个 | 工业 |
| 165 | 水浴锅 | 铜制 | 2 | 个 | 工业 |
| 166 | 天平秤 | 1．量程100g，感量0．001g，数字显示6位； 2．以电子元件:称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电 路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3．功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过 载保护等。 | 60 | 个 | 工业 |
| 167 | 紫外灯 | 紫外线光源 | 12 | 个 | 工业 |
| 168 | TaqDNA聚合酶 | 500u | 20 | 个 | 工业 |
| 169 | 琼脂糖 | 100g/瓶 | 20 | 瓶 | 工业 |
| 170 | 核酸染料 | 1ml/瓶 | 20 | 瓶 | 工业 |
| 171 | DNA双螺旋结构模型组件 | 分组用，模型由脱氧核糖、碱基、磷酸等主要组块构成，包括连接棒A(细)40根，连接棒B(粗)20根；脱氧核糖20个；磷酸20个；碱基A5个，碱基B5个，碱基C5个，碱基D5个。塑料盒装，盒体外形规格：150mm×80mm×20mm。 | 60 | 套 | 工业 |
| 172 | 货架 | 1200*600*2000mm | 6 | 套 | 工业 |
| 173 | 整理箱 | 1、产品必配部件。 a)整理箱箱体 1个。 b)整理箱箱盖 1个 2、主要用途：该产品根据教科书要求内容，对物理、化学、生物实验室仪器及药品进行运输收集，临时储存摆放,回收归位整理。 3、整理箱箱体用环保塑料制作，外形规格尺寸≥：445×345×140mm,内外表面光洁，底部有一矩形凸筋，箱体上部四周,有配合箱盖的定位耳边,长度方向有端整理箱的托耳。箱体顶端凸边料厚3±0.5mm。 4、整理箱箱盖用环保塑料制作，外形规格尺寸≥：423×338×16mm，箱盖右上角有一方便开启箱盖的角形耳，箱盖四周有一宽度≥7.5mm的凹凸筋槽，箱盖、箱体配合松紧适宜。 5、符合JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》以下要求： 教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面没有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤。塑料件表面平整清洁，没有划痕、溶迹、缩迹，没有气泡、烧粉和夹生，边缘没有毛刺、变形、破边和凹凸不平，没有明显的浇口飞边。 | 6 | 个 | 工业 |
| 174 | 葡萄糖 | 500克/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 |
| 物理电学实验室 |  |  |  |  |  |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 尺寸：≥2400*700*1050㎜，全钢结构. 1、台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能≥130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、水杨酸、丁酮等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等≥16项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等≥ 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等≥6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 2、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度≥270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。 门铰：采用175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到五金行业标准，使用寿命长。 滑轨：三节滑轨。达到五金行业标准，使用寿命长。 手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音； 4、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 2 | 张 | 工业 |
| 2 | 教师椅 | 规格：46*46*850,五轮升降转椅，椅面、椅背选用高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 2 | 张 | 工业 |
| 3 | 教师主控电源 | 教师直流： 1.25到24V输出，电流3A，过载自动保护，指示灯灯提示，手动复位，具有电压连续可调功能，2.5级电压表指示。 教师交流： 2到24V输出，电流6A，过载自动保护，指示灯提示，手动复位，分辨率为2V。 2.5级电压表指示。 教师大电流 9V大电流输出。8秒±2秒自动断开。 教师高压 “直流高压”选择，240V档，300档，高压输出。 控制学生低压 根据学生需求，按相应的档位叠加。对应的指示灯指示，教师监视。 学生高压 学生桌220V控制，“A组、B组、C组、D组220V”空开控制，系统具有漏电保护功能。 配置2组220V国标5孔插座。 电源的性能符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 2 | 套 | 工业 |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 一、尺寸：≥1150*600*780mm 二、台面规格：1150mm*600mm，一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防水等最佳物理性能和化学性能。 为保证产品质量，台面品质检测结果符合以下参数： - 1、物理性能要求：参照T/CIQA 10-2020《实验室家具用陶瓷台面技术要求与实验方法》的技术要求，其送检样品通过吸水率、破坏强度、抗球冲击、耐高温等相关物理性能检测， - ① 按照GB/T 3810.3-2016，吸水率平均值：≤0.02%，单个值：≤0.021%； ② 按照GB/T 3810.4-2016，破坏强度：达到13700N或以上； ③ 按照GB/T 3810.7-2016，耐磨性：达到3级/1500转或以上； ④ 按照GB/T 3810.11-2016，抗釉裂性：无釉裂； ⑤ 按照GB/T 3810.14-2016，耐污染性能：≥5级； ⑥ 按照GB/T 3810.15-2016，微量元素：铅、镉的溶出量均未检出； ⑦ 按照GB/T 26696-20116.6，抗球冲击：无裂纹和破损； ⑧ 按照GB/T 26696-20116.9，耐高温：达到1级； 2、耐液体介质：参照GB/T 9274-1988 （2004）中的点滴法，采用试剂滴涂样品表面16h(加盖玻璃表面皿)除去残留药物后再静止24h，检测以下试剂/溶液：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、85%磷酸、28%氨水、8%乙酸、丙酮、二氯甲烷、王水、70%高氯酸 、40%氢氧化钠、3%双氧水、甲苯、邻苯二甲酸二丁酯等40种表面无明显变化。3、防静电要求：参照GB/T 26539-2011检测标准，表面电阻、点对点电阻、体积电阻均达到合格。 三、新型“工”桌腿由主承重立柱、横向连接梁、顶底支撑脚和可调地脚组成。1、主承重立柱：主承重立柱采用国标工业铝型材：外径110*50mm，壁厚≥1.5mm，“工”字设计，横截面前R5圆角，带内槽，四角圆边处理，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，配自锁式铝合金专用ABS连接件，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。2、桌身横向连接梁：采用95*14mm壁厚1.5mm的铝型材拉伸成型，四角90度直角造型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。3、支撑脚：采用4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。4、后横梁：采用30*30mm壁厚1.5mm的铝型材拉伸成型，一边R25圆弧造型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。5、后挡板：采用90*14mm壁厚1.5mm的铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切R13的弧形，顶端高出台面45mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。6、中部支撑梁：采用30*30mm壁厚1.5mm的铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。7、书包斗：规格（430*240*160mm）±2mm，采用ABS环保材料，模具一次成型，配置挂凳扣。8、专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，翻斗式电源盒开关。 | 56 | 张 | 工业 |
| 2 | 电源功能柱 | 功能柱：规格：宽300mm深170mm高745mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，两边带检修口。 | 56 | 只 | 工业 |
| 3 | 学生凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:40*20*1.9mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 112 | 个 | 工业 |
| 4 | 学生电源 | 机箱按实验台尺寸镶装在实验台上，设有总漏电保护开关，交流220V多功能插座1个，6只测试表，1只数字显示表，采用pvc贴纸面板制成。 1、采用智能化数字化调节、设置、切换交/直流电压、电流的输出，数码显示交直流电压电流，学生既能独立操作，也能被教师控制。 2、低压直流可调电源电压为0V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A,分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能，且数码管数字闪烁提示。如有异常，会自动上报到主机。 3、低压交流可调电源1V-18V/3A、19V-30V/2A,分辨率为1V。分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能，且数码管数字闪烁提示。如有异常，会自动上报到主机。 4、学生电源被教师控制及锁定后，学生不能自主操作。老师可以通过移动终端设备或专用遥控设备了解学生的实验情况，并可对任意学生实验电压进行修改。 5、支持通过RS232串口对设备的出厂参数进行设置，实时电压、电流、异常等实验情况可通过RF2.4G通讯功能采集给老师。 学生可以通过电子举手管理功能获取优先提问解决问题。 | 56 | 个 | 工业 |
| 三、安装附件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 每桌取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，铜芯24芯，耐压500V、国标 | 2 | 室 | 工业 |
| 2 | 安装调试 | 整间实验室的安装调试（不含土建施工） | 2 | 室 | 工业 |
| 物理力学实验室 |  |  |  |  |  |
| 一、教师控制演示区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） | 尺寸：≥2400*700*1050㎜，全钢结构. 1、台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能≥130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、水杨酸、丁酮等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等≥16项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等≥ 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等≥6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 2、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度≥270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。 门铰：采用175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到五金行业标准，使用寿命长。 滑轨：三节滑轨。达到五金行业标准，使用寿命长。 手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音； 4、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 2 | 张 | 工业 |
| 2 | 教师椅 | 规格：46*46*850,五轮升降转椅，椅面、椅背选用高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 2 | 张 | 工业 |
| 3 | 教师主控电源 | 教师直流： 1.25到24V输出，电流3A，过载自动保护，指示灯灯提示，手动复位，具有电压连续可调功能，2.5级电压表指示。 教师交流： 2到24V输出，电流6A，过载自动保护，指示灯提示，手动复位，分辨率为2V。 2.5级电压表指示。 教师大电流 9V大电流输出。8秒±2秒自动断开。 教师高压 “直流高压”选择，240V档，300档，高压输出。 控制学生低压 根据学生需求，按相应的档位叠加。对应的指示灯指示，教师监视。 学生高压 学生桌220V控制，“A组、B组、C组、D组220V”空开控制，系统具有漏电保护功能。 配置2组220V国标5孔插座。 电源的性能符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 2 | 套 | 工业 |
| 4 | 学生桌水槽柜 | 水槽台整体规格：长500*宽600*高845mm，分柜体和水槽两部分组成。柜体部分采用PP塑料一次模具成型，整个柜体除门之外就一个部件无需拼装和连接，确保柜体结构稳固；柜体背面设一个检修门，方便日后维修。水槽部分，采用PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴和洗眼器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 | 2 | 个 | 工业 |
| 二、学生实验学习区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （学生） | 一、尺寸：≥1150*600*780mm 二、台面规格：1150mm*600mm，一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防水等最佳物理性能和化学性能。 为保证产品质量，台面品质检测结果符合以下参数： - 1、物理性能要求：参照T/CIQA 10-2020《实验室家具用陶瓷台面技术要求与实验方法》的技术要求，其送检样品通过吸水率、破坏强度、抗球冲击、耐高温等相关物理性能检测， - ① 按照GB/T 3810.3-2016，吸水率平均值：≤0.02%，单个值：≤0.021%； ② 按照GB/T 3810.4-2016，破坏强度：达到13700N或以上； ③ 按照GB/T 3810.7-2016，耐磨性：达到3级/1500转或以上； ④ 按照GB/T 3810.11-2016，抗釉裂性：无釉裂； ⑤ 按照GB/T 3810.14-2016，耐污染性能：≥5级； ⑥ 按照GB/T 3810.15-2016，微量元素：铅、镉的溶出量均未检出； ⑦ 按照GB/T 26696-20116.6，抗球冲击：无裂纹和破损； ⑧ 按照GB/T 26696-20116.9，耐高温：达到1级； 2、耐液体介质：参照GB/T 9274-1988 （2004）中的点滴法，采用试剂滴涂样品表面16h(加盖玻璃表面皿)除去残留药物后再静止24h，检测以下试剂/溶液：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、85%磷酸、28%氨水、8%乙酸、丙酮、二氯甲烷、王水、70%高氯酸 、40%氢氧化钠、3%双氧水、甲苯、邻苯二甲酸二丁酯等40种表面无明显变化。3、防静电要求：参照GB/T 26539-2011检测标准，表面电阻、点对点电阻、体积电阻均达到合格。 三、新型“工”桌腿由主承重立柱、横向连接梁、顶底支撑脚和可调地脚组成。1、主承重立柱：主承重立柱采用国标工业铝型材：外径110*50mm，壁厚≥1.5mm，“工”字设计，横截面前R5圆角，带内槽，四角圆边处理，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，配自锁式铝合金专用ABS连接件，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。2、桌身横向连接梁：采用95*14mm壁厚1.5mm的铝型材拉伸成型，四角90度直角造型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。3、支撑脚：采用4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。4、后横梁：采用30*30mm壁厚1.5mm的铝型材拉伸成型，一边R25圆弧造型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。5、后挡板：采用90*14mm壁厚1.5mm的铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切R13的弧形，顶端高出台面45mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。6、中部支撑梁：采用30*30mm壁厚1.5mm的铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。7、书包斗：规格（430*240*160mm）±2mm，采用ABS环保材料，模具一次成型，配置挂凳扣。8、专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，翻斗式电源盒开关。 | 56 | 张 | 工业 |
| 2 | 电源功能柱 | 功能柱：规格：宽300mm深170mm高745mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，两边带检修口。 | 56 | 只 | 工业 |
| 3 | 学生凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:40*20*1.9mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 112 | 个 | 工业 |
| 4 | 学生电源 | 1、ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。 2、学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中控制。 3、学生直流2V到24V输出，电流2A，自动手动调节过载保护，自动恢复。由教师集中控制 4、配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，带数码显示、工作指示及变压器系统具有漏电保护功能。 具有过载保护装置，抗浪涌电流冲击及雷击保护。 | 56 | 个 | 工业 |
| 三、安装附件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源布线耗材 | 每桌取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，铜芯24芯，耐压500V | 2 | 室 | 工业 |
| 2 | 安装调试 | 整间实验室的安装调试（不含土建施工） | 2 | 室 | 工业 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 规格：2400*1200*760mm 台面：采用≥12.7mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光，不反光防滑；热弯加工成型，使台面前端呈半圆形，圆润不刮手， 且满足如下参数要求：（1）化学性能检测：台面参照GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能≥108项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液体石蜡、氯化铁（10%）、四氢呋喃等试剂，分级结果为“4级”以上。 （2）物理性能检测：台面参照GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤1.3；尺寸稳定性：≤0.35%；表面耐冷热循环性能：无裂纹、无鼓泡；表面耐划痕性能：3N作用下试件表面无≥90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.02%、厚度增加百分率≤0.2%，表面质量等级：5级等不低于20项检测。 （3）环保性能检测：台面参照GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等≥ 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面参照JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等≥6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面参照GB/T 2408-2008《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 台身结构：新型塑铝结构，整体为1200*600*760四张桌架拼接而成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×61mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 2 | 张 | 工业 |
| 2 | 教师椅 | 规格：46*46*850,五轮升降转椅，椅面、椅背选用高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 4 | 个 | 工业 |
| 3 | 仪器柜 | 1、PP仪器柜整体规格：1000×500×2000mm；整体为可拆装活动式设计耐腐蚀性好经久耐用。柜体：侧板.顶板、底板、层板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙光和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底板、层板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上柜柜门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下柜柜门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，整体颜色可选湛蓝或浅豆绿也可以选带钢化玻璃们，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，配有加长机械锁。不锈钢材质固定、底部配有可调不不锈钢螺旋式地脚，本产品也可分体式存放。 | 12 | 台 | 工业 |
| 高中物理教学仪器配备要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁（或电火花）打点计时器 | 本产品成套仪器包括打点器、重锤、纸带、复写纸和弓形夹组成。1.工作电压：50Hz 8V交流电；2.连续工作时间不超过10分钟；3.打点周期稳定，周期相对误差≤1%；4.重锤质量为300g；5.当纸带移动速度约3m/s时，点子长度≤1.2mm，≥0.3mm。6.纸带宽度为17.5mm。 | 56 | 个 | 工业 |
| 2 | 小车 | 1．由车体、车轮轴、车轮组成塑料小车，外形规格120mm×80mm×40mm，车体上部带有一个可放置砝码的凹槽，规格65mm×60mm×17mm（深度）；2．车轮为塑料车轮和轴承组成，平行线上的两个车轮采用轴骨连接，轴骨用Φ2mm的金属棒制成，表面电镀，轴骨两端安有Φ8mm的轴承，轴承卡位在轴骨上不得脱位，车轮用塑料制成Φ25mm×6mm，并带有可供轴承完全插入的孔径，使轴承不外露；3． 小车前端配有羊眼挂钩，后端配有纸带压片装置；4．小车在700mm长平面内，直线运动偏差≤5mm；5．小车能在1：35斜面上自由下滑。 | 56 | 个 | 工业 |
| 3 | 一端带定滑轮的长木板 | 木材 | 56 | 个 | 工业 |
| 4 | 纸带 | 1.8*7.8cm | 6 | 卷 | 工业 |
| 5 | 刻度尺 | 1．量程1m，m、dm、cm、mm四种单位，起点零刻度线；2．木质或亚克力材质，厚度5mm宽度30mm，刻度清晰，不容易磨损；3． 刻线和数字排列整齐端正；刻线粗细一致，厘米刻线线宽为1.5mm，线长为15mm；每5cm的刻线为20mm；尺面上线或数字允许有不明显的局部微糊或缺断，但全尺不多于二处；4．选用无节疤、无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造，尺面漆层均匀、整洁，表面无伤痕，据断面无毛刺，边角倒钝；卡脚移动无卡死或脱落现象；5． 刻度误差为每100mm内的累计数差不超过1mm，全长累计误差不超过2mm；6．尺的表面平整挺直，平面度≤3毫米，尺边直线度≤2mm。 | 56 | 只 | 工业 |
| 6 | 坐标纸 | 方格每间隔10mm有一条粗线，每间隔5mm有一条中线，每间隔1mm有一条细线 | 6 | 套 | 工业 |
| 7 | 细绳 | 1mm | 10 | 卷 | 工业 |
| 8 | 槽码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g金属槽码盘。 | 56 | 套 | 工业 |
| 9 | 位移传感器 | 量程0.01m~1.5m，分辨力0.01m，误差≤±1.0％FS＋1字 | 2 | 套 | 工业 |
| 10 | 牛顿管 | 仪器用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用。仪器由：蝶阀、直管、金属片、羽毛片、磁铁组成。直管采用玻璃制成，直径约50mm，长950mm。 | 2 | 套 | 工业 |
| 11 | 铁片 | 100g/包 | 1 | 包 | 工业 |
| 12 | 羽毛 | 50只/包 | 1 | 包 | 工业 |
| 13 | 带支架的平面镜 | 产品由平面镜片、镜框、镜座等组成，成对配置；镜片厚度为3mm，尺寸为90mm×60mm，镜框与镜座采用塑料制作，镜座与镜框配合可调节镜面的高度范围≥45mm。 | 4 | 个 | 工业 |
| 14 | 激光笔 | 激光笔输出功率≤2mW，镭射距离100m，波长650 nm | 4 | 个 | 工业 |
| 15 | 铁架台 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成； 2． 方座支架的底座尺寸为210mm×135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm， 底座和立杆表面作防锈处理；质量≥1．5kg； 3．大铁环内径Φ90mm，柄长125mm；小铁环内径Φ50mm，柄长105mm，环上开口中心与环柄成120°±5°夹角，开口宽20mm；烧瓶夹闭合间隙＜0.1mm，最大开口≥35mm，杆径Φ10mm； 4．放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度≤3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度≤4mm。 | 2 | 套 | 工业 |
| 16 | 弹簧 | 由直径为1mm高弹性钢丝制成，簧的内径≥10mm，总长度≤50mm，拉伸后长度≥150mm；两端有拉环；簧钢丝表面进行防锈处理，光滑无毛刺。 | 2 | 套 | 工业 |
| 17 | 钩码 | 1． 规格：50g×10；下卧沟，上下沟面垂直；2． 50g钩码尺寸主体外径Φ27mm，高17．2mm；上勾高10mm，质量50±0.5g；底呈半球形，下位钩于底槽内；上、下勾开口方向相互垂直；密度：≥6．0 g／cm3（勾除外）硬度：≥HB70；3． 采用纯度99．6%、粒度≥80＃的铁基粉或其它钢材；4． 钩码经2000次冲击后不得有裂痕和明显变形；5． 钩上、下勾的连线通过钩码主体的轴线，钩码表面有防腐镀层。 | 2 | 套 | 工业 |
| 18 | 木块 | 木材 | 2 | 个 | 工业 |
| 19 | 长木板 | 木材 | 2 | 个 | 工业 |
| 20 | 弹簧测力计 | 1．产品为组装式，5N；2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提环1个；3 ． 壳 体 由 塑 料 制 作 ， 表 面 平 整 ， 光 滑 无 毛 刺 ； 壳 体 的 有 效 尺 寸 为 ：150mm×35mm×20mm，（误差为±0.2mm）；4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm；5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸配盒体，松紧适宜，方便组装；零点可调节；6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0.2mm；大小尺寸与盒体配合，适宜为止；7．提手：由金属制成，表面防锈处理；8．分度值为量程的1／50，零点平均示差≤1／4分度，任一点的平均示差≤1／2分度，任一点的重复称量的最大示差≤1／4分度。 | 56 | 个 | 工业 |
| 21 | 力传感器 | 量程-10N~10N，分辨力0.01N，误差≤±1.0％FS＋1字 | 4 | 个 | 工业 |
| 22 | 橡皮条 | 50g/捆 | 10 | 捆 | 工业 |
| 23 | 小圆环 | 铁质 | 56 | 个 | 工业 |
| 24 | 打点计时器 | 本产品成套仪器包括打点器、重锤、纸带、复写纸和弓形夹组成。1.工作电压：50Hz 8V交流电；2.连续工作时间不超过10分钟；3.打点周期稳定，周期相对误差≤1%；4.重锤质量为300g；5.当纸带移动速度约3m/s时，点子长度≤1.2mm，≥0.3mm。6.纸带宽度为17.5mm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 25 | 一端附有定滑轮的长木板 | 木材 | 2 | 个 | 工业 |
| 26 | 导线 | 带鳄鱼头 | 4 | 捆 | 工业 |
| 27 | 天平 | 1．量程100g，感量0．001g，数字显示6位； 2．以电子元件：称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3．功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等； | 28 | 台 | 工业 |
| 28 | 弧形轨道 | 不锈钢材质 | 2 | 个 | 工业 |
| 29 | 红色印泥 | 红色 速干 | 2 | 盒 | 工业 |
| 30 | 小钢球 | 200只/包 | 1 | 包 | 工业 |
| 31 | 钢球 | 200只/包 | 2 | 包 | 工业 |
| 32 | 条形磁铁 | 1． D-CG-LT-180型：主参数（长度）180mm，磁极横截面积405mm2，磁感强度≥0.07T；2． 教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；3． 教学用磁钢按运输要求包装后，能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，试验后磁感应强度≥第1条的要求；4． 教学用磁钢提倡采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。 | 10 | 套 | 工业 |
| 33 | 细杆 | 10根/捆 | 2 | 捆 | 工业 |
| 34 | 铁钉 | 300根/包 | 2 | 包 | 工业 |
| 35 | 羽毛或纸片 | 50只/包 | 2 | 包 | 工业 |
| 36 | 一段封闭、长约一米的玻璃管 | 可密封长玻璃管 | 2 | 支 | 工业 |
| 37 | 红蜡块 | 10块/包 | 1 | 包 | 工业 |
| 38 | 竖直固定支架 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 56 | 个 | 工业 |
| 39 | 木板 | 10张/包 | 6 | 包 | 工业 |
| 40 | 图钉 | 300个/包 | 2 | 包 | 工业 |
| 41 | 重锤线 | 鱼丝 | 56 | 个 | 工业 |
| 42 | 小球 | 200只/包 | 2 | 包 | 工业 |
| 43 | 超声-红外接收装置 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 | 工业 |
| 44 | 小沙袋 | 80g | 5 | 个 | 工业 |
| 45 | 向心力演示器 | 产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm，从动轮外径130mm。变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差≤0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：Φ70×12mm，小皮带轮尺寸为：Φ40×12mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm。示力标尺总长为50mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm×70mm的压簧，采用Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。仪器外形尺寸约：460×200×330mm。 | 2 | 台 | 工业 |
| 46 | 白纸 | 100张/包 | 10 | 包 | 工业 |
| 47 | 铅笔 | 2B | 10 | 根 | 工业 |
| 48 | 质量不同的小球 | 200只/包 | 1 | 包 | 工业 |
| 49 | 平面镜 | 产品由平面镜片、镜框、镜座等组成，成对配置；镜片厚度为3mm，尺寸为90mm×60mm，镜框与镜座采用塑料制作，镜座与镜框配合可调节镜面的高度范围≥45mm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 50 | 重物 | 铁质 重锤 | 2 | 个 | 工业 |
| 51 | 静电感应起电机 | 1、环境温度：-10~40℃ 2、起电盘直径：235mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 2 | 台 | 工业 |
| 52 | 金属球（带绝缘棒） | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度≥90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 2 | 个 | 工业 |
| 53 | 电场线演示器 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为95×80×6.5mm。 | 2 | 套 | 工业 |
| 54 | 验电器 | 一对装。1．本产品由塑料外壳、圆盘、导电杆、箔片等组成。 2． 外壳透光洁透明，无气泡及划痕。 3． 圆盘（直径26mm）、导电杆（直径6mm）用金属制成，表面镀铬处理。 4． 导电杆与外壳间有绝缘套管，安装后无明显缝隙，取下方便。 5．金属箔片厚度≤0.2mm，长度≥20mm。 | 2 | 对 | 工业 |
| 55 | 金属罩 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 | 工业 |
| 56 | 一端带绝缘棒的金属球 | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度≥90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 2 | 个 | 工业 |
| 57 | 2200μF/50V电容器 | 2200μF/50V | 56 | 个 | 工业 |
| 58 | 灵敏电流表 | ±300μA | 56 | 只 | 工业 |
| 59 | 定值电阻 | 1000欧 | 56 | 个 | 工业 |
| 60 | 数字电压表 | 2.5级，检流 | 56 | 台 | 工业 |
| 61 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:77mm×35mm×9mm。 | 56 | 个 | 工业 |
| 62 | 电流传感器 | 量程－2A~2A，分辨力10mA | 40 | 只 | 工业 |
| 63 | 电压传感器 | 量程－15V~15V，分辨力10mV | 40 | 只 | 工业 |
| 64 | 直流电源（电压能达到8V） | 数显，双路稳压；0V~15V连续可调，每路额定电流1.5A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到1.6A~1.7A时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度0.5%，加10mV；负载稳定度0.5%，加10mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V(有保护接地线)或3000V(无保护接地线)，电源端与低压输出抗电强度3000V | 2 | 个 | 工业 |
| 65 | 电容器（几十微法的电解电容器） | 120只/包 | 1 | 包 | 工业 |
| 66 | 电容器（2200μF/15V） | 2200μF/15V | 4 | 个 | 工业 |
| 67 | 开关 | 1.开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；2.开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程≥6mm；接线柱固定牢固，接线时不能连轴转动；3.开关通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃；4.开关的绝缘强度能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，无飞弧、无击穿现象；5.开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降≤100mV；6.开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变；7.开关具有足够的强度。 | 10 | 个 | 工业 |
| 68 | 万用表DT9230L | 指针式，不低于2.5级 | 2 | 个 | 工业 |
| 69 | 平行板电容器（带绝缘手柄） | 产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。1.铝板和绝缘板直径相同，直径220mm，厚1mm。2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径15mm，长115mm。3.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径12mm、长70mm。4.底脚为大半圆形，直径90mm，内有配重。 | 2 | 套 | 工业 |
| 70 | 充电电源 | 镍氢电池，R6 | 2 | 个 | 工业 |
| 71 | 静电计 | 1．带法拉第圆筒。产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成；指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成； 2．壳体连接牢固、平整周正，底座平稳，表面无明显划痕，壳体的演示面有指针张开角度的刻度，如有活动门则门与壳体之间的配合严密，活动方便； 3．圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺； 4．圆球或圆盘与导电杆之间用M4螺纹配合，装配后整体平整周正； 5．指针用薄金属片制成；长度≥100mm，针体平直，表面光滑无毛刺，下部成箭头形，漆红色； 6．指针架用金属制成，镀铬抛光后表面光滑无毛刺；指针装在指针架上时，动作灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后能顺利回零； 7．在圆球或圆盘上连接9KV直流高压电源的一极时，指针张开角度≥45°，移去高压后，指针张开角度≥30°,保持时间≥10分钟； 8．本产品中两只验电器的指示灵敏度:指针指示张角0°～60°范围内不得有明显的偏差；指针指示没有跳动现象。 | 2 | 对 | 工业 |
| 72 | 电介质板（例如有机玻璃板） | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 4 | 片 | 工业 |
| 73 | 金属板 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 4 | 片 | 工业 |
| 74 | 长度、粗细、材料不同的电阻线 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 捆 | 工业 |
| 75 | 灯泡的灯丝 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 10 | 米 | 工业 |
| 76 | 酒精灯 | 1．透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2．规格：150 mL；尺寸：灯身高80 mm±10 mm；盖高：60 mm±3 mm；直径：灯肩82mm±2 mm；灯底50 mm±5 mm；灯盖22 mm±2 mm；厚度：约1.5 mm；3．玻璃仪器，正视无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4．玻璃仪器的口部都经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；6．厚薄均匀，玻璃仪器的底部平整，放在平台上不旋转或摇晃；7．酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 2 | 个 | 工业 |
| 77 | 游标卡尺（10分度） | 10分度 | 28 | 把 | 工业 |
| 78 | 游标卡尺（20分度） | 20分度 | 28 | 把 | 工业 |
| 79 | 游标卡尺（50分度） | 50分度 | 28 | 把 | 工业 |
| 80 | 螺旋测微器 | 1．产品为有效量程为25mm、测量精度为0．01mm的测砧为固定式的千分尺； 2．采用钢材制造，表面抛光处理；其中砧头用钢材制造； 3．刻度清晰，无断线、缺划；有国家计量标志。 | 56 | 只 | 工业 |
| 81 | 直尺 | 1．量程1m，m、dm、cm、mm四种单位，起点零刻度线；2．木质或亚克力材质，厚度5mm宽度30mm，刻度清晰，不容易磨损；3．刻线和数字排列整齐端正；刻线粗细一致，厘米刻线线宽为1.5mm，线长为15mm；每5cm的刻线为20mm；尺面上线或数字允许有不明显的局部微糊或缺断，但全尺不多于二处；4．选用无节疤、无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造，尺面漆层均匀、整洁，表面无伤痕，据断面无毛刺，边角倒钝；卡脚移动无卡死或脱落现象；5．刻度误差为每100mm内的累计数差不超过1mm，全长累计误差不超过2mm；6．尺的表面平整挺直，平面度≤3毫米，尺边直线度≤2mm。 | 2 | 只 | 工业 |
| 82 | 卷尺 | 1．量程20m，分度值1cm，盒装，纺布材料伸缩小，内有0.3mm钢丝，起点零刻度线；2．在尺带或尺盒上标明全长、制造厂名（或商标），数字和文字清晰、工整，有国家计量标志。 | 2 | 个 | 工业 |
| 83 | 直流电源 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 | 工业 |
| 84 | 电流表（0-0.6A，0-3A量程） | 1．误差等级2．5级，量程0．6A、3A； 2．标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；电表的细分刻度线条宽度≤0．3mm；表面清洁平整； 3．指针：指针挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显；指针长度不短于45mm，指针尖端掩盖住标度尺上最短分度线长度的1/2，指针与表盘的距离不超过1．6mm； 4．偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%； 5．表壳：表壳外形造型要美观，边沿要平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点；不得有凹凸不平缺陷；表壳作防静电处理； 6．面板与装配：a．面板表面光滑平整，无划痕、麻点；文字、数字、符号标点清晰；刻度线条粗细要均匀，与面板底色色差要显著；b．表壳与玻璃密封良好，内部清洁，无灰尘、铁屑等杂物；玻璃表面无显著气泡、痕迹，无松动和隙缝；c．安装在表壳上的接线柱有 防脱落装置，钮帽转动灵活，有效行程≥4mm；插头要有足够的弹性，接触要良好；直流表接线柱正极为红色，负极为黑色；d．防接触封印完好；只要封印不破坏，就不能接触到测量机构和外壳内的附件；e．面板上的转换开关紧固牢靠，不得松动；分档对位准确；接触导电良好、可靠。 | 56 | 只 | 工业 |
| 85 | 电压表（0-3V，0-15V量程） | 1．等级指数2．5级，量程3V、15V； 2．标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；电表的细分刻度线条宽度≤0．3mm；表面清洁平整； 3．指针：指针挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显；指针长度不短于45mm，指针尖端掩盖住标度尺上最短分度线长度的1/2，指针与表盘的距离不超过1．6mm； 4．偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%； 5．表壳：表壳外形造型要美观，边沿要平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点；不得有凹凸不平缺陷；表壳作防静电处理； 6．面板与装配：（1）面板表面光滑平整，无划痕、麻点；文字、数字、符号标点清晰；刻度线条粗细要均匀，与面板底色色差要显著；（2）表壳与玻璃密封良好，内部清洁，无灰尘、铁屑等杂物；玻璃表面无显著气泡、痕迹，无松动和隙缝；（3）安装在表壳上的接线柱有防脱落装置，钮帽转动灵活，有效行程≥4mm；插头要有足够的弹性，接触要良好；直流表接线柱正极为红色，负极为黑色；（4）防接触封印完好；只要封印不破坏，就不能接触到测量机构和外壳内的附件；（5）面板上的转换开关紧固牢靠，不得松动；分档对位准确；接触导电良好、可靠。 | 56 | 只 | 工业 |
| 86 | 滑动变阻器 | 1．技术规格：电阻20Ω；额定电流2A； 2．电阻值误差≤10％； 3．滑动变阻器绕线紧密排齐、平整； 4．电阻线绝缘层承受不低于1．5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1．5kV的电压试验，不 出现飞弧或击穿现象； 5．在额定电流下工作时，温升不超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7．常温常湿条件下绝缘电阻≥20MΩ； 8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头圆滑，压力均匀，滑动顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值均匀变化，不得有间断跳跃现象； 9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 | 28 | 个 | 工业 |
|  |  | 1．技术规格：电阻50Ω；额定电流1．5A； 2．电阻值误差≤10％； 3．滑动变阻器绕线紧密排齐、平整； 4．电阻线绝缘层承受不低于1．5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1．5kV的电压试验，不出现飞弧或击穿现象； 5．在额定电流下工作时，温升不超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7．常温常湿条件下绝缘电阻≥20MΩ； 8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头圆滑，压力均匀，滑动顺畅；滑动在电阻线上滑动时，电阻值均匀变化，不得有间断跳跃现象； 9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 | 28 | 个 | 工业 |
|  |  | 1．技术规格：电阻5Ω；额定电流3A； 2．电阻值误差≤10％； 3．滑动变阻器绕线紧密排齐、平整； 4．电阻线绝缘层承受不低于1．5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1．5kV的电压试验，不出现飞弧或击穿现象； 5．在额定电流下工作时，温升不超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7．常温常湿条件下绝缘电阻≥20MΩ； 8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头圆滑，压力均匀，滑动顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值均匀变化，不得有间断跳跃现象； 9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 | 28 | 个 | 工业 |
| 87 | 待测金属丝 | 100米/捆 | 1 | 捆 | 工业 |
| 88 | 多用电表 | 1．本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表； 2．准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2．5级，交流电压测量档、直流电压0～ 2500V为5．0级； 3．电压灵敏度：直流为5kΩ/V，交流为2．5kΩ/V； 4．量程范围：直流电流：0－50µA－1mA－10mA－100mA－500mA－5A；直流电压：0－1V－2． 5V－10V－50V－250V－500V－2500V；交流电流：0－1mA－10mA－100mA－500mA－5A；交流电 压：0－1V－2．5V－10V－50V－250V－500V－2500V；电阻：R×1．R×10．R×100、R×1k、 R×10k； 5．阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻≥20MΩ； 6．转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好； 7．电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动； 8．产品所附测量表笔及电池完好有效。 | 56 | 只 | 工业 |
| 89 | 二极管 | 50个/包 | 2 | 包 | 工业 |
| 90 | 数字式多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 | 4 | 只 | 工业 |
| 91 | 小灯泡 | 2．5V或3．8V | 56 | 只 | 工业 |
| 92 | 电源 | 交流：2V～12V，5A，每2V一档；直流：1．5V～12V，2A，分为1．5V、3V、4．5V、6V、9V、12V共6档。 | 56 | 只 | 工业 |
| 93 | 电流表 | 2.5级，200μA | 2 | 只 | 工业 |
| 94 | 定值电阻 | 15Ω | 56 | 个 | 工业 |
| 95 | 小量程电流表（表头） | 1．等级指数2．5级，量程3V、15V； 2．标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；电表的细分刻度线条宽度≤0．3mm；表面清洁平整； 3．指针：指针挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显；指针长度不短于45mm，指针尖端掩盖住标度尺上最短分度线长度的1/2，指针与表盘的距离不超过1．6mm； 4．偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%； 5．表壳：表壳外形造型要美观，边沿要平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点；不得有凹凸不平缺陷；表壳作防静电处理； 6．面板与装配：（1）面板表面光滑平整，无划痕、麻点；文字、数字、符号标点清晰；刻度线条粗细要均匀，与面板底色色差要显著；（2）表壳与玻璃密封良好，内部清洁，无灰尘、铁屑等杂物；玻璃表面无显著气泡、痕迹，无松动和隙缝；（3）安装在表壳上的接线柱有防脱落装置，钮帽转动灵活，有效行程≥4mm；插头要有足够的弹性，接触要良好；直流表接线柱正极为红色，负极为黑色；（4）防接触封印完好；只要封印不破坏，就不能接触到测量机构和外壳内的附件；（5）面板上的转换开关紧固牢靠，不得松动；分档对位准确；接触导电良好、可靠。 | 56 | 个 | 工业 |
| 96 | 电压表（0-3V，0-15V） | 1．等级指数2．5级，量程3V、15V； 2．标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；电表的细分刻度线条宽度≤0．3mm；表面清洁平整； 3．指针：指针挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显；指针长度不短于45mm，指针尖端掩盖住标度尺上最短分度线长度的1/2，指针与表盘的距离不超过1．6mm； 4．偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%； 5．表壳：表壳外形造型要美观，边沿要平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点；不得有凹凸不平缺陷；表壳作防静电处理； 6．面板与装配：（1）面板表面光滑平整，无划痕、麻点；文字、数字、符号标点清晰；刻度线条粗细要均匀，与面板底色色差要显著；（2）表壳与玻璃密封良好，内部清洁，无灰尘、铁屑等杂物；玻璃表面无显著气泡、痕迹，无松动和隙缝；（3）安装在表壳上的接线柱有防脱落装置，钮帽转动灵活，有效行程≥4mm；插头要有足够的弹性，接触要良好；直流表接线柱正极为红色，负极为黑色；（4）防接触封印完好；只要封印不破坏，就不能接触到测量机构和外壳内的附件；（5）面板上的转换开关紧固牢靠，不得松动；分档对位准确；接触导电良好、可靠。 | 2 | 只 | 工业 |
| 97 | 微安表（多个） | 1．误差等级2．5级，量程0．6A、3A； 2．标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；电表的细分刻度线条宽度≤0．3mm；表面清洁平整； 3．指针：指针挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显；指针长度不短于45mm，指针尖端掩盖住标度尺上最短分度线长度1/2，指针与表盘的距离不超过1．6mm； 4．偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%； 5．表壳：表壳外形造型要美观，边沿要平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点；不得有凹凸不平缺陷；表壳作防静电处理； 6．面板与装配：a．面板表面光滑平整，无划痕、麻点；文字、数字、符号标点清晰；刻度线条粗细要均匀，与面板底色色差要显著；b．表壳与玻璃密封良好，内部清洁，无灰尘、铁屑等杂物；玻璃表面无显著气泡、痕迹，无松动和隙缝；c．安装在表壳上的接线柱有防脱落装置，钮帽转动灵活，有效行程≥4mm；插头要有足够的弹性，接触要良好；直流表接线柱正极为红色，负极为黑色；d．防接触封印完好；只要封印不破坏，就不能接触到测量机构和外壳内的附件；e．面板上的转换开关紧固牢靠，不得松动；分档对位准确；接触导电良好、可靠。 | 2 | 个 | 工业 |
| 98 | 电阻箱（各种规格） | 六位99999.9Ω，0.1级 | 56 | 个 | 工业 |
| 99 | 制作水果电池需要的铜片和锌片 | 锌片+铜片各五个/组 | 2 | 组 | 工业 |
| 100 | 电烙铁 | 60W，20W；导线用≥1mm2的多股铜线，外部用耐热硅橡胶做绝缘；插头不变形。 | 2 | 支 | 工业 |
| 101 | 锡丝 | 焊锡丝 | 4 | 卷 | 工业 |
| 102 | 磁铁 | 1． D-CG-LT-180型：主参数（长度）180mm，磁极横截面积405mm2，磁感强度≥0.07T；2． 教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；3． 教学用磁钢按运输要求包装后，能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，试验后磁感强度≥第1条的要求；4． 教学用磁钢提倡采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。 | 4 | 套 | 工业 |
| 103 | 安培力演示仪 | 供高中物理教师演示安培力磁感应强度的教学演示实验。仪器由底座、勾强磁铁整体（采用金属结构）、可动导轨（2个）、直导线（150mm铜管、50mm铜管）、连接线（2条）、细砂皮组成。底座上有一透明PVC145mm×185m面板并带有可变换电流方向指示片，规格：270mm×185mm×20mm；勾强磁铁呈H型，可在投影机进行投影，并有磁极性显示；导轨规格：55mm×205mm，调节之间距离，可演示通过电流方向与磁场方向垂直或平行两种情况下产生安培力的作用。 | 2 | 套 | 工业 |
| 104 | 阴极射线管 | 磁效应管 | 2 | 个 | 工业 |
| 105 | 洛伦兹力演示仪 | 产品为投影式洛伦磁力演示器，采用带电离子流来做实验，仪器主要有实验座、线圈、透明圆形盛液槽、柱形电极、电流表、控制开关等组成，实验座采用工程塑料制作，外形尺寸为280*280*50MM。实验座底部设有橡胶垫垫脚，垫脚高度≥10MM,透明圆形盛液槽采用“372”材料制作，内空尺寸为150*48mm，盛液槽壁厚≥2..5mm,柱形电机采用10mm铜棒制作,高≥32mm，环形电极采用厚度为0.4mm铜板制作.内径148mm.宽48mm。仪器控控制面板上设有电源开关,电源指示灯。直流电源接线柱，液体电极插孔。溶液电流转换开关,线圈电流转换开关,线圈电流表，仪器工作电源电压 | 2 | 台 | 工业 |
| 106 | 楞次定律演示仪 | 塑料圆形底盘直径66mm，一个开口铝环，一个闭口铝环。纸盒规格180×79×33mm。 | 2 | 套 | 工业 |
| 107 | 电磁驱动演示装置 | 电磁驱动演示器初中高中学物理电磁学教学仪器实验器 | 2 | 套 | 工业 |
| 108 | 互感和自感演示器 | 演示电感在电路中通电及断电时产生的现象 | 2 | 套 | 工业 |
| 109 | 教学用三相电动机模型 | 包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分，与手摇三相交流发电机配套使用，说明旋转磁场的性质和三相感应电动机原理，当绕组线电压10V，供电电流150mA时，磁针，铝框，鼠笼能正常转动。 | 2 | 套 | 工业 |
| 110 | 电阻 | 符合中华人民共和国教育部发布的《中华人民共和国教育行业标准》。 | 28 | 个 | 工业 |
| 111 | 教学用交流发电机 | 1．本机输出端电压：在转子转速为1600转/分时，空载电压≥8V，串入4．8V，0．3A小灯泡，负载电压≥5V； 2．本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电； 3．转子线圈用Ф0．47～0．49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆； 4．磁铁两极有明确的标示色，红色为N极，蓝色为S极； 5．电枢转轴，由元钢制成，电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0．1mm，转手与极靴的距离≤1．5mm，无碰撞和磨擦； 6．本机底座为木制，平面无变形，裂缝，四脚平放，不晃动，漆面光洁，均匀，美观大方； 7．底板上各紧固件不得松动，转动部分灵活，均匀，杂音小。 | 2 | 台 | 工业 |
| 112 | 发光二极管 | 符合中华人民共和国教育部发布的《中华人民共和国教育行业标准》。 | 2 | 套 | 工业 |
| 113 | 可拆变压器 | 1、单相芯式结构,铁芯以钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。2、线圈骨架用塑料压制。3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 2 | 台 | 工业 |
| 114 | 线圈 | 1．原副线圈由原线圈、副线圈、软铁心三部分组成； 2．外形尺寸：67×40×88mm； 3．原副线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁，副线圈因底座平整，直立于平面时不晃动； 4．对原线圈的要求：圆筒内径：11±0．5mm；圆筒外径：15±1mm；绕线宽度75mm；绕线引出端明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜制接线柱的焊片上，装接牢固；绕线表面有示向胶线三匝； 5．对副线圈的要求：圆筒内径：24mm；圆筒外径：30±1mm；绕线宽度50mm；绕向要和演示原线一致；绕线引出端明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜制接线柱的焊片上，装 接牢固；绕线表面有示向胶线三匝； 6．对铁芯的要求：采用长度≥77mm，直径10±0．2mm的软钢棒，表面要求镀锌、钝化处理或镀铬；棒的上端装塑料手柄； 7．进行电磁感应和验证感生电流规律的实验效果明显；原线圈（带铁芯）通以≤2A的直流电流，插入副线圈时，J0401型演示电流计的指针摆动幅度≥满刻度的2／3。电流计指示值≥200μA。 | 2 | 个 | 工业 |
| 115 | 示波器 | 通用二踪。采样频率不低于20MHz | 2 | 台 | 工业 |
| 116 | 光敏电阻 | 50只/包 | 2 | 包 | 工业 |
| 117 | 普通电阻 | 100只/包 | 2 | 包 | 工业 |
| 118 | 热敏电阻 | 10个/包 | 2 | 包 | 工业 |
| 119 | 霍尔元件 | 符合中华人民共和国教育部发布的《中华人民共和国教育行业标准》。 | 2 | 个 | 工业 |
| 120 | 干簧管SA（常开型） | 符合中华人民共和国教育部发布的《中华人民共和国教育行业标准》。 | 2 | 个 | 工业 |
| 121 | 继电器（JQX-14FC 5V） | 1．本产品主要用于中学物理教学说明继电器的构造，工作原理，供学生实验用； 2．由底座、线圈、衔铁、触头、透明罩等组成； 3．性能：工作电压DC6V，工作电流30mA，触头额定电压≤220V，电流≤1A。 | 2 | 个 | 工业 |
| 122 | 发光二极管LED（绿色、红色、黄色） | 符合中华人民共和国教育部发布的《中华人民共和国教育行业标准》。 | 2 | 套 | 工业 |
| 123 | 电阻（330欧） | 100只/包 | 2 | 包 | 工业 |
| 124 | 蜂鸣器（有源型） | 符合中华人民共和国教育部发布的《中华人民共和国教育行业标准》。 | 2 | 个 | 工业 |
| 125 | 小磁体 | 符合中华人民共和国教育部发布的《中华人民共和国教育行业标准》。 | 2 | 个 | 工业 |
| 126 | 光敏电阻（暗电阻>1Mꭥ，亮电阻<3kꭥ） | 10只/包 | 2 | 包 | 工业 |
| 127 | 三极管VT（8050） | 3000只/包 | 2 | 包 | 工业 |
| 128 | 继电器（HRS1H-S 5V） | 1．本产品主要用于中学物理教学说明继电器的构造，工作原理，供学生实验用； 2．由底座、线圈、衔铁、触头、透明罩等组成； 3．性能：工作电压DC6V，工作电流30mA，触头额定电压≤220V，电流≤1A。 | 2 | 个 | 工业 |
| 129 | 小灯泡（6V，0.3A） | 6V，0.3A | 2 | 盒 | 工业 |
| 130 | 二极管（1N4001） | 50个/包 | 2 | 包 | 工业 |
| 131 | 电源（干电池6V） | 干电池6V | 2 | 组 | 工业 |
| 132 | 反冲运动演示器 | 产品由车体、酒精槽、钢管及橡皮塞构成。1.车体为金属制，表面烤漆处理，尺寸：95×65×23mm。2.酒精槽为铝制，直径30mm，槽深18mm。3.钢管外径16mm，长85mm，表面电镀处理。 | 2 | 套 | 工业 |
| 133 | 碰撞试验器 | 供高中物理教学验证动量守恒定律等学生分组实验用。产品由轨道、小平轴、水平固定螺丝、C形夹、档球板、支球柱、玻璃靶球、钢球、重锤等组成。1.轨道采用铝形材加工制成，表面烤漆处理；2.C形夹夹持范围≥40mm；3.钢球和玻璃球直径为16mm。 | 56 | 台 | 工业 |
| 134 | 动量传递演示器（碰撞球 | 产品由底座、支架、5个钢球带线组成。1.底座采用塑料制，尺寸：130×110×15mm。2.钢球直径16mm，表面电镀处理。 | 2 | 套 | 工业 |
| 135 | 弹簧振子 | 产品为气垫式。由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成。1.导轨为塑料成型，工作面成90度的夹角，两面分布若干小孔，有效长度240mm。2.滑块采用透明塑料注塑成型，夹角为90度，滑块上有固定指针和弹簧的部位，长100mm。3.刻度尺为铝制，表面对称印刷0、2、4、6、8、10的刻线和数字。 | 2 | 套 | 工业 |
|  |  | 产品为立式结构。由底座、立杆、吊线锺、弹簧、刻度尺等构成。1.底板为木质，附脚。2.立杆采用直径≥10mm圆钢制成，表面电镀处理。 | 2 | 套 | 工业 |
| 136 | 单摆组 | 5个摆球。钢球3个，直径分别为19mm一个，Φ12mm2个；塑料球2个，直径分别为26mm一个，Φ20mm一个。全部带线，线长≥1.2m。塑料盒包装，尺寸：85mm×55mm×33mm。 | 56 | 组 | 工业 |
| 137 | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 2 | 套 | 工业 |
| 138 | 声速测量仪 | 产品由触发器、传感器1、传感器2、支座、声源及连接导线等组成。1.声源频率≥5KHz。2.传感器间距：3-4米。3.工作电压：DC9V。4.触发器输出插孔2个，输入插孔2个，显示灯2个，复位开关、电源开关。塑料外壳，尺寸：130×65×85mm。 | 2 | 台 | 工业 |
| 139 | 声波演示仪 | 标准 | 2 | 台 | 工业 |
| 140 | 纵横波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 2 | 台 | 工业 |
| 141 | 绳波演示器 | 电动液晶显示式，产品由振荡频率显示器、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：220V 50Hz；2.有效刻度≥100cm。 | 2 | 套 | 工业 |
| 142 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，表面电镀处理。弹簧外径≥66mm，圈数≥160。 | 2 | 个 | 工业 |
| 143 | 音叉 | 1．音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈现“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动，音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑 相切。每支音叉配共鸣箱一个。单支音叉配音叉槌一个；每对共振音叉配音叉槌一个，变频箍一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。表面粗糙度：外侧面和两平面Ra最大允许值1．0μm，内侧面的最大允许值2．0μm； 2．在温度20℃、相对湿度55%RH、环境噪音≤30dB的室内，用音叉槌适度轻敲音叉，距音叉1000mm处，声强不低于90dB； 3．单支音叉的频率及误差分别为：256Hz±0．3Hz； 4．制造共鸣箱的木材无节疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，所用木材经过干燥处理，其含水率为12%～14%。共鸣箱箱体平整，胶合严密，无歪斜，无裂纹，插座与箱体胶合牢固，使用时不松动； 5．音叉槌槌头用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造，槌头球径约26mm、杆长约180mm为宜。 | 2 | 套 | 工业 |
| 144 | 共振音叉 | 1、声学仪器，供中、小学音乐教学中作定音及中学物理教学实验用。2、音叉的频率为４４０±１Hz，频率误差为０．８Hz（在２０°Ｃ时）,3、两支同频率音叉为一组，系用整块45#碳钢制成，棱角整齐，叉截面为：6.5mm×16mm,音叉臂长约109mm，臂间距：17mm。4、结构组成：音叉一对，共鸣箱一对（木质，180mm×90mm×53mm）,击锤1个，改变钢箍1个，底座带有4个橡胶垫，上方带有凸起音叉叉槽。 | 2 | 对 | 工业 |
| 145 | 光具盘 | 1．矩形光盘的长度≥650mm，宽度≥240mm，平面度误差≤2mm； 2．用磁吸附法定位光学零件的光具盘，在距狭缝板40～530mm范围内的光盘水平对称轴上能牢固吸附光学零件； 3．用挂架定位光学零件的光具盘，挂架挂好后，光学零件的位置正确。底面贴紧光盘面，无明显漏光； 4．圆形光盘的直径≥250mm，平面度误差≤1mm。装在矩形光盘上转动灵活，并能停止在任意位置上； 5．盘面分为四个象限，以其中一条直径为始边，分别刻有0～90°的刻度，最小分度值为1°，任意30°内的累计误差不超过2°； 6．光源电压≤24V，电流≤6A。光源出口处照度：产品主参数为2的≥2kLx，主参数为6的≥6kLx，主参数为10的≥10kLx； 7．从狭缝板中间5条狭缝出射的任一条光束的宽度，在离狭缝水平距离350mm处相对于在狭缝出口处的增量≤3mm； 8．开启光源30min后，外壳最大温升≤60℃； 9．缝宽均不可调的狭缝，缝数不得少于7条。首尾两条缝宽可调的狭缝，缝数不得少于5条。 | 2 | 套 | 工业 |
| 146 | 凹面镜 | 1．本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成； 2．凹面镜的直径为100±2mm； 3．凹面镜的焦距为65±10mm； 4．凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 5．反射膜镀层均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并有牢固的保护层； 6．凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径≤6mm； 7．镜框、支架、镜座均为金属结构，整机有足够的稳度； 8．镜面可按需要在任意方向止动，升降范围≥50mm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 147 | 凸面镜 | 1．本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对； 2．凸面镜的直径为100±2mm； 3．凸面镜的焦距为－65±10mm； 4．凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 5．反射膜镀层均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并有牢固的保护层； 6．镜框、支架、镜座均为金属结构，整机有足够的稳度； 7．镜面可按需要在任意方向止动，升降范围≥50mm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 148 | 玻璃砖 | 1．玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°； 2．玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率在1．50～1．55范围内； 3．可以用脱脂棉、纱布清洁； 4．外形尺寸：上底长为35mm；两底角为60±0．5°和45±0．5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm； 5．玻璃砖的上下两面底面平行度为0．10mm； 6．以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0．1mm； 7．精加工面不允许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 2 | 块 | 工业 |
| 149 | 光具座 | - 产品为组合式由导轨1套、双凸透镜2个、双凸透镜1个、平凸透镜1个、“1”字屏1块、白屏1块、插杆5根、毛玻璃1块、毛玻璃架1个、光源1个、烛台1个组成。 2、导轨由：导轨2根，滑块4只，支架2只，标尺1支组成。 2.1、导轨、支架、标尺为金属件，滑块塑料制品。 2.2、导轨Φ16±0.4mm，不锈钢管、滑块、支架，喷漆处理。 2.3、组装后的导轨中部加重。 2.4、组装后的导轨有效长度≥1006mm，净重≥2.4KG。 3.1、标尺刻度范围与导轨有效长度相匹配，全程误差≤±1mm。 3.2、标尺最小分度为1mm，等分度误差≤0.2mm。 4、透镜框为塑料制品，能牢靠地夹持透镜。 5、透镜的焦距和通光孔： 双凸透镜 100±3mm ≥35 双凸透镜 50±2mm ≥25 平凸透镜 300±12mm ≥45 双凹透镜 -75±5mm ≥25 6、光源工作电为交直流6～8V，功率≤5W。 7、插杆金属制品，Φ5.9±0.2mm，直线度误差≤0.5﹪，插杆与插件结合可靠。 8、“1”字屏为黑色塑料制作，“1”字轮廓清晰，“1”字宽为5mm±0.3，105×80±2mm，厚度≥1.5mm。 9、白屏用乳白塑料制作，规格105×80±2mm，厚度≥1.5mm。 10、毛玻璃屏磨砂均匀，周边有保护性倒角，规格120×80±3mm，厚度≥2.5mm。 11、滑块尺寸65×22mm,由指向刻度标记。 12、脚有效尺寸宽度21mm。 13、符合JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》 - 为保证产品质量，投标文件中提供带CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件。 - 以下要求： 教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面没有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤。电镀层表面致密、平滑、均匀，没有气泡、针孔、毛刺、锈点、剥层、水迹和覆盖不严的地方，没有树枝状和海绵状镀层，没有斑点和条纹，镀件的边缘和棱角不得有粗糙的结晶和烧痕。漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、色调美观、薄厚均匀，没有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。美术漆层花纹清楚，裂纹层不露出底漆。教学仪器设备产品的面板要规整清洁，色调柔和，文字、字母、符号规范，字迹清晰，标题醒目且不易脱落。表面没有擦伤、划痕和污渍。 | 2 | 套 | 工业 |
| 150 | 三棱镜 | 1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成； 2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0．5°，棱长80mm； 3．三棱镜体采用中部色散NF-NC≥0．0080的玻璃磨制； 4．三棱镜体表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角； 5．托架有足够的强度，三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置； 6．支柱高度可调，其升降范围≥30mm；整个仪器有足够的稳度。 | 2 | 个 | 工业 |
| 151 | 白光的色散与合成演示器 | 1．产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成； 2．两块棱镜配对，其折射率之差≤0．003，中部色散之差≤0．0004； 3．三棱镜的顶角为60±0．5°，有效边长≥25mm，高度≥25mm，非工作面磨砂；有保护性倒角； 4．棱镜固定可靠，装卸方便； 5．做白光的色散实验时，可见光区域内的连续光谱清晰； 6．能把白光色散后的七色光谱带还原成白光； 7．不附光源和光屏的演示器，和配套使用的光源、光屏配合良好，安装方便。 | 2 | 套 | 工业 |
| 152 | 光的折射全反射试验器 | 1．产品可以演示光的传播（光是沿直线传播)，光的反射（光在平面镜上的反射)，光在水槽里的折射； 2．产品由支架、圆形角度盘、曲线透明管、平面镜、半圆水槽、激光笔、磁吸激光笔套（带扩束镜）、激光笔移动支撑等组成； 3．支架采用厚度为1mm的冷轧板成型，高约160mm；圆形角度盘由厚度为2．5mm的白色塑料板制成，直径110mm，表面圆周印有角度线，角度盘上设有水平插槽；曲线透明管由Φ5mm玻璃棒弯制成型；平面镜尺寸为94×20×1mm；半圆水槽由透明塑料制作，水槽半径55mm，内空宽12mm，壁厚≥1．5mm；激光笔输出功率≤2mw，配置内接电池及外接电源导线，导线采用多股铜芯绝缘导线；磁吸激光笔套由工程塑料制作，外径Φ18mm，长度60mm；激光笔移动支撑由厚度≥1mm的冷轧板制作，槽宽17．5mm。 | 2 | 套 | 工业 |
| 153 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1、仪器组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心。2、在照度不高于200勒克斯的普通教室里,距仪器8m以内,正常视力可以见到:双缝,双面镜干涉明条纹≥5条。3、牛顿环干涉条纹≥三圈 多缝衍射的明条纹≥7条 光栅衍射的彩带≥5条。外形尺寸约：850×320×140mm，泡沫盒包装。 | 2 | 套 | 工业 |
| 154 | 微型物理光学观察器 | 产品由接收屏、光学元件（1号衍射片、2号衍射片、3号衍射片、1/100光栅）、激光器、机身、开关、调节手轮等组成。实验项目：单缝衍射、圆孔衍射、矩形孔衍射、方孔衍射、三角孔衍射、杨氏双缝干涉、三缝衍射、四缝衍射、单丝衍射。 | 2 | 套 | 工业 |
| 155 | 双缝干涉试验仪 | 仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。二、主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：Φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环。三、主要技术指标：1、双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm ,0.029mm≤a1≤0.04mm;d2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a2≤0.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm；2、双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。3、滤色片为2mm厚的光学玻璃片。4、测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读书为0.02mm。5、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹≥7条。6、测定钠光波长，相对误差≤4%。四、泡沫定位。 | 2 | 台 | 工业 |
| 156 | 单摆振动图像演示器 | 供中学物理教学中演示单摆简谐振动，能绘出简谐振动图像。产品由底座、低噪音直流电动机、画板、画笔、摆锤、电磁铁、开关、减速机构和摆长调节器组成。1.工作电压：DC6V；2.画板为一长方形不透明的PVC塑料板；3.开关两个，一个是电源总开关，一个是双掷开关，负责通断电磁铁和直流电机的电源。4.底座木质，尺寸：800mm×230mm×50mm。 | 2 | 台 | 工业 |
| 157 | 单摆运动规律演示器 | 仪器结构：1、T型立柱：立柱顶端装一横杆，横杆两头设两个悬点，供悬挂二个单摆使用；2、圆盘座：Φ250mm，中心铁质圆柱（Φ42mm×8mm），底面三个螺钉；3、台夹、4、偏角标尺（塑料尺面）、5、偏角指针、6、摆球、7、空腔摆球、8、四通螺钉等。 | 2 | 套 | 工业 |
| 158 | 油膜演示器 | 产品由油酸、无水酒精、盛水盘、刻度板、石松粉、针筒等组成。1.盛水盘采用塑料注塑成型，盛液尺寸≥245mm×245mm×30mm，并有刻度板限位机构；2.刻度板采用透明有机玻璃制成，刻度板表面印有刻线方格，最小方格为5mm，其中两个边上有毫米刻线，刻线清晰、无断线。 | 2 | 套 | 工业 |
| 159 | 浸润和不浸润现象演示器 | 用于高中物理教学中有关物体浸润和不浸润现象的演示实验。由透明塑料槽、洁净的玻璃片、涂蜡的玻璃片、胶头滴管组成。1.透明水槽外形尺寸：80mm×40mm×20mm。2.玻璃片尺寸：76mm×25mm×1mm。 | 2 | 个 | 工业 |
| 160 | 液体表面张力演示组 | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈六件组成。1.半球环、双环、、棉线圈环、金属框架采用用Φ1.5mm的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均≥70mm。 | 2 | 套 | 工业 |
| 161 | 液体表面张力实验组 | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈六件组成。1.半球环、双环、、棉线圈环、金属框架采用用Φ1.5mm的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均≥70mm。 | 2 | 套 | 工业 |
| 162 | 毛细现象演示器 | 仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内空尺寸约为160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度≥80mm；毛细管长度均为130mm。 | 2 | 套 | 工业 |
| 163 | 伽尔顿板（道尔顿板） | 一、道尔顿板是通过宏观的方法，通过钢珠下落过程中与铜钉列阵碰撞后，因钢珠的位置随机性来观察统计规律。二、仪器结构包括：漏斗、一组斜面、控制器、铜钉列阵、弧形导轨、木框（或塑料框）、狭槽、钢珠（或塑料球）、闸门、钢珠（或塑料球）出口、盒子、底脚。 | 2 | 台 | 工业 |
| 164 | 气体定律实验器 | 可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。产品由气柱（玻璃或者是塑料）、固定夹和挂钩板组成。 | 2 | 套 | 工业 |
| 165 | 玻义耳定律试验器 | 供高中物理教学课堂演示用，用于验证玻意耳-马路特定律和理想气体状态方程。结构：由尺度板、U型玻璃管、压力表和加压气囊、底座等组成。1.尺度板采用厚度1mm金属材质一次成型，规格：432mm×152mm×10mm；板为白底红字，刻线中线为“0”刻线、两边刻线为20cm、每1cm一个刻线、10cm为一大刻线，数字分别为“0”、“5”、“10”、“15”、“20”，在尺度板上固定一U型管，U型管外径20mm，两中心距为60±3mm，长度≥尺度板的长度尺寸 ，U型管口一端密封连接乳胶管橡胶塞及玻璃弯管，玻璃弯管外径8mm，长≥35mm；另一端密封2.5级0.1圆形负压表，表与管之间有放气阀门。2.底座采用厚度1.2mm金属材质一次成型，规格;265mm×143mm×20mm，表面烤黑漆。 | 2 | 套 | 工业 |
| 166 | 盖-吕萨克定律试验器 | 用于验证一定质量的某种气体在压强不变的情况下，其体积V与热力学温度T成正比，即V-T图像。产品由尺度板、玻璃管（V型、⌴型）、橡皮塞、橡皮管、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成。玻璃器材由泡沫定位，515mm×85mm×60mm；尺度板由红字0～50cm单位刻度，规格：525mm×90mm；烧杯为100ml：110mm×60mm，开口直径38mm；橡皮塞规格：28mm×26mm；温度计由塑料盒装，红液0～100℃；橡皮管290mm×5mm。 | 2 | 套 | 工业 |
| 167 | 阴极射线管 | 示直进管 | 2 | 个 | 工业 |
|  |  | 机械效应管 | 2 | 个 | 工业 |
|  |  | 静电偏转管 | 2 | 个 | 工业 |
| 168 | 焦耳定律演示器 | 1、焦耳定律演示器主要由以下配件组成： 1.1、示教板 1套 1.2、带电阻容器 4个 1.3、支撑脚 2个 1.4、连接线 8根 2、焦耳定律演示器为数字显示，工作电压DC12V。 3、示教板采用工程塑料ABS制作，规格尺寸≥295*255*25mm。 3.1、示教板左上方安装A、C数字显示屏，右上方安装B、C数字显示屏。 3.2、左中安装电流开关，中间安装单和双电阻输入端子和传感器探头引线。 3.3、开关下面安装DC12V电流输入端子，正、负标注清晰。 3.4、下方安装溶器托架，托架与溶器配合松紧良好，平稳无倾斜现象。 3.5、示教板两侧开有飞机孔，便于安装支撑脚。 4、组装后的示教板排列规范、美观、印刷清晰。 5、带电阻容器采用透明塑料制作，外形尺寸≥57*36*61mm，有R1~R5标注，其中R1为5Ω，R2、R3、R4均为10Ω，接线装置固定牢靠。 6、支撑脚采ABS工程塑料制作，尺寸≥115*13*120mm，抱住示教板推到位后，摆放平稳，无脱落现象。 7、连接线一端用鱼叉，另一端用香蕉插，长度≥100mm和400mm。 8、组合后的焦耳定律演示器，通电后按教学内容要求实验，性能稳定、效果明显正确。 9、符合JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》 以上1-9项在投标文件中提供带CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件。 | 2 | 个 | 工业 |
| 169 | 货架 | 1200*600*2000mm | 4 | 套 | 工业 |
| 170 | 斜槽（平抛运动） | 产品由铝制导轨、钢球、重锤、接球槽、演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸≥325mm×240mm×1mm，底座尺寸≥250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝；2.钢球和直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 56 | 个 | 工业 |
| 171 | 铁架台 | 1.由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成；2.方座支架的底座尺寸为210mm×135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm， 底座和立杆表面作防锈处理；质量≥1．5kg；3.大铁环内径Φ90mm，柄长125mm；小铁环内径Φ50mm，柄长105mm，环上开口中心与环柄成120°±5°夹角，开口宽20mm；烧瓶夹闭合间隙≤0.1mm，最大开口≥35mm，杆径Φ10mm；4.放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度≤3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度≤4mm。 | 56 | 个 | 工业 |
| 172 | 有绝缘支架的金属导体 | 由下列配件组成：（1）表面镀镍（镀锌或镀铬）的金属空壳，枕形导体（可折式）是在圆筒 的一端装一个半球面，另一端为平面，把两个这样的导体平面的一端对合起来，就成为一个枕 形导体；（2）三角形铁脚底座（或胶木脚）；（3）插在底座上的有机玻璃棒。 | 2 | 套 | 工业 |
| 173 | 单刀电键（开关） | 1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2．开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度≥7mm，闸刀厚度≥0．7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程≥4mm； 3．开关通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃； 4．开关的绝缘强度能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，无飞弧、无击穿现象； 5．开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降≤100mV； 6．开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变； 7．开关具有足够的强度。 | 56 | 个 | 工业 |
| 174 | 蹄形磁铁 | 1．D-CG-LU-100型：主参数（高度）100mm，磁极横截面积200mm2，磁感应强度≥0.055T； 2．教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色； 3．教学用磁钢按运输要求包装后，能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，实验后磁感应强度等于第1条的要求； 4．教学用磁钢材料为铝铁碳，提倡采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。 | 10 | 块 | 工业 |

五、需要落实的政府采购政策

- （一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。

- （二）节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。