第四章  采购需求

一、相关说明

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。采购技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求

    - 1.合同履行期限：签订合同后30日历天

    - 2.供货（服务）地点：武陟县区域内

    - 3.质量标准：合格

    - 4.质量保证期：一年

5.付款方式：供货完成后，支付合同金额的50%；验收合格后，支付合同金额的50%。

三、其他要求：

无

四、采购内容及技术要求

本项目采购内容、数量及其有关技术要求如下：

本采购项目的核心产品为：原木儿童衣柜

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 最高分辨率2560×1440，输出400万像素清晰实时画面。 补光方案全新设计，外置8颗大功率双色灯、支持全彩/红外/移动侦测全彩，支持人形、人脸防过曝，支持(H.265+)，在智能编码基础上可再节省30%存储空间，支持AI人形侦测、车辆侦测，满足IP66防尘防水，满足多种应用场景，支持PoE供电，支持区域入侵、越界侦测等周界功能，支持APP远程预览，消息报警。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 2 | 消毒柜 | 1.规格：580×480×1630mm（±20mm）； 2.功率700W，电压220V； 3.层架数：五层； 4.消毒方式：紫外线+臭氧+热风循环； 5.箱体材质：全钢（有磁） | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 液晶电视 | 100英寸，含壁挂架或吊架，带HDMI高清接口，支持4K超高清。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 4 | 冰柜 | 容积≥300L，卧式，顶开门，能效等级≥1级，制冷方式：直冷，定频压缩机，定额电压220V，定额频率50Hz,智能温控，减霜≥80%。 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 洗衣机 | 波轮洗衣机，洗涤容量≥10kg，脱水容量≥10kg，要求洗衣机支持强力洗，水电分离，桶自洁，漂甩二合一，健康下排水，羊毛洗，预约功能。 | 2台 | 2 | 工业（制造业） |
| 6 | 热水器 | 外壳应坚固，防蹭防刮，易打理；内胆材质需是搪瓷；容量≥60L，电压220V，功率3.3KW，热水输出率≥60%，最高温度≥70℃，需满足可多路供水。 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 7 | 室内卡通灯 | 尺寸图案定制，铁艺烤漆灯体，亚克力灯罩，内置LED芯片，吸吊两用，吊绳拉扯吊线即可调节长度，无频闪，无重影。 | 个 | 6 | 工业（制造业） |
| 8 | 原木儿童上下床 | - 1.规格尺寸:长200cm×高170cm×宽上层130cm、下层150cm(±2cm) 2.材质：使用18mm实木指接板，一次开料而成，床腿为5.5cm×5.5cm实木，床板采用9mm实木条。 3.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4.五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5.脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 7.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定。 | 张 | 6 | 工业（制造业） |
| 9 | 儿童上下床垫 | - 规格尺寸:长200cm×厚3cm×宽上层130cm、下层150cm(±2mm) 面料层：100%防螨，透气性好。 填充层：可单独拆洗。 撑层：独立袋装弹簧； 围边≥3cm加厚护边，强化承托，侧翻防掉落。符合QB/T5590－2021《婴幼儿床垫》标准。 | 张 | 12 | 工业（制造业） |
| 10 | 原木儿童衣柜 | 1.尺寸：长150cm×宽30cm×高120cm（±1cm） 2.材质：使用18mm橡胶木指接板，一次开料而成。 3.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4.五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5.脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 7.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定。 | 组 | 12 | 工业（制造业） |
| 11 | 原木儿童书柜 | 1.尺寸：尺寸：长100cm×宽30cm×高60cm（±1cm） 2.材质：使用18mm橡胶木指接板，板材一次开料而成。 3.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 ★4.五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5.脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 7.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定。 | 组 | 12 | 工业（制造业） |
| 12 | 儿童学习专用椅 | 1.椅背采用PP加玻纤工程塑料背框扪高强度弹性透气加密网布，尼龙加纤连接件，倾仰功能。 2.座板采用高密度发泡PU定型棉扪优质加密弹性绒布，足10mm厚密度定制定型夹板，配PP工程塑料防尘底壳可翻转； 3.椅架:采用1.4腰鼓管，横梁Ø22×1.5mm圆管，激光开料，机器人焊接，全处理防锈去油，高温静电喷涂配全新料尼龙静音脚轮。 | 张 | 12 | 工业（制造业） |
| 13 | 儿童造型沙发 | - 尺寸造型定制 - 材质：皮质，应防水、易清洁、耐用度高。 - 甲醛、总挥发有机物、摩擦色牢度、涂层粘着牢度、耐折牢度、耐磨性、撕裂力应符合GB/T16799-2018标准。 - 海绵：高密度填充海绵。海绵回弹率、拉伸强度、拉伸率、撕裂强度应符合GB/T10802-2023 标准。 - 配件：钢制脚架，经电镀处理，结实耐用，确保安全性。 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 14 | 儿童原木书法桌椅 | 1.条桌整体尺寸：宽1200mm×深500mm×高750mm（±5mm） 2.写字桌面：板材采用25mm厚环保饰面颗粒板，采用PVC高温热熔胶封边，板材之间要粘接牢固。 3.写字桌钢架：采用优质30mm×50mm碳素方管制作，壁厚1.0mm，拉杆采用优质20mm×40mm方管，壁厚0.9mm。 4.椅子：产品总尺寸：580mm×600mm×920-1020mm，座高430-530mm。背尺寸：宽400mm×530mm。背框架上部宽390mm，下部宽450mm，以上尺寸±5mm。 5.椅背采用PP加玻纤工程塑料背框扪高强度弹性透气加密网布，尼龙加纤连接件，倾仰功能。 6.座板采用高密度发泡PU定型棉扪优质加密弹性绒布，足10mm厚密度定制定型夹板，配PP工程塑料防尘底壳可翻转； 7.椅架:采用1.4腰鼓管，横梁Ø22×1.5mm圆管，激光开料，机器人焊接，全处理防锈去油。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 15 | 儿童原木开放书柜 | 1.尺寸：尺寸：长200cm×宽30cm×高60cm（±1cm） 2.材质：使用18mm橡胶木指接板，板材一次开料而成。 ★3.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4.五金件：抗盐雾，720h以上试验，1.5mm以下锈点不大于20点/dm²，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5.脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 6.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 7.固定件：侧板一排三孔中间采用木梢定位，两侧采用内六角木牙螺固定，上下板采用三合一螺丝固定。 | 组 | 18 | 工业（制造业） |
| 16 | 儿童心理沙盘、沙具套装 | 1.沙具种类丰富、数量齐全，品质优异，至少包含人物类、动物类、植物类、建筑类、家居类、交通类、食物类，材质应包含树脂、木质、塑料、橡胶等，颜色为五彩。 2.标准沙盘1个：优质松木材质，卯榫结构，表面环保清漆喷涂，光滑不伤手，耐磨不掉色。 3.沙盘支架1个：优质松木材质，四腿结构稳定支撑，外观简约大气，整体美观实用。 4.沙具陈列柜1个：优质松木材质，全开放式≥五层设计，方便寻找和拿取沙具，外观喷涂环保清漆，手感顺滑，结构稳固，美观大方。 5.专用沙≥10斤：精选专用沙规格40-60目，颗粒细腻柔和、大小光滑均匀。 | 套 | 2 | 工业（制造业） |
| 17 | 儿童室内空调 | - 1.国产能耗变频 - 2.国家能效等级新1级 - 3.能效比不低于5.27 - 4.制冷剂新冷媒R32 - 5.功能匹数1.5匹 - 6.室内机噪音18-41分贝 - 7.室外机噪音≤51分贝 8.制冷（热）面积15-20平方米 | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 18 | 儿童户外实木攀爬组合 | 产品规格：330cm×150cm×200cm（±1cm） 1.立柱 主要支撑柱采用进口黄花梨木材质，柱子规格：80mm×60mm。 2.绳网 绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径12mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。 3.轮胎件 采用真轮胎，刷上颜色色彩艳丽，安全环保，耐候性好，强度高。 4.五金件 所有五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 5.木制工艺 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 19 | 儿童户外滑梯 | 尺寸：5.7m×3.2m×4.2m（±1cm） 1.立柱：采用Φ114mm国标镀锌管，厚度2.0mm，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂。表面处理：室外聚脂系（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 ★2.平台材质：厚度2.0mm高强度冷轧钢板冲孔，经特殊工艺处理表面显微波浪状，安全美观防滑性好。表面处理：A、防滑型塑胶披覆 B、树脂烤漆。平台的抗拉强度、断后伸长率、屈服强度、洛氏硬度检测合格，符合GB/T10125-2021标准要求； ★3.护栏采用48mm×2mm、32mm×2mm镀锌钢管，整体汽车氟碳漆喷漆处理；护栏的抗拉强度、断后伸长率、屈服强度、洛氏硬度检测合格，符合GB/T228.1-2021标准要求； 4.钢管配件：采用Ø60mm、Ø48mm、Ø38mm、Ø32mm、Ø28mm，壁厚为≧2.0mm热镀锌钢管，焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊符合GB/T8110-2020标准要求，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、除锈、磷化及抛砂处理，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。 5.塑料件材质：食品级有色塑料，滑梯类厚：6mm ,低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。表面处理：模铸面。 6.柱盖材质：铸铝合金表面处理：室外聚脂系（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆 7.五金零件材质：316不锈钢半圆头，T型平头螺丝表面处理：机械抛光。膨胀螺丝、角铁、防松螺丝中性盐雾试验不低于8级，且抗拉强度、断后伸长率、屈服强度、洛氏硬度检测合格，符合GB/T10125-2021标准要求。 ★8.立柱扣件材质：扣件采用不锈钢螺丝连接，并对扣与柱接接触点加以橡胶垫块，及机米紧固螺丝，更增强其安全性。立柱扣件的中性盐雾试验不低于8级，拉伸试验、洛氏硬度检测合格，符合GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018标准要求。 9.绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。 10.滑梯组合中的承载性能、耐拉力性能、成人可进入性、有害物质限量均检测合格，有限物质限量至少包含：银灰色涂层的增塑剂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）含量、可迁移元素（钡、铅、镉、锑、硒、铬、贡、砷）、铅含量；黑棕色涂层的增塑剂含量、可迁移元素、铅含量。 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 20 | 儿童原木实木桌椅 | 1.桌面：采用优质橡胶木，规格600mm×400mm×18mm（±5mm），四面菱角倒2mm的圆角，增加其四边的圆滑性、安全性，美观性，使其安全性更高，可预防碰伤。 2.桌立柱：采用优质橡胶木，规格44mm×33mm（±5mm），四面菱角倒2mm的圆角，增加其四边的圆滑性、安全性，美观性，使其安全性更高，可预防碰伤。 3.桌横料：采用优质橡胶木，规格：26mm×33mm（±5mm），桌下面横料采用21mm×33mm（±5mm），四面菱角倒2mm的圆角，增加其四边的圆滑性、安全性，美观性，使其安全性更高，可预防碰伤。 4.桌斗围板与底板：桌围板，底板采用7mm橡胶木贴皮多层板。 5.凳子面：采用优质橡胶木，规格340mm×240mm×18mm（±5mm）。 6.凳子架：采用优质橡胶木,前立柱40mm×33mm，后立柱40mm×33mm，椅下面横料规格25mm×33mm，其余20mm×33mm，板材四面菱角倒2mm的圆角，增加其四边的圆滑性、安全性，美观性，使其安全性更高，可预防碰伤。 | 张 | 25 | 工业（制造业） |
| 注：加★技术参数须在投标文件中提供检测机构出具的检测报告或其他证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章。否则按无效投标处理。 |  |  |  |  |  |