- 武陟县经开汽贸有限公司新能源环卫车辆采购项目

- 采购需求

一、相关说明

1.本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技 术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

2.本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担 成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

1.合同履行期限：自合同签订之日起30日历天；

2.交货地点：武陟县经开汽贸有限公司或采购人指定的其他地点；

3.质量标准：符合国家及相关行业标准；

4.质量保证期：整车质保一年，三电系统，电机、电池、电控，质保8年；

5.付款方式：金融操作模式：零首付，融资期限5年（60个月），年化利率不超过6%（年利率≤6%），甲方按月还本付息。中标人须配合采购人完成金融操作模式合同签订，融资利息由采购人承担。

- 6.售后服务：

货物的保修除按国家有关规定、招标文件要求、各产品生产厂家规定处理外，还应满足下述条款:

6.1招标文件中未明确列明保修条款的设备，均需提供至少一年的免费保修;国家规定或产品生产厂家规定大于一年的,按国家规定与厂家规定最有利于采购人的原则执行;招标文件已明确列明大于一年保修的，按该条款及其响应执行，并终身维护。

6.2保修期内货物发生故障系货物出现质量问题，不能在采购人要求的合理时间内修好的，必须无偿更换。

6.3货物超过保修期发生故障，采购人可自由选择维修单位，如委托给中标人,中标人不得借故推诿，且维修费优于市场价格。

6.4如货物发生故障，接到通知后需尽快做出响应，并在 24 小时内及时赶到现场，负责故障原因的诊断，尽快排除故障。

6.5投标人需提供详尽的售后服务承诺:如由产品生产厂家提供相关售后服务的，投标人负有连带售后服务责任。

7.培训要求：

投标人中标后需要为招标人使用单位的操作和维修人员提供必要的技术培训。

7.1培训分为操作和维修两部分，按采购人需求提供培训。

7.2投标人负责培训专家到项目现场并承担培训专家在培训期间所需的费用。

7.3请投标人详细列出包含培训时间、人员(高级工程师)和培训内容等的详细培训计划，包含但不仅限于:设备结构特点和主要技术性能，系统操作和日常保养及定期维护，设备故障诊断和排除，诊断工具和专用工具的使用，设备大、中、小修计划的指定及基础修理技术，操作技能等。

- 采购内容及技术要求：

1.本项目的核心产品为：大型洗扫车（核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）。

2.采购标的名称、数量及具体技术参数如下：

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型洗扫车 | 1.整车技术参数 1.1底盘：二类汽车底盘 1.2燃油类型：纯电动 1.3电机峰值功率(kW)：≥160 1.4整车外形尺寸长(mm)：≥8100 1.5整车外形尺寸宽(mm)：≥2450 1.6整车外形尺寸高(mm)：≥2900 1.7总质量(kg)：≥18000 1.8额定载质量(kg)：≥6000 1.9整备质量(kg)：≥11300 1.10轴距(mm)：≥4500 ▲1.11前悬/后悬(mm)：≤1300/2300 ▲1.12接近角/离去角（°）：≥19/10 以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准。 2、上装性能参数 ▲2.1 电池电量（KWh）：≥240 2.2 等速法续航里程（km）：≥350 3.车辆性能 3.1垃圾箱需采用不锈钢材质，设有高压清洗装置，卸料时可帮助缷出垃圾，并能清洗垃圾箱内壁。 3.2车辆需采用“中置两立扫＋中置超宽吸嘴+内置高压水喷杆＋左、右高压侧喷杆”。 | 7辆 |
| 2 | 中型洗扫车 | 1、整车技术参数 1.1、底 盘：二类汽车底盘 1.2、燃油类型：纯电动 1.3、电机峰值功率(kw)：≥160 1.4、整车外形尺寸（长）(mm)：≥6800 1.5、整车外形尺寸（宽）(mm)：≥2300 1.6、整车外形尺寸（高）(mm)：≥2600 1.7、总质量(kg)：≥12490 1.8、额定载质量(Kg)：≥3600 1.9、整备质量(Kg)：≥7900 1.10、轴距(mm)：≥4200 ▲1.11、前悬/后悬(mm)：≤1150/2000 ▲1.12、接近角/离去角（°）：≥20/7 以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准。 2、上装性能参数 ▲2.1、电池电量（KWh）：≥160 2.2、等速法续航里程（km）：≥300 3、车辆性能 3.1、采用中置四盘扫+后置吸嘴进行扫吸结合，扫盘具有多种作业模式，实现路面的清扫及吸尘。 3.2、清扫装置具有自动避让保护功能，采用全浮动吸嘴与挡沙机构联动装置，可以有效地适应路面起伏环境。 3.3、垃圾箱需采用不锈钢材质，设有高压清洗装置，卸料时可帮助缷出垃圾，并能清洗垃圾箱内壁。 3.4、右侧后部装有机械式自动卷绕冲洗卷盘，配15m高压软管，可用于清洗车辆本身和其它设备和设施。 | 4辆 |
| 3 | 小洗扫车 | 1、整车技术参数 1.1、底 盘：采用二类汽车底盘 1.2、燃油类型：纯电动 1.3、电机峰值功率（kw）：≥75 1.4、整车外形尺寸（长）(mm)：≥5000 1.5、整车外形尺寸（宽）(mm)：≥1700 1.6、整车外形尺寸（高）(mm)：≥2000 1.7、总质量(kg)：≥4200 1.8、额定载质量(kg)：≥1100 1.9、整备质量(Kg)：≥2900 1.10、轴距(mm)：≤3800 ▲1.11、前悬/后悬(mm)：≤1090/1500 ▲1.12、接近角/离去角（°）：≥18/8 以上参数以国家工信部公告参数页为准。 2、上装性能参数 2.1、电池电量（KWh）：≥40 2.2、等速法续航里程（km）：≥200 2.3、电池类型：磷酸铁锂或三元锂 2.4、垃圾箱容积（L）：≥2000 2.5、清水箱容积（L）：≥1500 3、车辆性能 3.1、车辆需采用“中置两立扫＋中置超宽吸嘴+内置高压水喷杆＋左、右高压侧喷杆”设计。 3.2、垃圾箱需采用不锈钢材质，设有高压清洗装置，卸料时可帮助缷出垃圾，并能清洗垃圾箱内壁。 3.3、车后部设置15m自动卷绕胶管的高压喷枪自洁系统，可对车身进行清洗。 | 6辆 |
| 4 | 雾炮车 | 1、整车技术参数 1.1、底 盘：采用二类汽车底盘 1.2、燃油类型：纯电动 1.3、电机峰值功率（kw）：≥160 1.4、整车外形尺寸长(mm)：≥9300 1.5、整车外形尺寸宽(mm)：≥2500 1.6、整车外形尺寸高(mm)：≥3600 1.7、总质量(kg)：≥18000 1.8、额定载质量(kg)：≥7000 1.9、整备质量(kg)：≥10400 1.10、轴距(mm)：≥4500 ▲1.11、前悬/后悬(mm)：≤1300/2500 ▲1.12、接近角/离去角（°）：≥12/10 以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准。 2、上装性能参数 2.1、电池电量（KWh）：≥240 2.2、等速法续航里程（km）：≥350 2.3、风炮射程（m）：≥100 3、车辆性能 3.1、罐体需采用高强度优质钢板，罐体内部进行防锈防腐处理。 3.2、车辆需具备对冲、后洒、绿化带浇灌、喷雾抑尘功能，适合城市主干道、绿化带、城市广场等场所的喷洒和浇灌作业。 3.3、车辆风炮驱动方式：采用液压驱动技术为风炮提供动力,无发电机组。 | 4辆 |
| 5 | 高压冲洗车 | 1、整车技术参数 1.1、底 盘：二类汽车底盘 1.2、燃油类型：纯电动 1.3、发动机功率(kw)：≥160 1.4、整车外形尺寸长(mm)：≥9000 1.5、整车外形尺寸宽(mm)：≥2490 1.6、整车外形尺寸高(mm)：≥2800 1.7、总质量(kg)：≥18000 1.8、额定载质量(kg)：≥8600 1.9、整备质量(kg)：≥9000 1.10、轴距(mm)：≥4500 ▲1.11、前悬/后悬(mm)：≤1270/2250 ▲1.13、接近角/离去角（°）：≥12/9 1.15、罐体总容量或总容积(m³)：≥9 以上参数以国家工信部公告参数页为准。 2、上装性能参数 ▲2.1 电池电量（kwh）≥200 2.2 等速法续航里程（km）：≥300 3、车辆性能 3.1、罐体需采用高强度Q355B 优质钢板，罐体内部进行防锈防腐处理。 3.2、车辆需设置防护装置与低水位报警系统，能有效避免水泵缺水或超速损坏。 | 4辆 |
| 6 | 小冲洗车 | 1、整车技术参数 1.1、底 盘：二类汽车底盘 1.3、燃油类型：纯电动 1.4、电机峰值功率(kW)：≥70 1.5、整车外形尺寸长(mm)：≥4500 1.5、整车外形尺寸宽(mm)：≥1600 1.5、整车外形尺寸高(mm)：≥2000 1.6、总质量(kg)：≥3200 1.7、额定载质量(kg)：≥900 1.8、整备质量(kg)：≥2100 1.9、轴距(mm)：≥2600 ▲1.10、前悬/后悬(mm)：≤1100/1100 ▲1.11、接近角/离去角（°）：≥19/16 以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准。 2、上装性能参数 ▲2.1 电池电量（kwh）≥35 ▲2.2 等速法续航里程（km）：≥250 2.3 电池类型：磷酸铁锂或三元锂 3、车辆性能 3.1 车辆需具有手持喷枪、前喷淋架、手推清洗小车、卷管器、定点清洗功能。 3.2 车辆水箱需采用高强度Q355B优质钢板，箱体内设有防浪板，箱体后部设有人性化液位计，清水箱内设有内置式溢流管，清水箱前右下部设有无水报警系统。 | 8辆 |
| 7 | 压缩车 | 1、整车技术参数 1.1、底 盘：采用二类汽车底盘 1.2、燃油类型：纯电动 1.3、电机峰值功率(kw)：≥160 1.4、整车外形尺寸（长）(mm)：≥8000 1.5、整车外形尺寸（宽）(mm)：≥2400 1.6、整车外形尺寸（高）(mm)：≥3000 1.7、总质量(kg)：≥18000 1.8、额定载质量(kg)：≥6800 1.9、整备质量(kg)：≥11000 1.10、轴距(mm)：≥4200 ▲1.11、前悬/后悬(mm)：≤1270/2650 ▲1.12、接近角/离去角（°）：≥14/11 ▲1.13、最高车速（(Km/h)）：≥89 以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准。 2、上装性能参数 ▲2.1电池电量（KWh）：≥240 ▲2.2等速法续航里程（km）：≥350 2.3电池类型：磷酸铁锂或三元锂 2.4上料形式 ：翻斗 3.车辆性能 3.1垃圾箱需采用高强度Q355B优质钢板，罐体内部进行防锈防腐处理。 3.2垃圾箱内部需装有折面型推铲，推铲既起到卸出垃圾的功能，又起到封闭垃圾箱前端的作用，填装器无保护罩，方便维修。 | 4辆 |
| 8 | 吸污（粪）车 | 1.整车技术参数 1.1底盘：二类汽车底盘 1.2燃油类型：纯电动 1.3电机峰值功率(kW)：≥160 1.4整车外形尺寸长(mm)：≥6100 1.5整车外形尺寸宽(mm)：≥2200 1.6整车外形尺寸高(mm)：≥2600 1.7总质量(kg)：≥12490 1.8额定载质量(kg)：≥4400 1.9整备质量(kg)：≥6200 1.10轴距(mm)：≥3360 ▲1.11前悬/后悬(mm)：≤1230/2250 ▲1.12接近角/离去角（°）：≥18/12 ▲1.13罐体总容量或总容积(m³)：≥5.5 以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准。 2、上装性能参数 ▲2.1 电池电量（KWh）：≥140 2.2 等速法续航里程（km）：≥190 2.3 吸满罐时间（min）：≥7 3、车辆性能 3.1、罐体需采用高强度Q355B优质钢板，罐体内部进行防锈防腐处理。 3.2、车辆配备防溢阀，真空油泵；真空油泵具备水汽分离器，减少真空泵抽气时水蒸气的数量。 3.3、罐体需配备显眼视污管和洗手水箱，可以保证在工作的时候清晰的了解工作状况以及有需要时随时洗手，方便快捷； 3.4、吊杆座需可270度旋转，方便调试；吸排管需采用 PVC 螺旋增强管，抗压耐磨，抗老化能力强，连接接头需采用快换接头，安装、拆卸快捷方便。 | 1辆 |
| 9 | 洒水车 | 1、整车技术参数 1.1、底 盘：二类汽车底盘 1.2、燃油类型：纯电动 1.3、电机峰值功率(kW)：≥160 1.4、整车外形尺寸（长）(mm)：≥8000 1.5、整车外形尺寸（宽）(mm)：≥2450 1.6、整车外形尺寸（高）(mm)：≥2700 1.7、总质量(kg)：≥18000 ▲1.8、额定载质量(kg)：≥8900 1.9、整备质量(kg)：≥8000 1.10、轴距(mm)：≥4500 ▲1.11、前悬/后悬(mm)：≤1300/2000 1.12、接近角/离去角（°）：≥10/10 ▲1.13、罐体总容量或总容积(m³)：≥9 以上参数以国家工信部公告参数页为准。 2、上装性能参数 2.1电池电量（KWh）：≥160 2.2等速法续航里程（km）：≥250 2.3电池类型：磷酸铁锂或三元锂 2.4水泵扬程（m）：≥110 3.车辆性能 3.1罐体需采用高强度Q355B优质钢板，罐体内部进行防锈防腐处理。 3.2、车辆需配置独立的高低压两套清洗水路系统，采用两个电机分别驱动高、低压水泵，转速可任意调节。 3.3、车辆需采用碳钢平台，防滑、漏水、漏沙，保证操作人员安全。 | 2辆 |

备注：技术参数应首先以该产品国家工信部公告数据为依据（提供公告截屏），公告上未显示的数据以该产品的技术白皮书或说明书或彩页等证明材料为依据。