武陟县公安局迎宾大道环保电子警察采购需求

一、相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书，投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人或生产厂家公章，副本可为正本复印件）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

    - 供货安装期：合同签订生效后60日历天。

    - 供货安装地点：采购人指定地点。

    - 质量标准：符合国家及行业相关标准。

    - 质量保证期：3年 。

    - 履约担保：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的 2 %作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还。

    - 付款方式：完成验收合格后付合同款的40%，次年付合同款的30%，第三年付合同款的30%。

三、其他要求：

售后服务要求：

1、故障响应时间：7*24*365全年实施故障响应，接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修并解决问题。

2、送货及安装：免费送货上门、安装。

3、投标人所投设备及材料须为合格的全新产品，验收时的产品质量应等于或优于投标文件所响应的内容，否则不予接收，若国家及行业对所投设备及材料等有强制性要求的，中标人应予以满足。

四、采购内容及技术要求

该项目核心产品为：900万像素环保电警抓拍单元.(核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知)

| 电子警察系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 900万像素环保电警抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等 像素：900W 分辨率：4096(H)*2160(V) 帧率：≤25fps 感光器件：两个1英寸全局曝光CMOS 镜头：专用镜头 码流：6144Kbps 接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI ,GB28181 内部组件：LED补光灯 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 外部接口：7路（光耦隔离2500VAC/5V TTL 电平量），作为补光灯同步输出控制；一路继电器输出口 存储支持：支持TF卡（≤64G ） 终端接入：支持终端服务器接入 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 功耗：＜20W 防护等级：IP65 支持智能功能，目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动抓拍，行人抓拍；违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停车、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、闯绿灯；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别(环境光有要求)、违章检测、车辆品牌等特征检测 | 台 | 29 |  |
| 2 | 300万像素环保电警抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等 像素：300W 分辨率：2048*1536 帧率：≤25fps 感光器件：两个1/1.8英寸全局曝光CMOS 镜头：专用镜头 码流：6144Kbps 接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI ,GB28181 内部组件：LED补光灯 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 外部接口：2路外部触发输入,1对继电器口；6路（光耦隔离2500VAC），作为补光灯同步输出控制 存储支持：支持64G TF卡 终端接入：支持终端服务器接入 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 功耗：＜20W 防护等级：IP65 支持智能功能，目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动抓拍，行人抓拍；违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停车、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、闯绿灯；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别(环境光有要求)、违章检测、车辆品牌等特征检测 | 台 | 10 |  |
| 3 | 900万像素环保反向抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等 像素：900W 分辨率：4096(H)×2160(V) 帧率：≤25fps 感光器件：两个1英寸全局曝光CMOS 镜头：专用镜头 码流：32 Kbps~16 Mbps 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输出：7路（光耦隔离2500VAC/5V TTL电平量），作为补光灯同步输出控制；一路继电器输出口 存储支持：支持TF卡口（≤64G） 终端接入：支持终端服务器接入 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 功耗：＜20W 目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动抓拍，行人抓拍 违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为 车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别(环境光有要求)、违章检测、车辆品牌等特征检测 | 台 | 22 |  |
| 4 | 300万像素环保反向抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等 像素：300W 分辨率：2048*1536 帧率：≤25fps 感光器件：两个1/1.8英寸全局曝光CMOS 镜头：专用镜头 码流：6144Kbps 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 外部接口：2路外部触发输入,1对继电器口；6路（光耦隔离2500VAC），作为补光灯同步输出控制 存储支持：支持64G TF卡 终端接入：支持终端服务器接入 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 功耗：＜20W 支持智能功能，目标检测：支持机动车、非机动车、行人抓拍；违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别(环境光有要求)、违章检测、车辆品牌等特征检测 | 台 | 58 |  |
| 5 | LED频闪环境补光灯 | 光源类型：大功率LED补光； LED灯珠数量：16颗 发光角度：10° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发 响应时间：小于20us 触发信号电平：4V-6V 防护等级：IP66 功率：最大功率36W 色温：5000K-7000K | 只 | 148 |  |
| 6 | 红外白光爆闪一体灯 | 模式：白天/可见光，夜间/红外光 闪光间隔：65ms 覆盖范围：单车道 最佳拍摄距离：18-28m 闪光寿命：1000万次以上 滤光片切换与控制：电平量 功能特性：白天和夜晚用光转换（白光和红外），可看清前排司乘人员面部特征，有效解决夜间光污染，支持连闪，闪间隔65ms | 只 | 148 |  |
| 7 | 信号灯检测器 | 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠； 信号灯交流信号输入接口≥16路; 配置≥16路交通灯信号状态指示灯； RS485输出接口≥4路； 5位拨码开关设置波特率、地址和上传模式； 设备功耗：≤3瓦； 工作环境温度：-40℃～+80℃; 1U上架式机箱。 | 只 | 10 |  |
| 8 | 电子警察前端控制主机 | 高性能ARM A17四核数字媒体处理器； 内置1块3.5寸4T硬盘；支持16路IPC接入； 网络接口：设备具有16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口； 其他接口：设备具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个USB3.0接口； 支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储； 支持录像存储功能； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能； | 台 | 10 |  |
| 9 | 全景枪机 | 400万 1/1.8" 星光级CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； 最低照度：彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR； 慢快门 支持； 镜头：2.8-12mm @ F1.2,水平视场:107°~40°； 宽动态范围：120dB； 主码流分辨率与帧率：50Hz: 25fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280 x 720) 60Hz: 24fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280 x 720) 第三码流分辨率与帧率：独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 24fps(1920 × 1080)； 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪； 行为分析：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测； 异常侦测：场景变更侦测，虚焦侦测； 识别检测：人脸侦测； 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 防护等级：IP67； 红外距离：20-50米； 支持电动镜头 | 台 | 68 |  |
| 10 | 前端录像机 | 机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持16路高清，≥160M带宽网络视频接入，存储空间不低于13TB，SATA接口≥4个；支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 | 10 |  |
| 11 | 电警立杆 | 定制；T型；竖杆八棱，横杆六棱，竖杆离地面不少于6米高，横臂长度根据实际情况确定，含基础和预埋件；材质采用Q235B，整体热镀锌处理，杆的立柱及悬臂均采用八角锥型，断面为八角形，角度误差控制在0.5度范围内。钢构件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，其表面进行热镀锌喷塑。 | 根 | 34 |  |
| 12 | 电警顶管 | 顶管 | 米 | 3000 |  |
| 13 | 电警机柜 | 定制；采用不锈钢材质，机箱安装在立杆的适当位置，机箱内安装配电设备、安装支架和线槽，并提供维护电源插座。 | 个 | 10 |  |
| 14 | 辅材 | 配套网线、电源线、套管、各种接头、等 | 批 | 10 |  |
| 备注：本次采购主要为扩容项目，为保证兼容性、统一性、避免重复投资，要求投标人所投产品设备须在采购方原有监控平台的基础上进行扩容升级，保证与原有平台无缝对接，以保障整个系统的兼容性、稳定性和安全性，顺利实现平台扩容升级，若中标人原因不能进行对接，中标人承担相应责任。投标人需提供对接承诺函并加盖投标人公章 (详见-可与原有平台无缝对接承诺书) （原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件） |  |  |  |  |  |

五、需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

    - 小型和微型企业认定：

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或服务的，或者提供其他小型或者微型企业制造的货物的；

- 提供由供应商企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件）；供应商提供其他企业制造的货物的除需提供本企业的中小企业认定证书和中小企业声明函外，还需提供其他企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖生产厂家公章，副本中可为正本的复印件）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），否则不予承认。

在评审的过程中，以上（1）和（2）同时成立，方可以认定为小型或微型企业并享受价格优惠。

    - 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查），不再提供《中小企业声明函》,供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

    - 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），不再提供《中小企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

（二）节能产品、环境标志产品

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次采购产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件），否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）），否则不予认定。