采购需求

      - 相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书，投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人或生产厂家公章，副本可为正本复印件）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

      - 商务要求：

    - 合同履行期限：合同签订生效后60 日历天内完成项目全部工作；

2.供货安装地点：武陟县境内业主指定地点；

3.质量标准：符合国家及行业相关标准；

4.质量保证期：系统通过竣工验收后三年  ；

5.履约担保：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的5%作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还；

6.付款方式：完成验收合格后付合同款的40%，次年付合同款的30%，第三年付合同款的30%。

      - 其他要求：

售后服务要求：

1、故障响应时间：接到故障通知后1小时内响应，2小时内到达现场维修，如不能及时解决问题时要提供备机服务，直到原设备修复。

2、送货及调试：免费送货上门、调试和技术培训。

      - 采购内容及技术要求

本项目的核心产品为：900万像素环保卡口抓拍单元 （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

本项目招标内容、数量及其有关技术要求如下:

| 设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一：20处卡口，单处卡口清单如下 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 900万像素环保卡口抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等 像素：900W 分辨率：4096(H)×2160(V) 帧率：≤25fps 感光器件：两个1英寸全局曝光CMOS 码流：32 Kbps~16 Mbps 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输出：7路（光耦隔离2500VAC/5V TTL电平量），作为补光灯同步输出控制；一路继电器输出口 终端接入：支持终端服务器接入 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 功耗：＜20W 重量：5.2±0.5kg 目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动抓拍，行人抓拍 违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为 车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别(环境光有要求)、违章检测、车辆品牌等特征检测 | 台 | 2 |  |
| 2 | LED频闪环境补光灯 | 光源类型：原装进口大功率LED，单车道环境补光 LED灯珠数量：16颗 发光角度：10° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发 响应时间：小于20us 日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启 触发信号电平：4V-6V 防护等级：IP66 色温：5000K-7000K | 只 | 6 |  |
| 3 | 红外白光爆闪一体灯 | 模式：白天/可见光，夜间/红外光 闪光间隔：65ms 覆盖范围：单车道 最佳拍摄距离：18-28m 闪光寿命：1000万次以上 滤光片切换与控制：电平量 功能特性：白天和夜晚用光转换（白光和红外），可看清前排司乘人员面部特征，有效解决夜间光污染，支持连闪，闪间隔65ms | 只 | 6 |  |
| 4 | 前端控制主机 | 高性能ARM A17四核数字媒体处理器； 内置1块3.5寸4T硬盘；支持12路IPC接入； 网络接口：设备具有16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口（需选配光模块）； 其他接口：设备具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个USB3.0接口； 支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储； 支持录像存储功能； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能； | 台 | 1 |  |
| 5 | 枪球一体机 | 枪球一体机采用一体化设计，由2镜头相机与2颗高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现违章取证抓拍、交通事件检测、交通数据采集、车辆检测多种智能功能，并支持车辆全结构化。 枪机和球机通道同时支持违章取证、交通事件检测、交通数据采集、车辆检测功能，且两个通道可同时开启。 违章取证：球机通道支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头六种违章事件检测；枪机通道支持逆行、压线、变道、机占非、掉头五种违章事件检测。 交通事件检测：球机通道支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测；枪机通道支持抛洒物检测、行人检测、停车检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测。 交通数据采集：支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率信息采集。 车辆检测：支持过车抓拍，进行牌识，并对车辆进行全结构化分析。 球机通道自带白光灯，支持针对车牌进行白光补光，提升产品适应范围； 支持自动标定：内嵌多套枪机视场角参数和畸变参数，枪机在任意角度，任意焦距位置，均可以进行自动标定。 采用一体化设计，单IP、单网线、单电源、免服务器，安装便捷 传感器类型: 【枪机】1/1.8＂ progressive scan CMOS 【球机】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 【枪机】彩色 0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR； 【球机】彩色 0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)， 0Lux with IR； 光学变倍:37倍 焦距:5.7-210mm 水平范围: 【全景】0-90°；【细节】0-360° 垂直范围:【枪机】-5-30°；【球机】-20-90° 水平速度: 【枪机】水平监控速度：0.1°-20°/s，速度可设； 【球机】水平键控速度：0.1°-210°/s，速度可设，水平预置点速度：280°/s 垂直速度: 【枪机】垂直键控速度：0.1°-20°/s，速度可设； 【球机】垂直键控速度：0.1°-150°/s，速度可设；垂直预置点速度：250°/s 主码流帧率分辨率:50Hz: 25/50fps（2560×1440）;60Hz: 30/60fps（2560×1440） 视频压缩标准:H.265，H.264，MJPEG Smart图像增强:120dB超宽动态，透雾，强光抑制，电子防抖，Smart IR 网络存储:NAS (NFS，SMB/ CIFS)，ANR 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M/1000M网络数据 报警输入:7路报警输入 报警输出:2路报警输出 音频输入:1路音频输入 音频输出:1路音频输出 白光照射距离:30m 红外照射距离:50m | 台 | 1 |  |
| 6 | 立杆 | 定制；L型；竖杆八棱，横杆六棱，竖杆离地面不少于6米高，横臂长度根据实际情况确定，含基础和预埋件；材质采用Q235B，整体热镀锌处理，杆的立柱及悬臂均采用八角锥型，断面为八角形，角度误差控制在0.5度范围内。钢构件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，其表面进行热镀锌喷塑。 | 根 | 2 |  |
| 7 | 设备箱 | 1. 户外设备箱，箱体尺寸（不含防雨帽）：≥400mm(宽)×600mm(高)×250mm(深)。 2.箱体内部包含控制终端、自动重合闸漏电保护开关、空开、电源防雷器、5路导轨插座、光纤熔纤盘、风扇、箱门开关。 3.提供≥5路AC220V输出，1路DC5V输出（预留给交换机），≥3路DC12V输出（1路预留给交换机），1路RS232接口，1路RS485接口，2路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）。 4.支持设备续航，当供电电源断电时，设备可继续工作一会儿，期间可提供1路DC5V、1路DC12V、1路DC310V输出。 5.可通过客户端显示摄像机工作状态，并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，最大可支持6路外接摄像机状态检测。 6.可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源。 7.可通过WEB及客户端显示补光灯工作状态，支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源。 8.支持支持供电电压、电流、防雷状态、温度监测，支持风扇工作状态、风扇故障监测告警，当温度超过（或低于）设定值时，自动启动（或关闭）风扇，可通过客户端设定温度阈值，支持检测箱门开关状态，可设置箱门布防撤防，支持设置临时撤防时间，超过设定时间可自动布防。 9.具有非法取电告警功能，支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，客户端提示非法取电告警。 10.监控箱工作温度范围-40±3℃～+85±2℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC100～AC250V，外壳防护等级≥IP55，盐雾测试≥72小时。 11.支持运行指标管控，实时在线统计视频总数、视频在线率、故障及时修复率（修复阈值时间可设）、视频掉线列表、告警情况，支持标识位置信息，并显示设备信息、工作状态（正常、异常、离线）；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 2 |  |
| 8 | 机柜 | 1.落地机柜适合户外环境使用，尺寸（不含防雨帽）：≥600mm(宽)×1200mm(高)×600mm(深)。 2.箱体内部包含控制终端、空开、自动重合闸、电源防雷器、光纤熔纤盘、风扇、箱门开关。 3.内置AC220V供电模块，每个模块支持4路AC220V 5A输出，独立每路输出控制、电压、电流采集。 4.提供1路DC5V 1A输出（预留给交换机），1路DC3.3V输出，1路DC12V 1A可控输出（1路预留给交换机），2路RS485接口，2路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）。 5. 内置液晶显示屏，支持按键翻屏显示，可远程修改液晶显示的点位信息。 6.支持设备续航，当供电电源断电时，设备可继续工作一会儿，期间可提供1路DC5V、1路DC12V、1路DC310V输出。 7. 可通过客户端显示摄像机工作状态，并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，最大可支持6路外接摄像机状态检测。 8. 可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源。 9. 可通过WEB及客户端显示补光灯工作状态，支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源。 10. 具有姿态信息检测功能，实时显示当前设备姿态信息，包括XYZ三个方向的角度；当设备受到震动或撞击时，客户端提示震动或撞击告警；当设备受到倾斜时，客户端提示倾斜告警，并显示倾斜角度。 11. 支持开箱照明，支持供电电压、电流、防雷状态、温度、湿度监测，支持风扇工作状态、风扇故障监测告警，当温度超过（或低于）设定值时，自动启动（或关闭）风扇，可通过客户端设定温度阈值。 12. 具有非法取电告警功能，支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，客户端提示非法取电告警。 13. 支持检测箱门开关状态，可设置箱门布防撤防，支持设置临时撤防时间，超过设定时间可自动布防。 14. 监控箱工作温度范围-40±3℃～+85±2℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC100～AC250V，外壳防护等级≥IP55，盐雾测试≥72小时。 15. 支持运行指标管控，实时在线统计视频总数、视频在线率、故障及时修复率（修复阈值时间可设）、视频掉线列表、告警情况，支持标识位置信息，并显示设备信息、工作状态（正常、异常、离线）；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 1 |  |
| 9 | 顶管 | 顶管 | 米 | 60 |  |
| 10 | 辅材 | 配套网线、电源线、套管、各种接头、等 | 批 | 1 |  |
| 二：7个路口电子警察，单个路口电子警察清单如下 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 900万像素高清电警抓拍单元 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 像素：900W 分辨率：最大支持4096*2160 帧率：25fps 感光器件：1" GMOS 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：最大支持128G TF卡 自动光圈镜头：支持 工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%； 功耗：＜20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能 | 台 | 4 |  |
| 2 | 900万像素高清反向抓拍单元 | 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 像素：900W 分辨率：最大支持4096*2160 帧率：25fps 感光器件：1" GMOS 照度：彩色:0.01Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 自动光圈镜头：支持 工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%； 功耗：＜20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； | 台 | 4 |  |
| 3 | 500万像素高清反向抓拍单元 | 包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、摄像机内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等 像素：500W 分辨率：最大支持2448(H)×2048(V) 帧率：25fps 图像传感器：采用2/3 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 ICR：支持 偏振镜：相机内置偏振镜 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：3个RS-485接口；1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制 存储支持：支持TF卡，USB，云存储协议 自动光圈镜头：支持 工作电压：100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz 功耗：20W MAX 支持智能识别功能： 目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动抓拍，行人抓拍； 违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测 | 台 | 4 |  |
| 4 | LED频闪环境补光灯 | 色温≥5000K； 5V电平量触发； 频闪输入接口≥1路，爆闪输入接口≥1路，同步输出接口≥1路，具有光敏开关； 补光灯自带光敏，低照度下自带开启，低照度阈值可设； 补光灯支持自闪、跟随模式； 支持频率及占空比保护功能； 支持同步输出端口级联 工作环境-40～+70℃； 金属铝结构，防护等级IP66； | 只 | 12 |  |
| 5 | 反向抓拍闪光灯 | 单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征； 回电时间＜67ms，支持5V电平量触发； 有效补光距离16m～25m； 工作环境-25～+70℃； 闪光次数≥2000万次； 自带光栅，可有效减少周边光污染。 | 只 | 16 |  |
| 6 | 信号灯检测器 | 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠； 信号灯交流信号输入接口≥16路; 配置≥16路交通灯信号状态指示灯； RS485输出接口≥4路； 5位拨码开关设置波特率、地址和上传模式； 设备功耗：≤3瓦； 工作环境温度：-40℃～+80℃; | 只 | 1 |  |
| 7 | 电子警察前端控制主机 | 高性能ARM A17四核数字媒体处理器； 内置1块3.5寸4T硬盘；支持12路IPC接入； 网络接口：设备具有16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口（需选配光模块）； 其他接口：设备具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个USB3.0接口； 支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储； 支持录像存储功能； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能； | 台 | 1 |  |
| 8 | 枪球一体机 | 枪球一体机采用一体化设计，由2镜头相机与2颗高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现违章取证抓拍、交通事件检测、交通数据采集、车辆检测多种智能功能，并支持车辆全结构化。 枪机和球机通道同时支持违章取证、交通事件检测、交通数据采集、车辆检测功能，且两个通道可同时开启。 违章取证：球机通道支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头六种违章事件检测；枪机通道支持逆行、压线、变道、机占非、掉头五种违章事件检测。 交通事件检测：球机通道支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测；枪机通道支持抛洒物检测、行人检测、停车检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测。 交通数据采集：支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率信息采集。 车辆检测：支持过车抓拍，进行牌识，并对车辆进行全结构化分析。 球机通道自带白光灯，支持针对车牌进行白光补光，提升产品适应范围； 支持自动标定：内嵌多套枪机视场角参数和畸变参数，枪机在任意角度，任意焦距位置，均可以进行自动标定。 采用一体化设计，单IP、单网线、单电源、免服务器，安装便捷 传感器类型: 【枪机】1/1.8＂ progressive scan CMOS 【球机】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 【枪机】彩色 0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR； 【球机】彩色 0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)， 0Lux with IR； 光学变倍:37倍 焦距:5.7-210mm 水平范围: 【全景】0-90°；【细节】0-360° 垂直范围:【枪机】-5-30°；【球机】-20-90° 水平速度: 【枪机】水平监控速度：0.1°-20°/s，速度可设； 【球机】水平键控速度：0.1°-210°/s，速度可设，水平预置点速度：280°/s 垂直速度: 【枪机】垂直键控速度：0.1°-20°/s，速度可设； 【球机】垂直键控速度：0.1°-150°/s，速度可设；垂直预置点速度：250°/s 主码流帧率分辨率:50Hz: 25/50fps（2560×1440）;60Hz: 30/60fps（2560×1440） 视频压缩标准:H.265，H.264，MJPEG Smart图像增强:120dB超宽动态，透雾，强光抑制，电子防抖，Smart IR 网络存储:NAS (NFS，SMB/ CIFS)，ANR 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M/1000M网络数据 报警输入:7路报警输入 报警输出:2路报警输出 音频输入:1路音频输入 音频输出:1路音频输出 白光照射距离:30m 红外照射距离:50m | 台 | 2 |  |
| 9 | 电警立杆 | 定制；T型；竖杆八棱，横杆六棱，竖杆离地面不少于6米高，横臂长度根据实际情况确定，含基础和预埋件；材质采用Q235B，整体热镀锌处理，杆的立柱及悬臂均采用八角锥型，断面为八角形，角度误差控制在0.5度范围内。钢构件所采用的钢材应符合GB/T 700-188国家标准的要求.所有构件的焊接满足国家行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》的技术要求。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，其表面进行热镀锌喷塑。 | 根 | 4 |  |
| 10 | 设备箱 | 1. 户外设备箱，箱体尺寸（不含防雨帽）：≥400mm(宽)×600mm(高)×250mm(深)。 2.箱体内部包含控制终端、自动重合闸漏电保护开关、空开、电源防雷器、5路导轨插座、光纤熔纤盘、风扇、箱门开关。 3.提供≥5路AC220V输出，1路DC5V输出（预留给交换机），≥3路DC12V输出（1路预留给交换机），1路RS232接口，1路RS485接口，2路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）。 4.支持设备续航，当供电电源断电时，设备可继续工作一会儿，期间可提供1路DC5V、1路DC12V、1路DC310V输出。 5.可通过客户端显示摄像机工作状态，并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，最大可支持6路外接摄像机状态检测。 6.可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源。 7.可通过WEB及客户端显示补光灯工作状态，支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源。 8.支持支持供电电压、电流、防雷状态、温度监测，支持风扇工作状态、风扇故障监测告警，当温度超过（或低于）设定值时，自动启动（或关闭）风扇，可通过客户端设定温度阈值，支持检测箱门开关状态，可设置箱门布防撤防，支持设置临时撤防时间，超过设定时间可自动布防。 9.具有非法取电告警功能，支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，客户端提示非法取电告警。 10.监控箱工作温度范围-40±3℃～+85±2℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC100～AC250V，外壳防护等级≥IP55，盐雾测试≥72小时。 11.支持运行指标管控，实时在线统计视频总数、视频在线率、故障及时修复率（修复阈值时间可设）、视频掉线列表、告警情况，支持标识位置信息，并显示设备信息、工作状态（正常、异常、离线）；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 4 |  |
| 11 | 电警机柜 | 1.落地机柜适合户外环境使用，尺寸（不含防雨帽）：≥600mm(宽)×1200mm(高)×600mm(深)。 2.箱体内部包含控制终端、空开、自动重合闸、电源防雷器、光纤熔纤盘、风扇、箱门开关。 3.内置AC220V供电模块，每个模块支持4路AC220V 5A输出，独立每路输出控制、电压、电流采集。 4.提供1路DC5V 1A输出（预留给交换机），1路DC3.3V输出，1路DC12V 1A可控输出（1路预留给交换机），2路RS485接口，2路干接点输入（1路预留给箱门，1路预留给防雷器）。 5. 内置液晶显示屏，支持按键翻屏显示，可远程修改液晶显示的点位信息。 6.支持设备续航，当供电电源断电时，设备可继续工作一会儿，期间可提供1路DC5V、1路DC12V、1路DC310V输出。 7. 可通过客户端显示摄像机工作状态，并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，最大可支持6路外接摄像机状态检测。 8. 可通过WEB及客户端显示交换机工作状态，可设置定时/手动重启、重启次数和时间，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源。 9. 可通过WEB及客户端显示补光灯工作状态，支持多路补光灯检测，能够区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持补光灯功率自学习功能，可设置定时/手动开启电源。 10. 具有姿态信息检测功能，实时显示当前设备姿态信息，包括XYZ三个方向的角度；当设备受到震动或撞击时，客户端提示震动或撞击告警；当设备受到倾斜时，客户端提示倾斜告警，并显示倾斜角度。 11. 支持开箱照明，支持供电电压、电流、防雷状态、温度、湿度监测，支持风扇工作状态、风扇故障监测告警，当温度超过（或低于）设定值时，自动启动（或关闭）风扇，可通过客户端设定温度阈值。 12. 具有非法取电告警功能，支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，客户端提示非法取电告警。 13. 支持检测箱门开关状态，可设置箱门布防撤防，支持设置临时撤防时间，超过设定时间可自动布防。 14. 监控箱工作温度范围-40±3℃～+85±2℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC100～AC250V，外壳防护等级≥IP55，盐雾测试≥72小时。 15. 支持运行指标管控，实时在线统计视频总数、视频在线率、故障及时修复率（修复阈值时间可设）、视频掉线列表、告警情况，支持标识位置信息，并显示设备信息、工作状态（正常、异常、离线）；支持通过时间、品牌等条件对外接摄像机故障率、在线率以柱状图或折线图展示统计报表；支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；支持设置各类告警的告警等级；支持设置不同告警的处理时效。 | 个 | 1 |  |
| 12 | 电警顶管 | 电警顶管 | 米 | 150 |  |
| 13 | 辅材 | 配套网线、电源线、套管、各种接头、等 | 批 | 1 |  |
| 三：7个路口信号灯，单个路口信号灯清单如下 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 交通信号控制机 | 包含：控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS。 相位：支持16主相位+16跟随相位； 灯控输出：44路输出，单通道负载800W； 灯控板：4块，每块支持11路； 车检板：无，可选配； 通讯协议：支持NTCIP协议； 网络接口：1个RJ45接口 其他接口：1个RS232接口，2个RS485接口，1个USB接口 外部输入：8路行人按钮输入 外部输出：无 无线遥控：支持 无线接入：可选配3G/WIFI模块 工作电压： AC220V±44V，50Hz±2Hz 温度：-40℃～+70℃ 功耗：35W 绝缘强度：＞500 MΩ 防护等级：IP54 | 台 | 1 |  |
| 2 | 机动车信号灯(左转箭头灯） | 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍 面罩规格：φ400mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：铝压铸 表面处理：黑色喷塑哑光 LED数量：红90，黄90，绿90 LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心亮度：5000 ~15000 cd/m2 可视距离：＞450m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：功率≤20W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 重量：≤20kg | 只 | 4 |  |
| 3 | 机动车信号灯(直行箭头灯） | 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍 面罩规格：φ400mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：铝压铸 表面处理：黑色喷塑哑光 LED数量：红90，黄90，绿90 LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心亮度：5000 ~15000 cd/m2 可视距离：＞450m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：功率≤20W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 重量：≤20kg | 只 | 4 |  |
| 4 | 机动车信号灯(右转箭头灯） | 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍 面罩规格：φ400mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：铝压铸 表面处理：黑色喷塑哑光 LED数量：红90，黄90，绿90 LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心亮度：5000 ~15000 cd/m2 可视距离：＞450m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：功率≤20W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 重量：≤20kg | 只 | 4 |  |
| 5 | 非机动车信号灯 | 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍 面罩规格：φ400mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：铝压铸 表面处理：黑色喷塑哑光 LED数量：红90，黄90，绿90 LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心光强：150~400 cd 可视距离：＞450m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：功率≤15W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 重量：≤20kg | 只 | 4 |  |
| 6 | 人行横道信号灯 | 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍 面罩规格：φ300mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：铝压铸 表面处理：黑色喷塑哑光 LED数量：红60，绿56 LED波长：红：625nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心光强：150~400 cd 可视距离：＞300m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：功率≤10W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 重量：≤10kg | 只 | 8 |  |
| 7 | 倒计时器 | 面罩规格：800×600×420mm（带帽檐） 产品尺寸：770×581×120mm 数字尺寸：500×260mm 计时方式：跟随/触发/RS485通信 显示数值：红99~1；绿99~1；黄9~1 面罩材质：PC 外壳材质：铝、黑色喷塑 LED数量：红420，黄420，绿420 LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 中心亮度：红＞5000 cd/m2；黄＞5000 cd/m2；绿＞5000 cd/m2 可视距离：＞500m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：≤25W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 重量：≤15kg | 台 | 4 |  |
| 8 | 机动车信号灯立杆 | 定制 | 根 | 4 |  |
| 9 | 人行横道信号灯立杆 | 定制 | 根 | 8 |  |
| 10 | 顶管 | 顶管 | 米 | 200 |  |
| 11 | 辅材 | 配套网线、电源线、套管、各种接头、等 | 批 | 1 |  |

备注：本次采购主要为扩容项目，为保证兼容性、统一性、避免重复投资，要求投标人所投产品设备须在采购方原有监控平台的基础上进行扩容升级，保证与原有平台无缝对接，以保障整个系统的兼容性、稳定性和安全性，顺利实现平台扩容升级，若中标人原因不能进行对接，中标人承担相应责任。投标人需提供对接承诺函并加盖投标人公章（附在投标文件商务技术证明文件中，格式自拟)）。若不提供，视为无效投标。

需要落实的政府采购政策

促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

    - 小型和微型企业认定：

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或服务的，或者提供其他小型或者微型企业制造的货物的；

- 提供由供应商企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件）；供应商提供其他企业制造的货物的除需提供本企业的中小企业认定证书和中小企业声明函外，还需提供其他企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖生产厂家公章，副本中可为正本的复印件）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），否则不予承认。

在评审的过程中，以上（1）和（2）同时成立，方可以认定为小型或微型企业并享受价格优惠。

    - 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查），不再提供《中小企业声明函》,供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

    - 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），不再提供《中小企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能产品、环境标志产品

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次采购产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件），否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）。