第四章  采购需求

      - 相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书，投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人或生产厂家公章，副本可为正本复印件）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

      - 商务要求：

    - 合同履行期限：自签订合同之日起20日历天

    - 供货安装地点：武陟县和平路医保局路口一座、沁河路西段一座、龙源路与经三路路口一座、龙源路与经五路路口一座、西苑大道原庄口一座，剩余五座均在武陟县城区域内。（由业主协调好用地待定）

    - 质量标准：符合国家及行业相关标准

    - 质量保证期：一年

    - 履约担保：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的　8　%作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还。

    - 付款方式：分四年期(0:4:3:3)支付，自验收合格后第二年付款40%，第三年付款30%，第四年付款30%。本项目为分期付款，如采购人资金提前落实到位，采购人即可提前向中标人支付该合同款项。

      - 其他要求：

1.包括但不限于：售后服务及培训要求、验收等内容。

（1）设备的现场安装、调试；

（2）就设备的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

（3）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为该设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型设备，乙方还需就设备的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在设备安装现场或由甲方安排。

（4） 所购设备质量保证期按国家现行行业标准执行，但不得少于1年；质量保证期自甲方在设备质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

（5）质量保证期内，乙方负责对其提供的设备整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（6）设备故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为 2小时；非工作期间为4小时。

（7）若该设备故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复。若乙方达不到此响应要求，由此造成的损失、产生的费用和后果由乙方承担。

（8）所有设备服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

      - 采购内容及技术要求

本项目的核心产品为：  地坑压缩式垃圾中转站设备     （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地坑压缩式垃圾中转站设备 | ★1、主体设备形式：全埋地、无上部结构； ★2、压缩方式：水平压缩； ★3、压缩力：800KN；（按系统压力21Mpa计算） 4、系统额定压力：21MPa; 5、电机功率：≥11KW； ★6、地坑深度：≤1.63米便于污水排放和地坑保洁； 7、垃圾压缩仓净容积：不小于8M3(6T) 8、压缩仓底板厚度：钢板厚度不小于10mm； 9、额定装载量：≥6t(生活垃圾) ★10、举升采用双侧双层剪叉举升；附结构图（此结构图符合中华人民共和国行业标准《生活垃圾转运站技术规范》CJJ/T47-2016规定） 11、日处理垃圾：≥60T 12、污水收集：箱体内设置污水导流槽，箱体底部设置污水收集盒，地坑内预埋排污管网，地坑外设置留泥井。垃圾压缩出来的污水通过导流槽流入收集盒，然后进入排污管网，再进入留泥井，通过地坑内的排污泵，能将污水引入就近的下水管网或是垃圾转运车中的随车水箱。 13、安全装置：采用机械支撑装置+液压防爆阀+电气互锁等多重安全保护装置，确保箱体举升状况不发生意外坠落。 ★14、喷雾降尘装置：在投放口布置2排雾化喷嘴，通过操作管路上的阀门，喷嘴喷洒出雾化的水雾，有效地抑制垃圾倾倒时产生的扬尘，改善作业环境，喷雾降尘系统主机为高档不锈钢材质，可加药液进行雾化除臭或雾化消毒。 15、挖一般土方：75m³ 16、挖沟槽土方：10.2m³ 17、直形墙：82.4m³ 18、无梁板：34m³ 19、现浇构件钢筋：1.4t 20、预埋铁件：0.967t 21、钢屋架：1榀 22、直形墙：0.46㎡ | 10座 |  |

1、以上技术参数中加“★”项为必须满足项，并提供相关证明材料（相关证明材料附投标文件商务、技术证明文件中)。

2、本次采购地坑压缩式垃圾中转站设备预算价中包含新建地坑压缩式垃圾中转站基建工程十座的费用，施工位置与设备安装位置一致，并提供新建地坑压缩式垃圾中转站基建工程施工承诺函（格式详见招标文件商务、技术证明文件中）。

      - 需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

    - 小型和微型企业认定：

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或服务的，或者提供其他小型或者微型企业制造的货物的；

- 提供由供应商企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件）；供应商提供其他企业制造的货物的除需提供本企业的中小企业认定证书和中小企业声明函外，还需提供其他企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖生产厂家公章，副本中可为正本的复印件）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），否则不予承认。

在评审的过程中，以上（1）和（2）同时成立，方可以认定为小型或微型企业并享受价格优惠。

    - 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查），不再提供《中小企业声明函》,供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

    - 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），不再提供《中小企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能产品、环境标志产品

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次采购产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件），否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）