- 第四章  采购需求

一、相关说明

- 1、招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

- 2、本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书，投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人或生产厂家公章，副本可为正本复印件）。

- 3、本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求

1、合同履行期限：三年。

2、供货及服务地点：武陟县区域内。

3、质量标准：符合国家、行业及地区现行相关规范和标准，满足采购人要求，并通过相关部门的综合考评考核和验收。

- 4、货物类质量保证期：合同履行期限结束后一年。

5、付款方式：根据乙方项目进展并提供相应发票、合同及台账明细，按照项目实施时间节点拨付款项，拨付总金额不超过合同总价的90%，项目实施通过商务厅或委托的第三方机构验收合格后付至（如有审计的项目需经审计后付至）审定金额的97%，留3%为质保金，质量保证期结束无质量问题一次性支付。                                                                       三、采购内容及技术要求

本项目的核心产品为：  溯源查询一体机设备  （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

（一）、公共服务中心升级及运营

| 序号 | 项目 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二维码及质量追溯中心 | 建立全县的产品二维码及质量追溯数据采集与报送制度及武陟县电子商务大数据中心，收集电子商务产品的销售、品质数据。 | 项 | 1 |
| 2 | 订单、客服中心 | 上线微信小程序、淘宝等平台展示、宣传、销售本地农特产品。 选取怀菊花、怀地黄、武陟大米、怀山药、武陟油茶、怀牛膝等地理标志产品及特色产品，实现线下体验、线上下单、快递到家等服务。鼓励生产种植大户、农民专业合作社和农业加工企业展示销售产品，对接旅行社和旅游景区开展农产品网络直销、时令农产品预订和农产品礼品服务等创新销售。 | 项 | 1 |
| 3 | 大数据、服务管理系统 | 建立武陟县电子商务大数据中心，具备电子商务咨询、统计分析、远程培训、企业展示等功能。 收集电子商务公共服务中心、乡村服务站点、全县各大物流公司和电子商务企业交易数据，及时上报数据管理系统。全面统计全县电子商务交易信息、扶贫信息，包括建档立卡贫困户基本信息、电商培训、网上销售和增收脱贫等内容。 | 项 | 1 |
| 4 | 电商活动组织 | 强化电商发展氛围营造和宣传，开展网上创业创新项目、组织各类电商文化活动。 | 场 | 10 |

1.服务类项目内容：

2.货物类项目内容：

| 序号 | 项目 | 时项 | 规格/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共服务中心升级运营 | 展销中心直播间升级打造 | 高清摄像头：高清直播专用摄像头，带大支架 | 台 | 4 |
|  |  |  | 手机支架： 双机位，2米高 | 个 | 8 |
|  |  |  | 环形补光灯套装，18寸的，含灯架 | 台 | 8 |
|  |  |  | 电视：（Android智能，屏幕尺寸不低于40英寸，分辨率不低于1080P，接：无线/有线）。 | 台 | 4 |

- （二）、县乡村电商服务站升级及运营

- 1.服务项目内容：

| 序号 | 项目 | 时项 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 升级运营15个乡镇服务站点和182个村级服务站点 |  |  |  |  |  |
| 1 | 乡镇、村级服务站点升级及运营 | 运营 服务 | 1.网上销售数据（上行，下行）上报，汇总，分析系统；会员管理系统；数据上报提醒系统；数据增删改查；数据查询系统等功能。统一定位、统一形象、统一规范服务、统一业务培训、统一集中管理。 | 项 | 182 |
|  |  |  | 2.指导村级服务站点为周边村民提供就业创业信息、网上代买代卖、物流代收代发、缴费支付、电商信息推送、O2O线下体验等电子商务综合服务。（派驻2-4名专职人员负责站点运营） | 项 | 182 |
|  |  |  | 3.为村级服务站点负责人提供电子商务进农村电商实操技能培训，以及开设网站技巧，依靠抖音，快手等平台小视频发布当地特色农产品进行宣传营销推广 | 项 | 182 |

（三）、电商物流配送体系升级及运营

1.服务项目内容：

| 序号 | 项目 | 时项 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三级物流配送体系升级运营 | 运营服务 | 编制武陟县快递物流企业名录，整合邮政、四通一达等物流快递企业，积极与物流相关研究机构、科研院所联系对接，围绕武陟农产品上行，工业品下行的双向流通开展创新与服务研发，重点开发“最后一公里”配送的解决方案。 | 套 | 1 |
|  |  | 仓库租赁 | 建设服务农村产品上行的公益性仓储物流分拣中心。 | 项 | 1 |
|  |  | 物流配送系统 | 建立开放、透明、共享的物流信息管理平台。全县物流大数据系统（物流信息管理平台整合邮政、供销、物流企业等资源，合理布局和改造升级乡村级服务网点，实现乡级物流配送网点全覆盖，能开展物流信息查询、取送货及售后服务，监控物流车辆轨迹等业务） | 项 | 1 |
|  |  | 物流体系运营 | 县、乡、村三级物流制定相应的管理制度、登记流程、产品货架归类制度、问题件处理流程、配送员考核等，合理规划5-6条配送线路，负责配送到路线覆盖的所有村级服务站点，解决农村物流配送“最后一公里”问题，实现物流配送中心的货件正常情况下当天可送达各村点。 | 项 | 1 |

2.货物内容：

| 序号 | 项目 | 时项 | 规格/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三级物流配送体系升级运营 | 县级物流中心 | 1.农村电商仓储物流分拣配送中心分拣线建设。 分拣能力1-2万件／小时（半自动化分拣线），主线运行速度<２.２米/秒，车数不限，格口数不限，上包机台数４台/百车，单台上包机级数3～６ 包裹尺寸:宽：<500mm长：<1200mm高：<600mm，包裹重量<40Kg错分率0.02/% | 套 | 1 |
|  |  |  | 2..LED大屏，室内P2.5全彩LED显示屏 P2.5全彩显示屏模组，全彩接收卡,使用寿命：100000小时，具体大小根据现场尺寸安装。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 3.物流传送带，不锈钢边，分拣能力1-2万件／小时（半自动化分拣线），主线运行速度<２.２米/秒，车数不限，格口数不限。设备长度不低于5m（传送带长度按实际确定，符合使用标准）。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 4.不锈钢电子秤台秤，参数要求：液晶显示屏幕，不锈钢仪表，钢材料立柱，称重：150KG ，可充电，可折叠 | 套 | 2 |
|  |  |  | 5.物流面单打印机，蓝牙电子面单打印机物流仓储淘宝发货单快递打印机，热敏不干胶标签，打印频率不低于200mm/s | 套 | 1 |
|  |  |  | 6.仓储货架，颜色分类：白色或蓝色；货架规格(长*宽*高）*4层 ，200*50*200cm（±0.5）；货架承载： 重型 100-200KG/层 | 列 | 10 |
|  |  |  | 7.办公桌椅，120*60*75（±0.5）（单位：cm）单桌，椅子：椅面材质：高档皮革、耐磨，钢结构椅腿。 | 套 | 5 |
|  |  |  | 8.铁皮文件柜，材质：铁质风格：现代简约；开合方式：平开门式；开门数量：四门；层数：4层 | 个 | 5 |
|  |  |  | 9.快递签收一体机：相机像素：500万，分辨率：2592*1944，扫描速率：约1秒/件，最大篇幅：A4，产品重量：4KG， | 台 | 1 |
|  |  | 物流共配服务中心 | 打造特色产品展销中心、物流共配服务中心、农产品网货基地等。 | / | / |
|  |  |  | 1.不锈钢电子秤台秤，参数要求：液晶显示屏幕，不锈钢仪表，钢材料立柱，称重：150KG ，可充电，可折叠 | 套 | 6 |
|  |  |  | 2.物流面单打印机，蓝牙电子面单打印机物流仓储淘宝发货单快递打印机，热敏不干胶标签，打印频率不低于200mm/s | 套 | 6 |
|  |  |  | 3.仓储货架，颜色分类：白色或蓝色；货架规格(长*宽*高）*4层 ，200*50*200cm（±0.5）；货架承载： 重型 100-200KG/层 | 列 | 24 |
|  |  |  | 4.办公桌椅，120*60*75（±0.5）（单位：cm）单桌，椅子：椅面材质：高档皮革、耐磨，钢结构椅腿。 | 套 | 12 |
|  |  |  | 9.快递签收一体机：相机像素：500万，分辨率：2592*1944，扫描速率：约1秒/件，最大篇幅：A4，产品重量：4KG， | 台 | 6 |

（四）、农村产品供应链体系升级及运营

1.服务项目内容：

| 序号 | 项目 | 时项 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村产品品牌营销体系建设及运营 | 运营 服务 | 建设供应链标准化体系，加强农村产品电子商务标准化工作，制定适应电子商务要求的农村产品等级划分、包装、配送、流程规范等制度机制。 | 项 | 1 |
|  |  | 品牌vi设计 | 周边产品VI制作,产品实行统一包装。视觉形象包括：LOGO、页面设计以及文案，产品图片，还包括各类广告素材的设计。导入CIS设计理念，重点对品牌VI视觉识别系统进行设计。 | 项 | 1 |
|  |  | 标准化体系运营服务 | 编制武陟特色网销产品名录，整合农业生产企业、农村合作社、种养大户等积极与农业相关研究机构、科研院所联系对接，围绕武陟农特产品开展产品创新与服务研发，重点开发面向城市主流消费人群、高附加值、适合网销的产品，新开发适合从事网销的产品不低于20款。 | 项 | 1 |
|  |  | 防伪溯源物连监管系统技术开发 | 1、企业管理模块:提供入驻企业的资质审核、认证资料上传、账号与权限的分配功能,并提供企业对生产基地、产品信息的管理,企业可以根据需要自行上传其他企业认证资料荣誉证书、商城链接等; 2、生产作业模块:提供企业对农副产品种植、生产过程管理及食品的加工、生产过程的管理,支持根据产品类型及不同的溯源需求进行溯源关键控制点的自定义标准化配置,提供核心关键控制点的溯源信息的录入;提供对产品溯源批次信息的查看与编辑; 3、物流系统模块:提供对产品包装入库、产品发货出库、产品调货等物流操作功能,并可对库存数据进行台账查询; 4、标签管理模块:提供入驻系统的企业根据需要申请产品溯源标签、标签分配、标签的产品定义、溯源批次信息关联、标签查询、标签分配统计等功能; 5、防伪溯源模块:提供标签防伪溯源的查询与统计功能,并可对重复查询的数据进行记录,方便进行品牌被复制的查询; | 套 | 1 |

2.货物内容：

| 序号 | 项目 | 时项 | 规格/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 溯源体系基地打造 | 溯源基地硬件支撑设备： 1.摄像头：200万红外网络高清球机，焦距 4.8-115mm，支持23倍光学变倍，最远红外100米，支持智能侦测、智能录像、智能编码等智能功能，支持Smart265/H.265编码，0.005Lux超低照度，宽动态（用于室内外，防雨防晒，经久耐用）。 | 台 | 4 |
|  |  |  | 2.硬盘录像机：支持40M/80M/160M网络接入带宽1 最大支持500万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持萤石云存储；支持H.265高效视频编码码流，支持Smart265、H.265、H.264 IP设备混合接入；支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口和VGA接口高清1080p显示输出；支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能； 支持录像文件按时间打包； 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大4/8/16路同步回放和多路同步倒放；支持1个SATA接口；支持萤石云服务，可一键配置上网； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能；支持GB28181平台接入。 | 台 | 4 |
|  |  |  | 3.专用硬盘、网络高清监控专用硬盘.内存不低于2t | 台 | 4 |
|  |  |  | 4.液晶显示屏，智能，屏幕尺寸不低于21.5英寸英寸，分辨率不低于1080P | 台 | 4 |
|  |  |  | 5.其他辅助材料（枪机专用壁装、吊装支架，金属立杆、烤漆防腐、4.0米，室外监控挂箱，监控立杆，水泥地笼加固，pvc管材等配件）根据现场情况安装加配、安装调试 | 项 | 4 |
|  |  |  | 6.标签尺寸:20mm*30mm(左右)(跟进需求而定) 综合个性化防伪技术搭配原则 标识生产印制加工须在正规工厂进行加工。 | 枚 | 100万 |
|  |  | 溯源查询一体机设备 | 1、产品溯源身份码查询功能; 2、企业介绍、品牌宣传、媒体报道、最新新闻等宣传展示; 3、支持多媒体素材的任意组合播放 4、支持远程控制 5、支持U盘更新播放列表 6、支持WIFI或3G无线网络传输提供智能多媒体触摸屏查询平台应用,采用多点红外触摸技术,触摸体验度好、系统响应快,为农产品提供溯源查询应用,支持无线WIFI、移动网络设备和有线网络等主流网络应用模式,提供定制化LOGO和宣传形象设计,也可作为政府和企业提供视频图文宣传展示使用。 | 套 | 1 |

- 四、需要落实的政府采购政策

（一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

1.小型和微型企业认定：

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或服务的，或者提供其他小型或者微型企业制造的货物的；

- 提供由供应商企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件）；供应商提供其他企业制造的货物的除需提供本企业的中小企业认定证书和中小企业声明函外，还需提供其他企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖生产厂家公章，副本中可为正本的复印件）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），否则不予承认。

在评审的过程中，以上（1）和（2）同时成立，方可以认定为小型或微型企业并享受价格优惠。

- 2.根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查），不再提供《中小企业声明函》,供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

- 3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），不再提供《中小企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

- 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能产品、环境标志产品

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）。