- 采购需求

      - 相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书，投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人或生产厂家公章，副本可为正本复印件）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

      - 商务要求：

    - 合同履行期限：合同签订之日起30个工作日。

    - 供货安装地点：武陟县第一中学、武陟县河朔第一中学。

    - 质量标准：符合国家及行业相关标准。

    - 质量保证期：二年。

    - 履约担保：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的5%作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还。

    - 付款方式：全部供货完毕，验收合格后付合同款的95%，剩余5%两年后无质量问题后一次性付清。

      - 采购内容及技术要求：

本项目的核心产品为：学生高低床（核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

学生高低床技术参数

（一）参数规格：

1、	整体尺寸：长2000 mm *宽900 mm *高1800 mm。（如图1所示）

2、	用料：床腿：40 mm *40 mm 方管，厚度1.5mm。

床头横撑：25 mm *25 mm 方管和矩形管，厚度1.5mm，中间竖4根直径20*20mm			  立管。

床框：30 mm *50 mm *1.5 mm矩形管。

床撑：25mm *25 mm *1.5 mm方管,用5根。

护栏：25mm *25mm *1.5 mm方管。

爬梯：采用20mm*40mm*1.5mm厚的方管，脚踏板采用规格30mm*30mm的方管，		  上面带防滑。床板采用质多层板，厚度17mmm。（如图2、3所示）

3、	颜色：灰白色

（二）制作要求

各钢件做防锈处理，采用聚酯环氧粉末高压静电喷塑处理。钢件表面及金属部分需经酸化、磷化、钝化、表面除锈，除锈后采用高压静电喷涂，高温固化，涂层厚度70-80um。金属零部件及其他焊接件之间的连接部分均应采取焊接连接，不允许漏焊。焊接时采用二氧化硫保护焊接，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位等，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等，焊接牢固，表面光滑平整。焊疤表面波纹应均匀（高低之差不大于1mm）。焊接后应经打磨处理，在接触人体的或收纳物品的部位无突出的毛刺或刃口棱角。床架与床腿采用防退螺丝连接（含垫片），床体结构牢固无晃动，床立柱上下各配置优质塑料地脚垫和饰盖。学生公寓用双层床误差范围、材料、工艺等应符合GB/T3325-2008等相关国家标准。

图1 学生高低床整体

图2爬梯横截面整体

图3爬梯横截面参数

| 名 称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 学 生 课 桌 | 双柱、双层钢木课桌。 桌子长650㎜、宽450㎜、高760㎜; 桌面规格：650mm(±2mm)*450mm(±2mm)*16mm， 桌面材质：基材采用16mm厚高频热压蓝色多层板(表层防火板贴面 )，桌面与架子用马车栓穿丝连接，四角磨出圆角，四周无接头金属封边。 桌斗规格: 采用厚度0.6㎜金属冷轧板，上桌斗长500 mm，高180 mm.下桌斗长500 mm，高300 mm. 桌侧板: 采用厚度0.8㎜金属冷轧钢板一次冲压成型，侧板高480mm.宽345mm,边沿及中间均有加强部分。 桌腿桌撑:桌腿采用20㎜×40㎜优质方形钢质管材，材料壁厚1.2㎜，桌架横撑，材质及规格同桌腿。 脚套:采用全新PE工程塑料一次注塑成型。使用自攻螺丝固定，不易脱落。 |
| 学 生 靠背椅 | - 1、椅面：393㎜×345㎜×18㎜，下宽360mm，靠背板面357mm×185mm×18mm。 - 2、采用材料为优质蓝色多层板，四周截面采用PP塑料白色注塑封边一次成型，无接缝（不得用回料）。 2、椅腿：立管：20×40㎜，厚度：1.2㎜； 3、连接管：20×20㎜，厚度：1.0㎜； 4、喷塑：采用静电高压喷塑而成，不褪色，无气泡，光滑美观（颜色采用机电灰色）； 5、凳腿皮套：采用天然橡胶一次成型而成、耐磨、光滑； 6、标准件：全部采用国标防松螺母。 |
| 整体要求 | 工艺：钢材采用CO₂保护焊焊接，表层采用酸洗、磷化、喷塑工艺处理，防止生锈。 外观：钢材表面涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。塑料件表面平整、色彩均匀、有光泽。整体着色美观大方，符合青少年身心发展特点，塑料件颜色一致无色差。 安装：组装后，应牢固、可靠。 要求：材料、工艺，整体安全性、表面化性能、力学性能、有害物质限量等要求必须符合相关国家标准。 |

双柱双层课桌椅技术参数

      - 需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

    - 小型和微型企业认定：

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或服务的，或者提供其他小型或者微型企业制造的货物的；

- 提供由供应商企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件）；供应商提供其他企业制造的货物的除需提供本企业的中小企业认定证书和中小企业声明函外，还需提供其他企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖生产厂家公章，副本中可为正本的复印件）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），否则不予承认。

在评审的过程中，以上（1）和（2）同时成立，方可以认定为小型或微型企业并享受价格优惠。

    - 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查），不再提供《中小企业声明函》,供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

    - 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），不再提供《中小企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

- 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能产品、环境标志产品

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）），否则不予认定。