- 第四章  采购需求

一、相关说明

- 1、招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

- 2、本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书，投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人或生产厂家公章，副本可为正本复印件）。

- 3、本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求

1、合同履行期限： 60天 。

2、供货安装地点：武陟县区域内。

3、质量标准：符合国家、行业及地区现行相关规范和标准，满足采购人要求，并通过相关部门的综合考评考核和验收。

- 4、质量保证期：1年。

5、付款方式： 全部供货完毕，经验收合格后付合同款的97%，剩余3%一年后无质量问题后一次性付清。                                                           三、采购内容及技术要求

本项目的核心产品为： 自助借还机  （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

- 、智能设备

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID安全门 | 功能要求 1、支持多种报警检测模式：EAS、AFI、EAS+AFI、AFI+DSFID。 2、非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 3、对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料。 4、设备系统需具有高侦测性能，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报。 5、具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 6、多通道安全检测门具备单通道独立报警和提示功能。 7、具备流量计数功能，数据可重置。 8、系统设备需通过简单的硬件转换即可升级，紧跟最新技术发展。 9、对心脏起搏器的佩带者或其它支持系统，孕妇和磁性媒质软盘，磁带, 录像带等无害。 10、人员流量统计：支持对进出读者人次的双向统计，进、出读者人次计数正确。 11、UID卡号读取、两路联动输出、支持环境电磁干扰检测功能、射频输出功率可调。 12、要求双蜂鸣器输出，实现区分不同事件。 13、每张门须具备独立的配置模块，同一通道的两张门可任选主、辅门。 14、系统须具有故障报警提示功能。 15、产品须标配遥控器，无须打开设备箱门，即可调节音量大小和切换读者流量显示。 16、要求可支持9片门并排使用，每片有四个扩展口（可接智能门禁，智能监控等设备实现联动）。 ▲17、提供RFID安全门禁监控报警系统著作权登记证书。注：投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本可以为正本的复印件。 ▲18、提供RFID安全门智能控制软件著作权登记证书。注：投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本可以为正本的复印件。 ▲19、提供RFID安全门禁监控报警系统测试报告。注：投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本可以为正本的复印件。 技术要求 1、UID卡号读取、两路联动输出、支持环境电磁干扰检测功能、射频输出功率可调、双蜂鸣器输出，实现区分不同事件。 2、工作频率：13.56 MHz。 3、符合协议：ISO18000-3/ISO15693。 4、统计功能：红外判别进出方向，记录人员流通量。 5、通道宽度：900mm±50mm。 6、阅读范围半径：≥450 mm。 7、响应速度：≥20个标签/秒。 8、功 耗：1~8W/片； 9、工作温度：-20℃～60℃； 10、储存温度：-45℃～85℃； | 2套 |
| 2 | 升降式移动还书箱 | 功能要求 1、外观美观，结构稳定，前后四轮均可自由转向，方便载重推向，前两轮带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒。 2、移动轻便，可方便移动，适用不同环境。 3、内部要求采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降。 4、书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好。 5、承载板自由升降，无负载时升降离高度约740 mm，负载行程约450 mm。侧面封板采用高强度PVC材板，耐瞬时冲击强度高，有抗变形能力。 6、最大承重200KG,升降托架有效最大承重100KG, 抗变形数次10w。 7、升降式移动还书箱采用线性压簧结构，使托架能随图书重量成线性比例升降，且拉簧的设置使得线性压簧在挤压和释放的过程中能稳定工作。 技术要求 1、材质要求：铝型材，铝塑纤维板，毛毯，超静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手； 2、平台升降高度：约450mm； 3、装书容量要求可达90-120L（可放80～150册)。 | 2台 |
| 3 | 自助借还机 | 功能要求： 1、设备采用一体镂空式结构。 2、可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的RFID标签和现有条形码，可进行读者卡密码确认。 3、配备触摸显示屏操作，具有图形化的人机交互友好操作界面，提供简体中文语言的视觉交互提示功能。 4、设备具备定时开关机功能，在空闲时可自动播放使用帮助视频或其它设置内容。 5、设备可实时记录读者的操作日志，能够在读者完成借书或还书的同时，对所借还的多本图书进行安全标志位进行改写。 6、具备防止借阅过程中偷换、抽换书籍的功能。 7、保护读者隐私，可选择设置显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料（书名，条码号，等详细信息）、在借资料数量等非隐私信息。 8、选配内置热敏式打印机，自动裁纸，借书成功时其打印小票可显示操作时间日期、操作类型、流通资料信息、流通资料归还日期，归还成功时，打印小票可显示流通资料归还数量，若有流通资料逾期，可显示逾期信息，上述显示内容可配置。 9、系统支持图书馆后台管理系统，可通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行连接，协调工作。 10、标配二合一读卡器（支持IC卡（14443A协议）、RFID卡(15693协议)），可根据需求选配多合一读卡器（支持IC卡（14443A协议）、身份证(14443B协议)、RFID卡(15693协议)）。 11、系统支持配置（开启/关闭）读者证密码。 12、系统保证在设备指示区域范围内的图书能够读取，超过范围内的图书不被读取，保证读者操作时不会出错。 13、系统提供准确的工作统计，如借还数量、借还类型、成功与否的借还统计等。 14、系统集成部件可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 15、采用模块化设计，各部分设备可单独更换，系统可快速恢复使用。 16、系统具备自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接流通系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务。 17、为保证系统软件操作更便捷化，系统软件应用功能（借书、还书、凭条打印）需在软件管理员界面可选配（开启或关闭）。 18、借书还书的过程中支持摄像头抓拍，读者确认借书或还书时进行拍摄，拍摄响应时间不低于1秒，可以通过抓拍的图片文件查到冒拿人的头像，读者确认借书或还书时进行拍摄。 19、可拓展升级Web监控管理功能，查询设备状态和数据统计功能。 20、无需读者卡可直接使用账号，以应对无读者卡的图书馆实现借还。 21、前置式维护门，维护门在正面可直接打开，维护人员无需搬动设备，从正面即可打开设备进行更换凭条纸，维护设备更简单方便。 22、设备配备一个灯箱,显示设备使用流程。可升级为信息发布屏。 ▲23、RFID读写软件著作权登记证书、RFID天线控制软件著作权登记证书。注：投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本可以为正本的复印件）。 技术要求： 1、工作频率：13.56MHz； 2、摄像头：红外双目摄像头 ▲3、屏幕尺寸：支持双屏幕，上屏可提供广告显示，下屏为21.5寸操作屏幕（宽屏16：9），提供图片证明。注：投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本可以为正本的复印件。 4、灯箱：534mm×311mm 5、触摸类型：电容屏； 6、工作温度：-10℃～50℃； 7、储存温度：-20℃～60℃； 8、相对湿度：5%～80%； 9、材 质：钣金，钢化玻璃，亚克力； 10、符合标准：ISO18000-3，ISO15693；GB4943.1-2011;GB17625.1-2012;GB9254-2008(A级） 11、主机配置：集成工控主机； 12、内 存：4G； 13、储存空间：120G固态硬盘； 14、识别图书：多本（堆砌高度不大于250mm）； 15、供电要求：AC220V,50Hz； 16、功 耗：小于100W; | 2台 |
| 4 | 自助办证机 | 功能参数： 1、前置式维护门，维护门在正面可直接打开，维护人员无需搬动设备，从正面即可打开设备进行更换凭条纸和卡片，维护设备更简单方便。 2、设备包括进钞模块（具备验钞功能）、发卡模块（100张卡）、身份证读写模块、可选配打印模块。 3、设备上明示读者自助办理读者卡的操作说明，人机交互界面简单易懂，硬件设备安全可靠。 4、读者可自助办理读者证，通过二代身份证信息认证，实现读者自助办证、查询、可选配凭条打印等功能，减少了人工办证的繁琐手续，有效提高图书馆的工作效率及服务效率。 5、设备配备触摸显示屏，具有图形化的友好操作界面，提供简体中文的视觉交互提示功能。 6、设备内置摄像头，可在办证过程进行拍照，可供工作人员随时查阅。 7、纸币器可识别1、5、10、50、100纸币，具备验钞功能，自动退回假币。实现收款、吐卡等一系列自动办证过程。 8、纸币收集模块为了安全防盗功能必须采取智能电子锁，密码级别等级三级。 9、支持的读者卡：IC卡（14443A协议）、身份证(14443B协议)、RFID卡(15693协议)，全面涵盖了目前图书馆行业使用到的读者卡类型，用户可以根据需要选择相应类型的读者卡。 10、系统支持图书馆后台管理系统，可通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行连接，协调工作。 11、系统后台通过SIP2协议或NCIP协议与应用系统连接，能够快速准确地完成办证操作。 12、系统经由图书馆管理系统进行读者信息登记，系统根据办证类型或经自己操作后由读者自助办理新卡，资金记录可与管理系统衔接。新卡有效期，按照图书馆的规定由系统自动分配。 13、查重功能:可通过二代身份证RFID标签内信息由系统通过图书馆管理系统进行自动查重，对已经办理过读者证的读者在此申请办理，系统在界面上给予读者友好提示。 14、查询同步数据功能：系统根据插入的读者卡显示该读者的卡功能信息并同步芯片信息。 15、填写联系方式：系统具备简单的交互操作，能够提示读者填写联系方式 16、生成读者纪录：系统根据办证系统提供的标准化接口，将读者信息统一传入，由办证系统生成读者记录，系统根据反馈结果，提示明确、友好的信息。 17、高速发卡功能：单发卡速度不低于1.5秒/张。 18、可选配打印功能：操作完成可选择打印收据，可根据需求显示读者办证﹑财经等相关信息。打印机收据纸不足或者缺纸时，系统自动报警提示，并在界面上显示缺纸信息。 19、统计功能：系统提供准确的工作统计，如统计办证的数量、自助办证读者清单的数量统计，并能对日志信息进行导出以及通过提供的标准化接口，纳入读者证系统的日志管理。 20、密码功能：可由系统自动分配新读者卡的初始密码，比如：读者的证件号；或根据图书馆管理系统需要密码。 21、设备通过系统升级可支持芝麻信用免押金办证。支持支付宝、微信交押金办证。 22、设备配备一个灯箱,显示设备使用流程。可升级为信息发布屏。 技术要求： 1、工作频率：13.56MHz； 2、摄像头：红外双目摄像头 ▲3、屏幕尺寸：支持双屏幕，上屏可提供广告显示，下屏为·21.5寸操作屏幕（宽屏16：9），提供图片证明。注：投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本可以为正本的复印件。 4、触摸类型：电容屏； 5、工作温度：-10℃～50℃； 6、储存温度：-20℃～60℃； 7、相对湿度：5%～80%； 8、材 质：钣金，亚克力； 9、主机配置：CPU J1900； 10、内 存：4G； 11、储存空间：120G固态硬盘； 12、供电要求：AC220V,50Hz； 13、灯箱：534mm×311mm; 14、符合标准：ISO18000-3，ISO15693，GB17625.1-2012，GB4943.1-2011，GB/T9254-2008（A级）标准； | 2台 |
| 5 | 馆员工作站 | 功能要求 1、 要求设计紧凑， 美观大方。 2、 具有可扩展性和可维护性，系统设备通过简单的硬件转换可以升级。 3、 可对RFID标签非接触式地进行阅读，可以将流通资料的相关信息快速写入标签。 4、 系统应有准确的声音和画面的操作提示， 清晰指示条形码扫描是否成功，RFID标签编写是否成功的状态。 5、 可对条形码进行识别转换后将条码号写入 RFID 标签，转换效率高。 6、 可通过标准串口、 USB接口或网络接口连接至计算机设备。 7、 设备系统通过简单的硬件转换可以升级， 紧跟最新技术发展。 8、 RFID天线应采用周围屏蔽式设计，保证只能在天线上方的RFID图书能够读到。 9、 符合国家及相关行业标准，如ISO15693 标准，ISO 18000-3 标准等。 10、 为保障系统软件升级维护和二次开发的方便，系统软件应采用模块化设计架构，各外设功能模块（ 如读者证模块， SIP2接口模块） 对应不同的独立文件，可根据实际需要在配置程序中灵活选择加载启用。 11、 为保证系统软件操作更便捷化，系统软件各应用功能（ 借书、 还书、 标 签加工） 应在管理员界面可选配（开启或关闭），还书功能具备设置为还书时是否需要读者登录。 12、 软件同时具备标签加工和借还书功能， 借还书功能可通过连接SIP2接口实现， 13、 可在软件界面方便配置写入标签的相关信息，包括馆代码、AFI值、是否改写EAS， DSFID， 等等。 14、 写入标签信息应符合国际、国家相关标准， 条码号为必须写入标签的信息。 技术要求 1、工作频率：13.56MHz。 2、阅读范围半径：确保250mm及250mm范围以内为有效阅读区域。 3、通信接口：USB或RS232、RJ45，具备无线网络扩展功能。 4、投标人须提供设备配套驱动程序文件、 相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包。 5、提供原厂1年质保，质保期内免费维护。 响应时间应不超过24小时。 6、提供标签加工管理软件测试报告。注：投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本可以为正本的复印件。 | 2台 |
| 6 | 投影仪 | 1.投影技术:DLP 2.真实分辨率≥1024*768；亮度≥3300流明（ISO21118）；对比度≥13000:1 3.变焦比≥1.1倍 4.梯形校正范围:垂直≥+/- 40° 5.接口：HDMI (v1.4a) x 1，VGA输入x 2，VGA输出x 1，USB (Type Mini B)x 1 6.灯泡功率≤196W,灯泡寿命≥10000小时(智能省电模式） 7.智能节能技术SmartEco,能在画面不同的明暗需求下智能调节灯泡亮度 8.高海拔模式，按键板锁 8.支持3D(DLP link, PC+Video) 10.3D色彩管理，墙面颜色校正 11.侦测到VGA信号时，自动开机 12.灯门盖顶层设计 13.自动关机(无信号时) 14.数码变焦 15.低功耗设计，工作功率≤270W，待机消耗功率≤0.5W 16.支持无线功能，可加载同品牌无线传输模块通过无线网络传输电脑/手机/pad等设备上音视频信号到投影机端投射，支持安卓/IOS/WINDOWS系统，流畅传输，可将移动端小屏幕完全映射到投影机大画面上 | 2台 |
| 7 | 窗帘 | 窗帘面料： 面料成分：聚酯+PVC 功能：遮光，透光 产品种类：阳光面料卷帘 面料工艺：环保面料（欧盟标准）） 开合方式：上，下开 遮光率：紫外线遮档率约95% 上轨材质：铝合金 下轨材质：烤漆铝合金 工作原理：手动 特性：防紫外线遮光，耐高温性能更好 | 2套 |
| 8 | RFID系统与图书馆管理系统接口 | 需实现与图书馆业务系统对接 | 2套 |

## （二）智慧图书馆系统集成平台

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 数量 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 3.0mm厚热镀锌方钢 | 15吨 |
| 2 | LOE玻璃 | 墙体采用Low-E玻璃（低辐射玻璃），有良好的隔热效果和透光性； 安装方式：用结构玻璃胶固定，可耐-50-250摄氏度； 厚度（mm）：45MM； 高度（mm）：约3400MM,板长可根据实际需要确定； 宽度（mm）：约1200MM； 体积密度：≥2500kg/m3 ； 导热系数：≤1.8W(/㎡·K)； 最高使用温度：约500°C； 不燃性：A级。 | 204㎡ |
| 3 | 天花吊顶 | 1.0毫米厚斜对角冲孔铝天花，环保无污染 | 110㎡ |
| 4 | 电料、弱电配套 | 阻燃国标电线及配套电箱，断路集成，阻燃电线、电缆，2.4#、1.5#、3*4+1电缆 | 2项 |
| 5 | 辅料 | 化学螺栓、焊条、预埋钢板、保温板、玻璃胶、切割片 | 2项 |
| 6 | 油漆 | 环氧富锌漆，附着力强，防腐能力强 | 2项 |
| 7 | 铝单板花格造型 | 2.0mm厚可漆铝单板，环保，防腐 | 2项 |
| 8 | 灯具排风 | 室内灯具及排风配套项目，LED筒灯，600mm*600mm排风扇， | 2项 |
| 9 | 外灯箱 | 标志，字体，LED亚克力发光字 | 2项 |
| 10 | 灯带亮化 | 绝缘、防水功能好，耐气象性强，扁三线4.3w/米 | 2项 |
| 11 | 木工板 | 18mm厚防火多层木工板 | 130㎡ |
| 12 | 防水 | 3.0mm厚SBS卷材防水 | 140㎡ |
| 13 | 铝单板折弯造型 | 2.5mm厚可漆铝单板 | 2项 |
| 14 | 综合人工 | 120个工日 | 120工日 |
| 15 | 地板 | 规格:600mm*600mm,仿古地板。 | 100㎡ |
| 16 | 地基 | 含二次地坪，外围石材。厚度不低于20公分！单层钢筋60cm*60cm钢筋网！混凝土沙石比例1:2:3，325#标准商砼，并预埋强弱电线路管道！地台误差不大于0.5公分，平整度误差不大于0.5公分。（含裙衬） | 132㎡ |
| 17 | 书桌 | 尺寸约：1600*850*800mm 材质：橡木 阅览桌材质要求：1、采用橡木指接特级板。桌面四周加厚45mm橡木封边，中间采用20mm多层板贴橡胶木皮。（尺寸可定制）桌脚厚68mm*68mm橡木，吊边采用20mm厚橡胶木板。（尺寸可定制） | 6套 |
| 18 | 书架 | 全钢结构骨架，钣金一体成型。书架跟房体完全融合视觉效果更加通透，结构更加牢固，占地面积更小。 | 22组 |
| 19 | 高吧台 | 尺寸：约1100*450*1400mm 材质：钣金一体成型钢架+实木桌面 | 6套 |
| 20 | 空调（5P吸顶式） | 匹数：5P及以上 制冷类型：冷暖 制冷功率（W）：3850 制热功率（W）：3900 电压/频率（V/HZ）：380/50 内机尺寸（宽*高*深）mm：约840*290*940 外机尺寸（宽*高*深）mm：约900*1345*340 含空调防盗网（不锈钢材质） | 2台 |
| 21 | 智能控制系统 | 一、智能控制要求： 1、通过光线传感器可控制灯光开关； 2、通过温湿度传感器，设定空调系统的温度，无论室外温度如何变化，馆内的温度保持一致； 3、通过空气质量传感器，控制排风扇开启，保持馆内空气的流动； 4、智能插座可定时开关； 5、可实现读者有需要帮助可以直接按呼叫按钮，管理者可以看到实时视频，可以跟读者语音通话； 6、智能控制系统和远程监控系统可安装在手机端，远程控制设定各设备的工作时间； ★7、可通过手机APP智能调节控制智慧图书馆的温度、灯光等，控制开灯、关灯、开馆、闭馆，紫外消毒灯开等(提供此项产品界面截图)；注：投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本可以为正本的复印件。 8、图书馆的后台管理功能要求： 让管理在第一时间了解图书馆的情况，通过app可以实时看到图书馆内的环境参数，比如空气质量，温度，湿度。图书馆外的温度湿度。智能控制系统必须要跟安全门联动，当安全门发生报警时。系统会发送一个消息给管理员。同时摄像头拍摄一段视频，生成一个报警日志。管理员也可以直接点击报警，管理员点击报警日志，可直接调用视频查看，读者需要跟管理员沟通时，按下按钮。可直接跟馆员进行通话。馆员也可以通过可视对讲跟读者进行沟通.一个app可同时控制至少两百个图书馆。可批量修改设置。后台可查看任意一个图书馆状态。APP的设置可共享给其他管理员。 9、图书馆的自我调节功能要求： 空调根据温度的高低进行自动调节。灯光排风扇根据有无读者自动开关。当图书馆停（断）电时，系统会发送消息通知管理员。图书馆闭馆前，系统播放闭馆信息,锁门前排风扇空调自助借还机等设备关闭，之后锁门。锁门后，读者无法出门，不能刷卡进入。馆内的读者也无法正常出门，读者按下出门按钮才可出门。按下出门按钮后会触发报警。一分钟后门重新关闭。闭馆后，系统感觉有读者在图书馆逗留时，会发出报警、红灯闪烁，同时提醒读者离开图书馆，只有读者离开图书馆后才结束报警。 | 2套 |
| 22 | 智能监控系统 | 功能要求 1、系统配置包括：200万像素网络摄像机4个、网络硬盘录像机1台（内置2T硬盘），安全监护呼叫系统一套（安全监护呼叫系统包含一键呼叫报警器，烟雾传感器一个），联动模块，手提式干粉灭火器1支和消防应急照明灯1台等。 2、 智能监控系统和安全检测系统，智能门禁系统构成联动环境。 3、系统应集成手机监控与手机防盗报警两大功能，当安全检测系统检测到未成功借出的书籍时触发安全系统报警提示，并以最快和最佳的方式发出警报或触发其它动作，客户端会生成报警日志，方便管理人员查看管理。 4、安全监护呼叫机会第一时间给指定用户拨打电话告知，用户收到电话时可以第一时间用手机或者电脑查看监控区域的画面。从而有效进行事前预警，事中处理，事后及时取证的全自动、全天候、实时监控的智能监控系统。 5、安全监护呼叫机报警同时会第一时间给指定的用户拨打电话。 技术要求 1、网络摄像机要求： - 1）传感器类型：1/2.7" 2.0 Mega Pixels CMOS； - 2）信号系统：PAL/NTSC； - 3）传感器有效像素：1920(H)x1080(V)； - 4）日夜转换：ICR红外滤片自动切换； - 5）调整角度：水平:0°～360°;垂直:0°～65°;图像翻转0°～360°； - 6）最大红外距离：50米； - 7）视场角：水平120°/91°/63° /42°； - 8）录像模式：手动录像;视频检测录像;定时录像;录像优先级从高到低依次为手动、视频检测、定时； - 9）存储功能：支持网络存储； - 10）网络接口：1个 ,10/100 Base-T以太网口； - 11）供电要求：DC 12V（±25%）/POE(-6不支持）； - 12）功 耗：DC12V供电时，正常使用1.8W，最大3.7W(红外灯开启)； - 13）工作温度：﹣40℃～﹢60℃； - 14）工作湿度:≤95%； - 15）外观尺寸：Φ110mm×95mm； - 2、网络硬盘录像机要求： - 1）录像/抓图模式：手动录像;动态检测录像;定时录像;报警录像； - 2）硬盘容量：2TB； - 3）网络接口：4个10/100Mbps自适应以太网口，带POE供电，RJ45接口 1个10/100Mbps/1000Mbps； - 4）自适应以太网口，RJ45接口； - 5）USB接口 ：前面板1个USB2.0接口，后面板1个USB3.0接口； - 6）报警输入：4路； - 7）报警输出：2路； - 8）语音对讲：1路； - 9）网络协议：IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF； - 10）供电要求：DC12V DC48V； - 11）功 耗：≤20W； - 12）工作温度：-10℃～+55℃； - 13）工作湿度：10%～90%； - 3、一键呼叫报警器 K4（含烟雾探测器）： - 1）支持号码：中国移动网络。 - 2）工作电压：12VDC 1A。 - 3）内置后备电池：停电后可以工作8-12小时，来电后自动充电。 - 4）APP支持：可远程APP进行设置。 - 5）可设置10白名单号码，有效防止骚扰电话。 - 6）配置烟雾探测器。 - 7）电池：9V方块电池。 - 8）待机时间：1年以上。 - 9）发射距离：100米（空旷地）。 - 10）现场报警：85分贝。 | 2套 |
| 23 | 智能门禁系统 | 功能及特点：设备包括多合一读写器、人脸识别摄像头。可通过刷卡（身份证、RFID、IC等）验证读者身份，智能门禁系统和安全检测系统以及RFID安全门构成联动环境，读者可通过刷卡感应感应并联动打开玻璃门；刷卡的正常启闭控制磁力锁的启闭，从而实现玻璃门的开启或关闭，人机交互界面简单易懂，硬件设备安全可靠。支持黑白名单和联网验证有效读者,非有效读者不可进入，可查看访客记录、支持远程定时开闭馆 功能要求 1、设备包括多合一读写器（IC卡读者证，RFID卡读者证，身份证）、人脸识别模块（选配）。 2、设备采用一体化造型。 3、人机交互界面简单易懂，硬件设备安全可靠。 4、当安全检测系统检测到未成功借出的书籍时发出报警提示，此时门禁系统的磁力锁处于常锁状态，玻璃门常闭。 5、支持远程闭馆开馆，闭馆可指定闭馆原因和闭馆时间段。 6、支持设置黑白名单，可设置只允许白名单内的读者进入馆，同时可允许持身份证的非读者进入馆。 7、支持查看智能门禁的操作记录、访客记录。 8、支持在线验证有效读者，非有效读者不允许进馆。 9、支持客流统计，统计条件：按日期，统计类型：按日期，单选设备，统计结果：按时间显示和按访问方式显示。 10、要求门禁采用主动式读卡，读卡响应时间小于1秒。 11、配置包括：工控主机、电磁锁、门禁刷卡控制器、紧急出门按钮和联动模块。 ▲12、提供RFID智能刷卡开门系统著作权登记证书，提供证书复印件。注：投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本可以为正本的复印件。 技术要求 1、摄像头：红外双目摄像头 2、智能门禁系统包含设备有磁力锁、门禁刷卡控制器一体机、紧急出门按钮和联动模块。 3、外观尺寸：185mm×67mm×395mm（长×宽×高）； 4、材 质：铝合金，亚克力,钢化玻璃 5、设备重量：≤6kg； 6、屏幕尺寸：8寸； 7、触摸类型：电容屏； 8、工作温度：-10℃～50℃； 9、储存温度：-20℃～60℃； 10、相对湿度：5%～80%； 11、工作频率：13.56MHz； 12、符合标准：ISO18000-3，ISO15693， 13、主机配置：触摸显示一体机； 14、供电要求：AC220V,50Hz； 15、功 耗：100W： | ## 2套 |
| 24 | 光纤网费 | 满足书房内设备网络的正常使用。 | 4个 |
| 25 | 书房管理人员 | 负责书房日常管理工作，整理书房图书及卫生等。 | 4人 |

- 四、需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

- 1.小型和微型企业认定：

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或服务的，或者提供其他小型或者微型企业制造的货物的；

- 提供由供应商企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定的证明材料（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件）；供应商提供其他企业制造的货物的除需提供本企业的中小企业认定的证明材料和中小企业声明函外，还需提供其他企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定的证明材料（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖生产厂家公章，副本中可为正本的复印件）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），否则不予承认。

在评审的过程中，以上（1）和（2）同时成立，方可以认定为小型或微型企业并享受价格优惠。

- 2.根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查），不再提供《中小企业声明函》,供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

- 3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），不再提供《中小企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

- 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能产品、环境标志产品

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）。