采购需求

一、相关说明

1.本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

2.本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、采购内容

通过选择农机作业服务组织，对乔庙镇黄村、圪垱店乡圪垱店村3400亩预计小麦播种地块的玉米秸秆进行粉碎还田两遍、深耕一遍、旋耕两遍的农机作业等。

| 作业地点 | 作业面积 （亩) | 作业总面积 （亩） | 其中：各项作业面积（亩） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 秸秆粉碎还田 | 深耕 | 旋耕 |
| 乔庙镇 黄村 | 1500 | 3400 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 圪垱店乡 圪垱店村 | 1900 |  | 1700 | 1900 | 1900 |

三、商务要求

1.合同履行期限：自合同签订之日起3日历天内完成所有作业服务任务。

2.服务地点：武陟县区域内

3.付款方式：乙方按项目要求完成作业服务，经甲方组织验收合格后，甲方支付给乙方合同总金额95%，剩余5%待小麦收获后若无质量问题时一次性付清。

四、技术要求

（一）农机作业质量标准

1.玉米秸秆机械还田作业质量标准

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 切碎长度 （mm） | ≤100 |
| 碎茬长度 （mm） | ≤50 |
| 切碎长度合格率（％） | ≥90 |
| 残茬高度（mm） | ≤80 |
| 抛洒不均匀率（％） | ≤20 |
| 漏切率（％） | ≤1.5 |
| 污染情况 | 无 |
| 收获后田间状况 | 秸秆、根茬粉碎后应做到抛洒均匀，无堆积和条状堆积 |

2.深耕作业质量标准

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 耕深 （cm） | 25—30 |
| 玉米秸秆覆盖率（％） | ≥80 |
| 碎土率（％） | ≥70 |
| 立垡、回垡率（%） | ≤5 |
| 耕后田间状况 | 地表平整，避免漏耕、重耕。 |

3.旋耕作业质量标准

| 序号 | 项 目 |  | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋耕层深度 |  | a±2 |
| 2 | 旋耕层深度合格率% |  | ≥85 |
| 3 | 碎土率% | 土壤质地为壤土，绝对含水率15%-25%，可耕条件下。 | ≥60 |
| 4 |  | 土壤质地为粘土，绝对含水率15%-25%，可耕条件下。 | ≥50 |
| 5 |  | 土壤质地为沙土，绝对含水率15%-25%，可耕条件下。 | ≥80 |
| 6 | 耕后地表植被残茬留量，（克每平方米） |  | ≤200 |
| 7 | 耕后地表平整度，（厘米） |  | ≤5.0 |
| 8 | 耕后沟底不平度，（厘米） |  | ≤2.5 |
| 9 | 作业后田角余量最少，田间无漏耕雍土现象 |  |  |
| 注：a=20厘米，根据种植作物和农艺要求，作业前确定的耕深，用厘米表示。 |  |  |  |

（二）作业设备要求

供应商应自有或租赁带有远程监测装置的机器，保证采购人能够远程信息监测平台实行面积总量控制。