- 采购需求

      - 相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书，投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人或生产厂家公章，副本可为正本复印件）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

      - 商务要求：

    - 合同履行期限：30日历天

    - 供货安装地点：采购人指定地点

    - 质量标准：符合国家及行业相关标准

    - 质量保证期：2年

    - 履约担保：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的　5　%作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还。

    - 付款方式：全部供货完毕，经验收合格后付合同款的95%，剩余5%一年后无质量问题后一次性付清。

      - 其他要求：

- 售后服务要求：

- （1）售后响应时间：7*24*365全年实施故障响应，接到售后通知后2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内维修并解决问题，达到甲方满意。

- （2）送货及安装：免费送货上门、安装。

2. 投标报价要求：

本次报价为人民币报价，包括产品价、人工、仓储、运输（含二次转运费等）费、下车费、保险费、税费等全部费用。

3.商品包装要求：

一)适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

二)商品包装环保要求

(1)商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

(2)商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

(3)商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

(4)商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

(5)塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

(6)纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

(7)木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

      - 采购内容及技术要求

本项目的核心产品为： 单人升降课桌凳 （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人升降课桌凳 | 单人升降课桌凳 单人课桌桌面 1、材质：18mm厚榉木色饰面多层板。 2、包边：蓝色塑料高温模压一次成型封边。 3、尺寸：600mm×400mm×20mm（含注塑包边），误差不高于0.5mm。 4、固定螺栓：螺母采用国标防锈防松动自锁螺母，螺杆头为平面。 5、桌面托撑：厚度不低于2.0mm的优质冷轧钢板冲压件 桌斗： 1、材质：冷轧钢板，灰白色静电喷塑，钢板厚度不低于0.8mm一次冲压成型 2、高度：净高不低于160mm，净宽不小于500mm，净深不小于320mm 3、边缘：冷轧卷边，底部加强筋处理，防止底边变形。 桌架 1、材质：优质碳钢扁圆管，外管30mm±0.5mm×60mm±0.5mm×1.5mm±0.2mm，内管20mm±0.5mm×50mm±0.5mm×1.5mm±0.2mm,灰白色静电喷塑 2、组合方式：内外管套接，连接套内插外护设计，塑料套件高度不低于100mm 3、横撑：两根，抽屉下一根. 4、挂钩：左右侧各一个，厚度2mm 5、高度调节：课桌高度可调档级不少于三档，分别为640mm-800mm，调节至最高时，桌腿套接处重合部分不低于150mm 6、固定螺栓：螺母采用国标防锈防松动自锁螺母，螺杆采用国标防锈平头螺栓。 7、脚套：聚丙乙烯塑料，厚度不低于3mm，套入钢架深度不少于50mm，高温一次成形，耐磨、耐压、抗老化、环保 单人凳子凳面： 1、材质：18mm厚榉木色饰面多层板。 2、包边：蓝色高温模压注塑一次成形封边。 3、尺寸：345mm×245mm×20mm（含注塑包边），误差不高于0.5mm。 4、固定螺栓:螺母采用国标防锈防松动自锁螺母，螺杆头为平面 凳架 1、材质:优质碳钢扁圆管，外管30mm±0.5mm×60mm±0.5mm×1.5mm±0.2mm，内管20mm±0.5mm×50mm±0.5mm×1.5mm±0.2mm,灰白色静电喷塑 2、组合方式:内外管套接，连接套内插外护设计，塑料套件高度不低于100mm 3、高度调节:课桌高度可调档级不少于三档，分别为340mm-450mm，调节至最高时，桌腿套接处重合部分不低于100mm 4、固定螺栓:螺母采用国标防锈防松动自锁螺母，螺杆采用国标防锈平头螺丝 5、脚套:聚丙乙烯塑料，厚度不低于3mm，套入钢架深度不少于50mm，高温一次成形，耐磨、耐压、抗老化、环保 要求: 1、材料、工艺、整体安全性、有害物质限量均要求必须符合相关国家标准；组装后，应牢固、可靠、四脚平稳。 | 套 | 5065 |
| 2 | 四人餐桌椅 | 四人餐桌凳 - 1、规格：1200mm*600mm*750mm,桌面采用优质模压板，颜色为汉白玉色。凳面采用与桌面配套优质模压板圆凳面。 - 2、餐桌凳采用40mm±0.5mm*60mm±0.5mm高频焊管，管材壁厚1.5mm±0.2mm。 - 3、每套餐桌凳为四人位连体式，PP工程塑料护脚式固定，颜色根据用户选定。 - 4、凳面采用自攻螺丝与金属架连接，桌面托架采用框架式结构。 - 5、桌凳腿采用二氧化碳气体保护焊接制作，要求焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 金属表面经物理除油、除锈后静电喷涂，表面光滑，无气泡，黑色，色泽一致。 | 套 | 100 |
| 3 | 双人高低床 | 一、学生双层床 规格：2000（长）*900（宽）*1800（高）mm 学生双层床 材质要求 1、床头立柱采用国标30±0.5mm×50±0.5mm×1.5mm±0.2mm方管经数控弯管设备一次弯曲成型，床头呈圆弧状，横撑为国标30±0.5mm×30±0.5mm×1.5mm±0.2mm方管，竖撑为国标25±0.5mm×25±0.5mm×1.5mm±0.2mm方管。 2、床框主管采用国标30±0.5mm×50±0.5mm×1.5mm±0.2mm方管，横撑采用国标30±0.5mm×30±0.5mm×1.5mm±0.2mm方管5根均匀分布。上框上沿距地面高度1500mm，下框上沿距地面高度400mm，床框和床头立柱连接件连接，连接件不小于4mm钢板冲压成型，外形不小于125mm*30mm，每个连接件冲制两个螺丝连接孔。 3、爬梯：采用25±0.5mm×25±0.5mm方管，采用1.5mm±0.2mm厚防滑踏步，不少于3块。 4、护栏采用国标25±0.5mm×25±0.5mm×1.5mm±0.2mm方管，长度为1000mm，高度为220mm，护栏上带80*120mm冲压成型标识框，可放置学生信息。 5、床板：厚度18mm优质多层板。 6、地脚采用优质PE工程塑胶经磨具一次注塑成型脚套。 7、颜色为灰白色。 工艺及要求 1、所有材料必须符合相关国家标准。焊接采用CO₂保护焊焊接，焊接部分要满焊、焊平、焊实、平滑无毛刺；材料、工艺、金属表面处理，漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求，都必须达到相关国家标准。颜色为银灰色。 2、外观采用酸洗，磷化、喷塑工艺防止生锈，涂层均匀牢固，无流挂，气泡等缺陷。 3、床架组装后应牢固，可靠，安全防挂。 | 套 | 375 |

      - 需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

    - 小型和微型企业认定：

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或服务的，或者提供其他小型或者微型企业制造的货物的；

- 提供由供应商企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定的证明材料（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件）；供应商提供其他企业制造的货物的除需提供本企业的中小企业认定的证明材料和中小企业声明函外，还需提供其他企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定的证明材料（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖生产厂家公章，副本中可为正本的复印件）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），否则不予承认。

在评审的过程中，以上（1）和（2）同时成立，方可以认定为小型或微型企业并享受价格优惠。

    - 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查），不再提供《中小企业声明函》,供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

    - 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），不再提供《中小企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

- 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能产品、环境标志产品

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）），否则不予认定。