- 第四章  采购需求

      - 相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书，投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人或生产厂家公章，副本可为正本复印件）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

      - 商务要求：

    - 合同履行期限：合同签订后30日历天供货并安装调试完毕；

    - 供货安装地点：所采购的货物需按要求配送至西陶三中、驾部小学、北古小学、小司马小学、何井小学、冯丈小学、小麻村小学、渠下学校、御坝小学、城子小学。

    - 质量标准：达到国家相关规定质量验收合格标准；

    - 质量保证期：一年；

    - 履约担保：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的　5　%作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还。

    - 付款方式：以实际发放安装货物数量进行结算，所有货物供货安装完成并验收合格后，支付至所供货物合同价款的95%，剩余5%作为质保金，待一年后无质量、服务问题一次性无息付清质保金。

      - 其他要求：

- 供应商应为采购人提供售后服务，投标文件中需有具体的售后服务措施。

- 商品包装要求：

1.适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

2.商品包装环保要求

1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

      - 采购内容及技术要求

本项目的核心产品为：    橱柜   （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人床 | 1.单人床：整体尺寸：2000mm（长）*1200mm（宽）*810mm（高），（允许有±5mm偏差）。 2．立柱采用45mm*57mm（允许有±5mm偏差）扇形管壁厚1.5MM（允许有±5mm偏差）。床头横拉撑采用33mm*37mmD型管壁厚1.2MM，床头立柱采用20mm*25mmD型管壁厚1.0mm，（允许有±5mm偏差）。 3.床边采用40mm*60mmL型管壁厚1.5mm(不允许开口型材)，与床头立管采用插入式连接，以起到产品安全性，钢管为L型以起到床板可放置到床沿上面，增加床板的安全性。床屉横撑25mm*30mmD型管壁厚1.2MM，床撑为5根，（允许有±5mm偏差）。 4.床板采用优质实木多层床板16mm（允许有±5mm偏差）厚，坚固耐压，不变形。 5.工艺流程要求：钢材厚度采用国标A一级钢管。经过抛丸机打沙处理或酸洗磷化，表面平整、光滑、耐磨、美观。焊接流畅，无焊渣、焊瘤、穿焊、假焊。经流水线静电高温喷涂，颜色：象牙白。整套床人性化设计，整体外型圆润无锐角设计避免磕伤。开标时携带样品床一套，并携带床头未上色材质小样一截。 | 440张 |  |
| 2 | 办公桌 | 规格：1600*600*760mm（允许有±5mm偏差） 要求：钢木结构，桌面25mm厚（允许有±5mm偏差）。 表面经酸洗磷化处理后，高压静电环氧聚酯粉末喷涂。 | 220张 |  |
| 3 | 办公椅 | 规格：坐板400*380*25mm,坐高440mm背板400*250*25mm，背高820mm，（允许有±5mm偏差）。 1.椅架、背架采用30*15*1.2mm（允许有±5mm偏差）椭圆钢管 2.座背板采用优质中空吹塑，原材料为HDPE高密度聚乙烯，绿色环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。 3.钢架与地面接触部分加装塑料胶套及脚垫。制作工艺：所有钢材符合国家相关标准，保证焊缝平整光滑，无漏焊、假焊，经去油除锈处理，静电喷塑，高温固化。喷塑后外表光滑，整洁，焊接后，保证整体平稳，椅架无倾斜等不良现象，放置平稳，无晃动。 4.椅架颜色为象牙白色。 | 440把 |  |
| 4 | 橱柜 | 规格：700*800*420mm（允许有±5mm偏差） 要求：1.用料：采用≥0.8mm优质冷轧钢板。 2.生产质量标准：焊接表面均匀，保证焊接处无夹渣、气孔、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好，所有焊接口打磨光滑。所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等工序后静电喷环氧型树脂粉末涂料，经200℃高温固化而成，表面达到耐磨，防腐蚀，美观等功能，颜色为象牙白色。 3.产品表面喷涂前进行无毒害防腐处理，选用优质静电环保塑料粉末喷涂，表面光滑，硬度达到≥4N/m，塑模厚度≥50μm。另配备洗菜池、水龙头、下水管。柜子表面加装15厚人造大理石，结实耐用，美观大方。 | 550米 |  |
| 5 | 窗帘 | 规格2000mm*1800mm（允许有±5mm偏差） 要求：采用优质布料自打孔珠，白色罗马杆，白梅花，选用优质五金配件，结实耐用，美观大方。 | 396米 |  |
| 6 | 电磁炉 | 1.功率：2100W 2.控制方式：触摸屏控制 3.电源性能：220V/50Hz 4.电源线：2*1.0mm² 5.产品颜色：黑色 6.尺寸：350*280*435mm(允许有±2mm偏差) 7.其它性能：火力档位：8档 8.具有定温定时辅助功能 | 220台 |  |
| 7 | 抽烟机 | 1.产品尺寸：896*575*460（允许有±5mm偏差）2.排烟管外径：200mm 3.电机输入功率：200W 4.最大静压：300Pa 5.风压：≥220 6.油脂分离度：≥85% 7.气味减低度：≥96% 8.照明：1Wx3 9.风速：二挡 10.风量：15m³/min 11.噪音：69dB（A） 12.延时关机：3分钟 | 220台 |  |

注：1、提交样品时间、地点：与提交投标文件同时提交。

2、对于中标人提供的样品，交由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。对于未中标人提供的样品可由投标方在中标结果公示后找代理机构领取，或者经未中标人同意后自行处理。

3、投标人开标时需提供投标产品单人床样品一套，并携带床头未上色材质小样一截。样品不得体现制造商或投标人的任何信息。

      - 需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

    - 小型和微型企业认定：

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或服务的，或者提供其他小型或者微型企业制造的货物的；

- 提供由供应商企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定的证明材料（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件）；供应商提供其他企业制造的货物的除需提供本企业的中小企业认定的证明材料和中小企业声明函外，还需提供其他企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定的证明材料（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖生产厂家公章，副本中可为正本的复印件）和中小企业声明函（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），否则不予承认。

在评审的过程中，以上（1）和（2）同时成立，方可以认定为小型或微型企业并享受价格优惠。

    - 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查），不再提供《中小企业声明函》,供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

    - 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），不再提供《中小企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能产品、环境标志产品

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）。