采购需求

# 一、项目概况

为全面掌握武陟县2020年度国土利用变化情况，持续开展耕地“非农化”、“非粮化”监测，更新第三次全国国土调查（下称“三调”）成果，保持国土调查数据现势性，按照《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》、《关于开展2020年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发[2020]56号）、《2020年度全国国土变更调查实施方案》要求，开展武陟县2020年度国土变更调查工作。

本次采购项目所属行业：其他未列明行业。

二、商务要求

1.合同履行期限：合同签订之日起至2021年12月31日。

2.质量标准：符合《国土变更调查技术规程》（2020年度试用）和《2020年度国土变更调查实施方案》满足验收合格标准。

3.付款方式：调查成果上报合格、并向甲方提交成果后30日内一次性付清。

三、服务内容

| 标的名称 | 服务内容 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 武陟县2020年度国土变更调查工作 | - 、工作内容 - 在“三调”统一时点调查成果基础上，以2020年度为周期，以2020年12月31日为标准时点，利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹利用现有资料，根据自然资源部遥感监测和下发地类变化信息，结合有关专项监测及自然资源管理成果，制作调查底图，组织实地调查举证，全面掌握武陟县2020年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新武陟县国土利用数据库，形成武陟县2020年国土变更调查成果。 | 其他未列明行业 |

|  | - 、技术方法 - （一）农村土地利用现状更新 1. 内业调查 将2020年度变更调查遥感监测成果、部综合监管平台中的用地管理信息、“三调”统一时点未修改的未更新图斑，县级补充提取的变化信息以及县级执法、土地复垦、旱改水、土地登记、征地、供地、临时用地、设施农用地、退耕还林还草、沙漠治理、河湖治理、移民撤村、生态修复、环保督查等日常管理信息的矢量数据套合在正射影像图上，制作县级2020年度变更调查外业调查工作底图（以下简称“县级工作底图”），开展外业实地调查工作。 2. 外业调查 按照以实地现状认定地类的原则，对县级工作底图中所有的外业调查图斑以及自然资源管理涉及的地块，实地逐图斑核实确认图斑地类，调绘图斑边界，记录更新图斑权属、恢复属性、城镇村、采矿用地、特殊用地、废弃、种植属性、耕地细化等各类属性信息标注的变化情况；对影像未能反映的新增地物进行补测；确定“三调”统一时点数据库中的城市、建制镇、村庄、临时用地、推堆土区、光伏板、拆除未尽等单独图层范围变化情况。 3. 调查举证 在开展外业调查的同时，使用带卫星定位和方向传感器的设备，利用“互联网+”举证软件，对需举证的图斑地块拍摄包含图斑实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片及举证说明等综合信息的加密举证数据包，上传至统一举证平台。 （二）城镇村庄内部土地利用现状细化调查 充分利用地籍调查和不动产登记成果，开展2020年度变更调查城镇村庄内部土地利用现状调查。对地籍调查和不动产登记中发生变化的图斑，补充开展变化调查。 （三）权属界线上图和补充调查 根据日常确权登记工作掌握的权属变化情况开展2020年度变更调查权属更新，对权属界线发生变化的，按照集体土地所有权和不动产调查相关规定，开展权属界线补充调查。 （四）2020年度变更调查数据库更新 按照统一的2020年度国土变更调查数据更新技术要求、数据库变更方法、标准及相关质量要求，采用增量更新的方式，开展2020年度变更调查数据库更新工作。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | （三）、提交成果 （一）数据成果 （1）武陟县土地分类面积数据； （2）武陟县土地权属信息数据； （3）城镇村庄土地利用分类面积数据； （4）耕地坡度分级、耕地细化调查、耕地种植属性等专项调查数据。 （二）数据库成果 （1）国土调查矢量数据，包括2020年度变更调查更新数据包（含增量信息与统计报表，由数据库质检软件打包生成）； （2）“互联网+”举证成果（DB格式）； （3）举证信息表（MDB格式）； （4）遥感监测图斑信息核实记录表（MDB格式）； （三）文字成果 武陟县土地利用情况分析报告。 （四）光盘成果 所有纸质介质文件的原始数据文件2套（光盘）。 |  |
|  | 四、工期 2021年2月28日前，完成武陟县年度变更调查更新调查工作，向上级主管部门报送2020年度变更调查更新数据增量包。 |  |