第四章  采购需求

      - 相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书，投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人或生产厂家公章，副本可为正本复印件）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

      - 商务要求：

    - 合同履行期限：45日历天

    - 供货安装地点：采购人指定地点

    - 质量标准：符合国家及行业相关标准

    - 质量保证期：一年

    - 付款方式：安装调试验收合格后付合同总价款的95%，剩余5%为质保金，设备正常运行一年无质量问题后七个工作日内一次性付清。

6.商品包装要求：

- 6.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

6.2商品包装环保要求

6.2.1商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

6.2.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

6.2.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

6.2.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

6.2.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.2.6纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

6.2.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

      - 采购内容及技术要求

本项目的核心产品为：  卫星差分定位移动站、智能主控系统和嵌入式控制软件  （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

1、设备清单：

| 序号 | 标的名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、考试车设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能主控系统和嵌入式控制软件 | 1、音视频图像处理单元： 支持4路视频输入接口，PAL/NTSC自适应； 支持1路音频输入；支持H.264视频压缩标准； 支持WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCI； 支持高达3072Kbps视频码率，30帧/秒视频帧率； 支持复合流和视频流; 支持G.711音频压缩标准； 车载视频探头采用高清广角半球摄像机，图像传输每秒不小于25帧，并支持夜间自动补光； 2、车载音视频采集单元 1/3"彩色CCD，700线，2.8mm,日夜型防水防爆半球/拾音范围5~10㎡，灵敏度-46db， 最大音压120db/频率响应150Hz~12Khz,具备极性保护和错接保护； 3、工业网络交换机 支持多达8个10/100Base-TX口， 支持1.6G系统交换带宽, 1Mbits缓存、2K MAC地址表,支持SNMP、SW-Ring、QOS、流控、静态多播过滤、端口镜像、带宽管理、广播风暴抑制、流量统计等功能； 支持4路串口服务器，高达115200波特率； 支持ARP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、Telnet等协议； | 31 | 套 | 工业（制造业） |
| 2 | 卫星差分定位移动站 | 1、支持北斗、GPS、GLONASS三星系统，实时监测车辆坐标和航向角。动态定位精度≤2厘米，航向精度&lt;0.1度（2米基线）；含信号采集与转换、宽输入电源等。 2、音视频图像处理单元： 支持4路视频输入接口，PAL/NTSC自适应； 支持1路音频输入；支持H.264视频压缩标准； 支持WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCI； 支持高达3072Kbps视频码率，30帧/秒视频帧率； 支持复合流和视频流; 支持G.711音频压缩标准； 车载视频探头采用高清广角半球摄像机，图像传输每秒不小于25帧，并支持夜间自动补光； 3、车载音视频采集单元 1/3"彩色CCD，700线，2.8mm,日夜型防水防爆半球/拾音范围5~10㎡，灵敏度-46db， 最大音压120db/频率响应150Hz~12Khz,具备极性保护和错接保护； 4、工业网络交换机 支持多达8个10/100Base-TX口， 支持1.6G系统交换带宽, 1Mbits缓存、2K MAC地址表,支持SNMP、SW-Ring、QOS、流控、静态多播过滤、端口镜像、带宽管理、广播风暴抑制、流量统计等功能； 支持4路串口服务器，高达115200波特率； 支持ARP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、Telnet等协议； | 44 | 套 | 工业（制造业） |
| 3 | 无线局域网客户端 | 采用 802.11n 协议，兼容 802.11b/g 协议； 5.8GHZ工作频段，带宽350MHZ，高达300Mbps传输速率，640Mw发射功率, 工作温度 -30℃~+75℃,工作湿度：5%~95%； 支持WEP、WPA-PSK、WPA-TKIP、WPA2AES等加密方式； 支持无线分布系统 WDS 特性、可支持点对点、点对多点桥接以及无桥中继功能。 | 34 | 套 | 工业（制造业） |
| 4 | 车内摄像头 | 1/3"彩色CCD，700线以上，2.8mm,日夜型防水防爆摄像机，支持视频、音频、报警、语音数据； | 48 | 套 | 工业（制造业） |
| 5 | 麦克风 | 拾音器：拾音范围5~-10㎡，灵敏度-46db， 最大音压120db，频率响应150Hz~12Khz,具备极性保护和错接保护 | 31 | 套 | 工业（制造业） |
| 6 | 测量型天线 | 三系统七频测量型天线(含底座和馈线) 双系统四频测量型天线(含底座和馈线) 频率范围：L1/L2，B1/B2/B3 输入阻抗：50 Ohm 极化方式：右旋圆极化（RHCP） 天线轴比：＜3dB 水平面覆盖角度：360° 输出驻波：≤2.0 | 88 | 套 | 工业（制造业） |
| 7 | 传感器组 | 1、车载供电单元： 支持6~36V超宽压输入，工作效率大于95%，工作温度-30℃~+75℃，支持遥控开关机功能； 2、车载备用电源： 在车载电源故障或者欠压时候，为考试系统提供后备电源保障，避免因断电、熄火、启动等动作造成数据丢失或重新启动系统，提高系统的稳定性和安全性； 3、信号采集单元： 支持OBD诊断接口信号采集； 支持传感模式车载信号采集（含灯光、喇叭、刹车、门开关、等）；支持全档位检测； | 31 | 套 | 工业（制造业） |
| 8 | 信号通讯模块和软件 | 工业级4G通讯模块(移动/联通/电信可选) ，含天线 工业3G/4G无线模块 无线网络支持 ，电信 2G CDMA1x, 3G CDMA2000 EVDO Rev0, RevA, RevB 网络； 联通2G GSM/GPRS/EDGE,3G WCDMA HSDPA/HSUPA/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ 网络；移动 GSM/GPRS/EDGE, 3G TD-SCDM/TD-HSDPA/TD-HSUPA 网络； 4G FDD LTE 网络； 4G TD-LTE 网络； 支持 GPRS/EDGE CLASS 12； 标准电源 DC 12V/2A 供电范围 DC 9~30V 功耗 <450mA(12V) | 28 | 套 | 工业（制造业） |
| 9 | 车载评判软件 | 符合最新行业标准要求 考试过程自动评判 数据实时无线传输 触摸屏操作方式 考生指纹身份验证 支持考试员随车监考辅助评判及后台监考辅助评判两种模式 语音提示功能 自动识别考试项目 成绩实时回传 考试视频录像和录音存储 | 31 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 车载人脸识别 | 采集考生车内头像照片并与门禁照片进行比对（身份识别专用USB摄像头1个） 镜头：3.7mm 人脸识别终端连接人脸抓拍摄像头、人脸比对服务器及中心系统服务器，需具备考生考试预约信息与登记照片的获取、身份证信息的读取核验、现场认证照片的采集、考生登记照片与现场采集照片的建模比对、身份认证结果及现场照片的回传等功能。 | 31 | 套 | 工业（制造业） |
| 二、训练车设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 传感器组 | 考试专用(绕车一周为按钮式)本套件包括但不限于以下采集信号：发动机转速、安全带、门开关、离合器、行车制动器、驻车制动器、副刹车信号及各类仪表盘信号。所有信号输入接线箱，再通过军品航空插头与电器控制箱连接。 接口要求：采用OBD总线。 【安全带传感器】 | 31 | 套 | 工业（制造业） |
| 2 | 测量型天线 | 三系统七频测量型天线(含底座和馈线) 双系统四频测量型天线(含底座和馈线) 频率范围：L1/L2，B1/B2/B3 输入阻抗：50 Ohm 极化方式：右旋圆极化（RHCP） 天线轴比：＜3dB 水平面覆盖角度：360° 输出驻波：≤2.0 | 88 | 套 | 工业（制造业） |
| 3 | 智能主控系统和嵌入式控制软件 | 1、支持北斗、GPS、GLONASS三星系统，实时监测车辆坐标和航向角。动态定位精度≤2厘米，航向精度&lt;0.1度（2米基线）；含信号采集与转换、宽输入电源等。 2、音视频图像处理单元： 支持4路视频输入接口，PAL/NTSC自适应； 支持1路音频输入；支持H.264视频压缩标准； 支持WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCI； 支持高达3072Kbps视频码率，30帧/秒视频帧率； 支持复合流和视频流; 支持G.711音频压缩标准； 车载视频探头采用高清广角半球摄像机，图像传输每秒不小于25帧，并支持夜间自动补光； 3、车载音视频采集单元 1/3"彩色CCD，700线，2.8mm,日夜型防水防爆半球/拾音范围5~10㎡，灵敏度-46db， 最大音压120db/频率响应150Hz~12Khz,具备极性保护和错接保护； 4、工业网络交换机 支持多达8个10/100Base-TX口， 支持1.6G系统交换带宽, 1Mbits缓存、2K MAC地址表,支持SNMP、SW-Ring、QOS、流控、静态多播过滤、端口镜像、带宽管理、广播风暴抑制、流量统计等功能； 支持4路串口服务器，高达115200波特率； 支持ARP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、Telnet等协议； | 44 | 套 | 工业（制造业） |
| 4 | 智能车载终端 | CPU E3845 主频1.9G/内存2G/固态硬盘64G/ 8英寸液晶触摸屏 亮度：≧400cd/㎡(加上触摸板) 对比度：400:1 分辨率：最大支持800×600分辨率 触摸方式：4线电阻式触摸 | 6 | 套 | 工业（制造业） |
| 5 | 车载评判软件 | 符合最新行业标准要求 考试过程自动评判 数据实时无线传输 触摸屏操作方式 考生指纹身份验证 支持考试员随车监考辅助评判及后台监考辅助评判两种模式 语音提示功能 自动识别考试项目 成绩实时回传 考试视频录像和录音存储 | 31 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 三、考车配件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 考车配件 | 完成车辆所有底层信号的采集、转换与处理工作。含安装线材。处理的结果通过通讯线传给车载工控机进行综合判分。电器控制箱与外围传感器使用军品航空插头连接，连接可靠，设备故障时可做到快速更换。工作温度范围宽-20℃～＋65℃，功耗：<10W。 | 62 | 套 | 工业（制造业） |

2、技术要求

1.基本要求

1.1 对于公安部第139号令中规定的科目二场地驾驶技能考试项目、科目三道路驾驶技能考试项目采用人工与计算机相结合的方式进行评判，各评判项目和扣分标准严格遵循139号令的相关规定。

1.2 对于科目三考试过程评判，采用安全员随车模式，安全员通过操作“考试控制器”，发出考试指令，指示考生完成考试。

1.3 考试车的操作采用触摸式操作方式，屏幕采用8英寸以上高强度、高亮度TFT液晶屏，要求计算机软件界面简洁、美观，符合用户的操作习惯，显示内容丰富，能够显示考生资料照片、扣分原因，考试结果等。

1.4 考试过程中可由考试员人工录入评判条目，也可由考试员在后台集中进行评判，并与车载设备自动评判条目结合形成考生的最终成绩。

1.5 考试车具有定位装置，当车辆进入考试项目时，系统能够用语音自动提示考生考车已进入相应考试项目。

1.6 考试过程可实现考试车本地评判，在关闭控制中心所有设备的情况下，仍能继续考试。

1.7 考试车电源管理智能化，具有低电压自动报警功能，以保证整个系统的安全性。

1.8 考试车具备对各传感器部件的自检功能。

2.投标人须提供考试设备的扩建方案，扩建方案在采购人需增加考试容量情况下，与本次招标系统兼容，并充分考虑本次招标系统未来的扩展性，为本次或以后建设的其他子系统考虑并提供便利。

3.设备须符合公安部139号令《机动车驾驶证申领和使用规定》中的相关规定，符合《机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统》（GA/T1028.3-2017）和《机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统》（GA/T1028.4-2017）的相关要求。

★4.本次主要为扩容项目，为保证兼容性、统一性、避免重复投资，要求投标人所投产品设备须在采购人原有武陟客货车驾驶人科目二、科目三考试系统及拼接屏显示系统、不可改造原有通讯系统并无缝接入现有数据传输系统、不可改造和影响现有科目二、科目三车载系统日常考试、训练使用、新增加的车载人脸识别终端需无缝接入控制中心的人脸识别服务器及数据库的基础上进行扩容升级，保证与原有平台无缝对接，投标人需出具可无缝对接承诺书，以保障整个系统的兼容性、稳定性和安全性，顺利实现平台扩容升级，若投标人原因不能进行对接，投标人承担责任。

      - 需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

    - 促进中小企业发展扶持政策：

- 中小企业认定：

1.本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》（投标文件商务、技术证明文件正本中附原件，副本可以为正本的复印件），否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件，原件核查），不再提供《中小企业声明函》,供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》（原件附投标文件商务、技术证明文件正本中，副本可以为正本的复印件），不再提供《中小企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

评标委员会根据供应商提供的《中小企业声明函》认定该供应商是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。

  - 节能产品、环境标志产品

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件商务、技术证明文件正本中提供复印件加盖投标人公章，副本中可为正本的复印件）。