# 采购需求

- 项目概况

武陟县第一中学因发展要求，现需要采购教学电子设备，主要包含三大类，分别为录播部分、多媒体部分、装修部分。

二、商务要求

1.合同履行期限： 30日历天

2.供货安装地点：武陟县第一中学

3.质量标准：符合国家标准及行业要求

4.质量保证期： 三 年

5.履约担保：成交供应商与采购人签订合同前，需向采购人交纳成交金额的 10　%作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还。

6.付款方式：  安装调试验收合格后付合同总价款的 90 %，设备正常运行一年无质量问题后付合同总价款的 8 %，剩余 2 %为质保金，三年后无息付完 。

7.商品包装要求：

- （1）适用范围

- 本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

（2）商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；    5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、采购内容及技术要求

本项目采购内容、数量及其有关技术要求如下：

本采购项目的核心产品为：4K录播嵌入式主机

| 序号 | 标的名称 |  | 主要技术参数、性能、配置等要求 |  | 数量 |  | 单位 |  | 所属行业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、录播部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4K录播嵌入式主机 |  | 1.1U标准机架式外观设计，便于机柜安装。考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能； 2.录播主机内置互动功能，支持互动教学、专递课堂应用； 3.内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能； 4.支持4路4K高清摄像机输入以及1路4K超清HDMI和1路1080P高清HDMI信号接入，录制画质支持4K（3840*2160）； 5.支持4路SDI，4K摄像机采用SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式； 6.支持3路HDMI out，输出本地导播画面、录制效果画面和互动画面； 7.采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、2路Line out、1路耳机监听输出； 8.支持H.265视频编码协议，更高效率和更好质量的编码技术； 9.内置至少2T存储硬盘，支持MP4视频封装格式； 10.支持2个USB2.0，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝；支持鼠标键盘的本地导播操作； 11.支持RTMP推流直播功能，实现云端服务器或直播平台的大规模公网直播； 12.支持本地导播功能，可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性； 13.录播主机支持4K高清摄像机一线通传输技术，实现主机对4K高清摄像机视频信号、PoC供电信号和控制信号同传； 14.支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。 其他要求： 1.为保证录播产品相关软件知识产权与软件产品先进性、实用性、兼容性，4K录播嵌入式主机生产厂商为国家级重点软件企业。（响应文件中提供证书复印件） 2.提供所投4K录播嵌入式主机生产厂家对本项目的免费质保三年售后服务承诺函。（响应文件中附复印件） |  | 1 |  | 台 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |  |
| 2 | 4K录播管理软件 |  | （一）管理软件： 1.支持B/S架构设计，能够方便教师使用主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理、支持流媒体管理、导播、直播、点播等子软件的整合应用，均内置于主机内； 2.支持全自动、半自动、手动三种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式； 3.支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复； 4.支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度； 5支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间； （二）录播点播模块： 1.为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 2.支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； 3.录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 4.支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P； 5.支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 6.支持录像文件和对应PPT课件下载； 7.支持对视频进行手动FTP上传； 8.要求与录播主机为同一品牌。 |  | 1 |  | 套 |  | 软件业 |  |
| 3 | 4K录播导播软件 |  | 1.支持所有4K摄像机和HDMI画面实时预览，支持视频画面任意切换； 2.支持布局、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本应用功能； 3.支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距； 4.支持网页导播、本地导播多种导播方式； 5.要求与录播主机为同一品牌。 |  | 1 |  | 套 |  | 软件业 |  |
| 4 | 4K数字音频处理器 |  | 1.音频输入/输出通道（MIC/LINE.：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2. 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3. 转换器类型 24bit;采样率 48K 4. 频率响应 20~20KHZ 5. 模/数动态范围（A-计权. 114dB 6. 要求与录播主机为同一品牌。 |  | 1 |  | 台 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |  |
| 5 | 4K音频处理软件 |  | 1. 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2. AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3. AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4. AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5. ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 6.提供数字音频处理软件计算机软件著作权登记证书。（响应文件中提供证书复印件） |  | 1 |  | 套 |  | 软件业 |  |
| 6 | 教师定位分析仪 |  | 1) 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4)有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 接口控制：网络 9)供电：PoE 10)与录播主机同一品牌，平均无故障运行时间（MTBF）≥6万小时（响应文件中提供检测报告复印件）。 |  | 1 |  | 台 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |  |
| 7 | 教师定位分析软件 |  | 1）要求采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性。 2）录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪切换功能，无需额外配置跟踪主机。 3）跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。 4）跟踪模式应不受课室环境类型影响，支持常规课室、梯形课室、大报厅等环境。 5）采用定位分析仪进行教师教学行为的辅助跟踪定位分析。 6）特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持教师的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节。 7）教师跟踪具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄。 8）全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，能智能进行教师特写、教师全景、教师PPT课件的画面的自动切换。 9）提供国家知识产权局的定位相关自主知识产权证明文件（响应文件中提供证明文件复印件）。 |  | 1 |  | 套 |  | 软件业 |  |
| 8 | 学生定位分析仪 |  | 1) 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4)有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 接口控制：网络 9)供电：PoE 10)与录播主机同一品牌。 |  | 1 |  | 台 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |  |
| 9 | 学生定位分析软件 |  | 1) 要求采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性。 2)录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪切换功能，无需额外配置跟踪主机。 3) 跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。 4) 跟踪模式应不受课室环境类型影响，支持常规课室、梯形课室、大报厅等环境。 5) 采用定位分析仪进行学生教学行为的辅助跟踪定位分析。 6) 特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持学生的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节。 7) 学生跟踪具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄。 8) 全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，能智能进行学生特写、学生全景、教师PPT课件的画面的自动切换。 |  | 1 |  | 套 |  | 软件业 |  |
| 10 | 4K超高清摄像机 |  | 1.视频输出接口：HDMI、SDI，同步输出4K图像 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：4K，3840*2160 4.镜头焦距：12倍光学变焦，16倍数字变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264，音频AAC 17.电源支持：DC12V 2.0A、PoE、PoC 18.要求摄像机与录播主机为同一品牌 |  | 4 |  | 台 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |  |
| 11 | 4K高清摄像机管理软件 |  | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 9.要求与录播主机为同一品牌 10.提供中国软件评测中心出具的高清摄像机管理软件相关检测报告（响应文件中提供检测报告复印件）。 |  | 4 |  | 套 |  | 软件业 |  |
| 12 | 全指向性拾音器 |  | 1. 单体：背极式驻极体 2. 指向性：超心型 3. 频率响应：40Hz—16kHz 4. 低频衰减：内置 5. 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 6. 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 7. 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 8. 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） 9. 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） 10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA |  | 6 |  | 个 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |  |
| 13 | 录播中控 |  | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式； 2.控制接口：RS232； 3.信号指示灯：支持； 4.支持一键式系统电源开关控制； 5.一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6.要求与录播主机为同一品牌。 |  | 1 |  | 台 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |  |
| 14 | 电源管理器 |  | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； 4.要求与录播主机为同一品牌。 |  | 1 |  | 台 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |  |
| 15 | 教学视频资源管理平台 |  | 1.信息管理系统 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。可设置高标清转码清晰度码流。 （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （13）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。 （14）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 （15）提供基于录播设备的智能教学信息处理系统相关自主知识产权证明文件（响应文件中提供证明文件复印件）。 2.直播点播系统 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于2000点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理系统 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 （3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 4.其他要求 要求与录播主机为同一品牌. |  | 1 |  | 套 |  | 软件业 |  |
| 16 | 资源管理平台主机 |  | （1）设备高度：≤1U （2）硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装作。 （3）系统支持：Linux系统 （4）数据库支持：MYSQL （5）存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in （6）网络连接：RJ45千兆网口 （7）通讯接口：支持两个以上USB2.0接口 （8）支持Rst设备一键复位功能 （9）采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 （10）支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 （11）所投产品通过CCC认证（响应文件中提供认证证书复印件）。 （12）提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞100000小时检测报告（响应文件中提供检测报告复印件）。 （13）要求与录播主机为同一品牌。 |  | 1 |  | 台 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |  |
| 17 | 附件 |  | 保证录播与导播设备正常运行的其他附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、多媒体部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 智能交互平板 |  | - 一、硬件功能 - 1. 整机屏幕采用 ≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。； - 2. 屏幕图像分辨率达3840*2160。 - 3. 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，确保用户操作便捷。 - 4. 采用红外触控技术，支持在Windows系统中进行20点或以上触控。支持在Android系统中进行10点或以上触控。 - 5. 整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键，一键启用减滤蓝光模式。 - 6. 设备支持通过前置物理按键，一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 - 7. 整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别，可拍摄不低于500万像素的照片。 - 8. 整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。 - 9. 整机内置无线网络模块，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接。 - 10. 同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 - 11. 整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 - 12. 整机具备不少于2路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。 - 13. 支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置的实体按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。 - 14. 具备智能手势识别功能，系统在任意信号源通道下可智能识别上、下、左、右方向的手势滑动并调用响应功能，支持将手势滑动方向自定义设置为快速返回、截图、冻结屏幕。 - 15. 主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 I5 CPU，内存：8GB DDR4内存或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 - 16. 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用40pin或以下接口。 - 17. 模块化电脑采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 - 18. 模块化电脑具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0。 - 二、白板教学软件部分 - 1. 为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 - 2. 须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 - 3. 互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； - 4. 互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 - 5. 互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。 - 6. 接收方通过web链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件。 - 7. 备授课平台对接教学数据管理平台，可将教学平台的教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展 - 8. 采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 - 9. 互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材。 - 10. 互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。 - 11. 编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。 - 12. 支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 - 13. 可自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4：3画面显示比，可适配各类显示设备。 - 14. 具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 - 15. 备课模式下所有备课工具均为软件原生工具，不接受以Flash动画等形式插入的外置第三方工具。 - 16. 具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可直接在备课界面下存储至个人云空间，无需导出转存，便于后续使用。 - 17. 内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 - 18. 支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。 - 19. 支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。 - 20. 具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于5种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学 - 21. 提供柱状图、扇形图、折线图等互动图表，每类图表预置不少于5种样式，支持图表文字、背景、透明度设置；柱状图、折线图可一键转置互换坐标轴类别；图表支持三维模式旋转展示，生动形象。 - 22. 平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线。 |  | 1 |  | 套 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
| 2 |  | 光能黑板 |  | 柔性液晶分子膜黑板，依靠书写压力改变液晶分子排布，在自然光照射下反射固定波段的光源以显示字迹，无粉尘、无电磁辐射。 液晶大屏左右各一块光能教学板，单块光能教学板产品尺寸≥1290（长）*1030（高），下边框设计调节托板，高度可随所配液晶大屏高度进行调节，确保与液晶大屏高度一致。 1、无粉尘、无耗材：配备专用书写工具，贴合使用习惯；也可使用任何硬度适中的物体进行书写，无需任何耗材，杜绝粉尘污染，消除粉尘对老师和学生构成的健康危害。 2、保护视力：纯自然光反射呈字，无电磁辐射，长时间观看不刺激眼睛，保护视力。非自发光呈像或投影呈像形式。 3、一键擦除：可轻按一键擦除按键，瞬间清除黑板字迹，减少师生擦拭黑板负担。 4、局部擦除：可使用板擦对书写错误字迹进行局部擦除。 5、供电：书写及显示过程无需任何电量，仅擦除时消耗微弱电量；可外部电源供电，用于字迹清除，无需手动更换电池或定期充电；内部备有应急供电系统，在停电情况下仍可进行一键擦除。 6、状态指示灯：可通过不同颜色、闪烁等方式表示擦除、电量不足等工作状态。 7、光能黑板生产厂家为安全生产标准化三级及以上企业（响应文件中提供证书复印件）。 8、光能黑板产品通过电磁辐射试验，磁感应强度＜0.1μT。（响应文件中提供检测报告复印件） 9、提供所投光能黑板生产厂家对本项目的免费质保三年售后服务承诺函。（响应文件中附复印件） |  | 2 |  | 套 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
| 3 |  | 视频展台 |  | - 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 - 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重≥3kg，整机壁挂式安装。 - 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 - 4.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 - 5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。 - 6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 |  | 1 |  | 台 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
| 4 |  | 观摩电视1 |  | 1.尺寸：55英寸 2.CPU：四核（64位） 3.GPU：双核 4.RAM：1.5GB 5.ROM：8GB 6.蓝牙版本：4 7.WIFI频段：2.4G 8.媒体格式支持视频格式：MEPG-2,MEPG-4,H.264/H.265/ AVS/AVS+/MVC/VP9等格式 9.媒体格式支持音频格式：WMA/AC3/AAC/DTS等格式 10.媒体格式支持图片：JPEG/PNG/BMP等 11.DTMB：支持 12.端子/接口：USB 接口*2路，HDMI （HDMI2.0+ARC）接口*1路，网络 LAN*1路，HDMI （HDMI2.0+UART）接口*1路，天线 RF INPUT*1路，AV IN（3.5）*1路，AV OUT/SPDIF*1路 13.物理分辨率：3840*2160 14.屏显比例：16:09 15.屏体刷新率：60hz 16.输出功率：10W*2 17.整机额定功率：105W 18.待机功耗：<0.5W |  | 2 |  | 台 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
| 5 |  | 观摩电视2 |  | 1.尺寸：75英寸 2.CPU：四核（64位） 3.GPU：双核 4.RAM：1.5GB 5.ROM：8GB 6.蓝牙版本：4 7.WIFI频段：2.4G 8.媒体格式支持视频格式：MEPG-2,MEPG-4,H.264/H.265/ AVS/AVS+/MVC/VP9等格式 9.媒体格式支持音频格式：WMA/AC3/AAC/DTS等格式 10.媒体格式支持图片：JPEG/PNG/BMP等 11.DTMB：支持 12.端子/接口：USB 接口*2路，HDMI （HDMI2.0+ARC）接口*1路，网络 LAN*1路，HDMI （HDMI2.0+UART）接口*1路，天线 RF INPUT*1路，AV IN（3.5）1路，AV OUT/SPDIF*1路 13.物理分辨率：3840*2160 14.屏显比例：16:09 15.屏体刷新率：60hz 16.输出功率：15W*2 17.整机额定功率：245W 18.待机功耗：<0.5W |  | 2 |  | 台 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
| 6 |  | 观摩室排椅 |  | 1、椅架采用优质冷轧钢板、钢管冲压焊接成型，并经过打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温烤焗等工艺处理，壁厚1.5mm 2、背绵、座绵采用高密度模具一次冷发泡定型海绵 3、面料采用高级专用面料，抗污、防褪色 4、座背外板采用优质多层旋切木皮经模具热压成型、经仿形打磨工序、面压实木皮做多层油漆饰面，背外板厚18mm，座外板10mm 5、扶手采用实木材质制作成型，多层油漆工艺，厚度25mm 6、写字板采用多层板或高密度板外覆优质环保漆，厚度15mm 7、座回复机构采用弹簧或重力回复，座板有吸音孔 8、椅子后面带小支撑板 9、尺寸（长宽高）：980mm（±0.2mm）*580mm（±0.2mm）*730mm（±0.2mm） |  | 90 |  | 把 |  | 家具制造业 |
| 7 |  | 观摩室桌子 |  | 尺寸规格（长宽高）：140cm（±0.2cm）*40cm（±0.2cm）*75cm（±0.2cm），常规条桌 |  | 4 |  | 张 |  | 家具制造业 |
| 8 |  | 电脑桌椅一套 |  | 常规电脑桌椅，桌规格尺寸（长宽高）：140cm（±0.2cm）*70cm（±0.2cm）*75cm（±0.2cm）；椅可升降 |  | 1 |  | 套 |  | 家具制造业 |
| 9 |  | 功放 |  | 1.有5路AV声源输入4路音频输出 2.可同时使用5支麦克风 3.8度升降调可调节功能 4.有麦克风高低音调节功能 5.3组麦克风独立调节功能 6.内置专业效果器，可调节声音回响、延时及重复效果的强弱 7.技术参数： （1）输出功率 8 ohms 250W+250W+250W+250W （2）总谐波失真 ＜0.02% （3）频率响应 20Hz~20KHz （4）信噪比 ＞80dB （5）音频输入灵敏度 0.707V/50KΩ （6）话筒输入灵敏度 0.5-100mV/2KΩ （7）视频输入灵敏度 1Vp-p/75Ω （8）音频输出 0.775V/50KΩ （9）视频输出 1Vp-p/75Ω （10）使用电压 AC220V/50Hz±10% （11）尺寸(W × H × D) 430mm(±0.2mm) ×150mm(±0.2mm) ×380mm(±0.2mm) （12）总重量≥15Kg |  | 1 |  | 台 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
| 10 |  | 音箱 |  | - 音箱采用准确的相位校正技术，专业的单元位置排列，从而使音箱无需处理延时就能实现准确的频率响应。 2.灵活多变的吊挂音箱设计，实现横、竖等多种不同吊挂方式 3.外型美观流畅、小巧轻便而又功能强大的专业电教功放设计，使整个系统简洁而又实现各种功能的调用。 4.音色特性：声音清晰、明亮、细腻而柔和，同时又不缺乏穿透力。 5.从而可以满足不同环境的各种电教需求。 6.额定功率：80W ，阻抗： 8Ω ， 7.灵敏度 95dB/M/W ，有效频率范围：80Hz-20kHz 8.单元尺寸：6.5"x2+3"x1 9.音箱尺寸： 220mm（±0.2mm）x180mm（±0.2mm）x460mm（±0.2mm）。 重量：≥3.4Kg 10.具备QC080000证书（响应文件中提供证书复印件） 11.所投音箱生产厂家具备标准化良好行为AAAA级证书（响应文件中提供证书复印件） |  | 2 |  | 对 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
| 11 |  | 无线话筒 |  | 1.载波频率：550-980MHz（可调） 2.电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用） 3.直流输入电压：DC12.8V 1500mA 4.消耗功率：13W 5.S/N信噪比：≥105dB 6.T.H.D失真：＜0.5% 7.频率响应：40Hz-18KHz |  | 1 |  | 对 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
| 12 |  | 无线领夹话筒 |  | 1.载波频率：550-980MHz（可调） 2.电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用） 3.直流输入电压：DC12.8V 1500mA 4.消耗功率：13W 5.S/N信噪比：≥105dB 6.T.H.D失真：＜0.5% 7.频率响应：40Hz-18KHz |  | 1 |  | 对 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
| 13 |  | 讲台显示器 |  | 显示器：≥21.5寸LED宽屏液晶显示器，分辨率1920*1080； |  | 1 |  | 台 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
| 14 |  | 多媒体讲桌 |  | 1.整体设计符合人机工程学 2.整体采用分体式结构，规格为长1200mm（±0.2mm）、宽700mm（±0.2mm）、高1000mm（±0.2mm）； 3.多媒体讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4.颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。 5.显示器采用翻转结构，可容纳不同规格的显示器（17-23寸），结构独特新颖大幅度减少遮挡学生视线。。 6.键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘 7.桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，空间560mm（±0.2mm）*540mm（±0.2mm）*200mm（±0.2mm），承载重量≥12kg。 8.键盘盒下方为中控，可放置260x160mm内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。 9.所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 10.全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 |  | 1 |  | 套 |  | 家具制造业 |
| 15 |  | 学生课桌椅 |  | 通用条桌，一张桌子两个方凳配成一套，尺寸规格：120cm（±0.2cm）*40cm（±0.2cm）*76cm（±0.2cm） |  | 32 |  | 套 |  | 家具制造业 |
| 16 |  | 交换机 |  | 16口千兆网络交换机 |  | 1 |  | 台 |  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
| 17 |  | 机柜 |  | 规格：42U 600mm（±0.2mm）*800mm（±0.2mm）*2000mm（±0.2mm）；厚度:方孔条 1.5mm,门板 0.8mm；其它 1.2mm；表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 |  | 1 |  | 个 |  | 家具制造业 |
| 18 |  | 休闲沙发 |  | 休息室三人位沙发，长不低于2米，宽度不低于85厘米 |  | 1 |  | 套 |  | 家具制造业 |
| 19 |  | 空调 |  | 1.电源 380V 3N~50Hz 2.冷媒R32 3.额定制冷量≥12kW 4.额定制热量≥13kW 5.制冷额定功率≥3.6kW 6.制热额定功率3.80（3.00）kW 7.EER 2.81kW/kW 8.能效等级 2级及以上 9.外机噪音 62.0 dB/（A） 10.室内循环风量（制冷/制热）2000/2000 m³/h 11.室外机风量6100 m³/h 12.遥控器 |  | 5 |  | 台 |  | 电气机械及器材制造业 |
| 三、装修部分（将装修部分分包给具有相应资质条件的单位，如成交单位具有相应资质则无需分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 录播教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 矿棉吸音板吊顶 |  | 轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶，国标38轻钢龙骨，32烤漆主骨，硬吊；矿棉吸音板规格600*600mm，厚12mm |  | 106 |  | ㎡ |  | 建筑业 |
| 2 |  | 原窗户封死 |  | 木工板基层，石膏板封面；宽度200mm |  | 4 |  | 个 |  | 建筑业 |
| 3 |  | 照明LED平板灯（含设备间） |  | 600*600mm LED平板灯 50W 正白光 |  | 39 |  | 套 |  | 建筑业 |
| 4 |  | 设备间石膏板隔墙 |  | 轻钢龙骨石膏板隔墙；75型轻钢龙骨；龙骨间距600mm；内填5cm厚隔音棉；双面石膏板封面 |  | 33 |  | ㎡ |  | 建筑业 |
| 5 |  | 录播间窗户一侧墙面封平 |  | 轻钢龙骨石膏板隔墙；75型轻钢龙骨；龙骨间距600mm；双面石膏板封面 |  | 28 |  | ㎡ |  | 建筑业 |
| 6 |  | 室内强电局部改造 |  | 照明BV2.5mm²铜线；插座BV4mm²铜线；暗敷穿φ16mmPVC阻燃线管。 |  | 106 |  | ㎡ |  | 建筑业 |
| 7 |  | 砖墙开窗户洞及门 |  | 砖墙开窗户洞，尺寸5*1.3米 |  | 1 |  | 项 |  | 建筑业 |
| 8 |  | 观摩间单向玻璃 |  | 观摩间单向玻璃5*1.3米；8mm厚，含安装；玻璃需2块拼接 |  | 6.5 |  | ㎡ |  | 建筑业 |
| 9 |  | 高分子成品窗套（单向玻璃双包） |  | 高分子窗套实际定做 |  | 25.2 |  | 米 |  | 建筑业 |
| 10 |  | 墙面木塑吸音板墙裙（含设备间） |  | 木龙骨框架，石膏板打底，木塑吸音板饰面。背面含吸声薄毡；板材规格：3000*198*12mm。墙裙高0.8米。E1级环保材料，无异味。 |  | 48 |  | ㎡ |  | 建筑业 |
| 11 |  | 墙面聚酯纤维吸音棉（含设备间） |  | 木龙骨框架，石膏板打底，聚酯纤维吸音棉饰面。裁切成块，大小约为1.2*0.5米。厚度9mm。 |  | 132 |  | ㎡ |  | 建筑业 |
| 12 |  | PVC塑胶地板（含设备间） |  | 塑胶地板，卷材铺设，卷材规格2*20米，厚度2mm，耐磨层厚度0.3mm。工程量为实际用料面积。 |  | 116 |  | ㎡ |  | 建筑业 |
| 13 |  | 水泥自流平(含设备间) |  | 水泥自流平，随平厚度3-5mm；含材料人工费 |  | 106 |  | ㎡ |  | 建筑业 |
| 14 |  | 入户防盗门 |  | 休息间一套门，录播教室2套门； 乙级防盗门，门框厚度1.4mm，门扇0.7mm；带玻璃亮窗；含运输、上楼、安装及锁具五金； |  | 3 |  | 樘 |  | 建筑业 |
| 15 |  | 实木讲台 |  | 18mm木工板基层，框架间距400mm,长宽高8770*1200*150mm；塑胶地板饰面另计。 |  | 10.5 |  | ㎡ |  | 建筑业 |
| 16 |  | 讲台铝合金防滑条 |  | 45mm宽铝合金扣条，含损耗 |  | 9 |  | 米 |  | 建筑业 |
| 17 |  | 开关插座 |  | 开关插座 |  | 1 |  | 项 |  | 建筑业 |
| 18 |  | 实木烤漆踢脚线 |  | 实木烤漆踢脚线，高度7.5cm；含安装 |  | 61 |  | 米 |  | 建筑业 |
| 19 |  | 地面平整处理 |  | 地面平整处理：地面讲台拆除，电线管道切除，电线切除整理 |  | 1 |  | 项 |  | 建筑业 |
| 20 |  | 室内拆除及建筑垃圾清运 |  | 室内拆除及建筑垃圾清运 |  | 1 |  | 辆 |  | 建筑业 |
| 观摩室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 矿棉吸音板吊顶 |  | 轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶，国标38轻钢龙骨，32烤漆主骨，硬吊；矿棉吸音板规格600*600mm，厚12mm |  | 112 |  | ㎡ |  | 建筑业 |
| 2 |  | 照明LED平板灯 |  | 600*600mm LED平板灯 50W 正白光 |  | 20 |  | 套 |  | 建筑业 |
| 3 |  | 室内强电局部改造 |  | 照明BV2.5mm²铜线；插座BV4mm²铜线；暗敷穿φ16mmPVC阻燃线管。 |  | 112 |  | ㎡ |  | 建筑业 |
| 4 |  | 暗装窗帘盒 |  | 木工板基层，石膏板封面；宽度200mm |  | 20 |  | 米 |  | 建筑业 |
| 5 |  | 高分子成品窗套 |  | 高分子窗套实际定做 |  | 25 |  | 米 |  | 建筑业 |
| 6 |  | 遮光窗帘 |  | 全遮光窗帘，定做 |  | 25 |  | 米 |  | 建筑业 |
| 7 |  | 墙面木塑吸音板墙裙 |  | 木龙骨框架，石膏板打底，木塑吸音板饰面。背面含吸声薄毡；板材规格：3000*198*12mm。墙裙高0.8米。E1级环保材料，无异味。 |  | 35 |  | ㎡ |  | 建筑业 |
| 8 |  | 墙面聚酯纤维吸音棉 |  | 木龙骨框架，石膏板打底，聚酯纤维吸音棉饰面。裁切成块，大小约为1.2*0.5米。厚度9mm。 |  | 95 |  | ㎡ |  | 建筑业 |
| 9 |  | 钢结构阶梯地台 |  | 钢结构阶梯地台，钢结构框架；竹胶板封面。9级阶梯；每级台阶高度120mm；规格7280*10760mm；塑胶地板饰面另计 |  | 79 |  | ㎡ |  | 建筑业 |
| 10 |  | 台阶铝合金防滑条 |  | 45mm宽铝合金扣条，含损耗 |  | 79 |  | 米 |  | 建筑业 |
| 11 |  | 台阶实木扶手 |  | 实木烤漆立柱式扶手；红木色；定制 |  | 11 |  | 米 |  | 建筑业 |
| 12 |  | 台阶实木扶手大柱 |  | 实木烤漆立柱式扶手大柱；红木色；定制 |  | 4 |  | 个 |  | 建筑业 |
| 13 |  | PVC塑胶地板 |  | 塑胶地板，卷材铺设，卷材规格2*20米，厚度2mm，耐磨层厚度0.3mm。工程量为实际用料面积。 |  | 145 |  | ㎡ |  | 建筑业 |
| 14 |  | 水泥自流平 |  | 水泥自流平，随平厚度3-5mm；含材料人工费 |  | 33 |  | ㎡ |  | 建筑业 |
| 15 |  | 开关插座 |  | 开关插座 |  | 1 |  | 项 |  | 建筑业 |
| 16 |  | 实木烤漆踢脚线 |  | 实木烤漆踢脚线，高度7.5cm；含安装 |  | 68 |  | 米 |  | 建筑业 |
| 17 |  | 入户防盗门 |  | 乙级防盗门，门框厚度1.4mm，门扇0.7mm；带玻璃亮窗；含运输、上楼、安装及锁具五金； |  | 2 |  | 樘 |  | 建筑业 |
| 18 |  | 观摩楼梯 |  | 观摩室后面进入观摩区的楼梯 |  | 1 |  | 项 |  | 建筑业 |
| 19 |  | 室内拆除及建筑垃圾清运 |  | 室内拆除及建筑垃圾清运 |  | 1 |  | 辆 |  | 建筑业 |