第四章  采购需求

      - 相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书，投标文件中附扫描件）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

      - 商务要求：

    - 合同履行期限：合同签订后90日历天

    - 供货安装地点：武陟县朝阳二路东段绿源垃圾处理有限公司院内

    - 质量标准： 合格

    - 质量保证期：2年

    - 履约担保：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的3%作为履约担保，合同履行结束，经验收合格后退还。

6.付款方式：分四年期（0:4:3:3）支付。合同签订生效后，乙方设备安装调试运行正常，甲方验收合格后第二年付款40%，第三年付款30%，第四年付款30%。本项目为分期付款，如采购人资金提前落实到位，采购人即可提前向中标人支付该合同款项。

7. 商品包装要求：

7.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

7.2商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

      - 其他要求：

四、采购内容及技术要求

餐厨垃圾成套处理设备明细表

| 序号 | 标的名称 | 标的参数 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐厨垃圾成套处理设备 | 1、预处理设备： |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 垃圾桶提升机 1.适用垃圾桶 （L）：120/240 2.提升速度（m/min）：6 3.设备提升重量（kg）：≥260 4.设备材质：优质碳素钢 5.限位：带上下限位 | 3 | 台 | 工业（制造业） |  |
|  |  | 1.2 U型螺旋输送机 1.生产能力（t/h）：≥5 2.主体材质：优质碳素钢 3.叶片厚度（mm）：≥5 | 3 | 台 | 工业（制造业） |  |
|  |  | 1.3破碎机 1.生产能力（t/h）：≥3 ★2.进料口材质：不锈钢 3.刀片厚度（mm）：≥14 4.转速（r/min）：22-27 5.刀片材质：锰钢 | 3 | 台 | 工业（制造业） |  |
|  |  | 1.4压榨脱水机 1.生产能力（t/h）：≥3 ★2.主体材质：与物料接触部分为不锈钢 3.条形筛网间隙（mm）：0.5-1 4.条形筛网筛条规格（mm）：2*3 | 3 | 台 | 工业（制造业） |  |
|  |  | 1.5 分选平台 1.生产能力（t/h）：≥6 ★2.主体材质：与物料接触部分为不锈钢 3.条形筛网直径（mm）：0.5-1 4.条形筛网筛条规格（mm）：2*3 | 3 | 台 | 工业（制造业） |  |
|  |  | 2、发酵设备： |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 主机 1.处理范围：餐厨、果蔬等有机垃圾 ★2.材质要求：机仓与物料接触部分使用耐腐蚀材料进行防腐处理，机仓进行防渗透处理 ★3.控制系统:PLC 4.搅拌功率（kw）：15 5.加热功率（kw）：60 6.补氧供气功率（kw）：4 7.导热油循环功率（kw）：2.2 8.加热方式：导热油加热 9.单机处理量（t/d）：5 10.机仓容量（L）：≥9000 11.投料、出料方式：间歇式 12.搅拌转速：（r/min）：8.9 13.工作环境温度（℃）：-20~60 14.使用寿命（h）：≥10000 15.能耗（kwh/t）：90 16.噪音（dB(A)）：≤60 | 6 | 台 | 工业（制造业） |  |
|  |  | 3、尾气处理设备： |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 喷淋塔 ★1.设备材质：PP聚丙烯，塑料材质 2.含喷淋泵 2.风量（m³/h）：≥10000 3.筒体尺寸（mm）：Φ≥1500*3000 4.层数：3（填料2层，除雾1层） | 3 | 台 | 工业（制造业） |  |
|  |  | 3.2干式过滤器 1.风量（m³/h）：≥10000 2.设备尺寸（mm）：≥2000*1000*1100 3.层数：6 | 3 | 台 | 工业（制造业） |  |
|  |  | 3.3 UV光解+活性炭一体机 1.风量（m³/h）：≥10000 2.设备尺寸（mm）：≥3100*1025*1320 3.灯管数量（个）：≥50 | 3 | 台 | 工业（制造业） |  |
|  |  | 3.4 离心通风机 1.转速（r/min）：2900 2.风压（Pa）：1320~2014 3.风量（m³/h）：4012~7419 4.材质：优质碳素钢 | 3 | 台 | 工业（制造业） |  |
|  |  | 3.5 风管 ★1.材质：PP聚丙烯，塑料材质 2.直径（mm）：Φ≥400 3.长度：≥120m | 1 | 套 | 工业（制造业） |  |
|  |  | 4、油水分离设备： |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 油水分离机 1.处理量（t/h）：≥4 ★2.材质：不锈钢 3.外形尺寸(mm)：≥1780*730*600 4.配置：带气浮、加热、刮油、过滤 | 3 | 台 | 工业（制造业） |  |
|  |  | 5、液体制肥设备： |  |  |  |  |
|  |  | 5.1 液体制肥机 ★1.配置：发酵、配料、过滤、灌装等 2.材质：与物料接触部分为不锈钢或PP 3.外形尺寸(mm)：≥11000*2200*3300 4.进料状态：有机污水 5.出料状态：液体有机肥 | 1 | 台 | 工业（制造业） |  |

五、需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

    - 促进中小企业发展扶持政策：

- 中小企业认定：

1.本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本竞争性谈判文件规定的中小企业扶持政策。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件），不再提供《中小企业声明函》,投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

4.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。

  - 节能产品、环境标志产品

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附扫描件）