武陟县嘉应观安全技术防范采购项目

招 标 文 件

项目编号：武政招标采购［2021］002号

交易编号：武交采GKZB2021-010号

采   购   人：武陟县文物管理局

采购代理机构：中昕国际项目管理有限公司

目     录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

一、 总则	10

二、 招标文件	12

三、 投标文件的编制	13

四、 投标文件的递交、修改和撤回	15

第三章 拟签订的合同文本	23

第四章 采购需求	27

第五章 投标文件格式	67

第六章 评标方法和评标标准	91

- 招标公告

武陟县文物管理局武陟县嘉应观安全技术防范采购项目招标公告(不见面开标)

项目概况

武陟县嘉应观安全技术防范采购项目的潜在投标人应登陆武陟县公共资源交易中心网，进入焦作市公共资源交易中心网站会员系统获取招标文件，并于2021年4月30日9点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：武政招标采购［2021］002号

交易编号：武交采GKZB2021-010号

项目名称：武陟县嘉应观安全技术防范采购项目

预算金额：708.43万元

采购需求：入侵报警子系统、智能视频监控系统、音频复核系统、电子巡更系统、紧急广播系统、机房建设子系统、系统防雷接地、安防管理平台组成；通过系统有效结合，实现有点到面、点面结合的纵深防护系统。(详见《河南省政府采购网》本公告附件)

合同履行期限：合同签订后，四个月内供货安装完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本次采购报警管理计算机、多媒体计算机、售票计算机 、报警打印机、46寸液晶屏、LED显示屏、机房精密空调、柜式空调器产品提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

本项目的特定资格要求：

3.1电子与智能化工程专业承包一级资质；

3.2投标人及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录；

3.3经中国人民银行备案的第三方征信机构出具的有效期内的信用报告，信用等级达到A级及以上，并提供出具该信用报告的第三方征信机构在中国人民银行备案的证明材料；

3.4提供《武陟县公共资源交易中心交易诚信查询系统》诚信状态查询结果，交易诚信状态查询结果须为“绿色”状态（查询时间自招标公告发布之日起至开标时间前一天止）；

3.5不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录或者严重违法失信企业名单；

三、获取招标文件：

- 时间：2021年4月9日至2021年4月16日（北京时间）；

- 地点：登陆武陟县公共资源交易中心网，进入焦作市公共资源交易中心网站会员系统；

- 方式：本项目采用网上获取招标文件，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载招标文件；

特别提醒：请到焦作市公共资源交易中心官网首页-下载中心-下载《焦作市电子招投标系统操作手册》按要求进行招标文件获取，未在规定时间内下载文件视为无效投标。平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务QQ:4008503300，服务时间：周一至周日8:00-17:30。

四、提交投标文件截止时间及地点：

1.提交投标文件截止时间：2021年4月30日上午9:00时（北京时间）；

2.地点：电子投标文件须在提交投标文件截止时间前在焦作市公共资源交易中心网站会员系统加密上传 (为防止网络拥堵等不可控因素，影响投标文件的上传，请各投标单位尽量提前上传投标文件，因投标文件未能及时上传导致投标失败的，由投标人自行承担)。

五、开标时间及地点：

1.开标时间：2021年4月30日上午9:00时（北京时间）

2.现场开标地点：武陟县公共资源交易中心二楼开标三厅（武陟县河朔大道中段产业集聚区东门）。

本项目采用“远程不见面开标”（远程开标大厅网址为http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），投标人无需到现场提交原件资料、无需到武陟县公共资源交易中心现场参加开标会议。投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等活动，系统解密时长默认为30分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。

具体事宜请查阅焦作市公共资源交易中心网站“下载专区”的《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《焦作市电子招投标系统操作手册》、《投标单位制作投标文件操作手册》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作及上传等。

六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

公告发布媒体《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》《武陟县公共资源交易中心网》。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：武陟县文物管理局

地址：焦作市武陟县朝阳一路085号

联系方式：0391-7298387

2.采购代理机构信息

名 称：中昕国际项目管理有限公司

地　址：郑州市河南省大学科技园东区14号楼17层

联系方式：0391-7289803

3.项目联系方式

项目联系人：孙文斌

电　话：0391-7298387

时间：2021年4月9日

- 投标人须知

# 投标人须知前附表

本表是对招标文件的具体补充和修改，如与招标文件其他部分内容有差异，应以本表为准。

| 项号 | 内 容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购人 |  | 武陟县文物管理局 |
|  | 采购代理机构 |  | 中昕国际项目管理有限公司 |
|  | 项目名称 |  | 武陟县嘉应观安全技术防范采购项目 |
|  | 资金来源 |  | 财政资金 |
|  | 资金落实情况 |  | 已落实 |
|  | 报价范围 |  | 投标总价中须包括提供达到招标文件要求的所有货物、服务等与之相关的一切费用 |
|  | 投标有效期 |  | 60日历天 |
|  | 现场考察 |  | 不组织，各投标人自行考察 □组织，考察时间： 考察集中地点： |
|  | 投标保证金 |  | 1.投标保证金：拾肆万元（暂不缴纳） 2.投标人有下列情形之一的，采购人将追索投标保证金人民币拾肆万元，并予以没收，投标人应作出相应承诺（承诺书格式见投标文件）： （1）投标人在投标截止时间后或投标有效期内撤回投标文件的； （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的； （4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。 3.投标人违反上述规定且拒不支付投标保证金的，采购人可向武陟县人民法院起诉追索投标保证金。 |
|  | 投标文件份数 |  | 加密的电子投标文件壹份（.jztf 格式，在会员系统指定位置上传）； |
|  | 电子投标文件的递交 |  | 1.电子投标文件须在提交投标文件截止时间前，在焦作市公共资源交易中心网站会员系统中上传加密的电子投标文件（.jztf 格式），上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。逾期上传的，采购人不予受理并退电子还投标文件。 2.如因系统故障需上传非加密文件时，投标人应按照采购人指示将非加密文件递交给采购人。 |
|  | 签字或盖章要求 |  | 1.所有要求投标人加盖单位公章的地方都应加盖投标人单位的CA印章。 2.所有要求法定代表人签字或盖章的，要求法定代表人在签字或盖章的地方上传有手写签名的扫描件或加盖法定代表人CA印章。 3.所有要求委托代理人签字或盖章的，要求委托代理人在签字或盖章的地方上传有手写签名的扫描件或加盖委托代理人CA印章。 |
|  | 开标时间和地点 |  | 1.开标时间：2021年4月30日上午9:00时（北京时间） 2.现场开标地点：武陟县公共资源交易中心二楼开标 厅（武陟县河朔大道中段产业集聚区东门）。 本项目采用“远程不见面开标”（远程开标大厅网址为http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），投标人无需到现场提交原件资料、无需到武陟县公共资源交易中心现场参加开标会议。投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等活动，系统解密时长默认为30分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。 具体事宜请查阅焦作市公共资源交易中心网站“下载专区”的《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《焦作市电子招投标系统操作手册》、《投标单位制作投标文件操作手册》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作及上传等。 |
|  | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
|  | 本次评标采用的评标方法 |  | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
|  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 否，推荐的中标候选人数：3名。 |
|  | 中标公示媒体 |  | 中标结果请登陆原公告媒介查看中标结果公示，不再另行通知。 |
|  | 签订合同 |  | 中标人在《中标通知书》发出后30日内，根据招标文件和中标人的投标文件与采购人签订合同。 |
|  | 本项目是否专门面向中小企业采购：否 |  |  |
|  | 本项目采购的所有产品是否允许进口产品投标：否（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。） |  |  |
|  | 此招标文件解释权归采购人或其委托的代理机构，未尽事宜按国家相关法律法规执行。 在评标过程中，评标委员会成员存在争议时，可以以少数服从多数的原则解决争议； 在评标过程中，采购人或其委托的代理机构认为评标委员会对招标文件存在误解时，可对招标文件做出解释，并承担相应责任，评标委员会应当依据该解释评标；评标委员会对采购人或其委托的代理机构的解释不承担责任，认为有必要的，可将该解释情况写入评标报告。 |  |  |
|  | 采购代理机构代理服务费 | 本项目收取代理服务费： - 采购代理机构代理服务费用收取标准：见《采购代理机构代理费用的收取标准》。 - 支付方式：现金。 - 采购代理机构代理服务费由中标人支付。 |  |

采购代理机构代理费用的收取标准

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

合计收费=1.5+4.4=5.9万元

## 总则

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件第一章“招标公告”中所述的项目。

  - 定义

  - “采购人” 见投标人须知前附表。

  - “采购代理机构” 见投标人须知前附表。

  - “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格投标人。

  - “中标人”是指依据本招标文件规定经评审被最终授予合同的投标人。

  - “质量保证期”在此期限内因设备质量问题均由投标人免费维修或更换，采购人不因此承担任何费用。

  - “设立登记证书”是指工商行政管理机关或市场监督管理部门颁发的营业执照，或民政部门颁发的民办非企业单位登记证书，或司法行政机关颁发的律师事务所执业许可证等凭证；

  - “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照或登记证书等凭证上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加投标的，指营业执照或登记证书等凭证上注明的负责人或经营者。

  - “重大违法行为”系指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

  - “原公告发布媒体”是指《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》。

  - 通知：因焦作市公共资源交易中心会员系统在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复等，因投标人未及时查看而造成的后果自负 ，采购人、采购代理机构不因此承担任何责任。

对与本项目有关的通知（包括澄清、修改、补充等），采购代理机构将在原公告发布媒体上以书面形式向投标人发出，各投标人应当时刻关注原公告发布媒体所发出关于本项目的相关通知。

  - 本项目招标文件中要求“加盖生产厂家公章”或“制造商”是指不同投标人参加同一合同项下投标的，提供同一生产厂家同一资料的，如其中有一家投标人提供加盖生产厂家公章资料，其余投标人提供资料未加盖生产厂家公章，均予以认可，如出现内容不一致的以加盖生产厂家公章的为准；不同投标人提供同一生产厂家同一资料均未加盖生产厂家公章的，均不予认可。

  - 合格的投标人

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

  - 符合本招标文件规定的资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

  - 投标人应遵守国家法律、法规和有关政府采购招标的规定。

  - 已按招标公告要求获取招标文件的。

  - 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《企业信息公示暂行条例》的要求，根据投标文件提交截止时间当日查询“信用中国”、“中国政府采购网”、“ 国家市场监督管理总局”网站的信息，采购人或者代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人（以“信用中国”网站为准）、重大税收违法案件当事人名单（以“信用中国”网站为准）、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“中国政府采购网”为准）、经营异常名录（以“国家市场监督管理总局”网站为准）或者严重违法失信企业名单（以“国家市场监督管理总局”网站为准）的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；查询渠道：“信用中国”网站、“中国政府采购网”和“国家市场监督管理总局”网站。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

查询截止时间：投标文件提交截止时间当日。采购人、采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档备查；投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构、采购人均无义务和责任承担这些费用；

## 招标文件

  - 招标文件的组成

  - 招标文件是用以阐明采购内容及其他要求、招标程序和合同格式等内容的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 拟签订合同文本

第四章 采购需求

第五章 投标文件格式

第六章评标办法和评标标准

根据本招标文件所作的澄清、修改或更正，构成招标文件的组成部分。

  - 投标人收到招标文件后，应仔细检查招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题，应立即登陆《焦作市公共资源交易中心网》进入会员系统提出并及时联系采购代理机构解决。如果因投标人未按上述要求提出而造成不良后果的，采购代理机构不承担任何责任。

  - 投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

  - 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

  - 招标文件的澄清和修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标文件的约束力

投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

## 投标文件的编制

  - 要求

  - 投标人应仔细阅读、并充分理解招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交投标文件。

  - 投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

  - 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

  - 投标人与采购人、采购代理机构的任何口头协议均不影响招标文件、投标文件的任何条款和内容。

  - 投标文件的语言

投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，并提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

  - 计量单位

  - 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 本招标文件所表述的时间均以北京时间为准。

  - 投标文件的组成

  - 投标文件由第五章投标文件格式及本招标文件要求提供的相关资料组成。

  - 投标人必须对完整的项目（包）进行投标，拆分投标将视为漏项或非实质性响应招标要求，按无效投标处理。

  - 投标文件格式

12.1投标人必须按照招标文件提供的“第五章投标文件格式”完整的填写和编制投标文件，未提供格式的可自行拟定。

12.2电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件的要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

  - 投标报价

  - 报价范围：见投标人须知前附表。

  - 报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价，本项目不接受任何有选择性的报价。

  - 投标货币

本项目所有报价均使用人民币填报，采购人不接受任何非人民币币种的投标报价。

  - 投标保证金：详见投标人须知前附表。

  - 投标有效期

  - 投标有效期见投标人须知前附表，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于本招标文件中载明的投标有效期。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

  - 投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和相关法律法规规定的责任。

17.投标文件的编制、签署、盖章

17.1加密电子投标文件的编制

17.1.1加密电子投标文件应按照统一的“电子投标文件制作工具”以及招标文件要求进行制作编制；

17.1.2加密电子投标文件各类证件须与投标人注册登记资料相一致；

17.1.3加密电子投标文件须用投标人单位公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。加密电子投标文件未按要求电子签章的视为无效文件。

17.2.投标人应完整地填写招标文件中规定的所有内容。

17.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

17.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人自行承担。

17.5本招标文件所表述（指定）的公章应与电子签章保持一致。

17.6电报、电话、传真等形式的投标概不接受。

## 投标文件的递交、修改和撤回

18.投标文件的递交

18.1所有投标文件必须在本招标文件中规定的投标截止时间之前提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件，不能按时上传、签到、解密者视为自动放弃投标。

18.2采购人拒绝接收在投标文件递交截止时间后上传的投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

19.1参加投标的投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标文件递交截止时间前。

19.2投标投标人在投标文件递交截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回。

19.3投标投标人在投标文件递交截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标投标人在投标文件递交截止时间后修改投标文件的，其投标被拒绝。

19.4在投标文件递交截止时间至代理机构在招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，参加投标的投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

20.开标

20.1开标时间和地点：投标人须知前附表规定。

20.2本项目采用电子开标。投标截止时间到达后，各投标人按电子投标文件递交的顺序对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将被视为放弃投标。

20.3主持人按下列程序进行开标：

（1） 宣布投标截止时间；

（2） 宣布开标纪律；

（3） 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4） 电子投标文件解密；

（5） 宣布投标文件开标顺序，电子唱标并记录在案；

（6） 采购人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7） 开标结束。

20.4若系统出现异常情况导致无法正常采用电子开标时，在现场监督人员的监督下采用自备非加密的电子投标文件模式开标。若故障解除后专家已完成评审，发现投标人上传的电子投标文件与自备非加密的电子投标文件不一致或未上传电子投标文件的，则取消其投标资格。

21.开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其投标文件：

21.1经检查数字证书无效的投标文件；

21.2投标人未按投标人须知表规定的时间内解密投标文件的；

22.资格审查

22.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

22.2资格性审查。采购人或者采购代理机构审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、有效，不具备招标文件中规定的资格要求的投标人投标无效。

22.3投标文件中有下列情形之一的，其投标无效：

本文件第五章投标文件格式中“资格证明材料”所要求的资格证明材料不全或不符合要求的。

23.评标委员会的组成：见投标人须知前附表。

24.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单或根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.对投标文件的符合性审查

25.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查的内容包括：

（1）报价超过招标文件中规定的项目预算金额或者最高限价的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字、盖章的；

（3）投标文件格式不符合招标文件中投标文件格式要求的；

（4）不响应招标文件商务要求的；

（5）投标文件中出现有选择性报价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

投标人存在以上情况之一的，投标无效。

25.2对资格性审查合格的投标人提交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，检查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

25.3实质性响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

25.4重大偏离是指投标人所投标的范围、质量、服务等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

25.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

26.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.投标文件的澄清

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标；

  - 评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释；

  - 并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

29.比较与评价

29.1评标方法和标准：见本文件第六章；

29.2评标委员会应当按照本招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。向采购人提出书面评标报告，并按得分高低排序向采购人推荐3名为中标候选人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人，或评标委员会根据采购人委托直接确定中标人。

29.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.4同一品牌的认定：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.保密及其他注意事项

30.1评标委员会将遵照评标原则，公平、公正地对待所有投标人；

30.2在评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动；

30.3为保证中标结果的公正性，开标之后直至授予中标人合同时，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。在评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外；

30.4采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；

30.5有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

31.废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

六、中标和合同

32.中标通知

32.1中标结果将在“原招标公告发布媒体”上公告；

32.2在公告中标结果的同时，采购人应当向中标人发出中标通知书；

32.3中标人凭《中标通知书》与采购人签订合同；

32.4履约担保（如有）：中标人应按招标文件的规定在签订合同前向采购人交纳履约担保。过期不交的将取消其中标资格，另行确定中标人。

32.5履约担保的形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函，非现金形式提交。

33.签订合同及合同的执行

33.1采购人、中标人在中标通知书发布之日起30日内（投标人须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订书面合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改；

33.2招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力；

33.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，中标人为小微企业的不得将合同分包给大中型企业，成交投标人为中型企业的不得将合同分包给大型企业。

33.4中标人应在采购合同签订之日起三个工作日内将合同报武陟县公共资源交易中心、武陟县政府采购管理办公室备案；

33.5合同双方如违约，将按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规中的规定执行。

34.质疑

投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

34.1投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.3潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日起7个工作日内提出。

34.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

34.5投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

34.6质疑文件格式详见《中国政府采购网》下载专区“政府采购供应商质疑函范本”，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理, 质疑文件及相关证明材料一式二份，采购人、采购代理机构各执一份。

投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

34.7采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

34.8质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

34.9质疑联系事项：

- 投标人应以书面方式将质疑函分别送至采购人、采购代理机构；

- 采购人：武陟县文物管理局

联系人：孙文斌        联系电话：0391-7298387

联系地址：焦作市武陟县朝阳一路085号

- 采购代理机构：中昕国际项目管理有限公司

联系人：胡晓华

联系电话：0391-7289803

联系地址：郑州市河南省大学科技园东区14号楼17层

35.河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将依据《河南省采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 拟签订的合同文本

采购方（甲方）：

供货方（乙方）：

签订地点:

合同编号:

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为维护双方的合法权益，甲、乙双方在平等互利、诚实信用的基础上，经友好协商，签订本合同，双方共同遵守执行。

一、合同授予

(项目编号:              )甲方为采购方,经批准,用公开招标方式采购,经本项目评审委员会认真评审,决定将采购合同授予乙方。

二、 合同文件组成

1. 本合同条款；2. 中标通知书；3.乙方投标文件；4.招标文件；5.其它相关文件。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，如有不一致之处，以其所列内容顺序为准。

三、 合同采购产品名称、规格型号、数量、单价和总价

| 产品名称 | 规格型号 | 产地、生产商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总合计： |  | 人民币大写： 万元；小写： 万元 |  |  |  |  |

合同金额（小写）：                      元(人民币)；

（大写）：                      元(人民币)。

备注：合同总价包含装卸、运输、保险、税费和售后服务（保修期内备件、安装、调试、培训费用等）所需费用。

四、 产品的要求和技术标准

1．质量要求和技术标准按招标文件和乙方投标文件执行 。

2．乙方提供货物产品应是货物厂家授权许可，应保证需方不受到第三方关于侵权的指控，并承担由于提供供货而引起的一切法律责任、费用和后果。

五、交货期限

1.合同履行期限及地点和方式：

合同履行期限：合同签订后，四个月内供货安装完毕。

2.供货安装地点：武陟县嘉应观

3.质量标准：符合国家相关规定

4.质量保证期：1年

5. 履约担保：中标人与采购人签订合同前，需向采购人交纳中标金额的　/ 作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还。

6.乙方负责送货，供货地为甲方指定地点。供货上门到采购方所产生的装卸、运输、保险、税金和售后服务等所需费用由供货方承担。

7.运输过程中的任何安全事故均由乙方负责。

8.若因乙方运输装卸原因，造成产品损坏，损失由乙方承担。

9.质保期按合同（8.1条款）约定内容执行，在质保期限内货物非甲方原因所出现的所有质量问题，均由乙方承担。

六、供货实施细节

1.供货方式：该项目的货物供货事宜，由供货商负责直接供货。

2.乙方工作:负责组织供货的实施并承担供货后果、售后服务。按照合同产品的要求，并向甲方提供正式的供货销售发票。

3.甲方工作：负责协助乙方进行产品验收。

七、验收及货款支付方式

合同生效后，乙方负责将货物送至合同约定的交货地点，项目总进度完成50%后支付合同总价款的40%，项目总进度完工100%后，支付至合同总价款的97%。剩余3%为质保金，一年后无质量问题一次付清（无利息）。

注：乙方需按甲方要求向甲方提供增值税普通发票。

八、售后技术服务

1．产品质量担保期从产品验收合格之日起计算，易损件及消耗品不在质保范围内。

2．在质保期内，维修、保养、配件供应(消耗品除外)免费。

3．乙方负责对甲方操作、维修人员和有关技术人员进行培训，使之完全掌握全部使用技术。

4．乙方对设备进行终身维修，只收取人工和零部件成本费。施工期内如有设备故障，乙方在接到甲方通知后2天内派人至甲方现场维修(本市范围内24小时到达)。

5. 如货物经乙方    次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

6.在甲方未完全掌握设备使用技术前，乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

7.甲方负责设备的安全施工管理。

8.质保期外的售后服务按招标文件和乙方投标文件执行，如招标文件没有规定，可由甲乙双方另行约定。

九、违约责任：

1. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。

2. 若甲方未按约定时间支付乙方设备款，甲方除支付乙方设备款外还需按每延迟一日支付未付款额  /    的违约金，但累计总额不超过欠款总额的  /  。

3. 乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方支付  3 ‰  滞纳金，但累计总额不超过合同总额的   5％ 。

4.乙方未按本合同的规定提供伴随服务、售后服务的，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

5.如出现违约责任，双方协商解决或按《合同法》执行。

十、质保期

1、本合同约定保修期限从工程竣工验收合格之日起计算，质保期限为一年。

2、如在质保期内发生质量问题，乙方须在接到甲方通知后在2小时内到达现场。

3、质保期内，乙方每个月回访甲方一次，解决甲方提出的问题（如有），并提供必要的质保服务和指导。

4、在质保期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、乙方的质保和服务范围按照按国家及行业标准执行。

十一、 解决合同纠纷的方式

履行本合同所发生的一切争议，双方应及时协商解决。如经协商未能达成协议，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、未尽事宜的处理

合同如有未尽事宜，按照法律、法规的规定执行。法律、法规未作规定的，须经双方共同协商达成书面补充协议或条款，作为本合同的附件， 其与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式    份，甲方执     份，乙方执    份，具有同等法律效力。

十四、合同的生效和失效

本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章之日起生效，自合同履行完毕自行失效。

甲方单位（盖章）：                       乙方单位（盖章）：

甲方代表签字：                           乙方代表签字：

地址：                                   地址：

日期：   年   月  日                   日期：   年   月  日

- 采购需求

      - 相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书，投标文件中附扫描件）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

      - 商务要求：

    - 合同履行期限：合同签订后，四个月内安装完毕。

    - 供货安装地点：武陟县嘉应观

    - 质量标准：符合国家相关要求

    - 质量保证期：1年

    - 付款方式：合同生效后，乙方负责将货物送至合同约定的交货地点，项目总进度完成50%后支付合同总价款的40%，项目总进度完工100%后，支付至合同总价款的97%。剩余3%为质保金，一年后无质量问题一次付清（无利息）。

6. 商品包装要求：

6.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

6.2商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

      - 其他要求：

售后服务：1、投标人所投产品管理服务器、报警管理计算机、系统管理服务器、流媒体转发服务器、授时服务器、票务系统服务器、、售票计算机、人脸抓拍前端服务器、企业级AI存储硬盘、多媒体计算机三年保修免费上门，24小时电话相应，第二自然日上门，365天全年无休。

2、投标人所投报警管理计算机、多媒体计算机、售票计算机产品生产厂商能通过微信服务平台提供全天候自助服务和12小时在线人工服务，支持添加项目单位服务账号，成批添加并绑定设备，实现保修期查询，预约维修，咨询在线客服及查询服务网点等功能。

四、采购内容及技术要求

本项目的核心产品为：  摄像机   （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 序号 | 标的名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、入侵报警子系统 |  |  |  |  |  | 制造业 |
| 1 | 振动光缆控制主机 |  | 1.单台最高支持16防区，防区更多情况支持设备级联； 2.系统支持视频联动； 3.报警依据模式识别判断，可有效去除风雨雪小动物等引起的误报，误报率低于1%； 4.报警功能：入侵报警；断纤报警；开箱报警；故障报警；5.事件回溯：对于报警进行把本地事件对应录像，截图存储； 6.电子地图界面。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 2 | 振动探测器中继器 |  | S形敷设，芯数≥4芯。 | 个 | 8 | 制造业 |
| 3 | 振动探测器终端器 |  | S形敷设，芯数≥4芯。 | 个 | 16 | 制造业 |
| 4 | 智能周界安防系统管理软件 |  | 1.图形化显示界面； 2.支持TCP/IP网络视频联动及视频管理； 3.支持模式识别判断及环境自学习功能； 4.支持报警信息统计分析导出功能； 5.支持设备灵敏度阈值设定； 6.支持开光量报警第三方设备接入； 7.支持设备自检功能； 8.自持定时布防撤防功能； 9.支持软件任意划分防区单元； 10.支持多点同时报警识别； 11.支持多种用户类型，不同用户设置不同权限； 12.支持实时显示振动波形。 | 套 | 1 | 制造业 |
| 5 | 管理服务器 |  | CPU处理器：≥ 6核 1.9GHZ 可扩展处理器，最高可支持125W处理器； 内存：≥16GB RDIMM ECC 2933 DDR4 内存，最大768GB内存扩展； 硬盘：≥2块2TB 3.5寸SATA硬盘，最大支持8块3.5寸硬盘； RAID功能：板载RAID； GPU：最大支持2颗GPU，单颗GPU功率≥250W； 网卡：标配2个千兆以太网端口+专用管理端口； 配件：DVD-RW光驱，USB键盘鼠标，机架安装滑动导轨； 电源：实配电源功率≥550W ，1+1冗余电源；可选750W电源，可选1100W高功率电源； 冷却系统：支持4个非热插拔系统风扇，N+1冗余 I/O扩展：扩展槽≥6个PCIe 3.0, 3个x16，2个x8,1个x4。8个USB接口，1个串口,1个VGA接口； 工作噪音：≤37db； | 台 | 1 | 制造业 |
| 6 | 单模32芯光缆 |  | 配置单模32芯光纤，双护套双铠装结构。 | 米 | 1372 | 制造业 |
| 7 | 单模4芯光缆（振动光缆） |  | 配置单模4芯光纤，双护套双铠装结构。 | 米 | 1632 | 制造业 |
| 8 | 尾纤 |  | 单模光纤≥2米FC端子。 | 根 | 24 | 制造业 |
| 9 | 光纤跳线 |  | 单模光纤≥3米FC-FC。 | 根 | 16 | 制造业 |
| 10 | 光纤熔接 |  | 光纤熔接点对点。 | 点 | 164 | 制造业 |
| 11 | 双鉴入侵探测器 |  | 有线室内双鉴探测器； 探测方式：被动红外+微波； 探测范围：≥12m / 90° ；全范围PIR辅以≥24GHz微波探测； 测速范围：0.3～3m/s； 灵敏度：自动，35Kg 防宠； 支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护 支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法； 微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)； 防拆保护：开盖，报警输出：常闭； 标称功耗：17mA(最大)，设备供电：9 - 16 VDC，标称电压：12 VDC； 安装高度：1.8m ～ 2.4m； 工作温度：-10 °C ～ 55 °C；储存温度：-20 °C ～ 60 °C；工作湿度：10% - 90%。 | 只 | 75 | 制造业 |
| 12 | 光多普勒入侵探测器 |  | 工作电压：DC 18V±10%工作电流：<130mA；探测角度：60°； 探测范围调节单元可调角度：0°至 30°；探测距离：6M；自检时间：约 30 秒报警指示：LED 黄灯常亮：初始化状态；LED 绿灯亮：工作正常、警戒状态；LED 红灯亮：报警状态；LED 红灯闪烁：近端有遮挡；LED 绿灯闪烁：接收信号弱或设备故障。工作温度：-25℃ 至+55℃；环境湿度：最大 95%RH（无凝结）；抗 RF 干扰： 10MHZ---1GHZ 10V/M；报警输出：开路报警；连续使用寿命： ≥50000 小时；报警灵敏度：人体在探测范围内以 0.3m/s 至 3m/s 速度移动 3 步之内产生报警。 | 支 | 51 | 制造业 |
| 13 | 探测器电源 |  | 国标DC12V/10A。 | 只 | 32 | 制造业 |
| 14 | 总线报警控制主机 |  | 网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 15 | 报警主机键盘 |  | 配套8防区主机使用，LED防区状态指示灯/适用于视频/网络报警主机。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 16 | 8 防区报警扩展模块 |  | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA。 | 台 | 18 | 制造业 |
| 17 | 紧急报警按钮 |  | 紧急按钮防火ABS阻燃外壳，工作电压: ≤250V,工作电流≤300mA。 | 只 | 1 | 制造业 |
| 18 | 报警管理软件 |  | 支持入侵报警检测，支持实时报警事件接收和反控。 | 套 | 1 | 制造业 |
| 19 | 报警管理计算机 |  | 处理器：CPU主频≥ 8核 2.9GHZ； 内存≥8G DDR4 2400MHz 内存，提供4个内存槽位； 显卡≥2GB独立显卡； 声卡 集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 硬盘 ≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡 集成10/100/1000M以太网卡； 扩展槽≥1个PCI-E*16、2个PCI-E*1； 键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口 8个USB接口(前置4个USB3.2，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI+DP接口（VGA非转接） 节能电源； 显示器≥23寸液晶显示器； 安全特性 USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 机箱 标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效； 机箱≥17L，免工具拆卸，方便搬运，方便使用。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 20 | 报警打印机 |  | 支持实时打印报警信息的设备； 打印内容:撤布防、报警、报警恢复、旁路、旁路恢复等报告内容，带时间信息。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 21 | 声光报警器 |  | 声光报警器，声压≥108分贝,电流≤250毫安,防水； 工作电压：12V 工作电流：工作电流：250 mA ； 声压指数：108dB 声调频率：3.8KHZ。 | 只 | 1 | 制造业 |
| 22 | 报警柱 |  | 一键式紧急报警柱 ：一键报警，200w像素视频采集，支持红外补光，支持语音对讲、广播； 支持公网传输ehome，支持双网口； 防护等级：≥IP65； | 台 | 7 | 制造业 |
| 23 | 紧急求助报警盒 |  | 可视化紧急求助报警盒 ； 一键报警，200w像素视频采集，支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持公网传输ehome；支持双网口。 | 台 | 4 | 制造业 |
| 24 | 紧急求助报警中心管理机 |  | 触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品； 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 25 | 无线对讲机 |  | 产品类别：数字，模拟； 频率范围：UHF: 403-470MHz； 信道数量：≥16 个； 信道间隔：25KHz/12.5KHz； 电池容量：≥2400mAh。 | 台 | 8 | 制造业 |
| 26 | 数据光端机 |  | 物理接口端子：工业接线端子；报警、开关量输入信号：任意有源或无源报警、开关量输入，支持TTL、RS-232/422/485 或无源开关、按钮；报警、开关量输出信号：任意有源或无源报警、开关量输 出，支持TTL、RS-232/422/485 或继电器触点输出；环境温度：0～55℃；储存温度：-20～70℃；相对湿度：(无凝结)0～95% ；电源适配器供电 适应电压范围 5VDC功耗<10W。 | 对 | 32 | 制造业 |
| 27 | 数据光端机 |  | 物理接口端子：工业接线端子；报警、开关量输入信号：任意有源或无源报警、开关量输入，支持TTL、RS-232/422/485 或无源开关、按钮；报警、开关量输出信号：任意有源或无源报警、开关量输 出，支持TTL、RS-232/422/485 或继电器触点输出；环境温度：0～55℃；储存温度：-20℃～70℃；相对湿度：(无凝结)0～95% ；电源适配器供电 适应电压范围 5VDC功耗<10W。 | 对 | 1 | 制造业 |
| 28 | 光端机机架 |  | 机架宽≥19 英寸,机架高≥3U ，用户插槽 ≥15 个，提供系统电源全铝结构具有智能温控，输入电压 85~260VAC/50Hz，输出电压＋5V.＋7V.＋12V.＋24V 等可选，输出电流 0~30A，输出功率 0~150W工作温度： -30~75℃。 | 台 | 3 | 制造业 |
| 29 | 尾纤 |  | 单模光纤≥2米FC端子。 | 根 | 120 | 制造业 |
| 30 | 光纤跳线 |  | 单模光纤≥3米FC-FC。 | 根 | 120 | 制造业 |
| 31 | 光纤熔接 |  | 光纤熔接点对点。 | 点 | 180 | 制造业 |
| 32 | 报警信号线 |  | 国标RVVP6*0.5m²及以上。 | 米 | 1800 | 制造业 |
| 33 | 电线管 |  | 金属镀锌管25及以上。 | 米 | 1680 | 制造业 |
| 二、智能音视频监控子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AI 智能网络摄像机 |  | 400万像素网络摄像机 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳； 最低照度:彩色:≥ 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白: ≥0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR； 镜头:（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：100°~40°，垂直视场角：52°~22°，对角线视场角：120°~46°； 宽动态: 超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控； 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG； 最大图像尺寸: 2688×1520； 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 接口类型: 甩线； 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；RS-485； 电源输出:DC12V 200mA； 音频接口:音频输入：支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT ； 报警接口: 支持3 输入，2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A） ； 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度＜95%(无凝结)； 电源供应: DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4； 功耗:DC： 12 V, 1.29 A, Max： 15.5W; PoE： (802.3at, 42.5V-57V), 0.42 A to 0.30 A，Max：17.5W； 防护等级:≥IP66； 补光距离:红外：≥30米（人脸≥5米）。 | 台 | 145 | 制造业 |
| 2 | 车辆卡口摄像机 |  | 800万像素卡口网络摄像机 ； 采用双舱一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知； 混合目标检测： a)抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 ； b)抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 ； c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别； d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 ； 支持上下镜头关联，细节场景的目标人脸会替换全景场景目标的人脸； 支持背景大图展示人体目标轨迹； 设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 ； 传感器类型:上通道：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS ;下通道：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS； 最低照度： 上通道：彩色:≥0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:≥0.0006 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR ； 下通道：≥彩色:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:≥0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light； 镜头： 上通道：10-50mm @F1.2水平视场角：41.4°-9.8° 垂直视场角：22.7°-5.5°； 下通道：4mm @F1.0 水平视场角：89° 垂直视场角：46° 单轴调节:抓拍部分T向±5°可电动调节; 监控部分T向±15°可调节； 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG ； 最大图像尺寸:上通道：3840 x 2160 下通道：2560 x 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口； 报警输入:2路； 报警输出:2路(AC/DC 24V 1A max)； 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS)； 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度＜95%(无凝结)； 电源供应:AC24V，摄像机出厂自带电源适配器（220V）； 功耗:AC24V，1.42A，MAX：34W ； 防护等级:≥IP66。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 3 | 人员抓拍摄像机 |  | 600万像素网络摄像机 ； 人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 ； 人脸去误抓:支持； 人脸快速抓拍:支持； 最低照度:彩色:≥0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:≥0.0009Lux Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR； 镜头:11-40mm @F1.4，水平视场角：38.4° ~11.9°；垂直视场角：20.9°~6.7°； 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG ； 最大图像尺寸:3072×2048 ； 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口； 视频接口:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)； 扩展接口:具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口（单声道）、2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A 或 AC30V 500mA)和1个RS-485接口； 电源供应:AC24V，摄像机出厂自带电源适配器（220V）； 防护等级:≥IP66 ； 功耗:AC24V，1.4A，Max：34W ； 补光距离:≥30米。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 4 | 固定摄像机电源 |  | 输入规格: AC170V~240V，50/60Hz，0.7A； 输出规格: DC12V/2A； 负载调整率: ±5% ； 输出功率: 24W Max； 输入接口: 3C插头； 工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~85%(无凝结)。 | 个 | 147 | 制造业 |
| 5 | 固定摄像机支架 |  | 壁装支架，铝合金。 | 个 | 147 | 制造业 |
| 6 | 智能球型摄像机 |  | 400万像素智能网络高清球机； 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m ； 内置加热玻璃，有效除雾 ； 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS ； 最低照度: 彩色：≥0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：≥0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 lux with IR ； 宽动态: ≥120 dB超宽动态； 焦距: 5.9 mm~188.8 mm，32倍光学变倍； 视场角: 59.8°~2.3°（广角~望远）； 水平范围: 360°； 垂直范围: -15°~90°（自动翻转）； 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s； 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s ； 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440）； 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG； 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR ； 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 ； SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256 GB； 报警输入: 2路报警输入； 报警输出: 1路报警输出 ； 音频输入: 1路音频输入； 音频输出: 1路音频输出 ； 红外照射距离: ≥150 m ； 供电方式: AC24 V ； 电流及功耗：最大功耗：42 W（其中加热10 W，补光灯18 W）； 工作温湿度： -30 ℃~65 ℃，湿度＜90% ； 防护:≥ IP66。 | 台 | 18 | 制造业 |
| 7 | 球型摄像机电源 |  | 输入AC220V±10%，输出 AC24V，5A。 | 支 | 18 | 制造业 |
| 8 | 球型摄像机支架 |  | 壁装支架，铝合金。 | 个 | 18 | 制造业 |
| 9 | 智能球型摄像机 |  | 400万像素红外网络高清智能球机； 图像传感器: 1/2.8＂ progressive scan CMOS ； 最低照度: 彩色：≥0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≥0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR； 分辨率及帧率: 主码流50Hz:25fps(2560×1440),60Hz:30fps(2560×1440)； 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG ； 红外照射距离:≥ 100米； 水平视角: 55-2.7度(广角-望远) ； Smart图像增强: 数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR ； 水平及垂直范围: 水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）； 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预；置点速度：80°/s ； 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s； 电源接口: DC12V ； 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ；支持 PoE（802.3at）供电； 音频输入/输出: 1路音频输入；1路音频输出 ； SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 功耗: 最大支持18W （其中红外灯最大支持7W ）； 工作温度和湿度: -30℃-65℃；湿度＜90% 防护等级:≥ IP66。 | 台 | 7 | 制造业 |
| 10 | 球型摄像机电源 |  | 输入AC220V±10%，输出 AC24V，5A。 | 支 | 7 | 制造业 |
| 11 | 高保真拾音器 |  | 全向数字降噪拾音器； 拾音范围≥70平方米；音频传输距离≥3000米；灵敏度-38dB；信噪比 75dB；MINI DSP处理器；安装方式：吸顶安装；连接方式 3芯导线；电源DC12V（9V-15V）。 | 个 | 96 | 制造业 |
| 12 | 拾音器电源 |  | DC12V/1A，两线。 | 个 | 96 | 制造业 |
| 13 | 双目智能网络摄像机 |  | 智能客流统计网络摄像机 ； 采用领先的双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的高度信息，结合智能跟踪算法分析行人的行为轨迹，从而精确计算出客流人数及行走方向 ； 支持分类统计人员进入、离开情况 ； 支持实时数据上传和周期上传； 支持邮件报表、日报表、周报表、月报表和年报表 ； 支持高度过滤； 支持内置存储（EMMC）； 最低照度: 彩色:≥0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) ; 黑白:≥0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.0035Lux @ (F2.25, AGC ON)，0 Lux with IR ； 镜头: 2.0mm@F2.25,水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5°； 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG ； 最大图像尺寸: 2560×1440 ； 频率范围: 2.4GHz ； 信道带宽: 20/40MHz； 传输速率: 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: up to 150Mbps； 有效传输距离: ≥ 50m； 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口； 音频接口: 标配micin ； 工作温度和湿度: -30℃~45℃,湿度＜95%(无凝结)； 电源供应: DC12±20%；支持防反接保护；POE（36v-57v，802.3af）Calss3； 功耗: DC12V 0.66A Max8W; PoE：(802.3af, 36V-57V), 0.23 A to 0.14 A，Max：8.3W ； 补光距离红外：≥6m ； 红外波长: ≥850nm。 | 台 | 3 | 制造业 |
| 14 | 固定摄像机电源 |  | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长≥1500mm。 | 个 | 3 | 制造业 |
| 15 | 固定摄像机支架 |  | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处理，安装座可旋转。 | 个 | 3 | 制造业 |
| 16 | 智能全局动点摄像机 |  | 400万像素智能全局动点摄像机 ； 全局摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸人体车辆图像。极大的提升了目标人脸人体车辆的检出率； 支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联； 支持人体自动检测抓拍，并提供结构化后的人体属性图片 支持车辆自动检测抓拍，并提供结构化后的车辆属性及车牌图片； 人体最远检测距离可达40米，人脸最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米； 支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息； 全局相机内置高效白光全彩阵列灯，低功耗，夜间能正常进行人体车辆抓拍； 动点相机内置高效红外阵列灯，低功耗，夜间红外灯亮度、角度根据场景智能调整，能正常进行人脸抓拍 ； 全景相机: 传感器类型:1/1.8＂ Progressive Scan CMOS； 最低照度:彩色:≥0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:≥0.0005Lux @(F1.2,AGC ON)； 镜头:6.0mm/F1.2 ； 白光功能:白光照射距离≥15m ； Smart图像增强:120dB宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、背光补偿； 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持；Baseline/Main/High Profile ； 分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440);60Hz:30fps(2560×1440)； 细节相机: 图像传感器:1/1.8＂ Progressive Scan CMOS 最低照度:彩色：≥0.001Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白:≥0.0005Lux @(F1.6,AGC ON) ； 红外功能:红外照射距离≥30m；红外灯亮度、角度根据场景智能调整 ； Smart图像增强:120dB宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR、背光补偿 ； 焦距:13-52mm，4倍光学变倍 ； 近摄距:10-1500mm(广角-望远) ； 水平速度:水平键控速度：0.1°-200°/s,速度可设； 水平预置点速度：300°/s； 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设； 垂直；预置点速度：120°/s ； SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 功耗:56W max ； 工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度＜90% ； 防护等级:≥IP66。 | 台 | 10 | 制造业 |
| 17 | 360°AR 鹰眼摄像机 |  | 360°全景摄像机； 360°全景一体式网络高清红外智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与细节画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由8个传感器拼接而成，实现360度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外全景球机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求； 支持蓝宝石镜面玻璃、可视域模块，提升产品的室外环境适应性； 传感器类型： 【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS； 【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS ； 最低照度： 【全景】彩色≥0.0005Lux（F1.6,AGC ON);黑白：≥0.0001Lux@（F1.6，AGC ON)； 【细节】彩色≥0.0005Lux/F1.2，黑白≥0.0001Lux/F1.2，0 Lux with IR ； 光学变倍:40倍 ； 焦距:【全景】≥2.8mm；【细节】6.0-240mm ； 水平范围:【全景】2x180°；【细节】0-360°； 垂直范围:【全景】85°；【细节】-15-90°； 主码流帧率分辨率: 【全景】50Hz: 25fps (5520×2400×2) 60Hz: 30fps (5520×2400×2)； 【细节】50Hz:25fps (2560x1440,) 60Hz:30fps (2560x1440) 网络存储:NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR ； 网络接口:RJ45网口,自适应10M/100M/1000M网络数据 ； 光纤接口:FC接口,内置光纤模块,1000M网络数据,波长TX1310/RX1550nm,单模单纤,20km传输距离 ； SD卡扩展:内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G； 报警输入：7路报警输入； 报警输出：2路报警输出 ； 音频输入：1路音频输入 ； 音频输出：1路音频输出； 具有RS-485接口 ； 电子罗盘:支持 ； 红外照射距离:≥250m ； 防补光过曝:支持； 供电方式:DC36V ； 电流及功耗:135W max(其中红外灯12W max) ； 工作温湿度:-40℃-70℃,湿度＜90%。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 18 | 球型摄像机电源 |  | 输入AC220V±10%，输出 AC24V，5A。 | 支 | 11 | 制造业 |
| 19 | 球型摄像机支架 |  | 壁装支架/铂晶灰/铝合金。 | 个 | 11 | 制造业 |
| 20 | 人脸抓拍前端服务器 |  | 名单库比对报警； 支持16个人脸名单库，总库容10万张； 支持路人档案1万份； 支持陌生人报警； 支持人脸签到和考勤； 支持人脸1V1比对； 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索； 硬件规格： 小机箱 1U ； 支持1个HDMI，1个VGA，异源输出； 支持2盘位； 支持1个千兆网口； 支持2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 报警IO：4进1出； 软件性能： 输入带宽：128M 输出带宽：200M； 8路H.264、H.265混合接入； 最大支持16×1080P解码 ； 支持Smart265/H.265/Smart264/H.264编码前端自适应接入 、解码。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 21 | 网络智能分析存储一体机 |  | 支持人脸、周界、视频结构化三种模式并行，默认人脸模式 视频结构化模式性能： 48路视频流实时人脸、人体、车辆结构化分析（200W）； 1)支持人脸分析； 2)支持人体分析； 本地展示人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜）； 可上传平台的人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型）； 支持人体建模，支持以人搜人，支持按属性检索人体 ； 3)支持车辆分析； 本地展示同可上传平台属性（车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆主品牌）； 支持车辆名单报警； 支持按属性检索车辆； 硬件规格： 3U标准机架式； 支持2个HDMI，1个VGA,HDMI+VGA组内同源 ； 支持双4K异源输出； 支持16盘位； 支持4个千兆网口； 支持2个USB2.0接口、2个USB3.0接口； 支持1个eSATA接口，2个miniSAS接口； 支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD，支持全局热备盘 IO报警：48进24出； 支持7寸LCD液晶触控显示屏； 软件性能： 输入带宽：支持512M； 128路H.265、H.264混合接入； 最大支持20×1080P解码； 支持H.265、H.264、SVAC混合解码； Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 | 台 | 6 | 制造业 |
| 22 | 企业级AI 存储硬盘 |  | 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s ； 转速：≥7200RPM ； 支持32路AI流、RAID应用；； 支持硬盘健康管理功能 ； MTBF(平均故障间隔时间)：≥200万小时； 年写入负载：≥550TB。 | 块 | 92 | 制造业 |
| 23 | 安防管理平台软件 |  | 支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、停车场网管、紧急报警、违停球接入等功能； 支持前端编码设备的集中管理； 支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； 基于人脸识别技术的重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别、以脸搜脸等功能； 通过管理可视对讲设备，进行出入管理； 提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质。 | 套 | 1 | 制造业 |
| 24 | 系统管理服务器 |  | 2U单路标准机架式服务器 ； CPU处理器：核数≥24核，频率≥2.2GHz ； 内存≥2*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 硬盘：≥4块600G 10K 2.5英寸SAS盘； 可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘； 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘； 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘； 支持1个M.2插槽； 支持1个TF插槽 ； 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 ； 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护； PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽； 网口：2个千兆电口； 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口， 1个VGA口； 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 ； 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC"。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 25 | 流媒体转发服务器 |  | 处理器：≥8核3.5GHz×1； 内存：≥16GB DDR4； 硬盘：≥1T 7.2K SATA×1； 机架：≥1U。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 26 | 综合监控与运维管理平台 |  | 基于J2EE 技术框架，采用 SOA 软件架构体系设计，结合中间件等主流技术，可支持海量接入和大并发量访问的能力，可支持主流操作系统、Web 中间件、数据库以及其他第三方标准中间件的开发和运行环境，可通过ONVIF、GB/T28181 等协议对国内主流的厂商设备进行巡检，平台各服务采用模块化设计，可以根据业务发展要求进行灵活扩充。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 27 | 综合监控与运维管理服务器 |  | CPU处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz； 内存：32GB DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 硬盘数量：≥2块 硬盘容量：≥600G（10K 2.5英寸SAS盘）最高可支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘； 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘； 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘； 支持1个M.2插槽； 支持1个TF插槽； 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10； 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护； PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽； 网口：2个千兆电口； 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口， 1个VGA口； 电源：标配550W（1+1）冗余电源 ； 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 28 | 授时服务器 |  | 根据授时信号的强度，支持GPS/北斗/CDMA自动切换校时 守时能力：精度24小时＜28us ； 授时容量：单端口≥7000次/秒 ，标配4个端口； 高授时精度：＜5 us ； 授时频段： GPS授时中心频率1575MHz ；北斗授时中心频率2491MHz ；CDMA授时中心频率800MHz ； 电源功率：≥50W。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 29 | 网络控制键盘 |  | 显示屏：≥10.1英寸TFT LCD ； 控制方式：网络方式 ； 电源：DC12V/POE ； 功耗：≤15W ； 最大解码分辨率：4路1080P或1路4K ； 工作温度：-10℃--＋55℃ ； 工作湿度：10％--90％ ； 网络接口：1个 ； WiFi：1个 ； 串行接口：不支持 ； 语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 ； 语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 ； 摇杆类型：四维单按键摇杆； USB接口：USB2.0x2 ； 视频接口：DVIx1;HDMIx1； 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 30 | 46 寸液晶屏 |  | LCD液晶显示单元，含模块化支架； 尺寸:≥46英寸；拼缝：≤3.5mm ； 分辨率 ：≥1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：垂直上下≥178°,水平左右≥178°(CR≥10)； 响应时间：≤8ms(G to G)； 对比度：≥1200:1； 亮度：≥500cd/㎡； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 ； 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1； 功耗：≤ 160 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度： 0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）。 | 台 | 12 | 制造业 |
| 31 | 视频控制平台主机 |  | 5U机箱+8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+16路DVI输出+单主控板+单电源；整机支持解码8路2400W@25fps、或16路1200W@25fps、或32路800W@25fps、或64路400W@25fps、或 128路200W@30fps，256路720P@30fps，或256路4CIF@30fps以下分辨率。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 32 | 高清跳线 |  | HDMI电缆,HDMI/AM转HDMI/AM,线长≥15m,黑色,加强型端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。即插即用，无需驱动程序， 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用； 接口类型：HDMI ； 视频版本：HDMI 1.3 ； 支持最大分辨率：1080P 60Hz ； 线缆类型（音视频线）：铜缆。 | 根 | 12 | 制造业 |
| 33 | 报警管理计算机 |  | 处理器：CPU主频≥ 8核 2.9GHZ； 内存≥8G DDR4 2400MHz 内存，提供4个内存槽位； 显卡≥2GB独立显卡； 声卡 集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 硬盘 ≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡 集成10/100/1000M以太网卡； 扩展槽≥1个PCI-E*16、2个PCI-E*1； 键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口 8个USB接口(前置4个USB3.2，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI+DP接口（VGA非转接） 节能电源； 显示器≥23寸液晶显示器； 安全特性 USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 机箱 标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效； 机箱≥17L，免工具拆卸，方便搬运，方便使用。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 34 | LED 显示屏 |  | 类型：室内双色≦3.75 ； LED封装：国产； 像素间距：≦4.75mm； 像素密度：≦44321点/㎡ ； 亮度：≥500cd/㎡ ； 视角：≥120° ； 峰值功耗：≤500W/㎡ 。 | ㎡ | 2 | 制造业 |
| 35 | LED 屏控制卡 |  | 单/双基色异步接收卡 ； 控制点数：8192*128 4096*256 2048*512 ； 区域支持的功能：图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度/噪声； 高度最大带载16行，超过8行时宽度最大带载不超过32列。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 36 | 核心交换机 |  | 支持48口全千兆三层光电混合交换机 ； 机架式 ； 24个千兆电口 ； 24个千兆光口 ； 8个万兆SFP+光口 ； 支持通过console口管理。交换容量560Gbps ； 包转发率222Mpps ； 1U高度； 19英寸宽 ； 工作温度：-10～50˚C ； 支持220v交流 ； 支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 2 | 制造业 |
| 37 | 汇聚交换机 |  | 三层交换机，机架式，支持48个千兆电口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量598Gbps，包转发率252Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗88W（单交流电源情况下）； 支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 38 | 8口接入交换机 |  | 8口百兆POE交换机 ； 桌面式 ； 8个百兆POE电口 ； 2个千兆电口 ； 2个复用千兆光口。支持通过console口管理。交换容量64Gbps ； 包转发率4.2Mpps ； 工作温度：0℃～40℃； 支持220v交流 ； 功耗215瓦 ； 支持AF ； AT双标准POE ； POE功率190瓦； | 台 | 15 | 制造业 |
| 39 | 16口接入交换机 |  | 16口百兆二层POE交换机 ； 机架式 ； 16个百兆POE电口 ； 2个千兆电口； 2个复用的千兆光口。支持通过console口管理。交换容量64Gbps ； 包转发率5.4Mpps ； 1U高度 ； 19英寸宽 ； 工作温度：0℃～40℃ ； 支持220v交流 ； 功耗470瓦 。 | 台 | 4 | 制造业 |
| 40 | SFP模块 |  | 万兆10公里单模双纤模块，不分收发，TX1310nm/10G， RX1310nm/10G。 | 台 | 36 | 制造业 |
| 41 | 高清光端机 |  | 工作模式（全双工/半双工）；工作速率（10/100M),4个网络电口，一个FC光纤口。 | 对 | 30 | 制造业 |
| 42 | 光端机机架 |  | 19 英寸宽,3U 高机架，总计 15 个用户插槽，提供系统电源全铝结构具有智能温控，输入电压 85~260VAC/50Hz，输出电压＋5V；＋7V.＋12V.＋24V 等可选，输出电流 0~30A，输出功率 0~150W；工作温度： -30~75℃。 | 台 | 2 | 制造业 |
| 43 | 二级电源防雷器 |  | 标称电压 230V，额定电压（最大持续工作电压）385V，标称放电电流（8/20）20 kA ，最大放电浪涌电流（8/80） 40 kA ，持续电流的最大允许值 200A ，雷电脉冲电流（10/350） 10KA ， 电压保护等级在 5KA(8/20) ＜1KV ，雷电脉冲冲击电压 1.2/50＜1.5KV ，响应时间 ＜25ns ，工作温度 -40℃ ～ +80℃。 | 只 | 48 | 制造业 |
| 44 | 空气开关 |  | 2P 25A。 | 个 | 48 | 制造业 |
| 45 | 导轨式插座 |  | 250V 16A 三 孔。 | 个 | 48 | 制造业 |
| 46 | 网络防雷器 |  | 最大通流量 Imax：5KA；额定电压：12V；保护水平：≤ 920V；传输速率：100Mbps；响应时间：5ns；接口：RJ45；标配线：1，2，3，6。 | 个 | 55 | 制造业 |
| 47 | 低压电源防雷器 |  | 额定工作电压：5V/12V/24V/48V；标称放电电流； 100/150/260/350A;电压保护级别：≤20V/35V/65V/90V；额定负载电流：1,3，5A 可选；响应时间：≤10ns；工作温度：-40℃ ~ ＋70℃；外壳防护等级：≥IP20。 | 个 | 55 | 制造业 |
| 48 | 电视墙 |  | 冷轧板：成品尺寸≥ 4196×2617×600mm，SPCC 优质冷轧钢板； 厚度：≥方孔条 2.0mm、其它 1.2mm;表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 | 套 | 1 | 制造业 |
| 49 | 六联平台式操作台 |  | 平台式，尺寸≥3600×1100×760mm，SPCC 优质冷轧钢板； 厚度：≥方孔条 2.0mm、其它 1.2mm;表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 | 组 | 1 | 制造业 |
| 50 | 设备安装机柜 |  | 不锈钢。 | 台 | 3 | 制造业 |
| 51 | 前端设备箱 |  | 箱体尺寸：≥600*500*450mm。 | 个 | 48 | 制造业 |
| 52 | 摄像机立杆及基础制作 |  | 65Mn 钢板镀锌/5 米。 | 根 | 16 | 制造业 |
| 53 | 96 口光纤配线架 |  | 96 口 FC 光纤配线架。 | 个 | 4 | 制造业 |
| 54 | 光缆 |  | 单模光纤 ≥24 芯光缆，层绞式双铠双护光缆。 | 米 | 12800 | 制造业 |
| 55 | 尾纤 |  | 单模光纤≥2米FC端子。 | 根 | 720 | 制造业 |
| 56 | 光纤跳线 |  | 单模光纤≥3米FC-FC。 | 根 | 196 | 制造业 |
| 57 | 光终端盒 |  | FC/8 口。 | 个 | 49 | 制造业 |
| 58 | 光接续包 |  | 主干光缆分支熔接，帽式光缆接头盒三进三出最大可熔 50 芯。 | 个 | 1 | 制造业 |
| 59 | 光纤熔接 |  | 光纤熔接点对点。 | 点 | 969 | 制造业 |
| 60 | 直埋电源线 |  | 国标YJV22/3*2.5mm2。 | 米 | 7280 | 制造业 |
| 61 | 护套电源线 |  | 国标护套线RVV 2*1.0。 | 米 | 2500 | 制造业 |
| 62 | 网线 |  | 国标阻燃，六类网线。 | 米 | 2500 | 制造业 |
| 63 | 音频信号线 |  | 国标RVSP4*0.5/96B。 | 米 | 700 | 制造业 |
| 64 | 电线管 |  | 金属镀锌管25。 | 米 | 3000 | 制造业 |
| 65 | 弱电井 |  | 砖砌≥800mm*800mm*800mm。 | 座 | 36 | 制造业 |
| 66 | 人孔井 |  | 砖砌≥500mm*500mm*500mm。 | 座 | 30 | 制造业 |
| 67 | 电工PE 梅花管 |  | 七孔 32*7mm。 | 米 | 1720 | 制造业 |
| 68 | 梅花管直接 |  | PE. | 个 | 286 | 制造业 |
| 69 | 梅花管堵头 |  | PE. | 个 | 50 | 制造业 |
| 70 | 钢顶管 |  | 尺寸：G100*3。 | 米 | 50 | 制造业 |
| 三、在线巡更子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 增强型GPS 巡检器 |  | 产品材质：蓝黑双色注塑外壳； MTK芯片组：≥四核 显示屏：≥5.0 HD IPS； 屏幕分辨率：720（H)X1280(V)； 网络支持：4G移动、联通； SIM卡槽：双卡 大小卡槽； 读卡距离：NFC 3-5m； 数据存储：≥20000条； 通讯方式：GPRS、WIFI； NFC：支持； 运行内存：≥2GB； 存储内存：≥16 GB； 手电筒：支持（闪光灯）； 蓝牙:4.0支持； 后摄像头：≥8.0MP； 前摄像头：≥5.0MP； 防护等级≥：IP68； 存储卡: 支持Micro-SD卡，非热插拔； 电池：5000mAh； 工作环境：-20℃-55℃。 | 台 | 4 | 制造业 |
| 2 | 感应式巡检点 |  | 材质：工程塑料 聚碳酸酯； 频率：13.56MHZ； 环境温度：-25℃至65℃。 | 个 | 25 | 制造业 |
| 3 | GPS 巡检管理软件 |  | 1、提供云巡平台的基础设置（参数、单位、地点、线路、人员、事件、地点事关联、棒号、计划等功能）、各类报表查询（月历报表、考核记录、事件报表、巡检记录、上传日志、历史轨迹、实时监测等功能）、用户管理、我的服务、通知、消息管理以及手机注册、联系人管理等基础功能； 2、提供后台所有数据专人管理，包括巡检端和管理端的数据安全、数据的推送等。 | 套 | 1 | 制造业 |
| 4 | 多媒体计算机 |  | CPU 处理器 主频 ≥ 四核 3.6GHz； 内存≥4G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位； 显卡 集成显卡； 声卡 集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2和1接口）； 硬盘≥1TBG SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡 集成10/100/1000M以太网卡； 扩展槽 1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位； 键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口 10个USB接口(前置6个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 电源 110/220V 180W 节能电源 ； 显示器 ≥23寸液晶显示器，与主机同一品牌，具备低蓝光护眼功能； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）； 机箱 标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；强力散热风扇： 机箱：顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用。 | 套 | 1 | 制造业 |
| 四、紧急广播子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业级网络触屏主机（含软件及加密狗） |  | 1.采用工控机箱设计，17英寸触摸屏显示操控，内置功能强大的IP广播控制服务器软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目；负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能； 2.主机自带开关机设置，可定时设置开关机，实现无人值守功能； 3.内置网络服务器软件；开机系统即可自动运行，软件内置管理员模式，保证了系统的安全有序； 4.支持WIFI网络扩展兼容安卓系统手机客户端，实现远程管理； 5.支持手机即时播放手机内部音频文件，同时支持上传文件到服务器，作为服务器媒体库音频信号，实时讲话能通过手机客户端进行广播寻呼，方便快捷； 6.支持文字广播：可直接将文字转换为音频文件，通过软件实现对终端的播放； 7.支持扩展PSTN电话广播，支持短信语音广播；可同时支持4路声卡，支持双显卡，支持HDMI高清输出； 8.支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的MFC动态链接库，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等）； 9.支持电子地图，添加广播终端图标到相应位置后，将会图形化显示该终端的登录情况和是否正在广播； 10.可同时支持4路声卡，支持双显卡，支持HDMI高清输出,支持VGA输出； 11.可实现平安城市远程求助功能； 12.具有广播功能、报警联动、无线远程控制、电话接入控制、节目源和数据不受限制、站点无限，扩容简便； 13.具有消防联动报警功能，能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音的软件；可支持多种报警模式； 14.屏幕尺寸 ≥17英寸； 15.操控方式 ≥1024*768分辨率液晶电阻式（四线）触摸屏； 16.标准接口 ≥1×LAN网口；≥6×USB； ≥2×串口；≥1×并口；≥1×VGA；≥1×HDMI； ≥4×莲花输入； 4×莲花输出； ≥1×3.5输入； ≥1×3.5输出。 | 只 | 1 | 制造业 |
| 2 | 网络遥控话筒 |  | 1.桌面式设计，自带7英寸电容触摸屏控制；人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏，无操作时进入休眠、低功耗省电状态； 2.TCP/IP高品质的数字音频传输，音质达到CD级（位速128Kbps）并能播放高音质发烧级别的音频文件（位速320Kbps）； 3.自带一路USB本地输入接口，一路线路输入，一路线路输出，一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 一路音量调节，一路话筒音量调节； 4.设有自定义快捷健，实现一健寻呼功能； 5.麦克风红色灯环，可显示话筒工作状态；咪管旋牙式航空接插卡龙，更有效防止接触不良而引起爆破声；360度全向弯折会议咪管采用软管加硬管设计，灵活调节以配合不同人员使用； 6.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间＜1s； 7.支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m； 8.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制； 9.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制； 10.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接； 11.带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警； 12.内置5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听； 13.工作环境 工作温度 :-20℃～+60℃；工作湿度: 10%～90%。 | 个 | 1 | 制造业 |
| 3 | 防水网络解码音柱 |  | 1.专业的一体化结构设计，良好的箱体密封性能，快速传导的全铜镀镍接地柱。符合户外恶劣环境的使用及安全要求，且符合IP54防护等级认证要求； 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 3.集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能； 4.内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲。额定输出功率≥40W； 5.支持IP/TCP、UDP、IGMP(组播)等通讯协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 6.具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用；支持局域网与广域网； 7.内置4个4寸10W低音+1个2寸高音喇叭单元，音质清晰； 8.内置线路板采用金属固定，防水、防潮，安全可靠； 9.内置喇叭采用防火阻燃酸碱防水PVC塑胶板固定，真正实现防雨、防晒； 10.有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 11.定制DC24V供电，以满足户外太阳能蓄电池供电需求。 | 支 | 22 | 制造业 |
| 4 | 护套电源线 |  | 国标护套线RVV 2*1.0。 | 米 | 440 | 制造业 |
| 5 | 网线 |  | 国标阻燃，六类网线。 | 米 | 440 | 制造业 |
| 6 | 电线管 |  | 金属镀锌管25。 | 米 | 440 | 制造业 |
| 五、出入口控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单门磁力锁 |  | 最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出， 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA ； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 只 | 2 | 制造业 |
| 2 | 闭门器 |  | 适装门重：60-85KG，适装门宽 ≤ 1100mm，闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180°； 使用寿命：100万次 ，适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调，锁门速度：0°--15°范围内可调，闭门速度：15°--180°范围内可调 ； 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 | 个 | 2 | 制造业 |
| 3 | 开出门按钮 |  | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用。 | 只 | 1 | 制造业 |
| 4 | 卡片发卡机 |  | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 5 | 感应卡片 |  | 卡片类型：mifare异形卡 ； 符合标准：ISO14443 Type A ； 卡片容量：1K ； 工作频率：13.56MHz 。 | 张 | 20 | 制造业 |
| 6 | 读卡器 |  | 读卡频率：13.56MHz ； 按键方式：金属按键 ； 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡序列号 ； 通讯方式：RS485+Wiegand ； 工作电压：DC 12V ； 功耗：≤2W ； 安装方式：预埋120或86底盒安装。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 7 | 门禁控制器 |  | 处理器：≥32位处理器 ； 管控门数：1门 ； 通讯方式：上行TCP/IP、RS485、GPRS组网； 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 ； 存储容量：10万张卡和30万记录存储 ； 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 8 | 票务系统服务器 |  | CPU 处理器：≥六核，1.9GHZ 可扩展处理器，最高可支持125W处理器； 内存：≥16GB RDIMM ECC 2933 DDR4 内存，最大768GB内存扩展； 硬盘数量：≥2块 硬盘容量：≥2TB（3.5寸SATA硬盘）最大支持8块3.5寸硬盘； RAID功能：板载RAID； GPU：最大支持2颗GPU，单颗GPU功率≥250W； 网卡：标配2个千兆以太网端口+专用管理端口； 配件：DVD-RW光驱，USB键盘鼠标，机架安装滑动导轨； 电源：实配电源功率≥550W ，1+1冗余电源；可选750W电源，可选1100W高功率电源； 冷却系统：支持4个非热插拔系统风扇，N+1冗余； I/O扩展：扩展槽≥6个PCIe 3.0, 3个x16，2个x8,1个x4。8个USB接口，1个串口,1个VGA接口； 工作噪音：≤37db； 工作温度：工作温度最高支持45°。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 9 | 售票计算机 |  | CPU 处理器 主频 ≥ 四核 3.6GHz； 内存≥4G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位； 显卡 集成显卡； 声卡 集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2和1接口）； 硬盘≥1TBG SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡 集成10/100/1000M以太网卡； 扩展槽 1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位； 键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口 10个USB接口(前置6个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 电源 110/220V 180W 节能电源 ； 显示器 ≥23寸液晶显示器，与主机同一品牌，具备低蓝光护眼功能； 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）； 机箱 标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；强力散热风扇： 机箱：顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 10 | 二维码阅读器 |  | 识读：可识读一维码和二维码； 接口：USB接口； 试读时间：＜0.5秒； 扫描介质：电子屏幕或打印条码； | 台 | 1 | 制造业 |
| 11 | 16 口千兆交换机 |  | 传输速率 10/100/1000Mbps；背板带宽 ≥ 64Gbps；包转发率 ≥5.4Mbps；MAC 地址表 8K；端口数量 ≥16 个；端口描述 ≥16；10/100/1000Base-T 以太网端口；堆叠功能：可堆叠；VLAN 支持 4K 个VLAN；QOS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制；组播管理 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和MLD Snooping v1/v2、组播 VLAN；网络管理 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配；安全管理 用户； 分级管理和口令保护；电源电压 额定电压：100-240V AC， 50/60Hz。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 12 | 二代身份证阅读器 |  | 工作频率：13.56MHZ(fc)； 读卡速度：&lt;1s； 读卡距离：0-3cm； 数据接口：USB数据接口*1、扩展USB接口*1； 电源规格：5V USB供电，支持外接5V直流电源； 蜂鸣器：有； 系统平台：WINXP/WIN7/WIN8/WIN8.1； 开发工具：SDK支持VC/VB/DELPHI/PB等； 工作温度：0℃~50℃； 工作相对湿度：&lt;90%； 储运温度：-40℃~60℃。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 13 | 门票打印机 |  | 使用寿命：≥100KM机械寿命； 打印速度：≥200mm/秒高速打印； 打印宽度：≥80mm； 纸张尺寸：票宽54mm-83mm，票长170mm； 纸张厚度：0.1~0.3mm折叠纸； 工作电源：24v，USB接口。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 14 | 人脸采集摄像头 |  | 高清网络摄像头/1080P，/自带降噪立体声麦克风/ 自动对焦校正光线/高清录制/USB 即插即用/可折叠方便携带。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 15 | 票务三辊闸(入口） |  | 采用直流无刷伺服电机，无电弧杂音，运行稳定，超长使用寿命； 授权验证的用户才可通过，未授权用户闯入推杆时声光报警 工作模式常开或者常闭可选择，有效缓解人流压力，提高设备工作效率； 远程控制管理，远距离控制闸机开关的功能，并提供联动输入接口，以满足用户的特殊需求及消防安全要求 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，通道门自动锁死，最大承受120Nm的冲击； 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，通行时间限制可由用户自定义配置； 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用； 通行频率：20--60人/分钟； 通道宽度：≥550mm。 | 台 | 2 | 制造业 |
| 16 | 票务三辊闸(出口） |  | 通道宽度：≥550mm； 通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响； 物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485； 电机类型：半自动机芯，断电落杆，上电时需手动上杆； 防护等级：≥IP54； 分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回。 | 台 | 3 | 制造业 |
| 17 | 手持检票机 |  | 用途：手持检票设备，方便携带； 像素：≥500万像素自动对焦； 模块：含SIM卡座模块、WiFi模块、二维码扫描模块； cpu：高通4核1.4HZ； 屏幕：≥5.99寸； 内存：≥1GB； 支持4G全网通； 打印速度：内置高速热敏打印机，热敏纸打印速度≥70mm/s；尺寸宽度为58mm，外径40mm纸卷； 工作温度：0℃—45℃。 | 台 | 2 | 制造业 |
| 18 | 人脸识别模组 |  | 设备外观：触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 设备容量：支持50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储； 体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 通讯方式：有线网络、WiFi； 设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1； 传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 安装方式：通道安装。 | 台 | 2 | 制造业 |
| 19 | 电子票务系统V2.0 |  | 前台票务管理；年卡身份证实名制管理；线下窗口实名制购票； 线上手机端实名制购票；检票管理；后台管理；报表中心；财务管理；支付接口；系统设置；站点设置。 | 套 | 1 | 制造业 |
| 20 | 手持金属探测器 |  | 电源: 标配充电电池，9V方块电池需自备 ； 频率: 约25KHz ； 电压：9V ； 使用温度: 使用温度: -20℃ to +55℃。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 21 | 金属探测门 |  | 门体双屏显示：前部LCD屏、背部LED屏双屏显示；可显示通过人数、金属报警人数、实时温度等； 金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、客流数据、报警数据、通过人员和温度精准匹配等数据进行汇聚应用； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持12区位。 模块化组件设计：运输、维护方便快捷； 接口功能：1路报警输入/输出，1路音频输入/输出； 系统参数 电源输入 220V ； 功率：＜20W ； 工作温度和湿度：-10℃─55℃，95%，无冷凝。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 22 | X 射线检查系统 |  | 线分辨力 φ0.0787mm； 空间分辨力 1.0mm（水平和竖直）； X射线发生器 160kV 1.2mA（可调）； X射线冷却/工作周期 油冷/连续 ； 泄露剂量 ＜1μGy/h，距离设备外壳50mm； 传送带高度≥ 678mm； 传送带速度 0.2m/s、0.3m/s、0.4m/s可调； 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS； 摄像头数量 ≥4路； 宽动态范围 ≥120dB； 视频压缩标准 H.265 /H.264 / MJPEG； 最大图像尺寸1920× 1080； 帧率 50Hz: 25fps (1920× 1080，1536× 864，1280 × 720）； 存储时长：≥ 30天； 违禁品识别种类 15大类； 系统登录方式 人脸/指纹/密码; 显示屏尺寸分辨率≥ 21.5"，单显，1920×1080; 人脸摄像头图像尺寸 1路，1920×1080; 功耗 ＜0.8KVA; 电源 220VAC(±10%) ,50±3Hz; 工作湿度 10%至90%(在不凝结水滴状态下); 工作温度 0℃～45℃。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 23 | 可视对讲室内机 |  | 显示屏：彩色非触摸TFT LCD； 显示屏分辨率：1024*600； 操作方式：电容式触摸按键； 网线供电：支持； 防区数：≥ 8防区； 网口：10M/100M自适应以太网口； IO输出：无； SD卡扩展：不支持； 电源：网线供电或DC12V ； 功耗：≤6W 。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 24 | 可视对讲门口机 |  | 显示屏：IPS彩色触摸屏； 摄像头：CMOS 200W像素，可开关； 显示屏分辨率：1280*800； 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键； 1路485接口，3路USB2.0接口，可插U盘，2路防区输入，2路I/O输出； 支持拓展最大128G TF卡。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 25 | 门禁管理软件平台 |  | 提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质。 | 套 | 1 | 制造业 |
| 六、监控中心空调及新风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房精密空调 | 循环风量m3/h：5400；总冷量：20.5kW；显冷量 kW：18.9；机组供电：三项 380V/50HZ 3N-。 |  | 套 | 1 | 制造业 |
| 2 | 空调支架 | 加厚304不锈钢。 |  | 套 | 1 | 制造业 |
| 3 | 柜式空调器 | 匹数：≥ 3 匹；电辅加热：支持 ；制冷量：≥7210(1100-8600)W； 制冷功率：≥2385(370-3600) W；制热量：≥9300(1100-11010) W； 制热功率：≥3150(350-4300) W；电辅加热功率：≤2100 W；循环风量：1210 立方米 ；室内机噪音：≤43-47 dB；室外机噪音：≤56 dB ；制冷面积：30-40 平方米； 制热面积：30-40 平方米 ；扫风方式：上下/左右扫风。 |  | 台 | 1 | 制造业 |
| 4 | 柜式新风净化机 | 功率：≥150W；噪音：≤48dB（A)；风量m³/h：≥800；过滤效率：≥95%；用电要求：220V 50HZ。 |  | 台 | 1 | 制造业 |
| 5 | 一体化机柜 | 标准19英寸机柜，前门为单开玻璃门，后门为双开网孔门。 电池、UPS、综合配电模块、监控部分安装于机柜标准U立柱中； 两侧机柜的外侧进行封闭，单边侧板； 将柜体内部的冷热气流进行隔离，防止柜内气流组织紊乱，1U免工具安装； 承载IT设备,适用于1000mm深的服务器机柜； 承载没有轨道的设备,分左右一对使用； 机柜横装，1.5U型材，16A端子输入，8口国标10A插座输出； 强电机顶过线槽,适用于600mm宽的高端服务器机柜，每台机柜配置一套； 弱电机顶过线槽,适用于600mm宽的高端服务器机柜，每台机柜配置一套； 安装于机柜后顶部风扇组件，当回风温度达到38度，且冷区域温度达到28度时，应急风扇开启； 安装于机柜前框架顶部，当回风温度达到38度，且冷区域温度达到28度时，开启应急天窗模块，进行强制排风，以达到散热的效果，每个柜体配置1个； 适用所有机柜使用，扎线板、安装PDU等； 直接安装在U立柱安装孔上，用于管理水平走向的线缆，配合交换机使用； 用于连接柜内各系统之间的线材； LED节能一体化灯，DC24V供电，300mm以内，机柜前后门各安装一个； 1路32A/2P市电输入、1路16A/1P空调分配、1路10A/1P市电分配、1路20A/1P UPS输入、1路20A/2P旁路、1路20A/1P UP输出，3路10A/1PUPS分配，1路C级防雷及开关，含单相市电监测，接线端子输出。 |  | 台 | 1 | 制造业 |
| 6 | 机房环境监控主机 | DC24V供电，彩色触摸屏，1个网口，1个485,2个232,1个USB，支持SD卡支持web发布，可监测柜内的环境、UPS、配电、制冷等状态信息。 |  | 支 | 2 | 制造业 |
| 7 | 温湿度传感器 | 湿度测量量程：0%~100%RH，湿度测量精度：±3%RH，温度测量分辨率：0.1℃，温度测量精度：±0.5℃，温度测量范围：- 25℃~+100℃。 |  | 支 | 2 | 制造业 |
| 8 | 水浸传感器 | DC24V供电，干接点信号输出，安装于柜体的热区域，用于检测机柜水浸状态，水浸线长度为：≥500mm。 |  | 支 | 2 | 制造业 |
| 9 | 环境监测软件 | 采用ARM嵌入式系统，DC24V供电，具备以下接口中： 1）3路不带电源输出的DI接入，3路带24V电源输出的DI输入； 2）5路DO常开型，容量：10A 30VDC继电器； 3）具备2路I2C接口输入，可以同时接入2个温湿度传感器；4）具备1路Rs485接口的通信参数。 |  | 套 | 1 | 制造业 |
| 10 | 开孔（打洞） | 砖墙开孔。 |  | 个 | 5 | 制造业 |
| 七、监控中心电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS 电源 |  | 相位:三进三出;容量:20KVA / 16KW; 输入电压:3 x 400V AC (3Ph+N);电压范围:190-520 VAC (3相) @ 50% 负载; 305-478 VAC (3相) @100% 负载;频率范围:46~54 Hz 或 56~64Hz；功率因数：≥ 0.99 @ 100% 负载。输出电压：3 x 400V AC (3Ph+N)；电压范围 (电池模式)：± 1%；频率范围(同步校正范围)：46~54Hz 或 56~64Hz；频率范围 (电池模式)：50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz；浪涌比率：3:1（最大）；谐波失真：≤ 2 % THD (线性负载） ; ≤ 5 % THD（非线性负载）；LCD 显示：负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示；温湿度：相对湿度 0-95 % 且 温度 0- 40°C （不结露）；噪音:≤60dB @ 1 米处;智能RS-232/可选SNMP:电源管理支持SNMP管理与网络管理。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 2 | 免维护蓄电池 |  | 电池类型阀控式铅酸免维护蓄电池 12V/100ah。 | 块 | 32 | 制造业 |
| 3 | 电池柜 |  | 箱体尺寸：≥1.2米，加厚铁皮。 | 套 | 2 | 制造业 |
| 4 | 电池柜散力架 |  | 尺寸：≥800*600*200mm。 | 套 | 2 | 制造业 |
| 5 | 电池连接线 |  | BV-10mm2。 | 米 | 30 | 制造业 |
| 6 | 监控配电箱 |  | 箱体尺寸：≥1000*500*200mm，三进单出，配线 11 回路 16A 输出。 | 套 | 1 | 制造业 |
| 7 | 后备柴油发电机 |  | 功率：30KW；气缸：4；进气方式：自然吸气；电流：56A。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 8 | 双电源互投箱 |  | 箱体尺寸：≥480×620×160。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 9 | LED 格栅灯具安装 |  | LED节能灯 一体格栅灯 600*600，8W。 | 套 | 6 | 制造业 |
| 10 | 翘板开关单控双联 |  | 10AX 250V。 | 个 | 2 | 制造业 |
| 11 | 五孔 10A 墙壁插座 |  | 五孔插座面板 86 型，10A | 个 | 2 | 制造业 |
| 12 | 市电电力电缆 |  | 国标阻燃ZR-YJV 4*35+1*16 电缆，线径国标，材质铜，敷设方式穿管地埋。 | 米 | 150 | 制造业 |
| 13 | 发电机电缆 |  | 国标阻燃ZR-YJV 4*35+1*16 电缆，线径国标，材质铜，敷设方式穿管地埋。 | 米 | 20 | 制造业 |
| 14 | UPS 输入输出电缆 |  | 国标阻燃ZR-YJV 5*10 电缆，线径国标，材质铜，地板下沿桥架敷设。 | 米 | 30 | 制造业 |
| 15 | 精密空调电缆 |  | 国标阻燃ZR-YJV 5*10 电缆，线径国标，材质铜，地板下沿桥架敷设。 | 米 | 20 | 制造业 |
| 16 | 一体化机柜电缆 |  | 国标阻燃ZR-YJV 5*10 电缆，线径国标，材质铜，地板下沿桥架敷设。 | 米 | 20 | 制造业 |
| 17 | 机柜、操作台、电视墙电缆 |  | 国标阻燃ZR-YJV-3*4mm²电缆，线径国标，材质铜，地板下沿桥架敷设。 | 米 | 50 | 制造业 |
| 18 | 普通空调电缆 |  | 国标阻燃ZR-BV-4 mm²电缆，线径国标，材质铜，地板下沿桥架敷设。 | 米 | 30 | 制造业 |
| 19 | 新风机电缆 |  | 国标阻燃ZR-BV-4 mm²电缆，线径国标，材质铜，地板下沿桥架敷设。 | 米 | 30 | 制造业 |
| 20 | 插座、开关、灯具电缆 |  | 国标阻燃ZR-BV-4 mm²电缆，线径国标，材质铜，地板下沿桥架敷设。 | 米 | 60 | 制造业 |
| 21 | 电线管 |  | 金属镀锌管25。 | 米 | 50 | 制造业 |
| 22 | 桥架 |  | 国标 200mm*100mm，监控中心使用，强弱电分别敷设。 | 米 | 40 | 制造业 |
| 八、防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS 进线避雷器 |  | 额定电压（最大持续工作电压）385V，标称放电电流（8/20）40 kA ，最大放电浪涌电流（8/80） 80 kA ，持续电流的最大允许值 200A ，雷电脉冲电流（10/350） 10KA ，电压保护等级在5KA(8/20) ＜1KV ，雷电脉冲冲击电压 1.2/50 ＜1.5KV ，最大保险丝强度 125A gL/gG ，短路电流强度50KA/50Hz。 | 个 | 1 | 制造业 |
| 2 | 电源引出线避雷器 |  | 标称电压 230V，额定电压（最大持续工作电压）385V，标称放电电流（8/20）20 kA ，最大放电浪涌电流（8/80） 40 kA ，持续电流的最大允许值 200A ，雷电脉冲电流（10/350） 10KA ， 电压保护等级在 5KA(8/20) ＜1KV ，雷电脉冲冲击电压 1.2/50＜1.5KV。 | 个 | 15 | 制造业 |
| 3 | 24 口机架式网络信号防雷器 |  | 最大通流量Imax：5KA；传输速率：100Mbps；；接口：RJ45。 | 个 | 1 | 制造业 |
| 4 | PDU 防雷电源分配器 |  | 16A/8位/2500W。 | 个 | 7 | 制造业 |
| 5 | 设备接地铜线 |  | BV4.0m²。 | 米 | 10 | 制造业 |
| 6 | 设备接地母线 |  | 编织铜线25m²。 | 米 | 30 | 制造业 |
| 7 | 镀铜接地极 |  | Φ20*2.5 米（铜层 0.25mm），分控室接地。 | 根 | 58 | 制造业 |
| 8 | 镀铜扁钢 |  | 40*4mm（铜层 0.25），分控室接地。 | 米 | 290 | 制造业 |
| 9 | 接地汇集铜带 |  | 紫铜带30*3mm。 | 米 | 30 | 制造业 |
| 10 | 等电位连接带 |  | 铜箔50*0.5mm。 | 米 | 100 | 制造业 |
| 11 | TD28 等电位端子箱 |  | 壳体防护等级：AAA；外壳材质：冷轧钢板。 | 个 | 1 | 制造业 |
| 九、监控室装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿棉吸音吊顶板 |  | 吊板尺寸：≥RH70 (595*595*14mm)。 | 平米 | 54 | 制造业 |
| 2 | 矿棉吸音板吊顶龙骨及附件 |  | 轻钢龙骨尺寸：≥50*19*0.45。 | 平米 | 54 | 制造业 |
| 3 | 吊顶保温 |  | 保温层厚度：≥20mm。 | 平米 | 54 | 制造业 |
| 4 | 吊顶防尘漆 |  | 两遍调和漆。 | 平米 | 54 | 制造业 |
| 5 | 墙面基础轻钢龙骨 |  | 轻钢龙骨尺寸：≥50*19*0.45。 | 平米 | 92.8 | 制造业 |
| 6 | 墙面基层胶合板 |  | 长*宽：≥1220×2440mm，厚尺寸：≥5mm。 | 平米 | 92.8 | 制造业 |
| 7 | 墙面面层铝合金复合板 |  | 抗压强度：120；材质：铝；表面处理：辊涂。 | 平米 | 92.8 | 制造业 |
| 8 | 地埋找平 |  | 水泥砂浆地面。 | 平米 | 54 | 制造业 |
| 9 | 地面防尘漆 |  | 两遍调和漆。 | 平米 | 54 | 制造业 |
| 10 | 保温隔热楼地面 |  | 隔热层≥20mm。 | 平米 | 54 | 制造业 |
| 11 | 钢制抗静电活动地板 |  | 全钢无边地板尺寸：≥600*600*35mm，承载力 1000kg/m2。 | 平米 | 54 | 制造业 |
| 12 | 防静电踢角线 |  | 不锈钢踢脚线≤6cm。 | 米 | 30 | 制造业 |
| 13 | 防盗门 |  | 防盗门规格尺寸：≥2*2.5。 | 樘 | 1 | 制造业 |
| 14 | 防盗窗 |  | 标准304不锈钢，19 圆管，壁厚尺寸：≥0.8mm。 | 平米 | 5 | 制造业 |
| 15 | 进线检查井 |  | 内框尺寸：≥直径 0.7 米，深 1 米。 | 座 | 1 | 制造业 |

      - 需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

    - 促进中小企业发展扶持政策：

- 中小企业认定：

1.本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本竞争性谈判文件规定的中小企业扶持政策。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件），不再提供《中小企业声明函》,投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

4.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。

  - 节能产品、环境标志产品

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附扫描件）。

- 投标文件格式

（项目名称）

项目编号：

交易编号：

投 标 文 件

采购人：

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

目  录

资格证明材料

    - 提供有效的“设立登记证书”；

“设立登记证书”是指工商行政管理机关或市场监督管理部门颁发的营业执照，或民政部门颁发的民办非企业单位登记证书，或司法行政机关颁发的律师事务所执业许可证等凭证；

    - 提供投标截止时间前近六个月任意一个月税务机关出具的依法缴纳增值税和企业所得税的凭据，或企业所在地的税务机关出具的正常纳税证明（正常纳税证明出具日期在投标文件提交截止时间前30天以内，详见格式）。

依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

    - 社会保险：

  - 提供投标截止时间前近六个月任意三个月（新成立企业不足三个月的，提供自企业成立以来的）单位依法缴纳社会保险的证明材料；

  - 提供投标人为委托代理人依法缴纳社会保险的证明材料和劳动合同（如法定代表人参加投标的无需提供该项）。

依法不需要缴纳社会保险的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险。

    - 财务状况报告:提供经政府审计部门或会计事务所审计的2019年度或2020年度财务审计报告（新成立企业不足一年的，提供最近一个月的财务报表。提供财务审计报告的：至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表）或其基本开户银行出具的资信证明（由银行出具资信证明的，出具时间距开标不超过一年）。

    - 投标人开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（详见格式）；

    - 具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（详见格式）；

    - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（详见格式）；

    - 本次采购报警管理计算机、多媒体计算机、售票计算机 、报警打印机、46寸液晶屏、LED显示屏、机房精密空调、柜式空调器产品提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期节能产品认证证书；

    - 电子与智能化工程专业承包一级资质；

    - 投标人及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录（提供无行贿犯罪记录承诺书，详见格式）；

    - 提供经中国人民银行备案的第三方征信机构出具的有效期内的（未注明有效期的，自信用报告出具之日起有效期不得超过二年，如2018年10月1日出具的信用报告，信用报告上未体现有效期的，有效期截止2020年9月30日）信用报告，且信用等级达到A级及以上；并提供出具该信用报告的第三方征信机构在中国人民银行备案的证明材料；

    - 提供《武陟县公共资源交易中心交易诚信查询系统》诚信状态查询结果，交易诚信状态查询结果须为“绿色”状态（查询时间自招标公告发布之日起至开标时间前一天止）；

    - 不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录或者严重违法失信企业名单（以采购人、采购代理机构在投标文件提交截止时间当日的查询结果为准，该条资料投标文件中无需提供）；

注：由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查，评标委员会不再对投标人进行资格审查。

投标人开标前三年内在经营活动中无重大违法记录

的书面声明

致：（采购人）

我公司近三年内在经营活动中没有重大违法记录。若发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法行为记录，我公司投标无效，并承担由此造成的一切后果。

特此声明。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间：     年   月   日

注：如有请将以上相关资料附后。

具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，特此承诺。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间：     年   月   日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必须的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间：     年   月   日

无行贿犯罪记录承诺书

————————（采购人名称）：

我方在此声明，我方在   （项目名称）   招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间：     年   月   日

企业所在地的税务机关出具的正常纳税证明

说明：1.格式由投标人企业所在地的税务机关拟定，正常纳税证明中必须体现依法纳税时间区间不少于6个月，新成立企业不足6个月的自企业成立之日起（正常纳税证明出具日期在投标文件提交截止时间前30天以内）。

2.按照本章“资格证明材料”中的要求提供纳税凭据的无需提供该证明。

一、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为         项目（交易编号：      ）的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

      - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

      - 我公司同意按招标文件中的规定，认定本项目投标有效期为     日历天。

      - 完全接受和满足本项目招标文件中的规定，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间前依法进行维权，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

      - 参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

      - 参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

      - 参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

      - 投标人和其法定代表人及其委托代理人没有行贿犯罪行为。

      - 如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担一切相关责任。（如提供样品）

与本投标有关的一切往来通讯请寄

地址：                     电话：

电子邮箱：

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间：     年   月   日

二、承诺书

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为         项目（交易编号：      ）的投标人，现郑重承诺如下：

在本次招标投标活动中，我公司存在下列情形之一的，自愿向采购人缴纳应缴的投标保证金人民币拾肆万元，由采购人没收，因此产生的一切后果和责任由我公司承担，我公司放弃对此提出的任何异议和权利：

（1）在投标截止时间后或投标有效期内撤回投标文件的；

（2）在投标文件中提供虚假材料的；

（3）如我公司中标，除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我公司不与采购人签订合同的；

（4）我公司与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

特此承诺

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间：     年   月   日

三、招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称：   ，交易编号：       ）采购中若获中标，我们保证在中标结果公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以现金形式一次性支付代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间：     年   月   日

四、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

五、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 交易编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价 | 大写： ¥： |
| 质量标准 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 质量保证期 |  |

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

六、报价明细表

项目名称：                                                交易编号：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造企业名称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）： 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上所投产品的价格中均包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、附件、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

七、商务响应表

项目名称：                                        交易编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：1、投标人必须完全响应招标文件商务要求，否则按无效标处理。

2、商务要求包括：招标文件第四章中的“商务要求”的内容。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

八、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓    名：         性别：    年龄：    职务：

系                              （投标人名称）营业执照注册号：     的法定代表人。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

投标人名称（全称并加盖公章）：

年   月   日

注：附法定代表人身份证（正反两面）复印件。

九、授权委托书

本人           （姓名）系                             （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   年   月   日至   年   月   日

代理人无转委托权。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人委托代理人（签字或盖章）：

日      期：　　年　　月　　日

注：附委托代理人身份证（正反两面）复印件，法定代表人参与投标的可不提供授权委托书。

十、 技术响应表

项目名称：                                             交易编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术规格要求 | 投标货物实际技术规格 | 响应/ 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人必须如实填写上表。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

十一、反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在                               招标活动中，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

十二、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元， 属于（中型企业，小型企业、微型企业）；

2. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的可不填写、不递交该声明；

3.本注的文字，仅为告知，不作为文件格式要求。

十三、 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

说明：非残疾人福利性单位无需填写、递交该声明。

十四、招标文件要求的以及投标人认为应该提供的其他材料

- 评标方法和评标标准

一、评标标准

- 评标委员会将按照招标文件的规定，只对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较，投标文件的评价采用综合评分法。

- 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标委员会将按照评标标准分别进行独立评审。

- 本项目将对小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位产品的报价给予  6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。计算公式如下：评标价=投标人报价×（100%- 6 %）。

注：1.小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位产品的认定见第四章采购需求;

- 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

二、评标方法

| 序号 | 内容 | 评标因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30分） | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（含小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位产品的评标价）为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格得分，统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/评标价)×30，计算过程按四舍五入，保留两位小数。 |
| 2 | 技术部分（35分） | 技术部分 | 10分 | 采购需求中各产品基础参数全部满足的，得满分10分，每有一条不满足的，扣除0.5分，扣完为止； |
|  |  |  | 25分 | 以下为产品重要参数，全部满足且按照要求提供检测报告证明材料的，得满分25分，每有一条不满足或无法按照要求提供检测报告证明材料的，扣除1分，扣完为止。 |
|  |  |  |  | 智能全局动点摄像机（共9分） |
|  |  |  |  | 1、设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2，摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，内置不少于2个GPU芯片，设备可支持白光灯及红外光补光（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 2、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 3、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示，设备应支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍，可通过客户端软件显示行人的属性，包括上衣颜色、下装颜色、是/否戴眼镜、是/否背包、是/否戴帽子（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 4、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素，在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 5、通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 6、设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 7、设备支持人脸抓拍去重功能，去重后在所有人脸抓拍图片中，同一人脸抓拍图的数量占比应≤1%（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 8、设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 9、设备支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 车辆卡口摄像机（共8分） |
|  |  |  |  | 1、具有两个图像采集模块，通道1具有不小于800万像素 CMOS传感器，通道2具有不小于400万像素CMOS传感器（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 2、双镜头支持垂直角度调节功能，支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 3、具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片，内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 4、支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%，在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联，支持行人、非机动车属性提取（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 5、可识别不低于300种车辆品牌，可识别不低于5000种车辆子品牌（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 6、可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率不小于95%（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 7、车辆品牌识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于97%，车辆子品牌识别白天准确率不小于97%，晚上准确率不小于93%（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 8、可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡，车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%，支持捕获、识别新能源汽车专用号牌（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 网络智能分析存储一体机（共8分） |
|  |  |  |  | 1、本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、空闲空间（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 2、支持100个人脸库，库容100万张人脸图片（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 3、人脸签到、考勤支持实时动态展示，可以自定义展示界面的主题，预览视频和签到动态同屏显示，预览视频支持1分屏、2分屏、4分屏，签到动态支持1视图、4视图、9视图，签到动态包括：姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间，可分别设置比对成功人员、比对失败人员、陌生人、高频人员显示/隐藏，并以不同的图标提示，支持自定义提示语（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 4、支持隐私保护，人脸识别界面人脸抓拍图展示保留10秒钟；支持数据安全防护，在用户登出状态下，可进入人脸识别界面，实时展示签到考勤动态，当用户需要查询、修改等操作时提示用户登录（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 5、支持组合报警模式，可设置将物理报警口报警输入关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 6、系统支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户；异常事件包括：硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常，IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘严重故障、无码流异常等。用户可点击报警图标查看报警详情列表，并在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 7、支持低频人员报警功能：可对于指定时间段内重复出现的次数少于预定的次数人员进行报警，报警事件可查询详情。并展示报警人员历次出现的抓拍图；支持高频人员报警功能；可对于指定时间段内重复出现的次数多于预定的次数人员进行报警，报警事件可查询详情。并展示报警人员历次出现的抓拍图（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
|  |  |  |  | 8、自定义组合条件检索： 支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型、人员属性（上衣颜色、性别、戴眼镜、年龄、背包、骑车）、车辆属性（车辆品牌、车牌号码、车身颜色、车辆类型）任意组合条件进行检索录像文件；重要录像片段秒级检索：支持秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段；客流统计：接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表。可同时选择多个带有客流统计功能的IPC，可自动将多个IPC通道的客流统计数据求和，并按日、周、月、年统计生成报表；支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果（提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章的扫描件, 不提供不得分） |
| 3 |  | 综合实力（25分） | 25分 | 1、所投主要产品（智能全局动点摄像机、网络智能分析存储一体机）制造商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位一级证书的，得4分，（提供相关证明材料复印件并加盖厂家公章的扫描件，不提供不得分） |
|  |  |  |  | 2、为保证系统安全性，所投主要产品（智能全局动点摄像机、网络智能分析存储一体机）制造商具备CCC现场检测实验室资质的，得4分，（提供相关证明材料复印件并加盖厂家公章的扫描件，不提供不得分） |
|  |  |  |  | 3、所投主要产品（智能全局动点摄像机、网络智能分析存储一体机）获得由国家工信部认定的“工业企业知识产权运用能力培育工程试点单位”的，得5分，（提供相关证明材料复印件并加盖厂家公章的扫描件，不提供不得分） |
|  |  |  |  | 4、所投（智能全局动点摄像机、网络智能分析存储一体机）制造商获得过CNCERT网络安全应急服务支撑单位证书的，得5分，（提供相关证明材料复印件并加盖厂家公章的扫描件，不提供不得分） |
|  |  |  |  | 5、所投（智能全局动点摄像机、网络智能分析存储一体机）制造商是由国家工业和信息化部颁布的两化融合管理体系贯标试点企业的，得5分，（提供相关证明材料复印件并加盖厂家公章的扫描件，不提供不得分） |
|  |  |  |  | 6、所投报警管理计算机和管理服务器制造厂商获得中国合格评定认可委员会（CNAS）实验室认可证书，得2分（提供相关证明材料复印件并加盖厂家公章的扫描件，不提供不得分） |
| 4 | 综合部分（10分） | 业绩 | 6 | 1、投标人提供2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来的类似项目业绩在100万元以上，每提供一份合同得1分，本项最多得3分。 注：提供合同、中标通知书、中标公示网页截图原件的扫描件未提供者或提供不全不得分）。 |
|  |  | 售后服务 |  | 2.所投摄像机和网络智能分析存储一体机设备生产厂商提供针对本项目的售后服务承诺书的，得0-3分，否则不得分； |
|  |  | 施工组织方案 | 2 | 提出完整的运行方案、资源配置、安全、质量保证、维护方案、维护标准，评标委员会横向对比后在 0-2分之间酌情打分。 |
|  |  | 培训计划 | 2 | 供应商培训计划提供培训内容、培训教材、培训方式、培训承诺，得0-2分，否则不得分。 |

注：1.评分办法中所要求的所有证明材料均需按要求附投标文件中，否则不得分。2.评分分值及计算结果精确到小数点后二位，二位以后四舍五入。

3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为投标人的评标最后得分。

4.评标委员会将按照评标最后得分由高到低的顺序对所有投标文件实质上响应招标文件要求的投标人进行排序；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣（技术及服务部分得分由高到低）顺序排列。