- 采购需求

      - 相关说明

    - 招标文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为投标人选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须取得国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书，投标文件中附扫描件）。

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

      - 商务要求：

    - 合同履行期限：合同签订后30天内供货安装完毕。

    - 供货安装地点：武陟县委1号楼3楼

    - 质量标准：符合国家相关要求

    - 质量保证期：3年

5.付款方式：合同生效后，乙方负责将货物送至合同约定的交货地点，项目总进度完工100%并验收完合格后，支付至合同总价款的90%。剩余10%为质保金，三年后无息退还。

6. 商品包装要求：

6.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

6.2商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

      - 其他要求：

售后服务：1、投标人所投产品三年保修免费上门，24小时电话响应，第二自然日上门，365天全年无休。

2、投标人所投产品生产厂商能通过微信服务平台提供全天候自助服务和12小时在线人工服务，实现保修期查询，预约维修，咨询在线客服及查询服务网点等功能。

四、采购内容及技术要求

本项目的核心产品为： 400万人脸抓拍摄像机 （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 序号 | 标的名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.前端建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万人脸抓拍摄像机 | 400万星光级1/1.8” CMOSAI抓拍筒型网络摄像机 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 设备内置温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:8-32mm 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 音频接口:音频输入：支持2路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT 报警接口:3 输入，2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A） Reset按键:支持 防护等级:IP66 补光:混合补光：≥80米 | 台 | 60 | 制造业 |
| 2 | 摄像机支架电源 | 壁装支架，铝合金 | 个 | 60 | 制造业 |
| 3 | 拾音器 | 全向监控拾音器； 拾音范围≥70平方米；音频传输距离≥3000米；灵敏度-34dB；信噪比60dB； | 个 | 60 | 制造业 |
| 4 | 8口交换机 | 8百兆电口+1千兆电口 | 台 | 15 | 制造业 |
| 5 | 设备箱 | 不锈钢材质，外部喷塑；尺寸：450mm*350mm*200mm，具体根据现场情况选择 | 台 | 60 | 制造业 |
| 6 | 辅材 | 包括PVC管、KBG管材、电源线、音频线、超五类网线、防水绝缘胶带、水晶头、插排等 | 批 | 60 | 制造业 |
| 二.中心建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示单元 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：1.29mm； 3）封装； 4）箱体比例：1:1，全封闭压铸铝材质； 5）像素结构：LED表贴三合一； 6）像素密度：600625点/㎡ ； 7）光学参数：显示屏亮度≥500cd/㎡，色温：3000K-10000K可调，水平、垂直视角160°，推荐视距：≤3m，亮度均匀性≥97%，最大对比度≥3500:1；刷新率：≥3840Hz 8）电气参数：峰值功耗≤500W/㎡，平均功耗≤150W/㎡，供电要求110~220VAC±15%； 9）工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，带包装存储湿度范围（RH）无结露10-70%。 10）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 11）维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡均在前面维护。 | ㎡ | 6.3 | 制造业 |
| 2 | 双基色LED条屏 | 1) 类型：室内双色Φ3.75 2) LED封装 3) 像素间距：4.75mm 4) 像素密度：44321点/㎡ 5) 亮度：≥500cd/㎡ 6) 视角：≥120° | ㎡ | 2.5 | 制造业 |
| 3 | 发送卡 | 1)LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，6路网口输出 2)带载分辨率1920x1200 | 台 | 6 | 制造业 |
| 4 | 音响 | 室内音柱 线性音频输入,可以播放外部音源。 支持多通道接收处理功能。 内置3M音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝6首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目。 内部功放具备过热、过压、短路等保护功能。 输出音量可调节。 高保真度音箱功放，内置D类数字功放，效率高。 支持三组2芯报警开关量输入，最多可接三组不同报警信号 额定功率:10W/8Ω 灵敏度:90dB±2dB 频率响应:100Hz～16KHz 输入电压:DC12V-15V/2A | 台 | 2 | 制造业 |
| 5 | 支架 | 用于箱体产品 落地安装 屏表面离后墙70cm | ㎡ | 6.3 | 制造业 |
| 6 | 视频编解码综合处理单元 | 标准机架式设计；插拔式模块化设计，可灵活扩展；双电源适配器；业务模块支持热插拔、双电源冗余。 支持大于等于8路视频输出，大于等于4路视频输入。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 7 | 视频存储设备 | 机架式/8U48盘位/SATA硬盘/可接SAS扩展柜/1536Mbps接入带宽/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）2个千兆数据网口（可扩展至4千兆或2万兆网口），1个千兆管理网口/冗余电源/内置48块8T企业级磁盘/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） | 台 | 1 | 制造业 |
| 8 | 人像智能解析单元 | 支持120张/秒人脸图片分析、比对； 支持300万人脸名单库比对报警，支持128个名单库； 支持1000万人脸静态库； 支持30张/秒人体图片分析； 支持导入录像分析； 支持3000万条图片、结构化属性、模型存储； 支持数据可视化展示、名单报警（黑名单、陌生人、高频）、人员档案、智能检索（属性检索、以脸搜脸、以人搜人）、1V1比对、二维地图、设备运维等功能； 支持实时视频预览、报警，人脸信息展示（姓名、人脸属性、频次等），性别统计等。 | 台 | 1 | 制造业 |
| 9 | 平台管理通用计算单元 | 为智慧宗教管理的运行提供通用计算能力。 1、支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级； 2、支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级 3、支持最大用户数量：20万； 4、支持最大同时在线用户数量：5000； 5、支持最大角色数量：1万。 | 台 | 4 | 制造业 |
| 10 | 智慧宗教管理平台 | 1、支持系统内的组织、人员、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、紧急报警等功能； | 套 | 1 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
|  |  | 1、最大并发取流数量：1000路； 2、支持电视墙管理数量：10套； 3、支持解码设备管理数量：128台； 4、支持前端编码设备的集中管理； 5、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能 | 套 | 1 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
|  |  | - 支持通用视频联网标准协议（GB/T28181、DB33/T629）； 2、支持级联层数：≥3 | 套 | 1 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
|  |  | 1、支持最大人员名单数量：≥30万； 2、支持最大人员名单分组数量；≥16组； 3、支持比对结果最大接收能力：≥200条/秒； 4、支持基于人脸识别技术的重点人员识别、陌生人识别、以脸搜脸等功能。 | 套 | 1 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
|  |  | 基于人脸抓拍的人流量分析，包括人流量排行、趋势分析、人流量同环比分析功能。可对重复人员进行去重，消除内部人员数据影响 | 套 | 1 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
|  |  | 针对不同区域、场所类型、场所分布、个性化业务功能需求定制宗教管理一张图、宗教活动分析图表、登记统计、到访统计、未到访统计、布控报警、人员属性分析等应用模块。 | 套 | 1 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 11 | 宗教管理监控应用终端 | 用于智慧宗教管理的客户端应用。 1，对监控点进行实时预览和回放； 地图应用： 2，支持在地图上显示监控点位，在地图上点击点位可查看点位信息，包括名称、类型及在线状态，击地图上的监控点位，可以实时预览和录像回放； 视频回传： 3，可以通过PC进行视频预览； 人脸检索： 4，支持上传或拍摄一张人脸图片，基于该人脸图片检索名单库相关人员信息。依据人脸相似度，降序排列返回结果。用户可查看结果列表中的人员信息，如姓名、性别等； 人脸1V1比对： 5，支持拍摄或上传两张人脸图片进行相似度比对，帮助用户判断两张人脸的相似程度； | 台 | 3 | 制造业 |
| 12 | 空调 | 变频、能效2级以上3匹柜式空调 | 台 | 1 | 制造业 |
| 13 | 定制会议桌 | 1.面材:三聚氰胺环保板，纹理清晰，自然美观，各项技术指标达到国家环保IS09001国际质量体系认证。 2.基材:采用E1级环保基材板，密度≥0.65g/m3,静曲强度≥16MPa,吸水厚度膨胀率≤3.2%，甲醛释放量≤0. 124mg/m3。坚固耐用，不变形，符合GB/T15102- 2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、 HJ 2547-2016 《环境标志产品技术要求家具》的要求; 3.封边:全自动封边机完成; 4、五金件:优质五金件。 5.尺寸：3200×2200×750（mm） | 张 | 1 | 制造业 |
| 14 | 办公椅 | 1.面料：采用优质环保皮：耐磨性强、 透气性好。 2.海棉：采用优质高密度海棉，回弹 性好，密度>35kg/平米，高弹性 40+P， 表面涂有防老化变形保护膜，保证坐 感的舒适； 3、椅架：采用优质钢架，电镀脚。 4、颜色：黑色5.尺寸：580×650×950（mm） | 把 | 25 | 制造业 |
| 15 | 装修 | 包括： 1.中空玻璃铝合金窗户1套；（1.8米×1.5米）； 2.定制自动门 1樘（1.2米×2.5米）； 3.墙面乳胶漆粉刷 125㎡； 4.室内暗线布置4㎡铜线200米； 5.灯具：射灯20个，照明灯4个； 6.石膏板吊顶 28 ㎡ 7.地面铺设复合型木地板28㎡； | 批 | 1 | 建筑业 |

五、需要落实的政府采购政策

  - 促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

    - 促进中小企业发展扶持政策：

- 中小企业认定：

1.本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件），不再提供《中小企业声明函》,投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。

  - 节能产品、环境标志产品

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件），否则不予认定。

  - 信息安全产品

根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（投标文件中附扫描件）。